# ПЕРЕДАТЧИК «БЛЕСНА КВМ»

Назначение и общие данные

Судовой коротковолновый радиопередатчик «Блесна КВМ» служит- для радиотелеграфной и радиотелефонной связи судов между собой и с береговыми радиостанциями. Диапазон передатчика с частотами от 2840 до 22720 кгц (105,6—13,2 м) разбит на три поддиапазона: I—от 2840 до 5680 кгц, II—от 5680^ до 11360 кгц и Ш—от 11360 до 22720 кгц.

Передатчик может работать на любой частоте указанного-диапазона колебаниями типа Al, A2 и A3. Для корректировки шкалы в передатчике имеется кварцевый калибратор. Отклонение частоты от установленного номинала, при условии предварительной коррекции частоты по калибратору, не превышает 0,02%. Стабилизация частоты в возбудителе передатчика параметрическая. Мощность в антенне передатчика при радиотелеграфной работе 250 ег, а при. работе с радиотелефоном— 60—70 ег.

Питается передатчик от типового преобразователя АЛП-1,5М с первичным напряжением 110—220 в постоянного тока и вторичным напряжением 115 в с частотой 427 гц, а также от преобразователя АЛА-1,5М с первичным напряжением 110, 127 или 220 в переменного тока с тем же вторичным напряжением. Для нормальной работы преобразователей напряжение бортовой сети не должно отличаться от номинала более чем на 10%. Блок-схема передатчика изображена на рис. 27.

Принципиальная схема

Передатчик имеет пять каскадов (принципиальная схема дана в приложении 9). Настройка первых трех каскадов сопряженная, а четвертого и пятого—сопряжена между собой.

Первый каскад—задающий генератор, собран на лампе 12Ж1Л по двухконтурной схеме Шембеля с электронной связью между контурами. Возбудитель работает в диапазоне частот 2840—5680 кгц. Диапазон передатчика по выходному каскаду получается за счет удвоения частоты возбудителя в третьем и четвертом каскадах следующим образом:

| Поддиапазоны | Возбудитель и буферный каскад, кгц | Третий каскад, кгц | Четвертый каскад, кгц | Оконечйый каскад, кгц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усилитель | Усилитель . |  |
| I | 2840—5680 | 2840—5680 | 2840—5680 | 2840-5680 |
|  |  | Усилитель | Удвоитель |  |
| 11 | 2840—5680 | 2840—5680 | 5680—11 360 | 5680—11360 |
|  |  | Удвоитель | Удвоитель |  |
| III | 2840—5680 | 5680—11360 | 11360—22720 | 11360—22720 |

Внутренний контур состоит из вариометров /, 2 и конденсаторов 3, 4, 5, 6, 10. Конденсатор 4 включен в контур для уменьшения связи внутреннего контура с лампой, что повышает стабильность частоты. Конденсаторы 5, 6 служат для связи управляющей и экранной сеток лампы с контуром. С помощью этих конденсаторов осуществляется емкостная трехточечная схема внутреннего контура, собранного в цепи управляющей сетки катода и экранной сетки. Роль анода внутреннего контура выполняет экранная сетка лампы.

Конденсатор электрической коррекции 10 служит для подстройки частоты задающего генератора по кварцевому калиб-ратору, для чего ось конденсатора выведена на переднюю панель передатчика.

Дроссель 7 пропускает постоянную составляющую анодного тока и тока экранной сетки. Вместе с тем благодаря дросселю катод лампы находится под некоторым высокочастотным потенциалом по отношению к корпусу, что необходимо для, выполнения условия самовозбуждения.

Внешний контур ненастроенный. Он состоит из дросселя 15 и сопротивления 25. Конденсатор 14 заземляет анодную нагрузку по высокой частоте. Смещение на управляющей сетке лампы автоматическое за счет постоянной составляющей сеточного тока лампы, проходящего по сопротивлению 9. На анод лампы подается стабилизированное напряжение 150 в. Стабилитрон СГ-4С питается от выпрямителя напряжением 300 в по проводу 3. Сопротивление 18 гасящее и находится в цепи стабилитрона. Сопротивление 16 служит шунтом к прибору 57, предназначенному для измерения постоянной составляющей анодного тока лампы. На экранную сетку лампы при отжатом ключе подается напряжение —20 е, а при нажатом +70 в. На канал лампы Подается напряжение 12,6 в по проводам /, 2 с трансформатора 7. Конденсаторы 12, 13 блокируют нить накала по высокой частоте, что является дополнительной мерой повышения стабильности частоты. Связь со следующим каскадом осуществляется через конденсатор 23.

Второй каскад буферный, собран на лампе 12Ж1Л. Анодной нагрузкой служит вариометр 28 с подстроечным дросселем 27 и конденсаторы 39, 40. Подстроечный дроссель нужен для подстройки контура в заводских условиях, так как одной ручкой настраиваются три каскада. Смещение на управляющей сетке фиксированное, снимается с потенциометра 31, 32, на который подается напряжение —200 в. Величина смещения выбрана с таким расчетом, чтобы оно всегда было больше высокочастотного напряжения возбуждения, поступающего с возбудителя. В этом случае напряжение на управляющей сетке всегда остается отрицательным и сеточный ток отсутствует. Поэтому буферный каскад не оказывает влияния на возбудитель, что повышает стабильность частоты передатчика.

Сопротивление 30 служит для утечки электронов с управляющей сетки. Конденсаторы 33 и 36 препятствуют проникновению токов высокой частоты в цепи питания.

Напряжение +300 в на анод лампы подается от выпрямителя по проводу 3, через сопротивления 38 и 37. Сопротивление 38 служит шунтом к прибору, а 37—гасящее, для подбора режима' лампы. Экранная сетка питается через гасящее сопротивление 34. Связь со следующим каскадом осуществляется через конденсатор 41.

Третий каскад собран на лампе ГУ-50 и работает в режиме усиления на I и II поддиапазонах, а в режиме удвоения—на III поддиапазоне. Анодной нагрузкой лампы служит контур, в который входят конденсаторы 56, 61, 62, и вариометр 55 с подстроеч-ными дросселями 58^59. Ротор и статор вариометра на I и II под-диапазонах соединяются последовательно, а на HI—параллельно. При последовательном соединении сопряжение настройки достигается дросселем 59, а при параллельном — дросселем 58. Подстроечный конденсатор 61 включен в контур на I и II, а 62— на III поддиапазонах. Все изменения в контуре осуществляются переключателем поддиапазонов. Контакты, переключателя обозначены на схеме цифрами I, II и III. Эти цифры показывают, на каком поддиапазоне данный контакт замкнут.

Питающее напряжение +300 в на анод и экранную сетку лампы подается от выпрямителя по проводу 3, через сопротивление 54, которое служит шунтом к прибору, и гасящее сопротивление 53. Напряжение на экранную сетку подается через гасящее сопротивление 50. Смещение на управляющей сетке фиксированное, снимается с потенциометра 47, 48, на который подано напряжение —200 в с выпрямителя смещений по проводу 8. Сопротивление 46 служит для утечки сеточных зарядов, Связь с четвертым каскадом осуществляется через конденсатор 57. С третьего каскада через конденсатор 24 напряжение высокой частоты подается в цепь преобразователя кварцевого калибратора.

Четвертый каскад собран на лампе ГУ-50. Каскад работает в режиме усиления на I и в режиме удвоения на II, III под-диапазонах. Анодной нагрузкой лампы служит контур, состоящий из вариометра 136- и конденсаторов 138, 140, 141, 142, 143, причем на I поддиапазоне в контур входят вариометр с последовательно соединенными обмотками и конденсаторы 140, 143;

на II поддиапазоне—вариометр с последовательно соединенными .обмотками и конденсатор 142; на III поддиапазоне—вариометр с параллельно соединенными обмотками и конденсаторы 138, 141. Емкости всех трех поддиапазонов различны, что облегчает заводскую регулировку передатчика. Смещение на управляющей сетке фиксированное и снимается с потенциометра 147. Сопротивление 131 — утечка сетки.

Напряжение +450 в на анод лампы подается от выпрямителя по проводу 4 через блокировочный дроссель 146. Экранная сетка питается напряжением +300 в от выпрямителя через гасящее сопротивление 132. Конденсаторы 133, 134, /45' блокировочные. Связь с оконечным каскадом осуществляется через конденсатор 148.

Пятый каскад—усилитель на двух лампах ГК-71, соединенных параллельно. Анодной нагрузкой служит контур, содержащий в одной ветви емкость, а в другой—вариометр 160 и емкостный потенциометр связи с антенным контуром. Ротор и статор вариометра соединены последовательно на первых двух поддиапазонах и параллельно на III поддиапазоне. На I поддиапазоне в контур включены конденсаторы 165, 167, на II поддиапазоне—165, 166 и на III поддиапазоне—165. На I поддиапазоне параллельно емкостному потенциометру включен конденсатор 171. Это позволяет выравнивать высокочастотное напряжение на различных поддиапазонах.

Для устранения самовозбуждения оконечного каскада в цепь управляющих сеток включен антипаразитный дроссель с сопротивлением 186. Для этой же цели служат делитель из конденсаторов малой емкости 161, 170 и полупеременный конденсатор 130.

Смещение на управляющих сетках фиксированное. Оно снимается с потенциометра -147, на который подано напряжение —200 в. Напряжение на аноды ламп подается от газотронного выпрямителя по проводу 5. Дроссель 162 блокировочный. Напряжение +450 в на экранные сетки подается от выпрямителя по проводу 9 через гасящее сопротивление 152. На защитные сетки ламп с делителя 16, 17, подано напряжение +50 в, с выпрямителя— +300 в. Конденсаторы 157, 158 замыкают цепь катода по высокой частоте.

Для диапазона частот, в котором работает коротковолновый передатчик, рабочая волна может оказаться больше, меньше или равной собственной длине волны антенны. Это означает, что сопротивление антенны может оказаться активным или иметь индуктивный или емкостный характер. Поэтому антенный контур содержит несколько элементов настройки, что позволяет настроиться в резонанс на любую частоту диапазона.

В антенный контур входят:

вариометр 188, ротор и статор которого могут быть соединены последовательно или параллельно переключателем 189 (последовательное соединение обмоток используется на более низких частотах диапазона передатчика при работе на антенну небольших размеров);

три группы последовательно включенных укорачивающих конденсаторов 192, 193, 194 (переключатель 190 изменяет количество конденсаторов);

три группы конденсаторов 195, 196, 197, присоединяемых параллельно антенному вводу передатчика переключателем 191.

Индикаторами настройки антенны служат неоновая лампочка 207 и прибор 198.

Кварцевый калибратор предназначен для корректировки шкалы возбудителя путем сравнения его частоты с частотой кварцевого генератора. Проверку установки частоты производят только по калибровочным отметкам, нанесенным на шкале I поддиапазона через каждые 250 кгц, II поддиапазона—через 500 кгц и III поддиапазона—через 1000 кгц. Следует иметь в виду, что при сравнении частот используются не только гармоники частоты кварца, но. и гармоники частоты возбудителя. Так, например, при основной частоте кварца 1000 кгц коррекция частоты 4250 кгц производится по четвертой гармонике частоты возбудителя (4250Х4=17000 кгц) и семнадцатой гармонике частоты кварца. В схему калибратора входят кварцевый генератор, смеситель и усилитель низкой частоты.

Кварцевый генератор собран на лампе 12Ж1Л по схеме Шембеля. Во внутренний контур включен кварц с основной частотой 1000 кгц. Точная настройка генератора производится по эталону частоты с помощью подстроечного конденсатора 95. Конденсаторы 96 и 97 служат для связи управляющей и экранной сеток с контуром. Сопротивление 98—утечка сетки. Сопротивление 99 служит для прохождения постоянной составляющей тока анода и экранной сетки. Оно выполняет примерно такую же функцию, как дроссель 7 в цепи катода возбудителя. В схеме кварцевого генератора величина сопротивления не изменяется для различных гармоник частоты кварца. Учитывая, что для калибровки используется примерно 25 гармоник кварца,,:

легко убедиться в том, что индуктивное сопротивление дросселя также 'менялось бы в 25 раз, что нарушило бы работу кварцевого генератора.

В качестве анодной нагрузки лампы по тем же соображениям используется сопротивление 102. Питание на анод и экранную сетку лампы подается при нажатой кнопке 69 от стабилизатора напряжения. Уход частоты генератора от номинала под воздействием всех причин не превышает 0,005%.

Преобразователь собран на лампе 12Ж1Л. На управляющую сетку лампы подается через конденсатор 105 сигнал с кварцевого генератора, а в цепь катода на сопротивление 107 поступает через конденсатор 24 напряжение возбудителя. Оба 'эти напряжения воздействуют на величину анодного тока лампы.

При условии, что эти частоты отличаются незначительно, т. е. уход частоты возбудителя не более 15 кгц, что имеет место в большинстве случаев, на нагрузке (сопротивление 109) выделяется звуковое напряжение разностной частоты. При этом совершенно безразлично, в какую сторону ушла частота возбудителя по сравнению с эталонной частотой кварцевого генератора, которая может быть выше или ниже 'эталонной частоты. Все другие частоты, а именно: гармоники разностной частоты, суммарная частота и ее гармоники отфильтровываются через конденсатор 111.

Напряжение +300 б на анод и экранную сетку лампы подается от выпрямителя по проводу 24. Сопротивления 108 и 113 гасящие.

Напряжение низкой частоты подается через разделительный конденсатор 115 на ограничительную часть схемы, состоящую из кристаллических детекторов 116, 117 и делителя напряжения 118, 119. На сопротивлении 119 падение напряжения составляет примерно 1 в. Это напряжение в качестве задержки приложено к детектору 117.

При напряжениях звуковой частоты порядка 1 в и менее ограничение отсутствует и все напряжение подается на управляющую'" сетку лампы 6Н8С. При напряжениях более 1 в отпирается детектор 117 и часть амплитуды звукового напряжения срезается. Благодаря этому выравниваются амплитуды напряжения звуковой частоты, подводимого к усилителю. Детектор 116 предохраняет основной детектор 117 от пробоя в отрицательный полупериод.    •

Усилитель низкой частоты имеет две ступени усиления и собран на лампе 6Н8С. Напряжение, усиленное первым триодом, с сопротивления анодной нагрузки 122 снимается на сетку второго триода через емкость 126. После усиления во второй ступени напряжение подается с катодной нагрузки 129 через разделительный конденсатор 127 на телефоны. Питание напряжением +300 в на аноды лампы подается по проводу 25 от выпрямителя. Напряжение +6,3 в на накал лампы подается через гасящее сопротивление 124.

При работе передатчика «Блесна К.ВМ» радиотелефоном используется модуляция на защитную сетку. Для получения модулирующего напряжения предусмотрен модулятор, размещенный в выпрямительном блоке. Для питания анодных и экранных цепей ламп модулятора там же размещен отдельный выпрямитель +250 в на кенотроне 6Ц4П с П-образным сглаживающим фильтром. Модулятор рассчитан на работу от угольного микрофона с капсюлем МК-10МБ. Частотная характеристика модулятора имеет полосу от 200 до 2500 гц с неравномерностью 4:3 дб. Коэффициент нелинейных искажений всего тракта при глубине модуляции 80% на частоте 1000 кгц не превышает 12%.

Первый каскад модулятора собран по схеме с заземленной сеткой на левом триоде лампы 6Н8С. Микрофон включен в цепь катода этого триода параллельно потенциометру 7. Микрофон питается анодным током лампы. Для увеличения чувствительности микрофона на него подается добавочное питание от выпрямителя напряжением +250 в через гасящее сопротивление 26. Напряжение микрофона ^снимается с потенциометра 7 на управляющую сетку левого триода. С сопротивления анодной нагрузки 3 колебания подаются на управляющую сетку правого триода лампы 6Н8С через Т-образный мост, состоящий из сопротивлений 12, 16 и конденсатора 17, который служит для срезания частот выше 4000 гц. Звуковое напряжение, усиленное вторым каскадом, с сопротивления анодной нагрузки 8 через разделительный конденсатор 19 и делитель напряжения, состоящий из сопротивлений 20 и 22, подается на управляющую сетку лампы 6П1П. Делитель служит для ограничения величины звукового напряжения. Анодной нагрузкой оконечного каскада УНЧ служит модуляционный трансформатор, имеющий две вторичные обмотки. С одной из них подается модулирующее напряжение на защитные сетки оконечных ламп, а со второй напряжение поступает на купроксный мостик 37 для контроля глубины модуляции вольтметром 60. Для улучшения частотной характеристики модулятора применена отрицательная обратнаясвязь. Напряжение обратной связи подается со специальной обмотки модуляционного трансформатора на пред-оконечную лампу через сопротивление смещения 9 и конденсатор 11. Кроме того, во втором каскаде цепь анода связана отрицательной обратной связью с сеточной цепью через конденсатор 10. Величина напряжения на выходе модулятора порядка 120—130 е.

Блок питания состоит из выпрямителей, служащих для питания анодов и экранных сеток ламп, вырабатывающих напряжения +300 в, +450 в и +1500 в, а также выпрямителя смещения напряжения —200 в. Выпрямители собраны на трех трансформаторах, в первичные обмотки которых включены плавкие предохранители, шунтированные неоновыми лампочками. При перегорании предохранителя загорается неоновая лампочка.

На передней панели блока имеются приборы, позволяющие контролировать токи и напряжения в передатчике. Напряжение на трансформаторы 7 и 42 подается только при замкнутых контактах блокировки 65, 187Б, 209Б. Если какой-либо из блоков открыт, то контакты блокировки размыкают цепь питающего напряжения +115 в, вследствие чего снимаются высокие напряжения +300 в, +450 в и +1500 в.

Выпрямитель, вырабатывающий напряжение +300 в, собран на кенотроне 5ЦЗС (22) с П-образным сглаживающим фильтром, состоящим из дросселя 18 и конденсаторов 19 и 20. Сопротивления 16, 17 служат делителем, с которого снимается на защитные сетки оконечных ламп напряжение +50 в, вместе с тем они являются балластными, т. е. через них разряжаются конденсаторы фильтра при выключении -выпрямителя.

Выпрямитель, вырабатывающий напряжение +450 в, собран по двухполупериодной схеме на кенотроне 5ЦЗС {23) с П-образным сглаживающим фильтром, состоящим из дросселя 27 и конденсаторов 24, 25. Сопротивление 26 служит для разрядки конденсаторов фильтра после выключения выпрямителя.

Выпрямитель, вырабатывающий напряжение.+1500 в, собран по двухполупериодной схеме на газотронах ГГ-1-0,5/5 с Г-образным сглаживающим фильтром, состоящим из дросселя 37 и конденсатора 31.

Первичная обмотка трансформатора 42 имеет переключатель 43, меняющий число витков его первичной обмотки. При этом напряжение выпрямителя может быть 1500 в или 800 в,' что соответствует полной или 25%-ной мощности передатчика.

Сопротивления 35 и 36 балластные, вместе с тем они составляют делитель, с которого часть напряжения подается через ограничивающее сопротивление 34 на неоновую лампочку 33, сигнализирующую о наличии высокого напряжения и через добавочное сопротивление 71 на прибор 28, контролирующий высокое напряжение.

Выпрямитель, вырабатывающий напряжение —200 а, собран на лампе 5ЦЗС (8) с П-образным фильтром, состоящим из дросселя 9 и конденсаторов 10, 11. Плюс выпрямителя заземлен, а минус выведен на провод 8, с которого напряжение подается в цепи манипуляции и автоматического смещения.

Для контроля режимов работы блока питания имеются следующие приборы. Вольтметр 60 с переключателем 59 позволяетизмерить постоянные напряжения выпрямителей —200 в, +300 в, +450 в, +250 в, а также переменные напряжения бортовой сети на выходе модулятора и напряжение 115 в на выходе с агрегата. При измерении напряжения —200 в заземляется плюс прибора, а на минус подается напряжение выпрямителя. При замере остальных постоянных напряжений заземляется минус прибора. Киловольтметр 28 с добавочным сопротивлением 71 измеряет напряжение газотронного выпрямителя. Миллиамперметр 39 измеряет выпрямленный ток высоковольтного выпрямителя, т. е. величину постоянной составляющей анодного тока оконечных ламп. Миллиамперметр 57 с переключателями 56 и 76 позволяет замерить анодные токи всех ламп передатчика, кроме оконечных, контролируемых прибором 39.

Конструкция передатчика

Конструктивно радиопередатчик (рис. 28) состоит из передатчика, антенного контура и блока питания. Все три блока размещены в общем каркасе шириной 660 мм, высотой (с антенным изолятором) 970 мм и глубиной 400 мм. Для удобства осмотра, замены ламп и ремонта блоки передатчика и антенного контура откидываются, а блок питания выдвигается из корпуса. Для защиты обслуживающего персонала от поражения током высокого напряжения все три блока снабжены электрической блокировкой. Блок передатчика содержит в нижней части возбудитель, в котором размещены: задающий генератор, второй и третий каскады, кварцевый калибратор и оптическое шкальное устройство. Оптическая система возбудителя состоит из осветительной лампы, конденсатора, шкалы, представляющей собой стеклянную пластину, покрытую эмульсионным слоем, на которой фотоспособом нанесены цифры и деления, и объектива, дающего двадцатичетырехкратное увеличение изображения шкалы и проектирующего его через зеркало на матовый стеклянный экран с риской. При переключении под-диапазонов объектив смещается на 1 мм, проектируя на экран шкалу следующего поддиапазона.

Лампа задающего генератора расположена горизонтально в нижней части блока, ближе к передней панели. За ней, также горизонтально, расположена лампа буферного каскада. Лампа третьего каскада размещена в средней части блока рядом со стабилизатором СГ-4С. В правой передней части блока размещен калибратор, а в верхней—контуры и лампы четвертого и пятого каскадов.

В нижней части блока антенного контура расположен вариометр плавной настройки с переключателем, а в верхней—параллельные и последовательные конденсаторы с переключателями и индикаторы настройки антенны. Для осмотра и ремонта блок откидывается на петлях.

Блок питания имеет переднюю и горизонтальную панели, которые связаны между собой угольниками с вырезами. В верхней части горизонтальной панели размещены трансформаторы и дроссели всех выпрямителей, конденсаторы фильтров, лампы, балластные сопротивления, добавочные сопротивления к вольтметрам и переключатель питания передатчиков. В левой части этой панели, в виде законченного узла, размещен модулятор, а под панелью укреплены две колодки, к которым подведены все выходные провода блока питания и подключены колодки шлейфа, соединяющего блок питания с передатчиками. Для удобства ремонта передняя панель крепится винтами и может быть откинута вперед без нарушения электрического монтажа.

Управление передатчиком

При подготовке передатчика к настройке необходимо:

1) проверить плотность закрепления блоков замками;

2) переключатель рода работы поставить в положение А-1;

3) переключатель связи с антенной поставить в нулевое положение;

4) переключатель мощности поставить в положение «25%»;

5) запустить преобразователь;

6) включить переключатель «Накал», при этом подается накал на все лампы передатчика и на газотроны, а также включается выпрямитель —200 в;

7) измерить напряжение бортовой сети, генератора и выпрямителя —200 в.

Если напряжение агрегата и напряжение —200 в отличаются от номинала, то следует отрегулировать на блоке управления напряжение, снимаемое с преобразователя, при этом правильнее будет руководствоваться данными измерения напряжения —200 в.

Чтобы произвести настройку передатчика, нужно:

1) переключатель поддиапазонов передатчика установить в требуемое положение.

Предупреждение: производить переключение поддиапазонов можно только при выключенном анодном напряжении;

2) включить высокое напряжение.

Предупреждение. Включать высокое напряжение можно не ранее чем через 60 сек после включения накала. При невыполнении этого требования могут выйти из строя газотроны;

3) проверить напряжения всех выпрямителей (при этом показания прибора должны быть несколько выше номинальных значений);

' 4) откорректировать частоту задающего генератора (для чего необходимо установить на шкале ближайшую к рабочей частоте калибровочную отметку и, нажав кнопку, рукояткой «Корректор» довести тон, прослушиваемый в телефонах, до нулевых биений);

Примечание. Корректировать шкалу необходимо не реже одного раза в сутки, а также при смене лампы задающего генератора, при резком изменении температуры и влажности окружающего воздуха или при переходе на частоту, отстоящую более чем на половину шкалы от прежней калибровочной отметки.

Если рукояткой «Корректор» не удается довести тон до нулевых биений, то необходимо использовать механический корректор шкалы. Для этого ручку электрокорректора следует поставить в среднее положение и, вращая рукояткой плавной настройки возбудителя, добиться нулевых биений. Затем;

отпустив стопор механического корректора, необходимо сместить экран с риской до калибровочной отметки и вновь закрепить стопор.

5) рукояткой «Установка частоты» точно установить риску визира на заданную рабочую частоту и застопорить ее (при этом будут настроены первый, второй и третий каскады передатчика) ;

6) нажать кнопку и по минимальному значению анодного тока четвертой лампы настроить четвертый каскад (при этом одновременно настраивается пятый каскад);

7) подкачкой точно подстроить пятый каскад по минимуму анодного тока оконечной лампы;

8) установить связь с антенной и подстроить антенный контур по максимальному отклонению стрелки антенного индикатора;

Примечание. Настройка антенны возможна при различных положениях рукояток. При этом следует предпочитать такое положение, при котором: последовательные и параллельные конденсаторы отключены или их количество минимально, настройка антенны в резонанс более четкая, рукоятка плавной настройки антенного контура находится не в крайних положениях, т. е. имеется возможность подойти к точной настройке как справа, [.так и слева.                                  t

Использование тех или иных элементов настройки антенного контура зависит от частоты, на которую настраивается передатчик, и от параметров антенны.

Целесообразно начать настройку при выключенных конденсаторах, для чего ручка переключения последовательных конденсаторов должна стоять в положении «4», ручки параллельных—в положении «I».

. При какой-нибудь средней связи, с антенной (порядка 5—6) следует полностью проверить ручку плавной настройки антенного контура. Если при этом не будет отдачи, то следует ввести одну группу укорачивающих конденсаторов и вновь полностью провернуть ручку плавной настройки. Это же следует проделать при большем укорочении, пока не появится отдача в антенне. После этого можно подобрать наилучшую связь с антенной. Только в случае, когда с увеличением связи отдача растет и при достижении макси-;

мальной связи нужно было бы ее дальнейшее увеличение, можно полностью подключить параллельные конденсаторы, каждый раз полностью проворачивая ручку плавной настройки после какого-либо изменения.

9) выключить высокое напряжение, и переключатель мощности поставить в положение «100%»;

10) включить высокое напряжение и подстроить пятый каскад по минимуму анодного тока;

Примечание. Если ток пятого каскада будет больше 400 на, то следует уменьшить величину связи с антенной и вновь подстроить пятый каскад и антенный контур.

11) держать кнопку нажатой 30—40 се/с и убедиться в том,, что мощность, рассеиваемая на анодах ламп пятого каскада, щ[ превышает допустимую (при этом цвет анодов должен быть не| ярче темно-вишневого);

12) для работы радиотелефоном следует настроить передатчик, как указано выше, на нужную частоту колебаниями А1 и затем, сняв высокое напряжение, перейти на род работы A3 (перед тем как начать передачу, необходимо убедиться в исправности микрофона и модулятора, для чего переключатель прибора 60 ставится в положение «Модуляция», а стрелка прибора должна отклоняться в такт с речью, что свидетельствует об исправности всего тракта модулятора);

13) нажав тангенту на микрофонной трубке, начать 'передачу.

Примечание. Учитывая, что мощность передатчика в телефонном режиме составляет 60 вт, целесообразно установить мощность 100%.