РАДИОСТАНЦИЯ 29РТ-5-2-ОМ «АЛМАЗ-М»

Радиостанция «Алмаз-М», в отличие от вышеприведенных радиостанций, обеспечивает симплексную телефонно-телеграфную связь в классах A3J, A3, А1 на 880 рабочих частотах.

Основные данные радиостанции:

Диапазон частот, МГц .......   1,6—6

Выходная пиковая мощность передатчика, Вт, не менее, в режимах:

A3J и А1   .........  4

A3 ...........   1,2

Чувствительность приемника, мкВ, не хуже, в режимах:

A3J и А1   .........  6

A3 .   .   .   ........  12

Выходная мощность приемника при работе на головные телефоны, мВт, не менее  .   .  .   10

Потребляемая мощность, Вт, не более, в режимах:

«ПЕРЕДАЧА» ........ 85

«ПРИЕМ» ......... 3

Радиостанция рассчитана на питание от автономного источника постоянного тока. В качестве такого источника может "быть использована аккумуляторная батарея 4Х2 КНП-20 (напряжение питания   10 В). Получение большого количества рабочих частот стало возможным в результате использования в радиостанции генератора плавного диапазона с параметрической стабилизацией и предварительной калибровкой частоты по опорному кварцевому генератору. Для точной установки частоты используется двойная калибровка частоты через 100 и 5 кГц. Использование двойной калибровки частоты вызвано тем, что в настоящее время невозможно изготовить плавный генератор с параметрической стабилизацией и фотошкалой, обеспечивающей при влиянии всех дестабилизирующих факторов точность установки частоты порядка 200—300 Гц, что требуется для ведения беспоисковой связи в классах A3J и А1.

Радиостанция состоит из следующих блоков: передатчика, приемника, УВЧ, согласующего устройства, УНЧ, генератора плавного диапазона, опорного генератора, калибра-тора, блока питания

В отличие от приведенных выше радиостанций, в радиостанции «Алмаз-М» имеется блок калибратора и применено двойное преобразование частоты. Вместо кварцевых генераторов, работающих на фиксированной частоте, в данной радиостанции используется генератор плавного диапазона. Общими узлами для приемника и передатчика являются согласующее устройство, генератор плавного диапазона и опорный генератор. Для калибровки частоты используется опорный кварцевый генератор, частота которого путем деления и последующего умножения превращается в дискретный ряд частот с шагом 100 и 5 кГц. Частота генератора плавного диапазона устанавливается путем нулевых биений с одной из гармоник полученного спектра. После установки частоты система калибровки отключается.

Конструкция. Радиостанция представляет собой конструктивно завершенное изделие, предназначенное для переноски за спиной или в руке. Приемопередатчик крепится к кожуху четырьмя винтами. Аккумуляторная батарея помещается в отдельном кожухе. Приемопередатчик состоит из следующих конструктивно законченных .блоков: приемника, передатчика, усилителя высокой частоты, согласующего устройства, калибратора, опорного генератора, генератора плавного диапазона, усилителя низкой частоты передатчика, микротелефонной гарнитуры, блока питания. Все блоки выполнены в виде кассет и крепятся к несущей панели. Блок приемника, УВЧ, и блок питания с калибратором могут откидываться на шарнирах на 90°, что обеспечивает доступ к элементам печатных плат. На передней панели приемопередатчика расположены органы управления.

Переключение вида работы радиостанции производится переключателем на шесть положений, при этом осуществляются:

в положении ТЛФ. ОМ прием и передача однополосных радиотелефонных сигналов;

в положении ТЛФ. AM прием и передача

амплитудномодулированных радиотелефонных сигналов;

в положении ТЛГ.УЗК. прием (в узкой полосе 1,0 кГц) и передача телеграфных сигналов;

в положение ТЛГ.ШИР прием (в широкой полосе 6 кГц) ,и передача телеграфных сигналов;

в положении К.ЛБР 5 калибровка через каждые 5 кГц и настройка усилителя мощности передатчика и УВЧ приемника;

в положении КЛБР 100 калибровка через каждые 100 кГц.

Установка частоты радиостанции осуществляется ручкой ЧАСТОТА. Ручка КОРРЕКТОР ШКАЛЫ служит для коррекции шкалы в процессе калибровки. Ручка ПОДСТР. ЧАСТОТЫ служит для подстройки частоты в процессе калибровки и для получения наилучшей разборчивости и качества речи корреспондента в процессе ведения связи.

Индикаторный прибор служит для индикации настройки усилителя мощности и согласующего устройства, для индикации нулевых биений при калибровке и проверке напряжения питания (нажата кнопка КОНТРОЛЬ ЛИТАНИЯ).

Блок передатчика. В блок передатчика входят следующие .основные узлы: усилитель микротелефонной гарнитуры, УНЧ, ограничитель, кольцевые модуляторы КМ1, К.М2, ЭМФ, ФНЧ, УПЧ на 500 кГц, фильтр сосредоточенной селекции ФСС на 10,5 МГц, УПЧ на 10,5 МГц, усилитель на 10 МГц, модулятор AM

Усилитель  микротелефонной   гарнитуры  собран на транзисторах Tl, T2. Коэффициент усиления микрофонного усилителя равен примерно 10. С выхода микрофонного усилителя сигнал поступает на УНЧ, собранный на транзисторах Т/, T2,  В режиме «AM» (класс излучения A3)

сигнал поступает па УНЧ, собранный на транзисторе Т1, через диод Д1. Резисторы R4, R5 определяют выбор рабочей точки транзистора. Через резистор R8 осуществляется обратная связь по постоянному току, через резистор R7—обратная связь по переменному току. Формирование частотной характеристики сигнала осуществляется фильтром нижних частот С8—С23, LI—L3.

В режиме «ОМ» (класс излучения A3J) сигнал поступает на аналогичный УНЧ на транзисторе Т2. Для увеличения средней мощности в режиме «ОМ» используется амплитудный ограничитель на диодах Д1, Д2  Резисторы R1—R4 служат для обеспечения напряжения запирания диодов. Ограничение по амплитуде происходит тогда, когда амплитуда сигнала превысит напряжение запирания.

С ограничителя сигнал НЧ поступает на кольцевой модулятор (Д4—Д7). Коммутирующий сигнал частотой 500 кГц поступает на среднюю точку вторичной обмотки трансформатора Тр1. С выхода модулятора сигнал попадает на ЭМФ Э1. Полученный на выходе ЭМФ однополосный сигнал через диод Д12 и конденсатор С21 поступает на двух-каcкадный усилитель ПЧ на 500 кГц (Т2, ТЗ). Резисторы R28, R29, R34, R35 предназначены для подачи постоянного смещения на базы транзисторов Т2, ТЗ. Конденсаторы С22, С26 и резисторы R32, R38 образуют фильтры в цепи питания.

Кольцевой модулятор на диодах Д13—Д16 предназначен для переноса сигнала частотой 500 кГц в диапазон более высокой частоты, равной 10,5 МГц. Коммутирующий сигнал частотой 10 МГц подается на кольцевой модулятор КМ2 с выхода каскодного усилителя, собранного на транзисторах Т6, Т7. С кольцевого модулятора сигнал поступает на ФСС. Четырехконтурной ФСС на 10,5 МГц обеспечивает селективность 40 дБ при расстройке на ±500 кГц относительно средней частоты. Выделенный сигнал частотой 10,5 МГц поступает на усилитель 10,5 МГц (Т4, Т5), нагрузкой которого служит контур К.о2, и далее в блок У В Ч.

В режиме «AM» (класс излучения A3) сигнал после УНЧ подается на ФНЧ, который пропускает частоты до 3400 Гц. После фильтра сигнал поступает на модулятор, собранный на транзисторе Т1 (см. рис. 2.40) На эмиттер транзистора Т1 через диод Д8 подается сигнал с частотой 500 кГц. Нагрузкой модулятора является контур Ко1, с которого через диод Д10 сигнал поступает на базу транзистора Т2. В режиме «AT» (класс излучения А1) сигнал на базу транзистора Т2 подается через диоды Д9, Д11.

Блок УВЧ. В блок У ВЧ  входят как узлы передатчика, так и приемника. В состав этого блока входят следующие узлы передатчика:  щирокодиапазоннЫй, кольцевой модулятор, фильтр нижних частот^ четырех-каюкадный усилитель мощности.

Сигиал промежуточной частоты 10,5 МГц с выхода двухкаскадного усилителя ПЧ  подается на щирокодиапазонный кольцевой модулятор блока УВЧ (Д1—Д4). Он предназначен для преобразования промежуточной частоты 10,5 МГц в частоты рабочего диапазона 1,6—6 МГц. Напряжение ВЧ от генератора плавного диапазона подается в качестве коммутирующего на среднюю точку трансформатора Тр1. Выходной трансформатор модулятора Тр2 обеспечивает согласование выхода модулятора с входным сопротивлением фильтра нижних частот. Фильтр Cl— С4 и L1—L3 предназначен для ослабления напряжения генератора плавного диапазона. С выхода фильтра сигнал рабочей частоты подается на первый каскад УВЧ (ТЧ). Резистор R21 является нагрузкой первого каскада УВЧ. Резистор R23 и конденсаторы С20, С22 образуют фильтр развязки в цепи питания. Усиленный сигнал с выхода первого усилителя ВЧ через конденсатор С18 поступает на второй каскад, выполненный на транзисторе Т5. Нагрузкой каскада служат резистор R26 и дроссель ДрЗ. Со второго каскада сигнал через разделительный конденсатор С21 и трансформатор ТрЗ подается на предоко-нечный усилитель (Т6), выполненный по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой каскада служат резистор R31 и дроссель Др4. Рабочая точка задается делителем, состоящим из резисторов R29, R30, а стабилизация по постоянному току осуществляется отрицательной обратной связью за счет введения в эмиттерную цепь резистора R32.

Выходной каскад (УМ.) собран яа транзисторе Т7 по схеме с общим эмиттером. Стабилизация рабочей точки в интервале температур  осуществляется   терморезистором R34. Элементы СЗО, Дрб, С32, С25, Др5. С29 образуют два П-образных фильтра развязки в цепи питания. Нагрузкой каскада служит резонансный контур L2a, L26, С156, С34. Усиленный сигнал рабочей частоты через катушку связи L2e и контакты реле РЗ, Р4 поступает в согласующее устройство. Резистор R40 является нагрузкой контура в режиме настройки УМ. на рабочую частоту.

Приемник. В тракт приемника входят следующие узлы блока УВЧ: два фильтра-пробки на частоту 10,5 МГц (К.о1. и Ко2). широкодиапазонный каскодный усилитель, смеситель.

В режиме приема сигнал частотой 1,6—6 МГц с аятенны через согласующее устройство поступает на входной контур L1б, С15а, С16  и через фильтр-пробку на вход УВЧ приемника. Фильтр-пробка представляет собой параллельный контур К.о2, настроенный на частоту 10,5 МГц. УВЧ приемника собран по каскодной схеме на транзисторах

Т2 и ТЗ, нагрузкой его служит резистор R6. Резисторы R7, R8, R9 обеспечивают стабилизацию рабочей точки транзисторов Т2, ТЗ;

R11—резистор обратной связи по постоянному току, a RIO—резистор обратной связи по переменному току. Элементы R7, С10, Cl, C2, СЗ, Др1, Др2 образуют фильтр в цепи питания УВЧ приемника. Сигнал рабочей частоты с УВЧ через фильтр-пробку Ко1, настроенную на 10,5 МГц, и разделительный конденсатор С7 поступает на смеситель, который собран на транзисторе Т1. Сигнал частотой 12,1—16,5 МГц с генератора плавного диапазона через резистор R1 и конденсатор С4 поступает в эмиттерную цепь транзистора Т1. В результате преобразования на выходе смесителя получается сигнал промежуточной частоты 10,5 МГц, который и поступает в блок приемника

Приемник выполнен по супергетеродинной схеме с двукратным преобразованием частоты. Блок приемника включает в себя следующие основные узлы: полосовой фильтр, усилитель ПЧ на 10,5 МГц, смеситель, ЭМФ, усилитель ПЧ на 500 кГц, кольцевой детектор ОМ, детектор AM, систему АРУ, в состав

которой входят детектор АРУ и регулирующий элемент, УНЧ, генератор тона.

С выхода блока УВЧ через фильтр Ф1 сигнал подается на усилитель ПЧ на 10,6 МГц (Tl, T2).   Четырехконтурный   полосовой фильтр Ф1 обеспечивает селективность по второй промежуточной частоте.

Нагрузкой усилителя является контур Ко1. С контура Ко1 сигнал поступает на смеситель (ТЗ). В эмиттерную цепь транзистора ТЗ подается сигнал частотой 10 МГц от калибратора. На выходе смесителя получается сигнал  второй   промежуточной   частоты 500 кГц.

Основными селективными элементами приемника являются электромеханические фил тры Э1, Э2, ЭЗ, работающие соответстветственно в режиме «ОМ», «AM», «ТЛГузк». Они

печивают необходимую селективность по соседнему каналу. Кроме того, фильтр Э2 работает в режиме «ТЛГ. шир» и в режиме калибровки на «100». Фильтр Э1, работающий в режиме «ТЛФ ОМ», имеет полосу пропускания 3,1 кГц. Полоса пропускания фильтра Э2 равна 6 кГц, а фильтра ЭЗ — 1 кГц. Переключение фильтров осуществляется с помощью диодной коммутации. После ЭМФ сигнал поступает на трехкаскадный усилитель ПЧ на 500 кГц (Т4. Т5;Т6, Т7,

Первый каскад УПЧ выполнен по каскод-ной схеме на транзисторах Т4, Т5, нагрузкой его является контур Ко2. Второй каскад выполнен по схеме с общим эмиттером на транзисторе Т6. Нагрузкой его служит контур КоЗ. Коэффициент передачей этого каскада составляет примерно 0,6—1. Последний каюкад усилителя выполнен на транзисторе Т8 по схеме с общей базой, его нагрузкой является контур Ко4. Питание всех каскадов стабилизировано с помощью  стабилитрона В режиме «AM» сигнал с  выхода усилителя

ПЧ на 500 кГц поступает на амплитудный детектор Д11. Резисторы R26, R30, R31 определяют рабочую точку детектора, конденсаторы С34, С36, С38 являются элементами развязки по высокой частоте. В режимах «AT» и «ОМ» сигнал с. выхода УПЧ на 500 кГц поступает на кольцевой детектор. В качестве коммутирующего напряжения в режиме «ОМ» используется сигнал блока ка-либратора со стабильной частотой 500 кГц. В режиме «AT» коммутирующим напряжением служит сигнал от перестраиваемого генератора тона с частотой 500±2,5 кГц. После детектора сигнал поступает через регулятор громкости на трехкаскадный усилитель НЧ, собранный на транзисторах Т12—Т15.

Усилитель УНЧ выполнен по бестрансформаторной схеме и для получения малых нелинейных искажений охвачен отрицательной обратной связью через резистор R72. В режиме приема широкополосного и уэкополос-ного телеграфа включается генератор тона на транзисторе Т10, выполненный по. схеме емкостной трехточки. Частота генератора равна 500 кГц и с помощью диодов Д21, Д22 изменяется в пределах ±2,5 кГц. Изменение величины емкости диода осуществляется путем регулирования напряжения смещения на нем переменным резистором, расположенным на передней панели радиостанции (ручка Тон ТЛГ). Буферный каскад генератора тона представляет собой эмиттерный повторитель, собранный на транзисторе Til. Питание генератора тона стабилизировано диодом Д20.

Схема АРУ выполнена на транзисторах Т7, Т9. Сигнал порядка 90—150 м'В с выхода УПЧ на 500 кГц (Кт 20) через С51 и R43 подается на .базу транзистора Т9. Такого сигнала недостаточно, чтобы сработал детектор (Т9) и вся система АРУ. При увеличении входного сигнала приемника в 10, 100, 1000 раз относительно номинальной чувствительности в режимах «ОМ» и «AM» АРУ начинает работать. При этом на базе транзистора Т9 (К.т18) уровень сигнала частотой 500 кГц должен быть 200—300 мВ. С выхода детектора АРУ постоянное напряжение через диод Д12 поступает на базу транзистора Т7, он открывается и напряжение на резисторах R10, R11 блока УВЧ увеличивается. Это соответственно уменьшает напряжение смещения транзистора ТЗ блока УВЧ (см. рис. 2.41). В результате ТЗ закрывается и каскад превращается в пассивный. Для повышения устойчивости входного сигнала приемника в динамическом режиме база транзистора Т7 (см. рис. 2.42) соединяется с базой транзистора ТЗ блока УВЧ через конденсаторы С 12, CI5, С14. Глубина регулировки АРУ составляет не меньше 60 дБ.

Калибратор. В состав блока калибратора входят следующие основные узлы:

два усилителя напряжения опорного сигнала 10 МГц; электронный ключ 10 МГц;

делитель частоты с коэффициентом деления 10;

усилитель напряжения частоты 1 МГц;

делитель частоты с коэффициентом деления 2;

электронный ключ 500 кГц;

два каскада усилителя 500 кГц;

делитель частоты с коэффициентом деления 5;

усилитель 100 кГц;

ограничитель 100 кГц;

умножитель частоты 100 кГц;

усилитель спектра;

делитель частоты с коэффициентом деления 20

Сигнал с опорного генератора У1 поступает на два параллельно работающих усилителя 10 МГц. Принципиальная схема опорного генератора приведена на рис Первый усилитель 10 МГц собран на транзисторе Т1 по схеме с общим эмиттером и предназначен для получения необходимого уровня сигнала для блока приемника. Нагрузкой каскада служит резонансный контур Ко1, с емкостного делителя которого сигнал подается в блок приемника. Второй усилитель собран на транзисторе Т2 по схеме с общим эмиттером и предназначен для получения необходимой величины сигнала 10 МГц, используемого в параметрических делителях частоты. Нагрузкой данного каскада служит контур К.о2, с него сигнал поступает на параметрический делитель частоты с коэффициентом деления 10.

Электронный ключ, выполненный на диоде Д1. предназначен для коммутации высокочастотного напряжения 10 МГц при приеме сигнала в режимах «AM» и «ТЛГ». В этих режимах с переключателя рода работ через делитель R7, R8 на диод Д1 подается запирающее напряжение, коэффициент передачи диода при этом резко уменьшается и сигнал на параметрический делитель не поступает. Во всех остальных режимах электронный ключ открыт. Рабочая точка диода задается делителем R9, R10. Дроссель Др1 — элемент развязки по высокой частоте.

С выхода второго усилителя 10 МГц (Т2) сигнал поступает на параметрический делитель с коэффициентом деления 10. Делитель выполнен на транзисторе ТЗ по схеме с общим эмиттером, его выходной контур КоЗ настроен на частоту 1 МГц.

С делителя сигнал поступает на усилитель 1 МГц, выполненный на транзистора Т4 по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой данного каскада служит резистор R21, с него сигнал через разделительный конденсатор С12 подается на делитель частоты на два. Варикап ДЗ выполняет роль нелинейного параметрического элемента.

Делитель с коэффициентом деления 2 выполнен на транзисторе Т5 и представляет собой синхронизированный автогенератор, который возбуждается на резонансной частоте контура только тогда, когда на вход делителя подается синхронизирующий сигнал. Нагрузкой данного каскада служит резонансный контур К,о4. Дроссель ДрЗ, резистор R25, диод Д4 и С15 — элементы цепи обратной связи, С16 — конденсатор контура. Гасящий резистор R28 уменьшает уровень сигнала 500 кГц.

Для формирования радиоимпульсов с частотой заполнения 500 кГц в режиме «ТЛГ» используется электронный ключ, который представляет собой диодный коммутатор. Во всех режимах работы, кроме «ТЛГ», ключ находится в открытом состоянии и высокочастотный сигнал передается на последующие каскады. В режиме «ТЛГ» управление электронным ключом осуществляется с помощью телеграфного ключа. При нажатии ключа анод Д6 соединяется с землей, диод закрывается и сигнал через Д5 поступает на вход усилителя 500 кГц. При отжатом телеграфном ключе на катоде Д5 положительный потенциал больше, чем на его аноде, в результате чего диод закрыт. Рабочая точка Д5 задается резисторами R29, R30. Резисторами R31, R32 задается напряжение запирания диода Д5. Конденсатор С18 и дроссель Др4—элементы развязки ключа по переменному току, дроссель Др5 увеличивает входное и выходное сопротивления коммутатора по высокой частоте. С выхода коммутатора сигнал поступает на два усилителя.

Усилитель (Т6) обеспечивает необходимый уровень сигнала 500 кГц для блока передатчика. Нагрузкой усилителя служит контур Ко5. Конденсаторы С20, С23 и дроссель ДрЗ—элементы развязки в цепи питания.

Усилитель на транзисторе Т7 обеспечивает необходимый уровень сигнала 500 кГц для блока приемника и для образования калибровочного спектра. Усилитель нагружен на контур Коб. С контура сигнал подается на блок приемника через резистор R43 и конденсатор СЗО, а через конденсатор С31 — на вход делителя частоты 500 кГц на пять.

Образование калибровочного спектра в диапазоне 1,6—6 МГц с шагом 100 кГц происходит в каскадах на транзисторах Т8—Т12. Сигнал частотой 500 кГц делится на 5 делителем, собранным на транзисторе Т8 по схеме невозбужденного синхронизированного автогенератора. Делитель нагружен на контур Ко7, с которого сигнал частотой 100 кГц поступает на буферный каскад. Резистор R44, дросель Др8 и диод Д8 образуют цепочку управления в цепи обратной связи. Буферный усилитель 100 кГц выполнен по схеме с общим эмиттером на транзисторе Т9.

С выхода усилителя сигнал поступает на вход усилителя-ограничителя, собранного по схеме с общим эмиттером на транзисторе Т10. Нагрузкой каскада служит делитель R57, R58, с которого сигнал поступает на умножитель (Т 11). Умножитель имеет большой коэффициент умножения и формирует остроконечные, богатые гармониками импульсы с частотой следования 100 кГц.

С резистора R60 сигнал подается на выходной усилитель спектра. Диод Д9 предназначен для шунтирования участка перехода эмиттер — база транзистора в положительный полупериод входного сигнала. Диод Д10 играет роль сопротивления в цепи эмиттера в отрицательный полупериод входного сигнала. Конденсатор С50 участвует в формировании импульса необходимой формы. С выхода умножителя сигнал подается на вход широкополосного усилителя спектра, собранного на транзисторе Т12 по схеме с общим эмиттером. Усилитель нагружен на трансформатор Тр2 и имеет полосу пропускания 1,6—6 МГц. Для расширения полосы пропускания трансформатора Тр2 используется резистор R63. Со вторичной обмотки трансформатора сигнал подается в блок УВЧ.

Образование калибровочного спектра в диапазоне частот 1,6—6 МГц с шагом калибровки 5 кГц происходит путем деления сигнала частотой 100 кГц триггерными делителямн. Триггерные делители частоты представляют собой линейку из пяти последовательно соединенных триггеров, каждый из которых имеет коэффициент деления 2, а все вместе 25=32. Понижение коэффициента деления до 20 осуществляется введением обратных связей с выхода последнего триггера (Т23, Т24) на третий и четвертый триггеры.

Рис. 2.44. Принципиальная схема внутреннего согласующего устройства

На выходе последнего триггера импульс прямоугольной формы дифференцируется цепочкой R123, С81, в результате чего получаются остроконечные импульсы, богатые гармониками с частотой следования 5 кГц. Кроме триггеров, в тракт формирования калибровочного спектра через 5 кГц входят усилитель 100 кГц и усилитель-ограничитель. Усилитель собран по схеме с общим эмиттером на транзисторе Т13. С его нагрузки (R69} сигнал частотой 100 кГц подается на усилитель-ограничитель (Т14). С усилителя-ограничителя сигнал поступает на первый триггер (Т15, Т 16). Его элементами являются запускающие диоды Д11, Д12; ускоряющие конденсаторы С61, С63; резистор R81 и конденсатор С62, образующие цепочку автоматического смещения. Схемы всех триггеров линейки одинаковы.

Внутреннее согласующее устройство. Согласующее устройство предназначено для обеспечения эффективной работы радиостанций с антеннами «Наклонный луч» длиной 17 м и «Штырь» высотой 1,5 и 4 м. Согласующее устройство преобразует полное сопротивление антенны в оптимальное сопротивление нагрузки контура усилителя мощности передатчика, равное 75 Ом (рис). Оно построено по схеме с последовательным питанием антенны и состоит из ферроварио-метра L1—L4 и конденсаторов связи С1—С7. Изменением индуктивности L1—L4 антенный контур настраивается в резонанс. Дополнительные конденсаторы С8—С10 включаются на участках диапазона, где минимальная индуктивность катушек вариометра L1—L4 велика для компенсации емкостной составляющей сопротивления антенны. Согласующее устройство   имеет две ручки настройки:

ГРУБО и ПЛАВНО. Грубая настройка осуществляется коммутацией конденсаторов С1— С10 и катушек вариометра L1—L4 переключателем В1, плавная — изменением индуктивности катушек L1—L4. Первые одиннадцать положений переключателя В1 используются для грубой настройки СУ. Двенадцатое положение предназначено для работы радиостанции с выносным блоком согласующего устройства.

Выносное согласующее устройство. Согласующее устройство предназначено для работы радиостанции с антеннами «Несимметричный полуволновый вибратор», «Симметричный вибратор»

В схеме согласующего устройства применено как последовательное, так и параллельное питание антенны. Последовательная схема питания антенны применяется при значениях активного сопротивления антенны менее 75 Ом. При больших значениях сопротивления антенны применяется параллельная схема. Последовательная, схема включения антенны состоит из элементов С1—СЗ, С7, С8 и L1—L4. В параллельную схему питания входят конденсаторы связи с антенной С4— С6, дополнительные конденсаторы С7, С8 и катушки вариометра L1—L4.

В состав согласующего устройства входят:

переключатель вида антенн В2; переключатель настройки антенны ГРУБО (В1); вариометр настройки антенны ПЛАВНО; система индикации тока в антенне и симметрирующий трансформатор.

Грубая настройка антенны осуществляется путем переключения конденсаторов, включенных либо последовательно, либо параллельно с антенной. Плавная настройка осуществляется ферровариометром L1—L4. Индикация тока в антенне осуществляется за счет детектирования высокочастотного напряжения, подаваемого на диод Д2. Вследствие значительного изменения тока в антенне применены комбинированная схема индикации по току с помощью трансформатора тока Тр и схема по напряжению—конденсатор С11. Тем самым выравниваются по диапазону показания прибора ИП1. Этой же цели служит диод Д1.

Рис. 2.45. Принципиальная схема выносного согласующего устройства

Конденсаторы С9 и С10 обеспечивают фильтрацию высокочастотной составляющей в цепи прибора ИП1. Резистор R1 подбирается так, чтобы показания прибора не выходили за пределы шкалы.

Симметричное питание антенны осуществляется с помощью симметрирующего трансформатора, выполненного в виде катушки L1 с отводами на тороидальном ферритовом сердечнике.

Опорный кварцевый генератор. Опорный кварцевый генератор на 10 МГц (рис. 2.46) выполнен на транзисторах Т1 и Т2. Каскод-ное включение позволяет уменьшить влияние нагрузки на частоту генератора, а также уменьшить нестабильность выходного напряжения генератора. Температурная нестабильность частоты генератора близка к температурной нестабильности частоты резонатора. Уменьшить нестабильность в заданном интервале температур удается термокомпенсацией с помощью конденсаторов с необходимым ТКЕ (С], С2, СЗ), включенных последовательно с резонатором. Нагрузкой генератора служит контур L4, C8, C9. Конденсаторы С6, С7 образуют емкостной делитель в цепи обратной связи генератора. Катушка индуктивности L3 служит для точной установки номинальной частоты. Катушки L1 и L2 необходимы для сохранения номинальной частоты при изменении емкостей конденсаторов С1—СЗ. Суммарная емкость конденсаторов С1—СЗ подбирается при регулировке и зависит от уровня температурной нестабильности частоты резонатора. Резисторы R1 и R6 необходимы для предотвращения возникновения паразитных колебаний. Резонаторы R2, R3, R4, R6 определяют режим транзистора по постоянному току. Резистор R7 и конденсатор С5 образуют фильтр в цепи питания. Общая нестабилыность частоты генератора при влиянии всех дестабилизирующих факторов— не более 10-10-6.

Генератор плавного диапазона. Генератор плавного диапазона (ГПД) с диапазоном частот 12,1—16,5 МГц  состоит из задающего генератора, буферного каскада и оконечного усилителя, нагруженного на резонансный контур. Задающий генератор собран на транзисторе 77 по схеме с общим коллектором и индуктивно-емкостным делителем. Конденсаторы С6, С10 выбраны таким образом, чтобы обеспечить термокомпенсацию контура и свести к минимуму дестабилизирующее влияние транзистора 77. При этом величина емкости конденсатора С6 определяет связь транзистора с контурами L1, С2, а конденсаторы С10, С7—коэффициент обратной связи. Конденсатор СЗ служит для коррекции частоты ГПД. Стабилитрон Д7 выполняет роль параметрического стабилизатора напряжения питания задающего генератора. Буферный каскад ГПД выполнен на

Рис.. Принципиальная схема опорного кварцевого генератора

Рис. Принципиальная схема генератора плавного диапазона

транзистре Т 2 по схеме с общим эмиттером и служит для ослабления влияния изменения реактивности контура оконечного каскада на частоту генерируемых колебаний. Снимаемое с R8 высокочастотное напряжение через конденсатор С13 подается на базу оконечного

каскада, собранного по схеме с общим эмиттером на транзисторе ТЗ. Его выходное напряжение при работе на нагрузку в 250 Ом составляет не менее 0,6 В. Стабильность частоты ГПД определяется контуром задающего генератора, состоящего из конденсатора переменной емкости С2 специальной конструкции и катушки индуктивности L1. Для улучшения стабильности частоты ГПД приняты специальные меры. В узле вращения конденсатора переменной емкости применены подшипники высокого класса точности, что позволяет получить малую погрешность установки частоты. Катушка индуктивности Ы выполнена методом горячей намотки серебряной ленты на керамический каркас с малым тем-пературным коэффициентом линейного расширения. Это позволяет получить катушку индуктивности  с  малым  температурным коэффициентом индуктивности, хорошую добротность и цикличность. В целом конструкция контура имеет надежную герметизацию основных элементов, определяющих частоту генерируемых колебаний. Это позволяет сохранить электрические характеристики ГПД при воздействии климатических дестабилизирующих факторов.

Блок Питания. Блок питания радиостанций  состоит из преобразователя постоянного напряжения и транзитной цепи. Преобразователь работает на частоте 3,5 кГц и выполнен на транзисторах Тl, T2, включенных по схеме с общим эмиттером и заземленным коллектором. Применение этой схемы позволяет расположить транзисторы непосредственно на шасси. Трансформатор преобразователя Tpl выполнен на ферритовом сердечнике. Конденсаторы СЗ, С4 служат для облегчения запуска преобразователя. Напряжение 36 В получается благодаря сложению напряжений аккумуляторной батареи и последовательно с ней включенного выпрямителя на диодах Д2, ДЗ. Напряжение 12,5 В снимается с фильтра выпрямителя, выполненного по мостовой схеме на диодах Д4—Д7.