ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ I. Назначение

1. Радиостанция ЖР-ЗМ предназначена для установки на электровозах, тепловозах и в служебных помещениях железнодорожных станций и служит для организации поездной радиосвязи на железнодорожном транспорте на жесткофиксированных частотах с беспоисковым и бесподстроечным вхождением в связь.

2. Радиостанция имеет два канала, частоты которых стабилизированы кварцами. Каналы могут использоваться для связи поочередно. Радиостанция работает только в симплексном режиме. Переключение радиостанции с приема на передачу производится нажатием тангенты на микротелефонной трубке или подачей управляющего тока от радиопроводного устройства. Передача и прием ведутся на одной и той же несущей частоте. Радиостанция имеет частотно-фазовую модуляцию. Для передатчика и приемника используется одна общая антенна.

Питание радиостанции может осуществляться от сети переменного тока промышленной частоты напряжением 127 и 220 в, а также от источников постоянного тока с напряжением 50 или 75 в. Общий вес радиостанции около 57 кг.

3. Радиостанция эксплуатируется в интервале температур от—25° С до +50° С, относительной влажности воздуха до 95% при +30° С и вибрации локомотива до 3g.

II. Технические данные

4. Дальность уверенной связи между стационарной и локомотивной радиостанциями порядка 10—20 км.

5. Мощность радиопередатчика в антенне не менее 8 вт.

6. Диапазон частот передатчика и приемника 2090— 2170 кгц и 2546—2626 кгц. По особой договоренности радиостанции могут выпускаться также настроенными на частоты 2444 кгц, 2464 кгц и в диапазоне от 2640 кгц до 2960 кгц. Радиостанции выпускаются настроенными на две соседние из следующей группы частот:

1. 2090 кгц.            6. 2546 кгц.

2. 2110 кгц.             7. 2566 кгц.

3. 2130 кгц.            8. 2586 кгц.

4. 2150 кгц.            9. 2606 кгц.

5. 2170 кгц.           10. 2626 кгц.

7. Отклонение установленной частоты радиопередатчика от номинала при температуре +20° С не превышает ±250 гц.

8. Максимальная девиация частоты передатчика ±1,5 кгц.

9. Чувствительность приемника не хуже 100 мкв при соотношении сигнал/шум не менее 10 : 1.

10. Избирательность по соседнему каналу при расстройке частоты на ±10 кгц не менее 54 дб. Избирательность по зеркальному каналу не хуже 69 дб.

11. Выходная мощность приемника 2,5 вт.

12. Полоса пропускания приемника 7,5 кгц±1,5 кгц.

13. Неравномерность частотной характеристики приемника не более 6 дб.

14. Радиостанция может питаться от одного из следующих источников питания:

а) от сети постоянного тока 50 в±20%;

б) от сети постоянного тока 75 в ±20%;

в) от сети переменного тока 127/220 в+10% ——25%. 15. Максимальная потребляемая мощность:

а) для стационарной радиостанции в режиме дежурного' приема — 135 ва, передачи — 170 ва;

б) для локомотивной радиостанции в режиме дежурного приема — 125 вт, передачи — 150 вт.

III. Состав изделия

16. В комплект радиостанции входят:

IV. Принцип работы

17. Функциональная схема радиостанции представлена на рис. 1.

18. Передатчик имеет частотно-фазовую модуляцию сигнала задающего генератора с последующим 18-кратным умножением частоты. При нажатии тангенты на все каскады передатчика контактами реле 3-Р5 подается анодное напряжение (на выходной каскад — экранное напряжение). Звуковой сигнал с угольного микрофона микротелефонной трубки через усилитель-компрессор (3-Л4), устраняющий возможность .пере-модуляции передатчика, подается через регулятор девиации и фильтр низкой частоты ФНЧ на вход фазового модулятора (1-Л2а). Фильтр низкой частоты ограничивает частотный спектр звукового сигнала до 3 кгц. Величина девиации частоты устанавливается с помощью регулятора девиации путем изменения уровня звукового сигнала на входе фазового модулятора. В передатчике имеются два задающих генератора на лампе 1-Л1. Каждый генератор работает на одной половине двойного триода 1-Л1. Генераторы стабилизированы по частоте кварцами 1-ПЭ1 и 1-ПЭ2. В нормальном положении работает генератор первого канала, при нажатии кнопки «II канал» срабатывает реле 3-Р4, генератор первого канала выключается, а включается генератор второго канала. После фазового модулятора частотно-модулированный сигнал подвергается 18-кратному умножению в первом (1Л26),вто

ром (1-ЛЗа) утроителях и удвоителе (1-ЛЗб) и усилению высокочастотным усилителем (1-Л4, 1-Л5) до мощности порядка 8 вт.

19. Вход приемника радиостанции присоединен к антенне через анодный контур усилителя мощности передатчика и согласующее устройство, что повышает чувствительность приемника за счет настройки антенны в резонанс с принимаемым сигналом. Принимаемый сигнал усиливается усилителем высокой частоты (2-Л1) и подается на смеситель (2-Л2), где образуется промежуточная частота 456 кгц как разность частоты принимаемого сигнала и частоты гетеродина (2-Л5). Гетеродин имеет два генератора, стабилизированных кварцами 2-ПЭ1 и 2-ПЭ2, переключение которых производится при нажатии кнопки «II канал» с помощью реле 3-Р4 одновременно с задающим генератором передатчика. Избирательность приемника по соседнему каналу обеспечивается в основном фильтром сосредоточенной селекции (ФСС). Сигнал промежуточной частоты усиливается усилителем промежуточной частоты (2-ЛЗ) и усилителем-ограничителем (2-Л4). Чувствительность приемника может изменяться с помощью регулятора «чувствительность» путем изменения смещения на сетке смесителя (2-Л2). Частотно-модулированный сигнал ограничивается по амплитуде для устранения помех, а также для поддержания постоянной амплитуды сигнала на входе дробного детектора при изменении уровня сигнала, принимаемого антенной, вызванного изменением расстояния между радиостанциями при движении поезда. С выхода усилителя-ограничителя сигнал подается на дробный детектор. В дробном детекторе происходит выделение звукового сигнала из частотно-модулированного. Минус, образующийся на сетке 2-Л4, запирает генератор (3-Л2а — шумоподавитель), создававший в режиме дежурного приема запирающее смещение на сетку усилителя низкой частоты. Порог запирания генератора шумо-подавителя или порог отпирания приемника устанавливается так, чтобы при максимально возможном уровне помех в районе действия радиостанции приемник оставался закрытым, а при появлении полезного сигнала, превышающего уровень помех, приемник открывался.

Таким образом, при отсутствии полезного сигнала каскад предварительного усиления низкой частоты (3-Л26) остается закрытым и защищает оператора от утомляющего шума помех.

20 Для вызова нужного корреспондента нажимается одна из четырех вызывных кнопок: «ДНЦ-1», «Локомотив» «ДНЦ-2», «ДСП». При этом с помощью реле 3-Р1, 3-Р2, 3-РЗ вызывное устройство (3-Л1) переключается в режим генерации соответственно одной из следующих частот: 700, 1000, 1400, 2000 гц и одновременно включаются передатчик и приемник.

Вызывной сигнал соответствующей частоты подается на вход фазового модулятора для частотной модуляции сигнала несущей частоты. Частотно-модулированный сигнал излучается антенной, принимается и демодулируется приемниками всех радиостанций данного канала, вызывает срабатывание вызывного устройства только той радиостанции, у которой оно настроено на частоту посылаемого вызывного сигнала.

При приеме ЧМ-сигнала с выхода УНЧ (3-Л26) на вход приемника вызывного устройства (3-Л1 а) подается сигнал одной из вызывных частот. Если частота вызывного сигнала совпадает с частотой настройки контура вызывного устройства, то срабатывают реле 3-Р2 и 3-РЗ, последнее подает напряжение на экранную сетку усилителя мощности (3-ЛЗ). Вызывной сигнал после предварительного усилителя (3-Л26) проходит через открытый усилитель мощности и воспроизводится динамическим громкоговорителем. Чтобы выключить вызывное устройство и работать в режиме приема, необходимо переключателем «выз. устр.» подать напряжение на экранную сетку усилителя мощности (3-ЛЗ). После приема вызова приемник остается открытым 12—15 секунд.

21. Для ведения разговора необходимо снять микротелефонную трубку с пульта управления, при этом контактами рычажного переключателя включается реле 3-РЗ и приемник открывается на все время разговора, что соответствует режиму приема.

При нажатии тангенты срабатывает реле 3-Р5, которое снимает анодное напряжение с приемника и подает на передатчик. Модуляция передатчика происходит так, как описано в начале данного раздела. Если оператор будет удерживать нажатой тангенту более 60 сек., то срабатывает реле 3-Р6, которое выключит реле 3-Р5 и радиостанция автоматически переводится в режим приема. Для продолжения разговора необходимо отпустить и снова нажать тангенту. Автоматическое выключение передатчика предназначено для предупреждения возможного срыва связи со всеми радиостанциями на участке, если у какой-либо радиостанции будет зажата тангента на микротелефонной трубке.

22. Согласование выходного сопротивления усилителя мощности передатчика с волновым сопротивлением антенны осуществляется согласующим устройством. Согласующее устройство представляет четырехполюсник с высокочастотным трансформатором и набором переменных емкостей.

Пределы изменения элементов согласующего устройства обеспечивают настройку передатчика как на короткую локомотивную антенну, так и на длинную стационарную антенну или пучок проводов.

23. Питание стационарной станции осуществляется от сети переменного тока с напряжением 127, 220 в. Блок питания состоит из феррорезонансного стабилизатора напряжения и выпрямителей со сглаживающими фильтрами.

Локомотивный блок питания работает от аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 50 или 75 в.

Блок состоит из преобразователя, выполненного на транзисторах типа П217В, ступенчатого стабилизатора напряжения, устройства защиты от перегрузок и выпрямителей со сглаживающими фильтрами.

V. Конструкция

24. Приемопередатчик радиостанции состоит из трех блоков (№№ 1, 2, 3), которые устанавливаются на общей амортизационной раме.

Амортизационная рама съемная и закрепляется в металлическом установочном шкафу. Амортизация блоков приемопередатчика в вертикальной плоскости обеспечивается четырьмя амортизаторами, установленными на раме. Габаритные размеры шкафа приемопередатчика 556Х472Х250 мм.

Общий вид приемопередатчика в установочном шкафу показан на рис. 2.

Элементы схемы и органы управления блоков приемопередатчика установлены на металлическом шасси с передней панелью. Для защиты узлов и деталей от механических повреждений блоки имеют ограждающие ребра. Снизу шасси блоков закрываются металлическими поддонами, которые пломбируются. Конструкция и габариты шасси, передних панелей и дна блоков унифицированы. На передней панели каждого блока имеется его номер. Номера блоков соответственно обозначены и на амортизационной раме.

Положение каждого из блоков на раме определяется двумя направляющими штырями и фиксируется двумя ручками. Эти ручки служат также для изъятия блока из рамы приемопередатчика.

Блоки приемопередатчика расположены на раме в следующем порядке (сверху вниз):

передатчик (блок № 1),

приемник (блок № 2),

блок низкой частоты (блок Л"» 3).

Внизу на раме находится выключатель питания радиостанции (при замене блоков выключение питания обязательно). Соединение приемопередатчика с другими блоками радиостанции осуществляется кабелями, которые вводятся в

шкаф через патрубки. Кабели расшиваются на планках, помещенных в нижней части рамы. Соединение с блоками- приемопередатчика осуществляется при помощи 30-контактных разъемов, гнездовая часть которых установлена на раме, а штыревая—на задних стенках шасси.

25. Конструктивное выполнение блоков питания локомотивной и стационарной радиостанций идентично.

Габаритный и установочный чертежи блока питания на раме показаны на рис. 17, 21. Общий вид на рис. 4.

Рис. 3.

Гис. 4.

Блок установлен на раме, верхняя часть которой (платформа) соединена с нижней (основанием) четырьмя амортизаторами типа АП-2-5,4-11. Рама может крепиться как к вертикальной стене, так и к полу.

Соединение блока питания с платформой осуществляется через 30-контактный разъем, штыревая часть которого монтируется на блоке, а гнездовая — на платформе.

На дне основания рамы имеются две клеммные колодки, которые соединяются с платформой гибким кабелем.

Соединение рамы с остальными блоками радиостанции осуществляется кабелями, которые расшиваются на клеммных колодках основания рамы.

Положение блока на платформе рамы определяется двумя направляющими штырями и фиксируется двумя винтами.

26. Локомотивный пульт управления (рис. 3) выполнен в металлическом корпусе и состоит из 2 частей, несъемной, имеющей четыре отверстия под болты для крепления на стенке, и съемной, где сосредоточены все органы дистанционного управления радиостанцией.

27. Согласующее устройство выполнено в двух вариантах — стационарном и локомотивном. Собственно согласующие устройства обоих вариантов совершенно идентичны, но в комплектации стационарного варианта предусмотрен металлический ящик, защищающий согласующее устройство от атмосферных влияний и механических повреждений. Ящик имеет патрубки и резиновые уплотнители. Общий вид согласующего устройства локомотивного варианта показан на рис. 5,

Рис. 5.

28. Локомотив оборудуется одним или двумя специальными громкоговорителями.

Общий вид громкоговорителя представлен на рис. 17, 21. Стационарная радиостанция комплектуется обычным радиовещательным громкоговорителем типа ГА-111.

29. Стационарный пульт управления смонтирован в пластмассовом корпусе телефонного аппарата и рассчитан для установки на столе. Все органы управления радиостанцией расположены на лицевой панели пульта. Общий вид блока представлен на рис. 6.

Рис. 6.

30. Измерительный блок выполнен в виде ящика с двумя отсеками. Один отсек с гнездами предназначен для запасных ламп и предохранителей, а другой без гнезд — для инструмента.

На дне корпуса помещается комбинированный прибор ампервольтметр.

VI. Размещение и монтаж

31. Радиостанция предназначена для установки на локомотивах и в закрытых помещениях.

32. Установка приемопередатчика и блока питания производится в одной из кабин машиниста. Приемопередатчик устанавливается только в вертикальном положении, блок питания — в горизонтальном. Блок питания может крепиться как к стенке, так и к полу.

33. В каждой кабине машиниста устанавливаются:

а) пульт управления радиостанцией;

б) громкоговоритель.

Места установки пульта управления, громкоговорителя. шкафа приемопередатчика, блока питания зависят от типа локомотива.

34. Установка радиостанции на локомотиве заключается в закреплении приемопередатчика и других блоков на местах, указанных в установочных чертежах на локомотив. На рис. 17, 21 пунктиром показаны габариты шкафа приемопередатчика при открытой дверце. С учетом этих габаритов и возможности смены блока питания выбирается место установки радиостанции.

35. Согласующее устройство должно устанавливаться в непосредственной близости от антенного ввода. Высота подвеса антенны максимально возможная с условием соблюдения габарита подвижного состава.

36.. Монтаж и соединение кабелей с блоками радиостанции производятся по прилагаемым схемам соединений и должны выполняться в соответствии с правилами электромонтажных работ на локомотивах.

37. Соединение элементов стационарной станции между собой производить согласно общим схемам соединений.

38. Шкаф приемопередатчика должен быть установлен на стене только в вертикальном положении. Выбор места установки громкоговорителя и пульта управления должен определяться требованиями максимальных удобств пользования устройствами радиосвязи. Блок питания можно устанавливать на полу или на кронштейнах на стене.

Монтаж проводов питания к пульту управления и блоку питания необходимо осуществлять с соблюдением электротехнических правил для силовой проводки.

39. Для подвески антенны на крыше здания или около него необходимо установить мачты. Высота подвеса антенны 12—15 м. Длина горизонтальной части должна быть 20—30 м.

40. При невозможности выполнения заземления с малым сопротивлением антенна оборудуется противовесом.

VII. Описание блоков Передатчик — блок № 1 (рис. 12, 12а)

41. Передатчик радиостанции состоит из следующих каскадов:

а) задающего генератора на лампе 1-Л1;

б) фазового модулятора на лампе 1-Л2а;

в) первого утроителя на лампе 1-Л26;

г) второго утроителя на лампе 1-ЛЗа;

д) удвоителя на лампе 1-ЛЗб;

е) усилителя мощности на лампах 1-Л4, 1-Л5.

42. Передатчик содержит два кварцованных задающих генератора. На управляющие сетки обоих триодов лампы 1-Л1 через резисторы 1-R1, 1-R2, 1-R4, 1-R5 подается отрицательное напряжение — 24 в, запирающее эти триоды. Включение нужного генератора осуществляется снятием запирающего напряжения, что достигается при соединении с корпусом контакта с1 или в1 на разъеме 1-Ш1. Указанное соединение производится контактами реле 3-Р4, находящимся в блоке № 3. Управление этим реле осуществляется нажатием кнопки «II канал» на пульте управления.

Задающие генераторы выполнены по трехточечной схеме с емкостной обратной связью. Напряжение обратной связи снимается с конденсатора 1-СЗ, являющегося одним из плеч емкостного делителя 1-С2, 1-СЗ, а для второго канала — с конденсатора 1-С5.

Нагрузкой генератора являются последовательно соединенные резисторы 1-R6 и контур 1-L1, 1-С6, 1-С7. Питание анодной цепи генератора осуществляется через развязывающий фильтр 1-R7, 1-С1.

43. Фазовый модулятор выполнен на левом триоде лампы 1-Л2. Между анодом и управляющей сеткой этой лампы включен конденсатор 1-С9, образующий с резистором 1-R10 фазосдвигающую цепочку. Ток в цепи 1-С9, 1-R10 имеет емкостный характер (опережает напряжение), а напряжение, выделенное задающим генератором на 1-R10 и подаваемое на сетку лампы 1-Л2а, будет совпадать по фазе с этим током.

Величина эквивалентной емкости реактивной лампы зависит как от величины и фазы напряжения на 1-R10, так и от крутизны лампы.

Рабочая точка лампы фазового модулятора выбрана на

криволинейном участке характеристики, вследствие чего крутизна зависит от величины смещения на управляющей сетке.

Это смещение определяется суммой постоянного напряжения, выделяемого на катодных резисторах 1-R11, 1-R12 и переменного напряжения звуковой частоты, подаваемого для модуляции и выделяемого на резисторе 1-R33.                ~

При изменении напряжения звуковой частоты будет изменяться крутизна лампы и, следовательно, ее емкостное сопротивление. Изменение емкостного сопротивления лампы вызывает соответствующую расстройку контура 1-L1, 1-С6, т. к. лампа подключена параллельно контуру. Очевидно, что эти расстройки будут происходить по закону, определяемому законом изменения звуковой частоты и, как показано выше, создадут фазовую модуляцию сигнала на контуре 1-L1, 1-Сб.

Переменное сопротивление 1-R33 позволяет установить уровень звуковой частоты, необходимый для получения номинальной девиации.

Установка номинальной девиации частоты производится на заводе. В процессе эксплуатации после смены лампы или ремонта передатчика проверка девиации частоты производится по методике, изложенной в пункте 108 инструкции по эксплуатации.

44. Все каскады умножения частоты выполнены по схеме последовательного питания с полосовыми фильтрами в анодных цепях. Полосовые фильтры имеют полосу пропускания, необходимую для работы на одном из двух каналов, и обеспечивают нужное подавление побочных частот. Каждый полосовой фильтр состоит из двух контуров с емкостной связью между ними. В сеточных цепях умножителей последовательно с соответствующими контурами включены гридлики, обеспечивающие получение необходимых углов отсечки и позволяющие осуществлять настройку контуров по вольтметру постоянного тока.

45. Выходной каскад, являющийся усилителем мощности, выполнен на лампах 6П14П по двухтактной схеме с промежуточным контуром для улучшения фильтрации гармоник. Выход передатчика рассчитан на нагрузку R=75 ом.

Индикация работы передатчика осуществляется по прибору 1-ИП1.

46. В катодных цепях всех ламп передатчика включены резисторы, с которых снимается напряжение для проверки исправности ламп. Величины этих сопротивлений выбраны так, что при исправных лампах на каждом из них получается одинаковое напряжение.

Контроль исправности ламп осуществляется с помощью магнитоэлектрического миллиамперметра, который при помощи переключателя 1-В1 подключается к катодному сопротивлению проверяемой лампы. Шкала прибора имеет допуско-вый сектор, в котором устанавливается стрелка прибора при проверке исправной лампы.

Этот же прибор используется для проверки выпрямленного напряжения 200 в и 300 в. При этом резисторы 1-R26 и 1-R27 выполняют функции добавочных сопротивлений.

47. Конструктивно передатчик выполнен в виде отдельного блока. Все элементы схемы и органы управления установлены на металлическом шасси с передней панелью. На шасси блока сверху установлены лампы, кварцы, контуры в экранах. С внутренней стороны шасси размещены платы с резисторами и конденсаторами. На передней панели блока установлены измерительный прибор, галетный переключатель для контроля напряжения и токов ламп, гнездо высокочастотного разъема для подключения согласующего устройства, клемма для подключения приемника. Соединение передатчика со схемой радиостанции осуществляется при помощи 30-контактных разъемов. Положение блока на раме определяется двумя направляющими штырями и фиксируется двумя ручками.

Приемник — блок № 2 (рис. 13, 13а)

48. Приемник состоит из следующих каскадов:

а) усилителя высокой частоты на лампе 2-Л1;

б) смесительного каскада на лампе 2-Л2;

в) усилителя промежуточной частоты на лампе 2-ЛЗ;

г) ограничителя на лампе 2-Л4;

д) частотного детектора на диодах 2-Д1, 2-Д2;

е) гетеродина на лампе 2-Л5.

49. Во входную цепь приемника входит выходной контур передатчика. Связь выходного контура передатчика с сеточным контуром каскада УВЧ осуществляется через конденсатор 2-С1. Требуемая избирательность по зеркальному каналу обеспечивается как контурами УВЧ, так и выходным контуром передатчика.

50. УВЧ собран на лампе 2-Л1 (6Ж1П) с настроенными контурами в анодной и сеточной цепях. Переход с одного поддиапазона на другой осуществляется изменением числа витков катушек индуктивности 2-L1 и 2-L2.

51. Смеситель выполнен на лампе 2-Л2 типа 6И1П. Промежуточная частота 456 кгц выделяется фильтром сосредоточенной селекции. Избирательность по соседнему каналу определяется в основном этим фильтром.

52. Усилитель промежуточной частоты собран на лампе 2-ЛЗ, в анодную цепь которой включен контур, настроенный на частоту 456 кгц. Напряжение промежуточной частоты, выделяющееся на контуре, детектируется сеточной цепью ламп 2-Л4. На резисторе 2-R16 создается напряжение, которое управляет работой шумоподавителя.

53. Ограничитель выполнен на лампе 2-Л4 (6Ж1П) с короткой анодно-сеточной характеристикой. На анод и на экранную сетку лампы подается пониженное напряжение, отчего характеристика становится еще более короткой.

Полное ограничение сигнала получается при напряжение промежуточной частоты на сетке лампы 1,5—1,7 в. При homинальной величине сигнала на входе приемника 100 мкв напряжение на сетке ограничителя достигает 4 в, при этом собственные шумы приемника подавляются более чем в 10 раз.

54. Частотный детектор выполнен по схеме дробного детектора на полупроводниковых диодах. Контуры детектора составляют элементы: 2-L10, 2-L11, 2-С35, 2-С34, 2-С38, 2-СЗ Для фильтрации промежуточной частоты на выходе детектор включены развязывающие цепи, состоящие из 2-R38, 2-С4 2-R21 и 2-С44. Звено 2-R21 и 2-С44 одновременно служит для коррекции частотной характеристики.

54а. В блоке применяется автоматическая регулировка усиления (АРУ).

Автоматическая регулировка усиления начинается тогда когда напряжение на стабилитроне 2-Д4 превышает 6 в. При этом на сетку лампы 2-Л1 поступает отрицательное напряжение, уменьшающее усиление каскада УВЧ.

55. Конструктивно блок приемника выполнен аналогично передатчику. Сверху на шасси размещены лампы, контуры экранах, фильтр сосредоточенной селекции, кварцы. С внутренней стороны шасси установлены монтажные планки с резисторами и конденсаторами.

На передней панели блока находится регулятор чувствительности, галетный переключатель для контроля токов лаМп клемма антенного входа.

Блок низкой частоты — блок № 3 (рис. 14, 14а, 146)

56. В блок низкой частоты входят:

а) компрессор и фильтр низкой частоты передатчика;

б) шумоподавитель приемника;

в) каскад предварительного усилителя низкой частоты приемника;

г) выходной каскад усилителя низкой частоты приемника;

д) вызывное устройство;

е) автомат отключения передатчика.

57. Усилитель низкой частоты передатчика — компрессор работает на лампе 6И1П (3-Л4) по схеме усилителя с коэффициентом усиления, уменьшающимся при возрастании сигнала.

Напряжение звуковой частоты выпрямляется диодом 3-Д10. Минус выпрямленного напряжения через фильтр подается на третью сетку лампы, за счет чего и получается изменение коэффициента усиления лампы в зависимости от величины приходящего сигнала с микрофона или с линии.

Для получения необходимого уровня модулирующей частоты триодная часть лампы 3-Л4 работает как реостатный усилитель.

58. Компрессор обеспечивает постоянство выходного уровня модулирующего сигнала при изменении среднего уровня на входе более чем в 10 раз, но отдельные, кратковременные изменения уровня могут значительно превышать среднее значение и вызывать перемодуляцию. Кратковременная перемодуляция может получаться также всякий раз после паузы в речи, так как необходимое усиление компрессора установится лишь через некоторое время, определяемое величинами цепей 3-R39, 3-С22 и 3-R38, 3-С21. Для защиты от перемодуляции в этих случаях использован диодный ограничитель, выполненный на стабилитронах 3-Д11, 3-Д12.

59. Защита от модуляции высшими гармониками обеспечивается трехзвенным фильтром низкой частоты. Фильтр имеет большое затухание для частот выше 3,5 кгц.

При превращении фазовой модуляции в частотную необходим некоторый завал высоких частот, этот завал осуществляется при помощи цепи 3-R57, 3-С31, 3-R58.

60. В схеме шумоподавителя использован левый триод лампы 3-Л2 (6НЗП). На этом триоде собран генератор с индуктивной обратной связью. Выпрямленное диодом 3-Д7 напряжение подается на сетку предварительного каскада УНЧ (правый триод 3-Л2) и запирает его. При появлении сигнала несущей частоты на входе приемника на резисторе 2-R16

(в приемнике) создается напряжение, которое, попадая на сетку лампы генератора, уменьшает крутизну характеристики и срывает колебания. Величина напряжения, при котором происходит срыв генерации, может регулироваться подстроечным конденсатором 3-С14. Конденсатор 3-С14 устанавливается в такое положение, при котором напряжение запирания шумо-подавителя было бы равно —-6 в.

При срыве генерации пропадает напряжение, запирающее предварительный каскад УНЧ, и канал открывается. Чтобы подавитель шумов не срабатывал от импульсных помех, предусмотрена цепочка, состоящая из резистора 3-R27 и конденсатора 3-С13. При воздействии одиночных импульсных помех, благодаря большой постоянной времени на заряд, напряжение на конденсаторе 3-С13 не успевает достичь величины, при которой происходит срыв колебаний шумоподавителя.

61. В усилителе напряжения низкой частоты используется правый триод лампы 3-Л2 (6НЗП).

Регулировка громкости осуществляется потенциометром 3-R30. Напряжение звуковой частоты для вызывного устройства снимается непосредственно с анода лампы через конден' сатор 3-С18, благодаря чему его величина не зависит от поло' жения движка потенциометра 3-R30.

62. Усилитель мощности, работающий в режиме класса А» собран на лампе типа 6П14П.

Напряжение 200 в на экранную сетку выходной лампы при посылке вызывных сигналов подается через контакты рел& 3-Р5. При необходимости работать без вызывного устройства тумблер 3-В2 должен быть выключен, и тогда напряжение 200 в будет поступать на экранную сетку помимо контактов реле.

Выходной трансформатор рассчитан на сопротивление-нагрузки Кн=600 ом.

63. Вызывное устройство обеспечивает:

а) посылку любого из четырех тональных сигналов для вызова дежурных по станции—ДСП (1400 гц), диспетчера— ДНЦ-1 (700 гц), второго диспетчера — ДНЦ-2 (2000 гц) и машинистов локомотивов — (1000 гц);

б) прием вызывного сигнала;

в) автоматическое выключение передатчика при непрерывном нажатии тангенты более одной минуты.

64. Вызывное устройство представляет собою резонансный приемник тонального сигнала, схема которого переключается в режим генератора при посылке вызывных сигналов.

Основными элементами схемы являются резонансный контур, лампа 3-Л1 (6НЗП) и реле 3-Р1-3-Р6.

Резонансный контур обеспечивает необходимую селекцию вызывных сигналов; он состоит из обмотки трансформатора 3-Тр1 и конденсатора 3-С9.

65. Прием вызывного сигнала. В дежурном приеме напряжение на контур поступает с выхода предварительного каскада УНЧ (лампа 3-Л2) через конденсатор 3-С18, замкнутые контакты реле 3-Р1 и 3-РЗ, резистор 3-R21.

Со вторичной обмотки резонансного трансформатора 3-Тр1 напряжение принятого сигнала подается на сетку усилителя (правый триод лампы 3-Л1).

Усиленное напряжение принятого сигнала детектируется 3-Д1, а затем для улучшения помехозащищенности фиксируется стабилитроном 3-Д2. Выпрямленным напряжением управляется левый триод лампы 3-Л1. Реле 3-Р2 фиксирует приема вызывного сигнала. Контактами 21—22 реле 3-Р2 замыкается цепь обмотки реле 3-РЗ (—26 в, обмотка реле 3-РЗ, контакты 23—24 реле 3-Р1, 22—21 реле 3-Р5, 22—21 реле 3-Р2, +26 в). Через контакты 34—35 реле 3-РЗ на экранную сетку выходного каскада УНЧ подается напряжение +200 в. Выходной каскад открывается и вызывной сигнал воспроизводится громкоговорителем.

Звено 3-R5, 3-СЗ обеспечивает замедление в 1,0 сек. на срабатывание реле 3-Р2, что создает надежную защиту от ложного срабатывания при воздействии на вызывное устройство •сигналов речи и помех.

После срабатывания реле 3-Р2 оно 12—15 сек. удерживается в притянутом положении за счет разряда конденсатора 3-С5, подключенного к сетке электронного реле через контакты 32—33 реле 3-Р2 и резисторы 3-R8, 3-R7, 3-R5, 3-R4, 3-R3, 3-R1.

В течение этих 12—15 сек. выходной каскад приемника радиостанции остается открытым, это обеспечивает возможность приема сообщения.

По истечении 12—15 сек. реле 3-Р2 обесточивается и схема приходит в исходное состояние, соответствующее режиму «дежурного приема».

66. При отсутствии вызывного сигнала на сетку левого триода 3-Л1 подается отрицательное напряжение, поступающее с делителя: обмотка 3-Р5, контакты 1—2 реле 3-Р6, резисторы 3-R4, 3-R5, 3-R6, 3-R7 и диод 3-Д2.

При этом триод (левая половина лампы 3-Л1) оказывается запертым, а реле 3-Р2 — обесточенным, обесточен и его повторитель — реле 3-РЗ. Контакты 34—35 этого реле разомкнуты, напряжение +200 в с экранной сетки выходного каскада приемника снято, а через контакты 11—12 подано —26 в, что. соответствует режиму «дежурного приема».

На 3-Тр1 имеются отводы 1, 2, 3, 4, один из которых черед контакты 31—32 реле 3-Pt соединяется с конденсатором 3-С9,. образуя резонансный контур на частоту, соответственно, 700, 1000, 1400, 2000 гц.

67. Для посылки вызывного сигнала необходимо снять микротелефонную трубку и нажать соответствующую вызывную. кнопку на пульте управления.

При снятии микротелефонной трубки реле 3-РЗ, получая-питание через блок-контакт на пульте управления, срабатывает и открывает выходной каскад приемника, т. е. переводит радиостанцию в режим приема.

При нажатии любой из вызывных кнопок срабатывает реле 3-Р1, которое своими контактами 12—13 включает резонансный контур в анодную цепь правого триода лампы 3-Л1. Напряжение, снимаемое с резонансного контура, поступает на вход модулятора передатчика.

Одновременно реле 3-Р1 своими контактами 24—25 замыкает цепь реле 3-Р5. Через замкнутые контакты 14—15 рел& 3-Р1 и 32—33 реле 3-Р5 на анодные и экранные цепи ламп приемника и передатчика поступает напряжение +200 в, что обеспечивает контроль посылки вызова и проверку исправности радиостанции.

Генерируемая частота определяется числом витков первичной обмотки 3-Тр1, включенных в резонансный контур. Изменение числа витков осуществляется контактами реле 3-Р1, 3-РЗ и 3-Р2.

При нажатии кнопки 5-Кн1 срабатывает реле 3-РЗ, 3-Р1,. так как через контакты этой кнопки, контакты 8 разъема 5-П1 блока № 5, а2 разъема 3-Ш1 и диоды 3-Д6, 3-Д14 +26 в подается на обмотки этих реле.

Конденсатор 3-С9 через контакты 32—33 реле 3-Р1, 11—12' реле 3-Р2 и 32—33 реле 3-РЗ подключается к первому отводу трансформатора 3-Тр1. При этом генерируется частота 700 гц.

При нажатии кнопки 5-Кн2 срабатывают реле 3-Р1, 3-Р2 и 3-РЗ. Генерируемая частота равна 1000 гц. Нажатием кнопки 5-КнЗ на контакты а4, в4 разъема 3-Ш1 подается корпус. Реле 3-Р1, 3-Р2, срабатывая, подключают 3-С9 к выводу 3 трансформатора 3-Тр1. Частота генератора становится равной 1400 гц. При нажатии кнопки 5-Кн4 срабатывает только реле 3-Р1, при этом частота генерации увеличивается до 2000 гц.

68. Автомат отключения передатчика переключает радиостанцию в режим приема во всех случаях, когда реле 3-Р5 находится под током более 1 минуты. К автомату относятся:

а) электронное реле (левая половина 3-Л1);

б) реле 3-Р2 и 3-РЗ;

в) цепочка замедления 3-С4, 3-R61.

При нажатии тангенты срабатывает реле 3-Р5 и контактами 12—13 подключает заряженный конденсатор 3-С4 к сетке левого триода 3-Л1. Конденсатор 3-С4 разряжается по цепи:

резистор 3-R5, диод 3-Д2, тангента, корпус, а также через 3-R61.

Когда отрицательное напряжение на сетке электронного реле уменьшится до той величины, при которой лампа 3-Л1 открывается, срабатывает реле 3-Р2.

Реле 3-Р2 включает реле 3-Р6 (—26 в, обмотка реле 3-Р6, контакты 24—25 реле 3-Р5, 21—22 реле 3-Р2, +26 в).

Реле 3-Р6 контактами 1—2 обрывает цепь питания реле 3-Р5, а контактами 3—4 блокируется через цепь тангенты.

Чтобы перевести снова радиостанцию в режим передачи, необходимо нарушить цепь блокировки реле 3-Р6 — отпустить и вновь нажать тангенту.

69. Все элементы схемы и органы управления блока низкой частоты установлены на металлическом шасси с передней панелью.

Сверху на шасси блока установлены следующие элементы и узлы: лампы, реле, резонансный контур с переключателем, выходной трансформатор УНЧ, микрофонный трансформатор, фильтр нижних частот компрессора, контур генератора шумоподавителя, регулятор девиации частоты, электролитические конденсаторы. В нижней части шасси располагаются монтажные платы с резисторами, конденсаторами и диодами.

На передней панели блока находятся: регулятор громкости, галетный переключатель для контроля токов ламп, гнездо для микротелефонной трубки, кнопка для самоконтроля «контроль», кнопка «Л1А», предназначенная для открывания лампы Л1 при измерении ее тока, тумблер выключения шумоподавителя, тумблер отключения вызывного устройства.

Блок питания локомотивной радиостанции — блок № 4 (рис.15,15а)

70. Локомотивный блок питания может работать от аккумуляторной батареи с номинальным напряжением +50 в (на электровозе) и номинальным напряжением +75 в (на тепловозе) .

При изменении напряжения аккумуляторной батареи в пределах ±20% от номинала напряжение питания радиостанции изменяется не больше чем на ±10%. Сила тока, потребляемого блоком питания от аккумуляторной батареи при номинальном напряжении 50 в и работе радиостанции в режиме дежурного приема, составляет примерно 1,8 а, а при напряжении 75 в — 1,2 а.

Блок питания локомотивной радиостанции состоит из преобразователя, выполненного на транзисторах типа П217В, ступенчатого стабилизатора, устройства защиты от перегрузок и выпрямителей со сглаживающими фильтрами.

71. Преобразователь представляет собой мостовую ключевую схему, при помощи которой постоянное напряжение аккумуляторной батареи преобразуется в переменное напряжение.

Преобразователь управляется переменным напряжением прямоугольной формы, вырабатываемым двухтактным блокинг-генератором.

Блокинг-генератор состоит из двух триодов 4-ПП1 и 4-ПП2 типа П217В и трансформатора 4-Тр1, имеющего две базовые обмотки 6—7 и 7—8, две коллекторные обмотки 1—3 и 3—5 и восемь обмоток для управления триодами мощного блока.

Триоды блокинг-генератора работают в ключевом режиме. В момент, когда, например, открыт триод 4-ПП1, по обмотке 1—3 протекает коллекторный ток, нарастающий во времени. При этом магнитный поток тоже возрастает и в базовых обмотках 6—7 и 7—8 индуктируется э.д.с. такой полярности, что триод 4-ПП1 еще больше открывается, а триод 4-ПП2, наоборот, запирается.

Частота генерируемых колебаний примерно равна 300 гц и зависит от параметров трансформатора 4-Тр1 и величины напряжения питания.

Резисторы 4-R24 и 4-R25 обеспечивают токи смещения в базовых цепях триодов 4-ПП1 и 4-ПП2, достаточные для надежного самовозбуждения мультивибратора.

При равенстве числа витков коллекторных обмоток и падений напряжений на обоих триодах блокинг-генератор генерирует напряжение прямоугольной формы с равными по продолжительности полупериодами колебаний.

72. Мощный преобразователь состоит из двух мостовых схем, включенных последовательно, и силового трансформатора 4-Тр2. В каждом мосте включено по 4 триода типа П217В (по одному в каждом плече), которые возбуждаются по базе от блокинг-генератора и работают в ключевом режиме.

Применение двух последовательно соединенных мостов обеспечивает то, что напряжение между коллектором и эмиттером переключающих триодов не превышает предельно-допустимого даже при наиболее высоком напряжении аккумуляторов (90 в) и температуре окружающего воздуха +50° С.

К одной из диагоналей каждого моста подключено напряжение питания, а к другой диагонали — первичные обмотки (I и II) силового трансформатора 4-Тр2.

Концы обмоток трансформатора 4-Тр1, включенные в базовые цепи мощного блока, подключены таким образом, что в один из полупериодов одновременно открываются триоды 4-ПП6, 4-ПП9, 4-ПП4, 4-ПП7, а в другой полупериод — триоды 4-ПП10, 4-ПП5, 4-ПП8, 4-ППЗ.

В первом случае ток от контактов в2, с2 разъема 4-Ш1 проходит через диод 4-Д1, сопротивление 4-R1, триод 4-ПП6, обмотку I силового трансформатора 4-Тр2, триоды 4-ПП9 и 4-ПП4, обмотку И трансформатора 4-Тр2, триод 4-ПП7 к контактам в1, с1 разъема 4-Ш1.

Во втором случае ток проходит по той же цепи, но через триоды 4-ПП10, 4-ПП5, 4-ПП8, 4-ППЗ и через обмотки I и II. трансформатора 4-Тр2, но в противоположном направлении. Таким образом, источник питания через открытые триоды подключается к первичным обмоткам силового трансформатора 4-Тр2 то в одной полярности, то в противоположной. В результате во вторичных обмотках трансформатора 4-Тр2 индуктируется напряжение переменного тока прямоугольной формы.

В цепи питания мощного блока включены конденсаторы 4-С2 и 4-С18 емкостью по 100 мкф для устранения возможности возникновения перенапряжения на триодах при неодновременном открывании или закрывании триодов различных мостов.

Резисторы 4-R42—R45 и 4-R50—R53 служат для выравнивания напряжения на закрытых транзисторах мощного преобразователя.

На силовом трансформаторе имеются перемычки 6-21-7 и 28-31-27, при помощи которых можно увеличить число витков первичных обмоток (I и II) трансформатора 4-Тр2 в случае питания преобразователя от аккумуляторной батареи 75 в.

73. Ступенчатый стабилизатор состоит из двух поляризованных реле 4-Р2 и 4-РЗ типа РП-4 и двух реле 4-Р4 и 4-Р5 типа РКМ-1, являющихся повторителями реле 4-Р2 и 4-РЗ.

Реле 4-Р2 и 4-РЗ имеют по две одинаковые обмотки, одна из которых является рабочей (обмотка 3—4), а другая — оттягивающей (обмотка 1—2). Оттягивающие обмотки 1—2 питаются от напряжения, стабилизированного стабилитроном 4-ДЗ типа Д814Д, а рабочие обмотки 3—4 подключаются к питающему напряжению через соответствующие сопротивления и потенциометры.

При номинальном напряжении питания (50 в) ампервит-ки, создаваемые рабочей обмоткой реле 4-Р2, больше, чем создаваемые оттягивающей обмоткой, и якорь этого реле находится у правого контакта. При этом обмотка реле-повторителя 4-Р4 находится в обесточенном состоянии, а в поляризованном реле 4-РЗ преобладают ампервитки оттягивающей обмотки, при этом его якорь находится у левого контакта и создает цепь питания реле-повторителя 4-Р5.

Контактами 12—13 и 32—33 реле 4-Р5 включается такое количество витков обмоток I и II силового трансформатора (отводы 3—6 и 27—24), что выходные напряжения выпрямителей равны номинальным.

При повышении питающего напряжения до 53 в ампер-витки, создаваемые рабочей обмоткой реле 4-РЗ, оказываются больше ампервитков оттягивающей обмотки, и якорь этого реле перебрасывается к правому контакту. При этом размыкается цепь питания реле-повторителя 4-Р5 и контактами 12—11 и 32—31 этого реле включается большее количество витков обмоток трансформатора 4-Тр2 (отводы 2—6 и 27—23).

Вследствие повышения числа витков первичных обмоток напряжения на вторичных обмотках, а следовательно, и выходные напряжения выпрямителей, снижаются до величины на 9% ниже номинальной.

См. рисунок 7, на котором по оси абсцисс отложено напряжение питания, а по оси ординат — выходное напряжение в процентах от номинала.

При дальнейшем увеличении питающего напряжения еще на 14% (а всего на 20% от номинала), выходное напряжение-поднимается всего лишь на 5%.

Токи срабатывания реле 4-Р2 и 4-РЗ устанавливаются с помощью сопротивлений 4-R18 и 4-R22 (при этом до срабатывания реле 4-Р2 и 4-РЗ сопротивления 4-R16 и 4-R20 замкнуты контактами реле-повторителей 4-Р4 и 4-Р5). Известно, что токи отпускания реле всегда меньше токов срабатывания, поэтому для того, чтобы приблизить напряжение отпускания реле к напряжению срабатывания в схему введены сопротивления 4-R16 и 4-R20. Этими сопротивлениями устанавливается напряжение отпускания так, чтобы оно было на 1% ниже напряжения срабатывания.

При уменьшении питающего напряжения от 60 в до 52 в выходные напряжения выпрямителей также уменьшаются до величины на 10% меньше номинала. При напряжении питания 52 в якорь реле 4-РЗ вновь перебрасывается к левому контакту, замыкая цепь питания реле 4-Р5. Контактами 12—13 и 32—33 этого реле включается такое количество витков обмоток I и II силового трансформатора (отводы 3—6 и 27—24), что выходные напряжения выпрямителей снова увеличиваются до величины на 4% выше номинала (этот скачок изменения выходного напряжения показан на графике пунктиром).

При дальнейшем уменьшении питающего напряжения до 45 в выходные напряжения уменьшаются до величины на 10% меньше номинала, после чего реле 4-Р2 перебрасывает свой якорь к левому контакту, срабатывает реле-повторитель 4-Р4 и своими контактами 12—13 и 32—33 уменьшает число витков первичных обмоток трансформатора так, что выходные напряжения повышаются на 5% выше номинала. Вследствие этого дальнейшее уменьшение питающего напряжения до 40 в (что на 20% ниже номинала) вызывает уменьшение выходного напряжения лишь на 10%.

Аналогичным образом можно рассмотреть работу схемы стабилизации при повышении напряжения.

Перемычки на планке 4-П4 и трансформаторе 4-Тр2 служат для переключения блока питания на работу от аккумуляторной батареи с напряжением 75 в.

74. Для устранения искрообразования на контактах реле 4-Р2 и 4-РЗ параллельно обмоткам реле 4-Р4 и 4-Р5 включены диоды 4-Д5 и 4-Д6 типа Д226Б. Резисторы 4-R32 и 4-R33 обеспечивают четкость работы реле 4-Р2 и 4-РЗ.

Устройство защиты от перегрузок

75. Устройство защиты от перегрузок состоит из поляризованного реле 4-Р1 и реле 4-Р6 типа РКМ-1. Обмотка реле 4-Р1

3—4 является рабочей обмоткой и включена параллельно сопротивлениям 4-R1 и 4-R2, через которые протекает ток, потребляемый преобразователем. Обмотки 7—8, 9—10, 5—6 — оттягивающие. Обмотка 1—2 — блокировочная.

Если потребляемый преобразователем ток превышает номинальную величину на 20—25%, то увеличивается падение напряжения на сопротивлениях 4-R1 и 4-R2, а следовательно, и на обмотке 3—4 реле 4-Р1. Оно срабатывает, в результате чего снимается напряжение питания с блокинг-генератора.

При этом замыкается цепь питания реле 4-Р6, реле срабатывает и контактами 31—32 разрывает цепь питания триодов усилителя мощности.

В таком положении схема будет находиться до тех пор, пока не произойдет разблокировка.

Разблокировка происходит после кратковременного выключения питания.

При выключении питания реле 4-Р1 возвращается в исходное состояние вследствие того, что это реле имеет магнитное преобладание. При повторном включении питания преобразователь будет работать нормально, если причина, вызвавшая перегрузку его, будет к этому времени устранена. В противном случае снова сработает устройство защиты от перегрузки.

Регулировка порога срабатывания реле 4-Р1 осуществляется сопротивлением 4-R13. Ток через обмотки 9—10, 7—8 реле

4-Р1 протекает в течение времени заряда конденсатора 4-С9, что обеспечивает устойчивый запуск преобразователя при первом включении радиостанции, когда нити ламп, будучи холодными, имеют очень малое сопротивление.

76. Выпрямители имеют 5 выходных цепей:

300 в. с заземленным минусом — для питания анодов ламп 6П14П передатчика и приемника.

200 в. с заземленным минусом — для питания анодных и экранных цепей приемника, передатчика и вызывного устройства.

26 в. и 24 в. с заземленным плюсом — для питания реле, цепей смещения и микрофона. Напряжение 26 в. снимается до фильтра, а 24 в. сглаживается фильтром 4-R12, 4-С4.

6,3 в. с заземленным плюсом —для питания накала ламп приемника, передатчика и вызывного устройства.

Для того чтобы преобразователь не излучал помех, все подходящие к нему провода защищены проходными конденсаторами.

77. Конструктивно блок питания выполнен в виде отдельного блока, устанавливаемого на раме и соединяемого с блоками радиостанции кабелем. Все элементы схемы установлены на металлическом шасси. Для защиты от механических повреждений сверху шасси закрывается металлическим кожухом, имеющим жалюзи для охлаждения. Снизу шасси закрывается металлическим поддоном и пломбируется.

Сверху на шасси блока установлены: силовой трансформатор, реле, конденсаторы, диоды типа Д242, резисторы типа ПЭВ, плата с транзисторами.

На нижней стороне шасси установлены монтажные планки с резисторами типа Л1ЛТ и диодами Д226Б.

Пульт управления локомотивной радиостанции —

блок № 5 (рис. 8)

78. В пульте сосредоточены:

а) кнопки для посылки вызывных сигналов и переключения каналов;

б) сигнальная лампочка;

в) микротелефонная трубка;

г) тумблер;

д) переключатель блок-контакта.

В режиме дежурного приема микротелефонная трубка находится в держателе пульта. При этом контакты переключателя 5-Кл1 разомкнуты, что исключает возможность случайного включения передатчика при замыкании вызывных кнопок или тапгенты.

Контактами переключателя 5-Кл1 разрывается цепь питания реле 3-РЗ. Контакты реле 3-РЗ снимают напряжение с

экранных сеток усилителя мощности приемника и переводят станцию в режим «дежурного приема».

Для вхождения в связь микротелефонная трубка снимается с рычага и контакты переключателя 5-1<л1 восстанавливают цепи управления радиостанцией.

Кнопки 5-Кн1, 5-Кн2, 5-КнЗ, 5-Кп4 служат для посылки вызывных сигналов.

Для вызова машинистов локомотивов нажимается кнопка 5-Кн2 («Локомотив»), при этом посылается вызывной сигнал с частотой 1000 гц.

Для вызова дежурных по станции нажимается кнопка 5-КнЗ (ДСП), при этом посылается вызывной сигнал с частотой 1400 гц.

Кнопка 5-Кн1 служит для вызова диспетчера ДНЦ-1, при ее нажатии посылается сигнал с частотой 700 гц, а кнопка 5-Кн4 используется при посылке вызова к ДНЦ-2, посылаемая частота в этом случае — 2000 гц.

Переключение каналов осуществляется нажатием кнопки 5-Кн5.

Для перехода на второй канал нажать на пульте управления кнопку «II канал». Для перевода станции снова на первый канал необходимо нажать блок-контакт или вставить микротелефонную трубку в держатель.

Тумблер 5-В1 служит для включения цепи громкоговорителя. Это необходимо для того, чтобы на локомотиве громкоговоритель включался только в той кабине, из которой производится управление локомотивом. Лампочка 5-Л1 сигнализирует о включении радиостанции.

Включение питания локомотивной радиостанции осуществляется со щитка управления машиниста.

79. Конструктивно пульт управления выполнен в металлическом корпусе, состоящем из двух частей: несъемной, имеющей четыре отверстия под болты для крепления на стене, и съемной, где сосредоточены все органы дистанционного управления радиостанцией.

Обе части корпуса механически соединяются при помощи двух невыпадающих винтов.

Соединение электрических цепей обеих частей пульта осуществляется 30-контактным штепсельным разъемом ножевого типа. На съемной части пульта установлена штыревая, а на несъемной — гнездовая колодка.

На передней панели съемной части пульта установлены:

сигнальная лампочка, 5 кнопок (четыре вызывных кнопки служат для посылки вызова, а одна кнопка для переключения радиостанции с 1-го на 2-й канал) и тумблер.

Схема принципиальная электрическая локомотивного пульта управления (блок № 5).

Сверху на съемной части пульта установлены держатель микротелефонной трубки, обеспечивающий быстрое снятие ее при переговорах и надежное крепление при движении локомотива, микротелефонная трубка и переключатель управляющий блок-контактом.

Справа на съемной части пульта установлена гнездовая колодка штепсельного разъема для подключения микротелефонной трубки.

На нижней несъемной части пульта установлены три патрубка для ввода соединительных кабелей, а на задней стенке — панель с контактами для подключения их концов.

Согласующее устройство — блок № 6 (рис. 9)

80. Передатчик радиостанции отдает максимальную мощность в нагрузку, имеющую сопротивление R=75 ом, что дает возможность соединять выход передатчика и антенну с помощью коаксиального кабеля, имеющего волновое сопротивление 72—75 ом. Однако для передачи всей мощности в антенну требуется настроить антенную цепь в резонанс с передаваемой частотой и согласовать сопротивление этой цепи с волновым сопротивлением коаксиального кабеля. Выполнение этой задачи осуществляется с помощью согласующего устройства, включаемого между коаксиальным кабелем и антенной.

Схема принципиальная электрическая блока № 6 (согласующее устройство).

Реактивное сопротивление стационарных антенн, как правило, имеет емкостный характер. В этом .случае согласование нагрузок осуществляется с помощью вариометра 6-L2, 6-L3 путем изменения связи между его катушками, а настройка — изменением емкости колебательного контура, состоящего из индуктивности вариометра 6-L3, емкости антенны и дополнительного конденсатора настройки 6-С5.

Для расширения пределов настройки параллельно конденсатору 6-С5 с помощью тумблера 6-В4 можно подключать конденсатор 6-С7 либо 6-С8, а число витков катушки 6-L3 можно изменить перемычкой 6-В2.

Переключение на более низкочастотный поддиапазон осуществляется перемычкой 6-В1, которой подключается конденсатор 6-С6 параллельно переменному конденсатору 6-С5 и б-СЗ параллельно конденсатору связи 6-С4.

На входе согласующего устройства имеется фильтр низших частот 6-С1, 6-L1, 6-С2. Этот фильтр имеет частоту среза около 3 Мгц и, не внося затухание на основных частотах сильно ослабляет все побочные излучения, имеющие частоту выше 3 Мгц.

Соединение согласующего устройства с радиостанцией осуществляется коаксиальным кабелем через высокочастотный разъем 6-Ш1. Антенна и противовес стационарной радиостанции подключаются к клеммам «А» и «П».

На локомотивах в настоящее время используется так называемая заземленная антенна, реактивное сопротивление которой имеет индуктивный характер. В этом случае антенна подключается к клемме «ЗА», клемма «П» соединяется с корпусом локомотива, а перемычка 6-ВЗ ставится в положение «локомотив» так, что конденсатор настройки антенны 6-С5 оказывается включенным последовательно с антенной цепью.

Так же, как и в предыдущем случае, настройка локомотивной антенны осуществляется конденсатором 6-С5 (и подключающимися параллельно 6-С6, 6-С7, 6-С8), а согласование нагрузок — изменением связи между катушками вариометра 6-L2 и 6-L3.

Если стационарная антенна имеет индуктивное сопротивление, то она настраивается так же, как и локомотивная. Для настройки согласующего устройства к клеммам «индикатор настройки» подключается магнитоэлектрический прибор.

81. Все элементы согласующего устройства размещены в пластмассовом корпусе.

На левой боковой стенке имеется высокочастотный разъ ем для соединения с радиостанцией, а на правой — 3 клеммы для подключения антенны и противовеса. Все органы управ-ления находятся на верхней панели и закрываются крышкой.;

На панели расположены: перемычка «стационар-локомотив» — для переключения согласующего устройства на стационарную или локомотивную антенну; перемычка «2546— —2626—2090—2170» — для переключения диапазонов частот;

в диапазоне 2546—2626 перемычку не ставить; перемычка 6-В2 — для включения дополнительной части удлинительной катушки 6-L3; тумблер 6-В4 — для подключения дополнительных емкостей.

Кроме того, на верхней 'панели для настройки согласующего устройства расположена ручка переменного конденсатора, клеммы для подключения индикатора настройки и выведена под шлиц ось вариометра.

Блок питания стационарной радиостанции — блок № 8 (рис.16,16а,166)

82. Блок питания может работать от сети переменного тока с напряжением 127, 220 в. О'н состоит из феррорезонансно-го стабилизатора напряжения и выпрямителей со сглаживающими фильтрами (см. рис. 16).

Феррорезонансный стабилизатор напряжения содержит дроссель 8-Др1, трансформатор 8-Тр1 и конденсаторы 8-С1, 8-С2, 8-СЗ и работает на принципе феррорезонанса тока, где резонансный контур образуется трансформатором с насыщенным сердечником и включенными параллельно его обмотке конденсаторами.                                      »

Дроссель 8-Др1 и трансформатор 8-Тр1 имеют несколько отводов, между которыми ставится перемычка, положение которой определяется величиной напряжения питающей сети.

Трансформатор феррорезонансного стабилизатора напряжения является в то же время и силовым трансформатором для выпрямителей.

83. Блок питания имеет следующие выходные цепи:

300 в для питания анодных цепей выходных каскадов приемника и передатчика;

200 в для питания анодных и экранных цепей приемника, передатчика и вызывного устройства;

две цепи отрицательного напряжения, обозначенные в схемах —26 в и —24 в, для питания цепей смещения, микрофона и реле;

6,3 в для питания подогревателей ламп приемника, передатчика и вызывного устройства.

84. Все элементы схемы установлены на металлическом шасси. Для защиты от механических повреждений сверху шасси закрывается 'металлическим кожухом, имеющим жалюзи для охлаждения. Снизу шасси закрывается металлическим поддоном и пломбируется.

Сверху на шасси блока питания установлены: силовой трансформатор, дроссели, конденсаторы. На правой боковой стенке шасси установлены предохранители в закрытых держателях. Внутри шасси размещены монтажные платы с деталями.                                               - ,

Пульт управления стационарной радиостанции — блок № 9 (рис. 10)

85. Принципиальная схема стационарного пульта управления отличается от схемы локомотивного следующим:

а) тумблер 9-В1 служит для включения радиостанции;

б) в цепи питания установлены предохранители;

в) в стационарной станции применен громкоговоритель ГА-111, поэтому резистор 9-R1 служит дополнительной нагрузкой выходного каскада УНЧ.

86. Пульт смонтирован в пластмассовом корпусе и рассчитан для установки на столе.

Пульт состоит из двух частей: корпуса, где сосредоточены see органы управления и поддона, где расшивается соединительный кабель от радиостанции.

Обе части пульта соединяются механически при помощи четырех винтов. Соединение электрических цепей обеих частей пульта осуществляется монтажными проводами. На лицевой панели установлены 5 кнопок. Четыре — для посылки вызывных сигналов и одна — для переключения радиостанции с первого на второй канал, сигнальная лампа и тумблер — выключатель сети. На поддоне размещены 2 планки с контактами для подключения соединительных кабелей.