РАДИОСТАНЦИЯ ЗОРТ-5-2-ОМ «ГРОЗА-2»

Радиостанция «Гроза-2» так же, как и радиостанции РСО-5М, «Полоса-2», имеет четыре фиксированные рабочие частоты, но, в отличие от них, полностью выполнена на транзисторах.

Выпускаются две модификации радиостанции: «Гроза-2П», предназначенная для работы в полевых условиях (рис. 2.22, справа), и стационарная «Гроза-2С» (рис. 2.22, слева) для работы в стационарных условиях.

В стационарном варианте используется сетевой блок питания, в переносном — радиостанция работает от аккумуляторной батареи 4Х2НКП-20У2 или электрического агрегата ГИП-5ХЛ2.

Основные данные радиостанций:

Диапазон частот, МГц .......   1,6—8

Число фиксированных частот .   ....   4

Выходная пиковая мощность передатчика, Вт,

не менее   .   .   ........   3

Чувствительность приемника, мкВ, не хуже .

3 Выходная мощность приемника, не менее:         переносного варианта при работе на телефоны, мВт .   .   .......   10

стационарного варианта при работе на динамический громкоговоритель, Вт .  .   0,5

Потребляемая мощность, Вт (В-А):

в режиме «ПЕРЕДАЧА»:

от аккумуляторного блока   ....  35

от сети переменного тока .  .  .  .  .   100

в режиме «ПРИЕМ»:

от аккумуляторного блока   ....   1,5

от сети переменного тока на громкоговоритель .   .   .   .......   30

Работает радиостанция на верхней боковой полосе в телефонном и телеграфном режимах (излучения классов A2J, A3J).

Приемопередатчик радиостанции построен по трансиверной схеме (рис.). Как и в схеме, общими каскадами для приемника и передатчика являются генераторы,

Рис. Внешний вид радиостанции «Гроза-2»

ЭМФ, согласующее устройство. В радиостанции применены более сложные система АРУ и согласующее устройство по сравнению с используемыми в рассматриваемых выше радиостанциях.

Система АРУ состоит из каскада УПЧ, детектора и диодных регулирующих ячеек. В качестве управляющего напряжения АРУ используется выходное напряжение с последнего каскада УПЧ. Управляющее напряжение подается на усилитель. Усиленное до необходимого уровня переменное управляющее напряжение поступает на детектор АРУ. Выпрямленное управляющее напряжение АРУ подается на диодные регулирующие ячейки. Регулировка усиления УПЧ производится за счет изменения динамического сопротивления диода в зависимости от величины регулирующего напряжения.

Входное сопротивление разных типов антенн сильно   отличается как по характеру, так и по величине. Обеспечить в этом случае работу радиостанции на широкий класс антенн с высоким   коэффициентом полезного действия   с одним антенным контуром не представляется возможным. Для обеспечения работы радиостанции на разные типы антенн в диапазоне рабочих частот применяются антенные контуры с различными параметрами, которые изменяются с помощью переключателей. Элементы   этих контуров образуют устройство для согласования выхода передатчика с входным сопротивлением антенны.

Конструкция. Радиостанция состоит из блока приемопередатчика, блока питания и микротелефона. Корпус   радиостанции -делится на три отсека: передняя крышка, собственно корпус и задняя крышка. В передней крышке размещается микротелефонная гарнитура, в корпусе — приемопередатчик с передней панелью. Задняя крышка съемная, под ней на задней стенке корпуса находятся переключатель напряжения питания 10 В—12 В и провода для подключения аккумуляторного блока, который устанавливается вместо задней

Рис. 2.24. Внешний вид приемопередатчика радиостанции «Гроза-2»

крышки, приемопередатчик крепится к корпусу четырьмя невыпадающими винтами. На передней панели приемопередатчика расположены следующие органы управления, коммутации и индикации:

разъем для подключения микротелефонной гарнитуры, трубки или соединительного кабеля от сетевой приставки МТ;

два антенных изолятора для подключения антенны «Диполь» ДИПОЛЬ, один из изоляторов ШТ.Н.Л. предназначен для подключения антенны «Штырь» или «Наклонный луч»;

две клеммы для подключения внешнего источника питания   радиостанции ВНЕШН. ПИТ (одна из клемм ЗЕМЛЯ предназначена для подключения противовеса или заземления);

гнезда для подключения телеграфного ключа КЛЮЧ;

ручка для переключения частоты КАНАЛЫ;

ручка подстройки   частоты радиостанции ТЕМБР;

ручка переключателя РОД РАБОТЫ с тремя положениями: НАСТР — вспомогательный режим, служит для настройки согласующего устройства передатчика; ТЛФ — работа телефоном   с однополосной: модуляцией;

ТЛГ — работа телеграфом;

ручка   ГРОМКОСТЬ для   регулировки громкости приема;

переключатель настройки антенн ГРУБО В1. вариометр   настройки   антенны ПЛАВНО Ы—L4, система индикации  тока в антенне Тр1, Д1, Д2, CM, R1, С 13 и симметрирующий трансформатор L1.

Настройка антенны ГРУБО осуществляется переключением   конденсаторов, включенных либо параллельно, либо последовательно с антенной. Настройка антенны ПЛАВНО осуществляется плавным изменением индуктивностей Ы, L2, L3, L4 вариометра. Индикация тока в антенне осуществляется за счет детектирования высокочастотного напряжения, подаваемого на диоды Д1 и Д2 либо от трансформатора тока Тр1 (при большом токе в антенне), либо через конденсатор С21 от антенного изолятора (при большом напряжении на нем).

В блок КГ (У6) входят кварцевый генератор на 500 кГц и четыре диапазонных кварцевых генератора. Кварцевый генератор на 500 кГц собран на транзисторе Т6 с кварцем в цепи обратной связи. От генератора сигнал поступает на эмиттерный повторитель (Т7) и через контакты реле PI — на передатчик или приемник.'

Диапазонные кварцевые генераторы (Т1— Т4) выполнены по схеме емкостной трехточки с индуктивностью, включенной последовательно   с кварцевым резонатором. Схема обеспечивает работу кварцевого резонатора на частоте, близкой к последовательному резонансу при минимальной мощности, рассеиваемой на резонаторе. Для исключения паразитных колебаний кварцевые резонаторы зашунтированы резисторами R1, R2, R3, R4.

Переменный   конденсатор С1 позволяет плавно изменять частоту кварцевого генератора в небольших пределах, что дает возможность компенсировать отклонение частоты генератора за счет старения кварцевого резонатора и влияния дестабилизирующих факторов. Буферный усилитель (Т5) в зависимости от рабочей частоты подключается к одному из генераторов. Подключение   того или иного генератора производится схемой диодной коммутации.   При подаче напряжения питания на один из кварцевых генераторов открывается соответствующий диод и сигнал с этого генератора поступает на буферный усилитель. Остальные диоды в это время заперты. Так, если через переключатель В1 питающее напряжение подается на первый кварцевый генератор (Т1), диод Д1 открывается и сигнал поступает на буферный усилитель. Остальные диоды — Д2, ДЗ, Д4 — заперты (к ним приложено напряжение обратной полярности, равное падению напряжения   на резисторе R21). Это исключает влияние выходного сопротивления кварцевых генераторов друг на друга.

Приемник. В состав   приемника входят УВЧ, смеситель УПЧ, детектор, УНЧ, система АРУ, а также общие каскады: генераторы, ЭМФ, согласующее устройство-Усилитель высокой частоты (блок У4) — двухкаскадный. Первый каскад выполнен по каскодной схеме на транзисторах T1, T2. На вход первого   каскада принятый антенной сигнал поступает через СУ и входные контура блока У1. Вторым   каскадом УВЧ является резистивный усилитель на транзисторе ТЗ.

Смеситель приемника входит в состав блока У5 и собран на транзисторе Tl. Сигнал с УВЧ поступает на базу транзистора, а сигнал с ДК.Г — на эмиттер. Нагрузкой смесителя является ЭМФ (Э1).

Усилитель промежуточной частоты приемника (блок У5) — трехкаскадный.   Первый каскад — каскодный усилитель (Т4, Т5), нагрузкой его является контур LI, C1. Второй каскад — усилитель с общим эмиттером (Т6) и последний каскад — усилитель   с общей базой (Т7).

Однополосный детектор (блок У5) выполнен по схеме кольцевого демодулятора   на диодах Д8—Дll. Для повышения реальной избирательности приемника и защиты входа УНЧ от напряжения генератора на 500 кГц на выходе детектора включается фильтр нижних частот R41, СЗО и С31.

Усилитель низкой частоты приемника состоит из двух каскадов предварительного усиления на транзисторах ТЗ, Т4 и оконечного каскада (блок У7). Оконечный каскад (Т5, Т6) собран по двухтактной бестрансформаторной схеме. Сигнал на УНЧ поступает через регулятор громкости К.2.

Система АРУ (блок У5) состоит из дополнительного усилителя ПЧ, детектора и диодных регулирующих элементов. Усилитель ПЧ собран по каскодной схеме на транзисторах Т8. Т9. С усилителя ПЧ напряжение поступает на детектор АРУ, выполненный на диодах Д!2, Д13. Фильтр детектора образуют конденсаторы С35, СЗЗ и резистор R42. С фильтра постоянное напряжение отрицательной полярности   подается на регулирующие элементы APУ Д1. Дб, Д7. шунтирующие контуры ПЧ.

При сильных сигналах на входе приемника под воздействием напряжения, подаваемого с фильтра АРУ, диоды приоткрываются. Чем сильнее сигнал на входе приемника, тем меньше сопротивление   диодов и соответственно меньше эквивалентное сопротивление шунтируемых ими контуров. В результате уменьшается коэффициент усиления каскадов УПЧ.

Блок питания состоит из преобразователя напряжения на транзисторах T1, T2, двух выпрямителей на диодах ДЗ, Д4 и Д5, Дб, питающих блок УМ, цепи развязки Др1, С4, служащей для уменьшения уровня помех от преобразователя напряжения, цепи переключения питающего напряжения +10 В с приема на передачу (Р1)-

Меняя число витков коллекторной обмотки преобразователя с помощью переключателя В1, можно переключать питание с 10 В на 12,6 В. Для облегчения запуска преобразователя служит реле Р2, разрывающее в момент запуска цепь нагрузки преобразователя.

Переключение радиостанции с приема на передачу осуществляется путем нажатия тангенты микротелефона. При этом происходит следующее:

подается питание на микрофонный усилитель;

подается питание на реле Р1 блока питания У8, в результате чего нормально разомкнутые контакты реле замыкаются и +10 В подводится к каскадам, работающим на передачу. При этом нормально замкнутые контакты реле размыкаются и размыкают цепь +10 В каскадов, работающих на прием. Каскады, работающие на прием и передачу, получают питание помимо реле. Через вторую группу контактов реле Р1 блока питания

подается питание на преобразователь напряжения, который сразу же после запуска через контакты реле Р2 подключается к цепи питания +36 В усилителя мощности передатчика;

подается питание на реле Р1 приемопередатчика, расположенное на несущей панели. Контакты этого реле отключают согласующее устройство от приемника и подключают его к передатчику;

подается питание на реле Р1 блока КГ. Реле отключает выход буферного каскада кварцевого генератора 500 кГц от детектора приемника и подключает его к первому кольцевому модулятору передатчика;

подается питание на реле Р1 и Р2, блока УПЧ, которые отключают ЭМФ от приемника и подключают его к передатчику.

Переключение фиксированных частот осуществляется с помощью объединенных между собой барабанного переключателя и переключателя В1 блока У6. Барабанным переключателем меняется комплект контуров, настроенных на рабочую частоту. Переключатель В1 коммутирует частотозадающие цепи блока КГ.

Переключение рода работы радиостанции осуществляется переключателем ВЗ (РОД РАБОТЫ). В режиме настройки подается питание на генератор НЧ. Выход генератора подключается к усилителю НЧ. Модуляция

передатчика осуществляется сигналом генератора НЧ. В режиме «ТЛГ» все цепи подключены так же, как и в режиме «НАСТР», но питание на УПЧ передатчика подается через .контакты телеграфного ключа. , В режиме «ТЛФ» питание генератора НЧ отключается, а к входу УНЧ передатчика подключается выход микрофонного усилителя.

Сетевой блок. питания. Сетевой блок питания  предназначен для питания радиостанции   от сети переменного тока 127/220 В. Состоит блок из двух самостоятельных узлов: непосредственно блока питания и устройства для громкоговорящего приема. Блок питания состоит из сетевого трансформатора Тр1, выпрямителя, фильтра и стабилизатора. Выпрямитель собран на диодах Д1, Д2. Фильтром для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения служат конденсаторы С2—С4. Стабилизатор выходного напряжения компенсационного типа с последовательным регулирующим элемен-том выполнен на транзисторах Т2—Т5. Начальная установка выходного напряжения, равного 10В, осуществляется потенциометром R7.

Устройство для громкоговорящего приема состоит из усилителя низкой частоты и громкоговорителя. УНЧ выполнен по трансформаторной схеме на транзисторе Т1. При работе радиостанции на передачу УНЧ выключается реле Р. Выключить усилитель можно и с помощью переключателя ДИНАМИК- В этом, случае прием будет вестись на телефоны.

С приемопередатчиком сетевой блок питания соединяется  (разъем МТ) специальным соединительным кабелем.

Микротелефон. Микротелефон (рис. 2.27) состоит из следующих узлов: телефона Тф, микрофона Мк с усилителем (Т1, и Т2}, выключателя микрофона В и разъема для подключения Ш1. Двухкаскадный микрофонный усилитель выполнен по резистивной схеме.

В радиостанции предусмотрена блокировка питания при отключенном микротелефоне. Для этого напряжение питания +10 В через переключатель В2 (см. рис. 2.25) подводится к контакту разъема Ш1 (МТ). Замыкание цепи питания (контакты / и 2 разъема МТ) происходит только при подсоединении микротелефона.