ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Радиоприемные устройства предназначаются для слухового приема телеграфной (незатухающей и тональной) и телефонной работы.

Радиоприемное устройство «Волна-3», кроме того, может быть использовано в комплекте аппаратуры для буквопечатающего факсимильного приема.

Радиоприемные устройства типа «Волна» имеют следующие модификации:

1. Радиоприемное устройство «Волна-К»-

2. Радиоприемное устройство «Волиа-КТ» (тропический вариант РПУ «Волна-К»).

3. Радиоприемное устройство «Волна-К2». Отличается от РПУ «Волна-К» тем, что корпус приемника выполнен из алюминиевого сплава.

4. Радиоприемное устройство «Волна-К I».

5. Радиоприемное устройство «Волна-KlT» (тропический вари-ант РПУ «Волна-К1»).

6. Радиоприемное устройство «Волиа-3».

Конструктивные и схемные различия модификаций радиоприемного устройства типа «Волна» указаны в тексте. Ввиду идентичности схемы и конструкции РПУ «Волна-К», «Волна-КТ», «Волна-К2» и отдельно «Волна-К1», «Волна-KlT», в тексте приводятся данные по «Волне-К» и «Волне-К1» соответственно. Для сокращения в тексте «радиоприемное устройство «Волна» дано РПУ «Волна».

1. 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

1. 2. 1. Диапазоны. Весь диапазон РПУ разбит на 9 диапазонов, как указано в таблице 1.

Таблица !

| М° диа-тазонов | «Волна-К» |  |  | «Волна -K1 |  |  | «Волна-3» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | крайние частоты, кги | крайние волны, м | цена деления, кГц | крайние частоты, кг ц | крайние волны, м | цена деления, кгц | крайние частоты, кгц | крайние волны, м | цена деления, кГц |
| 1 | 12-60 | 25000-5000 | 0,25 | 12-60 | 25000-5000 | 0,25 | 12-60 | 25000-5000 | 0,25 |
| 2 | 100-180 | 3000-1670 | 0,5 | 100-180 | 3000-1670 | 0,5 | 60-100 | 5000-3000 | 0,5 |
| 3 | 180-330 | 1670-910 | 0,5 | 180-330 | 1670-910 | 0,5 | 100-180 | 3000-1670 | 0,5 |
| 4 | 330-600 | 910-500 | 1 | 330-600 | 910-500 | 1 | 180-330 | 1670-910 | 0,5 |
| 5 | 1500-2800 | 200-107 | 2 | 600-1100 | 500-272,5 | 2 | 330-600 | 910-500 | 1,0 |
| 6 | 2800-5000 | 107-60 | 5 | 1100-1600 | 272,5-187,5 | 2 | 600-1100 | 500-272,5 | 2,0 |
| 7 | 5000-9000 | 60-33,4 | 5 | 5000-9000 | 60-33,4 | 5 | 1100-1600 | 272,5-187,5 | 2,0 |
| 8 | 9000-15000 | 33,4 -20 | 10 | 9000-15000 | 33,4- 20 | 10 | 1GOO-2800 | 200-107 | 2.0 |
| 9 | 15000-23000 | 20-13 | 10 | 15000-23000 | 20-13 | 10 | 2800-5000 | 107-60 | 5,0 |

Запас перекрытия по частоте в начале и конце каждого частичного диапазона составляет не менее 2%.

1. 2. 2. Вход. Входные цепи РПУ во всем диапазоне частот рассчитаны на работу от открытой антенны любой длины. Входные цепи РПУ «Волна-3», кроме того, рассчитаны на включение симметричной антенны через двухпроводный фидер с волновым сопротивлением 200 ом. Вход РПУ защищен от помех радиолокационного диапазона, а также от больших напряжений ВЧ, наводимых в антенне от работающих вблизи передатчиков.

1. 2. 3. Выход. Выход РПУ рассчитан на включение:

— «Волна-К»—двух пар низкоомных телефонов;

— «Волна-К1»—одной пары низкоомных телефонов и линии с нагрузкой'600 ом;

— «Волна-3»—двух пар низкоомных телефонов и линии с нагрузкой 600 ом (при выключенном громкоговорителе).

В РПУ вмонтирован динамический громкоговоритель, обеспечивающий прослушивание передач при выходной мощности порядка 0,2-:-0,3 ва. Предусмотрена возможность выключения громкоговорителя тумблером, расположенным на передней панели.

Кроме того, на переднюю панель РПУ «Волна-3» выведено напряжение промежуточной частоты 85 кгц.

1. 2. 4. Органы управления РПУ. На передней панели расположены следующие органы управления:

1. Ручка переключения диапазонов;

2. Ручка настройки;

3. Ручка регулировки усиления по промежуточной частоте;

4. Ручка переключателя полосы;

5. Ручка переключателя рода работ;

6. Ручка регулировки тона ТЛГ;

7. Ручка электрического корректора шкалы;

8. Ручка переключателя «Токи ламп»;

9. Ручка регулировки усиления по низкой частоте;

10. Тумблер включения РПУ;

11. Тумблер включения АРУ*;

12. Тумблер включения громкоговорителя;

13. Тумблер включения трансляции**;

14. Тумблер включения «Приемник», «Звукосниматель»**;

15. Тумблер переключения приема на симметричную и несимметричную антенны***.

Внутри РПУ (на блоке № 1) установлен переключатель кварцев.

Примечание:

* Только для радиоприемных   устройств   «Волна-К»,  «Волна-К2», «Волна-3» и «Волна-КТ».

** Только для радиоприемных устройств «Волна-К1» и «Волна-К IT».

** Только для радиоприемного устройства «Волна-З».

1. 2. 5. Лампы и полупроводниковые приборы. В РПУ используются   следующие  лампы и полупроводниковые  приборы (см. таблицу 2).

Таблица 5

| №№ п/п | Каскады | «Волна-К» «Волна-КТ» «Волна-К2» | «Волна-К1» «Волна-KlT» | «Волна-3» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усилитель ВЧ | 6К4П | 6К4П | 6К4П |
| 2 | 1-й смеситель | 6А2П | 6А2П | 6А2П |
| 3 | 1-й гетеродин | 6Ж2П | 6Ж2П | 6Ж2П |
| 4 | Кварцевый генератор | 6Ж2П | 6Ж2П | 6Ж2П |
| 5 | Делитель частоты | 6Ж2П | 6Ж2П | 6Ж2П |
| 6 | Усилитель 1-ой ПЧ (915 кгц) | 6К4П | 6К4П | 6К4П |
| 7 | 11-й смеситель | 6А2П | 6А2П | 6А2П |
| 8 | 11-й гетеродин | 6Ж2П | 6Ж2П | 6Ж2П |
| 9 | 1-й усилитель 2-й, ПЧ (85 кгц} | 6К4П | 6К4П | 6К4П |
| 10 | 11-й усилитель 2-й ПЧ (85 кгц) | 6К4П | 6К4П | 6К4П |
| 11 | Детектор основного канала | Д2Ж | Д102 | Д2Ж |
|  |  |  | (Волна- |  |
|  |  |  | -К1Т-Д2Ж) |  |
| 12 | II 1-й гетеродин | 6Ж2П | 6Ж2П | 6Ж2П |
| 13 | Усилитель АРУ | 6Ж2П | 6Ж2П | 6Ж2П |
| 14 | Детектор АРУ | Д2Е | Д102 | Д2Е |
|  |  |  | (Волна- |  |
|  |  |  | -К1Т-Д2Е) |  |
| 15 | 1-й усилитель НЧ | 6Ж2П | 6НЗН | 6Ж2П |
| 16 | Ограничитель амплитуды НЧ | — | кit. Д102 | — |
|  |  |  | (Волна - |  |
|  |  |  | -К1Т-Д2Ж) |  |
| 17 | Усилитель мощности | 6П1П | 6П1П | 6П1П |
| 18 | Выпрямитель | 5Ц4М | 5Ц4М | 5Ц4п |
| 19 | Выпрямительный диод к прибору | — | Д2Е | — |
| 20 | Стабилизатор напряжения | сгзс | СГЗС | СГЗС |
| 21 | Стабилизатор тока | 0,8555,5-12 | 0,85Б5,5-12 | 0,8555,5-12 |
| 22 | Лампочка подсвета | А6-3 | А6-3 | А6-3 |
| 23 | Разрядник газовый | 4378-Ж | 4378-Д | 4378-Д |
| 24 | Лампочка неоновая | —— | — | МН-3 |

1. 2. 6. Питание. Предусмотрены следующие варианты питания РПУ:

— питание непосредственно от сети переменного тока напряжением 220, 127, 110 в с частотой 50 гц;

— питание от сети постоянного тока напряжением 220, 110 и 24 в через преобразователи.

Для варианта питания от сети постоянного тока в комплекте РПУ предусмотрен выносной коммутатор преобразователей. Типы преобразователей в зависимости от варианта литания указаны в разделе «Состав аппаратуры».

Мощность, потребляемая РПУ при питании:

— от сети переменного тока порядка 90 вт;

— от сети постоянного тока 220 в порядка 330 вт;

— от сети постоянного тока 110 в порядка 330 вт;

— от сети постоянного тока 24 в порядка 260 вт.

Примечание. Выпрямитель смонтирован внутри радиоприемника.

- 2. 7. Избирательность и полоса пропускания. В РПУ предусмотрена ступенчатая регулировка полосы пропускания по промежуточной частоте. На всем диапазоне РПУ обеспечивается избирательность не хуже указанной в таблице 3.

Таблица 3

| Ширина полосы пропускания, кгц |  |  | Ослабление, до |
| --- | --- | --- | --- |
| узкая «0,5» | средняя «1,5» | широкая «б» |  |
| 0,5-0,85 не более 4,5 | 1,3-1,7 не более 8 | не менее 5,5 не более 24 | 6 60 |

Ослабление помехи на частотах зеркального канала и на частотах, равных промежуточным, не менее 1000 раз (60 дб) во всем диапазоне частот, кроме 5 и 6 диапазонов изделия «Волна-Kl», где ослабление по зеркальному каналу соответственно не менее 50 дб и 20 дб.

Входные цепи приемника обеспечивают возможность радиоприема без помех при наличии в антенне большой посторонней ЭДС при следующих расстройках в зависимости от величины этой ЭДС.

Таблица 4

| Величина мешающей ЭДС, в | Относительная расстройка по частоте, % |
| --- | --- |
| 3 30 | 6 10 |

1. 2. 8. Чувствительность. Чувствительность при работе от открытой антенны не хуже, чем указано в таблице 5.

Таблица 5

|  | Соотношение С+Ш | Выходное | ТЛГ полоса «0,5» |  | ТЛФ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РПУ |  | напряжение на | диа | чувствитель | диа | поло | чувствитель |
|  | Ш | нагрузке | пазон | ность, | пазон | са, | ность, |
|  |  |  |  | мкв |  | кгц | мкв |
| «Волна-К» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,8 в на те | 1 | 10 | 4—9 | 1,5 | 10 |
| «Волна-К2 | 3:1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лефонах | 2-9 | 4 | 4—9 | 6 | 20 |
| «Волна-КТ |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение

|  | Соотношение С+Ш | Выходное | ТЛГ полоса «0,5» |  | ТЛФ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РПУ |  | напряжение на |  | чувст |  | (10ЛО- | чувст |
|  |  |  | диа | витель |  |  | витель |
|  | Ш | нагрузке | пазон | ность, мкв | пазон | кгц | ность, мкв |
| «Волна-Kl» |  | 0,4 в на | 1 | 15 | 3-9 | 1,5 | 15 |
|  | 5:1 | нагрузке |  |  |  |  |  |
| «Волна-К IT» |  |  | 2-9 | 10 | 3-9 | 6 | 30 |
|  |  | 600 ом |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 в на те | 1 | 8 | 5-9 | 1,5 | 20 |
| «Волна-3» | 3:1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лефонах | 2-5-9 | 4 | 5-9 | 6 | 40 |

1. 2, 9. Верность воспроизведения

Таблица 6

| Наименование | Диапазон частот, кгц | Полоса, ПЧ, кгц | Неравномерность по выходному напряжению , до | Диапазон пропускаемых частот, гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Волна-Kl» | 180-1500 | б | ±6 | 2004-2500 |
| «Волна-Kl Т» |  |  |  | ' |
| «Волна-К» |  |  |  |  |
| «Волна-К'2» | 1500-23000 | 6 | ±6 | 3004-2500 |
| «Волна-КТ» |  |  |  |  |

Кроме того, РПУ «Волна-Kl» и «Волна-KlT» со входа УНЧ пропускают частоты 200—6000 гц при неравномерности выходного напряжении не более 6 дб.

1. 2. 10. Регулировка усиления. В РПУ предусмотрена ручная регулировка усиления по промежуточной и низкой частотам в пределах 60 дб и автоматическая регулировка усиления, поддерживающая уровень выходного напряжения в пределах 12 дб при изменении входного напряжения на 60 об.

1. 2. 11. Излучение. Уровень напряжения частоты гетеродинов на входе радиоприемного устройства «Волна-3» на всех диапазонах не превышает 10 мкв, на РПУ «Волна-К» и «Волна-Kl»— 40 мкв.

1. 2, 12. Точность градуировки и установки частоты. Суммарная точность градуировки и повторной установки частоты в нормальных условиях должна находиться в следующих пределах (табл. 7).

Таблица 7

| Диапазоны | «Волна-К», «Волна-КТ», «Волна-КЗ» | «Волна-К I», «Волна-KlT» | «Волна-3» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ± 250 г(< | ± 250 гц | ± 250 гц |
| 2 | ± 500 гц | ± 500 гц | ±500 гц |
| 3 | ± 500 гц | ± 500 гц | ± 500 гц |
| 4 | ± 1000 гц | ± 1000 гц | ± 500 гц |
| 5 | ±0,1% | ± 3000 гц | ±1000 гц |
| 6 | ±0,lo/o | ± 3000 гц | ± 3000 гц |
| 7 | ±0,05о/о | ±0,05% | ± 3000 гц |
| 8 | ±0,05% | ±0,05% | ±0,1% |
| 9 | ± 0,05о/о | ±0,05% | ±0,1% |

В РПУ предусмотрена возможность корректировки точной шкалы по внутреннему кварцевому калибратору электрокорректором.

1. 2. 13. Ограничение амплитуды. В РПУ «Волна-К1» предусмотрено ограничение амплитуды сигнала по низкой частоте, обеспечивающее увеличение амплитуды выходного напряжения не более чем на 25 % при увеличении сигнала на входе УНЧ в 10 раз.

1. 2. 14. Габариты и вес. Габариты элементов комплекта радиоприемного устройства указаны в габаритных чертежах (см. рис. 7, 8, 9).

Вес элементов РПУ указан в табл. 8.

Рис. 9. Габаритные размеры ящика ЗИП (кроме ЗИПа для изделия «Волна-К1»).

1— крышка ящика выдвигается полностью.

Таблица 8

| № п/п. | Наименование | Вес, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиоприемное устройство | 40 | Все модификации |
| 2 | Коммутатор преобразователей | 2,5 | —«— |
| 3 | Комплект ЗИП | 2,5 | Кроме «Волны-К1» |
| 4 | Преобразователь | 10 | Все модификации вариант 2, 3, 4 |

1. 3. СОСТАВ АППАРАТУРЫ

В состав. РПУ в зависимости от варианта электропитания входят следующие элементы:

Вариант № 1 — питание от сети переменного тока напряжением 110, 127 и 220 в:

!. Радиоприемное устройство.

2. Комплект ЗИП.

3. Сопроводительная техническая документация.

4. Головные телефоны (в состав комплекта «Волна-К!» не входят).

Вариант № 2 — питание от сети постоянного тока напряжением 220 в:

1. Радиоприемное устройство.

2. Два преобразователя типа ОП-120 Ф2.

3. Коммутатор преобразователей.

4. Комплект ЗИП.

5. Сопроводительная техническая документация.

6. Головные телефоны (в состав комплекта «Волна-К1» не входят).

Вариант № 3 — питание от сети постоянного тока напряжением 110 в:

1. Радиоприемное устройство.

2. Два преобразователя типа ОП-120 Ф1,

3. Коммутатор преобразователей.

4. Комплект ЗИП.

5. Сопроводительная техническая документация.

6. Головные телефоны (в состав комплекта «Волна-К!» не входят).

Вариант № 4 — питание от сети постоянного тока напряжением 24 в:

1. Радиоприемное устройство.

2. Два преобразователя типа ОП-120 ФЗ.

3. Коммутатор преобразователей.

4. Комплект ЗИП.

5. Сопроводительная техническая документация.

6. Головные телефоны (в состав комплекта «Волна-К1» не входят).

1.4. СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 1.4.1. БЛОК-СХЕМА РПУ

РПУ выполнено по супергетеродинной схеме на четырнадцати пальчиковых лампах шестивольтовой серии.

Отличительной особенностью РПУ является двойное преобразование частоты на 5—9 диапазонах РПУ «Волна-К»; на 6--9 диапазонах РПУ «Волна-KI», на 7—9 диапазонах РПУ «Волна-3» и однократное преобразование на остальных диапазонах. Первая промежуточная частота—915 кгц, вторая промежуточная частота — 85 кгц.

Применение двойного преобразования частоты позволяет обеспечить на коротковолновых диапазонах необходимое ослабление помехи по зеркальному каналу, а также позволяет получить на всех диапазонах полосу 0,5 кгц, т. к. в этом случае ширина полосы обеспечивается выбором сравнительно низкой второй промежуточной частоты (85 кгц).

На длинноволновых диапазонах высокая промежуточная частота не нужна и необходимое ослабление зеркальной помехи достигается схемой с одним преобразованием.

Основной тракт прохождения сигнала в РПУ включает в себя усилитель высокой частоты и первый преобразователь, усилитель первой ПЧ и второй преобразователь, усилитель второй ПЧ, детектор, усилитель низкой частоты.

При двойном преобразовании сигнал с 1-го преобразователя, поступает на усилитель 1-й ПЧ и 2-ой преобразователь, а затем на усилитель второй промежуточной частоты.

При одном преобразовании сигнал с первого преобразователя поступает непосредственно на усилитель 2-й ПЧ, минуя второй преобразователь, который в этом случае автоматически выключается с помощью переключателя, связанного с переключателем диапазонов.

Помимо основного тракта усиления в РПУ имеются: кварцевый калибратор, III гетеродин, усилитель и детектор АРУ.

Кварцевый калибратор позволяет обеспечить заданную точность градуировки РПУ путем периодической проверки оптической шкалы по калибровочным точкам.

Третий гетеродин необходим при приеме незатухающих колебаний, а также при калибровке.

Для включения кварцевого калибратора, а также третьего гетеродина служит переключатель «Род работы», выведенный на переднюю панель.

В РПУ применена усиленная автоматическая регулировка усиления.

Электропитание всех каскадов в РПУ осуществляется от блока питания, расположенного внутри РПУ.

Выпрямитель обеспечивает питание всех гетеродинов стабилизированными напряжениями +105 в и -~6,3 в, а всех остальных каскадов—нестабилизированными напряжениями +220 в и -~6,3 в.

1.4.2. УСИЛЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ И I ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Тракт высокой частоты служит для выделения, усиления и преобразования сигналов принимаемой станции.

Вход тракта высокой частоты рассчитан на прием с открытой антенны, а у радиоприемного устройства «Волна-3» также и с симметричной антенны через фидер с волновым сопротивлением 200 ом.

Переключение входа в РПУ «Волна-3» с несимметричной антенны на симметричную осуществляется тумблером «Сим.— не-симм.», расположенным на задней стенке корпуса.

На входе включен фильтр, состоящий из индуктивностей Ll-1, L1-2 и емкостей Cl-1, C1-2, препятствующий проникновению в РПУ помех радиолокационного диапазона.

Скапливающиеся на антенне статические заряды отводятся на землю через резистор R1-1.

В РПУ «Волна-3» резисторы R-3 и R-4 выполняют ту же роль, что и резистор R1-1-.

Резистор R-2 в РПУ «Волна-3» служит для выравнивания входного сопротивления РПУ при работе на симметричную антенну.

Для зашиты входных контуров от повреждения большим напряжением, наводимым в антенне от работающих вблизи передатчиков, поставлен разрядник Р1-1, ограничивающий попадающее на контуры напряжение высокой частоты до уровня 80—90 вольт.

В радиоприемном устройстве «Волна-3» разрядник РИ1-2 дополнительно защищает антенные контуры. В усилении и преобразовании частоты участвуют три лампы:

— Л1-1 типа 6К4П—усилитель высокой частоты;

— Л1-2 типа 6А2П—смесительная лампа;

— Л 1-3 типа 6Ж2П—I гетеродин.

Настройка радиоприемного устройства осуществляется с помощью блока конденсаторов переменной емкости, включенного между контактами 3-4, 8-9, 13-14, 17-18. Параллельно этим конденсаторам поставлены конденсаторы постоянной емкости, выравнивающие начальную емкость схемы.

Полупеременный конденсатор, включенный между контактами 17-18—электрокорректор служит для корректировки шкалы РПУ.

1. УВЧ на 1 диапазоне. Основной особенностью тракта высокой частоты РПУ является наличие в нем диапазона с перекрытием по частоте, равным пяти (1-ый диапазон, 12-60 кгц). Такое перекрытие невозможно обеспечить во входных контурах с помощью примененного в РПУ блока конденсаторов переменной емкости 25-340 пф. Поэтому на 1-м диапазоне нет настраивающихся входных контуров, и конденсаторы блока переменной емкости во входные цепи на первом диапазоне не включаются. Для того, чтобы напряжение сигнала с частотой, равной промежуточной, и напряжение сигнала с частотой зеркального канала не могли попасть на сетку смесителя, па 1-м диапазоне до сетки лампы УВЧ Л1-1 и между лампой УВЧ Л 1-1 и смесительной лампой Л 1-2 включены фильтpы, пропускающие частоты 1-го диапазона 12-60 кгц и препятствующие прохождению частот выше частоты 60 кгц.

Напряжение сигнала ВЧ с антенны через контакт 2 поступает на антенный контур, представляющий первую ячейку фильтра, затем через контакты 5, 6 на сеточный контур, представляющий вторую ячейку фильтра, настроенную на частоту, равную промежуточной (85 кгц). Этим достигается ослабление сигнала промежуточной частоты.

Напряжение сигнала ВЧ со второй ячейки фильтра нижних частот через контакт 7, разделительный конденсатор и резистор поступает на сетку лампы усилителя ВЧ Л1-1.

Нагрузкой лампы Л1-1 на 1-м диапазоне служит активное сопротивление, включенное между контактами Лl-14.

Напряжение сигнала высокой частоты с анода лампы УВЧ поступает на направляющую сетку смесительной лампы Л 1-2 через двухзвенный фильтр, контакт 12 и разделительный конденсатор. Резисторы, включенные последовательно управляющим сеткам ламп Л1-1 и Л1-2, обеспечивают устойчивую работу усилителя ВЧ.

Одновременно с напряжением частоты сигнала, которое поступает на 3-ю сетку смесительной лампы Л1-2, на 1-ю сетку этой же лампы поступает напряжение частоты гетеродина с катода лампы Л 1-3 через фильтрующую цепочку, состоящую из резистора и двух конденсаторов.

В результате смешения частот в лампе Л1-2 разностная частота, равная 85 кгц, при однократном преобразовании выделяется на контуре, который стоит в блоке № 2. Разностная частота, равная 915 кгц, при двухкратном преобразовании выделяется на контуре, находящемся в блоке № 3.

Контур гетеродина на 1-ом диапазоне состоит из индуктивности с двумя отводами, конденсатора переменной емкости, электрокор-ректора, последовательных и параллельных конденсаторов.

Резисторы, включенные между контактами 15, 16 и индуктивностью гетеродина, служат для уменьшения паразитных колебаний.

2. УВЧ на 2—9 диапазонах. На втором диапазоне входные контуры, стоящие до сетки лампы Л1-1, представляют собой полосовой фильтр с индуктивной связью между контурами.

Связь между первым контуром полосового фильтра и вторым контуром осуществляется при помощи общих витков, заключенных между контактами 6 и 9.

Схемы входных цепей 3 и 4 диапазонов в радиоприемных устройствах «Волна-К», 3, 4, 5, 6 диапазонов в РПУ «Волна-К1» и 3 диапазона в РПУ «Волна-3» аналогичны схеме контуров 2-го диапазона. На последующих диапазонах применена связь между контурами несколько иная. На 5, 6 диапазонах РПУ «Волна-К», 4—8 диапазонах — «Волна-3» связь между контурами полосового фильтра осуществляется витками связи, заключенными между контактами 6 и 9.

На 7—9 диапазонах РПУ «Волна-К» и «Волна-К1» и 9 диапазоне — «Волна-3» связь между контурами полосового фильтра осуществляется витками связи, заключенными между контактами 3,5 и 6,9.

На 7—9 диапазонах РПУ «Волна-К» и «Волна-К1» и на 7 диапазоне—«Волна-3» последовательно с индуктивностями контуров включены емкости, уменьшающие перекрытие па данных диапазонах. Конденсаторы С 1-17, С 1-20, С 1-23 в РПУ «Волна-К» и «Волна-К1» уменьшают шунтирующее действие коротковолновых контуров на другое РПУ при работе от общей антенны.

Нагрузкой лампы УВЧ на 2-ом диапазоне является настраиваемый резонансный контур.

Для увеличения устойчивости работы каскада УВЧ и повышения избирательности контура анод лампы Л 1-1 включается на часть индуктивности контура.

Схема контуров гетеродина на втором диапазоне, а также на всех остальных диапазонах, аналогична схеме контуров гетеродина 1-го диапазона.

Напряжение ару подается на 3-ю сетку лампы Л 1-2. Для получения максимального усиления каскада УВЧ на лампу Л 1-1 напряжение АРУ не подается. Необходимое смещение лампы вырабатывается за счет цепи автосмещения.

В РПУ «Волна-3» контур, стоящий в цепи катода лампы УВЧ, служит для предотвращения самовозбуждения (за счет отрицательной обратной связи) на 2-м диапазоне на частоте 85 кгц.

На 1 сетку лампы Л1-1 через разделительный конденсатор поступает напряжение калибрующего сигнала с кварцевого калибра-тора.

На анод и накал лампы Л 1-3 подаются стабилизированные напряжения соответственно +105 в и ~6,3 в. Примененные в схеме тракта высокой частоты проходные конденсаторы фильтруют цепи питания от напряжения высокой частоты 1-го гетеродина.

Контроль токов ламп Л1-5 и Л1-3 осуществляется измерением напряжения на сопротивлениях (шунтах), включенных в анодные цепи этих ламп.

1. 4. 3. УСИЛЕНИЕ I ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ И II ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Первый усилитель промежуточной частоты и 2-ой преобразователь предназначены для усиления напряжения с частотой 915 кгц и дальнейшего преобразования его в напряжение с частотой 85 кгц.

В усилителе I ПЧ и II преобразователе применены следующие лампы:

— ЛЗ-1 типа 6К4П — усилитель ПЧ 915 кгц;

— ЛЗ-2 типа 6А2П — смесительная лампа;

— ЛЗ-3 типа 6Ж2П — 11-й гетеродин.

На входе усилителя в цепи 1-й сетки лампы ЛЗ-1 стоит полосовой фильтр L3-1, СЗ-1, L3-2, СЗ-2, настроенный на частоту 915 кгц. Этот фильтр служит также анодной нагрузкой 1-го смесителя.

В анод лампы ЛЗ-1 включен аналогичный полосовой фильтр L3-3, СЗ-6, L3-4, СЗ-7.

Напряжение с частотой 915 кгц с этого фильтра поступает на 3-ю сетку смесительной лампы ЛЗ-2. Одновременно с напряжением 915 кгц, поступающим на 3-ю сетку, на первую сетку этой лампы поступает напряжение частоты гетеродина 1000 кгц. В результате смешения напряжений с частотами 915 кгц и 1000 кгц получается разностная частота 85 кгц. Эта частота выделяется анодной нагрузкой смесителя—трехконтурным полосовым фильтром, настроенным на частоту 85 кгц (4)ильтр находится в блоке № 2),

Гетеродин собран по трехточечной схеме.

Генерируемая частота определяется контуром L3-6, СЗ-17.

Резистор R3-14 — антипаразитный.

Анодная цепь лампы работает в качестве усилителя напряжения.

Контур L3-5, СЗ-15, связан с анодом лампы автотрансформаторной связью и настроен на частоту 1000 кгц. Основное назначение контура — ослабление высших гармоник, создаваемых гетеродином. Напряжение 2-го гетеродина с этого контура через конденсатор СЗ-16 поступает на 1-ую сетку смесителя. Через развязывающие фильтры R3-2, СЗ-4, R3-7, СЗ-9 на лампы усилителя и смесителя подается напряжение АРУ.

Экранное напряжение на лампу ЛЗ-1 поступает с резистора R2-15, которое служит регулятором усиления по тракту промежуточной частоты.

В схеме имеется специальная коммутация в виде кнопочных переключателей ВЗ-1 и ВЗ-2, связанных с переключателем диапазонов. Эти переключатели позволяют исключить тракт 1-го УПЧ и II преобразователя из основного тракта РПУ при однократном преобразовании.

При исключении 1-го УПЧ и II преобразователя снимается анодное напряжение с ламп ЛЗ-2 и ЛЗ-3, а напряжение ПЧ с анода лампы 1-го смесителя Л 1-2 подается непосредственно на 1-й контур 1-го фильтра сосредоточенной избирательности промежуточной частоты 85 кгц. С резисторов R3-3, R3-4, R3-8, R3-11, стоящих в анодных цепях ламп, снимается напряжение и через переключатель В-6 («Токи ламп») поступает на прибор ПП, контролирующий токи ламп РПУ.

1.4.4. УСИЛИТЕЛЬ II ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ, ДЕТЕКТОР И АРУ

Усилитель II промежуточной частоты предназначен для усиления частоты 85 кгц, получения необходимой избирательности по соседнему каналу, изменения полосы пропускания и получения напряжения АРУ:

— Л2-1 типа 6К4П — 1-й усилитель ПЧ 85 кгц;

— Л2-2 типа 6Ж2П — усилитель АРУ;

— Л2-3 типа 6К4П — II усилитель ПЧ 85 кгц.

В качестве детектора основного тракта и детектора АРУ применены полупроводниковые диоды. На входе усилителя II промежуточной частоты стоит трехконтурный фильтр сосредоточенной избирательности (ФСИ), являющийся одновременно анодной нагрузкой либо первого смесителя (при однократном преобразовании частоты), либо второго сместителя (при двухкратном преобразовании частоты). Этот ФСИ состоит: на полосе «0,5» из контуров L2-1, С2-6, L2-3, С2-16, L2-5, С2-21, связанных между собой емкостями С2-4, С2-13, на полосе «1,5» из контуров L2-2, С2-8, L2-4, С2-18, L2-6, С2-23, связанных между собой емкостями С2-4, С2-2, С2-13, С2-11. При переключении полосы «0,5» на полосу «1,5» контуры ФСИ, работающие на полосе «0,5», закорачиваются, при обратном переключении закорачиваются контуры ФСИ, работающие на полосе «1,5».

В положении переключателя полосы «б» между контурами ФСИ, работающего на полосе «1,5», увеличивается связь заменой емкостей С2-2 и С2-11 на С2-1 и С2-10 и одновременно шунтируются 1 и 3 контуры ФСИ резисторами R2-1 и R2-3.

Для компенсации реакции, вносимой емкостями связи в контуры на полосе «б», конденсаторы С2-3, С2-12, С2-19 исключаются из схемы контуров. Напряжение с частотой 85 кгц подается с последнего контура ФСИ на 1-ю сетку лампы первого каскада усилителя (Л2-1).

В качестве анодной нагрузки 1-го каскада, усилителя используется фильтр сосредоточенной избирательности, аналогичный описанному выше. Напряжение с этого (анодного) ФСИ подается на I сетку лампы второго каскада усилителя (Л2-3).

Анодной нагрузкой лампы второго каскада Л2-3 является двухконтурный фильтр, состоящий из индуктивностей L2-13, L2-14 и конденсаторов С2-54 и С2-58. Контуры связаны между собой емкостной связью с помощью конденсатора связи С2-57.

При приеме незатухающих колебаний через конденсатор связи С2-60 в контур поступает напряжение 111-го гетеродина. С последнего контура фильтра усиленное напряжение 85 кгц подается на детектор Д2-2. Нагрузка детектора состоит из двух резисторов R2-19, R2-20.

Напряжение звуковой частоты снимается с резистора R2-20 и поступает на регулятор усиления НЧ R3-17.

Система АРУ состоит из усилителя напряжения ПЧ и детектора. С анода лампы Л2-1 через разделительный конденсатор С2-26 на первую сетку лампы усилителя АРУ (Л2-2) поступает напряжение ПЧ 85 кгц. Лампа усилителя АРУ работает в триодном включении. В качестве анодной нагрузки  используется   резистор R2-8. Через резистор R2-5 на первую сетку лампы поступает отрицательное смещение. Усиленное напряжение ПЧ 85 кгц с анода лампы подается через конденсатор С2-28 на детектор Д2-1. Резистор R2-7 является нагрузкой детектора. Напряжение АРУ подается на первые сетки ламп Л2-1, Л2-3 через развязывающие фильтры R2-4, C2-24,R2-13,C2-53.

В радиоприемных устройствах «Волна-К», «Волна-КТ», «Вол-на-К2» и «Волна-3» предусмотрено выключение АРУ тумблером, расположенным на передней панели. При выключении АРУ в цепи сеток регулируемых ламп напряжение смещения поступает непосредственно с резистора смещения R4-5. С резистора R2-10 и R2-18 через переключатель В-6 поступает напряжение на прибор ИП, контролирующий токи ламп РПУ.

В РПУ «Волна-3» усиленное напряжение ПЧ 85 кгц с анода лампы Л2-2 также подается через конденсатор С-1 на штепсельное гнездо «Выход-ПЧ», расположенное на передней панели РПУ.

1. 4. 5. УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Усилитель низкой частоты предназначен для усиления звуковых частот.

Предварительный каскад, усилитель напряжения, собран в РПУ «Волна-К», «Волна-3», «Волна-К2» и «Волна-КТ» на лампе С Ж2П (ЛЗ-4), в РПУ «Волна-К1» и «Волна-KlT» — на лампе 6НЗП (ЛЗ-4).

В выходном каскаде, усилителе мощности, работает лампа 6П1П (Л4-1).

Регулировка усиления по низкой частоте осуществляется потенциометром R3-17, выполняющим одновременно роль утечки сетки лампы ЛЗ-4.

С анодной нагрузки предварительного каскада, состоящей в РПУ «Волна-К», «Волна-3», «Волна-К2» и «Волна-КТ» из параллельно включенных резистора R3-18 и конденсатора СЗ-23, усиленное напряжение поступает на 1-ю сетку лампы Л4-1 через разделительный конденсатор СЗ-25 и экранированный кабель.

В РПУ «Волна-К!» и «Волна-KlT» анодной нагрузкой первого каскада предварительного усилителя является резистор R3-20, с которого усиленное напряжение через разделительный конденсатор С1-150 поступает на вход ограничителя амплитуды. Последний собран на кремниевых диодах Д1-1 и Д1-2 и служит для ограничения амплитуды выходного напряжения при большом входном сиг-пале. Резисторы Rl-36, Rl-37, R1-38 являются нагрузками ограничителя, а порог ограничения зависит от величины напряжения, снимаемого с резистора R1-39. С выхода ограничителя амплитуды напряжение сигнала через разделительный конденсатор С 1-151 подается на сетку второго каскада, анодной нагрузкой которою является трансформатор ТрЗ-1, к вторичной обмотке которого через тумблер В-1, разъем Ш-4 и контактную колодку П1 подключается вход усилителя с входным сопротивлением 600 ом. R3-22 служит балластной нагрузкой второго каскада усилителя, т. е. при изменении нагрузки на каскад выходное напряжение меняется незначительно.

Для улучшения качества работы усилитель охвачен отрицательной обратной связью. В радиоприемных устройствах «Волна-К», «Волна-3», «Волна-К2» и «Волна-КТ» напряжение обратной связи снимается с обмотки громкоговорителя и поступает на каскад лампы ЛЗ-4 с делителя R3-21, R3-22. Для повышения устойчивости усилителя на высших и ультразвуковых частотах анод оконечного каскада шунтирован емкостью С4-4.

В РПУ «Волна-К!» и «Волна-KlT» в первом и втором каскадах усилителя напряжения применена частотно зависимая отрицательная обратная связь, осуществляемая применением конденсаторов небольшой емкости СЗ-26 и СЗ-27, шунтирующих сопротивления автосмещения R3-21 и R3-16 в цепях катодов лампы ЛЗ-4, за счет которой получается подъем частотной характеристики в области высоких и средних частот. Кроме того, в цепи катода второго кас-

када применена отрицательная обратная связь, осуществляемая с помощью третьей обмотки выходного трансформатора ТрЗ-1, а оба каскада усилителя напряжения охвачены отрицательной обратной связью за счет емкости СЗ-29, с помощью которой достигается завал частотной характеристики на высоких частотах. R3-18 и СЗ-25 — развязывающий фильтр анодных цепей лампы ЛЗ-4. Выходной каскад (Л4-1) обеспечивает работу:

1. В РПУ «Волна-К», «Волна-КТ», «Волна-К.2»—двух пар низкоомных телефонов и динамического громкоговорителя, для чего выходной трансформатор имеет вторичную обмотку с отводом для громкоговорителя.

При выключении громкоговорителя УНЧ нагружается на эквивалентное громкоговорителю сопротивление R-1.

2. В РПУ «Волна-К1» и «Волна-KlT»—одной пары низкоомных телефонов, нагрузки 600 ом (вход усилителя) и динамического громкоговорителя, который можно выключить тумблером на передней панели.

3. В РПУ «Волна-3»— двух пар низкоомных телефонов, линии 600 ом и громкоговорителя.

В РПУ «Волна-К1» и «Волна-KlT» анодной нагрузкой усилителя мощности служит выходной трансформатор Тр4-2, первичная обмотка которого подключается к аноду лампы при установке тумблера «В-2» в положение «Приемник». При установке тумблера «В-2» в положение «Выкл.», первичная обмотка Тр4-2 отключена от анодной цепи лампы Л4-1 и от линии трансляции — громкоговоритель не работает.

Через резистор R4-3 подается напряжение на анод лампы Л4-1 в случае, когда первичная обмотка выходного трансформатора Тр4-2 отключена от анода Л4-1. Поэтому ток, ' потребляемый лампой, изменяется очень мало.

В РПУ «Волна-К», «Волна-К2», «Волна-КТ» и «Волна-3» с резисторов R3-19 и R4-2 напряжение поступает на прибор «ИП», контролирующий токи ламп РПУ.

1.4.8.  Ill  ГЕТЕРОДИН

Для приема незатухающей телеграфии в РПУ предусмотрен дополнительный гетеродин, собранный на лампе 6Ж2П (Л 1-6) по схеме с электронной связью. Гетеродин, собранный на триоде, образованном экранной и управляющей сетками и катодом лампы по схеме трехточки, генерирует колебания с частотой 85 кгц. В результате смешения этой частоты и частоты приходящего сигнала на нагрузке детектора R2-20 выделяются биения звуковой частоты.

Контур гетеродина состоит из индуктивности L1-57 и конденсаторов С 1-145, С 1-146. Переменный конденсатор С 1-146 позволяет изменять частоту гетеродина, а значит, и тон биений на ±3 кгц. Ручка его выведена на переднюю панель с обозначением «Тон ТЛГ». Напряжение гетеродина с анода Л 1-6 поступает на анод лам-

пы Л2-3. Чтобы избежать попадания напряжения гетеродина в цепи питания, напряжения питания подаются в отсек II 1-го гетеродина через проходные конденсаторы С 1-141 и С 1-147.

Резистор R1-32 служит для предотвращения возникновения паразитных колебаний.

Включение III гетеродина производится подачей анодного напряжения на лампу Л 1-6 с переключателя В-5—«Род работы».

1. 4. 7. КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБРАТОР

Кварцевый калибратор служит для создания дискретных частот для калибровки шкалы приемника.

В РПУ «Волна-К», «Волна-КТ» и «Волна-К2» от 25 кгц до 600 кгц через 25 кгц, от 1500 кгц до 2,8 мгц через 100 кгц и от 2,8 мгц до 23 мгц через 1 мгц.

В РПУ «Волна-К1» «Волна-KlT» от 25 кгц до 1100 кгц через 25 кгц, от 1100 кгц до 1,6 мгц через 100 кгц и от 1,6 мгц до 23 мгц через 1 мгц.

В РПУ «Волна-3» от 25 кгц до 600 кгц через 25 кгц, от 600 кгц до 2,8 мгц через 100 кгц и от 2,8 мгц до 5 л<г^ через 1 мгц.

Калибратор состоит из кварцевого генератора, собранного на лампе Л1-4 (6Ж2П), включенной триодом по схеме с кварцем в цепи сетки и делителя частоты — генератор, собранный по транзи-тронной схеме на лампе Л 1-5 (6Ж2П).

Ввиду большого перекрытия диапазона частот приемника в гетеродине используются 2 кварца 100 и 1000 кгц.

Одновременно с переключением кварцев (тумблер В1-1) переключается анодная нагрузка лампы на частоте 1000 кгц—индуктивность L1-55, а на частоте 100 кгц—контур Ll-56, C1-130. Обратная связь осуществляется через емкость С 1-133.

Подстроечные конденсаторы С 1-134 и С 1-136 позволяют менять в небольших пределах частоту генератора при регулировке калиб-ратора.

Собственная частота делителя, определяемая элементами схемы Rl-27, Rl-28, Rl-29, C1-137, выбрана близкой к 25 кгц, причем, с помощью Rl-28 можно менять частоту делителя в некоторых пределах.

Через емкость С 1-138 на третью сетку лампы делителя подается синхронизирующее напряжение от кварцевого генератора 100 кгц, в результате чего происходит захватывание четвертой гармоники частоты делителя, и он дает частоту точно 25 кгц.

Напряжение калибровочных частот через С1-132 и R1-30 подается на управляющую сетку усилителя ВЧ.

Напряжение анода на лампу делителя частоты подается с кнопочного переключателя ВЗ-1, причем, только на диапазонах с однократным преобразованием частоты.

Включение кварцевого калибратора производится подачей на лампы Л 1-4 и Л 1-5 напряжения накала с переключателя «Род работы» (В-5).

1.4.8.  БЛОК  ПИТАНИЯ

Предназначен для питания приемника от сети переменного тока напряжением 110, 127, 220 е с частотой 50 гц.

Выпрямителем служит кенотрон 5Ц4С (Л4-2) с фильтром из конденсаторов С4-6, С4-7 и дросселей Др4-1 и Др4-2.

По выпрямленному напряжению блок питания имеет три выхода:

а) +220 в (ток 40 мА);

б) +105 в (ток 10 мА);

в) —2 в—напряжение смещения.

Выход +105 в—стабилизированный газоразрядным стабилизатором напряжения СГЗС (Л4-3), подключенным к выходу +200 е через резистор R4-6.

Отрицательное напряжение смещения снимается с подвижного контакта резистора R4-5.

Фильтры С4-5, Др4-2 сглаживают пульсацию напряжения смещения.

Для питания накала ламп в выпрямителе предусмотрены два выхода:

а) ~6,3 в (ток 3,8 А);

б) ~6,3 в (ток 0,85 А)—стабилизированный-

Стабилизация осуществляется бареттером 0.85Б 5,5-12 (Л4-4).

Чтобы не нарушились условия стабилизации напряжения накала при выключении ламп кварцевого калибратора, вместо них включается резистор R4-8.

Переключение первичной обмотки трансформатора Тр4-1 на напряжение 110, 127, 220 в осуществляется специальной восьмиштырьковой колодкой, установленной на трансформаторе Тр-4-1.

1.4.9.   КОНТРОЛЬ ТОКОВ   ЛАМП

В РПУ предусмотрен контроль токов десяти ламп основного тракта. Кроме того, в РПУ «Волна-К1» и «Волна-KlT», предусмотрен контроль линии трансляции 30 в.

Выпрямленное напряжение +220 в или +105 в поступает в анодные цепи каскадов через дополнительные сопротивления (шунты).

Напряжения с шунтов через переключатель В-6 «Токи ламп» подаются на измерительный прибор.

При нормальной работе ламп стрелка прибора находится в зачерненном секторе шкалы, что достигается подбором шунтов для каждой лампы-

При выходе лампы из строя (или замыкании в ее цепи) стрелка прибора выходит из этого сектора, указывая, что в цепи данной лампы есть повреждение.

Если при проверке токов ламп на указанной частоте обнаружится приходящий сигнал, необходимо отойти на 2-3 деления в любую сторону.

Порядок контроля токов ламп

| Положение переключателя «Токи ламп» | Контролируемая лампа |
| --- | --- |
| 1 | Л1-1 (усилитель ВЧ) |
| 2 | Л 1-2 (1-й смеситель) |
| 3 | Л1-3 (1-й гетеродин) |
| 4 | ЛЗ-1 (усилитель ПЧ 915 кгц) |
| 5 | ЛЗ-2 (11-й смеситель) |
| 6 | ЛЗ-3 (11-й гетеродин) |
|  | Л1-5 (делитель частоты, диапазон 4 для «Волна-К» |
|  | и «Волна К1» и диапазон 6 для «Волна-3») |
| 7 | Л2-1 (1-1 усилитель ПЧ 85 кгц) |
| 8 | Л2-3 (11-й усилитель ПЧ 85 кгц) |
| 9 | ЛЗ-4 (предварительный усилитель НЧ) |
| 10 | Л4-1 (усилитель мощности) |
| Трансл. | Линия трансляции 30 а (только для РПУ «Волна-К1» |
|  | и «Волпа-KlT») |

Токи ламп кварцевого генератора, 111-го гетеродина и усилителя АРУ не контролируются.

Методика измерения токов ламп дана в разделе «Порядок отыскания неисправностей».

1.4.10. КОММУТАТОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

С -помощью коммутатора преобразователей производится подключение любого из двух преобразователей (основного и резервного) к сети постоянного тока и к РПУ.

Принципиальная схема коммутатора преобразователей приведена на рис. 12.

Напряжение постоянного тока подводится к клеммам «Сеть постоян. тока» панели коммутатора.

Через предохранитель Пр1 и Пр2 напряжение поступает на пакетный переключатель В1. Конденсаторы С1 и С2 препятствуют проникновению помех из сети в цепи питания РПУ.

В зависимости от  положения ручки переключателя В1 («Маш. № I» или «Маш. № 2») напряжение подается на вход преобразователя № 1 и № 2,

При вертикальном .положении ручки переключателя В1 преобразователи отключаются от сети.

Переменное напряжение преобразователя  (~127 е)  от «маш. № I» или от «маш.№2» подводится к контактам тумблера В2.

В зависимости от положения рычага тумблера В2 («маш. № I» или «маш. № 2») напряжение от преобразователей №. 1 или № 2 поступает на клеммы коммутатора с гравировкой «Приемник». К этим клеммам подключается кабель РПУ.

Работа преобразователей № 1 и № 2 контролируется неоновыми индикаторными лампочками НЛ1 и НЛ2, подключенными к выходу преобразователей при немощи делителя напряжения — резисторов Rl, R3 и R2, R4.

При питании РПУ от преобразователя № 1 переключатели В1 и В2 ставятся в положение «маш. № I» и наоборот.

Для создания полной экранировки схемы на панели коммутатора поставлены клеммы для присоединения экранирующих оболочек кабелей.

| Перечень элементов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обоз. поз. | Наименование | Тип | Кол. |
| R1 | Резистор | ОМЛТ-0,5-300 ком-П | 1 |
| R2 | Резистор | ОМЛТ-0,5-300 ком-П | 1 |
| R3 | Резистор | ОМЛТ-0,5-1 мом-}} | } |
| R4 | Резистор | ОМЛТ-0,5-1 мом-U |  |
| С1 | Конденсатор | КБГ-МП-2В-600-0,5-1П | 1 |
| С2 | Конденсатор | КБГ-МП-2В-600-0,5-П1 | 1 |
| ГЫ | Предохранитель | ПЦ-30-5 | 1 |
| По2 | Предохранитель | ПЦ-30-5 | 1 |
| ПрЗ | Предохранитель | ПЦ-30-2 | 1 |
| В1 | Переключатель двухполюс н. на два напряжения III величины, исполнения 3 н-з 25 а, 220 я |  | 1 |
| В2 | Тумблер | ТП1-2 | 1 |
| НЛ1 | Лампа неоновая | ТН-0,3 | 1 |
| НЛ2 | Лампа неоновая | ТН-0,3 |  |

Г1 р и м е ч а н и е. 1. Для варианта питания Л° 4 вместо предохранителя ПЦ-30-5 пользовать предохранитель па 10 А. 2. Вместо резисторов ОМЛТ могут применяться резисторы МЛГ.

Таблица проводов

| № пров. | Откуда идет | Куда поступает |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | Планка П1 эемл. клемма | Корпус |
| 1-2 | Планка П1 земл. клемма | Конденсатор С1 |
| 1-3 | Планка П1 земл. клемма | Конденсатор С2 |
| 2-1 | Планка П1 маш. №1~127 | Тумблер В2 |
| 2-2 | Тумблер В2 | Резистор R1 |
| 3-1 | Планка П1 маш. №1~127 | Тумблер В2 |
| 3-2 | Тумблер В2 | Лепесток лампы НЛ. 1 |
| 4-1 | Планка П1 маш. Л'»2~127 | Тумблер В2 |
| '1-2 | Тумблер В2 | Лепесток лампы ПЛ. 2 |
| 5-1 | Планка П1 маш. №2 "127 | Тумблер В2 |
| 5-2 | Тумблер В2 | Резистор R2 |
| 6-1 | Тумблер В2 | Планка П1 приемник~127 |
| 7-1 | Тумблер В2 | Предохранитель ПрЗ |
| 8-1 | Предохранитель ПрЗ | Планка 111 приемник~127 |
| 9-1 | Планка П1 сеть(—) | Предохранитель Пр2 |
| 10-1 | Предохранитель Пр 2 | Переключатель В1 |
| 10-2 | Переключатель В1 | Конденсатор С2 |
| 11-1 | Планка П 1 мат. № 1 -(—) | Переключатель В1 |
| 12-1 | Планка П1 маш. № 2-(—) | Переключатель В1 |
| 13-1 | Планка П1 сеть(+) | Предохранитель Пр1 |
| 14-1 | Предохранитель Пр1 | Переключатель В1 |
| 14-2 | Переключатель В1 | Конденсатор С1 |
| 15-1 | Планка П1 маш. № 1(+) | Переключатель В1 |
| 16-1 | Планка П1 маш. № 2(+) | Переключатель В1 |

1.5. КОНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖ

1.5.1. РАДИОПРИЕМНОЕ   УСТРОЙСТВО

Наружный вид РПУ с размещением органов управления показан на рисунках. Конструктивно РПУ выполнено в виде отдельных законченных блоков, установленных на шасси.

Электрически блоки связаны между собой кроссом проводов. Конструкция РПУ обеспечивает свободный доступ ко всем блокам, узлам и элементам монтажа и является удобной для ремонта и обслуживания.

1.5.2. КОРПУС (футляр)

Корпус РПУ выполнен в виде шкафа прямоугольной формы. Основные узлы и детали корпуса:

— кожух;

— направляющие планки;

— защелки;

— амортизаторы;

— фильтр.

Для РПУ «Волна-К1» и «Волна-KlT» предусмотрена переходная колодка.

На левой боковой стенке кожуха выдавлены в три ряда жалюзи, а в нижней части кожуха имеются отверстия, обеспечивающие воздушное охлаждение РПУ. На задней стенке имеются отверстия брызгозащищенной формы для ввода кабелей антенны и питания, а также и для провода заземления.

Около нижнего отверстия поставлен винт для присоединения к РПУ провода заземления (с внутренней стороны футляра).

Направляющие планки служат для направления РПУ при установке его в корпус.

Защелки служат для крепления РПУ в корпусе. Они расположены на боковых стенках. Для вскрытия корпуса надо взяться за ручки РПУ, отвести защелки в стороны большими пальцами рук и потянуть РПУ на себя. Для окончательного извлечения РПУ необходимо нажать рычаг на силовом трансформаторе. Ко дну корпуса прикреплены четыре резино-металлических амортизатора, обеспечивающих необходимую амортизацию РПУ. Через отверстия в центре амортизаторов при помощи четырех шурупов РПУ привинчивается к столу радиооператора.

Фильтр, укрепленный на задней стенке корпуса, представляет собой литую коробку, разделенную на два отсека. В каждом отсеке помещена пластмассовая колодка с двумя винтами.

Под винтами зажимаются кабели антенны и питания. В отсек питания установлены два проходных конденсатора, на которые распаян кабель питания. На конце кабеля укреплена фишка для присоединения к РПУ.

К антенному отсеку фильтра подходит кабель антенны, также имеющий фишку, включаемую на вход РПУ (противолокацион-ный фильтр).

Оба кабеля позволяют вынуть РПУ из корпуса, не выключая его. В РПУ «Волна-3» находится симметричный трансформатор и переключатель антенн, на который распаян экранированный кабель с фишкой для подключения к РПУ.

1.5.3. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

На передней панели сосредоточены органы управления и контроля.

Всю центральную часть передней панели занимает обзорная шкала и матовый экран микрофотошкалы.

При работе РПУ шкала освещается шестивольтовой лампочкой. Эта же лампочка одновременно освещает микрофотошкалу, которая посредством оптической системы проектируется с двадцатикратным увеличением на матовый экран.

Обрамление шкалы снимается путем отвинчивания двух невыпадающих .винтов, при этом открывается доступ к лампе освещения, конденсору и обзорной шкале. После снятия обзорной шкалы путем отвинчивания двух колонок и винта, крепящих стрелку, открывается доступ к микрофотошкале.

Микрофотошкала может быть снята после отвинчивания трех винтов, крепящих шайбу, прижимающую микрофотошкалу. Все элементы, укрепленные на передней панели, а также все ручки управления в случае необходимости могут быть легко заменены. Передняя панель привинчена к шасси приемника через колонки четырьмя винтами.

1.5.4.   ШАССИ

Шасси предназначено для размещения и крепления на нем всех блоков РПУ.

В верхней части правой боковой стенки шасси, а частично сверху, сделаны окна, создающие доступ во внутрь шасси.

Рис. 14. Шасси в сборе:

. 1— ручка переключателя диапазонов; 2— ось полая; 3— рычаг переключателя диапазонов; 4— cегментная шпонка; -5— втулка; б— колесо зубчатое (малое); 7— колесо зубчатое (большое); 8—коническая насадка оси барабана; 9—барабан; 10—шарик; 11—спиральная пружина; 12— подшипник; 13— диск фиксатора; 14— шарик фиксатора; /5— плоская пружина;

16—шасси приемника.

На левой боковой и на верхней стенке шасси просверлены вентиляционные отверстия.

Отсеки внутри шасси предназначены для размещения в них барабанов с контурами ВЧ.

Барабаны в собранном виде вставляются в шасси снизу. Для этого в средней перегородке сделан глубокий вырез под ось барабанов.

На передней и задней стенках шасси даны отверстия для подшипников, в которых вращаются барабаны.

1.5.5  БАРАБАНЫ С КОНТУРАМИ ВЧ

Основные узлы и детали: ось барабанов, шестерня для вращения барабанов, диск-водитель оптической системы, барабаны, контуры ВЧ, диск-фиксатор.

На торец оси барабана напрессована коническая насадка. На конической насадке приклепаны зубчатое колесо и диск-водитель оптической системы. На противоположном конце оси просверлено отверстие.

Барабан разделен по высоте на две секции, а по окружности — на девять ячеек. В центре барабана имеется отверстие, в которое вставляется ось. Оба барабана укреплены на оси. На втором барабане сзади, укреплен диск фиксатора.

Контуры ВЧ смонтированы на накладках. На каждой накладке крепится колодка, имеющая девять штырьков, с помощью которых контуры подключаются к схеме РПУ.

Индуктивности контуров 1, 2, 3 диапазонов, кроме гетеродинных, для «Волны-К», «Волны-К1» и 1-8 диапазонов, кроме гетеродинных, «Волны-3», выполнены в виде катушек, намотанных на трехсекционных каркасах, заключенных в карбонильные и ферри-товые чашки, которые, в свою очередь, заключены в пластмассовую обойму.

Индуктивности остальных диапазонов намотаны на круглых или ребристых каркасах. На накладках также укреплены подстро-ечные керамические конденсаторы.

На первом диапазоне подстроечный конденсатор стоит только в гетеродинном контуре.

В контурах гетеродина вместо керамических подстроечных конденсаторов применены подстроечные конденсаторы с воздушным диэлектриком для улучшения стабильности градуировки-

Фиксация сердечников СЦР-4 в каркасе осуществляется с помощью полоски фторопластовой пленки, вворачиваемой в каркас вместе с сердечником.

Каждая накладка с контурами крепится к барабану тремя винтами.

1.5.6.   ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНОВ

На передней стенке шасси укреплен механизм переключателя диапазонов. При помощи этого механизма осуществляется вращение барабанов с контурами ВЧ и сдвиг барабанов вдоль оси, обеспечивающий контактирование, подключение в схему контуров ВЧ любого из девяти диапазонов.

В рабочем положении ручка переключателя диапазонов располагается горизонтально и находится в застопоренном состоянии. так, что повернуть его невозможно.

Чтобы перейти на другой диапазон, ручку сначала надо оттянуть на себя до упора. При этом барабаны сдвинутся назад, и контакты, подключающие контуры к схеме приемника, разомкнутся.

Вращая ручку в ту или другую сторону, можно выбрать любой диапазон, ориентируясь по указателю диапазонов.

Для подключения выбранного диапазона к схеме ручку с усилием подвинуть вперед до упора. При этом барабаны также сдвинутся вперед и замкнут контакты.

Таким образом осуществляется подключение и выключение контуров ВЧ в схему приемника.

Вращение барабанов осуществляется ручкой переключателя диапазонов с помощью двух зубчатых колес- При повороте ручки переключателя диапазонов на 180° барабаны поворачиваются на один диапазон.

1.5.7. БЛОК КПЕ

Блок конденсаторов переменной емкости (КПЕ) состоит из четырех секций.

Рис. 15. Блок КПЕ (вид со снятой крышкой):

1 — ось ротора; 2 и 12 — оси статора; 3 — статор гетеродинной секции; 4 — токосъем;

5 —статор нормальной секции; 6—ротор нормальной секции; 7—каркас; S— пружина;

9 — вывод; 10— хомутик статора; 11—хомутик токосъема; 13—ротор гетеродинной секции:

14 — планка крепления осей статора; 15— пластина статора; 16— пластина ротора; 17 и

19 — экраиизирукицие перегородки; I8 — пружина подшипника; 20 и 21 — крышки.

Каждая из секций представляет собой переменный конденсатор, имеющий подвижную часть—ротор и неподвижную — статор.

Механическая связь роторов между собой обеспечивает их одновременное одинаковое перемещение относительно статоров.

Электрическая настройка и сопряжение секций обеспечивают одинаковое для всех секций изменение емкости от 25 до 345 пкф.

Пластины статора и ротора штампованы из латуни и имеют специальную конфигурацию, обеспечивающую прямочастотную зависимость изменения емкости от угла поворота ротора.

Для подгонки емкости при сопряжении в крайних пластинах роторов нормальных секций сделаны разрезы.

Токосъемы во всех секциях изготовлены из бронзовой проволоки в виде вилки, входящей в канавку, выточенную во втулке ротора.

Для сопряжения блока КПЕ с верньером необходимо проделан» следующие операции.

1. Отпаять выводы гетеродинной секции в блоке № 1 и подсоединить к ним прибор, измеряющий емкость с точностью не хуже

±1%.

2. Ослабить зажим, с помощью которого зубчатое колесо верньера крепится на оси ротора блока. При этом колесо должно свободно проворачиваться по оси блока.

3. Ведущую ось верньера вращать влево до упора.

4. Повернуть ведущую ось верньера на 3,37 оборота от крайнего левого положения (что соответствует повороту ротора блока на 15°).

5. Вращать ось ротора, пока емкость гетеродинной секции но станет равной величине, указанной на верхней щеке каркаса блока (цифры, обведенные кружком). В этом положении затянуть винт зажима, которым зубчатое колесо верньера фиксируется на оси ротора, и восстановить монтаж.

6. Включить РПУ и проверить правильность установки микро-фотошкалы по внутреннему кварцевому калибратору.

В случае необходимости, не выключая РПУ, ослабить зажим зубчатого колеса и полкорректировать погрешность шкалы поворотом ротора блока КПЕ за задний конец оси, закрепить зажим и проверить градуировку.

Избегайте без крайней необходимости разъединения блока КПЕ и верньерного механизма.

1.5.8.  ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Объектив и подвижная линза в момент переключения диапазонов поднимаются и опускаются, останавливаясь против соответствующей дорожки с градуировкой выбранного диапазона.

Подъем объектива осуществляется при помощи диска-водителя 9, (см. рис. 17), приклепанного к конической насадке оси барабана.

При повороте барабанов приходит в движение рычаг 8, укрепленный на шарнире 7, так как при этом палец рычага 6 скользит по извилистому торцу диска-водителя. Движение это передается через стержень Q рычагу 3, на котором укреплены объектив и подвижная линза.

pиic. 16. Отическая  система:

1 — лампа освещения; 2 — конденсор; Л—подвижная линза;

4— микрофотошкала; 5— объектив; 6 — зеркало; 7—экран.

Второй конец рычага закреплен на пружине 5, которая является безлюфтовым шарниром рычага. Рычаг все время натянут вниз пружиной .

Первоначальная регулировка положения рычага (а значит и объектива) производится на заводе винтом 4. При этом рычаг устанавливается так, чтобы совпали оптические оси объектива и конденсора, когда включен восьмой диапазон, занимающий среднее положение на микрофотошкале.

1.5.9.   ВЕРНЬЕР

Верньер служит для передачи вращения от ручки настройки к оси блока КПЕ.

Передача осуществляется при помощи цилиндрических зубчатых колес, образующих четыре ступени замедления. Каждая ступень состоит из двух колес с передаточным числом 1:3. Конструкция верньера показана на рис. 18.

Передача является безлюфтовой за счет того, что зубцы ведущих колес каждой ступени заклиниваются между зубцами двух

Рчс. 17. Кинематическая схема подъема объектива:

/—пружина спиральная; 2—стержень; 3—рычаг с  объективом и подвижной  линзой;   4—винт регулировочный:

5—пружина плоская: 6—палец: 7—шарнир;8—рычаг;

9 — диск-водители.

ведомых колес. Заклинивание происходит под действием пружины, которая стремится повернуть ведомые колеса, сидящие на одной оси в противоположные стороны.

Ведущие колеса каждой ступени замедления конструктивно не отличаются друг от друга. Изготовлены они из текстолита толщиной 5 мм. Все ведомые колеса тоже имеют один размер. Изготовлены они из дуралюмина.

В верньерном механизме применены (фрикционное крепление ручки — маховика и винтовой ограничитель вращения ведущей оси. Это полностью исключает возможность повреждения зубчатых колес и блока переменных конденсаторов в крайних положениях ведущей оси верньера.

Действие винтового ограничителя вращения основано на ограничении поступательного движения резьбовой муфты, перемещающейся по резьбовой части ведущей оси верньера при ее вращении.

Рис. 18. Bерньер:

1— пружина держателя микрофотошкалы; 2 — пружина заводная; 3—винты, крепя- щие панель верньера; 4 — ведущие колеса зубчатые; 5 — ведомые колеса зубчатые;

6-- микрофотошкала; 7 — блок КПЕ;  8 — панель верньера; 9 — рычаг ручки настройки;

10 — шасси приемника; 11 — резьбовая ось верньера; 12 — резьбовая муфта ограничителя;

13 — ручка настройки; 14 — упорный штифт.

Вращательное движение ведущей оси происходит до тех пор, пока резьбовая муфта не дойдет до одного из упорных штифтов, укрепленных на этой же оси. Стопорение происходит в результате встречи упорного штифта с кулачком резьбовой муфты.

Расстояние между упорными штифтами выбрано таким, что резьбовая муфта проходит его от упора до упора за 40,5 оборота, при этом ось ротора блока переменных конденсаторов поворачивается на 180°.

Верньер собран на стальной панели.

1. 5. 10.  БЛОК   №   1

Блок № 1 объединяет в себе III гетеродин, кварцевый калибра-тор, а также элементы УВЧ и 1-го преобразователя.

Все узлы и детали блока размещены на двухступенчатом каркасе, в верхней части которого находятся:

III гетеродин (левый отсек) и кварцевый калибратор (правый отсек). Оба отсека закрыты крышкой — экраном.

В нижней части каркаса размещены: в левом отсеке — элементы 1-го преобразователя, в правом — элементы УВЧ. Здесь же находятся две контактные группы, служащие для подключения контуров, находящихся в ячейках барабанов.

В отсеке III-ro гетеродина установлен воздушный конденсатор переменной емкости для регулировки тона Ш-го гетеродина. Ось ротора его выведена на переднюю панель.

Катушка индуктивности III-ro гетеродина привинчена к верхней стенке отсека.

В отсеке кварцевого калибратора на верхней стенке укреплены держатели кварцев, тумблер-переключатель кварцев и индуктив-ностей и, ламповые панели генератора и делителя частоты. Индуктивности кварцевого калибратора и III-ro гетеродина имеют секционированную намотку типа «Универсаль».

Внутри отсека на монтажной планке укреплены два подстроеч-ных конденсатора для подстройки кварцев и переменное сопротивление для установки частоты делителя.

В отсеке первого преобразователя на верхней стенке расположены две ламповые панели (гетеродина и смесителя) и четыре проходных конденсатора фильтра.

На наклонной стенке укреплена контактная группа.

На левой стенке укреплены проходные конденсаторы и электрокорректор.

Изменение емкости электрокорректора осуществляется вращением цилиндрической ручки, выходящей на переднюю панель. Ручка сцепляется с осью ротора конденсатора только при нажиме — подаче ее вперед.

В отсеке усилителя высокой частоты укреплены ламповая панель, газоразрядник, противолокационный фильтр и контактная группа. Последняя состоит из девяти бронзовых пружин с напаянными на них плоскими серебряными контактами.

Крепление блока № I на шасси осуществляется винтами.

1.5.11.   БЛОК  №  2

Блок № 2 собран в прямоугольном каркасе. Внутри каркас разделен на четыре верхних и восемь нижних отсеков.

В верхних отсеках расположен переключатель «Полоса ПЧ» галетного типа. .В первом и третьем слева отсеках имеются окна для монтажа переключателя.

В верхнем левом отсеке расположены две платы переключателя полос н монтажная планка с элементами 1-го трехзвенного фильтра сосредоточенной избирательности (ФСИ). Контуры ФСИ расположены в трех нижних левых отсеках. Конструктивно все контуры каждого звена фильтра выполнены аналогично индуктивностям ВЧ 1-:-3 диапазонов.

Для подстройки индуктивностей контуров применены подстро-ечные карбонильные сердечники.

Аналогично выполнен второй фильтр ФСИ, заполняющий четвертый, пятый и шестой нижний отсеки.

Элементы и платы переключателя, относящиеся к нему, расположены в третьем слева верхнем отсеке.

Во втором верхнем отсеке расположена планка с элементами усилителя АРУ.

В соседнем (слева) нижнем отсеке расположены два контура третьего двухконтурного фильтра ПЧ, элементы которого находятся на монтажной планке в четвертом верхнем отсеке. На этой же планке расположены элементы детектора. Конструктивно эти контуры седьмого отсека выполнены аналогично контурам ФСИ.

Сверху на каркасе расположены две лампы 6К4П усилителя ПЧ, лампа 6Ж2П усилителя АРУ и монтажная планка с одиннадцатью лепестками для подключения блока в схему радиоприемного уст-ройства.

В крайнем справа нижнем отсеке расположено сопротивление типа СП—регулятор усиления ПЧ с элементами делителя напряжения.

Нижние и верхние отсеки блока закрываются крышками, которые крепятся невыпадающими винтами.

Блок № 2 крепится на левой стенке шасси РПУ винтами.

1.5.12. БЛОК № 3

Блок № 3 объединяет в себе усилитель ПЧ—915 кгц, II преобразователь (смеситель и гетеродин) и предварительный УНЧ.

Все узлы и детали блока размещены в прямоугольном литом каркасе, открытом с двух сторон. Блок закрывается крышкой и внутри разделен на пять отсеков (слева направо): отсек УНЧ, два отсека 11-го гетеродина, отсек III смесителя, отсек усилителя ПЧ—915 кгц.

Сверху блока расположены четыре лампы и два переключателя; последние расположены в отдельных отсеках и соединены между собой металлическим стержнем. При включении диапазонов с двойным преобразованием частоты переключатели переводятся из одного 'положения в другое.

В левом отсеке блока (отсеке УНЧ) расположены элементы предварительного УНЧ и планка с лепестками, на которой расположены элементы УНЧ и шунты прибора для контроля токов ламп блоков.

В'двух отсеках II гетеродина расположены два контура II гетеродина (сеточный и анодный).

В отсеках II смесителя и усилителя ПЧ—915 кгц расположены анодный и сеточный фильтры УПЧ—915 кгц, выполненные в виде двух катушек, индуктивно связанных между собой. Катушки намотаны на трехсекционные каркасы, которые заключены в карбонильные сердечники.

На гетинаксовых основаниях, кроме контуров, расположены лепестки, на которые распаяны элементы схемы П-го смесителя и УПЧ—915 кгц. Подстроечный конденсатор в отсеке П-го смесителя компенсирует изменение емкости кабеля при переключении каналов ПЧ.

Блок крепится к шасси винтами.

1.513.   БЛОК   №  4

Блок № 4 объединяет в себе блок питания и выходной каскад УНЧ. Узлы и детали блока размещены на штампованном шасси. Сверху шасси расположены: выходной трансформатор, дроссель смещения, электролитический конденсатор, три резистора и лампы:

стабилизатор тока, кенотрон, стабилизатор напряжения, лампа усилителя мощности.

Снизу шасси расположены: три фильтрующих электролитических конденсатора, элементы схем НЧ и дроссель фильтра, к которому крепится планка с четырьмя лепестками.

На верхней крышке трансформатора питания находится переключатель сети, колодка подключения шланга питания и ограничительная защелка, предохраняющая от выпадания выдвинутое из корпуса РПУ.

Блок № 4 крепится сверху шасси винтами.

1.5.14.  КОММУТАТОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Это самостоятельный узел, собранный в железном кожухе. Основные части коммутатора:

1. Кожух с размещенными на нем деталями и монтажом.

2. Крышка, закрывающая монтаж и имеющая на лицевой стороне надписи.

3. Кожух, закрывающий клеммы, к которым подключены кабели питания.

Для подключения зачищенный от изоляции прямой конец провода вставляется в отверстие клеммы и закрепляется отверткой двумя винтами.

Таким же образом подключается и экранирующая оболочка кабелей. Замена предохранителей производится без съема крышки, а замена индикаторных лампочек—при снятой крышке,

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

2. 1. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Расположение РПУ на столе должно быть таким, чтобы впереди него было свободное место для ведения записей.

Коммутатор преобразователей крепится на высоте, обеспечивающей удобный доступ к нему. Преобразователи желательно поместить вне радиорубки.

В зависимости от варианта питания подключается РПУ к сети либо непосредственным включением в сеть переменного тока, либо (при варианте питания от сети постоянного тока) через коммутатор преобразователей и преобразователи согласно рисунку 19. При питании РПУ от сети постоянного тока необходимо следить за нагревом преобразователей. Время непрерывной работы каждого преобразователя не должно превышать одного часа.

Монтаж питания должен быть выполнен экранированными проводами, подводка антенны—высокочастотным кабелем. При монтаже необходимо следить за непрерывностью экранировки проводов.

Крепится РПУ к столу четырьмя придаваемыми шурупами. Разметку под крепление делать согласно схеме (рис. 7). Завертываются шурупы изнутри корпуса, для чего необходимо вскрыть РПУ. При выдвигании из корпуса следить, чтобы шланги не задевали за зеркало.

2.2. ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ВКЛЮЧЕНИЮ

Перед включением в сеть необходимо вскрыть РПУ и убедиться в правильности положения переключателя сети. Па заводе этот переключатель устанавливается в положение 220 в. При наличии другого напряжения сети на месте эксплуатации необходимо установить переключатель в нужное положение, а также заменить предохранитель с 1 А. на 2 А. Тумблер «Сеть-выкл». поставить в положение «Выкл». При варианте питания от сети постоянного тока переключатель сети поставить в положение, соответствующее номиналу выходного напряжения преобразователя, т. е. 127 в.

Переключатель на коммутаторе преобразователей поставить в положение «Выкл».

Остальные ручки — в следующие положения:

«Усиление НЧ»—крайнее правое;

«Усиление ПЧ»—среднее;

«Тон ТЛГ» — среднее;

«Род работы» — в положение «ТЛФ»;

«Полоса ПЧ» — в положение «б». Громкоговоритель должен быть включен.

23. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включение производится установкой тумблера «Сеть-выкл.» в положение «Сеть». При варианте питания от сети постоянного тока также необходимо поставить переключатели коммутатора преобразователей в положение «Маш. № I» или «Маш. № 2».

Если РПУ исправно, то, спустя минуту после его включения, в громкоговорителе будет слышен ровный шум. При переключении ручки «Род работы» в положение «ТЛГ» шум должен увеличиваться.

Выключение РПУ производится переключением тумблера «Сеть-выкл.» в положение «Выкл.».

2.4. НАСТРОЙКА РПУ

После включения РПУ можно приступить к дальнейшей настройке.

Предварительно необходимо:

' 1. Установить нужный диапазон и частоту;

2. Ручку «Усиление НЧ» поставить в крайнее правое положе-неие, «Усиление ПЧ» —в среднее положение.

3. Ручку «Полоса ПЧ» установить в положние «б».

4. Тумблер «АРУ-выкл.» поставить в положение «Выкл», (для «Волиы-К» и «Волны-3»).

5. Для подачи сигнала с выхода РПУ «Волна-К1» для трансляции необходимо поставить переключатели «Трансл.», «Выкл.», «Гр-ль» и «Токи ламп» — в положение «Трансл».

Затем ручкой «Усиление НЧ» по прибору устанавливается напряжение на линии трансляции. При этом отклонение стрелки прибора не должно заходить за риску 30 в.

В РПУ «Волна-К1» предусмотрена возможность подключения магнитофона для записей радиопередач с помощью гнезд «Вход магн.телеф.».

Для воспроизведения магнитной или грамофонной записи выход магнитофона или звукоснимателя включается в гнезда «Выход магн. звукосн.», а переключатель «Приемник-звукосннм.» устанавливается в положение «Звукосним».

РПУ может быть использовано для приема служебной корреспонденции затухающей, незатухающей и тонально-модулированной телеграфии и телефонии.

При приеме тонального телеграфа и речи необходимо установить ручку «Род работы» в положение «ТЛФ».

Ручкой настройки добиться наиболее громкой и четкой слышимости принимаемой станции. Когда приемник настроен, ручками усиления по ПЧ и НЧ нужно добиться наивыгоднейшего соотношения между сигналом станции и шумами.

Если при приеме тонального телеграфа прием сопровождается сигнальными помехами, целесообразно перейти на полосу «1,5» и подстроиться ручкой настройки на максимальную громкость.

Если станция работает в режиме незатухающих колебаний ручку «Род работы» необходимо поставить в положение «ТЛГ», ручку «Тон ТЛГ»— на риску. Если одновременно с сигналом

слышна работа соседней станции или другая помеха, целесообразно перейти на полосы «1,5» или «0,5».

При переходе с одной полосы на другую необходимо подстроиться ручкой настройки и ручкой «Тон ТЛГ», добиваясь хорошей слышимости корреспондента.

При приеме незатухающих колебаний ручку «Усиление НЧ» целесообразно поставить в положение максимального усиления, регулируя уровень сигнала лишь ручкой «Усиление ПЧ». При этом в РПУ «Волна-3», «Волна-К», «Волна-КТ» и «Волна-К.2» АРУ должно быть выключено.

Это позволяет избежать «хлопков» при приеме и при работе полудуплексом, выбрать наилучшие соотношения между слышимостью «своего» сигнала и слышимостью корреспондента.

2.5 ПРОВЕРКА И РАБОЧАЯ КОРРЕКЦИЯ ГРАДУИРОВКИ

Рабочая коррекция градуировки производится в случаях, если по условиям работы требуется повышенная точность градуировки. Она осуществляется по внутреннему кварцевому калибратору элекгрокорректором.

Для проверки точности градуировки и коррекции частоты необходимо:

1. Отключить антенну.

2. Поставить ручку «Тон ТЛГ» точно на риску.

3. «Род работы»— в положение «Калибр».

4. Тумблер «Ару-выкл.»— в положение  «АРУ» (только для «Волны-К» и для «Волны-3»).

5. Поставить ручку «Усиление НЧ»— в крайнее правое положение, а «Усиление ПЧ»— в положение, обеспечивающее наибольшую громкость тона биений при настройке.

6. Установить нужный диапазон.

7. При калибровке на частотах до 2,8 мгц переключатель кварцев установить в положение «100», на более высоких частотах в положение «1000».

8. Вращая ручку настройки, установить стрелку обзорной шкалы на кварцованную точку (обозначенную черной цифрой на белом фоне), расположенную вблизи рабочей частоты.

9. Вращая ручку настройки, установить против риски на экране микрошкалы цифру частоты кварцованной точки.

10. Настроить приемник на нулевые биения, вращая ручку электрокорректора, предварительно нажав ее до зацепления с осью конденсатора.

В нормальных условиях градуировка изменяется очень мало и равномерно по всем диапазонам.

В случае, если градуировка нарушена очень сильно и только на одном диапазоне, то это указывает на неисправность данного диапазона.

2,6 ПОРЯДОК ОТЫСКАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В РПУ могут быть следующие основные неисправности:

1. Неисправности, связанные с подключением питания.

2. Неисправности ламп и соответствующих каскадов.

3. Механические неисправности.

4. Нарушение градуировки шкалы.

При отыскании неисправностей нужно придерживаться следующего порядка.

1. Убедиться в исправности источников питания (сеть) и надежности всех переходных контактов в колодках питания.

2. Убедиться, что напряжение сети поступает на РПУ. При этом должно быть свечение накала ламп и лампочки подсвета.

3. Проверить поочередно токи всех ламп. Условия измерения токов следующие:

— измерение производится при полностью вставленном комплекте ламп;

— ручка «Род работы»— в положении «Калибр.»;

— ручка «Усиление ПЧ»— в крайнем правом положении;

— ручка «Усиление НЧ»— в крайнем левом положении;

— «Полоса ПЧ»—в положении «б» (для «Волны-К.1» и «Вол-ны-К1Т») и в положении «1,5» (для «Волны-К», «Волны-КЗ», <-Волны-КТ» и «Волны-3»);

— «АРУ-выкл.»— в положении «Выкл.» (для «Волны-К», «Волны-КТ», «Волны-К2» и «Волна-3»); •

— переключатель «Гр-ль»— в положении «Приемник» (только для «Волны-К1» и «Волны-К ГГ»);

— диапазон 5, частота 1600 кгц для «Волны-К1» и «Волны-К1Т», диапазон 5, частота 1,5 мгц для «Волны-К», «Волны-КТ» и «Волны-К2», диапазон 8, частота 1,5 мгц для «Волны-3» (допускается замер на других диапазонах, но при этом будет большой разброс токов ламп).

Токи ламп III гетеродина, кварцевого генератора и усилителя АРУ не контролируются. Лампа делителя частоты калибратора контролируется при включенном четвертом диапазоне и шестом для «Волны-3».

При проверке токов стрелка прибора должна находиться в пределах выделенного участка шкалы. Если стрелка в каком-то положении переключателя выйдет из данного участка, это значит, что соответствующие цепи данной лампы или сама лампа имеют неисправность.

После нахождения неисправного каскада нужно заменить лампу на новую.

4. Если смена лампы не приведет к восстановлению нормального режима работы, необходимо проверить напряжение на электродах лампы. Для этого вскрыть РПУ п замерить напряжение на лепестках ламповых панелей высокоомным вольтметром или тестером ТТ-2. Условия замеров те же, что и при замере токов ламп.

Измеренные величины не должны отличаться от указанных в таблицах №"9—11 более чем на 25 процентов.

5. Неисправность может быть обнаружена проверкой сопротивлений между лепестками ламповых панелей и корпусом при помощи омметра.

Измеренные величины не должны отличаться от указанных в таблице № 12—14 более чем на ±20%.

6. Если неисправность все же не обнаружена, необходимо определить ее в схеме РПУ путем последовательного обследования отдельных каскадов, начиная с усилителя низкой частоты. Для отыскания неисправного каскада нужно коснуться управляющей сетки лампы каждого каскада поочередно.

Если данный каскад, а также все последующие каскады исправны, в громкоговорителе (или телефонах) будет слышен щелчок или легкое гудение.

Если в телефонах не слышно никакого шума, проверку низкой частоты следует начинать с проверки выходного трансформатора.

Если в телефонах слышен ровный шум, увеличивающийся при включении 5-:9 диапазонов у «Волны-К», 6—9 диапазонов у «Волиы-К1» и 7-:-9 диапазонов у «Волны-3», но приема нет, неисправность может быть в цепях I гетеродина, УВЧ, антенне или переключателе каналов.

Если приема нет только на вышеуказанных диапазонах, то неисправность искать в цепях I УПЧ и II преобразователя или в переключателе каналов.

Если приема нет только на 1—4 диапазонах у «Волны-К», «Вол-ны-КТ» и «Волны-К.2», на 1—5 диапазонах «Волны-К1» и «Волны-КIT», на 1—6 диапазонах у «Волны-3», неисправность следует искать в переключателе каналов.

Если прием есть, но по диапазонам наблюдаются резкие провалы чувствительности, градуировка абсолютно не соответствует шкале, то это указывает на неисправность переключателя каналов (диапазон работает с другой промчастотой).

После обнаружения неисправности необходимо заменить или исправить вышедший из строя элемент.

Отыскание неисправностей можно производить только после тщательного изучения описания и инструкции по эксплуатации.

2.7. ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При необходимости замены лампы или другого элемента, находящегося внутри корпуса, а также при корректировке частоты (для переключателя кварцев), производится вскрытие РПУ.

Для вскрытия необходимо:

Взявшись за ограничительные ручки, большими пальцами отжать защелки и, осторожно потянув РПУ на себя, вытащить

его из корпуса. Ограничительную защелку на силовом трансформаторе необходимо при этом отжать вниз.

а) Замена лампочки освещения. Для замены лампочки освещения необходимо:

1. Снять обрамление шкалы (для этого необходимо отвинтить два невыпадающих винта).

2. Вынуть лампочку из патрона и заменить новой.

3. Ослабить винт, крепящий шаровое сочленение и добиться такого положения лампочки, при котором отчетливо видно изображение цифр на матовом стекле на всех диапазонах.

4. Зажать шаровое сочленение и закрыть обрамление.

б) Смена ламп. Для смены ламп необходимо:

1. Вскрыть РПУ.

2. Снять экран с неисправной лампы, предварительно нажав и повернув его против часовой стрелки.

3. Заменить лампу. Вставлять • новую лампу надо осторожно, чтобы не сломать и не погнуть штырьки.

4. Надеть экран и закрыть приемник.

в) Замена переменных сопротивлений «Усиление НЧ» и «Усиление ПЧ». Замену производить в следующем порядке:

1. Вскрыть РПУ.

2. Снять ручку с оси сопротивления, отвернуть отверткой винт, крепящий ее.

3. Отвинтить боковым ключом гайку, крепящую сопротивление к передней панели.

4. Отпаять три провода, подходящие к лепесткам сопротивления.

5. Заменить сопротивление и произвести сборку и монтаж в обратном порядке.

г) Замена тумблеров на передней панели.

1. Снять ручку настройки и ручку переключателя диапазонов.

2. Отвинтить четыре винта, крепящие накладку, и снять ее.

3. Отпаять концы приводов, подходящие к тумблеру.

4. Боковым ключом отвернуть гайку, крепящую тумблер к планке.

5.'Заменить тумблер и произвести монтаж и сборку в обратном порядке.

д) Вскрытие барабана (снятие накладки с контурами). Для того, чтобы снять накладку, необходимо:

1. Вскрыть РПУ.

?. Установить барабан в нерабочее положение. Отвинтить три винта, крепящие накладку.

3. Вывести барабаны из фиксированного положения, провернув ручку переключателя диапазонов против часовой стрелки.

4. Взяться пальцами за контакты и извлечь контур из барабана. Значительно удобнее съем накладок производить снизу шасси,

Установка накладки производится в обратном порядке. Винт с потайной головкой затягивается первым, он фиксирует положение накладки.

е) Установка ручки «Тон ТЛГ». Установка ручки «Тон ТЛГ» производится в случаях, если при ремонте или по другим причинам эта ручка была сбита с первоначального положения.

Для установки ручки необходимо:

1. Вскрыть РПУ.

2. Включить РПУ и установить I диапазон.

3. Установить на микрошкале частоту 25 кгц.

4. Поставить ручку «Род работы» в положение «Калибр», (переключатель кварцев в положение «100»).

5. Ослабить винты, крепящий поводок на оси ручки.

6. Вращая ось конденсатора за рычаг, настроить РПУ на нулевые биения.

7. Установить ручку «Тон ТЛГ» точно на риску и закрепить винты поводка.

Положение остальных ручек такое же, как при рабочей коррекции частоты.

Данную регулировку можно проводить лишь в том случае, если градуировка до этого была нормальной.

После установки ручки следует произвести общую проверку градуировки.

Если градуировка всех диапазонов сбита в одну сторону, то это означает, что на 1-ом диапазоне градуировка ранее была нарушена.

В данном случае необходимо повторить вышеуказанные операции на 11-ом диапазоне (частота 100 кгц}, проверить градуировку остальных диапазонов и, если она нормальная, скорректировать

I диапазон.

ж) Проверка и коррекция градуировки. Особое внимание нужно уделять градуировке. Периодически, не реже одного раза в месяц, а также после ремонта или смены ламп гетеродинов, необходимо производить проверку градуировки на всех диапазонах.

Условия для общей проверки градуировки, а также для последующей коррекции ее те же, что и для рабочей коррекции частоты.

При смене лампы III гетеродина может получиться большое расхождение в градуировке на I-IV диапазонах, при смене лампы

II гетеродина на V-IX диапазонах, в то время, как на остальных диапазонах расхождения в градуировке небольшие.

В этом случае погрешность выбирается подстройкой контуров самих гетеродинов.

Если градуировка нарушена на одном из диапазонов, то это указывает на неисправность в цепях данного диапазона. В этом случае он подлежит полной настройке и укладке индуктивностью и емкостью самих контуров по калибратору и генератору стандартных сигналов (ГСС).

Если градуировка сбита на равные расстояния в одну сторону как в начале, так и в конце диапазонов, а также после механиче-

ского ремонта, когда изображение шкалы почему-либо смещено, коррекцию градуировки можно производить перемещением зеркала оптической системы с помощью винтов, на которые оно опирается.

Для этого РПУ настраивается ручкой настройки на нулевые биения с сигналом калибратора и, перемещая зеркало, устанавливают против риски на матовом стекле отметку с цифрой частоты кварцованной точки.

Если градуировка очень сильно сбита на длинноволновом конце всех диапазонов и меньше на коротковолновом, то корректировку следует производить перемещением зеркала на длинноволновом конце и электрокорректором на коротковолновом.

Если же, наоборот, большая погрешность обнаружена на коротковолновом конце, корректировку производят одним электрокорректором.

Если же при проверке градуировки на I, II, III и IV диапазонах наблюдается сильное несовпадение градуировки на частотах, не кратных 100 кгц, а частоты, кратные 100 кгц, на месте, а также наблюдается резкое увеличение числа сильных гармоник, не кратных 25 кгц, то это указывает на неисправность в делителе частоты.

В этом случае необходимо подобрать режим работы делителя вращением переменного сопротивления R1-28 так, чтобы кратность деления была равна 4.

Необходимо помнить, что всякая настройка и регулировка контуров I, II, III гетеродинов, а также регулировка контуров высокой и промежуточной частоты, должна производиться только опытным техником при наличии специальной измерительной аппаратуры.

Регулировка контуров на слух по принимаемой станции приводит к нарушению градуировки, полной расстройке РПУ, ухудшению его электрических параметров.

з) Чистка контактной системы. Чистку контактной системы следует производить, примерно, после шести месяцев работы, очень осторожно, не применяя острых предметов, напильников, шкурки и т. д.

Для чистки нужно взять чистую мягкую тряпочку, намотать ее на спичку, смочить спиртом и провести два — три раза по контактирующим поверхностям.

Чистку производить при нерабочем положении барабанов.

и) Регулировка зеркала. Для регулировки зеркала необходимо ослабить контргайки и вращать винты, придавая зеркалу нужное положение.

к) Регулировка изображения на матовом экране. При необходимости опускания или поднятия изображения на матовом экране необходимо ослабить контргайку   регулировочного винта 4 (рис. 17), поворотом винта установить объектив оптической системы в нужном положении, законтрить винт и закрасить кра-ской.

2 8. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При вскрытии РПУ, отыскании и исправлении неисправностей следует быть очень осторожным.

Конструкция РПУ выполнена так, что все основные токонесу-щие части — переключатель прибора, переключатель рода работы, планки в блоках и т. п.— открыты. Напряжение на лепестках достигает 220 в, поэтому при работе со вскрытым РПУ его следует отключать от сети.

Нужно помнить, что в некоторых случаях даже напряжение 40 в опасно для жизни.

Если же условия работы требуют включения вскрытого РПУ, то необходимо остерегаться касания руками открытых частей монтажа. Нельзя касаться руками коллектора или колец преобразователя при его вращении.

Приступая к работе, необходимо убедиться в надежности подключения заземления, т. к. корпус может находиться под напряжением относительно «Земли».

Около рабочего стола радиста (под ногами) должен быть постелен резиновый коврик.

2.9. УХОД ЗА РПУ

РПУ требует заботливого и внимательного ухода.

Оно должно оберегаться от чрезмерно высокой температуры, сырости, паров, кислот и щелочей.

Необходимо строго следить, чтобы не подавалось (даже кратковременно) напряжение выше номинального.

В. случаях длительного перерыва в работе РПУ следует выключать.

Оперируя органами управления, не следует применять резких движений.

Вынимать РПУ из футляра осторожно, избегая толчков и ударов.

Смену ламп следует производить осторожно, чтобы не погнуть штырьки, что может вывести лампу из строя.

Снимать экран с лампы можно только предварительно нажав и повернув его.

Нужно следить, чтобы во внутрь кожуха не попадала пыль и грязь.

Протирать РПУ сухой и мягкой тряпкой или замшей.

Линзы конденсаторов, объектива, а также микрофотошкалу надо протирать особенно осторожно и в исключительных случаях применяя мягкую кисть или продувая пыль резиновой грушей.

При удалении пыли с микрофотошкалы нельзя применять мокры.' или даже влажные предметы.

Особое внимание следует обращать на сохранение кварцев, оберегая их от возможных ударов и нажимов.

При изъятии РПУ из футляра оберегать лампы и кварцы от зацепления за кромку футляра.

2. 10. ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНСЕРВАЦИИ

РПУ перед упаковкой или длительным хранением должно быть законсервировано.

Консервация заключается в покрытии техническим вазелином всех хромированных и никелированных деталей — гаек, шайб, винтов и т. п., в обертывании ручек РПУ киперной лентой и закреплении ее. Лента предварительно покрывается техническим вазелином.

Для консервирования должен применяться технический вазелин марки «УН-2».

Через 12 месяцев после отправки с завода консервация восстанавливается. Для этого старое покрытие убирается мягкой тряпочкой, свободной от металлических вкраплений, детали промываются спиртом и снова покрываются техническим вазелином.

Рис. 1. Радиоприемное устройство «Волна-К» Внешний вид.

Рис. 2. Радиоприемное устройство «Волна-К1 >

Внешний вид.

Рис. 3. Радиоприемгое устройство «Волна-3» Внешний вид.