«Нива-М»

Стационарная радиостанция «Нива-М» состоит из приемопередатчика

Внешний вид приемопередатчика радиостанции «Нива-М»

И блока питания. Приемопередатчик радиостанции выполнен в виде настольного телефонного аппарата-коммутатора. Принципиальная схема приемопередатчика радиостанции «Ни-ва-М» в основном не отличается от схемы радиостанции «Карат-М». Приемопередатчики этих радиостанций собраны на одинаковых печатных платах. В отличие от радиостанции «Карат-М», в составе «Нива-М» имеются микротелефон и громкоговоритель. Питание радиостанции осуществляется через блок питания от сети переменного тока с напряжением 127/220 В. В связи с этим в принципиальной схеме радиостанции «Нива-М» по сравнению с «Карат-М» есть некоторые отличия в цепях коммутации.

Блок питания радиостанции— сетевой,   в нем   переменное   напряжение 127/220 В преобразуется в постоянное стабилизированное напряжение 12,6 В. Блок питания радиостанции   может быть использован для питания и других радиостанций, например «Карат» и «Недра-3» и т. д., потребляющих 12,6 В при токе не более 0,3 А.

В состав блока питания входят: понижающий   трансформатор Тр1, выпрямительный мостик на диодах Д2—Д5 и стабилизатор постоянного напряжения компенсационного типа на транзисторах Т1—ТЗ. Кроме того,   в блоке питания имеется измерительный прибор ИП, с помощью которого могут быть измерены напряжение сети, напряжение питания радиостанции и т. д.

Отрицательное напряжение, снимаемое с выпрямительного мостика на диодах Д2—Д5, подается на обмотку реле Р, включенную параллельно конденсатору фильтра С2. Далее напряжение подается на коллекторы транзисторов Tl, T2, а через резистор R7 на усилитель постоянного   тока на транзисторе ТЗ. Опорное напряжение в цепи эмиттера ТЗ создается с помощью стабилитрона Дб. На выходе стабилизатора   стоит конденсатор СЗ. Выходное напряжение стабилизатора определяется выбранным   опорным напряжением (Дб) и соотношением плеч делителя в цепи базы транзистора ТЗ (резисторы R13, R14.

Резисторы Rl, R2, R3, а также диод Д1 и конденсатор С1 служат для измерения напряжения сети прибором постоянного тока. Резистор R6 является добавочным сопротивлением для измерения выходного напряжения выпрямителя. Резистор R4 является гасящим сопротивлением при использовании выпрямителя в качестве пробника. Резистор R8 является шунтом микроамперметра при измерении тока 50 мА, а резистор R9 является шунтом при измерении тока 300 мА. Реле Р служит для коммутации нагрузки выпрямителя к внешнему источнику постоянного напряжения при отключении напряжения сети.

Принципиальная схема блока питания радиостанции «Нива-М»

подключает нагрузку через  предохранитель Пр2 к внешнему источнику.

Резистором R11 регулируются коэффициент стабилизации и напряжение пульсаций   на выходе стабилизатора.