РАДИОСТАНЦИЯ   «НЕДРА-3»

Носимая радиостанция «Недра-3» так же, как   и радиостанции «Карат», «Карат-М», «Нива-М», работает на одной фиксированной частоте и обладает следующими техническими данными:

Диапазон частот, МГц .   .  .  . .   1,6—2,0

Число фиксированных частот ....   1

Выходная пиковая мощность передатчика,

Вт   .   .   .........   0,5

Чувствительность приемника, мкВ, не хуже  3

Коэффициент нелинейных искажений, %,

не более ..........   10

Мощность, потребляемая радиостанцией от источника питания, Вт, не более:

при приеме ........   0,3

при передаче   .   ......   2,5

Напряжение   питания радиостанции 12 В подается от восьми элементов 373, трех батарей 3336У или ЗЗЗЛ. В стационарных условиях для питания радиостанции может быть использован стабилизированный источник питания соответствующей мощности.

радиостанция выполнена по трансиверной схеме (рис. 2.9). В отличие от распространенной схемы (см. рис. 1.11), в схеме радиостанции «Недра-3» общим для приемника и передатчика является также один каскад УПЧ.

В отличие от радиостанции «Карат», радиостанция «Недра-3» имеет более узкий диапазон частот и отличается как конструктивным, так и схемным исполнением.

Конструкция. Радиостанция состоит   из приемопередатчика и блока питания. Приемопередатчик выполнен в виде утолщенной микротелефонной трубки. Корпус приемопередатчика состоит из пластмассового основания и кожуха, скрепленных   между собой двумя винтами. Для защиты приемопередатчика от внешних электрических   полей внутренние поверхности основания и кожуха металлизированы. На лицевой стороне передней панели приемопередатчика расположены ручка   настройки антенны НАСТР.АНТ, кнопка для переключения видов работ НАЖАТЬ—ПЕРЕДАЧА, ручка регулировки ,

Рис. 2.9. Структурная схема радиостанции «Недра-3»

ручка настройки частоты второго генератора ТЕМБР.Кроме того, на лицевой стороне передней панели находятся два телефона ТА-4, один из которых служит телефоном, другой микрофоном, и три технологических гнезда для проверки радиостанции по основным параметрам без снятия кожуха: левое верхнее ГЗ — выход телефона, правое верхнее Г2 — корпус, правое нижнее П — НЧ вход передатчика.

Приемопередатчик выполнен на двух отдельных платах. На плате передатчика (блок У1) собраны все каскады, работающие на передачу, и первый генератор (500 кГц). На плате приемника (блок У2) собраны все каскады, работающие на прием, и второй генератор. Между платами в корпусе установлены: ферровариометр L, выходной транзистор передатчика Т с радиатором, кнопка видов работ, конденсатор фильтра питания, потенциометр регулировки громкости и конденсатор переменной емкости второго генератора.

Блок питания радиостанции выполнен в виде контейнера, в который вставляется и поджимается пружинами комплект элементов 373. Включение питания радиостанции осуществляется переключателем В2—ВКЛ, помещенным на крышке блока питания. Переключение радиостанции с приема на передачу осуществляется с помощью переключателя ви-дов работ В1. При переключении радиостанции с приема на передачу   коммутируются цепи питания каскадов, работающих только на прием или на передачу, вход электромеханического фильтра и выход общего каскада УПЧ, антенная цепь.

Передатчик. Блок передатчика состоит из УНЧ, первого кольцевого модулятора К.М1, первого кварцевого генератора Г1 (500 кГц), УПЧ, ЭМФ, второго кольцевого модулятора КМ2, усилителя мощности УМ.

Выполнен УНЧ на транзисторах   Т6, Т7 (рис. 2.10) по резистивной схеме. Для согласования входного сопротивления УНЧ с ми-крофоном в Первом каскаде (Т7) введена отрицательная обратная связь по току (R36). Усиленный   двухкаскадным УНЧ сигнал с микрофона поступает через конденсатор С24 на низкочастотный вход кольцевого модулятора.

Первый кольцевой модулятор КМ1 собран на'диодах Д5—Д8. Напряжение первого генератора подается на модулятор со вторичной обмотки трансформатора Трб. Напряжение низкой частоты на плечи кольцевого модулятора подается в фазе, а напряжение частоты 500 кГц — в противофазе. Резисторы R24, R27 служат для выравнивания напряжения на плечах кольцевого модулятора.

Кварцевый генератор на 500 кГц (Г1) собран по схеме с индуктивной обратной связью на транзисторе Т5 с кварцем в цепи обратной связи.

• Усилитель промежуточной частоты — двухкаскадный. Первый каскад выполнен на транзисторе Т4. Двухполосный сигнал промежуточной частоты подается на УПЧ через конденсатор С20. Нагрузкой  первого каскада УПЧ является ЭМФ, который подключается к коллектору транзистора Т4 через переключатель В1. После ЭМФ сигнал нижней боковой полосы усиливается   вторым каскадом УПЧ, выполненным на транзисторе ТЗ, являющимся общим для приемника и передатчика.

Второй модулятор КМ2 выполнен на диодах Д1—Д4. Сигнал промежуточной частоты поступает через переключатель В1 на первичную обмотку трансформатора Тр4. Напряжение второго генератора подается на вторичную обмотку Тр4.

Усилитель мощности — трехкаскадный. Со вторичной обмотки трансформатора ТрЗ сигнал верхней боковой полосы через конденсатор С8 подается   на базу транзистора Т2 первого каскада. Нагрузкой его является высокочастотный трансформатор Тр2, обмотка которого с конденсатором С5 образует контур, настроенный на рабочую частоту радиостанции. С обмотки трансформатора Тр2 напряжение верхней боковой полосы подается на вход предоконечного каскада на транзисторе Т1. Нагрузкой каскада является высокочастотный трансформатор Тр1, обмотка которого с конденсатором С2 образует контур, настроенный на рабочую частоту. С обмотки трансформатора Тр1 напряжение рабочей частоты через резистор R.4 подается на выходной каскад передатчика, выполненный по схеме с общим эмиттером на транзисторе Т. Резисторы Rl, R2, терморезистор R.3 блока У1 и терморезистор Rl, находящиеся на корпусе радиатора транзистора Т, служат для стабилизации и термокомпенсации режима выходного каскада передатчика в интервале температур.

Питание на коллектор транзистора Т подается через дроссель Др, конденсатор С1 является блокировочным в цепи питания транзистора Г. Нагрузкой выходного каскада является антенный контур (ферровариометр L, конденсаторы Cl, C2 и антенна).

Приемник. Блок приемника   состоит из УВЧ, смесителя, первого   генератора, УПЧ, однополосного детектора и УНЧ.

Выполнен УВЧ по схеме с общим эмиттером на транзисторе Т1. Нагрузкой УВЧ являются два резонансных контура — L2, СЗ, и L3, С7 — с емкостной связью (конденсатор С5}. Резистор iR3 служит для регулировки коэффициента усиления. Резисторы .R/, R2, R4 предназначены для выбора и стабилизации режима транзистора .Т1. Резистор R5 и конденсатор С6 являются фильтром в цепи питания УВЧ. С отвода катушки L.3 сигнал ВЧ подается на вход смесителя.

Смеситель   выполнен по схеме с общим эмиттером на транзисторе Т2. В цепь эмиттера транзистора Т2 через конденсатор С19 подается напряжение от второго генератора, выполненного на транзисторе Т8. Нагрузкой смесителя   является  электромеханический фильтр. Подстройка   электромеханического фильтра осуществляется конденсаторами С15, С16. Сигнал на ЭМФ подается через переключатель В1. С выхода ЭМФ сигнал поступает на общий для приемника и передатчика каскад УПЧ (ТЗ) блока У1, а с него на двухкаскадный УПЧ приемника.

Усилитель промежуточной частоты приемника выполнен на транзисторах Т4, Т5. Нагрузкой транзистора Т5 служит контур Тр2, С22. Резистор R15 является нагрузкой транзистора Т4. Конденсатор С16 и резистор R18 образуют развязывающий фильтр, предотвращающий самовозбуждение  усилителя из-за возможной «паразитной» связи через общий источник питания между выходной и входной цепями.

Со вторичной обмотки трансформатора Тр2 сигнал промежуточной частоты через конденсатор С24 поступает на вход однополосного детектора Т6. В цепь эмиттера через конденсатор С25 подается сигнал с обмотки трансформатора Трб первого генератора. Резисторы R23, R24, R26 образуют делитель напряжения, определяющий режим работы транзистора, а резистор R25 является стабилизирующим элементом. Конденсатор С27 служит фильтром промежуточной частоты, резистор R26 является нагрузкой детектора. С него через разделительный конденсатор С26 НЧ сигнал поступает на вход УНЧ (Т7). Нагрузкой УНЧ является головной телефон Тф.

Второй генератор Г2 выполнен на транзисторе ТЗ по схеме емкостной   трехточки с Кварцевым   резонатором. Пэ 1, включенным между коллектором и базой транзистора. Параллельно резонатору Пэ1 подключен конденсатор переменной емкости С4, позволяющий плавно изменять частоту генератора и добиваться естественности звучания речи корреспондента. Конденсатор СИ служит для первоначальной подстройки частоты генератора, в среднем положении конденсатора С4 на номинальную рабочую частоту.

Индикация точной настройки антенны при передаче производится с помощью неоновой лампы Л. Для настройки антенной цепи в резонанс по максимальному свечению неоновой лампы двухкаскадный УНЧ передатчика переводится в режим генерации с частотой примерно 1000 Гц (являющейся модулирующей частотой передатчика), для чего производится замыкание контактов а и б при нажатий и повороте до упора по часовой стрелке кнопки переключателя  вида работ НАЖАТЬ- ПЕРЕДАЧА.

Регулировка громкости производится изменением уровня запирающего напряжения в эмиттерных цепях   транзисторов Т4 блока приемника и ТЗ блока передатчика через резисторы R17 и R16 потенциометром R2.

-