2.7. РАДИОСТАНЦИЯ «ЛАСТОЧКА»

Транзисторная радиостанция «Ласточка» (рис. 2.28) предназначена для работы на судах промыслового   мopcкoro и   речного флота.

В отличие от приведенных выше радиостанций, в передатчике используются излучения классов A3J, АЗН. Данная радиостанция может работать как на одинаковых частотах приема, так и на разных. Приемник обеспечивает прием излучений классов A3J, АЗН, A3.

Основные данные радиостанции

Диапазон частот, кГц   .....   500,605—2850

Выходная пиковая мощность передатчика, 'Вт .   .   .......   15—25

Чувствительность приемника, мкВ, не хуже:

в режимах:

A3J  .........  5

АЗН .........  10

A3   .   .   .......  15

Избирательность по ложным каналам приема, дБ, не менее  .....  60

Выходная мощность приемника, не менее:

на громкоговорителе, Вт ....   0,5

на телефоны, мВт ......  6

Потребляемая мощность, Вт:

в режиме «ПЕРЕДАЧА» .... 200 в режиме «ПРИЕМ» .  .... 25

Радиостанция рассчитана на питание от аккумуляторной батареи или от сети 24 В и сети    переменного   тока    напряжением 127/220 В частотой 50 Гц.

Формирование однополосного сигнала в данной радиостанции (см. рис. 2.28) происходит, как и в остальных радиостанциях. Формирование режима АЗ.Н заключается в том, что в сформированный сигнал класса A3J добавляется напряжение поднесущей частоты 500 кГц. В этом режиме с блока КГ на УПЧ блока БФ ПВ подается сигнал поднесущей частоты. Для приема излучений A3J и АЗН в приемнике используются разные ЭМФ и детекторы. Один ЭМФ, имеющий полюсу пропускания 6 кГц, используется в режиме АЗН, второй имеет полосу 2,35 кГц и. используется в режиме A3J. В качестве детектора АЗН используется детектор AM, детектором режима A3J является кольцевой балансный демо-

Рис.Структурная схема приемопередатчика радиостанции

дулятор, на который с блока КГ подается сигнал частотой 500 кГц.

Изготовляется радиостанция в двух вариантах. Один из них, кроме приемопередатчика, имеет отдельный блок передатчика автоматической подачи сигналов тревоги и бедствия, работающий на частоте 50 кГц в классе А2Н. Рассматриваемая ниже радиостанция состоит из блока приемопередатчика и блока питания, помещенных в одном корпусе (рис; 2.29).

Конструкция. Блоки приемопередатчика и питания размещены в одном металлическом корпусе, каждый блок крепится четырьмя винтами. В отличие от радиостанций «Полоса-2» и «Гроза-2», в данной радиостанции отсутствует барабанный переключатель. Для обеспечения удобств при ремонте и настройке приемопередатчик выполнен в виде функционально законченных субблоков, которые могут быть легко-сняты и заменены. Субблоки имеют необходимую маркировку и контрольные точки (гнезда), что значительно облегчает поиск и устранение неисправностей.

Приемопередатчик состоит из следующих функционально законченных субблоков: усилителя высокой частоты (УВЧ); усилителя промежуточной частоты (УПЧ); блока кварцевых генераторов (КГ); блока формирования промежуточных волн (БФ, ПВ); автопо-датчика сигналов тревоги (АПСТ); усилителя низкой частоты приемника {УНЧ, ПРМ);

усилителя мощности (УМ); согласующего устройства (СУ).

Все субблоки приемопередатчика, кроме согласующего устройства, выполнены на печатных платах. Кассеты с печатными платами устанавливаются на коробчатом шасси и крепятся к боковым стенкам невыпадающи-м.и винтами. Плата УМ устанавливается в корпус, выполненный в виде радиатора с ребристой структурой стенок. С другой стороны радиатора устанавливаются мощные выходные транзисторы УМ. Радиатор с установленной платой УМ крепится невыпадающими винтами к задней стенке блока приемопередатчика. Отвинчивающаяся крышка корпуса обеспечивает свободный доступ к элементам платы.

Элементы согласующего устройства размещаются в выполненном из алюминиевого сплава корпусе со съемными дном и крышкой. На дне корпуса устанавливаются вариометр и удлинительная катушка. На стенках корпуса крепятся все остальные элементы блока СУ.

На лицевой панели блока приемопередатчика расположены все органы управления и индикации: кнопочный переключатель ЧАСТОТА, переключатель рода работы A3J, АЗН;

индикаторный прибор и световое табло для индикации тока в антенне; кнопка и ручка НАСТРОЙКА ПВ выходного контура передатчика; ручка ТЕМБР для подстройки частоты; ручка ГРОМКОСТЬ для регулировки громкости приема; кнопка выключения громкоговорителя; табло световой индикации номинала частот выбранного канала.

•В состав блока питания входят стабилизатор напряжения на 46 В и на 12 В. Выполнены стабилизаторы на печатных платах, установленных на радиаторы. На передней панели блока расположены органы управления: кнопка АНТЕННА для переключения антенны в изолированное или заземленное положение; переключатель ПИТАНИЕ с двумя кнопками ПВ и ВЫКЛ; световое табло контроля исправности предохранителей; ручка регулировки подсветки; предохранители.

Передатчик. Передатчик состоит из следующих блоков  КГ, БФ, ПВ  УМ, микрофон, АПСТ.

Блок кварцевых генераторов включает в себя пять автогенераторов, работающих в диапазоне частот 2105—3350 кГц и составляющих диапазонный кварцевый генератор (ДКГ); систему диодной коммутации; диапазонный буферный усилитель; кварцевый генератор на 500 кГц я буферный усилитель на 500 кГц.

Генераторы ДК.Г собраны на транзисторах Т1, Т4, Т8 по схеме емкостной трехточки с кварцем между базой и коллектором. Для подстройки частоты последовательно с кварцевыми резонаторами включены катушки L1—L5 и конденсаторы С1—С4, С39. Чтобы предотвратить возбуждение генераторов на более высоких гармониках, кварцевые резонаторы зашунтированы резисторами R1—R4, R45. Уровень напряжения на выходе генераторов устанавливается резисторами R18, R20, R22, R24, R50. Общей нагрузкой генераторов является резистор R29. С нагрузки через разделительный конденсатор С29 напряжение ВЧ поступает на вход диапазонного буферного усилителя, собранного на транзисторе Т5 по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой усилителя является дроссель Др. Для получения необходимой широкополооности каскада дроссель зашун-тирован резистором R36. С дросселя напряжение ВЧ подается на блоки БФ ПВ и УПЧ.

Для переключения каналов овязи используется диодная коммутация. Принцип действия поясним примером: при включении, например, первой частоты напряжение +12 В поступает на генератор первого канала и через резистор R25 на коммутирующий диод ДЗ. Это же напряжение поступает на коммутирующие диоды других генераторов и запирает их, тем самым отключая выходы генераторов от буферного усилителя. В то же время через реле Р2 к кварцевому генератору первого канала подключается конденсатор переменной емкости, служащий для регулировки тембра.

Кварцевый генератор на 500 кГц собран на транзисторе Т6 с индуктивной обратной связью с кварцем в ее цепи. Выходное напряжение снимается с катушки связи и через разделительный конденсатор C3l подается на .вход буферного усилителя (Т7), представляющий собой эмиттерный повторитель. С эмиттерной нагрузки R44 напряжение подается на БФ ПВ передатчика и УПЧ прием-ника. Генератор на 500 кГц работает в классах A3J и АЗН на передачу, при работе в режиме АЗН на прием генератор 500 кГц отключается.

Блок формирования промежуточных воля предназначен для формирования однополосного сигнала и состоит из УНЧ первого и второго кольцевых модуляторов К.М1 и КМ2, ЭМФ, УПЧ, системы диодного переключения режимов A3J, АЗН и полосовых фильтров  Усилитель УНЧ собран на транзисторе Т1 по схеме с общим эмиттером и охвачен отрицательной обратной связью. Резистор R3 обеспечивает равномерность усиления в диапазоне 0,3— 2,7 кГц. Напряжение низкой частоты с микрофонного усилителя поступает на вход УНЧ через разделительный конденсатор С1. Нагрузкой УНЧ является первичная обмотка трансформатора кольцевого модулятора Тр1.

Кольцевой модулятор КМ1 собран на диодах Д1—Д4. На среднюю точку вторичной обмотки трансформатора Тр1 подается напряжение частотой 500 кГц. Для увеличения эффективности однополосной передачи   в кольцевом модуляторе применено ограничение, увеличивающее средний уровень речи. Ограничение наступает, когда модулирующее напряжение становится больше напряжения частоты 500 кГц. Нагрузкой кольцевого модулятора служит ЭМФ. С ЭМФ однополосный сигнал промежуточной частоты подается на УПЧ.

Выполнен УПЧ на транзисторе Т2 по схеме с общи.м эмиттером, нагрузкой его является первичная обмотка трансформатора ТрЗ кольцевого модулятора К.М2 (Д10— Д13). Напряжение с диапазонного кварцевого генератора подается на средние точки трансформаторов ТрЗ, Тр4.

Система диодного переключения режимов A3J, АЗН выполнена на диодах Д6—Д8. В режиме A3J напряжение +12 В через диод Д7 подается на катод диода Д6 и закрывает его. Это приводит к тому, что напряжение частоты 500 кГц не проходит на УПЧ. Одновременно напряжение +12 В подается на катод диода Д8, он закрывается и перестает шунтировать вход УПЧ. В режиме АЗН напряжение +12 В через резистор R7 подается на диод Д6, открывает его и закрывает диод Д7. Напряжение частоты 500 кГц проходит через открытый диод Д6 на УПЧ. Одновременно напряжение +12 В через резистор R15 подается на диод Д8 и открывает его, при этом шунтируется вход УПЧ и входной Сигнал уменьшается вдвое.

Блок формирования промежуточных волн работает на четырех рабочих частотах. Переход с одной частоты на другую осуществляется с помощью диодной схемы коммутации, переключающей полосовые фильтры (ПФ). Первый полосовой фильтр настраивается только на частоту 2182 кГц, а остальные— на любую частоту рабочего диапазона 1,6— 2,8 МГц. При переходе с одной частоты на другую на коммутирующие диоды канала выбранной частоты подается напряжение +12 В. Например, при работе на первом канале напряжение +12 В через резисторы R36, R40 подается на диоды Д14, Д18, и они открываются. На диоды других каналов (Д15. Д19. Д16, Д20, Д17, Д21) это напряжение прикладывается в обратной полярности и запирает их. В результате первый канал открыт для работы, а остальные три канала закрыты. Подбирая резисторы R44— R47, устанавливают необходимое выходное напряжение на всех каналах. Сформированный однополосный сигнал рабочей частоты подается на каскодный усилитель (ТЗ, Т4}. Нагрузкой усилителя является трансформатор Тр5. Со вторичной обмотки этого трансформатора напряжение подается на усилитель мощности.

Для устранения изменения напряжения на выходе блока формирования при изменении температуры в схеме применена система термокомпенсации, состоящая из элементов С15, R25—R29, Д9.

Усилитель мощности — широкополосный и обеспечивает достаточно равномерное усиление мощности в заданном диапазоне частот без перестройки (рис. 2.32). Сигнал на вход первого каскада, собранного на транзисторе Т1 по схеме с общим эмиттером, подается через разделительный конденсатор С1. Нагрузкой каскада является   согласующий трансформатор Тр1. Для обеспечения устойчивости усиления каскад охвачен отрицательной обратной связью по току. Второй каскад (Т2) собран по схеме с общей базой и заземленным коллектором. Он обеспечивает равномерное усиление в диапазоне  частот. Входной сигнал со вторичной обмотки трансформатора Тр1 через разделительные конденсаторы С6, С7, поступает на переход база—эмиттер. Нагрузкой каскада служит согласующий трансформатор Тр2, необходимый для согласования высокоомного выходного сопротивления каскада с низкоомным входом следующего каскада. Третий каскад усилителя выполнен на более мощном транзисторе по схеме с общей базой и заземленным коллектором и работает в режиме класса А. Нагрузкой каскада служит трансформатор Тр8. Вторичная обмотка трансформатора ТрЗ, три резистора и первичные обмотки согласующих трансформаторов Тр4, Тр5 образуют чебышевский фильтр, обеспечивающий согласование каскадов и формирующий частотную характеристику усилителя в диапазоне частот. Оконечный каскад работает в классе АВ и собран по двухтактной схеме на мощных транзисторах Т4, Т5. Оба плеча в каскаде работают в противофазе, выходное напряжение со вторичной обмотки выходного трансформатора Трб подается на антенный контур, состоящий из антенного вариометра, антенны и конденсаторов, переключаемых при переходе с частоты на частоту.

Приемник. Приемник состоит из блоков УВЧ, УПЧ, УНЧ. Усилитель высокой частоты работает на четырех фиксированных частотах (рис. 2.33). Каждый канал имеет входную цепь, усилитель и систему диодной коммутации выхода каналов связи.

Входная цепь является двухконтурной системой с емкостной связью между контурами и с антенной. Для защиты входных цепей от высоких напряжений в блоке УВЧ имеются неоновые лампы Л1—Л4, обеспечивающие защиту от высокочастотных напряжений свыше 60 В.

Усилители высокой частоты собраны по каскодной схеме «общий эмиттер — общая база», их нагрузкой служат резонансные контуры. Выбор соответствующего канала связи осуществляется схемой диодной коммутации. При подаче напряжения питания на один из каналов остальные каналы закрываются.

Блок промежуточной частоты включает в себя смеситель УПЧ, два детектора, систему АРУ и систему диодной коммутации режимов АЗН и A3J

Смеситель выполнен на полевом транзисторе Т1 по схеме с общим истоком. Напряжение сигнала подается в цепь затвора транзистора, а напряжение генератора—в цепь истока. Нагрузкой смесителя служат два электромеханических ф'ильтра — Э1 и Э2. Фильтры подключаются с помощью системы диодной коммутации в зависимости от выбранного режима. Фильтр Э1 имеет полосу 6 кГц и используется в режиме АЗН, Э2 имеет полосу 2,35 кГц и используется в режиме A3J.

Усилитель промежуточной частоты — трехкаскадный. Первый каскад — реэистивный, выполнен на полевом транзисторе Т2 по схеме с общим истоком. Второй каскад также резистивный, выполнен на транзисторе Т4 по схеме с общим эмиттером. Третий каскад, выполненный на транзисторе Г5, отличается от предыдущего каскада только резонансной нагрузкой. С него сигнал подается на детекторы режимов АЗН и A3J. В качестве детектора в режиме АЗН используется диод Д7.

Детектор режима A3J выполнен по схеме кольцевого модулятора на диодах Д15— Д18. С коллектора транзистора Т5 сигнал подается на трансформатор Тр2 кольцевого модулятора, а в среднюю точку вторичной обмотки этого же трансформатора и в среднюю точку обмотки трансформатора ТрЗ подается напряжение с кварцевого генератора 500 кГц.

Система АРУ состоит из детектора АРУ, собранного на диодах Д8—Д11, и регулирующего каскада на транзисторе ТЗ. Управляющее напряжение АРУ с нагрузки детектора подается в затвор полевого транзистора Т2. Ток транзистора уменьшается, и уменьшается напряжение, подаваемое на базу транзистора ТЗ с резистора R14, регулируя таким образом напряжение питания УВЧ и изменяя его коэффициент  усиления.

Усилитель низкой частоты — трехкаскадный: два каскада предварительного усиления и выходной усилитель мощности (рис. 2.35). Первый каскад — резистивный, собран по схеме с общим эмиттером на транзисторе 77. Второй каскад — трансформаторный, выполнен на транзисторе Т2. Оба каскада работают в режиме класса А. Усилитель мощности собран по двухтактной трансформаторной  схеме на транзисторах ТЗ, Т4, работающих в режиме класса В. Напряжение обратной связи со вторичной обмотки выходного трансформатора через цепочку обратной связи R10 подается в противофазе на второй каскад, уменьшая коэффициент нелинейных искажений усилителя.

Блок питания. Он состоит яз двух преобразователей постоянного напряжения, маломощного, служащего для питания цепей приемника, и большой мощности — для питания цепей передатчика В состав преобразователя постоянного напряжения приемника входят:

преобразователь постоянного напряжения в  переменное (задающий генератор)  собранный на транзисторах Т15, Т16 и работающий на частоте 68 Гц;

выпрямитель 4- 6 В, собранный на диодах Д21—Д24 с П-образным фильтром С15, R.38, С16;

выпрямитель +12 В на диодах Д27—ДЗО с фильтром.

Напряжения +6 В и +12 В стабилизированы. Стабилизатор 6 В параметрического типа на диоде Д25. Стабилизатор +12 В компенсационного типа, собран на транзисторах Т17—Т20.

Преобразователь напряжения передатчика состоит из задающего .генератора, работающего на частоте 400 Гц, усилителя мощности, выпрямителя и стабилизатора —46 В со схемой защиты, выпрямителя и стабилизатора —6 В.

Задающий генератор выполнен по двухтактной схеме на транзисторах 77, Т2. Резисторы R3, R4 задают необходимый ток базы, а резистор R2 служит для надежного запуска задающего генератора. Усиление мощности осуществляется двумя усилителями (ТЗ—Т6), выполненными по двухтактной схеме с общим эмиттером и нагрузкой в цепи эмиттеров. Это позволяет не изолировать транзисторы от радиатора и друг от друга. Оба усилителя работают на общую нагрузку, представляющую собой два трансформатора—Тр2, ТрЗ—с

последовательно соединенными выходными обмотками. Работают трансформаторы в ненасыщенном режиме.

Стабилизатор —6 В собран по простейшей схеме на транзисторе Т13 и стабилитроне Д17. Стабилизатор—46 В выполнен по компенсационной схеме на транзисторах 77—Т9, Т11 и стабилитроне Д5. Схема защиты выполнена на тиристоре Д7 и введена в цепь питания—46 В для защиты от перегрузки или короткого замыкания. При перегрузке или коротком замыкании на резисторе R18 получается такое напряжение, что тиристор Д7 отпирается и через соответствующие цепи закрывает регулирующий транзистор. При этом отключается питание от усилителя мощности передатчика.

Так как выпрямитель — 6 В и стабилизатор — 46 В соединены последовательно, то напряжение —46 В складывается со стабилизированным напряжением —6 В, в результате на передатчик подается . напряжение — 52 В.

При нажатии кнопки ПИТАНИЕ ПВ напряжение +24 В подключается к цепи питания задающего генератора преобразователя приемника. При нажатии тангенты на корпусе микрофона напряжение +12 В поступает на реле блока ПВ. Реле срабатывает, и напряжение 24 В поступает на преобразователь передатчика.