РАДИОСТАНЦИЯ «КОРАБЛЬ-2»

Назначение и общие данные

Приемо-передающая УКВ радиотелефонная станция «Корабль-2» предназначена для осуществления симплексной связи между судами, а также дуплексной с различными береговыми абонентами., Радиостанция работает в УКВ диапазоне, отведенном для международной морской радиотелефонной связи (156,025—157,425 Мгц; 160,625 --160,975 Мгц; 161,475— -г- 162,025 Мгц), и обеспечивает беспоисковое и. бесподстроечное вхождение в связь на 7 симплексных (6, 8, 9, 10, 12, 14, 16) и 9 дуплексных (1, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27) каналах. Мощность передатчика на всех каналах не менее 10 вт.

Передатчик имеет фазовую модуляцию и построен по схеме ' многократного умножения частоты квардевого задающего генератора. Время его непрерывной работы не более 30 Мин.

Включение и управление радиостанции дистанционное с пульта управления (ПДУ).

Радиостанция питается от сети переменного тока напряжением 110, 127 и 220 в или от источников постоянного тока с напряжением 24, 110 или 220 в. Антенной служит диполь с вертикальной поляризацией. Для обеспечения работы передатчика и приемника на одну антенну в , радиостанции используется антенный разделительный фильтр.

В комплект радиостанции, питающейся переменным током, входят: приемопередатчик, пульт дистанционного управления с микротелефонной трубкой, антенна.

В комплект радиостанции, питающейся постоянным током, помимо перечисленных элементов, входят дополнительно преобразователи АМГ-3 или ПО-ЗООА.

. Приемопередатчик состоит из блока задающего генератора БЗГ, блока передатчика БПрд, блока генераторов (симплексный) БГс, блока высокой частоты (симплексный) БВЧс, блока промежуточной частоты БПЧ, блока генераторов (дуплексный) БГд, блока высокой частоты (дуплексный) БВЧд, блока антенного фильтра БАФ, блока питания БП, блока измерения мощности передатчика БИМП.

Блок-схема радиостанции показана на рис. 17.

Функциональная блок-схема и принципиальная схема передатчика

Передатчик, блок-схема которого показана на рис. 18, состоит из блока задающего генератора, непосредственно передатчика и антенного блока.

В блок задающего генератора входят каскады: задающий генератор, буферный, фазовый модулятор и усилитель. Принципиальная схема дана в приложении 6, лист 1.

Задающий генератор состоит из 16 кварцевых генераторов по числу каналов (У2—1 —У2—16), которые собраны по схеме с емкостной обратной связью на полупроводниковых триодах типа П403А. Переключение генераторов производится переключателем на ПДУ, при этом на соответствующий генератор подается питающее напряжение +10 в. Нагрузкой для всех генераторов является контур L2—1, С2—1, сигнал с которого поступает на буфер-усилитель.

Буфер-усилитель собран на лампе 6Ж9П (Л2—Л. Нагруз^-кой служит контур, состоящий из индуктивности L2-2, емкостей С2-5 и С2-4 и шунтирующего сопротивления R2-4.

Питающее напряжение на анод и экранную сетку подается через развязывающие фильтры L2-3, С2-6 и L2-5, С2-8. Сопротивление R.2-2 и конденсатор С2-2 служат для получения необходимого напряжения автоматического смещения.

Сигнал буфер-усилителя через разделительный конденсатор С2-7 поступает на фазовый модулятор, представляющий собой интегрирующий фильтр, в который входят диоды Д2-1 и Д2-2, развязывающие дроссели Др2-1 и Др2-2 и разделительные конденсаторы С2-9, С2-10, С2-11. Диоды Д2-1 и  Д2-2 — емкости,  меняющиеся  с изменением  постоянного напряжения смещения и модулирующего переменного напряжения, поступающего на схему- модулятора через контакт 4 в разъеме Ш2-1. При одновременном изменении С и L в схеме фильтра (при условии сохранения характеристического

сопротивления р= Т/ -^ c=const) можно обеспечить то, что

фазовый сдвиг на выходе схемы будет меняться от 0 до 90°.

Промодулированный сигнал поступает через переходной конденсатор С2-15 на вход усилителя.

Усилитель собран на лампе типа 6Ж9П (Л2-2). Анодной нагрузкой является полосовой фильтр, состоящий из двух конденсаторов, причем один контур (L2-5, С2-18, С2-19) расположен в БЗГ, а второй (U-l, C1-2, С/-3)—в блоке БПрд. Постоянное напряжение на анод и экранную сетку лампы подается через развязывающие фильтры R2-10, С2-20 и R2-11, С2-22. Сопротивление R2-9 и конденсатор С2-16 обеспечивают напряжение автоматического смещения за счет использования постоянной составляющей сеточного тока. Усиленный сигнал через переходной конденсатор С2-21 поступает на учетверитель частоты, находящийся в блоке передатчика (БПрд).

В блок передатчика БПрд, принципиальная схема которого дана в приложении 6, лист 2, входят каскады: учетверитель частоты, усилитель, утроитель частоты и усилитель мощности.

Учетверитель частоты собран на лампе 6Ж9П (Л1-1}. Анодной нагрузкой является полосовой фильтр (L]-2, Cl-5, С1-8, Ll-3, C1-11), настроенный на четвертую гармонику частоты кварца. Через переходной конденсатор С1-10 сигнал с учетве-рителя частоты подается на усилитель.

Усилитель высокой частоты собран на лампе типа 6Ж9П (Л1-2). Нагрузкой служит полосовой фильтр (Cl-13, L1-4, Cl-18, Ll-5, C1-21). Второй контур полосового фильтра является переходным устройством от несимметричной нагрузки к симметричной. Конденсатор С1-20 служит для симметрирования схемы. Со второго контура полосового фильтра усиленный сигнал поступает на управляющие сетки утроителя частоты.

Утроитель частоты собран по двухтактной схеме на лампе типа ГУ-17 (Л1-3). Анодной нагрузкой служит полосовой фильтр (Cl-29, Cl-30, Ll-6, Cl-32, Ll-7, С1-40} с индуктивной связью. С анодной нагрузки утроителя частоты выделяемый сигнал, равный двенадцатой гармонике частоты кварца, подается на усилитель мощности.

Усилитель мощности собран по двухтактной схеме на лампе типа ГУ-19 (Л1-4). Анодной нагрузкой служит контур (L1-8, С1-43. Cl-44, С1-45}. С витка связи Ы-9 усиленный сигнал поступает на блок антенного фильтра, антенное реле и далее в антенну. Питающее напряжение на .аноды и экранные сетки ламп Л1-1 и Л1-2 поступает через развязывающие фильтры (RI-5, С1-9, R1-3, С 1-6 и R1-9, С1-14, Rl-10, С1-16). Напряжения автоматического смещения >на управляющие сетки ламп Л1-1, Л1-2, Л 1-3 создаются за счет сопротивлений и конденсаторов R1-2, Cl-7, Rl-7, C1-15 и Rl-16, C1-22 соответственно.

Постоянное напряжение смещения на управляющую сетку лампы Л1-4 снимается с делителя, состоящего из сопротивлений Rl-13, R1-14, и подается через сопротивление R1-18 и среднюю точку катушки индуктивности L1-7. Конденсаторы С1-19 и С1-39 являются блокировочными.

Питание на аноды ламп Л1-3 и Л1-4 подается через развязывающие фильтры, состоящие ,из конденсаторов и дросселей С1-38, Др1-8, С1-48, Др-11, и через средние точки катушек индуктивности L1-6 и Ы-8 соответственно.

Напряжение накала на лампы Л1-2, Л1-3 и Л1-4 подается через развязывающие фильтры, состоящие из дросселей Др1-1, Др1-3, Др1-9 •и конденсаторов Cl-12, Cl-23, Cl-31, Cl-42, C1-41.

Блок антенного фильтра служит для обеспечения одновременной работы приемника и передатчика на одну антенну. Он состоит из двух частей: фильтра приемника, пропускающего сигнал с частотой приема и не пропускающего сигналы с частотой передатчика от антенны на вход приемника, и фильтра передатчика, который пропускает в антенну сигналы передатчика и ослабляет его шумы на частотах приемника. Сигнал передатчика попадает на антенну независимо от рода работы (симплекс или дуплекс) через блок антенного фильтра и антенное реле.

Принимаемый сигнал в симплексном режиме поступает на вход симплексного блока высокой частоты, минуя блок антенного фильтра, непосредственно с антенного реле, а в дуплексном режиме сигнал с антенного реле проходит через блок антенного фильтра и после него поступает на вход дуплексного блока высокой частоты.

Функциональная блок-схема и Принципиальная Схема приемника

Приемник собран по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты. Конструктивно приемник выполнен по блочной системе и в его состав входят: два" блока высокой частоты (симплексный и дуплексный), два блока генераторов (симплексный и дуплексный), блок промежуточной частоты, усилитель низкой частоты.

Каскады приемника, входящие в состав различных блоков, указаны на функциональной блок-схеме приемника (рис. 19). По принципиальной схеме блоки высокой частоты симплексный и дуплексный одинаковы и различаются только частотами на-стрййки. Блоки генераторов отличаются количеством кварцевых генераторов (7 в симплексном и 9 в дуплексном) и частотами настройки. Так как симплексный и дуплексный тракты приемника одинаковые, ниже дается поблочное описание принципиальной схемы симплексного тракта приемника.

Блок высокой частоты состоит из входного контура, усилителя высокой частоты (Л4-1), первого смесителя {Л4-2}, второго смесителя (Л4-3), удвоителя частоты (Л4-4), утроителя частоты (Л4-5). Принципиальная схема блока высокой частоты дана в приложении 6, лист 3.

Входной контур представляет собой полосовой фильтр с емкостной связью (L4-1, С4-1, С4-2, L4-2, С4-3). Связь входного контура с антенной автотрансформаторная. Сигнал из антенны поступает на входной контур через антенное реле и подается далее через переходной конденсатор С4-4 на управляющую сетку усилителя высокой частоты.

Усилитель высокой частоты собран на лампе 6Ж9П (Л4-1) по схеме с заземленным катодом. Анодной нагрузкой усилителя является полосовой фильтр с емкостной связью (L4-3, С4-11, С4-10, L4-4, С4-17), с которого усиленный сигнал через переходной конденсатор С4-19 поступает на управляющую сетку первого преобразователя для дальнейшего его усиления и преобразования.

Первый преобразователь собран на лампе 6Ж9П (Л4-2). На управляющую сетку преобразователя подается напряжение сигнала с.частотой в диапазоне 156,3—156,8 Мгц и напряжение гетеродина с частотой в диапазоне 132,768—133,2 Мгц (/г=12/к). Напряжение гетеродина подается на экранную сетку ' через конденсатор С4-14 со второго контура фильтра, включенного в анодную цепь второго умножителя частоты гетеродина (Л4-3).

Взаимодействие напряжений этих частот дает в анодной цепи первого преобразователя напряжение первой промежуточной частоты в диапазоне 23,528—23,6 Мгц, которое выделяется шестиконтурным фильтром в аноде смесителя и поступает на управляющую сетку второго смесителя.

Применение в тракте первой промежуточной частоты шестиконтурного фильтра обеспечивает высокую избирательность приемника по зеркальному каналу второй промежуточной частоты.

Сопротивление R.4-14 служит для согласования входного сопротивления фильтра с внутренним сопротивлением лампы.

Напряжения автоматического смещения на управляющие сетки ламп Л4-1 и Л4-2 создаются за счет падений напряжений на сопротивлениях R4-2 и R4-10 соответственно.

Постоянные  напряжения на анод и экранную сетку лампы Л4-1 подаются через сопротивления R4-6 и R4-4, а лампы Л4-2—черев сопротивления R4-16 и R4-13 соответственно. Конденсаторы С4-7, С4-9, С4-13, С4-24, С4-28, С4-5, С4-18 блокировочные. Контрольное гнездо Г4-2 позволяет контролировать напряжение первого гетеродина.

Умножители частоты (удвоитель и утроитель) собраны на лампах 6Ж4П (Л4-3 и Л4-4). Анодной нагрузкой их служат полосовые фильтры (L4-5, С4-12; L4-6, С4-20; L4-11, С4-38;

L4-9, С4-31), которые выделяют сигналы с частотами, равными соответственно 6 fn (66,384—66,6 Мгц) и 12 fs (132,768— —133,2 Мгц).

Сопротивления R4-15, R4-21 и конденсаторы С4-26, С4-48 создают напряжения автоматического смещения на управляющие сетки ламп умножителей частоты Л4-3 и Л4-4 соответственно. Через сопротивления R4-8 и R4-18 подается напряжение на аноды ламп, через сопротивления R4-9 и R4-19—на экранные сетки ламп. Конденсаторы С4-15, С4-22, C4-S5, С4-39 блокировочные.

Второй преобразователь собран на лампе 6Ж9П (Л4-5) по схеме параллельного питания. Напряжение на анод подается через дроссель Др4-3, а на экранную сетку через сопротивление R4-26. Конденсатор С4-54 блокировочный. Сопротивление R4-25 и конденсаторы С4-47, С4-53 служат для создания автоматического смещения.

На управляющую сетку лампы Л4-5 подается напряжение первой промежуточной частоты (23,532—23,6 Мгц), а на защитную сетку—напряжение гетеродина (22,128—22,2 Мгц). В результате взаимодействия обеих частот в анодной цепи второго преобразователя получается напряжение второй промежуточной частоты 1,4 Мгц, которая в отличие от первой промежуточной частоты, является постоянной по всему диапазону.

Анодной нагрузкой  второго преобразователя является шестиконтурный фильтр, находящийся в блоке промежуточной частоты (приложение 6, лист 5).

Блок генераторов содержит 7 кварцевых генераторов (по числу симплексных каналов) и два усилителя. Кварцевые генераторы собраны на полупроводниковых триодах типа П403А (УЗ-1—УЗ-7). Принципиальная схема блока генераторов дана в приложении 6, лист 4.

При выборе рабочего канала на соответствующий генератор подается питающее напряжение. Все генераторы работают на общую нагрузку—контур L3-1, СЗ-1, который выделяет вторую гармонику частоты кварца. С контура сигнал поступает на управляющую сетку буфер-усилителя.

Буфер-усилитель собран на лампе типа 6Ж9П (./75-/). Анодной нагрузкой служит контур (L3-2, СЗ-4), настроенный на частоту второй гармоники частоты кварцевого генератора. С контура сигнал через переходной конденсатор СЗ-7 поступает на усилитель.

Усилитель собран на лампе типа 6Ж9П (ЛЗ-2), анодной нагрузкой которой служит контур L3-3, СЗ-10. Анодные контуры усилителей для расширения полосы пропускания зашун-тированы сопротивлениями R3-4 и R3-10. Сопротивления R3-2, R8-8 и конденсаторы СЗ-2 и СЗ-8 служат для создания напряжения автоматического смещения.

Напряжение на аноды лампы подается, через сопротивления R3-3, R3-9, на экранные сетки через сопротивления R3-5, R3-11 соответственно. Конденсаторы СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, СЗ-13 блокировочные.

С контура усилителя сигнал с частотой, равной 2/к, через переходной конденсатор СЗ-12 поступает в блок высокой частоты на управляющую сетку утроителя и на защитную сетку второго преобразователя.

Блок промежуточной частоты содержит шестиконтурный фильтр промежуточной частоты, находящийся в анодной цепи второго преобразователя, симплексного и дуплексного блоков высокой частоты, полосового усилителя промежуточной частоты, двух реостатных усилителей, ограничителя, дискриминатора, катодного повторителя и шумоподавителя. Принципиальная схема блока промежуточной частоты дана в приложении 6, лист 5.

Усилитель промежуточной частоты собран на лампе типа 6Ж9П (Л5-1). Анодной нагрузкой служит шестиконтурный фильтр, позволяющий получить высокую избирательность приемника по соседнему каналу. Сигнал с фильтра поступает на два каскада реостатных усилителей.

Реостатные усилители собраны на лампах типа 6Ж9П (Л5-2 и Л5-3). Для регулирования усиления блока промежуточной частоты в катод второго реостатного усилителя включено переменное сопротивление R5-15. Усиленный двумя реостатными усилителями сигнал поступает на управляющую сетку ограничителя.

Ограничитель собран на лампе.типа 6Ж9П (Л5-4}. Анодной нагрузкой ограничителя служит контур L5-1, С5-14, С5-15. Сопротивления R5-21 и R5-22 являются утечкой сетки лампы ограничителя. Для проверки и настройки тракта усиления промежуточной , частоты от середины делителя, образованного этими сопротивлениями, через R5-23 выведено контрольное гнездо Г5-4.

В приемнике применена обычная схема дискриминатора с внешнеемкостной связью. Связь между контурами определяется разностью междуэлектродных емкостей диодов и емкостью асимметрирующего конденсатора связи С5-22. Конденсатор С5-18 переходной. Сопротивления R5-29 и R5-30 служат нагрузкой дискриминатора. Конденсатор С5-24—блокировочный по промежуточной частоте. С нагрузки дискриминатора сигнал низкой частоты через корректирующую цепочку, состоящую из сопротивления R5-32 и конденсатора С5-25, через переходной конденсатор С5-26 подается на управляющую сетку катодного повторителя.

Катодный повторитель собран на одной половине лампы типа 6Н1П (Л5-5}. Нагрузкой служат сопротивления R5-34 и R5-35. Сопротивление R5-34 создает необходимое напряжение смещения на управляющую сетку катодного повторителя, откуда низкочастотный сигнал через соединительный кабель попадает на усилитель, низкой частоты, расположенный в пульте дистанционного управления.

Шумоподавитель  собран на правой половине лампы 6Н1П {Л 5-5) и лампе типа 6Ж9П (Л5-6). Он срабатывает от отрицательного напряжения, появляющегося на сетке ограничителя при наличии сигнала в приемнике. При отсутствии сигнала в приемнике лампа Л5-5 открыта, а лампа Л5-6 закрыта за счет падения напряжения на диоде Д5-3. В это время управляющая   сетка катодного   повторителя через контакты реле Р5-1, стоящего в аноде лампы Л5-6, закорочена на корпус, поэтому шумы приемника не проходят к усилителю низкой частоты.

При появлении сигнала возрастает отрицательное напряжение на сетке ограничителя, которое через диод Д5-5, сопротивления R5-40 и R5-39 попадает на управляющую сетку лампы Л5-5 и начинает ее запирать. Напряжение на аноде этой лампы увеличивается, следовательно, увеличивается и положительное напряжение на управляющей сетке лампы Л5-6, которая связана с анодом лампы Л5-5 через сопротивление R5-38. Возрастает ток лампы Л5-6, возрастает падение напряжения на сопротивлении обратной связи R5-37, что еще больше подзапи-рает лампу Л5-5 и приводит схему в установившееся состояние: лампа Л5-5 закрыта, лампа Л5-6 открыта. Срабатывает реле Р5-1, отключает от корпуса управляющую сетку катодного повторителя и сигнал приходит на УНЧ. Уровень срабатывания шумоподавителя регулируется с ПДУ путем изменения напряжения, снимаемого с делителя, состоящего из сопротивлений R5-42 и R5-43. Диоды Д5-4 и Д5-5 являются однополярными разделителями.

Двухкаскадный усилитель низкой частоты расположен в пульте дистанционного управления. Сигнал звуковой частоты с регулятора громкости RIO-5, R10-6 через разделительный конденсатор С10-1 поступает на предварительный усилитель, который собран на полупроводниковом триоде ПП10-1 типа П13А по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой в цепи коллектора служит согласующий трансформатор, откуда сигнал поступает на оконечный каскад, собранный по двухтактной схеме с трансформаторным выходом на полупроводниковых триодах ПП10-2, ПП10-3 типа П201А.

Делитель RIO-15, R 10-16. R.10-18 служит'для подачи постоянного смещения на базы оконечных триодов.

Выходной трансформатор Тр10-3 имеет две вторичные обмотки: одна для основного низкоомного громкоговорителя Гр10-1 и телефона микротелефонной трубки, другая для дополнительного высокоомного громкоговорителя.

В усилителе низкой частоты применена отрицательная обратная связь. С части витков вторичной обмотки выходного трансформатора напряжение обратной связи через цепочку, состоящую из сопротивления R.10-14 и конденсатора С10-3, подается на предварительный усилитель.

§ 27. Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления (приложение 6, лист 6) состоит из системы дистанционного управления, усилителя низкой частоты с громкоговорителем и телефоном, тракта низкой частоты на передачу и системы индикации.

В систему дистанционного управления входят тумблер включения станции В10-4, переключатель каналов В10-2, кнопки перехода на рабочий канал В10-3, контактная группа микротелефонной трубки В10-1 и регулятор шумоподавителя R10-8. Описание тракта низкой частоты приемника рассмотрено в §26.

Тракт низкой частоты на передачу состоит из микрофона микротелефонной   трубки,   микрофонного трансформатора Тр10-2, ограничителя девиации, собранного на диодах Д10-1, Д10-2 типа Д808, и фильтра нижних частот С10-5, С10-7, Др10-1, R10-19, С10-10, С10-1], ДрЮ-2, С10-12, срезающего частоты выше 3000 гц.      *

Звуковой сигнал с выхода фильтра через разъем Ш10-2 и контакт 16 поступает в блок задающего генератора.

К системе индикации относятся: лампочка включения станции и подсветки шкалы переключателя ЛН10-1, лампочка индикации дежурного приёма ЛН10-2, система индикации излучения, собранная на триодах ПП10-5 типа П13А и ПП10-4 типа П201А.

§ 28. Система питания

Радиостанция питается от сети переменного и постоянного тока. Общим элементом для обоих вариантов питания служит выпрямительный блок (приложение 6, лист 7), состоящий из выпрямителей, собранных на полупроводниковых приборах, и сглаживающих фильтров. Все выпрямители собраны по мостовой схеме. В первичных обмотках трансформаторов стоят предохранители с переключателями напряжения сети. При подключении радиостанции к сети со вторичной обмотки трансформатора Тр9-1 переменное напряжение попадает на выпрямитель, собранный по мостовой схеме на диодах Д9-1—Д9-4 типа Д-305. Для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения служит конденсатор С9-1 и сопротивление R9-4. При включении радиостанции тумблером на ПДУ к сетке подключаются трансформаторы Тр9-3 и Тр9-4. Со вторичных обмоток переменное напряжение попадает на выпрямители, которые выдают напряжение для питания приемника: +.120 в (для питания анодно-экранных цепей),—12,6 в (стабилизированное для питания усилителя низкой частоты на ПДУ), —10 в (стабилизированное для питания генераторов) и —120 в (для питания цепей смещения передатчика).

Выпрямители с напряжением +120 в и —120 в собраны на кремниевых" диодах типа Д205 (Д9-9—Д9-12, Д9-21—Д9-24) и полосовых фильтрах типа LC и RC соответственно.

Выпрямитель на —12,6 в собран на германиевых диодах типа Д7Ж (Ц9-13—Ц9-16) и питает два стабилизатора напряжения.

Первый стабилизатор напряжения служит для стабилизации питания усилителя низкой частоты и состоит из балластного сопротивления R9-23, стабилитрона Д9-33, усилительного триода ПП9-1 типа П201, регулирующего триода ПП9-2 типа ПЧ и сопротивлений R9-25 и R.9-26. Второй стабилизатор выдает напряжение —10 в для питания генераторов и состоит из делителя напряжения {R9-17, R9-18) и стабилитрона Д9-34.

Трансформатор Тр9-4 служит для питания цепей накала ламп приемника и передатчика переменным напряжением 6,3 в.

При работе радиостанции на передачу переменное напряжение сети поступает на трансформатор Тр9-2, откуда со вторичных обмоток попадает на выпрямители напряжения +;450 в (для питания анодной цепи выходного каскада передатчика) и +250 в (для питания анодно-экранных цепей предварительных каскадов передатчика). Выпрямители собраны на кремниевых диодах типа Д205. Фильтром в цепи с напряжением +.450 в служит конденсатор С9-6, а в цепи +250 в П-образный фильтр. В основных цепях выпрямленных напряжений стоят предохранители, выведенные на переднюю панель блока, где имеются гнезда Г9-1—Г9-10 для контроля выпрямленных напряжений и измерительный прибор.

В блоке расположены коммутационные реле: включения радиостанции Р9-1, переключения «Прием — Передача» Р9-2, переключения «Симплекс—Дуплекс» Р9-3, самопрослушивание Р9-4.

При питании от сети постоянного тока к радиостанции придается преобразователь АМГ-3 или ПО-ЗООА, в зависимости от напряжения, и блок пусковых реле.

Конструкция радиостанции

Конструктивно радиостанция состоит из блоков, электрическое соединение которых осуществляется с помощью кабелей с фишками.

Приемопередатчик представляет собой штампованно-сварной шкаф, изготовленный из листовой стали (рис. 20) и снабженный жалюзи для лучшего охлаждения. В верхней части шкаф имеет высокочастотный разъем для подключения антенного кабеля РК-104 или РКС-5, в нижней—установлены разъемы для подключения кабеля питания и кабелей, соединяющих приемопередатчик с пультом управления.

Приемопередатчик состоит из передатчика, задающего генератора, двух блоков высокой частоты, двух блоков генераторов (гетеродинов), блока промежуточной частоты. Все они выполнены на штампованно-сварных шасси, изготовленных из листовой стали, и установлены внутри шкафа на сварной раме. Шасси имеют две скобы для удобства установки и снятия блоков. Каждый блок механически соединяется с рамой посредством четырех невыпадающих винтов, а электрические блоки соединяются посредством десяти контактных разъемов, имеющих ножевое включение.

Рама с установленными на ней блоками механически соединена с кожухом приемопередатчика посредством двух петель. При ремонте или настройке радиостанции крышка кожуха и рамы может открываться на угол 90° и удерживаться в этом положении фиксаторами. При открытии крышки шкафа срабатывает  автоблокировка  приемопередатчика, установленная в правом нижнем углу кожуха, внутри которого на задней стенке установлены антенный фильтр, блоки измерения мощности передатчика и блок питания.

Конструктивно блок антенного фильтра выполнен на латунном шасси коробчатого типа. Его внутренняя полость разделена перегородками на шесть отсеков, где в каждом установлен конденсатор переменной емкости и латунная трубка. Одним концом трубка впаяна в стенку шасси, другим соединяется с конденсатором. Каждый отсек выполняет роль внешнего проводника резонатора. Внутренним проводником является трубка. Два отсека предназначены для фильтра приемника, а четыре— для фильтра передатчика.

Блок измерения мощности передатчика выполнен в литом корпусе из алюминиевого сплава и закрыт крышкой. Он имеет два высокочастотных разъема для подключения кабелей от антенны и от антенного фильтра и закреплен на крышке последнего четырьмя винтами.

Блок питания приемопередатчика выполнен на штампованно-сварном стальном шасси, где установлены трансформаторы, дроссели, реле, конденсаторы и т. д. Передняя панель шасси оборудована держателями предохранителей закрытого типа, контрольными гнездами и контрольно-измерительным прибором.

Пульт дистанционного управления выполнен в штампованно-сварном корпусе из листовой стали. На кожухе (сверху) установлены зажимы для микротелефонной трубки, а внутри — динамик, переключатель каналов и потенциометры регулятора громкости и подавителя шумов. Усилитель низкой частоты,' регулятор девиации и реле смонтированы на отдельной гетинак-совой плате, шарнирно соединенной с кожухом.

Снизу на кожухе пульта управления установлены два шестнадцатиконтактных разъема для подключения соединительных кабелей и два разъема для подключения микротелефонных трубок (основной и дополнительной).

Антенна представляет собой диполь с вертикальной поляризацией. Конструктивно она состоит из центральной трубы

с фланцем посредине, который имеет четыре гнезда с резьбой, куда ввинчиваются регулируемые противовесы. Снизу антенна имеет фланец для крепления ее на мачте и высокочастотный разъем для подключения кабеля РК-104 или Р КС-5,

Управление радиостанцией

Управление радиостанцией осуществляется с пульта дистанционного управления.

Включение радиостанции для осуществления дежурного радиоприема на шестнадцатом канале производится установкой тумблера на ПДУ в положение «Вкл.». При этом загорается контрольная лампочка включения и лампочка дежурного приема. После прогрева радиостанции в течение 3—5 мин в громкоговорителе появятся характерные шумы. Вращая ручку «Громкость» влево устанавливают желаемую громкость. Вращением ручки «Шумоподавитель» влево добиваются пропадания шумов в громкоговорителе.

При вызове радиостанции в громкоговорителе слышен голос. В этом случае для ответа нужно перейти в режим двухсторонней связи.                              ^

Для осуществления двухсторонней связи (ответа корреспонденту или для его вызова) необходимо снять микротелефонную -трубку с зажимов, нажать тангенту и говорить. При этом радиостанция работает на канале вызова № 16 в режиме самопрослушивания, т. е. можно одновременно с вызовом корреспондента проверить работоспособность передатчика путем прослушивания его своим приемником. Для того чтобы выслушать ответ корреспондента, нужно отпустить тангенту. Договорившись с ним о номере канала связи, нужно переключиться на этот канал. Для перехода на рабочий канал нужно переключатель «Канал» установить на нужную цифру и нажать кнопку «Рабочий канал». Для включения передатчика необходимо каждый раз нажимать тангенту, при этом при включении передатчика на симплексных каналах приемник отключается, а на дуплексных—передатчик и приемник работают одновременно. После окончания двухсторонней связи с корреспондентом микротелефонная трубка должна быть установлена на свое место. После чего радиостанция автоматически переходит на дежурный прием на канале вызова.