РАДИОСТАНЦИИ СЕМЕЙСТВА «КАРАТ-M»

Данные радиостанции обладают следующими параметрами:

Диапазон частот, МГц .   .....   1,6—2,85

Число фиксированных частот   .  .  .  .   1

Выходная пиковая мощность передатчика,

Вт   .   .   .........   0,5

Чувствительность приемника, мкВ, не хуже  3

Коэффициент нелинейных искажений, %, не более:

«Карат» .   .   .......   10

«Карат-М», «Нива-М» .....  7

Номинальная выходная мощность приемника, мВт, не менее:

«Карат» .   .   .......  50

«Карат-М» .   .   .   .....   100

«Нива-М»   .   .   ......  200

Мощность, потребляемая радиостанцией от источника питания, Вт, не более:

при приеме:

«Карат» .   .   .......   0,45

«Карат-М» .   .   .   .....  0,55

«Нива-М»   .   .   ......  0,65

при передаче:

«Карат» .   .   .......  2,5

«Карат-М» .   .   .   .....  2,5

«Нива-М»   ........  3,5

Питание носимых радиостанций «Карат» и «Карат-М» осуществляется от батареи, состоящей из восьми элементов типа 373, соединенных последовательно. Питание стационарной радиостанции «Нива-М» осуществляется от сети переменного тока напряжением 127/220 В через стабилизированный блок питания, входящий в комплект радиостанции.

«Карат-М»

Конструкция. В радиостанции «Карат-М», в отличие от радиостанции «Карат», каскады приемника, за исключением выходного каскада УНЧ, выполнены на микросхемах. Передатчик станции имеет свой отдельный УНЧ (рис. 2.5, 2.6). Схема приемопередатчика выполнена на одной печатной плате с односторонним печатным монтажом. Плата соединена с корпусом таким образом, что может поворачиваться относительно него на специальных шарнирах.

Остальные элементы радиостанции — вариометр L, индикаторная лампа Л, транзистор выходного каскада передатчика Т, по

тенциометр R2, конденсаторы С8 и С9, реле Р1 и Р2 с конденсаторами С6 и С7, переключатель В1, конденсатор переменной емкости С5 и выключатель питания В2 — размещены в корпусе.

Переключение радиостанции с приема на передачу производится   переключателем В, расположенным на манипуляторе. При этом коммутируются следующие цепи:

питание каскадов, работающих только на прием или на передачу;

электромеханический фильтр с двухкаскадным усилителем промежуточной частоты;

антенная цепь.

Передатчик. Усилитель низкой частоты передатчика -- двухкаскадный, выполнен   на

транзисторах Т6, 77. Оба каскада являются резистивными и охвачены обратной отрицательной связью через резистор R50. Сигнал от микрофона, в качестве которого используется динамическая головка, поступает через конденсатор С43.

Кольцевой модулятор КМ1 выполнен на диодах Д8—Д11. Модулирующее напряжение звуковой частоты подключается между средней точкой трансформатора Тр8 и искусственно созданной с помощью резисторов R42 и R43 средней точкой трансформатора Тр7. Напряжение поднесущей   частоты подается на кольцевой модулятор через трансформатор Тр7. Напряжение низкой частоты на плечи кольцевого модулятора подается в фазе, а напряжение частоты 500 кГц — в противофазе. На ЭМФ двухполосный сигнал с выхода кольцевого   модулятора подается через резистор £.25 и открытый при передаче диод Д12.

Усилитель промежуточной частоты, выполненный  на транзисторах ТЗ и Т4, является общим для приемника и передатчика.   Нагрузкой транзистора ТЗ служит   высокочастотный трансформатор Тр4, подключенный к коллектору транзистора   через открытый

диод Д5. Диод Дб при работе радиостанции на передачу закрыт.

Второй кольцевой модулятор К.М2 собран на диодах Д1—Д4. Напряжение однополосного сигнала промежуточной частоты на плечи кольцевого модулятора подается в противофазе, а напряжение от второго генератора — в фазе. Выделенный   сигнал верхней боковой полосы снимается со вторичной обмотки трансформатора ТрЗ.

Усилитель мощности состоит из трех каскадов. Нагрузкой двух первых каскадов служат высокочастотные трансформаторы Тр1, Тр2, обмотки которых с конденсаторами Cl, C4 образуют контуры, настроенные на рабочую частоту радиостанции. Выходной каскад выполнен на транзисторе Т и работает в режиме АВ. Нагрузкой выходного каскада является антенный контур, состоящий из вариометра L, конденсаторов С2, СЗ, C4 и антенны. Для настройки антенной цепи в резонанс

по максимальному свечению неоновой лампы Л двухкаскадный УНЧ переводится переключателем В1 ТОН в режим генерации с частотой около 1000 Гц.

Диод Д2 служит для защиты радиостанции при неправильном включении полярности источника питания.

Приемник. Усилитель высокой частоты выполнен по схеме с общим эмиттером на микросхеме МС1 (см. рис. 2.6). Нагрузкой УВЧ служат два контура — L2, С24 и L3, С27 — с емкостной связью (конденсатор С25), настроенные на рабочую частоту радиостанции.

Смеситель выполнен на части микросхемы МС2. Нагрузкой смесителя является контур Др2, С21. Сигнал ВЧ на вход смесителя подается с отвода катушки L3, а сигнал со второго генератора подается с трансформатора Трб через резистор R36. Co смесителя сигнал поступает на ЭМФ через открытый при приеме диод Д13.

На другой части микросхемы МС2 по схеме емкостной трехточки с кварцевым резонатором Пэ1 выполнен второй генератор. В цепь резонатора Пэ1 включен конденсатор переменной емкости С5, позволяющий подстраивать   частоту гетеродина в небольших пределах.

Усилитель промежуточной   частоты двухкаскадный, выполнен на транзисторах ТЗ, Т4 и охвачен общей отрицательной обратной связью по постоянному току через резистор R21. Первый   каскад УПЧ — резистивный. Нагрузкой второго каскада служит контур Тр5, С12, настроенный на промежуточную частоту. Контур подключается   к коллектору транзистора ТЗ через   открытый диод Дб. Диод Д5 при работе радиостанции на прием закрыт.

Однополосный детектор  и генератор  на 500 кГц выполнены на микросхеме МСЗ. Сигнал промежуточной частоты подается на детектор с обмотки трансформатора Тр5, а сигнал поднесущей частоты — с обмотки трансформатора Тр7 через резистор R40. Нагрузкой детектора служит резистор R41.

Генератор на 500 кГц выполнен по схеме с индуктивной обратной связью с кварцем в цепи обратной связи.

Усилитель низкой частоты состоит из предварительных и оконечного каскадов. Предварительные каскады УНЧ выполнены на микросхеме МС4. Оконечный двухтактный усилитель мощности выполнен по бестрансформаторной схеме   на транзисторах Т8, Т9. Нагрузкой оконечного усилителя служит динамическая головка Гр.

При регулировании громкости должен изменяться коэффициент усиления УВЧ. Для этого в цепь базы транзисторов микросхем МС1, МС2 через резисторы R29, R32 подается запирающее напряжение с движка потенциометра R2.