РАДИОСТАНЦИИ СЕМЕЙСТВА «КАРАТ»

Данные радиостанции обладают следующими параметрами:

Диапазон частот, МГц .   .....   1,6—2,85

Число фиксированных частот   .  .  .  .   1

Выходная пиковая мощность передатчика,

Вт   .   .   .........   0,5

Чувствительность приемника, мкВ, не хуже  3

Коэффициент нелинейных искажений, %, не более:

«Карат» .   .   .......   10

«Карат-М», «Нива-М» .....  7

Номинальная выходная мощность приемника, мВт, не менее:

«Карат» .   .   .......  50

«Карат-М» .   .   .   .....   100

«Нива-М»   .   .   ......  200

Мощность, потребляемая радиостанцией от источника питания, Вт, не более:

при приеме:

«Карат» .   .   .......   0,45

«Карат-М» .   .   .   .....  0,55

«Нива-М»   .   .   ......  0,65

при передаче:

«Карат» .   .   .......  2,5

«Карат-М» .   .   .   .....  2,5

«Нива-М»   ........  3,5

Питание носимых радиостанций «Карат» и «Карат-М» осуществляется от батареи, состоящей из восьми элементов типа 373, соединенных последовательно. Питание стационарной радиостанции «Нива-М» осуществляется от сети переменного тока напряжением 127/220 В через стабилизированный блок питания, входящий в комплект радиостанции.

«Карат»

Структурная схема. Приемопередатчик радиостанции выполнен по трансиверной схеме (рис. 2.2). В отличие от распространенной схемы (см. рис. 1.11), в радиостанции «Карат», кроме ЭМФ, первого и второго генераторов, общими каскадами приемника и передатчика являются УПЧ и один каскад УНЧ. Каскады, работающие на передачу, обведены сплошной линией, работающие на прием— пунктиром, каскады, общие для приема и передачи, обведены сплошной и пунктирной линиями.

Конструкция. Конструктивно радиостанция состоит из приемопередатчика с манипулятором и кассеты питания. Приемопередатчик выполнен в виде металлической коробки прямоугольной формы. Корпус приемопередатчика имеет съемную заднюю крышку. К корпусу приемопередатчика винтом крепится кассета питания, выполненная из ударопрочного полистирола. На корпусе приемопередатчика расположены следующие органы управления радиостанцией: выключатель питания ВКЛ, ручка настройки антенны НАСТРОЙКА, ручка регулятора усиления ГРОМКОСТЬ, ручка

Рис. 2.2. Структурная схема приемопередатчика радиостанции «Карат»

Рис. 2.3. Схема расположения блоков приемопередатчика радиостанции «Карат»

настройки   частоты   второго   генератора ТЕМБР, выключатель тона ТОН.

Манипулятор соединен с корпусом приемопередатчика гибким кабелем. В манипуляторе помещена динамическая головка прямого излучения типа 0,1 ГД-ЗМ, которая при передаче используется в качестве микрофона. На корпусе манипулятора расположены тангента микропереключателя для включения радиостанции на передачу и гнезда Г1 и Г2.

К контрольным гнездам Г1 и Г2 при измерении чувствительности приемника подключается милливольтметр, а при измерении выходной мощности передатчика на них подается низкочастотное модулирующее напряжение от звукового генератора.

Радиостанция состоит из 10 функциональных блоков, конструктивно выполненных на отдельных печатных платах или в виде отдельных узлов (рис. 2.3).

Функциональное назначение блоков следующее:

У1 — передатчик;

У2—преобразователь частоты, в который входят кольцевой модулятор и первый генератор (500 кГц);

УЗ—манипулятор;

У4—вариометр настройки антенны;

У 5—второй генератор;

У6— кассета для установки элементов питания;

У7— усилитель высокой частоты и смеситель;

У8— электромеханический фильтр;

У9— усилитель промежуточной частоты;

У10—усилитель низкой частоты.

Полный комплект радиостанции размещается в сумке с ремнем для переноски.

Передатчик. В состав передатчика входят:

УпЧ, первый и второй кольцевые модуляторы, ЭМФ. УПЧ, первый и второй генераторы усилитель мощности.

Усилителем низкой частоты передатчика (рис. 2.4) являются предварительные каскады УНЧ (блок У10), выполненные на транзис-

торах Т1, Т2. Напряжение звуковой частоты с микрофона, в качестве которого используется динамическая головка Гр, через контакты 4, 10 реле PI поступает на вход УНЧ (блок У 10). С коллектора транзистора Т2 напряжение звуковой частоты через конденсатор С7 и контакты 6, 9 реле PI поступает на низкочастотный вход кольцевого модулятора К.М1 блока У2, выполненного на диодах Д2-Д5.

Модулирующее напряжение звуковой частоты приложено между средней точкой обмотки // трансформатора Тр1 и искусственно созданной, с помощью резисторов R5 и R6, средней точкой обмотки / трансформатора Тр2.   Напряжение   поднесущей   частоты 500 кГц снимается с обмотки / высокочастотного трансформатора Тр2. Резисторы 'R5 и R6 служат для балансировки кольцевого модулятора для наилучшего подавления поднесущей.

Двухполосный  сигнал с трансформатора Тр1 подается на вывод 2 ЭМФ (У8) через открытый в режиме передачи диод Д1 и конденсатор С1. С выхода ЭМФ сигнал нижней боковой полосы подается на вход УПЧ.

Усилитель промежуточной частоты (блок У9) — общий для приемника и передатчика. Усиленный сигнал нижней бокЬвой полосы с резистора R10 через открытый в режиме передачи диод Д1 подается на обмотку // трансформатора Тр4 второго кольцевого модулятора К.М2 блока У1. Напряжение от второго генератора (блок У5) подается на обмотку / трансформатора Тр4. С обмотки / трансформатора ТрЗ сигнал подается на усилитель мощности.

Усилитель мощности — трехкаскадный. Нагрузкой первого каскада, выполненного на транзисторе ТЗ, является высокочастотный трансформатор Тр2, вторая обмотка которого совместно с конденсатором С8 образует контур, настроенный на рабочую частоту радиостанции. С обмотки / трансформатора Тр2 напряжение рабочей частоты, подается на вход предоконечного каскада на транзисторе Т2. Нагрузкой каскада также служит высокочастотный трансформатор, обмотка // которого с емкостью С5 образует контур, настроенный на рабочую частоту. С обмотки /напряжение рабочей частоты через конденсатор С4 подается на выходной каскад передатчика, выполненный по схеме с общим эмиттером на транзисторе Т1. Резисторы R1, R2, R5, R6 с терморезисторами R3 и R4 служат для выбора и термокомпенсации режима выходного каскада передатчика в интервале рабочих температур. Через дроссель Др1 подается питание на коллектор транзистора 77. Конденсаторы С2 и СЗ являются блоки-

ровочными в цепи питания транзисторов Т1, Т2. Дроссель Др2 служит для создания отрицательной обратной связи по переменному току, улучшающей линейность выходного каскада передатчика. Нагрузкой выходного каскада является антенный контур (вариометр У4, антенна и конденсаторы С2, СЗ и С4). Индикация точной настройки антенны производится с помощью неоновой лампочки Л. Для настройки антенной цепи в резонанс по максимальному свечению неоновой лампочки каскад УНЧ (блок У10) на транзисторе Т2 переводится в режим генерации с частотой около 1500 Гц, которая является модулирующей частотой передатчика. Перевод усилителя в режим генерации производится переключателем В1 ТОН.

Первый генератор (500 кГц), размещенный в блоке У2, выполнен на транзисторе Т по трансформаторной трехточечной схеме. Кварц включен в цепь обратной связи. Напряжение с катушки обратной связи (обмотка /// трансформатора Тр2) поступает на транзистор через кварцевый резонатор Пэ. Генератор самовозбуждается   на частоте, близкой к частоте последовательного резонанса, когда сопротивление кварца резко уменьшается и цепь обратной связи оказывается замкнутой. На других частотах сопротивление резонатора велико, и самовозбуждения не происходит.

Второй генератор У5 представляет собой генератор, собранный по схеме емкостной трехточки с кварцевым резонатором Пэ, включенным между коллектором и базой транзистора Т. Последовательно с резонатором Пэ включен переменный конденсатор С2, позволяющий плавно изменять частоту генератора и компенсировать отклонение частоты генератора за счет старения кварцевого резонатора. Первоначальная подстройка частоты генератора на номинальную частоту производится при среднем положении конденсатора С2.

Приемник. В состав   приемника входят:

УВЧ, смеситель,   первый   генератор   П (500 кГц), ЭМФ, УПЧ, детектор, второй генератор Г2, УНЧ (см. рис. 2.2, 2.4).

Выполнен УВЧ по схеме с общим эмиттером на транзисторе Т1. Нагрузкой УВЧ служат два контура с емкостной (С6) связью. Резистор R3 служит для регулировки усиления, а резисторами Rl, R2 и Д4 задают и стабилизируют режим транзистора Т1. Конденсатор СЗ служит для устранения отрицательной обратной связи по переменному току. Цепочка R5, C5 является фильтром в цепи питания УВЧ. С катушки L3 сигнал ВЧ подается на вход смесителя.

Смеситель выполнен   по схеме с общим эмиттером на транзисторе Т2. В цепь эмиттера транзистора Т2 через конденсатор С7 подается напряжение со второго генератора У5. Одновременно этот   конденсатор, шунтируя резистор R9, устраняет отрицательную обратную связь по переменному току. Для повышения линейности входной характеристики смесителя используется отрицательная обратная связь за счет резистора R8. Нагрузкой смесителя является ЭМФ. Подстройка ЭМФ осуществляется конденсаторами С5 и Сб. С выхода ЭМФ сигнал поступает на базу транзистора Т] УПЧ (У9).

Усилитель промежуточной частоты — двухкаскадный, с общей отрицательной обратной связью по постоянному току, выполнен   на транзисторах Т1 и Т2. Первый каскад УПЧ— резистивный   усилитель. Нагрузкой второго каскада служит контур, состоящий из высокочастотного трансформатора Тр и конденсатора С8, настроенный на промежуточную частоту и подключаемый к коллектору транзистора Т2 с помощью открытого диода Д2. Резистор R8 служит для регулировки усиления УПЧ. Регулирование громкости производится изменением коэффициента усиления УПЧ и УВЧ путем подачи запирающего напряжения в цепи эмиттеров транзисторов. Запирающее напряжение регулируется потенциометром R2 ГРОМКОСТЬ. Оно подается в цепь эмиттера транзистора Т1 блока У7 через резистор R1, а в цепь эмиттера транзистора Т2 блока У9 через резисторы R.1, R6, R8 этого же блока. Со вторичной обмотки   трансформатора Тр сигнал промежуточной частоты через конденсатор С10 поступает на вход однополосного детектора.

Детектор выполнен на транзисторе ТЗ. В цепь эмиттера транзистора поступает сигнал от генератора 500 кГц, находящегося в блоке У2. Сигнал подается с обмотки III трансформатора Тр2 через емкости С7, С4 и открытый в режиме «ПРИЕМ» диод Дб блока У2. Нагрузкой однополосного детектора является  резистор R14. Конденсатор СИ служит для фильтрации промежуточной частоты. С нагрузки детектора сигнал низкой частоты через резистор R4 и конденсатор С1 поступает на вход УНЧ (блок У10).

Предварительные два каскада УНЧ выполнены на транзисторах Т1 и Т2. Первый каскад выполнен по резистивной схеме, нагрузкой второго каскада   служит согласующий трансформатор Тр, со вторичной обмотки которого сигнал НЧ поступает на двухтактный усилитель мощности. Усилитель мощности выполнен на транзисторах ТЗ и Т4. Резисторы R.1, R2,R3, R.4 служат для выбора и стабилизации рабочей точки транзисторов Т1 и

Т2, а резисторы R9, Rll, R12, R13 и терморезистор RIO — для выбора и термокомпенсации режимов транзисторов ТЗ, Т4 в интервале рабочих температур. Нагрузкой усилителя мощности является динамическая головка Гр, которая через контакты 1 и 4 реле Р1 подключается к выходному трансформатору Тр, расположенному за пределами платы УНЧ.

Назначение элементов, находящихся в межблочном монтаже, следующее: резистор R1 служит для установки пределов регулирования громкости; резистором R4 устанавливается уровень шума при полностью выведенном регуляторе громкости; конденсатор С8, подключенный   к контактам 6 и 9 реле Р2, служит для более четкого срабатывания ди

станционных переключателей Р1 и Р2 диод д2 служит для защиты радиостанции при неправильном включении полярности источника питания; конденсатор С9 является фильтром в цепи питания. Включение питания радиостанции осуществляется переключателем В2. Переключение радиостанции с приема на передачу производится с помощью двух дистанционных переключателей Р1 и Р2, управляемых переключателем В, который расположен на манипуляторе УЗ. При переходе  с приема на передачу переключаются следующие цепи: питание   каскадов, работающих только на прием или на передачу; вход кольцевого модулятора;   динамическая головка;

антенная цепь.