§ 2.2. РАДИОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО «МУССОН»

Назначение

Радиопередающее устройство «Муссон» предназначено для исполь-
зования в качестве главного (навигационного) передатчика на судах морского
и промыслового флотов и рассчитано на эксплуатацию во внутренних помеще-
ниях судна при плавании в любых широтах.

Технические данные

Радиопередатчик «Муссон» отвечает требованиям Правил [8].

Передатчик работает на семи фиксированных частотах: 410, 425, 454, 468,
480, 500 и 512 кГц.

Несимметричный выход передатчика согласуется с антеннами, имеющими
параметры: Rа==о,з—10 Ом. СА==300—800 пФ.

Пиковая мощность при нормальном напряжении сети на частоте 500 кГц,
отдаваемая в стандартный эквивалент антенны, подключенный к выходу
согласующего устройства и состоящий из последовательно соединенного
конденсатора емкостью 500 пФ и резистора сопротивлением 2,2 Ом, со-
ставляет не менее 200 Вт. Мощность на остальных фиксированных часто-
тах, измеренная на стандартном эквиваленте антенны, может отличаться от
мощности на частоте 500 кГц не более чем на 15%. В передатчике преду –
смотрен  режим пониженной мощносчи—25% номинальной.

Передатчик обеспечивает телеграфную работу ключом излучениями клас-
сов А1. А2Н, АПС (автоматический привод самолета, вертолета) со ско-
ростью до 40 Бод. При работе излучениями класса А2Н с тоном 650 Гц
уровень несущей частоты —6±2 дВ.

Ширина полосы излучения при скорости манипуляции 40 Вод состав-
ляет: для излучения класса А1—не более 200 Гц, для излучения класса
А2Н--не более 1000 Гц.

Средняя мощность побочных излучений ослаблена на 40 дБ относи-
тельно средней мощности основной частоты.

Отклонение частоты от номинального значения при воздействии всех де-
стабилизирующих факторов составляет не более 200'10~6 /ном Гц.

Передатчик изготовлен полностью на транзисторах, система охлаждения
воздушная принудительная.

Передатчик обеспечивает непрерывную работу в течение 6 ч с последую-
щим перерывом, длящимся 2 ч. Время нахождения передатчика во включен-
ном состоянии при ненажатом ключе не ограничивается.

Передатчик имеет местный и дистанционный контроль и управление с ав-
томатической настройкой. Время автоматической настройки и перестройки не
превышает 5 с. Время пуска не превышает 10 с.

Питание осуществляется от трехфазной сети напряжением 220/380 В
± 10% и частотой 50 Гц ±5%.

Потребляемая мощность не превышает 1,1 кВ • А.

Элементы радиопередающего устройства «Муссон» имеют следующие га-
баритные размеры и массу:

передатчик— 1000Х512Х328 мм/ 112 кг;

согласующее устройство (СУ) —607х578Х330 мм. 47 кг;

пульт дистанционного управления (ПДУ) — 140Х338Х 195 мм, 6 кг;

телеграфный ключ —73Х152х82 мм.

Конструкция и схема передатчика допускают размещение СУ на расстоя-
нии до 50 м, а ПДУ—на расстоянии до 150 м от передатчика; при этом
возможно снижение мощности, отдаваемой в эквивалент антенны, на 10%.
Передатчик и СУ могут быть установлены в необслуживаемом помещении.

Состав

Общий вид радиопередающего устройства "Муссон" приведен на
рис. 2.1. В его комплект входят:

— передатчик, включающий в себя возбудитель, усилитель  мощности(УМ),

пульт местного управления (ПМУ), фшыр манипуляции, блок пита-
ния (БП) и платы внешних соединении;

— согласующее устройство (СУ), включающее в себя антенный коммута-
тор (АК), схему согласования выхода передатчика с антенной и систему
автоматической настройки схемы согласования (схему автоматики);

— пульт дистанционного управления (ПДУ) настольного или пульто-
вого исполнения в зависимости от варианта поставки;

— телеграфный ключ;

— комплект ЗИПа;

—техническая и эксплуатационная документация

Принцип работы

Функциональная схема радиопередающего устройства приведена на
рис. 2.2.

Возбудитель обеспечивает работу передатчика излучениями классов А1,
А2Н и АПС на семи фиксированных частотах диапазона СВ.

В возбудитель входят: генератор и усилитель несущих частот, стабилизи-
рованных кварцевыми резонаторами; генератор и усилитель верхних боковых

Рис. 2.2. Функциональная схема радиопередающего устройства «Муссон».

члстот, стабилизированных кварцевыми резонаторами, частоты которых сдви-
нуты относительно соответствующих несущих частот на 650 Гц.

При работе излучениями класса А1 работает только генератор несу-
щей частоты. По сигналу от ПМУ или ПДУ подключаются требуемый квар-
цевый резонатор к генератору и выход этого генератора ко входам обоих уси-
лителей. При работе излучениями классов А2Н и АПС работают оба гене-
ратора на свои усилители.

Усилители усиливают сигнал генераторов и ограничивают его снизу и
сверху, в результате чего высокочастотное колебание на выходе возбудителя
имеет прямоугольную форму.

Манипулятор включает и выключает коллекторное питание обоих усили-
телей в режимах Al, A2H и только усилителя канала II—в режиме АПС,
а коллекторное питание усилителя канала I остается постоянно включенным.
Телеграфный ключ может быть подключен к ПМУ или ПДУ. Для сужения
спектра излучения фильтр манипуляции преобразует прямоугольные импульсы
телеграфного ключа в импульсы колоколообразной формы.

Сигналы с выходов возбудителя подаются на входы УМ, который состоит
из двух одинаковых и независимых каналов усиления. В режиме А1 оба ка-
нала усиливают сигнал несущей частоты; в режимах А2Н и АПС канал I
усиливает сигнал несущей частоты, а канал II—сигнал верхней боковой
частоты. Формирование однополосного сигнала происходит в схеме сложе-
ния мощностей.

В нагрузку каждого канала включены блоки фильтров, состоящие из
ФНЧ и ФВЧ (фильтр нижних и верхних частот соответственно), что при ра-
боте транзисторов УМ, в ключевом режиме позволяет получить КПД УМ
по первой гармонике, равный 75%, при КПД выходных каскадов, составляю-
щем 95%.

Суммарный сигнал с выхода схемы сложения по кабелю подается на со-
гласующее устройство, которое располагается непосредственно у ввода ан-
тенны и служит для согласования выходного сопротивления УМ с входным
сопротивлением антенны. Согласование заключается в компенсации реактив-
ной составляющей полного сопротивления антенны с последующей трансфор-
мацией активного сопротивления до величины 50 Ом, равной волновому со-
противлению кабеля. Настройка схемы согласования может осуществляться
вручную или автоматически.

Антенный коммутатор позволяет заранее выбрать и при включении пе-
редатчика автоматически подключить главную пли резервную антенну к вы-
ходу СУ передатчика «Муссон» или к коротковолновому передатчику. Кроме
того, выбранная антенна может быть заземлена, изолирована или подключена
к приемному коммутатору. При выключении передатчика выбранная антенна
автоматически переключается на резервный передатчик.

Блок питания обеспечивает преобразование напряжения 220/380 В
трехфазной сети в напряжения питания блоков передатчика.

Управление передатчиком осуществляется с ПМУ или ПДУ. Элементы
управления снабжены ответной сигнализацией в виде подсветки кнопок и
надписей на табло пультов управления.

Порядок работы передатчика следующип.

Подать напряжение сети на передатчик. Отнсшаи сигнализация на ПМУ
и ПДУ — подсветка кнопок ГЛАВНАЯ АНТЕННА, РЕЗЕРВН ПЕРЕДАТ;

на БП горит зеленая лампа 27Д.

В случае заведомой неисправности или отсутствия главной антенны под-
ключить резервную антенну нажатием кнопки РЕЗЕРВН АНТЕННА. Ответ-
ная сигнализация—подсветка нажатой кнопки, подсветка кнопки ГЛАВНАЯ
АНТЕННА должна погаснуть.

Все операции по коммутации антенн можно производить только при вы-
ключенном передатчике.

Для включения передатчика следует нажать и отпустить  кнопку
25% ВКЛ. Ответная сигнализация — подсветка нажатой кнопки и кнопки
А1; на табло подсвечивается надпись ИСПРАВНО; подсветка кнопки РЕ-
ЗЕРВН ПЕРЕДАТ должна погаснуть.

Установление класса излучений А1 или А2Н осуществляется нажатием
соответствующей кнопки. Для перехода в режим АПС необходимо открыть
дверь передатчика и ПМУ и поставить тумблер на панели возбудителя в по-
ложение АПС. Закрыть дверь, нажать и отпустить кнопку А2Н.

Установка частоты осуществляется нажатием соответствующей кнопки.
Ответная сигнализация — подсветка нажатой кнопки. Сигнализация автома-
тической настройки—подсветка на табло пультов надписей РАБОТА, НА-
СТРОЙКА, ИСПРАВНО и отклонение стрелки индикатора тока антенны.
После окончания настройки—подсветка надписи ГОТОВ.

Для перехода^ в режим 100%-ной мощности следует нажать кнопку
100% ВКЛ. Ответная сигнализация—подсвета нажатой кнопки, а под-
светка кнопки 25% ВКЛ должна погаснуть.

При нажатии ключа на табло подсвечивается надпись РАБОТА, стрелка
индикатора тока антенны отклоняется.

Для выключения передатчика следует нажить кнопку ВЫКЛ ПИТАНИЕ.
Ответная сигнализация—подсветка кнопок ГЛАВНАЯ АНТЕННА (РЕЗЕРВН АНТЕННА) и РЕЗЕРВН ПЕРЕДАТ; подсветка остальных кнопок
и надписей на табло должна погаснуть.

Примечание. Запрещается переход с частоты на частоту в режиме 100%-ной
мощности при нажатом ключе и при работе излучением класса АПС. Запрещается переключенне тумблера АПС в режиме 100%-ной мощности.

Работа блоков

Возбудитель. Возбудитель включает в себя два блока кварцевых

резонаторов, блок реле и шесть плат: платы I, III—коммутаторы кварцевых
резонаторов несущих и боковых частот; платы II, IV — генераторы и усили-
тели несущих и боковых частот; плата V—манипулятор; плата VI—схема
выключения ранее включенных реле.

Генераторы собраны на транзисторах типа 1Т308Б по схеме емкостной
трехточки. Подключение кварцевых резонаторов осуществляется коммутато-
ром, в состав которого входят реле, диоды и дроссели. Корректировка ча-
стоты генераторов осуществляется с помощью подстроечных конденсаторов
и катушек индуктивностей. Сигналы с выходов генераторов подаются через
эмиттерные повторители на усилители.

Трехкаскадные усилители каналов I и II собраны на транзисторах типа
1Т308Б по схеме с общим эмиттером. В эмиттерные цепи включены /?С-це-
почкн термостабилизации режима.

Сигнал на подключение к генератору того пли иного кварцевого резона-
тора полается с ПМУ или ПДУ нажатием соответствующей кнопки. Напри-
мер. при нажатии кнопки 410 напряжение —27 В подается на реле. Реле
срабатывает, самоблокируется напряжением —27 В и по цепи 410 подает
это напряжение обратно на лампы подсветки кнопок 410, ПМУ и ПДУ. что
является сигнализацией включенной частоты. Одновременно через другие
контакты реле напряжение —12,6 В подается на диоды плат I и III. Диоды
открываются и подключают кварцевый резонатор 410 кГц к генератору несу-
щей частоты, а 410,650 кГц—к генератору боковой частоты. При этом на-
жатие любой кнопки формирует сигнал СБРОС ЧАСТОТЫ, обеспечивающий
разрыв цепи ранее включенного и заблокированного реле, что исключает
возможность подключения к генератору двух или более резонаторов.

При включении передатчика автоматически устанавливается режим А1.
Напряжение питания —12,6 В подается только на генератор и эмиттерный
повторитель несущей частоты, выход которого постоянно включен на вход
усилителя канала I и через контакты реле на вход усилителя канала II.

При включении возбудителя в режим А2Н сигнал управления —27 В по-
дается на реле, контакты включают коллекторное питание генератора и эмич-
терного повторителя боковой частоты и переключают вход усилителя ка-
нала II с выхода эмиттерного повторителя несущей частоты на выход эмит-
тсрного повторителя боковой частоты. При этом подготавливается цепь вклю-
чения режима АПС. Напряжение самоблокировки реле подается обратно
на ПМУ и ПДУ для подсветки кнопок А2Н.

Манипуляция возбудителя осуществляется по цепи коллекторного пита-
ния с помощью манипулятора, собранного на двух транзисторах, каждый из
которых работает на свой канал.

Переход в режим АПС осуществляется из режима А2Н включением тум-
блера, обеспечивающего постоянное питание усилителен канала I. Манипу-
лируется только усилитель боковой частоты.

Усилитель мощности. УМ осуществляет усиление прямоугольных им-
пульсов с уровня 0,2 до 430 Вт на согласованной нагрузке Rн-==50 Ом из
спекгра импульсов выделяется сигнал основной частогы мощностью 350 Вт.
УМ состоит из двух одинаковых и независимых каналов усиления и общих
для каналов схемы сложения мощностей, схемы защиты транзисторов от
перегрузок п схемы контроля и сигнализации.

Каждый канал усиления состоит из предварительного каскада (ПК) на
одном транзисторе 2Т808А и выходного каскада (ВК) на двух транзисторах
2Т808Л Режимы ПК и ВК приведены в табл. 23.

Таблица 2.8

|  | Режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каскад | 100%-ной мощности |  | 25%-ной мощности |  |
|  | Iko | ЕkВ | Iko | ЕkB |
|  | • |  |  |  |
| ПК | 1,1 | —12 | 0.9 | —9 |
| ВК | 2,4 | 58 | 1.2 | 24 |

ПК собран по схеме с общим эмиттером и обеспечивает усиление сигнала
возбудителя с 0,2 до 5 Вт. Напряжение питания —ПК на эмиттер транзи-
стора подается через регулирующий транзистор схемы защиты транзисторов
от перегрузок.

ВК, собранный на двух параллельно включенных транзисторах, усиливает
ВЧ-сигнал до уровня 215 Вт. Для стабилизации режима и для умень-
шения влияния разброса параметров транзисторов в эмиттерные цепи вклю-
чены резисторы, а базовое смещение обеспечивается общим резистором. Для
предотвращения самовозбуждения ВК с коллекторов на базы включены
RС-цепочки обратной связи.

Согласование волнового сопротивления кабеля р==50 Ом с входным со-
противлением ПК Rвх==10 Ом и выходного сопротивления ПК с входным
сопротивлением ВК обеспечивается широкополосными трансформаторами.

В нагрузке каждого ВК стоят два фильтра: ФНЧ и ФВЧ, входы кото-
рых включены параллельно. Характеристическое сопротивление фильтров
Rхар==11 Ом подобрано равным выходному сопротивлению двух параллельно
включенных транзисторов. ФНЧ выделяет из спектра прямоугольных им-
пульсов основную частоту и подавляет высшие гармонические составляющие.
ФВЧ. нагруженный на балластное сопротивление, облегчает тепловой режим
транзисторов. Балластное сопротивление, включенное параллельно выходам
обоих ФНЧ, обеспечивает взаимную развязку каналов. В режиме А1 при рав-
ных выходных мощностях каналов мощность, выделяемая на балластном со-
противлении, равна нулю. При работе излучениями классов А2Н и АПС на
балластном сопротивлении теряется половина суммарной мощности обоих
каналов.

Сигналы с выходов ФНЧ поступают на магнитоизолированные друг от
друга широкополосные трансформаторы схемы сложения мощностей. Транс-
форматоры на ферритовых кольцах согласовывают характеристическое со-
противление ФНЧ с волновым сопротивлением кабеля, соединяющего УМ
с СУ. Сложение мощностей каналов УМ происходит на вторичных обмотках,
включенных последовательно (согласно).

Схема защиты транзисторов от перегрузок обеспечивает надежную ра-
боту УМ при изменениях нагрузки. Она состоит из датчика рассогласова-
ния и усилителя постоянного тока (УПТ), собранного на трех транзисторах.

Датчик рассогласования реагирует на изменение сопротивления нагрузки
относительно 50 Ом. Напряжение с выхода тороидального трансформатора,
надетого на выходную ВЧ-шину, пропорциональное току в шине. и напря-
жение с емкостного делителя, пропорциональное напряжению на шине, срав-
ниваются на резисторе. Разностный сигнал детектируется и подается на
вход УПТ.

При работе УМ на согласованную нагрузку 50 Ом сигнал на выходе
датчика равен нулю. При изменениях нагрузки на УПТ поступает напряжение.
которое усиливается и запирает выходной регулирующий транзистор. В ре-
зультате уменьшается напряжение питания ПК и напряжение возбуждения
ВК уменьшается до величины, обеспечивающей облегченный режим работы
транзисторов.

Схема сигнализации и контроля состоит из реле, предохранителей, сиг-
нальных ламп, детекторных измерительных цепочек, включенных на входах
и выходе УМ, и измерительного прибора с переключателем. При выходе из
строя одного из транзисторов выходного каскада сгорает его предохрани-
тель, реле обесточивается, загорается лампа и на табло ПМУ и ПДУ под-
свечивается надпись НЕИСПРАВНО.

В случае крайней необходимости при выходе из строя одного или даже
двуx транзисторов выходного каскада одного из каналов, когда на табло
подсвечивается надпись НЕИСПРАВНО, возможна работа по другому, ис-
правному, каналу излучениями класса А1.

Пульты управления. ПМУ и ПДУ обеспечивают полное управление пере-
датчиком.  В состав ПМУ входят:

- табло обобщенной сигнализации;

— прибор индикатора тока;

— кнопка выключения питания ВЫКЛ ПИТАНИЕ;

— дзе кнопки включения передатчика 25% ВКЛ и 100% ВКЛ;

- шесть кнопок коммутации антенн с гравировкой ГЛАВНАЯ АН-
ТЕННА, РЕЗЕРВН АНТЕННА/РЕЗЕРВН ПЕРЕДАТ. ПРИЕМН КОММУТ.
АНТЕННА ИЗОЛИР, АНТЕННА ЗАЗЕМЛ;

- семь кнопок частот 410, 425. 454, 468, 480, 500, 512 кГц;

— кнопки классов излучений Л1 и А2Н;

— колодка ключа и кнопка КЛЮЧ.

Напряжение самоблокировки реле, включаемых кнопками, поступающее
обратно из БП на ПМУ, используется для ответной сигнализации исполнения
команды — подсветки нажатой кнопки.

Телеграфный ключ подсоединяется к колодке. Сигнал готовности прохо-
дит через контакты нажатого ключа, преобразуется в сигнал амплитудной
манипуляции (AM) и поступает на фильтр манипуляции.

Схемы ПДУ настольного и пультового исполнения аналогичны схеме
ПМУ. ПДУ настольного исполнения состоит из корпуса и передней панели
с элементами управления и контроля. ПДУ пультового исполнения кре-
пи гся на пУльте радиооператора «Дюна». ПМУ и ИДУ соединены парал-
лельно, что позволяет управлять передатчиком с любого пульта без допол-
нительных переключении.

Блок питания. БП обеспечивает напряжения и токи, приведенные
в табл. 2.4.

В состав БП входят:

—- три силовых транс4юрматора (Tpl—ТрЗ):

—- выпрямители напряжений ПК, В12 и 27 В;

— выпрямители схемы управления и сигнализации;

— - стабилизатор напряжения 12 В;

— переключатели напряжения 380/220 В;

— автоматический выключатель типа АК-5О-ЗмГ-2,5 (В1);

—- счетчик моточасов типа 228-ЧП (СЧ);

— контактор типа КНТ-071М;

— блок реле типов РЭС-9 и РЭН-33;

— лампы сигнализации типа СМ-28-0,05-1;

— измерительный прибор (микроамперметр) типа М4204.31.1.5 с пере-
ключателем.

Напряжение сети подается на трансформаторы Тр2, ТрЗ через переклю-
чатели входных цепей БП. При изменении напряжения сети с 380 на 220 В
с помощью перемычек в переключателе первичные обмотки трансформатора
Тр2 со схемы «звезда» переключаются на схему «треугольник».

Трансформатор Тр2 с двумя выпрямителями служит для питания проме-
жуточных и выходных каскадов УМ, напряжения и токи которых зависят
от режима мощности передатчика (см. табл. 2.3).

Трансформатор ТрЗ с выпрямителем обеспечивает напряжения 27Д и
27У, используемые для управления передатчиком и сигнализации. Напря-
жение 27 В и стабилизированное напряжение 12 В используются для пита-
ния возбудителя.

Стабилизатор напряжения —12,6 В собран по схеме компенсационного
типа с обратной связью. Принижи действия такого стабилизатора описан
в § 2.3.

С отводов первичной обмотки трансформатора ТрЗ снимается напряже-
ние ^220 В для питания мотора вентилятора.

Трансформатор Тр1, подключенный к отводам ТрЗ, выдает напряжения
^ 127 и —24 В для питания электродвигателей приводов автоматической
настройки СУ.

Taблul^a 2.4

| Назначение цепи | Uном-В | Uном-В | Коэффициент пульсации. |
| --- | --- | --- | --- |
| Питание выходных каска- |  |  |  |
| Дов в режиме: |  |  |  |
| 100%-ной мощности | 58 | 10 | 2 |
| 25%-ной мощности | 24 | 5 | 2 |
| Питание предварительных |  |  |  |
| Каскадов в режиме: |  |  |  |
| 100%-ной мощности | --12 | 2,2 | 1 |
| 25%-ной мощности | —9 | 1.2 | 1 |
| Питание дежурных цепей |  |  |  |
| 27Д | —27 | 0,2 | — |
| Питание цепей управления |  |  |  |
| 27У | —27 | 1,0 | — |
| Питание возбудителя: |  |  |  |
| 27 В | —27 | 0,12 | -— |
| 12 В | —12,0 c-mG. | 0,17 | -- |
| Питание электродвигателей: |  |  |  |
| 127В | •^ 127 | 0,15 | - |
| 24В | -24 | 0,4 | — |
| Питание вентилятора | —220 трех- | 0,1 | — |
|  | фазное |  |  |

При подключении передатчика к сети напряжения 27Д подается на ПМУ,
ПДУ и СУ. При выключенном выключателе В1 напряжение 27Д поступает
на пульты, и тогда подсвечивается надпись НЕИСПРАВНО.

При включении выключателя В1 срабатывает реле и напряжение 27Д
переключается на счетчик моточасов и на разомкнутые контакты реле РЗ
и Р4, используемые для включения передатчика кнопками 25% ВКЛ или
100% ВКЛ.

При нажатии на ПМУ или ПДУ кнопки 25% ВКЛ напряжение 27Д
подается на реле Р4, которое самоблокируется и обратно по цепи 25%
подает на пульты напряжение 27Д для подсветки кнопок 25% ВКЛ. Одно-
временно напряжение ^220 В подключается к трансформатору Тр1 и на-
пряжение 27Д подается на возбудитель, па стабилизатор напряжения 12,6 В,
в цепь 27У и на контактор. Контактор подключает напряжение сети к транс-
форматору Тр2, со вторичных обмоток которого напряжение подается на
выпрямители ПК и ВК. Напряжение ПК подается через гасящий резистор,
а напряжение ВК образуется от меньшей чисти второй вторичной обмотки
трансформатора Тр2, что и обеспечивает режим 25%-ной мощности усили-
теля УМ.

При нажатии на ПМУ или ПДУ кнопки 100% ВКЛ напряжение 27Д по-
дается на реле РЗ, которое самоблокируется и обратно по цепи 100% по-
дает на пульты напряжение 27Д для подсветки кнопок 100% ВКЛ. Далее все происходит аналогично включению режима 25% -ной мощности, в резуль-
тате чего срабатывает контактор. Вспомогательные реле включают вентиля-
тор, закорачивают гасящий резистор в цепи питания ПК и подключают вы-
прямитель ВК ко всей второй вторичной обмотке трансформатора Тр2, что
обеспечивает режим 100%-ной мощности.

При настройке передатчик автоматически переводится в режим 25%-ной
мощности.

Выключение БП и передатчика производится нажатием на ПМУ или
ПДУ кнопки ВЫКЛ ПИТАНИИ.

Защита источника питания ВК при работе псредатчика в режиме 100%-
ной мощности осуществляется с помощью выключателя ВI. Остальные источ-
ники питания защищаются от коротких замыканий и перегрузок предохрани-
телями.

БП охвачен системой сигнализации: местной разветвленной и дистанцион-
ной обобщенной. При отсутствии какого-либо напряжения не срабатывает
определенное реле и загорается соответствующая лампа. Одновременно на-
пряжение 27Д подается на пульты для подсветки надписи НЕИСПРАВНО.
При полностью исправном БП напряжение 27 В, проходя через сигнальные
цепи БП, поступает на возбудитель.

Напряжения питания и ток выходных каскадов УМ контролируются
измерительным прибором с переключателем.

Антенный коммутатор. Выбор главной или резервной антенны и под-
ключение ее к передатчику «Муссон» или к резервному передатчику осу-
ществляется мощными антенными ВЧ-рсле. Антенные реле имеют две об-
мотки; пусковую HI —К1 (^30 Ом) и удерживающую Н2—К2 (^250 Ом).
После срабатывания реле эти обмотки включаются последовательно с по-
мощью микровыключателя,   который   в   исходном состоянии обмотку
Н2 — К2 шунтирует. Для защиты обмоток реле от экстратоков включен
диод.

Заземление, изоляция выбранной антенны или ее подключение к прием-
ному коммутатору производятся с помощью ВЧ-реле РПВ 2/7.

Управление ВЧ-реле и схемой сигнализации осуществляется вспомога-
тельными реле типа РЭС-9.

В исходном состоянии, когда передатчик выключен и на ПМУ и ПДУ не
нажата ни одна кнопка управления АК, все реле АК обесточены, главная ан-
тенна подключена на резервный передатчик, а резервная антенна—на корот-
коволновый.

При выборе резервной антенны нажатием кнопки РЕЗЕРВН АНТЕННА
реле переключают главную антенну на коротковолновый передатчик, а ре-
зервную антенну—на резервный.

При выборе главной антенны нажатием кнопки ГЛАВНАЯ АНТЕННА
коммутация антенн возвращается в исходное состояние.

Аналогично осуществляется переключение выбранной антенны от резерв-
ного передатчика на коммутатор приемных антенн, ее заземление или изо-
ляция.

При нажатии любой из кнопок управления АК формируется сигнал
СБРОС АНТЕНН, обеспечивающий выключение ранее включенных цепей.
Вес операции сопровождаются ответной сигнализацией.

Схема согласования параметров антенны с волновым сопротивлением
кабеля. В схему согласования входят:

— автотрансформатор связи с 15 отводами;

— переключатель отводов;

— двухроторный вариометр;

— удлинительная катушка индуктивности.

Вращение переключателей отводов и роторов вариометра осуществляется
двумя электродвигателями типа ДКИР-0,4-50ТВ.

Удлинительная катушка автоматически закорачивается при приближении
индуктивности вариометра к своему минимуму и включается в момент до-
стижения вариометром максимума индуктивности. Эти переключения осу-
ществляются замыкателем удлинительной катушки (ЗУК) на реле.

Для настройки и проверки передатчика используются следующие экви-
валенты антенн:

Сa==350 пФ;                              Ra-=о,з и 10 Ом;

сa = 500 пФ;                                   Ra = 2,2 и 6 Ом;

СА==800 пФ;                          Ra==0,8 и 10 Ом.

Управление работой схемы согласования осущес шляется системой авто-
матической настройки, в которую входят:

— схема автоматической компенсации реактивною сопротивления ан-
тенны;

— схема автоматического выбора оптимальной связи с антенной;

— схема логики;

— схема сигнализации неисправности атенны.

Схема автоматической компенсации реактивного сопротивления антенны.
Компенсация реактивного сопротивления антенны осуществляется с помощью
схемы фазовой автоматической настройки, в которую входят:

— датчик фазы (ДФ);

— усилитель привода (УП);

— привод вариометра;

— замыкатель удлинительной катушки (ЗУК).

Если реактивная составляющая сопротивления антенны не скомпенсиро-
вана, то ДФ выдает напряжение, знак и величина которого зависят от раз-
ности фаз между напряжением и током в кабеле. Это напряжение подается
на вход УП, управляющего двигателем, который вращает роторы вариометра
в направлении, обеспечивающем компенсацию реактивной составляющей со-
противления антенны. Контакты автоматическою привода вариометра управ-
ляют включением и выключением ЗУК.

Датчик фазы входит в схему детекторного устройства (ДУ), изображен-
ную на рис. 2.3. ДФ реагирует на разноcть фаз между напряжением Uк и
током Iк в ВЧ-кабеле. соединяющем передатчик с СУ. Векторные диаграммы
работы ДФ приведены на рис. 2.4.

В обмотке тороидального трансформатора Тр2, надетой на ВЧ-шнну. ин-
дуцируется напряжение U1, пропорциональное току Iк и сдвинутое по фазе
относительно него на 90°.

К диодам ДЗ и Д4 подводятся равные и сдвинутые между собой на 180°
напряжения 0,5 U1 с половин обмотки трансформатора Тр2 и общее напря-
жение U2, снимаемое с емкостного делителя С10, С11. Напряжение U2 пропор-
ционально напряжению Uк и совпадает с ним но фазе.

Если СУ обеспечивает компенсацию реактивной составляющей сопротив-
ления антенны, то кабель оказывается нагруженным на активное сопротив-
ление и ток Iк совпадает по фазе с напряжением Uк. В этом случае напря-
жение U1 сдвинуто по фазе относительно напряжения U2 на 90° и, как видно
из рис. 2.4,6, напряжения, приложенные к диодам, равны между собой. Так
как диоды детектируют приложенные к ним напряжения в противоположной
полярности, то сигнал на выходе ДФ равен нулю.

При наличии расстройки в схеме компенсации кабель оказывается нагру-
женным на реактивное сопротивление и напряжения U1 и U2 будут сдвинуты
по фазе на угол, не равный 90°. При емкостной нагрузке (рис. 2.4, а) на вы-
ходе ДФ появится отрицательное напряжение, а при индуктивном характере
нагрузки (рис. 2.4,в). наоборот, напряжение на выходе ДФ имеет положи-
тельный знак.

В рабочем диапазоне расстроек абсолютная величина выходного напря-
жения ДФ оказывается почти пропорциональной величине расстройки
(рис. 2.4, г). При больших расстройках эта зависимость нарушается из-за
уменьшения уровня сигнала УМ при работе на расстроенную нагрузку.

Усилитель привода служит для управления исполнительным двигателем
привода вариометра. В состав УП входят модулятор, предварительный и
оконченный усилители и триггер Шмидта.

Сетевое напряжение ^-24 В модулируется выходным сигналом ДФ так,
что на выходе модулятора напряжение частотой 50 Гц имеет амплитуду и
фазу, зависящие от величины и полярности выходного напряжения ДФ. При
изменении его полярности фаза переменного напряжения изменяется на 180°.
Это напряжение усиливается трехкаскадным предварительным и двухтактным
оконечным усилителями, охваченными отрицательной обратной связью. На-

грузкой выходного каскада является управляющая обмотка элетродвигателя
привода вариометра.

Одновременно выходной сигнал усилителя детектируется и подается на
триггер, нагрузкой которого является реле. При напряжении на выходе УП
ниже порога срабатывания триггера включается привод выбора связи.

Привод вариометра состоит из электродвигателя и микровыключателей,
механически связанных с большим ротором вариометра и фиксирующих по-
•южеппя вариометра, соответствующие минимальной и максимальной его ин-

дуктивности. Микровыключатели служит для включения или выключения
ЗУК.

Питание на двигатель подается либо с выхода УП, либо по цепи — 24 В
от БП. В процессе настройки СУ управление двигателем осуществляется от
УП. Если большой ротор вариометра подходит к положению минимальной ин-
дуктивности, то напряжение 27У подается на ЗУК. При достижении варио-
метром положения максимальной индуктивности удлинительная катушка
включается.

При включении передатчика напряжение нп ЗУК не подается, что обеспе-
чивает подключение в схему удлнннтельноп опушки для уменьшения напря-
жения на вариометре в момент включения передатчики

ВЧ-контакты, закорачивающие удлинительную катушку, жестко связаны
с якорем электромагнита ЗУК. Схема ЗУК аналогична схеме антенных реле.

На случай выхода из строя системы автоматической настройки в приводе вариометра предусмотрено ручное уп-
равление с помощью ручки, связанной с роторами вариометра.

Схема автоматического выбора оптимальной связи с антенной. В схему
входят датчик модуля сопротивления
ДМ (см. рис. 2.3) н автотрансформатор связи с приводом и блоками реле.

ДМ реагирует на изменение сопротивления нагрузки ВЧ кабеля, соединяющего УМ и СУ, в большую или меньшую сторону относительно 50 Ом.

Напряжение с трансформатора Гр7, пропорциональное току в шине, и напря-
жение с емкостного делителя С4, Сг„ пропорциональное напряжению на шине.
детектируются диодами Д1, Д2. включенными в противоположной полярности
на нагрузку Rs5

С помощью потенциометра R4 ДМ отрегулирован так, что при нагрузке,
равной волновому сопротивлению кабеля р=50 Ом, выходное напряжение ДМ
равно нулю. При сопротивлении нагрузки свыше 50 Ом напряжение на диоде
Д2 увеличивается, ;а на диоде Д7 уменьшается, н на выходе ДМ появляется
отрицательное напряжение. При сопротивлении нагрузки ниже 50 Ом, наобо-
рот, на выходе ДМ появляется положительное напряжение. Абсолютная вели-
чина сигнала ДМ зависит от величины рассогласования сопротивления на-
грузки с волновым сопротивлением кабеля. Примерный график этой зависи-
мости приведен на рис. 2.5.

Напряжение с выхода ДМ поступает нп поляризованное реле, якорь ко-
торого подает напряжение 27У на вспомогательные реле, включающие на-
пряжение ^24 В на противоположные концы управляющей обмотки двига-
теля, вал которого жестко связан с осью переключателя отводов автотранс-
форматора связи. Направление вращения двигателя, т. е. направление пере-
ключения связи, определяется полярностью сигнала ДМ. Когда токосъем до-
стигает отвода, соответствующего оптимальной связи с антенной, выходное
напряжение ДМ становится недостаточным для срабатывания поляризован-
ного реле. Якорь реле принимает нейтральное положение, вспомогательные
реле обесточиваются и напряжение ^24 В с двигателя привода снимается.

Для предохранения контактов переключателя от подгорания в моменты
переключения цепь манипуляции разрывается н ВЧ-сигнал не подается. Во
избежание остановки контакта токосъема между контактами выводов авто-
трансформатора при переключении, когда сигнал с выхода ДМ отсутствует
и поляризованное реле обесточено, напряжение —27 В коммутируется на вспо-
могательное реле, обеспечивая тем самым продолжение вращения двигателя
до захода токосъема на следующий отвод.

Схема логики. Схема логики осуществляет запуск схемы автоматической
настройки II управление ею. Схема запускается от сигнала, формируемого на-
жатием кнопки частоты на пультах. Напряжение блокировки реле подается
на пульты для подсветки надписи НАСТРОЙКА. Контакты реле подают на-
пряжение 27У на микровыключатель ЗУК, в цепь манипуляции AM, на элек-
тронный ключ, на реле, повышающее чувствительность настройки схеи, ра-
ботающих с ДФ и ДМ, и на триггер Шмидта для обеспечения последователь-
ной работы сперва схемы компенсации реактивности, л затем схемы выбора
оптимальной связи с антенной.

В режиме ручной настройки напряжение 27У используется только для
формирования сигнала AM и работы ЗУК.

Схема сигнализации неисправности антенны. При коротком замыкании
или обрыве антенны СУ не может настроиться в резонанс и с выхода ДМ
постоянно поступает сигнал на увеличение связи с антенной. Через контакты
поляризованного реле подается сигнал на ПМУ, ПДУ и в схему фильтра, где
этот сигнал преобразуется в сигнал неисправности антенны.

На табло пультов кроме надписи НАСТРОЙКА высвечивается надпись
АНТЕННА с красной подсветкой. При этом с задержкой на 6—9 с разрыва-
ется цепь манипуляции.

Контроль тока в антенне осуществляется с помощью индикатора тока
ИТ, входящего в схему детекторного устройства (см. рис. 2.3).

Конструкция

Конструкция передатчика и СУ брызгозащищенного исполнения. Кор-
пус передатчика, изготовленный из листовой стали с ребрами жесткости, имеет
две дюралюминиевые двери. Нижняя дверь, снабженная ручкой-замком,
имеет ограничитель хода, позволяющий открывать дверь на 105°. Верхняя
дверь оборудована защелкой, доступ к которой осуществляется только при
открытой нижней двери.

УМ и БП разделены перегородкой для предохранения УМ от дополни-
тельного нагрева от БП. Конструкция крепления УМ и БП допускает их по-
ворот до горизонтального положения, а возбудителя—на 135°, что обеспе-
чивает удобный доступ к монтажу блоков. В рабочем положении блоки кре-
пятся винтовыми замками.

На дне корпуса под крышкой размещены колодки сетевого кабеля, ка-
белей для соединения передатчика с СУ и ПДУ, кабелей от телеграфного
ключа и от автоматического податчика сигналов тревоги и бедствия
(АПСТБ).

ВЧ-разъем, выхода передатчика на СУ находится на задней стенке кор-
пуса.

Крепление передатчика жесткое, осуществляется при помощи швеллеров,
расположенных снизу и на задней стенке корпуса.

На корпусе предусмотрены два болта заземления: один расположен
в нижней части (на поддоне), второй—в верхней части рядом со скобой
крепления.

СУ выполнено в алюминиевом корпусе, где размещены блоки автоматики
и АК. Для доступа к приборам и узлам СУ имеется дверь, которая снаб-
жена ручкой-замком и ограничителем.

На верхней стенке корпуса расположены два блока реле АК. Внизу кор-
пуса на левой стенке размещены блок реле управления АК и платы присое-
динения СУ к передатчику.

Блок автоматики с элементами схемы согласования (вариометр, авто-
трансформатор, удлинительная катушка и контактная часть ЗУК) собраны на
горизонтально расположенном алюминиевом шасси. Снизу шасси находятся
автоматический привод вариометра, привод автотрансформатора, УП, ДУ.
электромагнитная часть ЗУК и два блока реле.

С лицевой стороны платы установлена панель управления с переключа-
телем включения ручной настройки, гнездами для подсоединения телеграфного
ключа и кнопкой блокировки.

Для доступа к деталям блока аптомитнкн предусмотрена возможность
выдвижения, разворота и фиксации шасси в развернутом положении при
помощи защелки.

На боковых стенках корпуса СУ расположены изоляторы для подклю-
чения резервной антенны и резервного передатчика, ВЧ-разъемы для под-
ключения кабелей от коммутатора приемных антенн п от передатчика, от-
верстие с заглушкой для присоединения при помощи муфты типа МРАУ-5БК
ВЧ-кабеля коротковолнового передатчика. Вместо муфты МРАУ-5БК может
быть установлен согласующий трансформатор передатчиков «Бриг» или
«Корвет».

На задней стенке корпуса установлен изолятор для подключения главной
антенны. На верхней стенке имеется отверстие с заглушкой, обеспечивающее
при необходимости подключение главной антенны сверху с перестановкой
изолятора.

На левой стенке установлены два болта заземления.

Крепление СУ осуществляется через четыре отверстия на задней стенке.

Рис. 2.1. Общий  вид  радиопередающего устройства
«Муссон».