РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО «ШТОРМ-3»

Назначение

Всеволновое радиоприемное устройство «Шторм-3» предназначено для использования на судах морского, промыслового и речного флотов в качестве главного (навигационного) радиоприемника и в качестве эксплуатационного на мало- и среднетоннажных судах.

Радиоприемное устройство обеспечивает прием излучений:

— в диапазоне 12—30000 кГц—Al, А2, A3, А4;

— в диапазоне 1,5—30 МГц с подстройкой-г АЗА, АЗН, A3J, Fl, F4.

Устройство представляет собой 12-диапазонны^ супергетероднн с двойным преобразованием частоты на VII—XII поддйапазонах и однократным преобразованием частоты на I—VI поддйапазонах;.

В диапазоне 1,5—30 МГц применена фазовая автоподстройка частоты первого гетеродина и кварцевая стабилизация частоты второго гетеродина по внутреннему высокостабильному опорному кварцевому генератору.

Устройство имеет обзорную шкалу с ценой деления 0,5—500 кГц, мик-рофотошкалу точной настройки с ценой деления 100 Гц и обеспечивает стабилизацию частоты в любой точке плавного диапазона от 1,5 до 30 МГц.

Технические данные

Диапазон частот. Устройство работает в диапазоне частот 12— 30000 кГц Диапазон частот устройства разбит на 12 поддиапазонов:

ii.-ot 13*ДО 25 »Гц

III—от 50 до 115 кГц;

IV—от 140 до 300 кГц;

V — от 300 до 700 кГц;

VI-от 700 до 1500 кГц;

VII —от 1500 до 3000 кГц;

VIII — от 3000 до 5000 кГц;

IX — от 5000 до 8000 кГц;

X — от 8000 до 13 000 кГц;

XI — от 13 000 до 20 000 кГц;

X 11 — от 20 000 до 30 000 кГц.

Переход с одного поддиапазона на другой осуществляется при помощи барабанного переключателя.

Антенный вход. Устройство рассчитано для работы от судовых антенн любого типа, подключенных к устройству через коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом и длиной до 50 м.

Устройство защищено от помех, создаваемых радиолокационными станциями.

Сохранность входных цепей устройства обеспечивается при подведении к его входу высокочастотных напряжений До 100 В.

Чувствительность. Чувствительность устройства при работе от эквивалента несимметричной антенны сопротивлением 75 Ом и соотношением

сигнал + шум ^зд дд соответствует данным табл. 3.7. шум

Чувствительность устройства в режиме Fl (при телеграфных искажениях, не превышающих 40%) не хуже 2,5 мкВ.  +

Избирательность. Ослабление чувствительности как по зеркальному каналу, так и по промежуточной частоте составляет 60—80 дБ.

# Таблица 3.7

|  | Чувствительность, мкВ, не хуже, в режиме |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот, кГц | A1 полоса | A3. полоса | A2 полоса |  |
|  | 0,3 | 6 | 2,2 | A3J |
| 12—300 | • 8 | „ |  |  |
| 300—700 | t, 3 | — | 30 |  |
| 700—1500 | 3 | — |  |  |
| 1500—30 000 | 2 | 30 | — | 10 |

Первая промежуточная частота на VII—XII поддиапазонах равна 1222 кГц, вторая— 128 кГц.

Полоса пропускания устройства по первой промежуточной частоте составляет 18 кГц, по второй промежуточной частоте—0,3, 1,2, 2,2, 6,8 кГц.

Каналы приема телефонных видов работы. Телефонный спектр при приеме однополосной телефонии ограничивается полосами от 350 до 2700 Гц, а при приеме двухполосных сигналов — от 300 до 3400 Гц.

Коэффициент нелинейных искажений 1р<1кта низкой частоты составляет не более 7% на частоте 1000 Гц.

Точность установки частоты устройства при включенной АПЧ не хуже 100 Гц.

Каналы приема автоматических видов связи. При работе в режиме F1 обеспечиваются следующие виды работы: F 1-170, F1-250, F 1-500, F 1-1000.

Несущие частоты тональных выходов равны 900, 1260, 1620, 1980 и 3000 Гц.

Регулировка усиления. Система авюмспическон регулировки усиления позволяет поддерживать выходное напряжение на уровне 6 дБ при изменении входного в пределах 60—70 дБ.

Выходы. Устройство имеет следующие выходы:

а) для работы на внешний громкоговоритель мощностью 500 мВт;

б) для работы на две пары низкоомных головных телефонов;

в) для работы на линию с сопротивлением 600 Ом;

г) второй промежуточной частоты;

д) частоты опорного генератора 5 МГц;

е) релейный ±60 В—симметричный вход БОДО; +120 В—несимметричный вход СТ; +3 В;

ж) триггера;

з) тональный—линия 600 Ом, симметричный.

Управление. Управление устройством местное с передних панелей приборов и блоков.

Электропитание. Устройство питается от сети переменного тока с напряжением 127 или 220 В и частотой 5Й Гц. Потребляемая от сети мощность не превышает 275 В-А. Изменение напряжения питающей сети допускается на ±10%, частоты ±5%.

Габаритные размеры и масса устройства не превышают следующих данных:

радиоприемник-.-605х650х580 мм; 125 кг;

прибор питания—390Х230Х470 мм; 25 кг.

По механическим и климатическим условиям устройство удовлетворяет требованиям Правил [8].

Состав

В устройство входят следующие блоки:

а) блок радиоприема (БРП) (приемник «Шторм-3»);

б) блок стабилизации частоты (БСЧ);

в) блок частотной телеграфии (БЧТ);

г) блок питания (БП);

д) ЗИП одиночного комплекта.

Принцип работы

Упрощенная функциональная схема БРП (приемник «Шторм-3») приведена на рис. 8'7. Он включает в себя УВЧ, тракт линейного усиления и основной селекции промежуточной частоты, усилитель УНЧ, а также первый Г1, второй Г2 и третий ГЗ гетеродины, кварцевый калибратор, схему формирования и селекции гармоник, включая элементы сопряжения с БСЧ, и реактивный элемент РЭ.

Принимаемый высокочастотный сигнал после предварительного усиления преобразуется в См1 в постоянную промежуточную частоту 1222 кГц (У1ПЧ) на VII—XII поддиапазонах. Второе преобразование частоты в См2 понижает частоту сигнала до 128 кГц. На остальных поддиапазонах принимаемый сигнал преобразуется непосредственно в частоту 128 кГц.

В тракте второй промежуточной частоты 128 кГц (У2ПЧ) осуществляется основное усиление и селекция с помощью одного из четырех переключаемых фильтров. Усиленный и продетектарованный сигнал Д поступает на усилитель низкой частоты УНЧ, обеспечивающий заданную   выходную мощность.

Упрощенная функциональная схема БСЧ приведена на рис. 3.7. Он включает в себя кварцевый термостатированный опорный генератор ОГ, делитель частоты Д; 50, схему формирования опорных частот ФОЧ, интерполяционный термостатированный генератор ИГ, прибор частотной стабилизации с электронной коммутацией полос схватывания, а также канал приема верхней боковой полосы с автоматической подстройкой частоты по пилот-сигналу.

Блок стабилизации частоты, работая в сочетании со схемой формирования и селекции гармоник и реактивным элементом, расположенными в блоке радиоприема, образуют замкнутое кольцо фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Процесс стабилизации частоты происходит следующим образом. Частота опорного генератора ОГ 5 МГц при помощи делителей частоты понижается до 100 кГц. Напряжение с частотой 100 кГц используется для запуска генератора гармоник ГГ и схемы формирования опорных частот ФОЧ. Селекция нужной гармоники осуществляется перестраиваемым селектором гармоник ФСГ, механически связанным с первым гетеродином Г1 и УВЧ приемного тракта. Выделенная и усиленная в УПЧ1 гармоника поступает на преобразователь частоты К.С, куда одновременно подается частота первого гетеродина.

В результате преобразования получается переменная промежуточная частота 1978—1878 кГц, которая в тракте прибора частотной стабилизации, смешиваясь (в смесителе КС) с частотой интерполяционного генератора ИГ, преобразуется в постоянную промежуточную частоту 1350 кГц. Усиленное в УПЧ2 напряжение 1350 кГц поступает на фазовый детектор ФД, на котором сравнивается по фазе с опорным напряжением 1350 кГц. Выходное напряжение фазового детектора подается на реактивный элемент первого гетеродина и прдстра_ивает его. Таким образрм, кольцо ФАПЧ оказывается замкнутым.

При работе в режиме одной боковой полосы (ОБП) пердварительно отфильтрованный сигнал с линейного широкополосного выхода тракта ПЧ подается на вход канала приема верхней боковой полосы.

Отфильтрованный и усиленный в УПС и УВБП сигнал подается на кольцевой детектор ОБП (ФД), на который одновременно поступает сигнал с генератора восстановленной несущей ГВН.

Генератор восстановленной несущей работает в режиме кварцевой стабилизации при приеме однополосных сигналов с полностью подавленной несущей, а при наличии несущей работает в режиме АПЧ по пилот-сигналу.

Упрощенная функциональная схема радиоприемного устройства «Шторм-3».

Фильтрация и предварительное усиление пилот-сигнала осуществляются в тракте ПЧ блока радиоприема. Основное усиление и автоподстройка генератора осуществляются в схеме АПЧ.

Напряжение низкой частоты с выхода кольцевого детектора ОБП (См) подается на усилитель низкой частоты УНЧ блока радиоприема.

В канале приема ОБП предусмотрена дополнительная АРУ по спектру, напряжение которой также подается на блок радиоприема, поэтому весь тракт приема в любом режиме ОБП может быть переключен на АРУ по спектру.                                 '

Прием частотной телеграфии осуществляется тремя самостоятельными каналами, расположенными в БЧТ. Каждый канал предназначен для определенного сдвига частот и определенной скорости телеграфирования. Выходы всех каналов" подключены к широкополосному линейному выходу тракта ПЧ блока радиоприема.

Выходные напряжения каналов (с триггеров) поступают на вход блока релейных и тональных выходов, который обеспечивает формирование постоянно-точных посылок для работы буквопечатающих аппаратов и тональных посылок с частотами 900, 1260, 1620, 1980, 3000 Гц, подаваемых на линию связи.

Для контроля работы и настройки в режимах частотной телеграфии в приборе БЧТ установлена схема визуального контроля на электронно-лучевой тр\бке. Прибор БЧТ получает питание от своего блока питания, а радиоприемник—от автономного

Защита радиоприемника от помех РЛС больших ВЧ-напряжений осуществляется противолокационным фильтром и гаэовым разрядником, установленными в корпусе. Кроме того, в каждом канале УВЧ установлен параллельно первому контуру входных цепей свой разрядник.

Прибор БРП. Прибор БРП (блок радиоприема) служит для приема сигналов в диапазоне 12—30000 кГц и представляет собой супергетеродинный приемник. с двойным преобразованием частоты на VII—XII поддиапа-зонах и однократным 'преобразованием на 1—VI поддиапазонах. Прибор является самостоятельным каналом приема излучений классов А1 —А4 и обеспечивает основное усиление при приеме частотно-манипулированных и однополосных сигналов.

Прибор включает в себя следующие функциональные блоки:

1) ВЧД—КК—блок высокой частоты ДВ-диапазона и кварцевый ка-либратор;

2) ВЧК—блок высокой частоты КВ-диапазона;

3) СМК — смеситель коротких волн;

4) ПЧГ—блок линейного усиления ПЧ;

5) ПЧИ — блок основной избирательности ПЧ;

6) Г2 — блок генераторов второго гетеродина;

7) ГЗ—блок третьего гетеродина;

8) УНЧ — усилитель низкой частоты;

/   9) ФСГ — блок формирования и селекции гармоник.

Блок ВЧД-КК служит для селекции напряжения полезного сигнала в диапазоне 12—1500 кГц, усиления и преобразования его в напряжение промежуточной частоты, а также для проверки градуировки радиоприемного устройства. Блок включает в себя входные цепи, усилитель высокой частоты, преобразователь и кварцевый калибратор.

Селекция принимаемого сигнала на каждом частичном диапазоне осуществляется с помощью трехконтурного преселектора. Каскад УВЧ собран на лампе 6Ж1П, нагрузкой которой является перестраиваемый двухконтур-пый фильтр. В результате преобразования образуется промежуточная частота, равная 128 кГц, которая поступает в блок ПЧГ.

Гетеродин выполнен по обычной схеме индуктивной трехточки. Для по-чышения стабильности частоты гетеродина связь лампы с контуром выбрана минимальной.

Все контуры преселектора и гетеродина установлены в барабанном переключателе и перестраиваются с помощью четырехсекционного блока КПЕ.

Для контроля исправности гетеродина постоянное напряжение поступает на стрелочный прибор, расположенный на передней панели   радиоприемного устройства.

Формирование калиброванных частот для проверки градуировки радиоприемного устройства осуществляется кварцевым калибраюром, выполненным по схеме мультивибратора с кварцевыми резонаторами 100 и 1000 кГц в цепях обратной связи. С мультивибратора сигнал прямоугольной формы подается на дифференцирующую цепочку. Продифференцированный сигнал поступает на усилитель,* затем повторно дифференцируется. При этом получается хороший остроконечный импульс с большим числом гармоник. Напряжение калиброванных частот кварцевого калибратора подается на УВЧ.

Блок ВЧК. служит для селекции и усиления напряжения полезного сигнала в диапазоне 1,5—30 МГц.

Блок включает в себя входные цепи и два каскада усиления высокой частоты. Селекция принимаемого сигнала па каждом частичном диапазоне осуществлеятся с помощью четырехконтурного преселектора. Применение двухконтурного входа практически улучшает параметр «забития».

Автоматическая и ручная регулировки усиления осуществляются изменением напряжения на управляющих сетках ламп УВЧ. Напряжение сигнала высокой частоты поступает в блок СМК. Все контуры преселектора установлены в барабанном переключателе и перестраиваются с помощью четырех секций блока КПЕ (конденсаторов переменной емкости).

блок СМК. предназначен для преобразования сигнала принимаемой частоты в сигналы промежуточной частоты.

Гетеродины всех частичных диапазонов выполнены на отдельных платах, расположенных в барабанном переключателе диапазонов. Перестройка частоты гетеродина осуществляется конденсатором переменной емкости, находящимся в блоке КПЕ. Для подстройки частоты гетеродина при работе кольца ФАПЧ используется полупроводниковый диод, размещенный в гетеродинной секции блока КПЕ.

Автогенератор собран по емкостной трехточечной схеме с автоматической регулировкой амплитуды по цепям питания эмиттера. Напряжение гетеродина поступает в блок СМК и на управляющие сетки двух буферных усилителей. С выхода первого буферного усилителя напряжение гетеродина направляется в катод смесителя. В результате преобразования получается промежуточная частота 1222 кГц. С выхода второго буферного усилителя напряжение гетеродина направляется на смеситель.

Для контроля исправности гетеродина его напряжение поступает на стрелочный прибор, расположенный на передней панели радиоприемного устройства.                                                           —

Блок ПЧГ предназначен для селекции и усиления напряжения сигнала с частотой ПЧ1, преобразования его в ПЧ2, усиления напряжения ПЧ2 до уровня, необходимого для нормальной работы блока ПЧИ и выходных блоков приема частотной телеграфии и однополосной телефонии.

Блок включает в себя элементы цепей АРУ и РРУ. Он работает как при одинарном, так и двойном преобразовании частоты.

Полоса ПЧ2, формируемая ФСС, составляет 9 кГц. С выхода фильтра напряжение с частотой 128 кГц усиливается трехкаскадным усилителем.

Полоса ПЧ1, формируемая ФСС, составляет 18 кГц. Выделенное фильтром напряжение ПУ1 усиливается многокаскадным широкополосным усилителем.

Оконечный каскад—усилитель ПЧ1 нагружен на кольцевой смеситель. Напряжение гетеродина Г2 с частотой 1350 кГц подводится через эмиттер-ный повторитель (ПЭМ) на кольцевой смеситель. Усиление напряжения второй промежуточной частоты происходит в тех же каскадах, что и при одном преобразовании.

5лок ПЧИ предназначен для избирательного усиления напряжения второй промежуточной частоты 128 кГц, детектирования сигналов А2 и A3, преобразования напряжения ПЧ2 в напряжение НЧ при приеме излучений классов А1 и А4, выработки управляющего напряжения постоянного тока для АРУ, избирательного усиления напряжения пилот-сигнала при приема колебаний АЗА, АЗН.

Блок имеет четыре переключаемые полосы пропускания: 300, 1200, 2200 ii 6800 Гц.

Коэффициент прямоугольное гп фильтров по уровням 60 и 6 дБ не превышает 5.

Напряжение ПЧ2 поступает на один из входов ФСС, имеющих различные полосы пропускания.

Выходы фильтров связаны с входом усилителя.

При работе в режимах Al, A2, A3 осуществляется ручное переключение фильтров с передней панели переключателем ПОЛОСА. При работе в режимах F4 и АЗН автоматически включаются фильтры с полосами пропускания 60 и 2200 Гц.

Для усиления напряжения ПЧ2 при приеме излучений классов A2 и A3 используется трехкаскадный усилитель. При работе в режимах Al и F4 напряжение ПЧ2 усиливается трехкаскадным усилителем и преобразуется в кольцевом смесителе в напряжение НЧ. Для нормальной работы АРУ напряжение ПЧ2 усиливается четырьмя каскадами. Порог АРУ соответствует уровню 600 мВ.

Блок Г2 служит для выработки сигналов с частотой 1350 кГц. Он состоит из генератора этой частоты и ее усилителя. Схема гетеродина собрана по классической схеме индуктивной трехточки. Его напряжение подается на резонансный усилитель.

Блок ГЗ служит для выдачи напряжения с частотой 128±2,5 кГц. Он состоит из генератора, собранного по схеме индуктивной трехточки в модульном исполнении, и эмиттерного повторителя. Напряжение гетеродина подается на кольцевой смеситель, расположенный в блоке ПЧИ.

Блок УНЧ служит для усиления звуковых частот и представляет собой двухкаскадный усилитель. Предварительный усилитель собран на транзисторе МП13Б. Для согласования выхода предварительного усилителя с оконечным каскадом служит, переходный трансформатор. Оконечный каскад выполнен по двухтактной схеме на транзисторах П217А, работающих в режиме класса А. Вторичная обмотка трансформатора рассчитана на подключение различных нагрузок.

Блок. ФСГ предназначен для формирования и селекции гармоник, кратных 100 кГц, и преобразования частот первого гетеродина приемника на VII—XII поддиапазонах в промежуточную частоту стабилизации 1978— 1878 кГц.

В блоке ФСГ расположены формирователь импульсов наносекундной длительности, селективный усилитель, апериодический усилитель, эмиттерный повторитель и фильтры цепей питания.

Формирователь импульсов построен н.а принципе усиления, ограничения и последующего' дифференцированиями Запускается прямоугольными импульсами, поступающими с прибора БСЧ. На выходе формирователя получаются отрицательные короткие импульсы с равномерным уровнем гармоник в диапазоне 4,65—33,15 МГц.

ФСГ имеет такое механическое и электрическое сопряжение с первым гетеродином, что в любом положении ручки настройки приемника гармоники, поступающие на вход кольцевого смесителя, лежат выше частоты гетеродина на величину, равную первой промежуточной частоте стабилизации (1928+50 кГц).

Напряжение с частотой прибора частотной стабилизации с выхода кольцевого смесителя подается в прибор БСЧ.

Согласование выхода селектора и входа кольцевого смесителя осуществляется через эмиттерный повторитель.

Прибор БСЧ. Прибор БСЧ (блок стабилизации частоты) служит для селекции и усиления первой промежуточной частоты стабилизации 1978— 1878 кГц, преобразования ее в постоянную промежуточную частоту 1350 кГц и стабилизации частоты в любой точке плавного диапазона 1,5—30 МГц. В приборе вырабатываются также импульсы с частотой следования 100 кГц, необходимые для запуска блока ФСГ и напряжения опорной частоты второго гетеродина приемника, равной 1350 кГц

Конструктивно в приборе расположен канал приема ОБП со схемой автоматической подстройки частоты по пилот-сигналу.

Стабильность выдаваемых частот БСЧ определяется стабильностью опорного кварцевого генератора.

В БСЧ предусмотрена возможность коррекции частоты:

— опорного кварцевого генератора по первичному или вторичному эталонному генератору частот;

— интерполяционного генератора по опорному генератору в двух точках через 50 кГц на частотах 650 и 700 кГц.

Прибор включает в себя следующие функциональные блоки:

1) ОГ—опорный генератор частоты 5 МГц;

2) Д : 50—делитель частоты на 50;

3) ФОЧ — блок формирования опорных частот;

4) ПЧС—блок промежуточных частот стабилизации   (УПЧ1—УПЧ2);

5) ИГ—блок интерполяционного генератора;

6) АПЧ—блок автоматической подстройки частоты (ФД);

7) ВВП — блок приема верхней боковой полосы. Блок ОГ представляет собой малогабаритный высокостабильный опорный кварцевый генератор «Лютик». Он предназначен для синхронизации частот радиоприемного устройства. Номинальная частота опорного генератора 5 МГц. Выходное напряжение на нагрузке 75 Ом составляет 150—250 мВ.

Время установления частоты генератора относительно номинала с точностью ±l•10-r не превышает 20 мин при температуре окружающей среды 10° С.

Арифметическая сумма уходов частоты составляет не более 1,5 • 10"""7 от воздействия всех дестабилизирующих факторов. Долговременная нестабильность генератора за 6 мес не хуже 2-10~7.

Схема опорного генератора включает в себя кварцевый автогенератор с усилителем высокой частоты, схему автоматического регулирования температуры в термостате, цепи стабилизации напряжения питания и контроля нормальной работы генератора.

Высокая стабильность частоты опорного генератора обеспечивается тер-мостатированием прецизионного кварцевого резонатора и элементов схемы генератора.

Схема автогенератора выполнена на туннельном диоде типа ЗИ101Б. С выхода автогенератора напряжение высокой частоты подается на вход двухкаскадного усилителя мощности в микромодульном исполнении.

Блок Д: 50 предназначен для формирования напряжения импульсной формы с частотой следования 100 кГц из гармонического сигнала, поступающего от высокостабильного опорного генератора 5 МГц.

Блок ФОЧ предназначен для формирования частоты второго гетеродина 1350 кГц, опорной частоты 1350 кГц для фазового детектора и выделения из спектра импульсов с частотой следования 50 кГц частот 2000 и 2050 кГц, необходимых для калибровки интерполяционного генератора.

Блок ФОЧ состоит из делителя частоты 100:2, в качестве которого применен триггер в модульном исполнении; канала формирования частоты 1350 кГц, в который входят два усилителя, нагруженных на ФСС, усилительный каскад, нагруженный на резонансный контур, и эмиттерный повторитель. В блоке ФОЧ установлен также ФСС, выделяющий частоты 2000 и 2050 кГц.

Прямоугольные импульсы с блока Д: 50, имеющие частоту следования 100 кГц, подаются на счетный запуск триггера, в результате чего на выходе последнего образуются прямоугольные импульсы с частотой следования 50 кГц. Эти импульсы дифференцируются и подаются с одного плеча триггера на ФСС, выделяющий частоты 2000 и 2050 кГц, необходимые для калибровки интерполяционного генератора, а с другого плеча триггера — на усилитель-умножитель для формирования частоты 1350 кГц. Для проверки работоспособности тракта формирования частоты 1350 кГц служит схема контроля, состоящая из выпрямителя на двух диодах, сигнал с которой подается на микроамперметр прибора БРП через переключатель контроля прибора БСЧ.

Блок ПЧС предназначен для усиления, селекции и преобразования ПЧ1 (1928±50 кГц) системы фазовой автоподстройк(1 частоты (ФАПЧ) в частоту сравнения ПЧ, равную 1350 кГц, усиления и селекции ПЧ2 и подачи ее на фазовый детектор для сравнения с эталонной частотой 1350 кГц, выделения сигнала ошибки и выдачи его на реактивный элемент первого гетеродина прибора БРП.

Блок состоит из усилителя ПЧ1, нагруженною на ФСС со средней частотой 1928 кГц и полосой пропускания 100 кГц; оконечного широкополосного усилителя, нагруженного на трансформатор кольцевого смесителя;

схемы автоматической, регулировки амплитуды (АРА), состоящей из выпрямителя и УПТ; усилителя частоты 1350 кГц, нагруженного на ФСС со средней частотой 1350 кГц и полосой пропускания 20 кГц; эмиттерного повторителя; мощного усилителя, нагруженного на фазовый детектор; фазового детектора, собранного по балансной схеме и нагруженного на ФНЧ; уси-•штсля эталонного напряжения и схемы коммутации

Сигнал с частотой 1928±50 кГц со смесителя селектора гармоник поступает на вход усилителя, нагрузкой которого является ФСС Далее сигнал поступает на кольцевой смеситель (КС). На него же подается сигнал интерполяционного генератора (ИГ) с плавно изменяющейся частотой 528— 628 кГц для перекрытия частотных промежутков между соседними гармониками селектора гармоник (СГ). Амплитуда входного сигнала ПЧ1 неравномерна, и для поддержания постоянного уровня на входе ФД каскады усиления и селекции частоты 1928±50 кГц имеют цепь АРА.

Выходной сигнал КС зависит от меньшего 'из подаваемых на него напряжений, поэтому меньший сигнал подается от ИГ, так как он имеет меньший уровень шумов и меньший коэффициент нелинейных искажений. Кольцевая схема позволяет получить минимум паразитных высокочастотных колебаний на выходе, поскольку четные гармоники взаимно уничтожаются. С КС сигнал разностной частоты 1350 кГц поступает на усилитель, нагруженный на трехзвенный ФСС со средней частотой 1350 кГц и полосой пропускания 40 кГц. Далее он усиливается и поступает на вход ФД. На него же поступает усиленное напряжение эталонной частоты 1350 кГц. Сигнал ПЧ2 является коммутирующим и выбирается больше эталонного, для того чтобы побочные составляющие имели меньшую интенсивность. Через нагрузку ФД будет протекать пульсирующий ток, величина и направление которого зависят от разности фаз приложенных напряжений. Он будет иметь как переменную, так и постоянную составляющие.

При ф=0° или 180° постоянная составляющая будет иметь максимальное значение Для фильтрации высокочастотных составляющих на выходе ФД стоит ФНЧ. Для синхронной работы световой индикации с временем за-квата частоты и для выбора необходимой полосы (150—200 Гц) выходной сигнал ФД подается на реактивный элемент через схему коммутации.

Когда частота ПЧ2 и эталонная частота значительно отличаются друг от друга, с выхода коммутатора напряжение H|i реактивный элемент первого гетеродина БРП не подается При достижении разности частот ПЧ2 и эталонной, равной 150—200 Гц, с выхода коммутатора на реактивный элемент первого гетеродина подается напряжение, и выход ФД подключается к нему.

Блок ИГ предназначен для перекрытия интервалов между дискретными значениями частот, формируемых опорным генератором и селектором. Диапазон частот ИГ лежит в пределах 528—628 кГц. Схема ИГ включает в себя автогенератор, расположенный в термостате, эмиттерный повторитель, УВЧ и каскад АРА

Блок АПЧ обеспечивает формирование восстановленной несущей частоты и подстройку ее на пилот-сигнал с точностью до фазы, а также формирование частоты 128 кГц без подстройки ее по пилот-сигналу.

Блок АПЧ состоит из усилителей, фазового детектора, эмиттерного повторителя, автогенератора и УПТ.

Система АПЧ выполнена по принципу ФАПЧ и работает следующим образом. Пилот-сигнал уровнем 15 мВ и частотой 128000±100 Гц поступает на вход двухкаскадного усилителя-ограничителя. С выхода усилителя пилот-сигнал подается на первый вход фазового детектора. На его второй вход поступает сигнал с управляемого автогенератора. На фазовом детекторе, собранном по кольцевой схеме, происходит сравнение частот пилот-сигнала и сигнала управляемого автогенератора. В результате этого вырабатывается управляющее напряжение, которое с выхода ФД поступает через двухкаскадный УПТ на варикап управляемого автогенератора. Емкость р—п-перехода варикапа, зависящая от управляющего напряжения, изменяет частоту автогенератора до тех пор, пока его частота не будет равна частоте пилот-сигнала. В режиме АЗН управляемый генератор вырабатывает восстановленную несущую, равную 128 кГц. Сформированный таким образом в автогенераторе сигнал восстановленной несущей через каскад усилителя-ограничителя и эмиттерный повторитель поступает в блок ВВП.

Блок ВВП служит для селекции, усиления и детектирования однополосного сигнала. Он состоит из кварцевого фильтра, усилителей, кольцевого детектора, эмиттерного повторителя, ячейки затухания АРУ и детектора УПТ.

Сигнал верхней боковой полосы поступает на вход кварцевого фильтра, который выделяет сигнал с частотой 128,35—130,7 кГц. С выхода кварцевого фильтра однополосный сигнал поступает на вход усилителя. Далее сигнал с выхода усилителя поступает на вход мостовой ячейки затухания. С выхода ячейки затухания сигнал вновь поступает на усилитель, после чего подается на кольцевой детектор, на второй вход которого поступает восстановленная несущая. Низкочастотный сигнал с выхода кольцевого детектора направляется на вход эмиттерного повторителя С выхода эмиттерного повторителя сигнал верхней боковой полосы поступает на выход блока. С выхода схемы АРУ однополосный сигнал, усиленный двумя каскадами усилителя. поступает на детектор, а затем на УПТ

Прибор БЧТ. Прибор БЧТ (блок частотной телеграфии) предназначен для приема сигналов телеграфии с частотной манипуляцией F1, преобразования их в посылки постоянного тока для работы телеграфных аппаратов типов БОДО и СТ. Он обеспечивает также выход тональных посылок с частотами 900, 1260, 1620, 1980 и 3000 Гц.

Прибор БЧТ включает в себя блок питания и контроля, блоки частотной телеграфии (Fl-170, Fl-250, F1-500) и блок РВ—ТВ (см. рис. 3.7).

Блок ПК предназначен для питания необходимыми напряжениями всех схем и блоков БЧТ.

Прибор БП. Прибор БП (блок питания) представляет собой сложное выпрямительное устройство, обеспечивающее приборы БРП и БСЧ всеми необходимыми для их работы напряжениями переменного и постоянного тока.

Расход электроэнергии при работе блока питания зависит от режима работы. Наибольшее потребление энергии (около 220 В-А) происходит во время прогрева термостатов опорного и интерполяционного генераторов.

, Конструкция

Радиоприемное устройство выполнено в виде двух отдельных приборов, укрепленных на амортизаторах: радиоприемника «Шторм-3» (рис. 3.8) и блока питания (БП).

В соответствии с электрическими функциями радиоприемник разделен на три схемно и конструктивно законченных прибора: БРП (радиоприемник <Шторм-1»), БСЧ и БЧТ. Все приборы заключены в металлический кожух, укрепленный на амортизационной системе пружинно-поролонового типа.

Кожух выполнен в виде трех отдельных шкафов (отсеков), жестко связанных между собой при помощи болтов. Нижний является отсеком прибора БРП, средний — отсеком БСЧ и верхний — отсеком БЧТ. Электрическая связь между отсеками БРП и БСЧ осуществляется посредством распайки жгутов, размещенных на задней плоскости отсеков, а между отсеками БСЧ и БЧТ—'посредством низко- и высокочастотного разъемов.

Для удобства транспортировки прибор БЧТ поставляется отдельной упаковкой. Соединение прибора БЧТ с прибором БСЧ производится при установке и монтаже устройства на месте эксплуатации. На задней, внешней плоскости кожуха прибора БРП размещен блок АК.

Электрическое соединение радиоприемника и блока питания осуществляется посредством двух кабелей, разъемы которых, а также ответные разъемы на радиоприемнике и блоке питания имеют маркировку.

Внешний вид радиоприемного устройства «Шторм-3».

Подробные конструктивные сведения приведены в паспортах соответствующих приборов, входящих в состав радиоприемного устройства.

Размещение и монтаж

Устройство следует размещать в радиорубке. При его монтаже должна быть обеспечена возможность извлечения и установки любого прибора. Помещение, в котором располагается устройство, дополнительной вентиляции не требует."