РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО «ШТИЛЬ»

Назначение

Радиоприемное устройство «Штиль» предназначено для использования в качестве эксплуатационного на судах морского и промыслового флотов при плавании в любых широтах при установке во внутренних помещениях судна.

Устройство в диапазоне промежуточных и коротких волн с основным и дополнительным комплектами выходных блоков обеспечивает прием излучений А1, А2, А2Н, A3, АЗН, A3J, АЗА, А4, А4А, A4J, Fl, F4, F6, F9.

Устройство предназначено для работы с магнитофонами любого типа, телеграфными буквопечатающими аппаратами, фототелеграфным аппаратом типа ФАК-П, а также со стандартной аппаратурой уплотнения телефонных каналов.

Высокая точность установки и высокая стабильность частоты, высокая чувствительность и избирательность устройства позволяют осуществлять беспоисковое вхождение в связь и работу без подстройки в процессе приема информации.

Технические данные

Диапазон частот. Устройство работает в диапазоне частот 1500— 29 999,9 кГц. В этом диапазоне устройство может быть настроено на любую из 285000 фиксированных частот, кратных 100 Гц.

Диапазон частот устройства разбит на пять поддиапазонов:

I. 1500,0—2999,9 кГц.

II. 3000,0—4999,9 кГц.

III. 5000.0—9999,9 кГц.

IV. 10,000,0—19999,9 кГц.

V. 20 000,0 — 29 999,9 кГц.

Переход с одного поддиапазона на другой и настройка устройства на частоту осуществляется автоматически. Время перестройки с одной частоты на другую не превышает 15 с.

Антенный вход. Устройство рассчитано на работу с антеннами, оканчивающимися несимметричным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом. Возможность работы от антенн, оканчивающихся симметричным кабелем с волновым сопротивлением 200 Ом, обеспечивается комплектацией симметрирующим устройством.

Радиоприемное устройство «Штиль» защищено от помех, создаваемых радиолокационными станциями.

Сохранность входных цепей устройства обеспечивается при подведении к его входу высокочастотных напряжений с уровнем до 100 В.

Чувствительность. Чувствительность устройства при приеме излучений различных классов указана в табл. 3.1.

Избирательность. Ослабление чувствительности по аномальным каналам приема составляет не менее 66 дБ, в том числе:

Таблица 3.1

по симметричному (зеркальному) каналу первого преобразования на I— IV поддиапазонах—не менее 80 дБ, на V поддиапазоне—не менее 70 дБ;

по симметричному (зеркальному) каналу второго преобразования — не менее 80 дБ;

по каналу первой промежуточной частоты—не менее 80 дБ на частотах выше 2200 кГц и не менее 70 дБ на частотах до 2200 кГц;

на частотах настройки устройства, лежащих в полосе ±16 кГц от частоты 2444 кГц,— не менее 50 дБ.

Ширина полосы забития устройства синусоидальной помехой с ЭДС, равной 3 и 30 В, не превышает ±5 и ±10% от частоты настройки соответственно.

Полоса пропускания устройства по первой промежуточной частоте составляет 22 кГц; а по второй промежуточной частоте—указана в табл. 3.1.

Каналы приема телефонных видов работы. Телефонный спектр при приеме однополосной телефонии ограничивается полосами от 350 до 2700 Гц или от 300 до 3400 Гц в зависимости от типа используемого выходного однополосного блока; при приеме двухполосных сигналов — от 300 до 3000 Гц. Неравномерность частотной характеристики в полосе пропускания не превышает 3 дБ.

Коэффициент нелинейных искажений тракта приема однополосной телефонии составляет не более 3%, двухполосной телефонии—не более 10% при рыходном напряжении, равном б В, на нагрузке 600 Ом.

Полосы схватывании и удержания Системы автоматической' подстройки частоты при приеме однополосной телефонии1 составляют не менее ±100 Гц.

Система ручной подстройки частоты при приеме однополоспой телефонии в режиме A3J и факсимиле в режиме A4J обеспечивает устранение взаимного отклонения частот приема и передачи в пределах не менее ±100 Гц.

Каналы приема автоматических видов связи. Параметры каналов автоматической связи указаны в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Примечаяия.1. Реальная избирательность указана для отношения напряжений сигнал/шум, равного 1000.

2. Помехоустойчивость характеризуется отношением напряжений сигнал/шум в полосе проходного фильтра, при котором телеграфные искажения не превышают 40%.

Устройство имеет переключаемые фильтры манипуляции для скоростей работы 50, 75, 100, 150, 250, 500 и 1000 Бод.

Несущие частоты тональных выходов 1-го и 2-го каналов равны 900, 1260, 1620. 1980 и 3000 Гц.

Регулировка усиления. Система автоматической регулировки усиления устройства обеспечивает возможность приема амплитудно-модулированных, амплитудно-манипулированных, однополосных и частотно-манипулированных сигналов при большом изменении уровня сигнала на входе. Параметры системы АРУ приведены в табл. 3.3 относительно порога срабатывания системы АРУ.

Таблица 3.3

Устройство имеет две постоянные времени АРУ: малую (М) с постоянными времени цепи заряда и разряда 0,1 и 1 с соответственно; большую (Б) с постоянными времени цепи заряда и разряда 1 и 10 с соответственно.

Погрешность частоты настройки. Стабильность частоты первого гетеродина, охваченного кольцом компенсации, не хуже 3-Ю-8 за сутки и 2-Ю-7 за 6 мес.

Точность установки частоты, достаточная для обеспечения приема сигналов без поиска и подстройки, достигается не позднее чем через 20 мин после включения устройства.

Устройство может работать от внешнего источника напряжения топорной» частотой 5 МГц с уровнем 300 мВ и выходным сопротивлением 75 Ом.

Выходы. Устройство имеет следующие выходы:

а) выход низкой частоты для подключения двух пар головных телефонов типа ТА-56М сопротивлением 100 Ом и напряжением на них не менее 1,8 В;

б) выход низкой частоты на симметричную линию сопротивлением 600 Ом и напряжением на ней не менее 6 В;

в) выход постоянно-точных посылок на несимметричную линию с уровнем «нажатия», равным +10±2,5 В, и уровнем «отжатая», равным

—0,6±0,5 В, на нагрузке 5 кОм по 1-му и 2-му каналам раздельно;

г) выходы постоянно-точных посылок на симметричную линию: двухполярных—с уровнем «нажатая», равным +60±6 В, и уровнем «отжатия», равным —60±6 В, или однополярных с уровнем «нажатия», равным +120±12 В, и уровнем «отжатия», не превышающим 3 В по 1-му и 2-му каналам раздельно на нагрузке 2 кОм;

д) выходы тональных посылок с несущими частотами 900, 1260, 1620,

•I 980 или 3000. Гц на Симметричную линию сопротивлением 600 Ом и напряжением на ней не менее 6 В по 1-му и 2-му каналам раздельно;

е) выход второй промежуточной частоты уровнем от 1,5 мВ до 6 В на нагрузке 3 кОм;

ж) выход «опорной» частоты 5 МГц уровнем 300 мВ на нагрузке 75

Ом.

При работе с ПДУ устройство имеет также выход на внешний громкоговоритель сопротивлением 5 Ом, мощностью до 0,5 Вт.

Управление. Управление устройством местное с передних панелей приборов и блоков. При наличии ПДУ осуществляется полное дистанционное управление устройством.

ПДУ обеспечивает:

— включение и выключение устройства;

— выбор необходимого вида и режима работы;

— регулировку усиления по промежуточной и низкой частотам;

— изменение тона при приеме сигналов А1;

— устранение взаимного отклонения частот приема и передачи при приеме сигналов в режимах A3J и A4J;

— сигнализацию включения устройства;

— сигнализацию о дистанционном управлении;

— сигнализацию о настройке устройства;'

— сигнализацию о включении необходимого вида работы;

— слуховой прием излучений всех классов, принимаемых устройством.

Электропитание. Устройство питается от сети переменного тока с напряжением 127 или 220 В и частотой 50/60 Гц. Потребляемая от сети мощность при работе устройства не превышает 350 В-А. Изменение напряжения питающей сети допускается на ±10% и частоты, сети на ±5% от номинальных значений.

Габаритные размеры устройства: 710Х690Х1536 мм (без переходной коробки для подключения судового кабельного монтажа); 1300Х690х1536 мм (с коробкой). Масса устройства не превышает 240 кг.

Устройство сохраняет свою работоспособность в следующих условиях эксплуатации:

а) при температуре окружающего воздуха от —10 до +50° С;

б) при относительной влажности воздуха 95—98% и температуре 40±

в) в условиях вибрации с частотой 5—30 Гц и ускорением 0,25—1,1 g.

Состав

В устройство.входят следующие приборы и блоки:

прибор 1-Б—прибор стабилизации частот гетеродинов;

прибор 2-В — тракт группового сигнала к приема излучений классов А! с полосой пропускания 1200 Гц, А2, A3 и А4 с полосой пропускания 6750 Гц (главный тракт приема);

^ прибор 3-Б — прибор питания;

прибор 6-В — прибор контроля;

прибор 7-Б — прибор ЗИПа, укомплектованный запчастями и принадлежностями;

блок В1.29—блок приема сигналов, передаваемых методом частотной манипуляции, со сдвигом частот 170 Гц и скоростью работы до 100 Бод (FM70);

блок В1.31—блок приема сигналов, передаваемых методом частотной манипуляции, со сдвигом частот 250 Гц и скоростью работы до 100 Бод (F1-250);

блок В1.33—блок приема сигналов, передаваемых методом частотной манипуляции, со сдвигом частот 500 Гц и скоростью работы до 250 Бод (F1-500);

блок В1.35—блок приема сигналов, передаваемых методом частотной манипуляции, со сдвигом частот 1000 Гц и скоростью работы до 500 Бод (F1-1000);

блок В1.43—блок приема сигналов излучений классов А1 и F4 -с полосами пропускания 260 и 2200 Гц (блок A1—F4);

блок В2.16—блок сигналов однополосных станций в верхней боковой полосе частот с передаваемым спектром 350—2700 Гц (блок Ai-2350);

блок В3.06 — блок ручной и автоматической подстройки <восстановлен-ной несущей» по пилот-сигналу и устранения взаимного отклонения частот приема и передачи при приеме сигналов однополосных станций (блок АП1);

блок В4.10—блок формирования одно- и двухполярных посылок постоянного тока для работы телеграфных аппаратов по 1-му и 2-му каналам (блоки РВ1К и РВ2К);

блок В4.11—блок формирования тональных посылок по 1-му и 2-му каналам (блоки ТВ1К и ТВ2К);

блок В4.12—блок формирования прямоугольных однополярных посылок по 1-му и 2-му каналам (блоки ЭВ1К и ЭВ2К);

блок В9.10—блок динамика;

блок В12.15—блок контроля работоспособности прибора стабилизации и размещения инструмента;

блок В12.16—переходная коробка для подключения судового кабельного монтажа.      "

В устройстве могут быть установлены следующие блоки, заказываемые дополнительно:

блоки F6-250, F6-500, F6-1000;

блоки F9-100, F9-500, F9-1000;

блоки приема сигналов однополосных станций в нижней боковой полосе частот с передаваемым спектром 300—3400 Гц (блок Bi-3100); в верхней боковой полосе частот с передаваемым спектром 300—3400 Гц (блок Ai-3100); в нижней боковой полосе частот с передаваемым спектром 350— 2700 Гц (блок Bi-2350);

симметрирующее устройство для подключения антенн, оканчивающихся симметричным кабелем с волновым сопротивлением 200 Ом;

пульт дистанционного управления (ПДУ)

Принцип работы

Устройство представляет собой супергетеродинный радиоприемник с двойням преобразованием, однокварцерой .системой стабилизации частот гетеродинов, дискретной' установкой частоты) и автоматической настройкой на установленную частоту, дистанционным управлением, системой' контроля и комплектом сменных индивидуальных трактов приема различных классов

излучения.

Устройство делится на следующие отдельные тракты и системы, выделенные по функциональному назначению и принципу действия:

тракт группового сигнала;

систему стабилизации частоты;

систему настройки;

тракты приема излучений различных классов;

систему автоматической и ручной регулировки усиления;

систему контроля;

систему питания;

систему управления.

Тракт группового сигнала. Упрощенная функциональная схема тракта группового сигнала приведена на рис. 3.1. Он обеспечивает предваритель

чую селекцию и усиление принимаемых сигналов, последовательное преобразование их в первую и вторую промежуточные частоты (ПЧ) и выдачу сигнала второй промежуточной частоты в тракты приема излучений различных классов. Тракт группового сигнала размещен в блоках В10.04 приема и преобразования сигнала ч В 11.15 усиления первой и второй ПЧ прибора 2-В.

Сигнал, принятый антенной А, через противолокационный фильтр ПЛФ поступает на двухкаскадный резонансный УВЧ.

Двухконтурный преселектор обеспечивает необходимую избирательность по входу и ослабляет влияние помех от близко расположенных передатчиков. Два резонансных одноконтурных каскада УВЧ обеспечивают необходимое усиление сигнала для получения требуемого отношения сигнал/шум устройства.

Сигнал, усиленный УВЧ, поступает на первый смеситель См.1, нагрузкой которого является полосовой фильтр Ф/ с полосой пропускания, равной 22 кГц. Одновременно на смеситель через буферный усилитель подается напряжение первого гетеродина П.

Буферный усилитель ослабляет влияние элементов схемы и сильного сигнала на частоту П.

Из выходного спектра См1 полосовым фильтром выделяется разностная частота, являющаяся первой промежуточной частотой, номинальное значение которой равно Г222 Гц.

Настройка контуров преселектора, УВЧ и Г! сопряженная и осуществляется с помощью шестисекционного блока конденсаторов переменной емкости. Для обеспечения высокой точности сопряжения и равномерности коэффициента усиления по диапазону последний разбит на пять поддиапазонов. Постоянные элементы контуров и схема первого гетеродина каждого поддиапазона расположены на отдельной линейке барабанного переключателя поддиапазонов.

Сигнал первой промежуточной частоты с выхода блока В10.04 поступает на вход блока В 11.15. Здесь сигнал усиливается двухкаскадным усилителем У!ПЧ и поступает на второй смеситель СмЗ. Одновременно на смеситель от прибора 1-Б поступает частота второго гетеродина, формируемая системой стабилизации частоты и равная 1094 кГц.

Разностная частота сигнала первой промежуточной частоты и второго гетеродина, равная 128 кГц, является второй промежуточной частотой.

Фильтр нижних частот ФНЧ1, включенный на выходе См2, обеспечивает подавление напряжения частоты второго гетеродина в тракте усиления сигнала.

Усиление сигнала второй промежуточной частоты производится трехкаскадным усилителем У2ПЧ. К выходу усилителя второй промежуточной частоты подключаются индивидуальные тракты приема излучений различных классов.

Система стабилизации частоты. Одним из основных условий улучшения помехозащищенности линий радиосвязи является, повышение стабильности частоты приемников и передатчиков. Повышение стабильности частоты позволяет уменьшить полосу пропускания в приемнике, повысить его избирательность и применять наиболее совершенные методы обработки принимаемых сигналов.

Получение высокой стабильности частоты настройки при использовании в гетеродинах приёмника диапазонных Z.C-тенераторов невозможно даже при использовании специальных методов стабилизации: термостатнррвания, термокомпенсации, герметизации и др. В лучшем случае стабильность частоты таких гетеродинов может достигать значения 1 • Ю-4.

В устройстве применен «компенсационный» метод диапазонной стабилизации частоты первого гетеродина. Этот метод позволяет одновременно осуществить компенсацию нестабильности частоты первого гетеродина и обеспечить значительное количество дискретных частот настройки устройства.

При компенсационном методе частота первого гетеродина во всем диапазоне приводится к одной частоте, называемой компенсационной и являющейся одновременно частотой второго гетеродина. При смешивании сигналов первой промежуточной частоты во втором смесителе тракта группового сигнала происходит компенсация нестабильности частоты первого гетеродина.

Приведение диапазона частот первою гетеродина к компенсационной частоте производится с помощью трех сеток дискретных опорных частот, образованных из частоты высокостабильного опорного генератора. Для получения сеток опорных частот применен метод прямого синтеза, позволяющий создать устройство с достаточно густой сеткой частот со стабильностью частоты в любой дискретной точке, определяемой стабильностью опорного генератора.

Элементы системы стабилизации частоты размещены в приборах 1-Б и 2-В. В приборе 1-Б производится формирование сеток опорных частот с интервалами 1 МГц и 100 Гц, а в приборе 2-В—с интервалом 10 МГц. Функциональная схема прибора 1-Б приведена на рис. 3.2.

Тракт преобразования частоты первого гетеродина размещен в обоих приборах.

Формирование дискретных сеток опорных частот. Для получения дискретных сеток используется принцип декадной установки частоты. Для установки цифры каждого разряда в числе, выражающем значение частоты настройки, используется свой переключатель, называемый декадным.

В устройстве для установки частоты имеется шесть декадных переключателей, расположенных на лицевой панели прибора 1-Б (см. рис. 3.2). В разряде десятков мегагерц у переключателя 5/ используется одно из трех положений (0, 1 или 2). В остальных разрядах у переключателей В2—В6 используется одно из десяти положений (от 0 до 9) в каждом переключателе.

Сетки опорных частот формируются из частоты высокостабильного опорного генератора (внутреннего или внешнего). Напряжение опорного генератора (ОГ) с частотой 5 МГц поступает в блок В4.05 триггерных делителей частоты прибора 1-Б, в котором из опорной частоты путем деления формируются напряжения импульсной формы с частотами следования 1 МГц, 50 и 10 кГц.

Напряжение с частотой 5 МГц от блока В4.05 подается в блок В4.08 преобразования частоты гетеродина П прибора 2-В, в котором в зависимости от положения декадного переключателя В1 («десятки мегагерц») путем умножения формируется одна из трех частот: 55, 45 или 35 МГц.

Напряжения с частотами 5 и 1 МГц от блока В4.05 подаются в блок ВЗ.ОЗ—селектор 1 МГц и преобразователи частот, в котором в зависимости от положения декадного переключателя В2 («единицы мегагерц») путем умножения из частоты 5 МГц формируются частоты 35 или 40 МГц, а из частоты 1 МГц—9, 10, 11, 12 или 13 МГц. Частоты 9, 10, 11, 12 или 13 МГц суммируются в смесителях СмЗ и См4 с частотами 35 и 40 МГц соответственно.

В результате сложения на выходе образуется одна из десяти частот. кратная 1 МГц и находящаяся в диапазоне 44—53 МГц.

Для формирования мелкой сетки частот в диапазоне 11 128,0— . 12127,9 кГц из частот 50 и 10 кГц, поступающих в блок В3.05—датчик опорных частот, формируется сетка из десяти частот в диапазоне 600— 690 кГц. Из частоты 50 кГц путем умножения образуются частоты 110, 120, 130 и 140 кГц. Частоты 110—140 кГц в смесителях См5 и См12 смешиваются с частотами 750 и 800 кГц.

В результате преобразования формируются частоты 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680 и 690 кГц.

Сетка частот 600—690 кГц поступает на четыре электронных коммутатора К.1—К4, которые управляются декадными переключателями ВЗ—В6. В зависимости от положения переключателя ВЗ («сотни килогерц») на выходе коммутатора К.1 появляется одна из десяти частот сетки 600— 690 кГц, которая поступает в блок 53.02 — селектор сетки частот, кратных 100 Гц, где умножается в 10 раз. Для

Дальнейшего формирования сетки частот в диапазоне 11 128,0—12 127,9 кГц с выхода блока В3.02 выдается одна из десяти частот, кратная 100 кГц и находящаяся в диапазоне 6000— 6900 кГц.

В зависимости от положения переключателей В4 («десятки килогерц») и 55 («единицы килогерц») с выходов коммутаторов К2 и КЗ соответственно для дальнейшего формирования выдается по одной из десяти частот, кратных 10. кГц и находящихся в диапазоне 600—690 кГц.

В зависимости от положения переключателя*. В6 («сотни герц») на выходе коммутатора К4 появляется одна из 'десяти частот диапазона 1500—1690 кГц, которая затем делится на 10. Для дальнейшего формирования с выхода блока- 53.05 выдается одна из десяти частот, кратная 1 кГц и находящаяся в диапазоне 60—69 кГц.

В табл. 3.4 указаны значения частот для каждого положения декадных переключателей.По одной из десяти частот, лежащих в диапазонах 6000—6900 кГц (с выхода блока В3.02), 600—690 и 60—69 кГц (с выхода блока В3.05), а также частоты 1 "(ДГц (с выхода блока В4.05) и 620 кГц (с выхода блока В3.05) поступают на вход блока В3.04 формирования сетки частот, кратных

100 Гц, в котором после последовательных преобразований указанных выше частот формируется мелкая сетка частот в диапазоне 11 128,0—12127,9 кГц с интервалом 100 Гц.

Формирование мелкой сетки частот. Частота диапазона 60—69 кГц, выбираемая переключателем В6 (см. рис. 3.2), в смесителе См13 смешивается с частотой 620 кГц и преобразуется в частоту, находящуюся в диапазоне 680—689 кГц.

Таблица 3.4

Частота диапазона 600—690 кГц, выбираемая переключателем В5, в смесителе См14 смешивается с частотой 4000 кГц, полученной путем умножения из частоты 1 МГц, и преобразуется в частоту, находящуюся в диапазоне 4600—4690 кГц.

Частоты диапазона 680—689 кГц подаются на смеситель См16. На выходе смесителя См16 выделяется суммарная частота, находящаяся в диапазоне 5280—5379 кГц, которая затем делится на 10 и переносится в диапазон частот 528,0—537,9 кГц, в котором частоты кратны 100 Гц.

Частота диапазона 600—690 кГц, выбираемая переключателем 64, в смесителе См15 смешивается с частотой 4 МГц и преобразуется в частоту, находящуюся в диапазоне 4600—4690 кГц. Эта частота подается на См17 одновременно с частотой диапазона 528—537,9 кГц, выбранной переключателями В5 и В6. В результате преобразования выделяется суммарная частота, лежащая в диапазоне 5128,0—5227,9 кГц.

Полученная частота подается на смеситель См18 одновременно с частотой диапазона 6000—6900 кГц, выбираемой переключателем 53. В результате преобразования на выходе смесителя выделяется суммарная частота, находящаяся в диапазоне 11 128,0—12 127,9 кГц

Таким образом, при различных положениях переключателей 63 — В6 на выходе блока В3.04 образуется сетка частот, находящихся в диапазоне 11128,0—12,127,9 кГц с интервалом 100 Гц. Три дискретные сетки частот с шагами 10 МГц, 1 МГц, 100 Гц, сформированные из частоты высокостабильного опорного генератора и лежащие в диапазонах частот 35 000— 55000; 44000—53000 и 11128,0—12127,9 кГц соответственно, используются для формирования «компенсационной» частоты.

Рассмотрим пример формирования дискретных сеток для частоты настройки fc =2738,4 кГц. .^           __  ^

Частоты, выбираемое переключателями В1 — В6 (см. табл. 3.4):

l= 55.000 кГц (положение переключателя;Д/—0);

Частоты, полученные после преобразований:

на выходе смесителя СмЗ: fic^fs.'+fz'^35 000+l1I 000=46 000 кГц;

на выходе смесителя См13: fe +620 =64 +620 =684 кГц;

на выходе смесителя См14: /5+4000=680+4000=4680 кГц;

на выходе смесителя См16: 684+4680=5364 кГц;

на выходе делителя: 5364 : 10=536,4 кГц;

на выходе смесителя См15: /4+4000=630+4000=4630 кГц;

на выходе смесителя См17: 536,4+4630=5166,4 кГц;

на выходе смесителя См18: 5166,4+/з= 5166,4+6700 =11 866,4 кГц. Выходные частоты дискретных сеток:

f1 с = 55 000 кГц;     f2 с = 4600 кГц;     f3 с = 11 866,4 'кГц.

Формирование «компенсационной» частоты. Частота первого гетеродина с помощью системы настройки, принцип действия которой описывается ниже, приводится к значению, близкому к номинальному, соответствующему частоте настройки устройства.

В приборе 2-В частота первого гетеродина через буферный усилитель блока В10.04 поступает в блок В4.08 на смеситель См19 (см. рис. 3.1). В смесителе См19 она смешивается с одной из частот дискретной сетки с шагом 10 МГц (fie) и переносится в диапазон 56222,0—66221,9 кГц.

Таблица 3.5

|  | Частоты. кГц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поддиапазон | первого гетеродина " In | дискретной сетки f^g | Преобразованная 'частота f^., кГц |
| I | 2722,0—4221,0 | 55000 | 57722,0—59221,9 |
| II | 4222,0—6221,9 | 55000 | 59222,0—61 221,9 |
| III | 6222,0—11 221,9 | 55000 | 61 222,0—66221,9 |
| IV | 11222,0—21 221,9 | 45000 | 56 222,0—66 221,9 |
| V | 21 222,0—31,221,9 | 35000 | 56 222,0—66 221,9 |

В табл. 3.5 указаны значения частот первого гетеродина (fri). дискретной сетки (/ic) и преобразованной частоты (fui) для каждого поддиапа-зона.

Преобразованная частота fai в диапазоне 56222,0—66221,9 кГц поступает на смеситель См20 блока ВЗ.ОЗ прибора 1-Б (см. рис. 3.2). В смесителе См20 она смешивается с одной из частот дискретной сетки с шагом 1 мГц (/2с) и переносится в диапазон 12222,0—13221,9 кГц. Затем эта частота в смесителе См21 смешивается с одной из частот мелкой сетки с шагом 100 Гц (/эс). Разностная частота, получаемая на выходе смесителя См21, равна 1094 кГц и является частотой «-компенсации» (/к), а также частотой второго гетеродина (/г*).

Частота «компенсации» подается на частотный дискриминатор ЧД1 электронной автоподстройки (ЭАП). С помощью дискриминатора ЧД1 отклонение действительного значения частоты «компенсации» от номинального значения преобразуется в постоянное напряжение, которое управляет емкостью реактивного элемента РЭ1 (см. рис. 3.1) первого гетеродина Г1, уменьшая остаточную расстройку частоты гетеродина Г1 по сравнению с ее. номинальным значением.

Однако система АПЧ не может произвести точную настройку частоты гетеродина на номинальное значение. При этом всегда существует остаточная расстройка частоты, которая может достигать 1 кГц. Кроме того, в режиме слежения вследствие нестабильности частоты первого гетеродина остаточная расстройка может увеличиться. Для устранения остаточной расстройки в устройстве используется метод «компенсации».

Если при приеме сигнала частота первого гетеродина Г1 отличается от ее номинального значения, то после преобразования сигнала в первом смесителе См1 тракта группового сигнала эта расстройка приведет к расстройке действительного значения первой промежуточной частоты:

где Afn —расстройка частоты первого гетеродина; Jn4t—первая промежуточная частота; fc — частота сигнала, равная частоте настройки.

Одновременно частота гетеродина Г! преобразуется в «компенсационную» частоту (частоту второго гетеродина Г2):

При этом преобразовании расстройка частоты Г1 приводит к расстройке частоты Г2.

Во втором преобразователе (См2) тракта группового сигнала первая промежуточная частота преобразуется во вторую:

Так как расстройки первой промежуточной частоты и частоты второго гетеродина одинаковы, то во втором преобразователе тракта группового сигнала эти расстройки компенсируются.'   .'

Из формулы для fn4a видно, что нестабильность второй промежуточной частоты определяется только нестабильностью частоты сигнала и частот дискретных сеток и не зависит от нестабильности частоты первого гетеродина.

Действительное значение первой промежуточной частоты определяется нестабильностью частот сигнала и первого гетеродина. Для того чтобы обеспечить возможность приема сигнала без искажений, полоса пропускания тракта первой промежуточной частоты выбирается с учетом максимальной расстройки частоты первого гетеродина.

Рассмотрим пример формирования «компенсационной» частоты настройки , f с =2738,4 кГц.

Частота первого гетеродина

Частоты дискретных сеток:

Частоты, полученные после преобразований:

на выходе смесителя См19: fn+fic= 3960,4+55 000=58 960,4 кГц;

на выходе смесителя См20: 58960,4— f2c= 58 960,4— 46000=12960,4 кГц;

на выходе смесителя См21 («компенсационная» частота, частота второго гетеродина): 12960,4— /эс=12960,4—11 866,4=1094 Гц;

первая промежуточная частота: fг1 —fc=3960,4—2738,4=1222 кГц; ' вторая промежуточная частота: fn4s—f1°=1222—1094=128 кГц. Система настройки. Система предназначена для автоматической настройки устройства на заданную рабочую частоту и для автоматической подстройки частоты первого гетеродина.

Процесс настройки устройства на рабочую частоту делится на следующие стадии:

а) автоматическое переключение подднапазонов, предназначенное дли установки контуров преселектора, УВЧ и первого гетеродина в соответствии с набранной частотой;

б) автоматический поиск частоты первого гетеродина, необходимый для автоматической настройки блока переменных конденсаторов, контуров преселектора, УВЧ и первого гетеродина;

в) режим слежения, обеспечивающий поддержание постоянного значения частоты первого сетеродина в течение всего времени работы на установленной частоте.

Автоматическое переключение поддиапазонов. Постоянные элементы контуров преселектора, УВЧ и первого гетеродина каждого поддиапазона размещены на отдельной линейке. Все пять линеек объединены в барабан.

Управление системой автоматического переключения поддиапазонов производится от декадных переключателей десятков и единиц мегагерц прибора 1 -Б или пульта дистанционного управления.

Поворот барабана в нужное положение осуществляется с помощью системы автоматического переключения поддиапазонов.

Электрическая принципиальная схема системы автоматического переключения поддиапазонов приведена на рис. 3.3, а кинематическая схема— на рис. 3.4.

Положение следящего переключателя В1 блока В10.04 прибора 2-В на схеме (см. рис. 3.3) соответствует установленному первому поддиапазону. Положение переключателей В1 и В2 установки частоты прибора 1-Б и реле в блоке В10.04 соответствует моменту переключения на второй под-диапазон (переключатель В1 — в положение 0, переключатель В2 — в положение 3).

Таблица 3.6

|  | Положения переключа |  |
| --- | --- | --- |
|  | телей |  |
| Поддчапазон |  |  |
|  | В1 | В2 |
| I | 0 | 1, 2 |
| II | 0 | 3, 4 |
| III | 0 | 5, 6, 7, 8, 9 |
| IV | 1 | Любое |
| V | 2 | » |

Диапазон частот, принимаемых устройством, как было указано выше, разбит на пять поддиапазонов. Этим поддиапазонам соответствуют положения переключателей В1 и В2 прибора 1-Б, указанные в табл. 3.6.

Рассмотрим работу системы автоматического переключения поддиапазонов при переключении с I на II поддиапазон (в соответствии с электрической принципиальной схемой, приведенной на рис. 3.3).

Напряжение —27 В от прибора 3-Б через переключатель В8, диод Д15, переключатель В2 (положение 3) и диод Д8 прибора 1-Б, контакт 4 разъема 1-UU5, контакт 4 разъема 2-Ш6, контакт /в разъемов Ш16 и Ш8 поступает на обмотку реле Р5 блока В10.04 прибора 2-В. Реле Р5 срабатывает (контакты 3 и 4 реле замыкаются).

Это же напряжение через переключатель В8, диод Д4, переключатель В] (положение 0), диод Д1 прибора 1-Б, контакт 5 разъема 1-Ш15, контакт 5 разъема 2-Ш6, контакт 5а разъемов Ш16 и Ш8, диод Д6, замкнутые контакты 3 и 4 реле Р5, замкнутый контакт 2 следящего переключателя В1 блока В10.04 поступает на электродвигатель Ml и обмотку реле Р4. Реле Р4 срабатывает (размыкаются контакты 3 и 5) и разрывает цепь питания электродвигателя М2 привода вращения блока переменных конденсаторов.

Электромеханический привод 11 (см. рис. 3.4), состоящий из электродвигателя Ml блока В10.04 и редуктора, поворачивает кулачок 10 и поводок 8 по часовой стрелке. При вращении кулачка ролик рычага 9 попадает на выступ кулачка и поднимает фиксаторный рычаг 5 и прижим 3, размещенные на одной оси с рычагом 9. Ламели токосъемника 4, выполненные из бронзы, поднимаются, размыкаясь с контактами барабана. Ролик фиксаторного рычага выходит из паза фиксаторного диска 2. После поднятия рычага 9 и фиксаторного рычага 5 ролик поводка 8 заходит в паз мальтий

Электрическая принципиальная схема системы переключения поддиапазонов.

ского креста 6 и поворачивает его в следующее положение против часовой стрелки. На одной оси с мальтийским крестом установлены барабан /, фик-саторный диск 2 и следящий переключатель 12, которые также поворачиваются на одно положение. После поворота мальтийского креста и барабана ролик рычага 9 сходит с выступа кулачка 10, пружина 7 поворачивает ось, на которой установлены рычаг 9, фиксаторпый рычаг 5 и прижим 3.

Ролик фиксаторного рычага входит в паз фиксаторного диска 2 и фиксирует положение барабана. Прижим 3 прижимает ламели токосъемника 4 к контактам барабана. Если при этом цепь питания электродвигателя Ml не размыкается, то процесс повторяется до тех пор, пока следящий пере-

Кинематическая схема системы автоматического переключения поддиапазонов.

ключатель 12 не установится в положение, при котором размыкается цепь питания электродвигателя. На этом процесс переключения поддиапазонов заканчивается.

Переключение на другие поддиапазоны происходит аналогично.

Автоматический поиск частоты первого гетеродина. Настройка устройства на заданную частоту осуществляется изменением емкостей резонансных контуров преселектора, усилителей высокой частоты и первого гетеродина. В приборе используется шестисекционный блок конденсаторов переменной емкости (КПЕ).

Автоматический поиск нужной частоты первого гетеродина заключается в установке ротора блока КПЕ в положение, при котором частота первого гетеродина попадает в зону действия электронной и электромеханической автоподстроек частоты и на выходе тракта преобразования частоты первого гетеродина образуется частота 1094 кГц.

Рассмотрим работу системы автоматического поиска нужной частоты первого гетеродина (см. рис. 3.3.).

Вращение ротора блока КПЕ в приборе 2-В осуществляется электродвигателем постоянного тока М2 через редуктор.

Питание электродвигателя осуществляется от системы «триггер Тг1+ мостовой усилитель МУ]», расположенной в блоке В7.08 автоматической настройки и слежения прибора 2-В (см. рис. 3.1). Электродвигатель включен в одну из диагоналей мостового усилителя, на вторую диагональ которого поступает напряжение питания —27 В Сх от прибора.

Система <триггер+мостовой усилитель» может работать в трех режимах:

1) при подаче отрицательного напряжения только на левый (по схеме) вход триггера вращение блока КПЕ осуществляется в сторону уменьшения емкости (увеличения частоты первого гетеродина);

2) при подаче отрицательного напряженид-только на правый (по схеме) вход триггера вращение блока КПЕ осуществляется в сторону увеличения емкости (уменьшения-частоты первого гетеродина);

3) при подаче отрицательных напряжений на оба входа триггера одновременно система «триггер + мостовой усилитель» работает как дифференциальный усилитель постоянного тока; при этом скорость и направление вращения электродвигателя определяются разностью напряжений между обоими входами и местом подачи большего (по абсолютной величине) напряжения; при отсутствии управляющих напряжений на входах триггера система находится в одном из двух устойчивых положений.

Управление системой «триггер + мостовой усилитель» осуществляется от концевого выключателя, схемы временной задержки и через усилители от дискриминатора ЧД2 (см. рис. 3.2), расположенного в блоке BI1.06 (блоке дискриминаторов и фильтров компенсации прибора 1-Б).

Установка новой частоты настройки приводит к тому, что частота первого гетеродина не попадает в полосу пропускания тракта преобразования частоты первого гетеродина. При этом исчезают напряжения частоты «компенсации» и —27 В от схемы индикации, расположенной в блоке BI1.06 прибора 1-Б и состоящей из выпрямителя напряжения частоты «компенсации» и реле, подключающего напряжение —27 В от прибора 3-Б (см. рис. 3.3). Исчезновение напряжения —27 В вызывает срабатывание схемы временной задержки, и на ее верхнем (по схеме) выходе появляется импульс отрицательного напряжения, который переводит систему «триггер+ мостовой усилитель» в '-режим, при котором''. (вращение ротора блока КПЕ осуществляется в сторону увеличения частоты.

Через промежуток времени, определяемый постоянной времени схемы временной задержки, в случае непоявления напряжения частоты «компенсации» при вращении ротора блока КПЕ в сторону увеличения частоты схема временной задержки вырабатывает импульс отрицательного напряжения на нижнем (по схеме) выходе. Этот импульс переключает систему «триггер + мостовой усилитель» в режим, при котором вращение ротора блока КПЕ осуществляется в сторону уменьшения частоты.

В случае, если при вращении ротора блока КПЕ достигается положение' максимальной емкости, концевой выключатель В! выдает импульс напряжения, переводящий систему «триггер + мостовой усилитель» в режим, при котором изменяется направление вращения ротора блока КПЕ.

В процессе вращения ротора блока КПЕ достигается положение, при котором частота первого гетеродина попадает в полосу пропускания тракта преобразования частоты первого гетеродина. Появившееся напряжение частоты «компенсации» вызывает срабатывание схемы индикации. Напряжение —27 В Упр от схемы индикации поступает на сигнальную лампочку НАСТР прибора 1-Б и усилители напряжения дискриминатора ЧД2 (см. рис. 3.2), расположенные в блоке В7.08 прибора 2-В. При эТом на оба входа системы «триггер + мостовой усилитель» поступают равные напряжения. Система 'переходит в режим усиления.

При равных Входных напряжениях напряжение, на электродвигателе будет отсутствовать и он остановится. Одновременно с появлением частоты «компенсации» включается система электронной автоподстройкй частоты, состоящая из дискриминатора ЭАП (ЧД1), расположенного в блоке BI1.06 (см. рис. 3.2) прибора 1-Б и реактивного элемента РЭ1, находящегося в блоке В10.04 (см. рис. 3.1) прибора 2-Й. Система электронной автоподстройки частоты первого гетеродина обеспечивает минимальную остаточную расстройку частоты первого гетеродина.

Действие электронной и моторной автоподстроек частоты первого гетеродина происходит в тесной связи. В режиме автоматического поиска появление «компенсационной» частоты в полосе действия ЭАП (в пределах линейной части характеристики дискриминатора ЭАП) приводит к мгновенному изменению частоты первого гетеродина в сторону ее номинального значения. Это приводит, в свою очередь, к тому, что управляющее напряжение, поступающее с дискриминатора МАП, резко уменьшается, в связи с этим также уменьшается и выходное напряжение с выхода системы «триггер+мостовойи усилитель». Мотор Л12 (см. рис. 3.3) быстро уменьшает частоту вращения и останавливается.

Режим слежения. В режиме слежения параллельно работают системы электронной и моторной автоподстроек частоты первого гетеродина. Напряжение «компенсационной» частоты поступает на входы двух частотных дискриминаторов ЧД1 и ЧД2 (см. рис. 3.2). Оба дискриминатора настроены на частоту 1094 кГц и вырабатывают управляющие напряжения постоянного тока, пропорциональные отклонению частоты «компенсации» от номинального значения. Дискриминатор ЧД1 вырабатывает либо положительное, либо отрицательное напряжение, в зависимости от знака расстройки частоты «компенсации». Дискриминатор ЧД2 имеет два выхода: на одном из них отрицательное напряжение появляется, если частота «компенсации» выше номинального значения, на другом — если ниже.

Так как система электронной автоподстройки частоты имеет более высокую чувствительность и более высокое быстродействие, чем моторная, то основная доля работы по подстройке частоты в режиме слежения приходится на электронную автоподстройку.

• Известно, что остаточная расстройка, обеспечиваемая системой автоподстройки частоты первого гетеродина, пропорциональна уходу его частоты от номинального значения. По мере ухода частоты первого гетеродина увеличивается остаточная расстройка частоты и увеличивается напряжение на одном из выходов дискриминатора ЧД2.

Предположим, что частота первого гетеродина увеличивается. Тогда на верхнем (по рис. 3.2) выходе дискриминатора ЧД2 появляется отрицательное напряжение, а на нижнем — положительное. Это вызывает уменьшение выходного сопротивления усилителя, подключенного к верхнему (по схеме) выходу дискриминатора ЧД2. Напряжение на левом (по схеме) выходе триггера уменьшается, что приводит к появлению на электродвигателе М2 напряжения такой полярности, которое вызывает вращение ротора блока конденсаторов переменной емкости в сторону уменьшения частоты первого гетеродина (в сторону уменьшения его расстройки).

Сочетание систем электронной и электромеханической автоподстроек частоты обеспечивает высокое быстродействие системы автоматической подстройки частоты и высокую устойчивость ее работы при действии скачкообразных изменений частоты и инерционности системы электромеханической автоподстройки частоты.                                             ,.. "*1

Тракты приема излучений различных классов. Прием излучений классов \ A3, А2, А4. Тракт приема излучений классов A3, А2, А4 размещен в блоке В 11.10 прибора 2-В (см. рис. 3.1).

Выделение сигналов A3, А2, А4 осуществляется с помощью полосового фильтра Ф2 с полосой пропускания 6750 Гц. Усиление сигнала производится широкополосным^ усилителем второй промежуточной частоты. Детектирование сигнала осуществляется с помощью амплитудного детектора Д1. Усиление сигнала низкой частоты производится четырехкаскадным усилителем низкой частоты.

Для повышения динамического диапазона тракта приема коэффициент усиления широкополосного усилителя промежуточной частоты изменяется с помощью управляющего напряжения системы АРУ. Управляющее напряжение для системы АРУ вырабатывается в тракте приема с помощью усилителя промежуточной частоты и детектора АРУ, размещенных в блоке ВП.14 выделения пилот-сигнала и формирования АРУ прибора 2-В.

Прием излучений класса А1-1200. Тракт приема излучений класса А1-1200 размещен в блоке В 11.10 прибора 2-В (см. рис. 3.1).

Выделение сигнала амплитудной телеграфии с полосой пропускания 1200 Гц осуществляется с помощью полосового фильтра ФЗ с полосой пропускания 1200 Гц. Усиление сигнала производится широкополосным усилителем второй промежуточной частоты. Детектирование сигнала осуществляется путем смешивания в фазовом детекторе Д2 сигналов информации и местного Tpetbero ге"теродйаа Г2, ^Ястота jwoporo (ожег плавно изменяться в пределах ±2 кГц относительно средней частоты, уавной 128 кГц. Напряжение частоты биений с выхода фазового детектора усиливается четырехкаскадным УНЧ.

Для повышения динамического диапазона тракта приема коэффициент усиления широкополосного УПЧ изменяется с помощью управляющего напряжения системы АРУ. Управляющее напряжение для системы АРУ вырабатывается в тракте приема с помощью усилителя и детектора АРУ, размещенных в блоке В! 1.14 прибора 2-В.

Прием излучений классов АЗН, АЗА, A3], А4Н, А4А, A4J. Тракт приема излучений классов АЗН, АЗА, A3J, А4Н, А4А, A4J размещен в блоке Л. (5i) (рис. 3.5).

Выделение сигнала однополосной телефонии осуществляется с помощью полосового фильтра Ф4, выделяющего верхнюю (или нижнюю) боковую полосу. Усиление сигнала производится широкополосным усилителем второй промежуточной частоты. Детектирование однополосного сигнала осуществляется детектором ДЗ (кольцевым смесителем), на второй вход которого подается напряжение несущей частоты блока АПЧ (блока В3.06). Напряжение низкой частоты с выхода детектора усиливается усилителем низкой частоты.

В зависимости от стабильности частоты передатчика возможны три режима приема однополосных сигналов.

При стабильности частоты передатчика не хуже 1 • 10~7 в качестве несущей используется частота передатчика 128 кГц,-сформированная из частоты опорного генератора.

При работе передатчика в режимах АЗА, АЗН, А2Н, А4А с отклонением частоты от номинала до ±100 Гц в качестве несущей используется частота генератора «восстановленной» несущей Г5, подстраиваемая под частоту пилот-сигнала (остатка несущей) с помощью системы АПЧ. Выделение пилот-сигнала осуществляется в блоке В II.14 (см. рис. 3.1) прибора 2-В с помощью полосового фильтра Ф5, имеющего полосу пропускания 260 Гц. Пилот-сигнал усиливается усилителем второй промежуточной частоты и выдается в блок АПЧ. Сравнение частот пилот-сигнала и генератора «восстановленной» несущей производится в фазовом детекторе ФД1 (см. рис. 3.5), выходное напряжение которого используется для управления частотой генератора «восстановленной» несущей.

При работе передатчика в режимах A3J и A4J с отклонением частоты от номинала до ±100 Гц в качестве несущей используется частота генератора «восстановленной» несущей, подстраиваемая вручную до устранения взаимного отклонения частот передачи и приема.

Система АРУ при приеме однополосных сигналов может работать либо от информационного сигнала (АРУ по спектру),^, либо от пилот-сигнала (АРУ по пилот-сигналу). При Приеме однополосных ЯигнАйов, передаваемых в режиме A3J и A4J, система АРУ может работать только от информационного сигнала.

При работе системы АРУ от информационного сигнала формирование управляющего напряжения осуществляется с помощью усилителя и детектора АРУ блока Л1(б»), Управляющее напряжение АРУ поступает в тракт группового сигнала, изменяя его коэффициент усиления, а также подается через прибор 2-В обратно в блок Ai(Bi) для изменения коэффициента усиления блока.

Функциональные схемы блоков приема излучений различных классов и выходных блоков

При работе системы АРУ от пилот-сигнала ее управляющее напряжение вырабатывается в блоке В11.14 прибора 2-В с помощью усилителя и детектора АРУ. Коэффициент усиления тракта пилот-сигнала зависит от уровня остатка несущей (пилот-сигнала), излучаемого передатчиком. Тракт однополосной телефонии при этом не регулируется. Через тракт приема однополосной телефонии возможен прием излучений классов А2, A3, А4 и F4.

Конструктивно тракт приема однополосной телефонии выполнен в идентичных блоках В2.16 (основной комплект), В2.17, В2.09, В2.10, система АПЧ генератора «восстановленной» несущей — в блоке В3.06.

Прием излучений классов Al-260, A1-2200 и F4. Тракт приема излучений классов Al-260, А1-2000 и F4 расположен в блоке A1—F4 (см. рис. 3.5).

Выделение сигнала амплитудной телеграфии производится одним из двух полосовых фильтров Ф6 или Ф7 с полосами пропускания 260 и 2200 Гц соответственно, а сигнала факсимиле — полосовым фильтром Ф7. Усиление сигнала осуществляется широкополосным усилителем второй промежуточной частоты.

Детектирование сигнала производится детектором Д4, на второй вход которого поступает напряжение от местного гетеродина ГЗ, частота которого может изменяться в пределах ±3 кГц относительно средней частоты, равной 128 кГц. Напряжение частоты биений с выхода детектора усиливается четырехкаскадным УНЧ.

Для повышения динамического диапазона тракта приема коэффициент усиления широкополосного УПЧ изменяется с помощью управляющего напряжения системы АРУ, вырабатываемого в тракте приема с помощью усилителя и детектора АРУ.

Конструктивно тракт приема амплитудной телеграфии и факсимиле с частотной модуляцией.размещен в блоке В1.43.

Прием 'излучений клщхов Fl. F6. Tpaki приема излучений класса F1 расположен в блоке Fl, а излучений класса F&Ss^B блоке F6 (см. рис. 3.5).

Выделение сигнала частотной и двойной частотной телеграфии производится полосовым фильтром Ф8. Полоса пропускания фильтра зависит от девиации частоты и скор'ости телеграфирования. Усиление сигнала производится широкополосным усилителем второй промежуточной частоты. Для подавления паразитной амплитудной модуляции выходной каскад работает в режиме ограничения.

Декодирование сигнала осуществляется с помощью дешифраторов ДШ. Дешифраторы для каждого режима работы различны. Дешифраторы для приема излучений класса Fl имеют один симметричный выход, а для приема излучений класса F6—два.

На выходах дешифраторов при приеме появляются двухполярные посылки постоянного тока по одному или двум каналам.

Для повышения динамического диапазона при приеме излучений классов Fl и F6 тракт группового сигнала охвачен системой АРУ. Управляющее напряжение системы АРУ формируется в тракте с помощью УПЧ и детектора АРУ.

Конструктивно тракты приема Fl и F6 размещены в идентичных блоках (В1.29, В1.31, В1.33, В1.35, В1.36, В 1.38,',В 1.39), отличающихся друг от друга типами полосовых фильтров и дешифраторов.

Прием излучений класса F9. Тракт приема излучений класса F9 расположен в блоке F9 (см. рис. 3.5). Выделение сигнала относительной фазовой телеграфии осуществляется с помощью полосового фильтра Ф9, полоса пропускания которого определяется скоростью телеграфирования. Напряжение сигнала усиливается фазостабильным усилителем-ограничителем и поступает на первый вход фазового детектора ФД2;; Задержка сигнала, поступающего на второй вход фазового детектора, на время, равное длительности одной элементарной посылки, осуществляется с помощью линии задержки и фазовращателя. Задержанный по времени сигнал усиливается фазостабильным усилителем-ограничителем.

Детектирование фазоманипулированного сигнала осуществляется методом сравнения фаз элементарных посылок, поступающих на фазовый детектор (одна из этих посылок задержана по времени на длительность элементарной посылки). В случае совпадения фаз обеих посылок на выходе фазового детектора формируется положительное постоянное напряжение; в случае если фазы посылок отличаются на 180°, на выходе фазового детектора формируется отрицательное постоянное напряжение.

При приеме излучений класса F9 тракт группового сигнала работает в линейном режиме (без АРУ).

Конструктивно тракт приема F9 выполнен в идентичных блоках В 1.40, В1.41, В1.42, отличающихся друг от друга полосовыми фильтрами и линиями задержки.

Формирование выходных телеграфных сигналов для быстродействующей оконечной аппаратуры (электронные выходы 1-го и 2-го каналов). Устройство имеет два идентичных электронных выхода (см. рис. 3.5), предназначенных для формирования выходных телеграфных сигналов по двум каналам при приеме F6 (при приеме F1 и F9 второй выход не используется).

Декодированные сигналы с выхода тракторов F1, F6 и F9 поступают в блок В4.12. Переключение полярности выходных телеграфных сигналов осуществляется на входе блока путем заземления одного из двух выводов дешифратора или фазового детектора. Для защиты от импульсных помех, вызывающих дробление сигнала, декодированные сигналы каждого канала проходят через фильтр манипуляции (фильтр нижних частот) ФНЧ2 с переключаемой полосой пропускания. Полоса пропускания фильтра манипуляции выбирается примерно равной максимальной скорости передачи информации. При этом импульсные помехи, имеющие длительность импульса меньше длительности элементарной посылки, ослабляются фильтром и не влияют на полезный сигнал.

Формирование прямоугольных телеграфных сигналов производится с помощью триггера Шмидта ТШ.

Формирование выходных телеграфны\ сигналов для работы телеграфных аппаратов (релейные выходы 1-го и 2-го каналов). Мощность телеграфных посылок, сформированных триггером Шмидта, недостаточна для управления телеграфным аппаратом. Для формирования прямоугольных одно- и двухполярных посылок постоянного 1ока, пригодных для работы телеграфных аппаратов, выходные сигналы с блока В4.12 поступают в блок В4.10.

С помощью двух последовательно включенных инверторов из поступившего сигнала формируются два однополярных противофазных телеграфных сигнала, управляющих работой двух блокинг-генераторов БП и БГ2. Бло-кинг-генераторы поочередно вырабатывают импульсное напряжение. Это напряжение детектируется, и полученным постоянным напряжением открываются поочередно два электронных плеча, состоящие из трех ключей Кл каждое. Через них напряжения 70 В и —70 В поочередно поступают в линию, к которой подключен телеграфный аппарат. При работе однополярными посылками одно плечо не используется, а оба источника питания включаются последовательно.

Для ограничения тока через телеграфный аппарат и для корректировки падения напряжения в линии последовательно с телеграфным аппаратом включен переменный резистор Ri. Лампы накаливания Л/, ЛЗ, Л4, включенные последовательно с электронными ключами, предназначены для ограничения тока через электронные ключи при коротком замыкании в линии.

Формирование тональных телеграфных сигналов (тональные выходы 1-го и. 2-го каналов). В случае значительного удаления телеграфного аппарата от приемника потери и искажения сигнала в соединительной линии оказываются настолько большими, что нормальный прием информации становится невозможным. Искажение информации, передаваемой по линии тональными посылками, значительно меньше, поэтому при передачах телеграфных посылок по длинным линиям используются тональные посылки.

Для формирования тональных посылок выходные сигналы с блока В4.12 поступают в блок В4.11. Тональные посылки формируются в электронном ключе Кл путем манипуляции напряжения, вырабатываемого низкочастотным генератором Г4. Открытие ключа производится посылками постоянного тока, поступающими с блока B4.I2. Для обеспечения мощности сигнала, необходимой для передачи в линию, тональные посылки, сформированные ключом, усиливаются УНЧ.

Для того чтобы обеспечить передачу по одной линии нескольких телеграфных каналов, частоты для каждого канала устанавливают разные.

Система автоматической и ручной регулировки усиления. Коэффициент усиления радиоприемного устройства выбирается из предположения, что на его входе действует минимальный уровень сигнала, соответствующий чувствительности устройства. Однако в реальных условиях эксплуатации устройства мощность сигнала на его входе может изменяться в широких пределах. Это обусловлено изменением условий распространения радиоволн и напряженности поля в месте приема в зависимости от мощности передатчика и его удаления от места приема.                                            ,

Наличие большого" уровня сигнала на входе устройства при его неизменном коэффициенте усиления неизбежно приводит к перегрузкам каскадов устройства и значительному искажению принимаемого сигнала. Кроме того, желательно, чтобы уровень сигнала, поступающего на оконечную аппаратуру, оставался постоянным или изменялся незначительно за время сеанса связи. Следовательно, для обеспечения нормального приема в условиях изменения уровня входного сигнала коэффициент усиления устройства должен быть регулируемым. Регулированию подвергаются каскады усиления высокой, промежуточных и низкой частот.

Для поддержания относительно постоянного уровня выходного сигнала устройства используется ручная или автоматическая регулировка усиления (АРУ) по высокой и промежуточным частотам и ручная регулировка усиления по низкой частоте. Регулировка усиления по высокой и промежуточным частотам обеспечивает постоянный и оптимальный уровень сигнала на входе каскадов, осуществляющих детектирование и кодирование сигнала второй промежуточной частоты.

Управляющее напряжение системы АРУ формируется из напряжения второй промежуточной частоты индивидуальных трактов приема излучений классов А1, А2, А2Н, A3, АЗА, АЗН. A3J, Fl, F4, F6, F9 (см. рис. 3.1 и 3.5).

Напряжение второй промежуточной частоты усиливается усилителем промежуточной частоты системы АРУ и затем детектируется. Напряжение постоянного тока с выхода детекторов АРУ поступает на схему формирования постоянной времени системы АРУ, имеющей две постоянные времени:

малую—для компенсации изменения уровня выходного сигнала при быстрых замираниях входного сигнала и большую—при медленных.

Сформированное отрицательное управляющее напряжение системы АРУ подается на управляющую сетку радиолампы второго каскада усиления высокой частоты и на плавные аттенюаторы тракта группового сигнала и индивидуальных трактов приема. Ручная регулировка усиления осуществляется по тем же цепям, что и при АРУ. При этом управляющее напряжение на регулирующде. элементы поступает либо от потенциометра РРУ (см рис. 3 1) прибора 2-В, либо от потенциометра пульта* дистанционного управления (ПДУ).

Система контроля. Система встроенного контроля предназначена для проверки работоспособности устройства с помощью стрелочных индикаторов, сигнальных ламп, головных телефонов или встроенного в устройство громкоговорителя.

В систему контроля входят:

— стрелочный индикатор на приборе 3-Б, с помощью которого проверяются напряжения источников питания;

— блок В12.15, с помощью которого проверяется   работоспособность прибора 1-Б;

— прибор 6-В, с помощью которого проверяется работоспособность приборов 1-Б, 2-В, индивидуальных трактов приема и блоков формирования выходных сигналов;

— сигнальные лампочки для обобщенного контроля.

Система питания. Для защиты устройства от помех по питающей сети на входе устройства установлен емкостный фильтр, расположенный в блоке В 12.12.

Для питания цепей устройства в приборе питания (прибор 3-Б) формируются стабилизированные напряжения +12,6 В I, +12,6 В П; —12,6 В I;

—12,6 В II; —27 В Сх; —27 В Упр, нестабилизированные постоянные напряжения +6,3 В; +150 В; ±70 В I и ±70 В II и переменные нестабилизированные напряжения 6,3 и 15 В.

Постоянное напряжение 6,3 В и переменное напряжение 6,3 В предназначены для питания цепей накала радиолампы блока В 10.04 прибора 2-В.

Напряжение +150 В предназначено для питания анодных цепей радиоламп блока В 10.04.                                               .  ,

Напряжения +12,6 В I и —12,6 В I предназначены для питания трав-зисторов прибора 1-Б

Напряжения +12.6 В II и —12,6 В II предназначены для питания транзисторов приборов 2-В, 5-Б и индивидуальных трактов приема.

Напряжение -^27 В Упр предназначено для питания опорного генератора и цепей управления.

Напряжение —27 В Сх предназначено для питания выходных каскадов усилителей вязкой-частоты и цепей установки частоты,

Напряжения ±70 В I и ±70 В П предназначены для питания телеграфных аппаратов, подключенных к релейным выходам 1-го л ;2-го каналов. Переменное напряжение 15 В используется для питания "Индикаторных лампочек.

Система управления. Управление устройством может осуществляться либо с передних-яавелей приборов и блоков (местное управление МЕСТ). либо с вынесенного ПДУ (дистанционное управление ДИСТ)..

Система управления позволяет осуществить следующие операции:

а) включение и выключение устройства;

б) установку любой дискретной частоты с шагом 100 Гц в диапазоне 1500,0—29 999,9 кГц;

в) включение любого индивидуального тракта приема;

3 установку необходимого режима работы устройства;

ручвую регулировку усиления по высокой и промежуточным 'частотам;

е) устранение, взаимного отклонения частот приема и передачи! при приеме однополосной телефонии в режиме A3J.

В качестве управляющих элементов системы управления используются переключатели и тумблеры. Исполнительными элементами системы управления являются электромагнитные реле постоянного тока и электронные ключи.

Для упрощения системы управления исполнительные элементы являются общими для местного и дистанционного управления.

Управляющие элементы системы являются раздельными для местного и дистанционного управления. Для обеспечения независимости местного и дистанционного управления перевод с местного на дистанционное осуществляется с помощью тумблера МЕСТ—ДИСТ (см. рис. 3.3), установленного на передней панели блока В 12.11.

При местном управлении напряжение —27 В поступает на декадные переключатели прибора 1-Б, а +27 В («корпус»)—на переключатели и тумблеры, расположенные на панелях остальных приборов и блоков.

При дистанционном управлении напряжение —27 В поступает на декадные переключатели, а +27 В — на тумблеры и переклюнатели ПДУ. При включенном устройстве на ПДУ загорается табло ДИСТ.

I          Конструкция устройства

Устройство состоит из 5 приборов и 14 блоков, установленных в металлическом корпусе, а также распределительной коробки (блок В 12.16), размещаемой при монтаже рядом с устройством. Внешний вид устройства показан на рис. 3.6.

Конструкция корпуса. Корпус представляет собой открытый спереди шкаф и состоит из каркаса, съемной двери, распределительных коробок, панели, динамиков, монтажных жгутов и амортизационного устройства.

Основной несущей конструкцией корпуса является каркас, выполненный в виде сварной конструкции из листовой стали. Внутреннее пространство и лицевой проем каркаса перегорожены угольниками так, что в них образуются отсеки для установки отдельных приборов и блоков.

С целью защиты от коррозии корпус имеет защитное покрытие. Для улучшения теплообмена на боковых стенках каркаса, вверху и внизу, имеются вентиляционные отверстия. С задней стороны каркаса имеется дверь, при снятии» которой обеспечивается свободный доЬгуа к кабельному монтажу.

Для выдвижения приборов из каркаса и фиксации их в выдвинутом положении на боковых стенках каркаса для каждого прибора предусмотрены по две направляющие.

Механическое закрепление приборов и блоков в рабочем (выдвинутом) положении осуществляется специальными ручками-замками, установленными на передних панелях приборов и блоков.

Для точной установки приборов и блоков на отведенных для них местах имеются направляющие штыри на задних панелях приборов и блоков и соответствующие штырям втулки на каркасе.

Для обеспечения нормальной работоспособности устройства в условиях вибрации и качки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации, корпус имеет амортизационное устройство, состоящее из двух амортизаторов:

нижнего и заднего. Конструктивно каждый из амортизаторов представляет собой две плиты, между которыми находятся спиральные цилиндрические пружины.

Все соединения между приборами и блоками внутри каркаса осуществляются с помощью низко- и высокочастотных кабелем. Кабели от приборов и блоков собраны в жгуты, которые крепятся к каркасу с помощью специальных хомутов таким образом, чтобы обеспечить выдвижение из корпуса любого прибора и блока без разрыва электрических соединений.

Конструкция приборов и блоков. Основной несущей конструкцией приборов является шасси, на котором устанавливаются входящие в прибор блоки и узлы. В основании шасси располагается междублочный монтаж. Для предохранения монтажа от механических повреждений дно приборов закрывается крышкой, выполненной из тонколистовой стали.

Блоки, входящие в приборы, за исключением блока В 10.04, конструктивно аналогичны друг  другу. Несущей „конструкцией блоков также является шасси Шасси сваривается из деталей, изготовленных штамповкой из листовой стали. На вертикальной перегородке в шасси блоков размещаются печатные платы, фильтры и другие элементы.

Блок В10.04 конструктивно представляет собой сваренное из Штампованных деталей шасси, на котором закреплены конденсатор переменной емкости с механизмом настройки, усилитель высокой частоты и первый смеситель с буферными усилителями, ФНЧ, блок ПЛФ, блок контуров и механизм переключения поддиапазонов.

Конденсатор переменной емкости состоит ил двух трехсекционных блоков, сваренных между собой безлюфтовой муфтой. В одном блоке размещается одна секция УВЧ, секция гетеродина, выравнивающая секция и реактивный элемент; во второй—три идентичные секции УВЧ. Блоки конденсаторов собраны в литых корпусах из алюминиевого сплава. Рабочий угол поворота 180°. Секции роторов и статоров закреплены на керамических осях.

Роторы конденсаторов приводятся во вращение через безлюфтовую поводковую муфту механизмом настройки, установленным на общем основании с блоками конденсаторов.

Механизм настройки состоит из электродвигателя и редуктора, снабженного механическим ограничителем угла поворота и фрикционной предохранительной муфтой, исключающей поломку механизма и перегрев двигателя при достижении механического упора.

На свободном конце оси конденсаторов переменной емкости находятся технологическая шкала и кулачки, замыкающие концевые выключатели, установленные на корпусе блока конденсаторов, при углах поворота 0 и 180°.

Блок контуров образован платами контуров преселектора, УВЧ и первого гетеродина, размещенных в пяти секциях пятидиапазонного барабана. Контакты контуров находятся на поверхности барабана. В данном блоке применена система подъемных контактов. Для надежного сцепления на контактирующие поверхности контактов и ламелей токосъемников наварена золотая проволочка.

Для вращения барабана на шасси блока установлен механизм переключения поддиапазонов, который осуществляет подъем прижима ламелей токосъемника, освобождая фиксаторный диск, а также вращение барабана на заданный угол с помощью электродвигателя и редуктора. После завершения поворота прижим усилением возвратной пружины прижимает ламели токосъемника к контактам барабана и одновременно фиксирует барабан, удерживая подъемный ролик в пазу фиксирующего диска.

Кинематическая жхема механизма приведена на рис. 3.4.

Размещение и монтаж

Установку и монтаж устройства следует производить на судне в соответствии с габаритно-монтажным чертежом, электрической схемой соединений и указаниями раздела «Порядок установки» Инструкции по эксплуатации.

Устройство должно размещаться в радиорубке, помещении для 'оконечной аппаратуры, в синоптической рубке или в любом другом обслуживаемом или необслуживаемом помещении судна.

Длина кабелей, соединяющих устройство с ПДУ, не должна превышать 50 м. Установку устройства на судне следует выполнять на амортизаторах. Расстояние между переборкой и верхним амортизатором может быть любым удобным для монтажа и ремонта устройства.

Распределительную коробку следует размещать справа или слева от устройства на расстоянии, указанном на габаритно-монтажном чертеже. Кабели судового монтажа должны подходить к распределительной коробке снизу.

Необходимо обеспечить удобный доступ к распределительной коробке для выполнения монтажа и ремонта. Устройство рекомендуется устанавливать верхним амортизатором к продольным переборкам судна. При этом должна быть обеспечена возможность извлечения и установки любого прибора и блока.

Пульт дистанционного управления размещается на столе радиооператора без амортизаторов. При установке ПДУ должен быть обеспечен доступ для подключения пульта к судовому монтажу. Расстояние между корпусом устройства с соседними устройствами должно быть не менее 100 мм.

Помещение, в котором устанавливается устройство, дополнительной вентиляции не требует.