# РАДИОСТАНЦИЯ «ЧАЙКА-С»

Назначение

Декаметровая однополосная радиостанция «Чайка-С» предназначена для использования в качестве главной радиотелефонной станции на речных судах и морских судах 2-й и 3-й групп, а также в качестве дополнительной на судах 1-й группы.

Технические данные

Радиостанция удовлетворяет требованиям Прппил [8]. Радиостанция работает в следующих диапазонах частот, кГц: 1605—2850;

3155—3400; 3500—3900; 4063—4438; 6200—6525; 8195—8815.

Передатчик и приемник имеют по 18 независимых жесткофиксированных частот, включая частоты вызова и бедствия 2182 и 3023,5 кГц, для совместных операций поиска и спасения.

Согласующее автоматическое устройство обеспечивает согласование с передатчиком следующих типов антенн:

а) штыря 6 или 10 м;

б) наклонного луча 14 или 21 м.

Возможность работы на другие типы антенн определяется экспериментально при установке радиостанции на судне.

Радиостанция обеспечивает однополосную телефонную работу классов:

— АЗН с уровнем несущей —6±2 дБ;

— АЗА с уровнем несущей —16±2 дБ;

— A3J с уровнем несущей не более —40 дБ. Ослабление нижней боковой полосы составляет не менее 40 дБ. Пиковая мощность передатчика при номинальном напряжении сети в эквиваленте антенны 4 Ом, 300 пФ до частоты 4 МГц и 12 Ом, 300 пФ на частотах свыше 4 МГц лежит в пределах 60—22 Вт. В передатчике предусмотрен режим пониженной   мощности—25%  от номинальной.

Таблица 5.2

| Расстрой между част побочного изл и частотой, на превышающей кГц | ка стой 1учения 1400 Гц несущую. | Ослабление, ДБ. не менее |
| --- | --- | --- |
| 1,6 < ±Д^ 4,8 < ± Д/ 8< ±Д/ | < 4,8 < 8 | 28 38 43 |

Уровень   взаимомодуляционных искажений передатчика относительно пиковой мощности не превышает —28 дБ.

Ослабление мощности передатчика в паузе по отношению к пиковой мощности в режиме A3J составляет не менее 26 дБ.

Ослабление внеполосных излучений передатчика относительно пиковой мощности в зависимости от расстройки Д/ между частотой побочного излучения и частотой, на 1400 Гц  превышающей  несущую, составляет  не менее указанного в табл. 5.2.

Ослабление побочных излучений, в том числе и гармонических, составляет не менее 43 дБ, кроме СВ-диапазона, где ослабление—не менее 60 дБ;

ослабление на частоте 500 кГц — не менее 80 дБ.

Полоса звуковых частот телефонного канала равна 350—2700 Гц. В передатчике предусмотрен подъем частотной характеристики в сторону высших частот, в приемнике—соответствующий спад,

В передатчике осуществлено клиппирование ПЧ-сигнала с уровнем ограничения не менее 16 дБ.

Радиостанция имеет автоматический податчик радиотелефонных сигналов тревоги, работающий на частоте 2182 кГц.

Предусмотрена передача тонального сигнала с частотой 1000±1 Гц.

Отклонение частоты передатчика и приемника от номинального значения при воздействии всех дестабилизирующих факторов на любой частоте не превышает ±100 Гц. Изменение частоты за 15 мин работы не превышает ±40 Гц.

Чувствительность приемника при работе с эквивалентом антенны 75 Ом при отношении сигнал/шум, равном 20 дБ, в режимах A3J и АЗА не хуже 5 мкВ, а в режиме АЗН — не хуже 15 мкВ.

Номинальная выходная мощность приемника составляет:

— не менее 1 мВт при работе на телефон микротелефонной трубки или линию с сопротивлением нагрузки 600 Ом,

— не менее 6 мВт при рябите на головные телефоны с сопротивлением нагрузки ОНО Ом;

— не менее 0,5 Вт при работе на громкоговоритель с сопротивлением нагрузки 8 Ом.                                                .

Коэффициент нелинейных искажений приемника в режиме A3J составляет не более 10%.

Уровень фона приемника не превышает —40 дБ.

Эффективность автоматической регулировки усиления равна 60/10 дБ.

Ручная регулировка громкости позволяет изменять громкость не менее чем на 30 дБ.                                   ,

Двухсигнальная избирательность по соседнему каналу, а также избирательность при воздействии двух мешающих сигналов в режиме A3J составляет не менее 60 дБ.

Ослабление ложных каналов приема составляет не менее 60 дБ, а в диапазоне 410—525 кГц — не менее 80 дБ.

Ширина полосы забития приемника не превышает ±5 и ±10% от частоты настройки при напряжениях синусоидальной помехи 3 и 30 В соответственно

В приемнике обеспечена защита всех деталей тракта при подаче на вход через эквивалент антенны 75 Ом ВЧ-напряжения уровнем 100В, имеющего любую частоту в пределах диапазона приемника, в том числе и частоту настройки.

Уровень излучения гетеродинов на антенном входе приемника не превышает 1,5 мВт. Защищенность приемника от помех по цепям питания составляет не менее 80 дБ по ложным каналам и 40 дБ по основным.

Для защиты от помех радиолокационных станций в приемнике применен противолокационный фильтр.

Радиостанция обеспечивает круглосуточную работу приемника и шестичасовую работу передатчика по циклу: 15 мин—передача, 45 мин—прием;

в аварийных случаях допускается работа по циклам: 15 мин—передача, 7 мин — прием.

Время предварительного прогрева термостатов для обеспечения допустимого отклонения частоты не превышает 30 мин. Время перестройки согласующего устройства с одной частоты на другую — 15 с.

Питание осуществляется от однофазной сети напряжением ~ 127/220 В и частотой 50 Гц. Другие варианты питания оговариваются при заказе.

Максимальное потребление мощности от сети в режиме передачи при номинальной выходной пиковой мощности составляет не более 850 Вт, в режиме приема — не более 10 Вт.

Элементы радиостанции имеют следующие габаритные размеры и массу:

а) приемопередатчик 750х335х390 мм, 80 кг;

б) согласующее устройство 525х413х260 мм, 36 кг;

в) пульт дистанционного управления 210Х295Х130 мм, 6 КГ.

Состав

Общий вид радиостанции приведен на рис. 5.3. В комплект радиостанции входят:

--, приемопередатчик, включающий в себя приемник, передатчик, блок питания и микротелефон; -

— согласующее автоматическое устройство (САУ);

— пульт дистанционного управления (ПДУ), поставка которого оговаривается при заказе;

— комплект ЗИПа;

— техническая и эксплуатационная документация.

Принцип работы

Радиостанция построена по принципу кварц-волна. Передатчик и приемник имеют по 18 фиксированных частот, что обеспечивает беспоисковую и бесподстроечную радиотелефонную связь.

Формирование однополосного сигнала осуществляется фильтровым методом с тройным преобразованием частоты.

Передатчик, функциональная схема которого приведена на рис. 5.4, включает в себя следующие блоки:

а) формирователь сигнала (блок ФС);

б) предварительный усилитель мощности (блок ПУМ);

в) усилитель мощности (блок УМ);

г) блок опорных частот БОЧ;

д) блок коммутации и управления;

е) канальные кварцевые генераторы (блок КК.Г);

ж) автоматический податчик сигналов тревоги (блок АПСТ), конструктивно расположенный в приемнике.

НЧ-сигнал на вход передатчика может поступать от микрофона радиостанции или ПДУ. с линии и из блока АПСТ (ВЫЗОВ, ТРЕВОГА). Подключение требуемого входа осуществляется электронными ключами, управляемыми напряжением 12,6 В.

Поступивший на вход блока ФС сигнал усиливается, ограничивается и подается на кольцевой смеситель, который переносит ВЧ-сигнал на первую промежуточную частоту 0,5 МГц. Выделение верхней боковои полосы осуществляется электромеханическим фильтром е полосой пропускания 2,35 кГц. Затем сигнал усиливается и подается на сумматор, в котором происходит формирование классов излучения A3J, АЗА, АЗН.

Для этого несущая частота 0,5 МГц с соответствующим уровнем добавляется к выделенному однополосному сигналу. Коммутация подставок несущей частоты осуществляется электронными ключами, управляемыми переключателем классов излучений. Одновременно в режиме АЗН уменьшается уровень НЧ-сигнала на 6 дБ по сравнению г режимом A3J путем шунтирования НЧ-выхода резистором.

функциональная схема передатчика радиостанции «Чайка-С».

Сформированный однополосный сигнал усиливается и подается на кольцевой модулятор, который преобразует его во вторую промежуточную частоту 23 МГц с помощью опорной частоты 22,5 МГц, поступающей из БОЧ. Выделение сигнала осуществляется кварцевым фильтром на 23 МГц с полосой пропускания 18 кГц.

После кварцевого фильтра сигнал усиливается и подается на третий смеситель, который с помощью ККГ преобразует его в рабочий диапазон частот 1,6—9 МГц.

Блок ККГ выдает 18 фиксированных частот в диапазоне 14,1—21,4 МГц. Включение требуемой рабочей частоты осуществляется переключателем каналов с передней панели радиостанции. Час гота ККГ лежит ниже второй промежуточной частоты, поэтому па выходе смесителя выделяется разностная частота и спектр сигнала соответствует верхней боковой полосе. Для повышения стабильности частоты ККГ помещены в термостат.

Полученная рабочая частота усиливается одним каскадом в блоке ФС и затем подается в блок ПУМ, который осуществляет усиление сигнала и фильтрацию побочных излучений с помощью фильтров сосредоточенной селекции. Каждый фильтр настроен на одну из рабочих частот, а их коммутация осуществляется электронными ключами, управляемыми переключателем каналов. На входе усилителя стоит делитель, изменяющий уровень входного сигнала в зависимости от требуемой мощности: 25 или 100%.

Блок УМ обеспечивает необходимую выходную мощность и состоит из трех ступеней усиления. В выходной ступени производится сложение мощностей восьми транзисторов. Подавление гармонических составляющих осуществляется полуоктавными фильтрами.

Блок БОЧ формирует частоты гетеродинов 0,5 МГц и 22,5 МГц и подает их в блок ФС. Опорное напряжение 10 МГц поступает из блока приемника.

Блок АПСТ выдает сигналы тревоги и вызова. Управление работой блока осуществляется с передней панели радиостанции при нажатии кнопки ТРЕВОГА ВКЛ или ВЫЗОВ.

Приемник, функциональная схема которого приведена на рис. 5.5, включает в себя следующие блоки:

а) усилитель и преобразователь высокой частоты (блок ВЧ);

б) усилитель промежуточной частоты (блок УПЧ);

в) усилитель низкой частоты (блок НЧ};

г) блок опорных частот БОЧ;

д) опорный генератор (блок ОГ};

е) канальные кварцевые генераторы (блок ККГ};

ж) перестраиваемый кварцевый генератор (блок ПКГ];

з) автоматический податчик сигналов тревоги (блок АПСТ—см. рис. 5.4), работающий в схеме передатчика.

Принимаемый сигнал из антенны поступает в блок ВЧ. Здесь происходит его предварительная селекция и усиление, а также преобразование в частоту 23 МГц.

Избирательность в каждом из каналов обеспечивается отдельным трехконтурным фильтром. Одновременно с переключением каналов происходит переключение в блоке ККГ канальных генераторов, используемых в качестве первого гетеродина (14,1—21,4 МГц). Напряжение первой промежуточной частоты 23 МГц из блока ВЧ поступает в блок УПЧ. Здесь происходит его преобразование в частоту 0,5 МГц, основная селекция, усиление и детектирование. В зависимости от класса принимаемого излучения в блоке УПЧ включаются различные электромеханические фильтры. В режимах A3J и АЗА—это фильтр верхней боковой полосы с полосой пропускания 2,35 кГц. В режиме АЗН используется фильтр с полосой 6 кГц, симметричной относительно частоты 0,5 МГц.

Для детектирования сигналов A3J и АЗА применяется однополосный детектор- с подачей напряжения от дополнительного генератора с частотой 0,5 МГц (так называемая восстановленная несущая), а для детектирования сигналов АЗН—обычный амплитудный детектор.

Напряжение второго гетеродина 22,5 МГц и восстановленная несущая 0,5 МГц для приема в режиме A3J поступают из БОЧ.

Для формирования восстановленной несущей в режиме АЗА служит вспомогательный блок АПЧ и автоматически перестраиваемый кварцевый генератор на 10 МГц в блоке ПК.Г. Кроме того, в приемнике возможна плавная

ручная подстройка частоты в режиме A3J с помощью того же кварцевого генератора блока ПК.Г.

Из блока УПЧ напряжение звуковой частоты поступает в блок НЧ, усиливается до необходимого уровня и подается на динамический громкоговоритель, телефон, клеммы ЛИНИЯ ПРМ и 'микротелефонную трубку.

Блок ОГ служит для получения высокостабильной частоты 10 МГц, из которой в БОЧ формируются частоты 22,5 и 0,5 МГц.

Блок АПСТ (см. рис. 5.4) предназначен для формирования автоматического сигнала тревоги, состоящего из чередующихся посылок частот 1300 и 1200 Гц, и сигнала вызова с частотой 1000±1 Гц, которые поступают в  передатчик для модуляции ВЧ-сигнала.

Для включения радиостанции необходимо нажать кнопки ТЕРМ и ПРМ—ПРД, при этом на передней панели приемопередатчика загорится световое табло ТЕРМОСТАТ и подсветка табло с номиналами частот передатчика и приемника.

Включать радиостанцию необходимо за 25—30 мин до начала сеанса связи, что гарантирует нужный прогрев термостатов ККГ и требуемую стабильность частоты для ведения бесподстроечной связи. В экстренных ситуациях работу можно начинать сразу после включения, но в этом лучае

может потребоваться ручная подстройка приемников обоих корреспондентов.

Для настройки приемника необходимо нажать кнопку частоты, а ручкой ГРОМКОСТЬ установить требуемую громкость приема.

Для настройки передатчика необходимо нажать кнопку частоты и кратковременно (на 3—5 с) нажать кнопку НАСТРОЙКА, при этом загорается табло ГОТОВ, а табло ПЕРЕДАЧА гаснет,

Выключение радиостанции осуществляется кнопкой ВЫКЛ на БП.

Дежурный прием ведется на частоте 2182; кГц. Для этого необходимо включить радиостанцию и через 25—30 мин, когда погаснет табло ТЕРМОСТАТ, следует нажать кнопку ПРМ.

Для передачи сигнала ТРЕВОГА ВКЛ необходимо нажать кнопки ПРМ— ПРД и ТРЕВОГА ВКЛ, через 10—15 с загорится табло ГОТОВ и передатчик начнет излучать сигнал тревоги.

Работа с линии осуществляется после установления связи при нажатии кнопки ЛИНИЯ, по окончании работы с линии следует нажать кнопку МИКРОФОН.

Работа дуплексом осуществляется при нажатии кнопки ДУПЛЕКС.

ПДУ при его включении переводит управление на себя независимо от того, работает радиостанция или нет.

Конструкция

Приемопередатчик состоит из приемника, передатчика, блока питания и рамы, которая обеспечивает механическое и электрическое соединение блоков приемопередатчика. Приемопередатчик комплектуется кронштейном для установки его на переборке.

Блок САУ не имеет органов управления и предназначен для установки непосредственно на переборке в месте ввода антенны.

Радиостанция может работать как с ПДУ, так и без него. ПДУ позволяет выполнять часть манипуляций по управлению радиостанцией.

Конструкция радиостанции выполнена с учетом максимальной надежности и удобств при эксплуатации и минимальных затрат при изготовлении и ремонте. В радиостанции применены штампованные пластмассовые детали, детали, изготовленные методом литья под давлением и путем контактной сварки.

Радиостанция выполнена в виде блоков, которые могут быть легко сняты и заменены. Обеспечена максимальная доступность к внутренним элементам и без снятия блоков. Внутренние блоки имеют необходимую маркировку и контрольные точки, что значительно облегчает поиск и устранение неисправности.

Радиостанция выполнена полностью на транзисторах, все элементы радиостанции работают в облегченных режимах. Уплотненный печатный монтаж имеет надежное влагостойкое покрытие. Наиболее важные узлы радиостанции герметизированы.