РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО «СИБИРЬ»

Назначение

Радиоприемное устройство «Сибирь» предназначено для использования в качестве эксплуатационного приемника на судах морского и промыслового флотов при плавании в любых широтах при установке во внутренних помещениях судна.

Устройство в диапазоне коротких волн обеспечивает прием излучений классов А1, А2, А2Н, АЗА, A3J, АЗН, А4, А4А, A4J, А7А, A7J, Fl, F4, F9.

Устройство рассчитано на работу с магнитофоном любого типа, телеграфными буквопечатающими аппаратами, фототелеграфными аппаратами типа ФАК-П.

Высокие показатели точности установки, стабильности частоты, чувствительности и избирательности устройства позволяют осуществлять беспоисковое вхождение в связь и работу без подстройки в процессе приема информации.

Технические данные

Радиоприемное устройство работает в диапазоне частот от 1500 до 29999,99 кГц. В этом диапазоне устройство может быть настроено на любую из фиксированных частот, кратных 10 Гц. Настройка на частоту, установленную декадными переключателями на передней панели приемника или пульта дистанционного управления, осуществляется автоматически.

Устройство рассчитано на работу с антеннами, оканчивающимися несимметричным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом или симметричным кабелем с волновым сопротивлением 200 Ом. В последнем случае для согласования устройство комплектуется согласующим трансформатором.

Антенный вход устройства защищен от воздействия постоянного тока напряжением до 500 В. Сохранность входных цепей устройства обеспечивается при подведении к его входу высокочастотных напряжений с ЭДС до 100 В, в том числе и на частоте настройки.

Затухание, вносимое входным аттенюатором, устанавливается тремя ступенями и равно 10±3 дБ для первой, 20±4 дБ для второй и 30±5 дБ для третьей ступени.!

Чувствительность устройства при приеме излучений различных -классов указана в табл. 3.8.

Таблица 3.8

Ослабление чувствительности по зеркальному каналу первого преобразования составляет не менее 90 дБ, а второго и третьего преобразований — не менее 80 дБ. Ослабление чувствительности приема на промежуточных частотах составляет не менее 90 дБ, по внеполосным каналам приема, обусловленным дискретными и шумовыми составляющими гетеродинов,— не менее 80 дБ.

Эффективная избирательность не хуже 80 дБ.

Ширина полосы забития устройства синусоидальной помехои с ЭДС, рацион 30 В, не превышает 16% от частоты настройки.

Телефонный спектр при приеме однополосной телефонии ограничивается полосами от 350 до 2700 (300—3400) Гц. Неравномерность частотной характеристики в полосе пропускания не превышает 2 дБ.

Коэффициент нелинейных искажений составляет не более 3%. Система АРУ по спектру обеспечивает изменение выходного напряжения устройства не более чем на 3 дБ при изменении входного сигнала на 80 дБ. Система АРУ по пилот-сигналу работает при уровне пилот-сигнала — 20 дБ.

Диапазон ручной регулировки усиления по ПЧ составляет не менее 80 дБ.

Телеграфные искажения каналов Fl, F9 указаны в табл. 3.9.

Диапазон перестройки тонального гетеродина составляет не менее ±2,5 кГц.

Диапазон ручной регулировки усиления по промежуточной частоте для каналов Al, A2H, АЗН составляет не менее 80 дБ, а по низкой частоте—не менее 40 дБ.

Таблица 3.9

| Вид работы | Скорость манипуляции, | Искажения, |
| --- | --- | --- |
|  | Вод |  |
| F1-170 | 100 | 8 |
| F 1-400 | 200 | 8 |
| F 1-500 | 300 | 8 |
| Fl-1000 | 500 | 5 |
| F9-100 | 100 | 8 |

Система АРУ для каналов Al, A2H, АЗН обеспечивает изменение выходного напряжения на 3 дБ при изменении входного сигнала на 80 дБ.

В качестве опорного генератора, определяющего стабильность частоты устройства, использован опорный генератор «Гиацинт». Его система контроля частоты обеспечивает возможность коррекции частоты по эталону частоты и сигналам службы единого времени.

В устройстве предусмотрена возможность стабилизации частоты от внешнего генератора опорной частоты,    Устройство имеет следующие выходы:

1) выход на симметричную линию с нагрузкой 600 Ом уровнем не менее 0,775 В;

2) выход на несимметричную линию с нагрузкой 300 Ом уровнем не менее 1,5 В;

3) выход на симметричную линию с нагрузкой 600 Ом уровнем не менее 6 В;

4) электронный телеграфный выход постоянного тока (ЭВ) с напряжением «нажатия» +10±2,5 В и напряжением «отжатия» —0,6±0,5 В на нагрузке 5,1 кОм;

5) выход постоянного тока с напряжением «нажатия» 20±5 В и напряжением «отжатая» —20±5 В на нагрузке 1 кОм. Допускается использование выходов с напряжением «нажатия» 60±6 В и напряжением «отжатая» —60±6 В на нагрузке 2 кОм;

6) выход опорной частоты 5 МГц на нагрузке 75 Ом уровнем не менее 300 мВ.

Система управления. Настройка устройства на рабочую частоту производится автоматически при наборе частоты с помощью декадных переключателей, расположенных на лицевой панели устройства. Каждому декадному переключателю соответствует свой постоянный интервал между частотами настройки. Так, первому переключателю соответствует интервал 10 МГц, второму—1 МГц, третьему—100 кГц, четвертому—10 кГц, пятому— 1 кГц, шестому— 100 Гц, седьмому— 10 Гц.

Для настройки устройства на рабочую частоту используются команды, подаваемые с декадных переключателей. Проверка установленной частоты производится по цифровым лампам типа ИВ-8, расположенным на лицевой панели устройства.

Для обеспечения способа управления частотой и видами работы имеется переключатель ВИД УПР на два положения:

<Мест» — местное управление, при котором все управление осуществляется с лицевой панели устройства;

«Диет»—дистанционное управление, при котором управление изделием осуществляется с пульта дистанционного управления.

Система контроля. Система встроенного контроля предназначена для проверки работоспособности устройства и включает в себя визуальный контроль по стрелочным индикаторам и сигнальным лампам, а также слуховой контроль с помощью телефонов.

Система контроля позволяет произвести:

— контроль работоспособности отдельных блоков устройства;

— контроль исправности опорного генератора;

— проверку точности частоты опорного генератора (СВЕРКА ЧАСТОТ) по внешним эталонным сигналам;

— обобщенный контроль работоспособности активных функциональных узлов устройства и окончания его настройки на частоту с выдачей сигнала ГОТОВ К РАБОТЕ;

— контроль исправности тракта ПЧ и всего устройства в любой точке диапазона (СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ).

С помощью переключателя КОНТРОЛЬ на лицевой панели приемника, а также переключателя на блоке питания стрелочные индикаторы подключаются к различным контролируемым цепям и одновременно подаются команды на реле, устанавливающие определенную контрольную операцию.

При нажатии кнопки СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ включается тракт обратного преобразования блока промежуточных частот. В этом случае внешний сигнал частотой 128 кГц или соответственно напряжение тонального генератора можно подать на вход тракта обратного преобразования, где сигнал частоты ЗПЧ преобразуется в высокочастотный сигнал, который используется для контроля приемного тракта.

Питание. Питание осуществляется от сети однофазного переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220±10%.

На частоте 60 Гц сохраняется работоспособность устройства.

Мощность, потребляемая устройством, не превышает 260 В-А.

Габаритные размеры (с источником питания)   500Х500х600 мм. Масса 98 кг.

Состав

В состав радиоприемного устройства «Сибирь» входят:

— приемник «Сибирь»;

— блок питания БЗ-28;

— пульт дистанционного управления «Сибирь»;

— распределительная коробка Б12-1;

— распределительная коробка Б 12-2;

— согласующий трансформатор Э9-81 (поставляется по отдельному договору).

В состав приемника входят следующие блоки:

1) Б2-12—аттенюатор;

2) Б2-32—усилитель высокой частоты;

3) Б2-4 — блок промежуточных частот, включающий в себя преобразователи частоты, каскады усиления и предварительной селекции промежуточных частот;      '

4) Б7-2—блок управления настройкой;

5) Б1-6—синтезатор частоты, образующий сетку частот с шагом 10 Гц;

6) Б1-2—блок преобразования частоты синтезатора в частоту первого гетеродина и формирование частоты второго гетеродина;

7) Б1-4—III гетеродин;

8) Б4-30—блок приема видов работы Al, A2, A3, F4;

9) Б4-32—блок приема видов работы АЗА, A3J, А7А, A7J;

10) Б5-72—блок приема видов работы F1;

11) Б5-63—блок приема видов работы F9 (поставляется по отдельному договору);

12) Б4-4—усилитель низкой частоты;

13) Б5-1—блок сопряжения с буквопечатающими аппаратами;

14) Е.7-1 — корпус.

Состав одиночного •8ИПа, перечень придаваем-ых принадлежностей и инструмента приведен в ведомости ЗИПа.

Принцип работы

Радиоприемное устройство выполнено по супергетеродинной схеме с тройным преобразованием частоты. В его состав входят следующие функциональные узлы:

1) главный тракт приема (блоки Б2-12, Б2-32, БЗ-4);

2) синтезатор частоты (блоки Б 1-6, Б 1-2, Б 1-4);

3) блоки видов работы (В4-30, Б4-32, Б5-72, Б5-63);

4) блоки контроля и управления (Б4-4, Б7-2, П7-3!);

5) блок питания БЗ-28;

6) распределительные коробки;

7) пульт дистанционного управления.

Электрическая функциональная схема устройства приведена на рис. 3.9.

Сигнал поступает от антенны Л на вход блока Б2-12. Блок содержит аттенюатор сигнала и генератор шума ГШ, предназначенный для допускового контроля чувствительности радиоприемного устройства.

С выхода блока Б2-12 сигнал поступает на вход блока Б2-32. Переключение поддиапазонов и перестройка дискретных конденсаторов производится по командам, поступающим от блока Б7-2. Блок Б2-32 имеет усиление сигнала, обеспечивающее заданную чувствительность.

Сигнал с выхода блока Б2-32 поступает па вход блока Б2-4, содержащего первый, второй и третий преобразователи частоты, усилители первой, второй и третьей промежуточных частот. В блоке осуществляется предварительная селекция сигнала. Блок имеет полосы пропускания 5, 15 и 40 кГц. На вход блока поступают напряжения I, II и III гетеродинов,вырабатывае

мые блоками Б1-2 и Б1-4 из частот 5 МГц и мелкой сетки 12,8—14,8 МГц, формируемых блоком Б1-6.

Сигнал третьей промежуточной частоты с выхода блока Б2-4 поступает на блоки видов работы (Б4-30, Б4-32, Б5-72, Б5.-63).

Номиналы промежуточных частот и частот гетеродинов при работе в различных диапазонах частот приведены в табл. 3.10.

Таблица 3.10

|  | Частота. МГц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот |  |  |  |  |  |  |
| сигнала. МГц |  |  | II ге |  | III гете | ЗПЧ, |
|  | I гетеродина | 1ПЧ | теродина | 2ПЧ | родина | кГц |
| 1,5—12,99999 | 44,3—55,799999 | 42,8 | 30 | 12,8 | 12,672 | 128 |
| 13—14,99999 | 50,8—52,799999 | 37,8 | 25 | 12,8 | 12,672 | 128 |
| 15—19,99999 | 57,8—62,799999 | 42,8 | 30 | 12,8 | 12,672 | 128 |
| 20—22,99999 | 57,8—60,799999 | 37,8 | 25 | 12,8 | 12,672 | 128 |
| 23—27,99999 | 65,8—70,799999 | 42,8 | 30 | 12,8 | 12,672 | 128 |
| 28—29,99999 | 65,8—67,799999 | 37,8 | 25 | 12,8 | 12,672 | 128 |

Блок слухового приема Б4-30 подключается к выходу блока Б2-4 и обеспечивает основную, селекцию и детектирование сигналов А1 с полосами пропускания 300 и 120б;Гц, АЗН с полосой пропускания 8 кГц и А2Н, F4 с полосой пропускания 2200 Гц, Изменение тона при приеме в режиме А1 осуществляется с помощью генератора тона Г, который перестраивается относительно частоты 128 кГц. При приеме в режиме F4 используется кварцевый генератор с частотой 129,9 (126,1) кГц.

Блок Б4-32 обеспечивает основную селекцию и детектирование сигналов А1 в полосе 2350 или 3100 Гц. Для детектирования однополосного сигнала в блок подается напряжение местной несущей, равной 128 кГц. Блок Б4-32 содержит также канал пилот-сигнала, используемый для работы АРУ по пилот-сигналу (ДАРУ).

Блоки Б5-72, Б5-63 обеспечивают основную селекцию и детектирование сигналов частотной и относительной фазовой телеграфии. С выхода блоков Б5-72, Б5-63 сформированные постоянно-точные посылки положительной полярности поступают на выход приемника. Для формирования сигнала, необходимого для работы буквопечатающей аппаратуры, используется блок Б5-1, содержащий электронные коммутаторы ЭК.

Изделие питается от блока питания БЗ-28. Напряжение питающей сети 220 В частотой 50 Гд.

Согласование с кабелем судового монтажа осуществляется с помощью распределительной коробки (блок Б12-1 или Efl2-2).

Для дистанционного управления применяется пульт дистанционного управления.

Конструкция

Конструктивно радиоприемное устройство «Сибирь» выполнено в трех модификациях.

Модификация 2.003.083 включает в себя:

— радиоприемное устройство (РПУ);

— блок питания БЗ-28 (устанавливается на РПУ);

— распределительную коробку (блок Б12-2). Модификация 2.003.083-01 включает в себя:

— радиоприемное устройство:

- блок питания БЗ-28 (устанавливается на РПУ);

— распределительную коробку (блок Б 12-1);

— пульт дистанционного управления (ПДУ). Модификация 2.003.083-02 включает в себя:

— радиоприемное устройство;

— блок питания БЗ-28 (устанавливается на РПУ);

— распределительную коробку (блок Б 12-1).

Модификация 2.003.083-02 предназначена для работы совместно с пультом <Дюна».

Конструкция РПУ. ^Радиоприемное устройство представляет собой корпус с установленными в нем функциональными блоками (рис. 3.10). Корпус

Внешний вид радиоприемного устройства «Сибирь».

РПУ состоит из трех основных частей: передней панели, кожуха и основания, выполненных из листового алюминиевого сплава.

Передняя панель крепится к кожуху невыпадающими винтами. На ней размещены органы управления и контроля. По периметру панели имеется резиновое уплотнение, обеспечивающее пылебрызгозащиту РПУ. Органы управления и контроля также имеют уплотнение в виде резиновых прокладок. Передняя панель РПУ выдвигается на двух направляющих и откидывается на 90°, обеспечивая свободное выдвижение блоков из кожуха.

В кожухе имеются направляющие, по которым вставляются в кожух и вынимаются из него функциональные блоки, а также специальные зажимы, обеспечивающие неподвижность функциональных блоков в кожухе.

В верхней части кожуха находятся специальные направляющие для закрепления в них блока питания. Нижней частью кожух неподвижно скреплен с основанием.

В основании расположены два функциональных блока Б7-2 и Б4-32, которые можно вынуть, откинув передние панели с разъемами, с помощью которых РПУ соединяется с распределительной коробкой и блоком питания. К основанию прикреплены шесть амортизаторов, обеспечивающих нормальную работу приемника в условиях вибрации. Все электрические соединения между разъемами и функциональными блоками осуществлены с помощью жгутов и кабелей, уложенных в желобе внутри кожуха. Переход жгутов на панель управления производится через три плоских резиновых шланга, обеспечивающих жгутам высокую гибкость и защищающих их от повреждения при установке блоков в корпус и извлечении их из корпуса.

Конструкция блока питания БЗ-28. Блок изготовляется в пылебрызгозащищенном исполнении. Он состоит из передней панели, двух боковых и задней стенок-радиаторов, шасси и двух крышек (верхней и нижней). Все эти элементы выполнены из алюминиевого сплава.

В качестве уплотнений используется резиновая трубка, которая укладывается в специальные пазы на деталях.

Все элементы монтажа установлены на шасси. На передней панели размещены предохранители, закрытые крышкой, сетевой и выходной разъемы, земляная клемма, тумблер включения блока, индикаторный прибор и переключатель контролируемых напряжений.

На заднем радиаторе установлены и закрыты крышками врубные сетевой и выходной разъемы, которые электрически соединены параллельно с разъемами, установленными на передней панели.

На верхней крышке расположен люк для доступа к переключателю напряжений ±24 и ±60 В. Нижняя крышка блока имеет полозья. Мощные транзисторы стабилизаторов установлены на боковых стенках-радиаторах. Основные функциональные узлы блока собраны на печатных платах. Общий монтаж осуществляется двумя жгутами. Переключатель напряжения сети находится внутри блока на шасси. Доступ к переключателю возможен через лючок в верхней крышке.

Конструкция блоков Б12-1 и Б12-2. Блоки изготовляются путем сварки, все детали их выполнены из листовой стали. Внутренней перегородкой блоки разделены на две части: переднюю и заднюю. На перегородке в передней части установлены платы для подключения судового кабельного монтажа. В задней части находятся разъемы для соединения с корпусом приемника и блоком БЗ-28 (в блоке Б12-1—и с ПДУ). Для вывода и закрепления кабелей судового монтажа в нижней стенке блоков предусмотрены зажимы. Передняя часть после монтажа закрывается крышкой. Блоки устанавливаются задней частью к перегородке. На одной из боковых стенок имеется клемма заземления.

В блоках размещены резистор регулировки тока и переключатель установки необходимого напряжения буквопечатающей   аппаратуры.   Доступ к переключателю возможен при снятой крышке, а доступ к резистору—при снятой заглушке в верхней части блока.

Конструкция функциональных блоков, функциональные блоки представляют собой кассеты нормализованных для устройства размеров. Основанием кассет служит литая из алюминиевых сплавов или штампованная из стального листового материала конструкция, в которой установлены функциональные схемы с большим количеством микросхем, смонтированных на печатных платах.

На торцевой части кассеты, расположенной на передней панели, установлены разъемы межблочного монтажа, а также необходимые контрольные гнезда для проверки блоков.

Размещение и монтаж

Радиоприемное устройство «Сибирь» устанавливают в выделенном для него помещении в соответствии с габаритным чертежом.

Провода кабелей внешних соединений и распределительной коробки (блок Б12-1 или Б12-2) подсоединяют в соответствии со схемой. Распределительную коробку закрепляют на отведенном для нее месте винтами Мб с шайбами.

Нижние направляющие радиоприемного устройства «Сибирь» закрепляют винтами Мб с потайной головкой. Между направляющими укладывают кабели, подходящие к приемнику от блоков Б12-1 или Б12-2, БЗ-28, и антенный кабель. На направляющие устанавливают приемник и закрепляют его четырьмя невыпадающими винтами. К радиоприемному устройству подключают кабели и земляную шину.

В корпусе радиоприемного устройства между направляющими для блока БЗ-28 укладывают кабель питания. Затем на направляющие устанавливают блок БЗ-28, закрепляют его винтами и подключают к нему кабели.