РАДИОСТАНЦИЯ «СЕЙНЕР»

Назначение и состав

Радиостанция «Сейнер» предназначена для применения на малотоннажных судах морского и промыслового флотов в качестве судовой станции международной морской подвижной службы на метроdых волнах. Она осуше-

Общий вид радиостанции «Сейнер».

ствляет симплексную связь с судовыми, носимыми и береговыми станциями, а также с абонентами портовой АТС через береговую станцию «Порт-3».

В зависимости от источников питания радиостанция «Сейнер» выпускается в трех вариантах, оговариваемых при заказе:

Вариант 1. Питание от бортовой сети напряжением 24 В через аккумуляторы и статический преобразователь.

Вариант 2. Питание от бортовой сети однофазного переменного тока напряжением 127/220 В.

Вариант 3. Питание от бортовой сети постоянного тока напряжением 110/220 В и однофазного переменного тока 127/220 В через зарядное устройство и аккумуляторы.

В зависимости от варианта заказа состав поставляемой радиостанции приведен в табл. 5.5.

На рис. 5.11 представлен общий вид радиостанции «Сейнер».

Таблица 5.5

|  | Количество, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование прибора |  |  |  |
|  | Вариант 1 | Вариант 1 | Вариант З |
| Приемопередатчик | 1 | 1 | 1 |
| Блок питания: |  |  |  |
| аккумуляторный | 1 | — | 1 |
| сетевой | — | — | 1 |
| Зарядное устройство | — | 1 | — |
| Блок УНЧ-0,5 Вт | 2 | 2 | 2 |
| Манипулятор | 1 | 1 | 1 |
| Антенна | 1 | 1 | 1 |
| Тройник | 1 | 1 | 1 |
| Реле обратного тока | 1 | — | — |
| Фильтр | 1 | ~ | 1 |

Технические данные

Радиостанция удовлетворяет требованиям Правил [8] и международным требованиям ВАКР-74.

Радиостанция обеспечивает беспоисковое и бесподстроечное вхождение в связь на семи фиксированных каналах в диапазонах 156,300—156,875 МГц (каналы 06, 08—17, 68—74, 77—см. табл. 5.3) и 157,450—158,000 МГц (каналы 29—40, 89—99).

В радиостанции предусмотрена возможность дежурного приема на одном или двух каналах. В режиме двухканального дежурного приема приемник попеременно осуществляет наблюдение на рабочем канале и на канале 16.

Технические параметры радиостанций <Сейнер» и «Причал» приведены в табл. 5.6.

В передатчике предусмотрена возможность оперативного снижения выходной мощности до 0,3f»-l,0 Вт.

При питании от источников постоянного тока в радиостанции предусмотрена защита от переполюсовки источника питания и разряда аккумуляторной батареи через сеть питания.

Принцип работы

Функциональная схема радиостанции «Сейнер» дана на рис. 5.12. Приемопередатчик имеет независимые в схемном построении приемник и передатчик, за исключением блока возбудителя и термостата с кварцевыми резонаторами, которые являются общими для передатчика и 1-го гетеродина приемника. Применение единого блока возбудителя позволило удешевить радиостанцию, уменьшить ее габариты и повысить технологичность настройки в производстве.

Возбудители выполнены по схеме емкостной трехточки с возбуждением кварцевых резонаторов по третьей механической гармонике. Кварцевые резонаторы и элементы подстройки частоты возбудителей помещены в термостат.

Напряжения от возбудителей рабочих каналов и канала 16 поступают на вход соответствующих каскадов электронного коммутатора-усилителя. Синхронно с работой блока слежения эти каскады поочередно открываются и обеспечивают наличие на выходе блока возбудителя напряжения соответствующего канала.                             .

В радиостанции применен принцип кварц-канала. С передней панели приемопередатчика осуществляются следующие операции:

Таблица 5.6

Продолжение табл.

Функциональная схему радиостанции «Сейнер».

а) включение и выключение радиостанции;

б) включение и выключение шумоподавителя;

в) переключение рабочих каналов связи;

г) переключение на двухканальныи режим приема;

д) переключение канала 16 в режим рабочего канала;

е) переключение передатчика на пониженную мощность.

Передатчик радиостанции изготовлен полностью на транзисторах. Для формирования частоты канала связи напряжение с возбудителя через электронный коммутатор подается на вход смесителя передатчика (ПРД), куда одновременно поступает и напряжение от опорного генератора ОГ (см. рис. 5.12) через фазовый модулятор ФМ и усилитель-ограничитель.

Смеситель ПРД выполнен на транзисторе ГТЗИЖТ по схеме с общим эмиттером. Опорный генератор собран по схеме'емкостной трехточки с кварцевой стабилизацией частоты на интегральной микросхеме. Частота ОГ равна 2,675 МГц.

Нагрузкой смесителя ПРД служит полосовой фильтр, настроенный на суммарную частоту возбудителя и опорного генератора. Напряжение суммарной частоты через фильтр сосредоточенной селекции (ФСС) поступает на умножитель частоты.                               '•

ФСС состоит из активной части, представляющей собой каскодную схему на транзисторах типа П416БТ, и шестизвенного фильтра сосредоточенной селекции. ФСС обеспечивает основное подавление побочных излучений и продуктов амплитудной модуляции, образующихся в смесителе.

Умножитель передатчика состоит из двух каскадов, работающих в режиме удвоения частоты на транзисторах типа 1Т311Д и П416БТ. Учетверенная частота сигнала, равная частоте канала связи, поступает на четырехкаскадный усилитель мощности (УМ).

УМ выполнен на транзисторах типов 2Т606А, 2Т904АТ и 2Т907А по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой выходного каскада УМ является ФНЧ, предназначенный для подавления побочных излучений передатчика на частоте выше рабочей. С выхода ФНЧ ВЧ-сигнал передатчика через реле поступает в антенну.

В УМ передатчика расположены датчики схемы защиты выходных транзисторов и индикатора .наличия мощности. Схема защиты передатчика предназначена для предотвращения выхода 'из строя выходного транзистора УМ при обрыве нагрузки или коротком замыкании выхода передатчика. Схема состоит из датчика рассогласования, датчика перенапряжения и исполнительного устройства.

Схема индикации мощности предназначена для сигнализации наличия мощности на выходе УМ. Схема состоит из датчика мощности и усилителя постоянного тока УПТ. Принцип действия схемы индикации мощности основан на преобразовании выходного ВЧ-напряжения в постоянное, которое затем усиливается УПТ и подается на индикаторную лампочку, расположенную в манипуляторе.

УПТ состоит из двух независимых усилителей постоянного тока. УПТ индикации мощности представляет собой двухкаскадный усилитель на транзисторах типов МП37А и МП40А, работающий в ключевом режиме. УПТ защиты, выполненный на транзисторах типов МП37А и П307Т, работает в ключевом режиме с двумя устойчивыми состояниями. Увеличение напряжения на входе УПТ выше порогового значения приводит к закрытию транзистора П307Т, что. в свою очередь, приводит к обесточиваппю транзистора первого каскада УМ.

Модуляционный тракт передатчика состоит из обратимого микрофона-громкоговорителя, находящегося в манипуляторе, подмодулятора и фазового модулятора. Принципы работы подмодулятора' и модулятора передатчика аналогичны принципам работы этих каскадов в радиостанции «Рейд».

Усилитель-ограничитель ВЧ-напряжения, включенный на выходе фазового модулятора, предназначен для ослабления паразитной амплитудной модуляции сигнала на входе смесителя. Он выполнен на интегральной микросхеме 2УС356.

Приемник радиостанции построен но схеме с двойным преобразованием частоты: 1ПЧ—10,7 МГц, 2ПЧ—1,6 МГц. ЭДС, наведенная в антенне, через реле и входную цепь поступает на УВЧ.

Входная цепь представляет собой двухконтурнын спиральный резонатор, обеспечивающий ослабление 1-го зеркального канала не менее чем на 40 дБ.

УВЧ выполнен по каскодной схеме на транзисторах тина ГТ329АТ. В цепи коллектора включен трехконтурный фильтр, с выхода которого сигнал поступает на базу 1-го смесителя, выполненного на транзисторе типа КП305Д. Напряжение гетеродина поступает на исток смесителя от умножителя 1-го гетеродина, который выделяет четвертую гармонику частоты возбудителя.

Сигнал 1ПЧ (10,7 МГц)  выделяется  кварцевым фильтром типа ФП2П-325-1. Он является основным элементом селекции частот по соседнему каналу.           '•1

2-й смеситель и 2-й гетеродин выполнены на интегральной .микросхеме типа 2ПС351. 2-й гетеродин представляет собой автогенератор с кварцевой стабилизацией, собранный на одном из каскадов указанной микросхемы. Частота 2-го гетеродина 9,1 МГц. На выходе 2-го смесителя включен дифференциальный трансформатор с четырехконтурным ФСС.

Сигнал 2ПЧ (1,6 МГц) с выхода ФСС поступает на УПЧ, выполненный на двух идентичных микросхемах типа 2УС352. Первая микросхема работает в качестве резистивного усилителя, вторая — в качестве резонансного.

На выходе усилителя 2ПЧ включена интегральная микросхема типа 2ПС351, представляющая собой усилитель-ограничитель и частотный детектор ЧД. Нагрузкой дискриминатора является пятикаскадный УНЧ-0,08 Вт. Первые три каскада являются резистнпными усилителями на транзисторах типа МП15Т с общим эмиттером, четвертый—эмиттерный повторитель на транзисторе типа МП20Т, пятый — двухтактный усилитель мощности на транзисторах типа МП20Т. Выход УНЧ-0,08 Вт согласован с головкой 0,1 ГД манипулятора.

В приемнике применен шумоподавитель, осуществляющий усиление сигнала 2ПЧ и формирование управляющего сигнала, который при отсутствии полезного сигнала отключает питание УНЧ, обеспечивая «бесшумный» дежурный прием.

Блок слежения канала 16 обеспечивает двухканальный режим приема с приоритетом по каналу 16. Блок слежения осуществляет в режиме двухканального приема периодическое поочередное включение напряжения питания ключевых каскадов канала 16 и рабочего канала на время соответственно 8—10 и 250 мс, чем обеспечивается поочередная подача ВЧ-напряжения от возбудителей канала 16 и рабочего канала на умножитель 1-го гетеродина.

Приоритетность канала 16 достигается синхронностью включения напряжения питания ключевого каскада канала 16 и порогового устройства. Последнее предназначено для избирательного отделения из тракта 2ПЧ приемника сигнала канала 16 от сигнала рабочего канала и преобразования выделенного сигнала в постоянное напряжение, необходимое для срыва автоколебаний мультивибратора, вырабатывающего прямоугольные импульсы длительностью 8—10 мс и частотой следования 4 Гц. Прерывание приема сигнала рабочего канала на время 8—10 мс с частотой 4 Гц не ухудшает артикуляцию и не приводит к потере принимаемой информации в режиме двухканального приема.

Аккумуляторный блок питания предназначен для преобразования постоянного напряжения бортовой сети 24 В в соответствующие выходные напряжения, обеспечивающие питание радиостанции для ее нормального функционирования. Он состоит из преобразователя входного напряжения, выпрямителей переменного напряжения в постоянное, стабилизаторов напряжения и схемы коммутации режима работы радиостанции. С помощью двух специальных реле осуществляется коммутация выходных напряжений на приемник или передатчик, а также производится дистанционное включение радиостанции.

Сетевой блок питания предназначен для преобразования переменного напряжения бортовой сети с напряжениями 127 и 220 В и частотой 50 Гц в соответствуюшие выходные напряжения, обеспечивающие'питание радиостанции для ее нормального функционирования. Он состоит из трансформатора переменного напряжения сети, выпрямителей переменного напряжения в постоянное, стабилизаторов напряжения и схемы коммутации режима работы радиостанции. В зависимости от напряжения сети через переключатель подается на первичную обмотку трансформатора 127 или 220 В. С помощью реле производится коммутация выходных напряжений на приемник или передатчик.

Зарядное устройство предназначено для подзарядки аккумуляторов, питающих радиостанцию. Первичным источником питания устройства является сеть однофазного переменного тока с напряжениями 127, 220 В или постоянные напряжения 110, 220 В.                 '

Реле обратного тока представляет собой диод, помещенный в стальную коробку. Клеммы на коробке служат для подключения реле к бортовой сети и аккумуляторам. При выключенной бортовой сети или при напряжении в ней меньшем, чем на аккумуляторах, реле разрывает цепь, предохраняя аккумулятор от разряда на бортовую сеть.

Фильтр служит для обеспечения необходимого ослабления напряжения радиопомех от радиостанции на клеммах аккумулятора. Фильтр имеет брыз-гозащишенную конструкцию. Для подключения аккумуляторов в фильтре имеется два провода с наконечником и низкочастотный разъем для подключения кабеля питания.

Блок УНЧ-0,5 Вт представляет собой трехкаскадиый усилитель мощности с громкоговорителем. Напряжение низкой частоты поступает на вход усилителя с эмиттерного повторителя УНЧ-0,08 Вт, расположенного в приемопередатчике.

Первый каскад УНЧ выполнен на транзисторе типа МП15Т по резистив-ной схеме, второй каскад трансформаторный—на транзисторе типа МП15Т, оконечный каскад—двухтактный усилитель мощности—на транзисторах типа П213Т. Нагрузкой оконечного каскада служит головка 1ГД, согласованная с выходом через трансформатор.         ;

В блоке предусмотрена возможность регулировки выходной мощности, причем при полностью выведенном регуляторе громкости в громкоговорителе сохраняется мощность не менее 50 мВт.

Тройник выполнен в литом корпусе и служит для одновременного подключения двух УНЧ-0,5 Вт к приемопередатчику.

Вместо микротелефонной трубки в радиостанции «Сейнер» применен манипулятор, в котором роль микротелефона и телефона выполняет динамическая головка типа 0,1ГД. В режиме передачи, когда нажата тангента на манипуляторе, головка подключается к подмодулятору передатчика, а в режиме приема, т. е. при отжатой тангенте,— к выходу УНЧ-0,08 Вт приемника.

На манипуляторе также предусмотрен индикатор мощности, который загорается при наличии мощности в антенне.

Антенна радиостанции представляет собой полуволновой вибратор с вертикальной поляризацией, которая подключается ко входу приемника или к выходу передатчика через контакты реле типа РПВ 2/7.

Конструкция

Конструктивно радиостанция «Сейнер» изготовлена из функционально законченных блоков.

Приемопередатчик вобран в корпусе из алюминиевого сплава. На передней панели корпуса раэмещены органы" управления, представляющие собой три малогабаритных галетных переключателя. Кроме того, на передней панели находится табло со световой индикацией выбранного канала и работы термостата. На задней стенке корпуса расположены разъемы для подключения блока питания, блока УНЧ-0,5 Вт, манипулятора, а также контрольные разъемы и разъем для подключения антенны.

Конструктивно приемопередатчик разделяется на четыре составные части:

усилитель мощности передатчика, приемник, передатчик и возбудитель (гетеродин) с термостатом. Для обеспечения оптимального теплового режима усилитель мощности размещается в корпусе приемопередатчика. Корпус в этом районе выполнен в виде ребристого радиатора.

Для установки на объекте прприемопередатчику придается специальная рама (скоба).

Аккумуляторный и сетевой блоки питания собраны в унифицированных с приемопередатчиком литых алюминиевых корпусах. С целью обеспечения надежности работы блоков в широком интервале температур внешней среды основные элементы (теплогенераторы, транзисторы) установлены на корпусе блока. На заднюю панель блоков питания выведены предохранители, переключатель напряжений (для сетевого блока питания) и контрольная колодка. Разъемы для подключения кабели питания и приемопередатчика размещаются на задней стенке корпуса.

Крепление блоков питания на объекте осуществляется аналогично креплению приемопередатчика.

Зарядное устройство представляет собои металлическую ' конструкцию с жалюзи и радиаторами для максимальной теплоотдачи. Все полупроводниковые приборы и элементы основной коммутации схемы сосредоточены в нижнем отсеке, непосредственно на радиаторах. В верхнем отсеке (с максимальным количеством жалюзи) размещены гасящие сопротивления. На переднюю панель выведены тумблер ВКЛ—ВЫКЛ и лампочка индикации заряда аккумуляторов. Снизу блока находятся разъемы для подключения бортовой сети и аккумуляторов, а также клемма заземления.

Конструкция предусматривает установку блока только в вертикальном положении. Для размещения на различных объектах в монтажном комплекте имеется соответствующий кронштейн с ручками-винтами.

Головка 1ГД с УНЧ, смонтированным на печатной плате, собрана в корпусе из цветного поликарбоната (дифлона). На боковой стенке корпуса имеется разъем для подключения блока к приемопередатчику, клеммы для контроля напряжения на головке и регулятор громкости.

Манипулятор "сконструирован для работы левой рукой. На боковой грани корпуса манипулятора размещается тангента, при помощи которой осуществляется переход радиостанции с приема на передачу. Внутри корпуса размещается головка 0,1 ГД, лампочка индикации мощности и микропереключатель, связанный толкателем с тангентой. Для освобождения руки во время перерывов связи манипулятор помещается в специальный резиновый держатель, закрепляемый около приемопередатчика. Соединение манипулятора с приемопередатчиком осуществляется через 12-жильный кабель, оканчивающийся розеткой разъема. Вся конструкция манипулятора является брызгоза-щищенной.

Антенна представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух вибраторов, центральной трубы и фланцевого устройства для крепления к объекту. Водозащищепность антенны обеспечивается заливкой церезином мест разделки внутреннего фидера. Антенна снабжена разъемом для подключения высокочастотного кабеля. Для защиты от попадания на разъем атмосферных осадков он закрывается специальным колпаком, поставляемым вместе с кабелем.