2.4. РАДИОСТАНЦИЯ РСО-5М

Ламповая переносная радиостанция РСО-5М,  имеет четыре фиксированные частоты и большую выходную мощность передатчика. Радиостанция имеет   следующие основные данные:

Диапазон рабочих частот, МГц   ....   1,6—6

Выходная мощность передатчика, Вт, не менее .......  5

Чувствительность приемника, мкВ, не хуже .  8

Выходная номинальная мощность приемника, мВт ...   10

Потребляемая мощность, Вт (,В-А), не более:

в режиме «ПЕРЕДАЧА»:

от сети переменного тока .  .  .  .  .   100 от аккумуляторной батареи   ....  90 в режиме «ПРИЕМ»: ,

от сети переменного тока .....   18 от аккумуляторной батареи   ....   12

Радиостанция предназначена для организации симплексной телефонно-телеграфной радиосвязи и состоит из блока приемопередатчика и блока питания.

Конструкция. Приемопередатчик собран на жесткой раме с боковыми стенками и центральной перегородкой—экраном. На горизонтальном основании рамы закреплены три конструктивно самостоятельных узла: барабанный переключатель с печатными платами, диапазонный кварцевый генератор и усилитель мощности, катушки усилителя мощности. Барабанный переключатель с печатными платами конструктивно объединяет в себе переключатель частот и монтажные платы приемника и передатчика без диапазонного кварцевого генератора. Переключатель частот представляет собой барабанный переключатель и состоит из трех секций, жестко закрепленных на общей оси. На   четырех гранях каждой секции   расположены крышки, на которых крепятся контактные колодочки, и установлены контурные катушки, подстроечные конденсаторы и другие элементы контуров буферного усилителя ДКГ, второго балансного модулятора и буферного каскада усилителя мощности. Внешний вид барабанного переключателя показан на рис. При переключении приемопередатчика на другую частоту барабан поворачивается вокруг оси на 90°. В каждой позиции к контактной системе, закрепленной на корпус барабана, подключаются требуемые контуры. На корпусе барабана с трех сторон размещены печатные платы. Платам условно присвоены названия «НЧ», «ПЧ» и «ВЧ». На плате НЧ размещены первый генератор с кварцем и контуром, детектор, УНЧ и система АРУ. На плате ПЧ размещены первый балансный модулятор и УПЧ передатчика, ЭМФ, УПЧ приемника и тональный генератор. На плате ВЧ размещены симметрирующий контур, второй балансный модулятор и буферный каскад передатчика, УВЧ, смеситель и УПЧ приемника. С нижней стороны плата ВЧ соединяется с контактной системой барабана. В связи с тем что плата труднодоступна для ремонта, предусмотрено быстрое отсоединение барабанного  переключателя и извлечение его из приемопередатчика. Для этого откручивают четыре винта, крепящие барабан к нижнему основанию, ослабляют стопорные винты, крепящие ось барабана, и снимают угольник с буксой для закрепления приемопередатчика в кожухе. Барабанный переключатель   с платами экранирован со всех сторон, кроме нижней, которая открыта для доступа при настройке контуров и регулировании контактной системы.

Диапазонный кварцевый генератор и усилитель мощности связаны между собой осью переключателя частот. Ближе к передней панели расположен отсек с лампами усилителя мощности. В нижней части отсека закреплена монтажная плата с деталями схемы усилителя мощности (У-М). Напряжение возбуж

Рис. 2.11. Внешний вид барабанного переключателя

дения и смещения подводится к монтажной плате УМ с помощью отрезка коаксиального кабеля. Лампы усилителя   мощности после установки в гнезда закрепляются от выпада-ния специальными держателями. ДКГ размещается во втором отсеке. Сверху находится четырехместная колодка для кварцев. Под кварцевой колодкой расположен галетный переключатель кварцев, а под ним — подстроечный конденсатор. Ручка конденсатора выведена на переднюю панель. Печатная плата ДК.Г находится на боковой стенке отсека.

Узел катушек усилителя мощности включает в себя катушку анодного контура, катушку связи с антенной и вариометр настройки. Анодная катушка и катушка связи конструктивно выполнены на каркасах, имеющих винтовую канавку для медного посеребренного провода.  Анодная катушка  размещена внутри каркаса   катушки связи. Вариометр выполнен в виде катушки с переменным числом витков. На цилиндрическом каркасе по винтовой канавке проложен медный посеребренный провод. При поворачивании каркаса

Рис. 2.12. Структурная схема приемопередатчика радиостанции РСО-5М

по проводу катятся два ролика, перемещаясь вдоль катушки   по штангам. Ролики с помощью штанги и токосъемной пружины закорачивают нерабочую часть витков катушки, и таким образом меняется индуктивность вариометра.

Весь рабочий диапазон частот радиостанции 1,5—6 МГц разбит на следующие четыре поддиапазона:   1,5—2,1; 2,1—3,0; 3,0—4,2;

4,2—6,0 МГц.

Для каждого из этих поддиапазонов устанавливаются свои катушки индуктивности в контурах буферного усилителя ДКГ, второго балансного модулятора, буферного каскада УМ. Количество витков   катушки анодного контура УМ для этих поддиапазонов также берется разное. Если все четыре рабочие частоты выбраны в разных поддиапазонах, то в барабанном переключателе на каждую из этих частот устанавливаются катушки с соответствующей индуктивностью. Если рабочие частоты расположены в одном поддиапазоне, то для них устанавливаются катушки равной индуктивности.

На передней панели приемопередатчика находятся следующие органы управления: переключатель фиксированных частот ЧАСТОТА. ручка вариометра НАСТРОЙКА АНТЕННЫ, переключатель  рода работ РОД РАБОТЫ, ручка подстройки частоты ДКГ ТЕМБР, ручка ручной регулировки усиления по низкой частоте ГРОМКОСТЬ, ручка ручной регулировки усиления по высокой частоте УСИЛЕНИЕ ВЧ, переключатель контроля питающих напряжений, анодного тока ламп усилителя мощности и тока в антенне РЕЖИМЫ.

Передатчик. Приемопередатчик радиостанции выполнен по трансиверной схеме Первый генератор Г1, ЭМФ, второй генератор (ДКГ), выходной контур используются при работе как приемника, так и передатчика.   в передатчике нет усилителя низкой частоты и в режиме телефонии модулирующий сигнал поступает на первый балансный модулятор непосредственно с микрофона.

Первый генератор   выполнен по схеме с электронной связью на лампе Л8 (рис. 2.13). Эта схема характерна   тем, что имеет два контура: внутренний, определяющий частоту генерации, и внешний, служащий нагрузкой усилительной части схемы. Оба контура связаны между собой очень слабо, только через электронный поток лампы, и поэтому схема не нуждается   в дополнительном буферном каскаде. Экранная   сетка лампы выполняет роль анода задающего генератора, собранного по схеме емкостной трехточки. В качестве емкостей трехточки используются конденсаторы С80 и С81, а индуктивность замещает кварцевый резонатор. Внешним контуром является обычный LC-контур, состоящий из конденсатора С78 и индуктивности L26 с катушкой связи L25. Конденсатор С76 предназначен для заземления по ВЧ катушки связи. Резистор R32 и конденсатор С77 обеспечивают развязку анодного питания по высокой частоте. Аналогичную роль в накальной цепи выполняет дроссель Др1 и конденсатор С79. Резистор R33 используется для автосмещения за счет сеточного тока.

Балансный модулятор БМ1 выполнен на диодах Д4, Д5. Напряжение низкой и высокой частот подается на диоды Д4, Д5 через балансирующий потенциометр R30. Источники низкой и высокой частот соединены последовательно.

Модуляция передатчика в телефонном режиме производится непосредственно от микрофона. Напряжение звуковой частоты подается на балансный модулятор через емкость С65 и обмотку связи L25. Одновременно с обмотки связи L25 на модулятор поступает и напряжение генератора. Диоды балансного модулятора работают поочередно. Резисторы R28, R29 и потенциометр R30 служат для балансировки модулятора. Точному балансу соответствует минимальное напряжение поднесущей частоты на выходе контура L23, С74.

Усилитель промежуточной частоты передатчика собран на лампе L7, его нагрузкой является электромеханический фильтр. Входной и выходной контуры ЭМФ настраиваются в резонанс с помощью подстроечных конденсаторов С66, С69. Экранная сетка лампы питается от делителя из резисторов R26, R27. Конденсатор С72 — блокировочный. Конденсатор С72 и резистор R25 образуют фильтр питания. Управляющая сетка лампы Л7 подключена непосредственно к контуру балансного модулятора.

Диапазонный кварцевый генератор выполнен на лампе Л10, а на лампе Л9 — буферный каскад. Генератор собран по трехточечной схеме. В качестве индуктивности контура, как и в первом генераторе, используется кварцевый резонатор, а в качестве емкости — делитель, составленный   из конденсаторов С95 и С96—С99. Конденсатор С95 — переменной емкости, ручка его выведена на переднюю панель (ручка ТЕМБР). В анодной цепи генератора для обеспечения большей стабильности частоты включена, апериодическая нагрузка. Разделительная емкость С137 блокирует кварц от постоянного анодного напряжения. Экранная сетка получает питание через гасящий   резистор R43.   Конденсатор С 136 — блокировочный. С анодной нагрузки. генератора напряжение высокой частоты подается на управляющую сетку буферного каскада через конденсатор С92. Экранная сетка Л9 питается   от делителя R36, R37. Схема анодного питания — последовательная. Резистор R35 и конденсатор С82 — анодный развязывающий фильтр. Дроссель ДрЗ и конденсатор С94 — развязывающий фильтр в накальной цепи.

Второй балансный модулятор выполнен на лампах Л2 и ЛЗ. Сигнал промежуточной частоты с ЭМФ подается на симметрирующий контур LI, C2. С симметрирующего контура подаются на управляющие сетки ламп Л2 и ЛЗ два напряжения, сдвинутые по фазе на 180°. На защитные сетки с контура буферного каскада ДКГ подаются напряжения, также сдвинутые на 180°. Анодной нагрузкой балансного модулятора   является полосовой фильтр. Для точной балансировки схемы служит потенциометр R5 в цепи экранных сеток. Для обеспечения максимального коэффициента преобразования защитные сетки работают с постоянным смещением — 8В, подаваемым от делителя R9, R10. Схема питания анодов— последовательная, конденсатор С7 — блокировочный.

Буферный (промежуточный) усилитель передатчика Л4 является резонансным усилителем, работающим в режиме класса А. Входной сигнал подается с полосового фильтра балансного модулятора, а напряжение смещения, снимаемое с делителя R9, R10, подается через катушку контура. Емкость С8 служит для развязки по высокой частоте цепи смещения передатчика. Питание на экранную сетку подается через  делитель напряжения R11, R14. Нагружен усилитель на полосовой фильтр.

Выходной каскад усилителя мощности собран на двух прямонакальных лампах Л5, Л6

типа 6П21С. Лампы включены параллельно и работают в однотактной  схеме в режиме класса В. Параллельное включение вызвано необходимостью получить достаточную мощность в антенне, используя лампы в облегченном режиме. На выходе передатчика имеются два отдельных контура: промежуточный и антенный. Связь между контурами — индуктивная.

Промежуточный контур состоит из катушки L19, индуктивность которой меняют при переключении поддиапазонов, и четырех подстроечных конденсаторов по одному на каждый поддиапазон. Схема анодного питания ламп Л5 и Л6 — последовательная.

Антенный контур состоит из катушки связи L20, вариометра настройки L22 и антенны. Для компенсации реактивного сопротивления антенны применена параллельно-последовательная схема настройки. На всех частотах антенна шунтируется конденсатором постоянной емкости С60. Для точной настройки последовательно с антенной включен вариометр L22. Согласование промежуточного контура с антенной осуществляется с помощью катушки связи L20. Для настройки выходного каскада имеется специальный прибор, позволяющий измерять анодный ток ламп и ток в антенне. Для измерения анодного тока в схеме предусмотрен шунт •R20 в катодной цепи ламп выходного каскада. Измерение тока в антенне производится   с помощью выпрямителя   с трансформатором тока Тр. Напряжение   со вторичной обмотки трансформатора подается на диод Д1. Выпрямленное напряжение через фильтр R22 С140 поступает на измерительный прибор ИП.

Тональный RС-генератор (ЛИ) работает на частоте 1600 Гц. Питание на экранную сетку лампы подается   через делитель R47, R49 только   в   режимах «ТЛГ» или «НАСТР». Питание в анодную цепь подается через делитель R.51, R86. В режимах «ТЛГ» и «НАСТР»   напряжение   сигнала частотой IОOO Гц от генератора подается на балансный модулятор. При телеграфной работе задним контактом ключа при его отжатии сигнал тонального генератора замыкается   на землю.

Приемник. Усилитель высокой частоты приемника (Л18) представляет собой усилитель с полосовым фильтром в анодной цепи. В качестве входного контура приемника используется выходной контур передатчика, согласованный с антенной. Таким образом, антенна при приеме оказывается настроенной в резонанс на приходящий сигнал. Для того чтобы защитить сетку лампы УВЧ от высокого напряжения, предусмотрено реле Р6, которое своими контактами отключает ее от выходноro контура во время работы радиостанции на передачу. При приеме телефонной передачи в режиме «ТЛФ АРУ» вместе с сигналом на управляющую   сетку лампы УВЧ подается напряжение автоматической регулировки усиления. Во всех остальных режимах АРУ выключается. Напряжение питания на экранную сетку лампы поступает  через потенциометр ручной регулировки усиления ВЧ, R94 и делитель R81, R82.

Смеситель собран на лампе Л17. Принятый сигнал   после УВЧ через конденсатор С124 поступает на управляющую сетку лампы смесителя. Напряжение ДК.Г подается на защитную сетку лампы Л17 с контура буферного усилителя. Анодный контур L36, С123 настроен на промежуточную частоту.

Усилитель промежуточной частоты — двухкаскадный. Напряжение промежуточной частоты с контура смесителя через конденсатор С121 поступает на управляющую сетку лампы Л 16. Через резистор в цепи сетки R74 подводится регулирующее напряжение АРУ. В анодную цепь лампы Л16 включен электромеханический фильтр. Постоянное напряжение на экранную сетку подается через делитель напряжения R72, R73 с потенциометра ручной регулировки усиления R.94. Конденсаторы С115 и С119 — блокировочные. С ЭМФ напряжение промежуточной   частоты через разделительный конденсатор С117 подается на управляющую сетку лампы Л15 второго каскада УПЧ, анодной нагрузкой которого является контур L35, С116.

Детектор собран на лампе Л14. Напряжение ОБП с последнего каскада УПЧ через конденсатор С114 подается на управляющую сетку лампы Л14. На защитную сетку лампы через конденсатор СИЗ поступает напряжение от первого генератора. Смещение на защитной сетке автоматическое и создается сеточным током, протекающим через резистор R65. Высокочастотные составляющие анодного тока отфильтровываются фильтром С111, Др4, С112. Анодное напряжение поступает через развязывающий фильтр R62, C110.

Усилитель низкой частоты — двухкаскадный. Первый каскад собран по резистивной схеме на пентоде Л13, второй — работает на пентоде Л12 в триодном включении. Нагрузкой второго каскада   является телефонный капсюль микротелефонной трубки. Низкочастотное напряжение  с нагрузки детектора R61 через С109 подается   на потенциометр R60, а затем на   управляющую сетку Л 13. Анодной нагрузкой этой лампы служит резистор R57. Усиленное первым каскадом напряжение с резистора R57 через разделительный конденсатор С107 подается на управляющую сетку лампы второго каскада. Лампа Л12 работает с фиксированным   сеточным смещением, подаваемым с делителя R55, R56. Для уменьшения нелинейных искажений в выходном каскаде используется отрицательная обратная связь по напряжению через конденсатор С1Об.

Автоматическая регулировка усиления   в приемнике—задержанная. В состав системы АРУ входят детектор АРУ, собранный по   параллельной   схеме   на диоде Дб с   нагрузочным резистором R52,   фильтр АРУ   R88, С104 и   управляемые   лампы Л18 усилителя  высокой частоты и Л15, Л16 усилителя промежуточной частоты. Напряжение задержки, запирающее диод, снимается с делителя R53, R.54, а напряжение низкой частоты через емкость С105 и гасящий резистор R93 — с нагрузочного сопротивления выходного каскада УНЧ.

Для измерения основных напряжений питания радиостанции (—24, +1,2, +60 В) и для оценки анодного   тока ламп усилителя мощности и  тока в антенне при настройке антенной цепи передатчика служит специальный прибор ИП, который подключается через три добавочных резистора — R83, R84, R85. Измерение   анодного тока ламп усилителя мощности производится путем подключения прибора к шунту R20, С 138.

Блок питания. Блок питания радиостанций (рис. 2.14) является универсальным и предназначен для обеспечения радиостанции необходимыми напряжениями при питании от сети   переменного тока 220/127 В частотой50 Гц или от батареи аккумуляторов напряжением 12 В.

При питании от сети переменного тока напряжение сети через тумблер Вк и предохранитель Пр1 поступает на два трансформатора — Тр1 и Тр4. Трансформатором Тр1 напряжение сети понижается и поступает   на выпрямительный мост В1. Далее выпрямленное напряжение поступает  к реле Р блока питания и к двум реле — Р5, Р6 — приемопередатчика. Одновременно  выпрямленное напряжение подводится к полупроводниковому   стабилизатору (Т1—ТЗ). Стабилизированное напряжение служит питанием преобразователя (Т4, Т5} постоянного напряжения в переменное. Напряжения,   снимаемые со вторичных обмоток трансформатора Тр2, подводятся к выпрямителям В2, ВЗ, В4. После выпрямления и фильтрации постоянные напряжения +60, +1,2, 24В подаются   на приемопередатчик.   Трансформатор Тр4 — высоковольтный, включается только при работе радиостанции на передачу. Он обеспечивает передатчик переменным напряжением 6,3 В и постоянным +180, +370 В. При нажатии тангенты микрофона к реле Р подключается питание +12 В. Нормально разомкнутые контакты реле замыкаются, включая в сеть анодно-накальный трансформатор Тр4. С одной из обмоток трансформатора снимается переменное напряжение накала 6,3 В, а с двух других напряжение подается на выпрямительные   мосты В6 и В5. С фильтра С12, Др5, С13 снимается постоянное напряжение 250—270 В. Это напряжение через резистор R22 подводится к двум последовательно соединенным   стабилитронам — Л1, Л2. обеспечивающим стабилизированное напряжение +180 В. Напряжение 370 В получается от последовательно соединенных выпрямителей В6 и 55, что позволяет  уменьшить число диодов в мостах и применить в фильтрах сравнительно низковольтные конденсаторы.

При питании радиостанции от аккумуляторной батареи напряжение   батареи через тумблер Вк, предохранитель Пр2, диоды Д5 и Дб подводится к фильтру С1, Др1, С 2  и одновременно к обмотке питания реле Р. Далее в схеме питания используются те же полупроводниковый стабилизатор, преобразователь и выпрямители, что при питании от сети 220 В.

При передаче включается реле Р и второй парой своих контактов замыкает цепь питания мощного преобразователя напряжения. В состав преобразователя входят задающий генератор, преобразующий постоянное напряжение в переменное, и усилитель мощности. Задающий генератор собран по схеме с индуктивной обратной связью на транзисторах Т8, Т 11. Усилитель мощности выполнен   на транзисторах Т6, Т7, Т9, Т10, и в его состав входят выходные обмотки /// и //// трансформатора   ТрЗ и обмотка /// трансформатора Тр4.

После усилителя мощности напряжение повышается трансформатором Тр4. Напряжения 6,3, +180, +370В получаются так же, как и при питании радиостанции от сети переменного тока,