РАДИОСТАНЦИЯ «РЕЙД»

Назначение и состав

Радиостанция «Рейд» предназначена для применения на судах Морского, промыслового и смешанного (река—море) плавания в качестве судовой станции международной морской подвижной радиотелефонной службы на метровых волнах. Она осуществляет симплексную связь с судовыми и носимыми станциями, а также симплексную и дуплексную связь с береговыми станциями различных служб порта, пароходства и абонентами портовой, городской и междугородной телефонной сети.

На рис. 5.6 показан общин вид радиостанции «Рейд». В нее входят следующие конструктивно самостоятельные приборы (см. рис. 5.7):

а) приемопередатчик;

б)Пульт дистанционного управления судоводителя (ПДУС):

в) Пульт дистанционного управления радиста (ПДУР);

г) блок автоматики;

д) блок питания;

с) антенна.

Технические данные

Радиостанция «Рейд» удовлетворяет требованиям Правил [8] и международным требованиям ВАКР-74.

Радиостанция работает в диапазонах 156,025—157,425 МГц, 160,625— 160,950 МГц: 161,500—162,025 МГц, отведенных для международной 'морской подвижной радиотелефонной службы, и в диапазоне 157,450—158,000 МГц для обеспечения радиосвязи в территориальных и внутренних водах СССР.

Радиостанция обеспечивает беспоисковое и бесподстроечное вхождение в связь на 78 фиксированных каналах, указанных в табл. 5.3.

В радиостанции предусмотрена возможность дежурного приема на канале 16 или на каналах 16 и 01 одновременно.

Технические параметры радиостанции приведены в табл. 5.4.

Таблица 5.3

| N каналов | Режим работы |  | Частота, МГц |  | Назначение канала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | передачи | Приема |  |
| 60 | Дуплексный |  | 156,025 | 160,625 | дс, по, ок |
| 01 | » |  | 156,050 | 160,650 | OK, ПО, ДС |
| 61 | » |  | 156,075 | 160,675 | ДС, OK, ПО |
| 02 | » |  | 156,100 | 160,700 | no,ок, дс |
| 62 | » |  | 156,125 | 160,725 | дс, no, ок |
| 03 | » |  | 156,150 | 160,750 | ок, no, дс |
| 63 | » |  | 156,175 | 160,775 | дс, no, ок |
| 04 | » |  | 156,200 | 160,800 | ок, no, дс |
| 64 | » |  | 156,225 | 160,825 | дс, ок, no |
| 05! | » |  | 156,250 | 160,850 | no,ок, дс |
| 65 | » |  | 156,275 | 160,875 | дс, no, ок |
| 06 | Симплексный |  | 156,300 | 156,300 | MC |
| 66 | Дуплексный |  | 156,325 | 160,925 | дс, no, ок |
| 07 | » |  | 156,350 | 160,950 | no, ок, дс |
| 67 | Симплексный |  | 156,375 | 156,375 | ДС, MC, ПО |
| 08 | » |  | 156,400 | 156,400 | MC |
| 68 | » |  | 156,425 | 156,425 | дс, no |
| 09 | » |  | 156,450 | 156,450 | no, mc, дс |
| 69 | » |  | 156,475 | 156.475 | ДС, MC, ПО |
| 10 | » |  | 156,500 | 156,500 | MC, ПО, ДС |
| 70 | » 156,525 |  |  | 156,525 | MC |
| 11 | » | 156,550 |  | 156.550 | дс, no |
| 71 | " | 156,575 |  | 156,575 | дс, no |
| 12 | '" | 156.600 |  | 156.600 | no, дс |
| 72 | " | 156,625 |  | 156.625 | MC |
| 13 | » | 156,650 |  | 156,650 | no, mc, дс |
| 73 | » | 156,675 |  | 156.675 | MC, ДС, ПО |
| 14 | » | 156,700 |  | 156,700 | no, дс |
| 74 | » | 156,725 |  | 156,725 | no, дс |
| 15 | » | 156.750 |  | 156,750 | СБС, MC, ПО |
| 75 | Защитная | полоса (15 |  | 6,762—156,7 | 875 МГц) |

Продолжение таб.г. 5.3

| № каналов | Режим работы | Частота, МГц |  | Назначение канала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | передачи | приема |  |
| 16 | Симплексный | 156,800 | 15(1,800 | Бедствие, |
|  |  |  |  | безопасность |
|  |  |  |  | и вызов |
| 76 | Защитная полоса (156,8125—156,8375 МГц) |  |  |  |
| 17 | Симплексный | 156,850 | 156,850 | СБС, МС, ПО |
| 77 | » | 156,875 | 156,875 | МС |
| 18 | Дуплексный | 156,900 | 161,500 | ПО, ДС |
| 78 | » | 156,925 | 161,525 | ПО, ДС, ОК |
| 19 | » | 156,950 | 161,550 | ПО, ДС |
| 79 | » | 156,975 | 161,575 | ДС, ПО |
| 20 | » | 157,000 | 161,600 | ПО, ДС |
| 80 | » | 157,025 | 161,625 | ДС, ПО |
| 21 | '. » | 157,050 | 161,650 | ПО, ДС |
| 81 | » | 157,075 | 161,675 | ДС, ПО |
| 22 | » | 157,100 | 161,700 | ПО, ДС |
| 82 |  | 157,125 | 161,725 | ДС, ПО, ОК |
| 23 |  | 157,150 | 161,750 | ОК |
| 83 |  | 157,175 | 161,775 | ОК |
| 24 |  | 157,200 | 161,800 | ОК |
| 84 |  | 147,225 | 161,825 | ДС, ОК, ПО |
| 25 |  | 157,250 | 161,850 | ОК |
| 85 |  | 157,275 | 161,875 | ОК |
| 26 | » | 157,300 | 161,900 | ОК |
| 86 | » | 157,325 | 161,925 | ОК |
| 27 | » | 157,350 | 161,950 | ОК |
| 87 | » | 157,375 | 161,975 | ОК |
| 28 | » | 157,400 | 162,000 | ОК |
| 88 | » | 157,425 | 162,025 | ОК |
| 29 | Симплексный | 157,450 | 157,450 | ПО, МС |
| 89 | » | 157,475 | 157,475 | ПО, МС |
| 30 | » | 157,500 | 157,500 | ПО, МС |
| 90 | » | 157,525 | 157,525 | ПО, МС |
| 31 | к | 157,550 | 157,550 | ПО, МС |
| 91 | » | 157,575 | 157,575 | ПО, МС |
| 32 | » | 157,600 | 157,600 | ПО, МС |
| 92 | » | 157,625 | 157,625 | ПО, МС |
| 33 | » | 157,650 | 157,650 | ПО, МС |
| 93 | » | 157,675 | 157,(i75 | ПО, МС |
| 34 | 9 | 157,700 | 157,700 | ПО, МС |
| 94 | » | 157,725 | 157,725 | ПО, МС |
| 35 | » | 157,750 | 157,750 | ПО, МС |
| 95 | » | 157,775 | 157,775 | ПО, МС |
| 36 | » | 157,800 | 157,800 | ПО, МС |
| 96 | )> | 157,825 | 157,825 | ПО, МС |
| 37 | » | 157,850 | 157,850 | ПО, МС |
| 97 | » | 157,875 | 157,875 | ПО, МС |
| 38 | » | 157,900 | 157,900 | ПО, МС |
| 98 | » | 157,925 | 157,925 | ПО, МС |
| 39 | » | 157,975 | 157,950 | ПО, МС |

| № каналов | Режим работы | Час-юта, МГц' |  | Назначение канала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | передачи | приема |  |
| 90 | Симплексный | 157,975 | 157,975 | ПО, МС |
| 40 | » | 158,000 | 158,000 | ПО, МС |

Примечания. 1. В таблице приняты следующие условные обозначения:

ДС — связь в службе движения судов;

ПО — связь в службе портовых операций;

OK — связь в службе общественной корреспонденции;

МС — межсудовая связь;

СБС — связь на борту судна. 2. В соответствии с решением ВАКР-74!

— международные каналы, представленные в таблице, за исключением Об, 15, 16, 17, 75 и 76, могут быть также использованы для передачи высокоскоростных данных и факсимиле по специальному соглашению между заинтересованными администрациями;

— кроме США, международные каналы, приведенные в таблице (предпочтительно два соседних канала из 87, 28, 88), за исключением 06, 15, 16, 17, 75 и 76, могут быть использованы для передачи узкополосиого буквопечатания и данных при условии соблюдения специального соглашения между заинтересованными администрациями;

— до 1 января 1983 г. эффективная излучаемая мощность судовых станций на каналах 15 ч 17 не должна превышать 1 Вт;

— частота 156,300 МГц (канал 06) может быть использована для связи между судовыми и самолетными станциями, занятыми совместными работами по поиску и спасению. Судовые станции не должны создавать вредных помех такой работе, проводимой на канале 06, а также при связи между самолетами и ледоколами и сопровождающими их судами с период ледовой навигации;

— каналы 15 и 17 могут использоваться также для связи на борту судна, при siom эффективная излучаемая мощность не должна превышать 1 Вт:

— в районах Европы и Канады каналы 10, 67 и 73 могут быть использованы также отдельной администрацией для связи между судовыми, самолетными и соответствующими береговыми станциями. занятыми совместными работами по поиску, спасению и борьбе с загрязнением водного бассейна;

— каналы 09, 70 и 72 mогут быть использованы также для связи легкого воздушного флота и вертолетов с судами и береговыми станциями по вопросам оказания помощи морскому флоту;

— каналы 68, 69, 11, 71, 12. 13, 14. 74, 79, 80 являются предпочтительными каналами для службы движения судов. Однако они могут быть присвоены службе портовых операций;

— канал 86 может быть использован в качестве вызывного канала, если последний потребуется в автоматической радиотелефонной системе, когда такая система будет рекомендована МККР.

Принцип работы

На рис. 5.7 приведена обобщенная функциональная схема радиостанции «Рейд». В радиостанции предусмотрена возможность подключения к ней устройства избирательного вызова, телефона переговорной кабины, вынесенного громкоговорителя и радиопроводного переходного устройства РППУ. В приемопередатчике расположены высокочастотные блоки передатчика и приемников.

Передатчик радиостанции имеет обобщенную функциональную схему, приведенную на рис. 5.8, Он выполнен полностью на полупроводниковых приборах.

Возбудитель представляет собой синтезатор частоты, вырабатывающий 78 канальных часто г персдатчика с помощью двух кварцевых генераторов:

опорного и генератора подставки. Для повышения надежности в передатчике предусмотрены два дополнительных кварцевых генератора, дублирующих работу передатчика на каналах 16 и 01. Набор канала осуществляется с ПДУ посредством блока набора каналов Г ПК ,

Таблица

Продолжение табл.

Продолжение табл.

Обобщенная функциональная схема радиостанции «Рейд».

Обобщенная функциональная схема передатчика радиостанции <Рейд».

В качестве фазового модулятора ФМ используется двухконтурный полосовой фильтр. Для электронной перестройки полосового фильтра в качестве контурных емкостей применены два варикапа типа КВ102В.

Изменение фазы колебания возбудителя достигается за счет подачи низкочастотного напряжения с подмодулятора на варикапы. Последние, изменяя свою емкость по закону модулирующего напряжения, перестраивают связанные контуры, что, в свою очередь, вызывает изменение фазы ВЧ-колебания.

С выхода ФМ колебания высокой частоты подаются на усилитель-умножитель, где частота и. отклонение фазы исходного сигнала подвергаются 12-кратному умножению для получения несущих частот передатчика в диапазоне 156,025—158 МГц с необходимой девиацией фазы.

ВЧ-колебания несущих частот с выхода усилительно-умножительного тракта поступают на блок усилителя мощности, который состоит из предварительного усилителя мощности ПУМ, делителя и сумматора, модуль-усилителей, устройства понижения мощности передатчика и соединительной коробки.

В трехкаскадном ПУМ. выполненном по схеме с общим эмиттером на транзисторах типов КТ606А, КТ904А и КТ907А, осуществляется усиление мощности до уровня 1,5—2,0 Вт, необходимого для нормальной работы двух модуль-усилителей. Делитель-сумматор выполняет функции деления и суммирования мощности соответственно на входе и выходе модуль-усилителей. Он представляет собой систему, состоящую из согласующих устройств и балластного сопротивления. В качестве согласующего устройства применена четвертьволновая линия, реализованная отрезком кабеля РК-75-2-13. В зависимости от способа включения система может работать как делитель (один вход и два выхода) или сумматор (два входа и один выход).

Модуль-усилитель представляет собой двухкаскадный усилитель мощности, выполненный по схеме с общим эмиттером ия транзисторах типов КТ907А и КТ909Б. Ввиду того, что входные и выходные сопротивления транзисторов КТ606, КТ904А, КТ907А и КТ909Б очень низки (Rвх=3—7 Ом. Rвых50 Ом), каскады согласованы между собой с помощью фильтра нижних частот. Модуль-усилитель обеспечивает на выходе колебательную мощность 20—35 Вт.

Для питания модуль-усилителей применена схема полупроводникового ограничителя-стабилизатора напряжения, обеспечивающая на выходе напряжение постоянного тока 15 В при подаче на ее вход напряжения 20 В и при изменении тока в нагрузке. Это обеспечивает надежную работу выходных каскадов усилителей при обрывах и коротких замыканиях в антенно-фидерном тракте.

Перевод передатчика в режим работы с пониженной мощностью (0,3— 1,0 Вт) производится с панели управления ПДУ путем подачи «корпуса» на два реле, расположенных в ПУМ и соединительной коробке. Контакты реле переключают выход ПУМ непосредственно ко входу блока индикации мощности БИМ.

С выхода усилителя мощности высокочастотный сигнал 30—45 Вт подается на БИМ, а затем на антенный фильтр передатчика. Отфильтрованный ВЧ-сигнал мощностью 15—25 Вт поступает в антенно-фидерный тракт радиостанции.

Фильтр передатчика расположен в блоке антенных фильтров, обеспечивающих дуплексную работу радиостанции.

Фильтры передатчика предназначены для пропускания сигналов с частотой 156,025—158,000 МГц, ослабления излучений передатчика на частотах дуплексного приема, подавления гармоник несущей частоты передатчика и частот ниже несущей.

Модулирующий сигнал поступает к фазовому модулятору через подмодулятор, представляющий собой систему из усилителей низких частот, дифференцирующей и интегрирующей цепей, амплитудного ограничителя и фильтра нижних частот. В подмодуляторе формируется амплитудно-частотная модуляционная характеристика, производится ограничение максимальной девиации частоты и фильтрация составляющих частот выше 3 кГц.

В радиостанции предусмотрена возможность подключения к иодмодулятору пяти источников НЧ-сигналов: микрофона мпкротелефонной трубки МТТ пну. микрофона МТТ на пульте местного управления, микрофона телефонного аппарата переговорной кабины, линии и устройства избирательного вызова (УИВ).

Функциональная схема приемников радиостанции представлена на рис. 5.9. В радиостанции предусмотрены два приемника: симплексный и дуплексный. По электрической схеме оба приемника выполнены одинаково и отличаются только частотами настройки. Тракт низкой частоты общий для обоих приемников.

Каждый приемник выполнен по супергетеродниной схеме с двойным преобразованием частоты. Первая промежуточная частота 10,725 МГц, вторая— -165 кГц.

Функциональная схема приемников радиостанции «Рейд».

В радиостанции предусмотрены три режима приема: дежурный прием на каналах 16 и 01, прием в дуплексном режиме работы и прием в симплексном режиме работы. Прием вызовов по каналу 16 осуществляется на громкоговоритель и УИВ, по каналу 01 —только на УИВ.

В режиме дежурного приема к антенне подключаются оба приемника через систему антенных фильтров, состоящую из фильтра приемника, фильтра передатчика и высокочастотного реле. Сигнал вызовов по каналу 16 поступает на вход симплексного приемника через фильтр передатчика, сигнал по каналу 01—на вход дуплексного приемника через фильтр приемника.

В дуплексном режиме работы сигнал с частотой 160,625—162,025 МГц с антенны поступает на вход дуплексного приемника через его фильтр.

В симплексном режиме работы к фильтру передатчика через контакты реле попеременно подключаются вход симплексного приемника и выход передатчика.

Входная цепь приемника представляет собой полосовой фильтр, состоящий из двух спиральных резонаторов, связанных индуктивно через отверстие связи. С целью повышения устойчивости и уменьшения внутренних шумов в схеме УВЧ осуществлено каскодное включение транзисторов типа ГТ329А. Нагрузкой усилителя служит двухконтурный полосовой фильтр на спиральных резонаторах, который вместе с входным фильтром обеспечивает избирательность по первому зеркальному каналу, составляющую не менее 85 дБ.

С выхода УВЧ сигнал поступает на базу 1-го смесителя, выполненного на транзисторе типа ГТЗЗОЖ по схеме с общим эмиттером.

Частоты гетеродинов вырабатываются в синтезаторе частоты, расположенном в блоке возбудителей. Опорный генератор является общим для передатчика и гетеродинов приемников. Для каждого гетеродина предусмотрен свой кварцевый генератор подставки. В синтезаторе частот вырабатывается сетка частот в диапазоне 12131,250—12272,916 кГц для симплексного приемника и 12491,666—12808,333 кГц для дуплексного приемника. Частоты синтезатора затем подвергаются 12-кратному умножению. Оконечный каскад тракта умножения представляет собой удвоитель частоты, выполненный на транзисторе ГТЗЗОЖ по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой удвоителя частоты является полосовой фильтр на спиральных резонаторах. Сигнал 1-го гетеродина поступает на эмиттер 1-го смесителя.

В схеме первых гетеродинов приемников предусмотрены два дополнительных кварцевых генератора, обеспечивающих дежурный прием на каналах 16 и 01 по принципу кварц-канал.

В 1-м смесителе сигнал промежуточной частоты (10,725 МГц) выделяется кварцевым фильтром типа ПФ2П-276-2, который обеспечивает основную избирательность по соседнему каналу, а также избирательность по 2-му зеркальному каналу. Сигнал 1ПЧ усиливается резонансным усилителем на транзисторе типа ГТЗЗОЖ, включенным по схеме с общим эмиттером. С нагрузочного контура усилителя сигнал поступает на вход (базу) 2-го смесителя, выполненного на транзисторе КТ315Г. Напряжение 2-го гетеродина У с частотой 11,19 МГц, вырабатываемое кварцевым генератором, подается в эмиттер транзистора, что уменьшает паразитную связь сигнальной и гетеродинной цепей смесителя.

Во 2-м смесителе сигнал ПЧ (465 кГц) выделяется фильтром сосредоточенной селекции. Коэффициент усиления смесителя равен ~1. Сигнал 2ПЧ усиливается двухкаскадным усилителем, обеспечивающим усиление не меньше чем в 1000 раз. Затем он подвергается ограничению в двухкаскадном амплитудном ограничителе. Для эффективной работы ограничителя на его вход подается сигнал с напряжением ~15 мВ (при пороге ограничения ~5 мВ). Уровень ограниченного сигнала на выходе составляет 0,9—1,0 В, что вполне достаточно для нормальной работы дискриминатора.

Частотный дискриминатор ЧД собран на двух диодах типа Д311 по схеме с емкостной связью. Ширина линейного участка характеристики дискриминатора составляет не менее 10 кГц. С нагрузки дискриминатора сигнал низкой частоты подается сначала на эмнттерный повторитель ЭП, а затем через электронный ключ Кл шумоподавителя — на каскад усиления низкой частоты.

Шумоподавитель представляет собой устройство, обеспечивающее «бесшумный» дежурный прием и подавление шума во время паузы речи при отжатой тангенте МТТ. Он состоит из двух каскадов усилителя 2ПЧ, ограничителя, детектора, триггера и ключа, закрывающего или открывающего вход УНЧ приемника в зависимости от состояния триггера. При отсутствии сигнала на входе шумоподавителя (присутствует только шум) УНЧ приемника закрывается, а при поступлении на шумоподавитель сигнала достаточной величины он открывается.

Все каскады блоке 2ПЧ, включая цепь шумоподавителя и УНЧ, выполнены на транзисторах типа КТ315Г. Исключение составляет ключ шумоподавителя, который выполнен на полевом транзисторе типа КП103Ж.

С выходов симплексного и дуплексного приемников НЧ-сигналы поступают к УНЧ основного тракта и УНЧ УИВ (рис. 5.10).

Переключатель <симплекс — дуплекс» на входе УНЧ основного тракта работает таким образом, что в режиме двухканального дежурного приема к УНЧ подключается только симплексный приемник, а в режиме переговоров—либо симплексный, либо дуплексный приемник в зависимости от номера выбранного канала.

Переключатель «симплекс —дуплекс» на входе УНЧ УИВ обеспечивает бесперебойный прием сигнален вызова по дуплексному каналу и прием по симплексному каналу при отсутствии вызова по дуплексному.

На передней панели приемопередатчика предусмотрен пульт местного управления (ПМУ), предназначенный для проверки работоспособности радиостанции на каналах 16 и 01, контроля напряжений питания радиостанции, а также индикации Излучаемой мощности. ПМУ может быть также использован для ведения двусторонней связи на Каналах 01 и 16 в случае неисправ-

Рис. 5.10. Функциональная схема УНЧ приемников радиостанции «Рейд».

ности ПДУ, блока автоматики или соединительных кабелей. ПМУ содержит органы включения радиостанции и УИВ, кнопки включения каналов 01 и 16, органы индикации этих каналов и измерительный прибор с кнопочным переключателем,измеряемых напряжении. ,     ^

ПДУ предназначен для управления радиостанцией судоводителем (с ПДУС) или радистом (С ПДУР) на расстоянии до 100 м от приемопередатчика. Радиостанция может работать с одним: или двумя ПДУ. В варианте работы с двумя ПДУ обеспечивается возможность преимущественного управления с ПДУС. ПДУС и ПДУР аналогичны по схеме и конструкции. Некоторое различие в выполняемых ими функциях обеспечивается в блоке автоматики, к которому подключаются оба ПДУ.

С ПДУР и ПДУС осуществляются следующие операции:

а) включение и выключение радиостанции и УИВ;

б) дежурный прием на громкоговоритель по симплексному каналу;

в) дежурный прием на УИВ по симплексному и дуплексному каналам;

г) ведение двусторонней радиосвязи с помощью МТТ;

д) переключение каналов связи;

е) регулировка громкости воспроизведения сигналов громкоговорителем ПДУ;

ж) регулировка уровня срабатывания шумоподавцтеля симплексного и дуплексного приемников;

з) включение и выключение основного и дополнительного громкоговорителей;

и) переключение передатчика на работу в режиме пониженной мощности;

к) регулировка яркости свечения индикаторных табло;

л) включение и выключение дежурного приема по дуплексному каналу 01;

м) включение и выключение подсветки номеров кнопок переключения каналов (только с ПДУС);

н) переход с любого дежурного (вызывного) канала на рабочий канал и наоборот;

о) самопрослушивание на канале 16;

п) передача однотонального циркулярного вызова;

р) сброс УИВ.

С ПДУР дополнительно могут осуществляться следующие операции:

а) перевод радиостанции в один из трех режимов работы:

1 — телефонная связь с абонентом переговорной кабины;

2 — работа оператора по радио;

3 — работа телефонного абонента по радио;

б) посылка вызова абоненту переговорной кабины и прием вызова от абонента;

в) переключение передатчика в режим пониженной мощности при управлении с ПМУ.

Все органы управления радиостанцией и световые табло индикации расположены на передней панели пульта. В качестве органов коммутации в панели управления применены переключатели типа П2К. Индикация на пульте обеспечивается с помощью световых табло, подсвечиваемых лампами накаливания типа СМ-28. Индикация номера кнопки набора каналов осуществляется свечением светодиодов типа АЛ 102.

По отдельному договору могут поставляться панели управления ПУС и ПУР, встраиваемые в пульты судовождения и радиооператора соответственно.

Блок автоматики предназначен для электрического соединения приборов, входящих в комплекс радиостанции, и размещения в нем коммутационных элементов (реле, диоды), усилителей низкой частоты (см. рис. 5.8—5.10) и мультивибраторов. Последние предназначены для обеспечения индикации приходящих сигналов по симплексному и дуплексному вызывным каналам. Частота колебаний мультивибратора составляет 1—2 Гц, с такой же частотой мигает соответствующее индикаторное табло на ПДУ.

Блок питания БПС-250 предназначен для обеспечения радиостанции необходимым постоянным и переменным напряжениями. Блок содержит четыре силовых трансформатора, управляемый выпрямитель, четыре выпрямителя, три стабилизатора, восемь фильтров для подавления радиопомех и реле включения радиостанции.

Антенна представляет собой несимметричный вибратор с вертикальной поляризацией. Для согласования антенны с ВЧ-кабелем применен трансформатор сопротивлений, который выполнен из коаксиального кабеля типа РК-50-2-11 и помещен внутри нижней части антенны.

Для приемников и передатчика предусмотрена одна антенна.

Конструкция

Самостоятельные приборы и блоки радиостанции снабжены установочными рамами, с помощью которых они крепятся на переборке судна. Для осуществления электрических межблочных соединений на приборах и блоках установлены малогабаритные разъемы типа 2РМ.

Конструктивно приемопередатчик состоит из корпуса, крышки, поворотной рамы и семи технологически самостоятельных блоков: приемников, возбудителя. антенного фильтра, индикатора мощности, усилителя мощности УНЧ и ПМУ.

Первые четыре блока с помощью ловителей и невыпадаюших винтов размешены на поворотной раме (шасси), которая с помощью шарниров крепится в корпусе приемопередатчика. На задней стенке приемопередатчика закреплен блок усилителя мощности, на задней крышке — блок УНЧ. В нижней части приемопередатчика в нише установлен ПМУ. Спереди приемопередатчик закрыт съемной передней крышкой, которая устанавливается .на четыре ловителя и крепится четырьмя зажимами.

Блоки приемников и возбудителей выполнены в виде секционированного корпуса, собранного из унифицированных корпусных деталей, соединенных между собой кронштейнами. Внутри ячеек корпуса установлены печатные платы, ячейки с печатными платами закрыты крышками.

Блок усилителя мощности собран из отдельных функционально законченных блоков, размещенных в специальном радиаторе охлаждения. Блок антенного фильтра выполнен в корпусе из сплава алюминия. Пульт местного управления выполнен в виде лицевой панели, с тыльной стороны которой установлены разъемы и монтажная планка с элементами.

ПДУ сконструирован так, что может использоваться как автономный прибор, а отдельные его блоки (панель управления, блок УНЧ) могут поставляться для встраивания в централизованный пульт радиста.

ПДУ содержит следующие узлы и блоки: панель управления (ПУ), панель громкоговорителей (ПГ), блок УНЧ, корпус ПДУ, держатель МТТ, МТТ с разъемом.    ;   , ,.i

ПУ выполнена в виде несущей литой детали. На ней размещены все органы управления и индикации. С лицевой стороны на панели нанесены офсетной печатью все надписи и обозначения органов управления и индикации. На лицевую сторону панели выходят ручки и кнопки органов управления и световые табло. С внутренней стороны панели размещен монтаж всей ПУ и блок УНЧ.

ПГ размешена в верхней части откидной крышки ПДУ в специальном проеме. Она представляет собой декоративную панель с двумя громкоговорителями 0.5ГД-21, размещенными с внутренней стороны.

Корпус ПДУ представляет из себя штампованно-сварную коробку, соединенную шарнирно с откидывающейся крышкой, на которой размещены ПУ и ПГ. С передней стороны по периметру корпуса в специальном пазу проложен уплотнительный резиновый шнур.

Крышка ПДУ имеет возможность откидываться на 110°, и крайнее положение ее фиксируется специальной тягой. В откинутом положении крышки обеспечивается доступ ко всем элементам монтажа ПДУ и всем узлам, расположенным внутри прибора.

Держатель МТТ размещен на специальном кронштейне на левой стенке корпуса. Микротелефонная трубка МТ-40 с витым шнуром укладывается на держатель МТТ. На конце шнура предусмотрен разъем, обеспечивающий подключение трубки к ПДУ и ПМУ приемопередатчика.

Конструктивно блок автоматики выполнен в виде штампованно-сварного кожуха с откидывающейся передней крышкой. На задней стенке корпуса установлены три печатные платы и блок реле. На внутренней стороне передней крышки установлена монтажная планка с диодами. На лицевой стороне передней крышки в нише установлен переключатель симплексных дежурных каналов (в качестве такого канала в радиостанции может использоваться канал 16, 11 или 39).

Конструктивно и электрически блок питания выполнен отдельным функциональным прибором. Все элементы схемы расположены яа корпусе и поворотном шасси. С лицевой стороны блок закрыт съемным кожухом.

Корпус и шасси выполнены штампованными из листовой стали. На корпусе установлены силовые трансформаторы. На задней стенке корпуса смонтированы радиаторы с расположенными на них регулирующими транзисторами компенсационных стабилизаторов напряжения, а также управляемыми тиристорными выпрямителями. На шасси размещены элементы управления стабилизаторами, высоковольтных цепей питания, а также фильтров. Малогабаритные радиоэлементы расположены на девятн монтажных платах.

Конструкция блока предусматривает фиксированный поворот шасси ня угол до 110° для обеспечения доступа к -элементам схемы.

Антенна состоит из основания, центральной трубы, изолятора, наружной трубы, вибратора, четырех противовесов, кабеля и двух ВЧ-разъемов.

Основание, трубы и вибратор выполнены из сплавов алюминия, антенный изолятор—из фенопласта К211-3 группы В. Трубы из сплава алюминия анодированы, и вся антенна окрашена эмалью МЛ 165 серебристого цвета. Антенна имеет грозозащищенную конструкцию.