# РАДИОСТАНЦИЯ «ПРИЧАЛ»

Назначение и состав

Радиостанция «Причал» предназначена для организации радиотелефонной связи в лоцманской службе, в службе движения судов, а также для радиосвязи на борту судна. Она является носимой станцией международной морской подвижной радиотелефонной службы на метровых волнах. Осуществляет симплексную связь с носимыми, судовыми и береговыми станциями.

Общий вид действующего комплекта радиостанции «Причал» изображен на рис. 5.13. В состав действующего комплекта входят следующие приборы-

а) приемопередатчик;

б) аккумуляторная батарея;

в) манипулятор;

г) антенна;

д) сумка для переноски радиостанции.

По специальному заказу радиостанции могут быть укомплектованы

зарядным устройством типа 66Р1, предназначенным для

одновременной зарядки от одного до десяти аккумуляторных батарей ЦНК-09-П-У2.

Технические данные

Основные технические параметры   радиостанции   приведены   в табл. 5.6.

Радиостанция обеспечивает беспоисковое и бесподстроечное вхождение в связь на четырех фиксированных каналах в диапазонах 156,300—156,875 МГц (каналы 06, 08—17,, 68—74, 77 — см. табл. 5.3)  и  157,450—158,000 МГц (каналы 29—40, 89—99).

Каждая радиостанция имеет канал 16, шумоподавитель приемника и индикатор разряда аккумуляторной батареи, расположенной на манипуляторе. Органы; управления радиостанцией обеспечивает следующие операции:

а) включение и выключение радиостанции;

б) переключение   высокочастотных каналов;

в) включение и выключение шумоподавителя;

г) включение радиостанции в режим ПЕРЕДАЧА.

Источником питания радиостанции является аккумуляторная батарея, состоящая из десяти аккумуляторов типа ЦНК-0,9-П-У2. Номинальное напряжение   —12,5   В;   пониженное —10,5 В; повышенное —14 В.

Одна свежезаряженная батарея обеспечивает не менее 8 ч непрерывной работы при соотношении времени приема и времени передачи 10: 1.

Аккумуляторные батареи поставляются в разряженном состоянии и могут работать в интервале температур от 5 до 45° С. При температуре ниже 5° С радиостанцию рекомендуется располагать под одеждой оператора.

Принцип работы

Функциональная схема радиостанции изображена на рис. 5.14. Приемопередатчик радиостанции состоит из автономных приемника и передатчика В радиостанции применен принцип частотообразования—кварц-канал.

Передатчик радиостанции построен по схеме, 12-кратного умножения частоты  возбудителя, стабилизированного кварцевым резонатором типа ПВ-15ГР-13066,7 кГц-Э2. С возбудителя сигнал через эмиттерный повторитель поступает в фазовый модулятор (ФМ). Возбудитель, эмиттерный: повторитель и модулятор выполнены на транзисторах типа ГТ310БТ.

Фазовая модуляция осуществляется с помощью сложения под углом амплитудно-модулированного и немодулированного напряжений на общей

Функциональная схема радиостанции «Причал».

нагрузке—контуре из L ч С. Модулирующее напряжение подается на эмиттер модулятора.

С ФМ фазоио-модулироианнын сигнал поступаег на ограничитель, пред-назначенныи как для усиления ВЧ-сигнала перед последующим его умножением, так и для уменьшения паразитной амплитудной модуляции. Усиленный и ограниченный сигнал сначала поступает на утроитель и удвоитель частоты, а "затем усиливается и вновь удваивается. Каскады ограничения и усиления сигнала, а также умножения частоты выполнены на транзисторах типа КТ339В, за исключением последнего удвоителя частоты, в котором применен транзистор типа 2Т606АТ.

После последнего удвоителя сигнал с частотой канала связи усиливается предварительным и оконечным усилителями мощности, выполненными соответственно на транзисторах 2Т606АТ и 2Т904АТ, и через антенный фильтр поступает в антенну радиостанции. Антенный фильтр передатчика представляет собой полосовой фильтр, предназначенный для подавления побочных излучений и согласования низкоомного выхода оконечного каскада передатчика с входом антенны.

Модуляционный тракт передатчика состоит из фазового модулятора, подмодулятора и микрофона. В качестве микрофона в радиостанции используется головка 0,1ГД-13, расположенная в манипуляторе. Напряжение звуковой частоты с микрофона усиливается подмодулятором и поступает на фазовый модулятор. Последний изменяет фазу колебаний автогенератора по закону модулирующей частоты. Принцип работы подмодулятора аналогичен принципу работы подмодулятора радиостанции «Рейд».

Приемник радиостанции построен с двойным преобразованием частоты:

1ПЧ— 10,7 МГц, 2ПЧ— 1,6 МГц.

Входная цепь приемника представляет собой двухконтурный фильтр с внешней емкостной связью. УВЧ состоит из двух резонансных усилителей:

первый усилитель выполнен по каскодной схеме на транзисторах типа ГТ313БТ с полосовым фильтром в цепи коллектора, второй—на транзистрре того же типа с одиночным контуром.

С выхода второго-усилителя сигнал поступает на базовую цепь транзистора ГТ313БТ, выполняющего функцию 1-го смесителя. На эмиттер транзистора подается напряжение 1-го гетеродина.

1-й гетеродин состоит из автономного возбудителя и учетверителя частоты. Возбудитель выполнен на транзисторе типа 1Т313Т по схеме автогенератора с емкостной связью и стабилизацией частоты с помощью кварцевого резонатора типа ШГ-14Б0-36,525 МГц-МЗ, работающего в схеме на последовательном резонансе с возбуждением по третьей механической гармонике. Умножитель частоты выполнен также на транзисторе типа 1Т311Т, включенном последовательно в цепь коллектора возбудителя. Полосовой фильтр умножителя настроен на четвертую гармонику частоты возбудителя.

Сигнал 1ПЧ (10,7 МГц) выделяется кварцевым фильтром типа ФП2П-325-1, включенным в цепь коллектора смесителя через согласующий контур. Фильтр обеспечивает основную избирательность приемника по соседнему каналу. Сигнал с кварцевого фильтра через согласующий контур поступает на вход 2-го смесителя.

2-й смеситель, 2-й гетеродин, усилитель 2ПЧ,' ограничитель и дискриминатор радиостанции «Причал» выполнены аналогично указанным каскадам радиостанции «Сейнер».

Шумоподавитель состоит из усилителя, выполненного на транзисторе типа ГТ310БТ, детектора—на диоде типа Д9ЕТ и электронного ключа—на транзисторе типа МП37Т. Электронный ключ расположен между первым и вторым каскадами УНЧ. Вход шумоподавителя подключен к выходу усилителя 2ПЧ. При наличии на выходе усилителя 2ПЧ полезного сигнала достаточного уровня цепь шумоподавителя создает отрицательный по отношению к эмиттеру потенциал на базе транзистора — ключе МП37Т, который пропускает НЧ-сигнал с первого каскада во второй. При отсутствии полезного сигнала сопротивление перехода эмиттер — коллектор велико и ключ практически разрывает цепь между каскадами УНЧ.

Индикатор разряда источника питания выполнен на двух транзисторах типов МП37Т и МЗ-Б по схеме с непосредственно» связью. Схема работает в режиме усиления по постоянному току. При этом режим работы транзистора МП37Т подобран таким образом, что уменьшение напряжения на его базе до заданного значения (10—10,8 В) вызывает перевод каскада в режим насыщения, при котором индикаторная лампочка, включенная в коллекторную цепь транзистора МП37Т и расположенная в манипуляторе, загорается, сигнализируя об уменьшении напряжения батареи до предельного значения.

УНЧ состоит из каскада усиления напряжения, предварительного и оконечного усилителей мощности. Первый каскад выполнен на транзисторе типа ГТ109БТ по резистивной схеме, предварительный усилитель мощности—на транзисторе того же типа по трансформаторной схеме. Оконечный УНЧ представляет собой двухтактный усилитель, выполненный на транзисторах типа МП20Т. Нагрузкой усилителя мощности является головка 0.1ГД-13, расположенная в манипуляторе.

Манипулятор радиостанции «Причал» играет такую же роль, что и манипулятор радиостанции «Сейнер». Отличие между ними состоит в том, что в первом вместо индикатора мощности предусмотрен индикатор разряда источника питания.

Основной антенной радиостанции является полуволновая гибкая антенна (штырь), оканчивающаяся вилкой для соединения с разъемом на приемопередатчике. Антенна имеет отклонение от вертикали, не превышающее 15°. Кроме основной к радиостанции придается антенна в виде двух отрезков провода, укрепленных на плечевом ремне.

Питание радиостанции осуществляется от аккумуляторной батареи, состоящей из десяти аккумуляторов типа ЦНК-0,9-П-У2, соединенных последовательно и помещенных в корпус из цветного ударопрочного полистирола. Напряжение батареи подается к радиостанции через пружинные контакты, около которых указана их полярность. Крепление батареи к корпусу приемопередатчика осуществляется при помощи байонетных замков, закрываемых отверткой.

Конструкция

Радиостанция заключена в брызгозащищенный корпус из алюминиевого сплава. На торцевой стороне корпуса размещены:

— высокочастотная 75-омная розетка СР-75-166ф для соединения гибкой штыревой антенной Куликова или через 75-омный кабель типа РК — с любой другой антенной;

— блочная вилка РС10 для присоединения манипулятора;

— переключатель типа 5П2НПМ, при помощи которого осуществляется переключение каналов;

— переключатель для включения радиостанции и шумоподавителя. Верхняя панель приемопередатчика крепится к корпусу двумя винтами,

которые закрыты декоративными накладками, служащими одновременно для

крепления плечевых ремней.

К верхней панели приемопередатчика крепятся:

— шасси;

— розетка для соединения с антенной;

— вилка для соединения с манипулятором;

— два переключателя типа 5П2НПМ и предохранитель по цепи питания. Поляризованное реле РПС-20 для переключения цепей радиостанции с приема на передачу размещено на шасси.

Вся схема радиостанции, кроме УВЧ и 1-го смесителя, смонтирована на одной алюминиевой и девяти фольгированных стеклотекстолитовых платах, которые вставляются в соответствующие гнезда шасси и закрепляются винтами. УВЧ и 1-й смеситель выполнены в виде отдельного блока, представляющего собой экран, на котором припаяны печатные платы с монтажом. Для удобства настройки и ремонта платы приемника располагаются с одной стороны шасси, а платы передатчика — с другой.

Манипулятор сконструирован для работы левой рукой. Корпус и крышка манипулятора выполнены из поликарбонатной смолы. На. боковой грани корпуса размещается тангента, при помощи которой осуществляется переход радиостанции с приема на передачу. Внутри корпуса размещается головка 0,1ГД-13, лампочка индикатора разряда батареи и два микропереключателя АМН, связанных с толкателем тангентой.

Для освобождения руки на время перерывов связи с обратной стороны корпуса имеется замок для закрепления манипулятора на плечевом ремне радиостанции. Соединение манипулятора с приемопередатчиком осуществляется через 12-жильный кабель, оканчивающийся розеткой разъема. Конструкция манипулятора — брызгозащищенная.

Сумка предназначена для переноски радиостанции. Она обеспечивает удобство переноски и дополнительную защиту от механических повреждений.