ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Радиостанция 5РТ-300-2-ОМ („Родник-2 приемопередающая телефонно-телеграфная симплексно-дуплексная с однополосной модуляцией па верхней боковой полосе стационарного типа, предназначена для организации линий радиосвязи в зоновых сетях.

Радиостанция рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающей среды от+ 5°С до+ 40°С и относительной влажности до 80% при температуре -|-20 ±2°С.

Радиостанция допускает транспортировку при температуре от—30°С до+ 50°С любым видом транспорта.

Радиостанция обеспечивает круглосуточную работу при цикличной работе передатчика (4 часа работы—2 часа перерыв).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Общие данные

Радиостанции имеет не. более 4-х рабочих частот, стабилизированных кварцами, в диапазоне от 2 до 12 Мгц. Конкретные рабочие частоты с интервалом не менее 5 кгц в указанном диапазоне назначает Государственная инспекция электросвязи Минсвязи СССР.

Работа радиостанции обеспечивается от следующих источников питания:

а) для передатчика—сеть переменного тока с частотой 50+ 1 гц и напряжением 220_+ 22 в;

б) для приемника—сеть переменного тока с частотой 50±1 гц и напряжением 127/220: 42, 7/22 В или аккумуляторная батарея напряжением 24+ 2, 4 в;

в) для блока избирательного вызова—сеть переменного тока с частотой 50 Гц гц и напряжением 127/220-i_ 12, 7/22 в  или аккумуляторная батарея   напряжением 12: 11, 2 в (оба полюса изолированы от земли).

Габаритные размеры и масса блоков радиостанции приведены в табл. 1,

таблица 1

| Наименование блока радиостанции | Габаритные размеры без укладочных ящикси, (мм) | Масса, (кг) |
| --- | --- | --- |
| 1. Передатчик 1460Х660х500 |  | 200 |
| 2. Приемник 245Х410Х31 U |  | 15 |
| 3. Блок избирательного вызова 245Х410х310 |  | 12 |

Передатчик радиостанции обеспечивает следующие виды работы:

а) однополосная телефония (режим А31);

б) работа с линии 600 ом и режиме A3I при выходном сигнале на входе „ЛИНИЯ" от 3 до 15 в;

в) „Настройка" с мощностью излучения несущей частоты не менее 300 вт;

г) ручная однополосная телеграфия;

д) однополосная телеграфия со скоростью до 100 бо;

от постоянноточных посылок положительной полнриости с амплитудой 40 в при токе не более 20 mА.

Во всех видах работы предусмотрена возможность работы передатчика с мощностями 100"и, 50% и 10°-6.

Переключение радиостанции с передачи на прием при работе симплексом осуществляется посредством тангенты микротелефонной трубки.

Для постоянного включения передатчика на передачу имеется тумблер, дублирующий работу тангенты.

Выход приемника обеспечивает подключение телефонного капсюля микротрубки с сопротивлением 1400 ом телефонной линии сопротивлением 600 ом, головны:

телефонов—3200 ом.

Передатчик

Выходная пиковая мощность передатчика при все видах работы иа эквивалент антенны во всем диапазон частот не менее 300 вт.

Уровень взаимомодуляционных искажений не более—25 дб.

Подавление несущей, второй боковой и побочных излучений не менее 40 дб.

Ширина полосы излучения, занимаемая передатчиком в эфире, не более 4000 гц.

Неравномерность частотномодуляциошюй характеристики не более 6 дб при полосе модулирующих частот радиотелефонного канала от 300 гц до 3400 гц.

Суммарное отклонение частоты передатчика от номинальной при воздействии температуры от минус 45'С до плюс 40'C и при одновременном изменении напряжения источника питания на 10% не более 50 гц по всем диапазоне частот.

Излучение передатчика в паузах при телеграфной работе ниже на 50 дб уровня излучения при нажатии.

Промышленный КПД передатчика не ниже 20%

Приемник

Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум на выходе 20 дб не хуже 3 мкв.

Номинальная выходная мощность приемника на частоте 1000 гц 100 мвт при коэффициенте нелинейных искажений не более 8%.

Неравномерность частотной характеристики приемника не более 6 дб при полосе телефонного канала от 300±50 гц до 3400±200 гц.

Двухсигнальная избирательность приемника но соседнему каналу не менее 60 дб.

Ослабление ложных каналов приема не менее 60 дб.

Суммарное отклонение частоты гетеродина приемника u'r номинальной при воздействии температуры от 4-5°С до 4-40°С и при одновременном изменении напряжения источника питания на _10% не более 1-50 гц во всем диапазоне частот радиостанции.

Эффективность АРУ при изменении сигнала  на входе) де приемника на 60 дб не хуже 6 дб.

Уровень фона при номинальной выходной мощности приемника не менее 40 дб.

Избирательность приемника при воздействии на его вход двух мешающих сигналов не менее 60дб.

Антенное устройство

В диапазоне от 2 до 4 Мгц радиостанция работает на Т—образную антенну (несимметричный вибратор) с высотой подвеса 15—17 м и длиной плеча 22 м (см. рис. 13).

В диапазоне от 4 до 12 Мгц радиостанция работает на симметричный вибратор с высотой подвеса 15— П м и длиной плеча 22 м,

СОСТАВ РАДИОСТАНЦИИ

Радиостанция состоит из следующих блоков:

а) передатчик;

б) приемник с универсальным блоком питания;

в) избирательный вызов. Кроме этого, в комплект радиостанции входят:

г) антенное устройство (без мачт);

д) вспомогательное и запасное имущество;

е) зарядно-разрядный щиток;

ж) две аккумуляторные батареи типа 10НКН-60 или 10 ЖН-60.

ПРИМЕЧАНИЕ. Избирательный вызов, зарядно-разрядный щиток и аккумуляторные батареи поставляются по требованию заказчика.

ПРИНЦИП РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИИ

Блок-схема радиостанции

Передатчик радиостанций построен по фильтровому методу получения однополосного сигнала

Блок-схема передатчика приведена на рис 1. Формирование однополосного сигнала производится на частоте 500 кгц с помощью диодного балансного модулятора (БМ1) и электромеханического фильтра (ЭМФ). Сигнал опорной частоты на БМ1 поступает с кварцевого генератора (ОКГ), генерирующего сигнал с частотой 500 кгц.

В качестве модулирующего в телефонном режиме используется речевой сигнал, который через трансформатор (Тр) поступает на БМ1 либо с микрофона микротелефонной трубки (МТ), либо с телефонной линии.

Рис. 1. Блок-схема передатчика.

В телеграфном режиме на вход трансформатора поступает сигнал от генератора низкой частоты (ГНЧ)-Частота генератора лежит в пределах 1000-1200 гц.

Спектр напряжения на выходе БМ 1 состоит из двух боковых полос и ослабленной несущей. Выделение нужной боковой полосы частот из усиленного первым УПЧ сигнала осуществляется электромеханическим фильтром.

После усиления вторым УПЧ однополосный сигнал промежуточной частоты преобразуется в однополосный сигнал рабочей частоты посредством второго балансного модулятора БМ II. Опорная частота поступает на БМ II с диапазонного кварцевого генератора (ДКГ) через буферный усилитель (БУ).

Выделение полезного продукта преобразования на выходе БМ II осуществляется двухконтурными полосовыми фильтрами, настроенными на рабочие частоты.

Сформированный таким образом однополосный сигнал рабочей частоты усиливается двумя каскадами резонансного усилителя высокой частоты (УВЧ) и подается на вход усилителя мощности (УМ). Питание анода лампы усилителя мощности осуществляется от блока питания высоковольтного (БПВ). Питание всех остальных цепей осуществляется с блока питания низковольтною (БПН). Функции обеспечения электрических блокировок, сигнализации и стабилизации сетевого напряжения выполняет блок управления, блокировки и сигнализации (УБС).

Приемник радиостанции построен по супергетеродинной схеме. Избирательность - приемника по соседнему каналу определяется ЭМФ, который играет роль фильтра сосредоточенной селекции. Блок-схема приемника представлена на рис. 2. Принятый антенной сигнал ВЧ поступает на входные цепи приемника, затем усиливается усилителем высокой частоты (УВЧ) ц поступает па смеситель (СМ). Частота диапазонного кварцевого гетеродина выбрана выше рабочей частоты приемника на величину промежуточной частоты (fnp==500 кгц). Основное усиление сигнала происходит на промежуточной частоте. Детектирование осуществляется гетеродинным детектором (ГД). Для восстановления отсутствующей несущей служит кварцевый гетеродин 500 кгц. Сигнал НЧ с выхода (ГД) поступает через фильтр нижних частот на вход усилителя низкой частоты.

После усиления по мощности двухкаскадным УНЧ

Рис. 2 Блок—схема приемника.

сигнал поступает в нагрузку. Нагрузкой приемника является капсюль микротелефонной трубки сопротивлением 1400 ом либо телефонная линия 600 ом, либо головные телефоны общим сопротивлением 3200 ом.

В схеме применена автоматическая регулировка усиления с задержкой. Сигнал НЧ с выходного трансформатора поступает на детектор АРУ, с выхода которого через RC—фильтр выпрямленное напряжение подается на управляющие сетки ламп УВЧ и УЧ.  При выключенной АРУ управляющие сетки этих ламп но постоянному току подключаются к общему проводу. Ручная регулировка громкости осуществляется потенциометром, включенным в цепи питания экранных сеток ламп УВЧ и УПЧ 1. Питающие напряжения для приемника поступают с универсального блока питания.

При работе радиостанции в симплексном режиме питающее напряжение +10 в подается на каскады приемника только при отжатой тангенте. .

Принципиальная схема радиостанции

Принципиальная схема радиостанции разбита па ряд функциональных блоков. Конструктивно каждый блок .имеет свою законченную конструкцию.

Каждый блок имеет свою нумерацию элементов и спецификацию к принципиальной схеме. Электрические схемы, перечни элементов, карты напряжений и сопротивлений даны и приложении.

Всего в радиостанции 8 блоков:

а) возбудитель передатчика;

б) блок питания низковольтный;

в) блок управления, блокировки и сигнализации;

г) усилитель мощности;

д) блок питания высоковольтный;

е) панель электрических соединений блоков передатчика;

ж) приемник;

з) блок питания приемника.

Возбудитель передатчика включает и себя входное устройство и тракт формирования однополосного сигнала. При модуляции передатчика сигналом с телефонной линии сигнал с клемм КЗ и КЗ поступает на регулятор уровня входного сигнала R67, который служит для поддержания на входе возбудителя уровня звукового сигнала порядка 0,3 в.

Сигнал с регулятора через резистор R66 и контакты

переключателя В2б, разъем Ш4 поступает на первичную обмотку трансформатора Тр.

Сигнал звуковой частоты с.регулятора поступает также на выпрямитель, собранный на диодах Д5-Д8. Выпрямленное напряжение поступает на индикаторный прибор (ИП).

При модуляции передатчика сигналом от микрофона сигнал с микротелефонной трубки через штыревой разъемы Ш5, емкость С 117, переключатель В2б, разъем ШЗ, Ш4 подается на трансформатор Тр. '    При телеграфной работе модуляция передатчика происходит от местного тонального генератора, собранного по типовой схеме RC—генератора на транзисторе ПП2. Выход тонгенератора в этом случае через емкость С111, разъемы ШЗ, Ш4, переключатель В2б, разъемы Ш4, ШЗ подключен к входу трансформатора Тр. Манипуляция, при работе ручным ключом происходит по третьей сетке лампы Л8 путем подачи на нее отрацательного напряжения—20 в. При замыкании контактов ключа третья сетка Л8 закорачивается на землю—лампа открывается;

при размыкании напряжение—20 в с делителя из сопротивлений R59, R65 через контакты переключателя В2в, разъемы ШЗ, Ш4 подается на третью сетку Л8; лампа запирается и сигнал на выход не идет.

При работе со стартстопным аппаратом импульсы положительной полярности с клеммы К1 через разъемы Ш4, ШЗ, сопротивление R1 поступают на базу транзистора ПП1—электронного манипулятора. Транзистор закрывается на время, равное длительности положительного импульса, а с коллектора его через колодки разъемов Ц14, ШЗ импульс отрицательной полярности поступает на третью сетку лампы Л8, закрывая ее. На выходе передатчика в этом случае сигнал отсутствует.При отсутствии положительного импульса, на базе ПП 1 последний открыт, лампa Л8 также открыта и на выход передатчика поступает сигнал, модулированный тональным генератором

Сигнал звуковой частоты с вторичной обмотки трансформатора Тр через емкость С108, дроссели Др1, Др2 поступает на балансный модулятор, выполненный на диодах ДЗ и Д4. Основное назначение каскада—преобразование низкочастотного сигнала в сигнал промежуточной частоты. Напряжение кварцевого генератора поднесущей частоты через разделительный конденсатор С 102 поступает на среднюю точку потенциометра R42 и через конденсаторы С100 и С101 на диоды.

Кварцевый генератор поднесущей частоты 500 кгц

выполнен на лампе Л9 по схеме емкостной трехточки. Кварцевый резонатор ПЭ5 включен между анодом и управляющей сеткой лампы. Нагрузкой в анодной цепи лампы является сопротивление R45. Связь с последующим каскадом (балансным модулятором) емкостная. Для обеспечения требуемой стабильности частоты в диапазоне температур кварцевый резонатор Г1Э5, как и остальные кварцевые резонаторы радиостанции, помещен в малогабаритный экономичный термостат с высокой точностью поддержания температуры внутри рабочего объема.

Балансировка схемы по наибольшему ослаблению напряжения поднесущей частоты 500 кгц осуществляется потенциометром R42.

За счет балансных свойств схемы происходит подавление четных продуктов преобразования и ослабление напряжения поднесущей частоты. Двухполосный сигнал промежуточной частоты с ослабленной поднесущей с контура L27, С98 поступает на первую сетку усилителя промежуточной частоты на лампе Л8.

В анодной цепи ламны Л8 включен электромеханический фильтр, выделяющий одну боковую полосу частот.

Сформированный однополосный сигнал промежуточной частоты усиливается следующим каскадом усилителя промежуточной частоты па лампе JI7. В анодной печи этой лампы стоит контур L26, С88 с симметричной обмоткой связи L25. В цепи первой сетки лампы Л7 включены контакты реле Р, которые в режиме „НАСТРОЙКА" подают часть напряжения поднесущей частоты 500 кгц через емкость С92, минуя ЭМФ.

Однополосный сигнал промежуточной частоты с обмотки связи L25 противофазно поступает на первые сетки второго балансного преобразователя на лампах ЛЗ, Л4. В этом каскаде сформированный на промежуточной частоте однополосный сигнал переносится путем преобразования частоты и выделения фильтрами (L9--L16, СЗЗ-С48) полезного сигнала на рабочий участок диапазона.

Балансировка схемы осуществляется потенциометром R21 по минимальному напряжению диапазонного генератора. Напряжение диапазонного генератора с катушек связи Ll8, L19, L32, L23 буферного усилителя на лампе Л5 поступает также противофазно на защитные сетки ламп ЛЗ и Л4. Анодные цепи ламп ЛЗ, Л4 включены параллельно.

Диапазонный кварцевый генератор собран по схеме емкостной трехточки на лампе Л6. Установка номинальной частоты осуществляется подстроечными конденсато-

рами С79, С80, С85, С86. Оси их выведены под табличку „ЧАСТОТА" на блоке питания низковольтном.

Указанные конденсаторы предназначены для периодической компенсации ухода частоты кварцевых генераторов от номинала за счет старения кварцевых резонаторов. С анода лампы генератора через разделительный конденсатор С64 сигнал поступает на первую сетку буферного усилителя на лампе .715. Усилитель служит для получения необходимой величины сигнала на входе второго балансного преобразователя.

Однополосный сигнал рабочей частоты выделяется на выходе второго балансного модулятора двухконтурными полосовыми фильтрами L9—L16, СЗЗ—С48 и поступает на усилитель высокой частоты на лампе Л1. Резонансный усилитель служит для усиления однополосного сигнала до величины, необходимой для нормальной работы предоконечного усилителя напряжения.

В анодной цепи лампы JI1 включены диапазонные контуры L1--L4, C6—C13. В цепи питания экранирующей сетки лампы Л1 стоит делитель из сопротивлений R9, R60, R61, R62, с которого при помощи переключателя ВЗ снимаются разные напряжения питания. При изменении напряжения питания экранной сетки изменяется, усиление лампы, т. е. выходное напряжение каскада, и, соответственно, изменяется выходная мощность передатчика.

Сигнал с части контурных катушек L1—L4 через конденсатор С14 подается на предоконечный усилитель на лампе Л2, который осуществляет усиление однополосного сигнала до уровня, необходимого для нормальной работы усилителя мощности. Предоконечный усилитель выполнен на двойном лучевом тетроде типа ГУ-19. Оба тетрода включены параллельно. Анодной нагрузкой лампы Л2 являются колебательные контуры L5—L8, С19—С26 с частичным включением со стороны первой сетки выходной лампы передатчика. Для индикации наличия напряжения ВЧ па входе усилителя мощности с делителя Rl5, R16 снимается часть напряжения ВЧ на выпрямитель, собранный на диодах Д1, Д2. Выпрямленное напряжение поступает на стрелочный индикатор.

Низковольтный блок питания предназначен для получения напряжений питания анодных и экранных цепей ламп передатчика (+600в, +ЗООв, +200в, +150в, +70в), напряжений смещения (—120в, —20в), напряжений питания накалов ламп (-^6,3в, 4-1,2в), а также для питания электронного манипулятора (—20в).

При включении передатчика стабилизированное напряжение 220 в подается на первичные обмотки трансформаторов через разъем Ш1 со стабилизатора напряжения, находящегося в блоке УБС.

В блоке используются четыре трансформатора для получения всех необходимых напряжений. Трансформатор Тр1 служит для получения напряжения +6ОO в для питания экранной сетки выходной лампы передатчика.

Во вторичную обмотку включен плавкий предохранитель Пр1. Выпрямитель выполнен по мостовой схеме на диодах Д1 и Д2. В схеме используются двойные кремниевые выпрямительные столбы типа Д1010А. П-образный сглаживающий фильтр включает дроссель Др1 и емкости СЗ, С4. Напряжение на трансформатор подается через контакты 2, 3 реле PI только при замкнутых контактах 3, 5 реле Р2 блокировки по анодному напряжению +2500 в.

Этим обеспечивается защита лампы от выхода из строя при отсутствии анодного напряжения.

Другая пара контактов 4, 6 реле PI обеспечивает переключение антенны с приема на передачу. Делитель R6, 87, стоящий на выходе фильтра, служит для подачи части напряжения на индикатор напряжения по цепи +600 в.

Трансформатор Тр2 служит для получения питающих напряжений накала ламп. Выпрямитель но цепи +1,2 " собран по мостовой схеме на диодах ДЗ —ДС' с П-образ-ным фильтром С1, Др2, С2.

Переменный проволочный резистор R1 служит для точной установки напряжения +1,2 в. С делителя R4, R5 часть напряжения снимается на индикатор напряжения, л с резистора Р2—на индикатор тока.

С выводов 7, 8 трансформатора Тр2 переменное напряжение ^-6,3 в снимается для питания накала ламп Л1, Л2, Л6, Л9 возбудителя и индикаторной лампы Л1 блока питания низковольтного.

Трансформатор ТрЗ служит для получения напряжений: анодного +70 в, напряжения смещения—20 в для лампы Л2 блока возбудителя и напряжения питания транзистора ПП1 электронного манипулятора.

Выпрямитель +70 в собран по мостовой схеме на диодах Д7—Д10 с П-образным фильтром из дросселя ДрЗ и конденсаторов С9, С15.

С делителя R24, R27 снимается напряжение на индикатор напряжения +70 в, а с резистора R20—-на индикатор тока +70 в.

Выпрямитель—20 в для смещения лампы Л2 возбудителя собран по однополупериодной схеме на диоде Д11 с фильтром С5, R16, СИ.

Переменный проволочный резистор R21 служит для установки величины напряжения смещения. С делителя R25, R28 снимается напряжение на индикатор напряжения. Выпрямитель —20 в для питания манипулятора выполнен также по однополупериодной схеме на диоде Д12 с фильтром С6, R17, С 12.

Трансформатор Тр4 служит для получения напряжений: +300 в—для анодного напряжения лампы Л2 возбудителя; +159 в—для питания лампы Л1;~-120 в—для смещения выходной лампы передатчика.

Выпрямитель по цепи +300 в выполнен по мостовой схеме на диодах Д21—Д28, шунтированных резисторами R8—R15 с фильтром С8, Др5, С14. Во вторичную обмотку Тр4 по цепи +300 в включен плавкий предохранитель Пр2. С делителя R33, R34 снимается часть напряжения на индикатор напряжения, и с делителя Л2, R26 снимается стабилизированное напряжение питания экранной сетки лампы Л2 возбудителя. С резистора R19 снимается напряжение на индикатор тока.

Выпрямитель по цепи +150и собран на диодах Д17—Д20 с фильтром С 10, Др4, С 17. С делителя R31, R32 часть напряжения снимается на индикатор напряжения, а с резистора R23—на индикатор тока.

Выпрямитель  по  цепи—120в собран на диодах Д13+Д16 с фильтром С7, R18, С13, С16. В цепи—120в включена обмотка реле РЗ, которое обеспечивает подачу напряжения на анод выходной лампы передатчика только при наличии отрицательного смещения Hxi ее управляющей сетке. Величина этого смещения может регулироваться резистором R22. С делителя R29, R30 часть напряжения снимается на индикатор напряжения.

Блок управления, блокировки и сигнализации (УБС) содержит следующие узлы:

а) трансформатор Тр1, питающий через выпрямитель +27в все реле передатчика;

, б) вентилятор, охлаждающий выходную лампу передатчика;

в) феррорезонансный стабилизатор, питающий БПН и накальный трансформатор Тр2 лампы УМ;

г) накальный трансформатор Тр2, питающий накал выходной лампы передатчика.

Для ограничения тока накала и момент включения последовательно с первичной обмоткой Тр2 включены конденсаторы С8-С9;

д) две последовательно включенные цепочки транзисторных реле времени, обеспечивающие ступенчатую подачу высокого напряжения на анод выходной лампы передатчика только после разогрева накала;

е) два прибора ИП1 и ИП2 для контроля выходных напряжений и токов цепей питания передатчика. ИП1—индикатор напряжений, ИП2—индикатор тока.

Для обеспечения блокировки, защиты и последовательной подачи напряжений применяются реле.

Реле Р6—реле блокировки," которое допускает включение передатчика только при полностью вставленных блоках. Цепь питания этого реле замыкается перемычками блочных разъемов. При выдвигании любого из блоков цепь питания реле Р6 разрывается, отключается напряжение питания феррорезонансного стабилизатора, а затем и высоковольтного трансформатора. Включенными остаются лишь вентилятор и выпрямитель 4-27в.

Реле Р7 запускает первое транзисторное реле времени Р4 при наличии полного стабилизированного накала выходной лампы передатчика. После срабатывания реле Р4 запускается второе реле времени Р5, и одновременно через вторую пару контактов поступает питание на обмотку реле Р1, которое обеспечивает подачу через гасящее сопротивление /?1 напряжения сети пп высоковольтный трансформатор. При срабатывании реле Р5 обеспечивается подача напряжения на реле Р2, контакты которого блокируют гасящее сопротивление RI, при этом на первичную обмотку высоковольтного трансформатора поступает полное напряжение сети.

Реле РЗ срабатывает при обрыве цепи накала выходной лампы. Через его нормально замкнутые контакты 1, 2 питание поступает на реле Р6б"локировки. Одновременно  через- другую пару контактов реле РЗ ставится на самоблокировку. Лампочки Л1, Л2, ЛЗ и Л4 загораются при неисправности предохранителей Пр1, ПрЗ, Пр2 и Пр4 соответственно.

Лампочки Л5, Л6 загораются при неисправности предохранителей Пр1 и Пр2 блока" питания низковольтного.

Усилитель мощности обеспечивает необходимую выходную мощность передатчика, фильтрацию побочных излучений и согласование передатчика с антенной. Он собран по однотактной сложной схеме с емкостной связью с нагрузкой из индуктивной ветви контура и последовательным питанием анода. Анодное напряжение подается через развязывающий фильтр из конденсатора С7 и дросселя Др. Для усиления мощности применен генераторный

пентод типа ГУ-46. Усилитель мощности включает в себя две системы контуров: анодный П—контур состоит из индуктивности с отводами L1 и конденсаторов С4+С6, антенный контур включает согласующее устройство (емкости связи С8—С12, вариометр L2, конденсаторы емкостного шунта С13+С17и С19+С24, согласующий трансформатор Тр1 и антенно-фидерное устройство).

Переключателем В1 производится переключение на нужную рабочую частоту. С помощью переключателя В 1 а коммутируются контурные конденсаторы С4, С5, С6, переключателем В1б—отводы катушки анодного контура L1, переключателем В 1 в—емкости связи С8—С12, а переключателем В1г—обмотки реле Р1, контакты которого переключают симметричную антенну на Т-антенну. Применением симметрирующего трансформатора Тр1 обеспечивается требуемое согласование при работе на симметричный и несимметричный вибраторы.

В усилителе мощности применена сложная схема настройки антенно-фидерной системы. Функции настройки антенно-фидерной системы «ГРУБО» выполняет блок емкостей С19+С24. Настройка «ТОЧНО» выполняется конденсаторами С13—С17, а настройка «ПЛАВНО» производится вариометром L2. Выход передатчика нагружается на комбинированную антенну через контакты антенных реле Р2 и РЗ.

Для контроля тока в антенне напряжение высокой частоты снимается с токового трансформатора Тр2, выпрямляется диодом Д1 и поступает на индикаторный прибор ИП. Для уменьшения разбросов показаний прибора при работе на различные антенны применен ограничитель на диоде Д2.

Для визуального контроля наличии высокочастотного напряжения используется неоновая лампочка Л2.

Соединение блока с передатчиком осуществляется с помощью разъемов Ш1, Ш2 и ШЗ.

Блок питания высоковольтный (БПВ) предназначен для питания анодной цепи +2500 в лампы ГУ-46 от сети переменного тока частотой 50 гц и напряжением 220 в,

Блок состоит из следующих узлов и элементов:

а) высоковольтный    трансформатор   Тр   типа ТВ-36-220-50;

б) выпрямитель +2500 в Д1—Д12, собранный на кремниевых двойных столбах типа Д1010А;

в) двухзвенный фильтр Др1, С1, С2, Др2, СЗ, С4;

г) резисторы R4, R5, служащие для получения напряжения питания реле блокировки +2500 в (Р2 блока БПН) и для индикации напряжения +2500 в прибором ИП1 блока УБС;                               17

д) лампочки Л1, Л2, загорающиеся при наличии Hi первичной обмотке трансформатора Тр сетевого напряже ния;

е) резисторы R1 и R2, служащие для индикации ток. по цепи +2500 в прибором ИП2 блока УБС;

ж) выключатель В при включении механической бло кировки обеспечивает подачу напряжения сети через зам кнутые контакты 1, 2 на высоковольтный трансформатор и запирает все блоки передатчика; при выключении ме ханической блокировки снимается сетевое напряжение трансформатора, а через замкнутые контакты В, 4 и ре зиетор R3 разряжаются конденсаторы фильтра;

з) лампочка ЛЗ служит для подсветки контактов выключателя механической блокировки.

Блок соединен с передатчиком двумя разъемам Ш1 иШ2.

Сетевое напряжение подводится к передатчику через разъем ШЗ.

Панель электрических соединений осуществляет все внеблочные соединения передатчика. На панели установ лено девять разъемов, из них: 2 высоковольтных разъе ма для подачи напряжения -1-2500 в с блока питания вы соковольтного на усилитель мощности и два высоко вольтных разъема для подачи высокочастотного напря жения с выхода возбудителя на вход усилителя мощности

Принятый антенный сигнал поступает на входные цепи приемника.

Входная цепь приемника на 1 диапазоне выполнен по одноконтурной схеме (L3, С9, С 10). Напряжение авто магической регулировки усиления подается па сетку лам пы Л1 через резистор R1.

Входные цепи II, III и 1-У диапазонов выполнены по схеме двухконтурного полосового фильтра с индуктивной связью между контурами. Связь с антенной осуществля ется через конденсаторы связи С1, С8, С20. Напряжение АРУ подается на сетку Л1 через катушки индуктивности L2, L5, L6.

С выходных цепей сигнал поступает на первую сетку

усилителя высокой частоты (УВЧ), собранного на лампе Л1 типа 1Ж29Б.

Напряжение питания экранной сетки Л1 снимается делителей R29, R31 и R2, R3. Конденсаторы С22 и С92 в цепях делителей блокировочные. Переменным резистором R.-31 производится ручная регулировка громкости за счет изменения усиления лампы при изменении напряжения на экранной сетке. Нагрузкой УВЧ служат двухконтур ные полосовые фильтры L8—L15, С24—С39.

.Смеситель двухсеточный выполнен на лампе Л2. Напряжение сигнала с нагрузки УВЧ подается на управляющую сетку,_а напряжение гетеродина—на третью сетку Л2. В анодную цепь лампы включен электромеханический фильтр "с помощью которого выделяется сигнал промежуточной частоты. Для измерения частоты гетеродина 'имеется контрольное гнездо Г1, напряжение к которому подводится через конденсатор С122 с делителя R6, R44, включенного в цепь третьей сетки Л2.

Первый гетеродин двухкаскадный, состоит из задающего генератора с кварцевой стабилизацией на лампе Л6 и буферного каскада на лампе Л7. Задающий генератор гетеродина приемника аналогичен задающему генератору возбудителя передатчика.

УПЧ приемника двухкаскадный. В качестве нагрузки используются два одиночных резонансных контура (L16, С49; L17, С56). На выходе второго каскада включен фильтр верхних частот Др5, С57 для ослабления низкочастотных наводок на входе однополосного детектора.

На вход детектора, кроме сигнала промежуточной частоты, подается сигнал от генератора 500 кгц, выполненного на лампе Л8 типа 6С51Н-В. Схема его аналогична схеме генератора 500 кгц возбудителя передатчика.

Однополосный детектор представляет собой односеточный смеситель на лампе ЛЗ. Нагрузкой каскада служит резистор R22 конденсаторы C6O, C61 и дроссель Др7 образуют фильтр нижних частот-'

Сигнал звуковой частоты 'с выхода детектора подается через конденсатор С118 на вход усилителя низкой частоты. Первый каскад, УНЧ трансформаторный . Цепочка R48, С121 служит для выравнивания частотной характеристики в области нижних частот,

Выходной каскад УНЧ, трансформаторный двухтактный, собран по ультралинейной схеме, обеспечивающей малые нелинейные искажения. Напряжения смещений дамп Л9, Л10 подаются через вторичные обмотки транс-форматора Тр2 с делителя R46, R47, питающегося от источника—9в. Обмотка 5, 11 подключена к выходу „ЛИНИЯ" приёмника, а обмотка 4, 10—к выходу „ТЛФ".

Напряжение звукового сигнала с обмотки 4, 10 выпрямляется схемой выпрямителя, собранной на диоде Д. Для осуществления задержки на катод диода подается положительное смещение с делителя R41, R42, питаемого от цепи +70в. Управляющее напряжение подается на сетки ламп Л1, ДЗ и Л4 через тумблер В2 в положении „ВКЛ". В положении „ВЫКЛ' сетки ламп по постоянному току подключаются к общему проводу.

Для ручной регулировки громкости экраннные сетки ламп Л1 и ЛЗ питаются от потенциометра R31. Для предотвращения паразитных связей питание цепей накала ламп производится через развязывающие фильтры (Др1,С21; Др2, С40; ДрЗ,С47; Др4, С53; Дрб, С58;

Др8, С91). Для этой же цели служат развязывающие фильтры в анодных цепях (R4, С23; R7, С44; R12, С50; R21, С62; R37, С97; R49, С117 ; С115).

При работе симплексом напряжение +70в подается на приемник только при отжатой тангенте. Включение этого напряжения осуществляется контактами 3, 4 реле Р, управляемого тангентой микротелефонной трубки.

Блок питания приемника является универсальным и служит для питания приемника как от сети переменного тока частотой 50 гц, напряжением 127/220в, так и от аккумуляторной батареи напряжением 24 в.

Переключения   «Сеть—Аккумулятор» и «Сеть 127в—Сеть 220в» производятся колодками переключения питания П2б и П1б соответственно. Включение блока питания приемника производится тумблером В1.

В состав блока входят:

а) трансформатор питания термостатов Тр2;

б) выпрямитель +24 в;

в) стабилизатор напряжения;

г) преобразователь;

д) выпрямитель +70 в;

е) выпрямитель —9в;

и) выпрямитель +1,2 в;

к) индикатор выходных напряжений и токов.

При питании от сети переменного тока с разъема Ш2 через предохранитель Пр1, контакты колодки П1а, а также через контакты 5, 6 колодки П2а и выключатель В1 напряжение сети подается на трансформаторы Тр1 и Тр2. Трансформатор Тр1 нагружен на выпрямитель+24в, собранный на диодах Д1-Д4 с фильтром из дросселя Др1 и конденсаторов С1—СЗ.

Выпрямленное напряжение с выпрямителя поступает на электронный стабилизатор напряжения на транзисторах ПП1+ППЗ. Опорное напряжение снимается с кремниевого стабилитрона Д7 типа Д814А.

Стабилизированное напряжение с конденсатора С5 подается на преобразователь напряжения, собранный по схеме двухтактного генератора'самовозбуждения на транзисторах ПП4 и ПП5.    -

Выходное напряжение преобразователя подается на трансформатор ТрЗ, вторичные обмотки которого нагружены на выпрямители +-70в, —9в, +6в и на цепь накала ^6,Зв.

Выпрямитель +70в собран по мостовой схеме на диодах Д9-у-Д12 со сглаживающим фильтром С6, ДрЗ. Для индикации напряжения и тока по цепи +70в служат резисторы R13, R16 соответственно. Индикация осуществляется измерительным прибором ИП, расположенным на передней панели блока питания.

Выпрямитель—ев собран по однополупериодной схеме n;i диоде Л13. Сглаживающий фильтр состоит из конденсаторов С7, С9 и переменного резистора R15, который служит также для установки напряжения —9в.

Выпрямитель +1,2" собран по двухполупериодной схеме на диодах Д14, Д15.

Сглаживающий фильтр образуют конденсатор С8, дроссель Др4, конденсатор С 10, переменный резистор R17. Резистор R17 служит для установки напряжения + 1,2 в.

Индикация напряжения-1-1,2 в осуществляется измерительным прибором ИП, подключаемым переключателем В2 к выходу выпрямителя через резистор R18.

Индикация тока накала ~6,3 в и тока питания термостатов осуществляется при помощи диодов Д8, Д16 и резисторов .R5, R14.

При работе блока питания приемника от аккумуляторной батареи напряжение --24 в с разъема Ш2 шланга питания через предохранитель Пр1, выключатель В1. и колодку П2а подается на индикаторную лампочку Л, индикаторный прибор и для питания термостатов на разъем Ш I.                 ..,•-••

С колодки П2а напряжение 4-24 в через дроссель Др2, диоды Д5,Д6 подается на стабилизатор напряжения и далее, как в сетевом варианте.

КОНСТРУКЦИЯ

Радиостанция состот из  трех отдельных приборов стационарного типа:

а) передатчика; б) приемника; в) .избирательного вызова.

Передатчик

Передатчик (рис. 3) состоит из 4-х блоков, расположенных один под другим в общем металлическом кожу-

хе, и установлен на металлическую подставку, используемую 'в качестве ящика для запасного имущества. Блок питания низковольтный конструктивно входит п возбудитель передатчика.

На верхней стенке кожуха установлены два антенных изолятора.

На заднюю стенку кожуха передатчика выведены зажимы для подключения входа приемника,двухпроводной телефонной линии и стартстопного аппарата, а также предохранители, разъем для подключения приемника и разъем сетевого питания.

Усилитель мощности собран па объемном шасси.

На переднюю панель блока выходят следующие органы управления и сигнализации/

ручка переключателя „ЧАСТОТА", ручка вариометра „ПЛАВНО", ручка переключателя „ГРУБО", ручка переключателя „ТОЧНО", прибор „ТОК", индикаторная лампочка „ВЧ".

В центральной части шасси (рис. 4) расположены:

лампа ГУ-46, экран, вариометр, редуктор,

Рис. 4. Усилитель мощности (монтаж)

В правой части блока расположены:

переключатели емкостного шунта, трансформаторы, реле, плата выпрямителя и антенные изоляторы. Слева от лампы установлены: переключатель частоты, контурная катушка, конденсатор блокировочный,  высоковольтный разъем и высокочастотный разъем.

Блок УБС собран на объемном шасси.

На лицевую панель блока выходят следующие органы управления и сигнализации:

прибор-индикатор напряжений;

прибор-индикатор токов;

ручка контроля напряжений;

ручка контроля токов;

тумблер включения питания передатчика;

индикаторы сигнализации перегорания предохранителей в цепях?-8,3 в, +27 в,-^ 220 в, +300в, +600в,+2500в. В центральной части блока (рис. 5) установлен вентилятор.

Рис. 5. Блок УБС (монтаж)

Вентилятор служит для обдува лампы (ГУ-46) в блоке усилителя мощности.

Между вентилятором и передней панелью находятся реле и дроссель.

В правой части шасси установлены конденсаторы и дроссель стабилизатора напряжения.

В левой части шасси находится стальная стенка, на которой крепятся: печатная плата—реле времени, конденсаторы стабилизатора тока, трансформатор питания УБС.

На задней стенке шасси находятся:слева—накальный трансформатор ~8,3в, справа—низковольтные, разъемы, в центре—предохранители.

" Возбудитель передатчика также имеет объемную конструкцию.

На переднюю панель блока выходят следующие органы управления и сигнализации:

ручка переключателя „ЧАСТОТА", колодки двух-гнездные для подключения телеграфного ключа „КЛЮЧ" и головных телефонов „ТЛФ", прибор измерения и ручка регулирования уровня входа сигнала НЧ в режиме „ЛИНИЯ", ручка переключателя „РОД РАБОТЫ", разъем для подключения микротелефонной трубки „МТ", тумблер, дублирующий тангенту микротелефонной трубки „УМ", табло включения передатчика „СЕТЬ", ручка переключателя мощности.

Слева шасси установлен барабанный переключатель на четыре частоты (рис. 6).

Рис. 6-Возбудитель передатчика (монтаж)

Рис- 7. Блок питания высоковольтный (монтаж)

На задней стенке шасси укреплены: слева—высоковольтный и сетевой разъемы, справа—низковольтный разъем.

Блоки снабжены невыпадающими декоративными винтами, которыми они крепятся к кожуху. Имеются ручки, при помощи которых блоки выдвигаются из кожуха.

Приемник с блоком питания

Приемник (рис. 8) состоит из двух блоков: приемного устройства и блока питания, расположенных один возле другого в общем металлическом кожухе.

Кожух приемника изготовлен из листовой стали с ребрами жесткости.

Снизу кожуха прикреплены четыре силуминовых ножки.

Спереди к шасси приемника прикреплена передняя панель, на которой расположены органы управления приемником. На ней находятся: зажимы антенны, зажимы „ЛИНИЯ", ручка регулятора громкости, ручка переключателя „ЧАСТОТА", тумблер включения АРУ, гнезда „ТЛФ".

Рис. 8. Приемник с блоком питания

Рис. 9. Приемник (вид сбоку)

На панели блока питания находятся: индикатор „СЕТЬ", прибор-индикатор, ручка переключателя проверки режимов цепей, тумблер включения питания.

Приемник собран па горизонтальном шасси (рис. 9). Сверху шасси установлены барабанный переключатель и термостаты.

На правой стороне барабанного переключателя расположена печатная плата УВЧ (Л10, Л9). На левой стороне барабана расположена печатная плата, на которой собраны каскады УВЧ (Л1), смеситель (Л2), диапазонный гетеродин (Л6) и буферный каскад (Л7).

На задней стенке шасси укреплены: 7-контактный разъем для соединения приемника с блоком питания и 5-контактный разъем для соединения с передатчиком при 'имплексной работе.

Снизу шасси (рис. 10) расположены: подстроечныс сонденсаторы, междуламповый трансформатор и печатная ]лата. На плате смонтированы: второй гетеродин (Л8), »лектромеханический фильтр, два каскада промежуточной |астоты (ЛЗ, Л4), однополосный детектор (Л5) и предва-жтельный УНЧ (ЛИ).

Рис. 10. Приемник (вид снизу)

Блок питания (рис. 11) собран на горизонтальном шасси.

Сверху шасси установлены: печатная плата, на которой собран стабилизатор +24в, преобразователь, выпрямитель +70в, трансформатор преобразователя, дроссель накальный, дроссель +70в, транзистор ПП2 стабилизатора, радиатор транзистора ПП2, конденсаторы фильтра 4-70в.

"На задней стенке шасси установлены: штыревой 7-контактный разъем для соединения блока питания с приемником, 5-контактный разъем для подключения питания, колодка переключателя напряжения 127/220в, колод-ка переключения питающего напряжения сеть/аккумулятор, дроссель +24в.

Снизу шасси (рис. 12) расположены: трансформаторы сетевые, дроссель фильтра +24в, блок конденсаторов, лампочка полсвета, 'f,

Рис. 11, Блок питания

30

Рис. 12. Блок питания (вид снизу)

Рис. 3. Передатчик

ПОДГОТОВКА РАДИОСТАНЦИИ К РАБОТЕ

ОПЕРАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РАДИОСТАНЦИИ К РАБОТЕ ПРОИЗВОДИТЬ В ПОРЯДКЕ ИЗЛОЖЕНИЯ

ПЕРЕДАТЧИК

, Проверить предохранители и заземление радиостанции.

Присоединить к передатчику шнур питания с выключателем, двухпроводную телефонную линию, микротелефонную трубку, телеграфный ключ, выходной провод со стартстопного аппарата.

Рукоятку механической блокировки повернуть вправо до упора, при этом через смотровое окно видны замкнутые правые контакты.

Тумблер „СЕТЬ" на блоке УБС поставить в выключенное положение.

Включить питающую сеть на передатчик пакетным выключателем (придается в комплекте).

Отжать тангенту микротелефонной трубки, тумблер „УМ" выключить.

Установить ручки переключателя „ЧАСТОТА" на усилителе мощности и возбудителе передачика в положение, соответствующее одной из четырех частот.

Тумблер „СЕТЬ" поставить в положение „ВКЛ", при этом загорается табло „СЕТЬ" и подсветка контактов механической блокировки, начинает работать вентилятор обдува выходной лампы, а через 8--12 сек срабатывает первая ступень . включения высокого напряжения. При этом загорается вполнакала табло „ВЫСОКОЕ ВКЛЮЧЕНО". Еще через 8—12 сек срабатывает вторая ступень, включая полностью высокое напряжение на анод выходной лампы, и увеличивается до нормального свечение табло „ВЫСОКОЕ ВКЛЮЧЕНО".

При неисправности или отсутствии предохранителей загорается световое табло соответствующей цепи.

Поставить переключатель „РОД РАБОТЫ" в положение „НАСТРОЙКА", переключатель мощности в положение „100%".

Переключателями контроля напряжения и тока проверить режим работы блоков передатчика; стрелки индикаторов должны быть в пределах красных закрашенных секторов, за исключением следующих позиций: напряжение „+-2500в", ток „+2500в" и ток „+600в", которые проверяются при настроенном и включенном усилителе мощности.

Переключатель мощности поставить в положение „10%".

Включить тумблер „УМ", и по индикатору „ТОК" произвести настройку антенны с помощью рукояток

ГРУБО", «ТОЧНО' и „ПЛАВНО" Добиться максимального отклонения стрелки индикатора „ТОК". ,

Ручкой „ПЛАВНО" произвести подстройку по максимуму тока в антенне при положении переключателя мощности 50%, а затем и 100%. При этом загорается табло „ВЧ"*, стрелка индикатора напряжения в положении переключателя „+2500в*' должна быть в пределах красного закрашенного сектора, стрелка индикатора тока в положениях „+2500В" и „+600в" не должна отклоняться правее черного сектора. Полученные положения рукояток настройки антенны записать в соответствующее! строке памятной таблички, находящейся па передней панели усилителя мощности.

Тумблер „УМ" выключить.

Повторить перечисленные операции для  каждой рабочей частоты.

Передатчик готов к работе.

Приемник

Колодки В1 и В2, расположенные на задней стенке приемника,  поставить  в  положение „СЕТЬ"  или "АККУМ", 220 или 127в в зависимости от используемого источника питания, при этом приемник должен быть выключен (тумблер—против направления стрелки).

Соединить шнуром блок питания с приемником. Схема соединения показана на рис. 14.

Приемник заземлить.

Проверить предохранители.

Присоединить к блоку шнур питания и подключить к источнику питания.

Переключателем „ЧАСТОТА" установить одну из фиксированных частот.

Подключить антенну к антенным клеммам А1 и А2.

Установить регулятор усиления в крайнее правое положение.

Включить АРУ.

Подключить головные телефоны в гнезда колодки „ТЛФ".

Включить приемник (тумблер—по направлению стрелки), при этом загорается табло „СЕТЬ". После 5 минут прогревания в телефоне должны прослушиваться шумы.

Проверить работоспособность приемника на других частотах.

При симплексной работе радиостанции на одну антенну соединить приемник с передатчиком шнуром.

После проверки работоспособности приемник готов к работе.

РАБОТА НА РАДИОСТАНЦИИ

Оператор, работающий на радиостанции 5РТ-300-2-ОМ, должен соблюдать следующие основные правила:

а) твердо знать и строго соблюдать правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания радиостанций;

б) точно руководствоваться заданной схемой связи;

в) содержать радиостанцию в чистоте;

г) постоянно контролировать исправность радиостанции;

д) время работы на передачу должно быть минимальным;

е) при передаче радиограмм слова  произносить ясно, отчетливо;

ж) помнить, что бережное отношение к радиостанции и соблюдение всех правил эксплуатации является залогом безотказной работы и надежной связи.

Работа на передачу

После подготовки радиостанции установить необходимый род работы, нужную рабочую частоту, проверить настройку усилителя мощности на данную частоту, нажать тангенту и вести передачу при работе в режиме „ТЛФ, ОБП". При работе в других режимах передатчик на передачу включается тумблером „УМ".

Для выключения передатчика отжать тангенту, выключить тумблер „УМ" и тумблером „СЕТЬ" выключить питание передатчика.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается нажимать тангенту микротелефонной трубки или включать тумблер „УМ" при различных положениях переключателей ^ЧАСТОТА" в усилителе мощности и в возбудителе передатчика.

ОБЪЕМ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНРОЛЬНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Контрольно-профилактические работы проводятся с целью проверки соответствия выходных параметров блоков радиостанций требованиям технических условий на радиостанцию.

Передатчик

Для контрольно-профилактических работ, ремонта и настройки к радиостанции  придаются удлинительные шнуры и кабели, позволяющие проводить эти работы при вынутых из кожуха передатчика блоках.

Шнуры и кабели имеют маркировку на разъемной части. Ниже дается таблица использования шнуров и кабелей по блокам передатчика.

| •\2 шнура или кабел» | Наименование блока |
| --- | --- |
| ИТ6.644.036-1 | УБС |
| ИТ6.644.036-2 | ВП |
| ИТ6.640.043 | УМ.БПВ |
| ИТ6.640 144 | УМ,ВП |
| ИТ6.640.140-1 | УМ |
| ИТ6.640.140-2 | УБС |
| ИТ6.640.140-3 | БПВ |

Проверке подлежат следующие выходные параметры:

а) пиковая мощность;

б) рабочая частота;

в) уровень побочных излучений.

Пиковая мощность передатчика проверяется через каждый год эксплуатации. При проверке к выходным зажимам передатчика подключается эквивалент антенны, который представляет собой активное сопротивление. В диапазоне от 2 до 4 Мгц величина его должна быть равна 200 ом при рассеиваемой мощности не менее 50ивт; эквивалент антенны подключается между клеммой А2 ПРД и землей. В диапазоне частот от 4 до 12 Мгц величина активного сопротивления должна быть равна 600 ом при той же рассеиваемой мощности; эквивалент антенны подключается между клеммами А1 и А2 ПРД. Эквивалент антенны должен иметь контрольно-измерительный прибор—амперметр термоэлектрической системы. Подать звуковой сигнал частотой 1OОО гц на вход „ЛИ-

НИЯ", и регулятором „УРОВЕНЬ ВХОДА" установить стрелку индикатора входа на цветную риску шкалы.

Расчет выходной мощности производится по формуле

где i—ток, протекающий через эквивалент антенны, (А);

R—активное сопротивление эквивалента, (ом).

Для компенсации ухода рабочей частоты за счет старения кварцевых резонаторов проверка производится через каждых год эксплуатации.

Корректировка рабочей частоты производится вpаi-щцением подстроечных   конденсаторов и возбудителе передатчика при снятой памятной табличке „ЧАСТОТА" через час после включения радиостанции. Переключатель рода работ должен стоять в положении „НАСТРОЙКА". Частоту контролировать на выходе передатчика.

Для компенсации старения элементов схемы передатчика производится проверка уровня побочных излучений через каждый год эксплуатации. Для проведения такой проверки возбудитель вынимают из шкафа передатчика и соединяют с последним двумя переходными шлангами, придаваемыми к радиостанции.

Вращением осей потенциометров R21, R42 балансных модуляторов добиваются минимума показаний лампового вольтметра, подключенного к эквиваленту антенны. Регулировку производят на высшей рабочей частоте и при отсутствии сигнала НЧ на входе „ЛИНИЯ". Переключатель рода работ должен стоять в положении „ЛИНИЯ".

Уровень внеполосного излучения вычисляется по формуле

где Ui —напряжение на эквиваленте антенны без сигнала НЧ на входе;

Uz —напряжение на эквиваленте антенны при номинальной выходной мощности передатчика.

Приемник

Проверке подлежат следующие выходные параметры:

а) чувствительность;

б) рабочие частоты.

Чувствительность приемника проверяется периодически через каждые шесть месяцев. Напряжение <• ВЧ—генератора при измерении чувствительности полают непосредственно на гнездо „аизм" приемника"

Приборы подключают к приемнику согласно рис. 17.

Рис. 17

Регулятором усиления добиваются, чтобы напряжение шумов приемника на нагрузке 600 ом при закорочен-ном входе было равно Ивы.\=-0,25 в. Затем на вход приемника подается ВЧ — сигнал   с частотой,  равной fpa6.+l кгц (частотомер на выходе приемника должен показывать 10ОO гц).

Значение напряжения на выходе ВЧ—-генератора при Ивых=2,5 в будет равно чувствительности приемника при соотношении сигнал/шум, равном 10) (20 дб).

При несоответствии чувствительности необходимо сделать внешний осмотр контактов барабана и проверить его настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ. В течение гарантийного срока подстройка контуров барабанного переключателя производится представителями завода-изготиви-теля только при несоответствии выходных электропараметров приемника требованиям ТУ.

Для компенсации ухода рабочей частоты за счет старения кварцевых резонаторов проверка производится через каждый год эксплуатации.

Корректировка рабочей частоты производится вращением подстроечных конденсаторов. Подстроечные конденсаторы расположены в соответствии с маркировкой на задней стенке приемника. Рабочую частоту измеряют частотомером ЧЗ-4А или 43-12, подключенным к контрольному гнезду 1-го гетеродина. Рабочая частота приемника будет равна           fраб.==fгет.—fпром.,

где fгет.—измеренная частота первого гетеродина;

.