РАДИОСТАНЦИЯ НОСИМАЯ

«VECTOR VT-43»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Радиостанция VECTOR VT-43 – маломощная радиостанция, имеющая 69 рабочих каналов. Может  использоваться в следующих случаях:

- для активного отдыха;

- в профессиональных целях;

- хобби.

Радиостанция VECTOR VT-43 работает в диапазоне 433 МГц и обеспечивает качественную связь без абонентской платы и ограничения времени.

Дальность действия составляет до 2 км при благоприятных условиях.

Имейте в виду, что радиоволны распространяются в пределах прямой видимости, поэтому старайтесь, чтобы между радиостанциями не было строений и возвышенностей. Кроме того, дальность связи также непосредственно зависит от уровня зарядки батарей.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Автоматическое сканирование каналов

  - Нажимая кнопку «Функции» (12) [ F ], выберите на дисплее меню «SC».

  - Установите режим сканирования кнопками «Вверх»(10)[] или «Вниз» (11) [].

  - Нажмите кнопку «Ввод» (13) [] для подтверждения выбора.

  - Радиостанция начнет сканирование для поиска активного канала. При его обнаружении на дисплее появляются символы индикатора приема и индикатора уровня принимаемого сигнала.

  - Для выхода из режима сканирования просто однократно нажмите кнопку «Функции» (12) [ F ].

CTCSS (система субтонального шумоподавления)

Этот режим позволяет использовать до 48 субтонов  для одного рабочего канала. Этот режим позволяет вам принимать сигналы только тех станции, которые вам нужны, и не слышать сигналы посторонних радиостанций или радиопомех.

Настройка субтонального шумоподавителя.

    - Нажимая кнопку «Функции» (12) [ F ], выберите на дисплее меню «cTc».

    - Кнопками «Вверх»(10)[] или «Вниз» (11) [] установите  требуемый вид индикации: «no» - при этом индицируется номер субтона от 1 до 48;

    - Нажмите кнопку «Ввод» (13) []  для подтверждения выбора.

Помните: для осуществления связи с другой радиостанцией необходимо совпадение номера рабочего канала и номера (частоты) субтона CTCSS  в обеих станциях. Для осуществления связи  с радиостанцией без установленного субтона CTCSS, настройте  свою станцию на канал корреспондента и отключите функцию CTCSS на своей станции.

Режим сканирования двух каналов

Этот режим позволяет контролировать наличие сигнала одновременно в двух выбранных каналах.

      - Нажимая кнопку «Функции» (12) [ F ], выберите на дисплее меню «dW».

      - Кнопками «Вверх»(10)[] или «Вниз» (11) [] установите номер второго контролируемого канала (первым является текущий канал).

      - Нажмите кнопку «Ввод» (13) [] для подтверждения выбора.

      - Радиостанция начнет последовательно переключать эти два канала, пока не будет обнаружен канал, в котором присутствует сигнал.

После пропадания сигнала сканирование возобновится.

      - Для выхода из режима сканирования  просто однократно нажмите кнопку «Функции»(12)[ F ].

Режим активации голосом VOX.

Этот режим позволяет переходить на передачу без нажатия кнопки «Передача», просто начав говорить во встроенный или внешний микрофон.

- Нажимая кнопку «Функции»(12)[F], выберите на дисплее меню «UO».

- Кнопками «Вверх» (10)[] или «Вниз» (11) [] установите требуемую чувствительность системы голосового управления «LOW» или «HIgh». При значении индикатора «OFF» режим голосового управления отключается.

- Нажмите кнопку «Ввод»(13)[] для подтверждения выбора.

Помните, что радиостанции для включения на передачу требуется 0,25 – 0,5 секунды, поэтому учитывайте это при использовании функции VOX.

Установка времени задержки отключения режима VOX.

Этот параметр устанавливает время, в течение которого станция остается в режиме передачи после того как вы закончили говорит (или сделали паузу в своем сообщении). Величина этого параметра зависит от вашей манеры говорить.

- Нажимая кнопку «Функции»(12)[F] , выберите на дисплее меню «Udt».

- Кнопками «Вверх»(10)[] или «Вниз» (11) [] установите наиболее удобное время задержки: 5, 3, 2 или 1 секунду.

- Нажмите кнопку «Ввод»(13)[] для подтверждения выбора.

Режим автоматической блокировки кнопок управления (режим «замка»).

Предотвращает случайное изменение выбранного канала, заданных настроек и выключение радиостанции.

- Нажимая кнопку «Функции»(12)[F], выберите на дисплее меню «ALо».

- Кнопками «Вверх»(10)[] или «Вниз» (11) [] включите или отключите данный режим.

- Нажмите кнопку «Ввод»(13)[] для подтверждения выбора.

Теперь, если в режиме приема в течение 15 секунд не пользоваться кнопками управления, произойдет автоматическое включение режима замка.

Удерживая кнопку «Функции»(12)[F] более 1,5 секунд можно временно отключить данный режим. Чтобы вновь быстро включить данный режим, удерживайте кнопку «Функции»(12)[F] более 1,5 секунд, иначе он вновь включится через 15 секунд.

Режим выбора  мелодии генератора вызова.

  - Нажимая кнопку «Функции» (12)[F], выберите на дисплее меню «CAL».

  - Кнопками «Вверх» (10)[] или «Вниз» (11) [] установите требуемую мелодию.

  - Нажмите кнопку «Ввод»(13)[] для подтверждения выбора.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон частот	433,075 - 434,775 МГц

Количество каналов	69

Частотный разнос	25 кГц

Класс излучения	F3E

Дальность связи	до 2 км

Источник питания	4 элемента размера «ААА» - 6 Вольт или
 4 Ni-MH аккумулятора - 4,8 Вольта

Сопротивление антенны	50 Ом

Потребляемый ток:

Передача	150 мА

Прием	30 мА

Дежурный режим	12 мА

Температурный 	от минус 20°С 
режим работы 	до + 60°С

Габаритные размеры	94 х 49 х 24 мм

(без антенны)

Вес (с источником питания)	140 г

Срок службы источника	приблизительно 25-40 час
питания (зависит от типа	(рабочий цикл 5/5/90)
выбранной батарейки)

- ПЕРЕДАТЧИК

Выходная мощность	10 мВт

Относительная 	± 5 х 10 –6
нестабильность частоты	 (минус 20°С÷+60°С)

Вид модуляции	FM

Максимальная девиация 
частоты	5 кГц

- ПРИЕМНИК

Тип приемника	супергетеродин с двойным преобразованием частоты

Чувствительность, не более	0,28 мкВ, 
(12 дБ СИНАД)

Избирательность по сосед- 
нему каналу, не менее	60 дБ

Избирательность по побоч- 
ным каналам, не менее	55 дБ

# ТАБЛИЦА ЧАСТОТ КАНАЛОВ

1	433.0750 	36 	 433.9500

2	433.1000 	37 	 433.9750

3	433.1250 	38 	 434.0000

4	433.1500 	39 	 434.0250

5	433.1750 	40 	 434.0500

6	433.2000 	41 	 434.0750

7	433.2250 	42 	 434.1000

8	433.2500 	43 	 434.1250

9	433.2750 	44 	 434.1500

10	433.3000 	45 	 434.1750

11	433.3250 	46 	 434.2000

12	433.3500 	47 	 434.2250

13	433.3750 	48 	 434.2500

14	433.4000 	49 	 434.2750

15	433.4250 	50 	 434.3000

16	433.4500 	51 	 434.3250

17	433.4750 	52 	 434.3500

18	433.5000 	53 	 434.3750

19	433.5250 	54 	 434.4000

20	433.5500 	55 	 434.4250

21	433.5750 	56 	 434.4500

22	433.6000 	57 	 434.4750

23	433.6250 	58 	 434.5000

24	433.6500 	59 	 434.5250

25	433.6750 	60 	 434.5500

26	433.7000 	61 	 434.5750

27	433.7250 	62 	 434.6000

28	433.7500 	63 	 434.6250

29	433.7750 	64 	 434.6500

30	433.8000 	65 	 434.6750

31	433.8250 	66 	 434.7000

32	433.8500 	67 	 434.7250

33	433.8750 	68 	 434.7500

34	433.9000 	69 	 434.7750

35	433.9250