MOTOROLA GP-888

VHF/UHF  портативная радиостанция с частотной модуляцией, двухканальным симплексом  DCS)/CTCSS и тональным вызовом (DTMF)

Инструкция пользователя:

Необходимо получить разрешение на использование радиостанции в каком-либо районе/области

Нарушители, незаконно управляющие радиостанцией будут подвергаться штрафам или аресту.

Сервисным обслуживанием и ремонтом должны заниматься только подготовленные специалисты.

Безопасность:

Важно что бы оператор был осведомлен и понимал опасности при использовании любой радио-
станции.

Предупреждения:

Выключите питание радиостанции во время заправки автомобиля бензином на АЗС.

Нежелательно использование радиостанции и в среде газа/тумана, смога.

Уведомление перед использованием:

Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности

Избегайте огня, травм и повреждения радиостанции.

Мы рекомендуем при использовать радиостанцию для передачи одну минуту для приема четыре минуты.

Непрерывная передача при высокой мощности приводит к сильному нагреву задней (обратной) стороны  радиостанции.

- Не ставьте радиостанцию нагретой задней частью на какую-либо пластиковую поверхность.

- Откажитесь от настройки и модификации радиостанции.

- Не ставьте радиостанцию под прямые солнечные лучи.

- Не ставьте радиостанцию близко к нагревательным приборам.

- Не ставьте н в чрезмерно пыльных или влажных местах или на неустойчивых
поверхностях.

- Если вы обнаружите необычный запах или дым исходящий из радиостанции немедленно выключите питание, выньте аккумулятор и свяжитесь с местным дилером.

Тщательно распакуйте радиостанцию. Мы рекомендуем чтобы Вы идентифицировали  предметы указанные в следующей таблице перед выбрасыванием упаковочного материала. Если какой либо предмет (или несколько) отсутствует или был поврежден во время перевозки,  передайте документ претензии с перевозчиком немедленно.

Поставляемые принадлежности

| Предмет |  | ¦ Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Антенна | 136-174 МГц |  | 1 |  |
|  | 400 - 440 МГц |  |  |  |
|  | 400-470 МГц |  |  |  |
|  | 440-480 Мгц |  |  |  |
| Литиевый аккумулятор |  |  | 1 |  |
| Зарядное устройство |  |  | 1 |  |
| Петля - держатель |  |  | 1 |  |
| Клипса - держатель |  |  | 1 |  |
| Комплект винтиков |  |  | 1 |  |
| Технологическая инструкция |  |  | 1 |  |

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Пожалуйста, зарядите аккумулятор перед использованием устройства, потому что он не был заряжен перед поставкой. Первая зарядка после покупки или более чем двухмесячного хранения без использования не достигает нормальной емкости аккумулятора. После двух/трех повторяющихся циклов зарядки/разрядки емкость аккумулятора должна возрасти до нормальной.

Как заряжать аккумулятор

- Вставьте адаптер в штепсельную розетку, затем вставьте провод от адаптера в гнездо сзади зарядного устройства, светодиод на адаптере будет гореть зеленым цветом.

- Вставьте аккумулятор или радиостанцию с аккумулятором в зарядное устройство.

a. Убедитесь что контакты аккумулятора соприкасаются с контактами зарядного устройства.

b. Начинается зарядка и загорается индикатор зарядного устройства.

- Индикатор загорается оранжевым цветом, когда аккумулятор заряжен на 90%.

- Индикатор загорается зеленым цветом, когда аккумулятор заряжен на 100%

Примечание:

- После зарядки аккумулятора отключите радиостанцию (аккумулятор радиостанции) от зарядного устройства.

- Пожалуйста,  не заряжайте аккумулятор радиостанции больше 8 часов. Перезарядка аккумулятора приводит к сокращению его службы.

Предупреждение для заряжающих аккумулятор

- Используйте только специальное зарядное устройство для зарядки аккумулятора этой модели
радиостанции. Не пытайтесь модифицировать (изменять) аккумулятор и зарядное устройство. Мы
не несем никакой ответственности в случае неисправности радиостанции по причине ее модификации (изменения) без разрешения завода производителя радиостанции.

- Температура окружающей среды должна быть в пределах от 5 до 40° С. Температура вне пределов этого диапазона может привести к неполному заряду аккумулятора.

- Всегда выключайте радиостанцию перед началом зарядки ее аккумулятора.

- Использование радиостанции во время зарядки аккумулятора допустимо, но нежелательно.

- Срок службы аккумулятора заканчивается, когда рабочее время уменьшается даже если аккумулятор полностью заряжен. В этом случае замените аккумулятор.

- Не заряжайте Li-ion (литий - ионный) аккумулятор с помощью зарядного устройства для NiMH (никель-металл гибридных) аккумуляторов. Способы зарядки их различны. Использование неподходящего зарядного устройства приводит к перезарядке аккумулятора.

- Аккумулятор радиостанции должен постепенно разряжаться в самой радиостанции и нигде
больше.

- Не сжимайте и не пытайтесь повредить используемый аккумулятор.

- Не приближайте аккумулятор к источникам открытого огня.

- Используйте аккумулятор только в допустимом температурном диапазоне окружающей среды.

Как резервировать аккумулятор (хранение и продление срока службы)

- Если аккумулятор нуждается в хранении (без использования) заряд  аккумулятора должен составлять 50% от полного заряда.

- Температура окружающей аккумулятор среды должна быть низкой. Окружающая аккумулятор среда должна быть сухой.

- Солнечные лучи не должны попадать на аккумулятор при его хранении.

Установка/удаление литиевого аккумулятора

Предостережение

- Не замыкайте контакты аккумулятора и не кладите его в огонь.

- Не пытайтесь повредить место размещения аккумулятора в радиостанции.

- Не устанавливайте аккумулятор в опасных условиях (обстоятельствах) это может привести к взрыву.

- Не размещайте аккумулятор в горячих местах и не ложите его в огонь это может привести к взрыву.

1. Сдвиньте заднюю крышку радиостанции назад, пока не сработает защелка.

2. Для удаления аккумулятора нажмите на защелку и сдвиньте заднюю крышку.
Радиостанция используется наилучшим образом когда аккумулятор полностью заряжен, особенно  для долгосрочной передачи или непрерывного использования.

При установке и удалении аккумулятора пожалуйста проконтролируйте действия по вышеупомянутому пункту «Установка аккумулятора».

Установка антенны

Завинтите антенну нижней частью в разъем в верхней части радиостанции, для фиксации поверните по часовой стрелке.

Установка клипсы-держателя

Если необходимо прикрепите клипсу держатель используя для этого два винта 3x4, входящие в комплект поставки.

Установка петли

Вставьте петлю-держателя в пряжку кольца правой части радиостанции

ОЗНАКОМЛЕНИЕ

1.	Включение/выключение питания и регулировка громкости.

Поверните ручку регулятора по часовой стрелке для включения питания и регулировки громкости. Поверните ручку регулятора против часовой стрелке для выключения питания.

2.	Светодиодный индикатор

Индикатор горит красным светом при передаче, а зеленым при приеме сигнала. Мигающий оранжевый: при приеме и активированной бесшумной настройке (squelch), когда используется режим вызова и DTMF сигнал.

3.	Валкодер канала

Используется для выбора каналов, при установке уровня мощности и для работы с другими функциями.

- РТТ (нажать для разговора)
Нажмите и говорите в микрофон для передачи.

- Кнопка MONI

Используется для прослушивания канала или частоты без системы шумоподавления.

При программировании используется совместно с клавишей [FUNC] для изменения кода QT канала, чтобы установить BCL, широкую и узкую полосу, высокую и низкую мощность. Работайте с ключом (кнопкой) DIAL чтобы реализовывать функцию «входная частота вспомогательной клавиатуры».

6.	Кнопка DIAL

Используется для запоминания/подтверждения/передачи и удаления  DTMF номера (смотри «DTMF»). Также совместно с клавишей [FUNC] используется для блокировки клавиатуры радиостанции.

7.	Кнопка FUNC

Используется совместно с другими функциональными клавишами для включения дополнительных функций.

8.	Кнопка SCAN

Используется для включения режима сканирования каналов или частот, а также для настройки других функция при программировании

9.	Кнопка LOW

Нажмите эту кнопку для проверки текущего числа/месяца/года минут и секунд. При совместном использовании с кнопкой FUNC устанавливается режим бесшумной настройки и установки уровня VOX.

- DTMF клавиатура
Используйте для набора, записи и передачи DTMF кода.

- Гнездо микрофона

Используется для подключения внешнего микрофона

Экранная индикация

| Индикация на экране | Выполняемая радиостанцией функция |
| --- | --- |
| - | Индицируется при мониторинге каналов (squelch включена) |
| А | Индицируется когда выбранные каналы находятся в пределах списка сканирования. Не отображается когда канал вне границ сканирования. |
| 888.88.8 | Показывает рабочую частоту или номер канала, установки меню и другие выбранные функции. |
| 88 | Отображает все номера в соответствии с выбранными функциями. |
| R | Отображается при включенном шифровании (скрэмблировании) частоты. |
| VOX | Отображается когда функция VOX включена. |
| - -- --- ---- ---- | При приеме это обозначает силу (величину) сигнала. При передаче это обозначает (излучаемую) мощность. |
| F | Отображается когда нажата кнопка FUNС |
| LO | Отображается при передаче низкой мощности |
| + | Отображается при использовании функции блокирования клавиатуры. |
| (колокольчик) | Отображается когда включен будильник |
| ▲ | Отображается при использовании узкого (ограниченного, точного) диапазона |
| DCS | Отображается при использовании DQT функции |
| СТ | Отображается при использовании QT функции |
| - | Отображается когда используется функция скольжения (сдвига) частоты. |
| 75 50 .25 | Шаг изменения частоты |

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение/выключение питания

Поверните ручку регулятора по часовой стрелке для включения радиостанции и регулирования громкости, поверните против часовой стрелки для выключения питания радиостанции.

Регулирование громкости

Поверните ручку регулятора по часовой стрелки для увеличения громкости. Поверните против часовой стрелки для уменьшения громкости.

• Когда общаетесь с кем - либо устанавливайте корректный уровень громкости.
• Когда регулируете громкость, нажимайте кнопку MONI для контроля фонового шума (смотри «Монитор»).

Выбор дисплейного режима (режима отображения)

Эта модель имеет несколько разновидностей дисплейного режима:

- Нажмите кнопку [DIAL] и [LOW] для работы в режиме канала MV

- Нажмите кнопку [DIAL] и [FUNC] для работы в режиме часы + канал

- Нажмите дважды [DIAL] для работы в режиме частота + канал

- Нажмите [DIAL] и [SCAN] для работы в частотном режиме VFO

Примечание

•	Нажимайте клавишу [DIAL] пока на экране не появится мигающая "F", а затем другие функциональные клавиши.

- Нажмите [LOW] для просмотра (текущего) года, месяца, числа, часов и минут.

Выбор канала

Нажмите клавишу [DIAL] и [LOW] для работы в режиме канала MV либо [DIAL] и [FUNC] для отображения часов и канала.

Используйте валкодер, чтобы выбрать нужный канал. Поворот по часовой стрелке приводит к увеличению номера канала, поворот против часовой стрелки – к уменьшению номера канала. Номер выбранного канала отобразится на экране.

Выбор частоты

Нажмите [DIAL] и [SCAN] для работы в частотном режиме VFO

Используйте валкодер  для выбора нужной частоты. Поверните ручку по часовой стрелке для пошагового увеличения частоты. Поверните ручку против часовой для пошагового уменьшения частоты. Выбранная вами частота отобразится на экране.

Клавиатурный набора частоты

Вы можете использовать клавиатуру непосредственно для набора нужного значения частоты с помощью клавиш цифр.

Чтобы ввести значение нажмите кнопку [DIAL], затем [MONI] для входа в режим ввода частоты. Зачем введите непосредственно значение частоты с клавиатуры и нажмите любую кнопку чтобы закончить установку.  Если введенная Вами частота не входит в рабочий диапазон радиостанции она не будет индицирована.

Настройка функции шумоподавителя (squelch)

Когда нет сигнала бесшумная настройка может приглушить звук в громкоговорителе. Когда она выключена Вы услышите фоновый шум, а когда включена фоновый шум будет отсутствовать.

Как включить функцию бесшумной настройки

Нажмите сначала кнопку [FUNC] и затем кнопку [LOW]. На экране появится «-Sql" и текущий уровень. Поверните валкодер от 0 (включено) до 9 (наивысший) для выбора уровня бесшумной настройки.

Поверните по часовой стрелке для увеличения уровня бесшумной настройки, поверните против часовой стрелки для уменьшения уровня бесшумной настройки.

Нажмите любую кнопку для окончания настройки.

Режим «Передача»

В соответствии с установками для функции мониторинга нажмите кнопку [MONI] чтобы проверить через громкоговоритель,  не используется ли данная частота другим передатчиком.

Нажмите кнопку [РТТ] затем говорите в микрофон. Держите микрофон на расстоянии 3-4 см ото рта Говорите обычным голосом (тоном) для лучшего качества. Индикатор будет гореть красным светом. Отожмите [РТТ] для переключения радиостанции на прием.

Режим «Прием»

Если идет вызов по рабочему каналу вы увидите индикатор горящий зеленым светом, и вы сможете услышать сигнал вызова.

С помощью QT/DQT можно вызывать только нужного Вам пользователя, другие вызовы Вы слышать не будете.

Сканирование канала

Доступно в режимах: канал, часы + канал, частота + канал

Сканирование может быть использовано, чтобы проверять наличие сигнала запрограммированном  канале. При сканировании приемник проверит все каналы. Сканирование будет остановлено в том канале, в котором есть сигнал.

Радиостанция будет работать в этом канале пока сигнал не исчезнет. Через две секунды, после исчезновения сигнала, сканирование продолжится до появления нового сигнала.

Нажмите кнопку [SCAN] для начала сканирования.

Сканирование начнется с текущего канала при этом номер канала будет постепенно повышаться.

На дисплее при этом отобразится слово "SCAN".

Нажмите любую кнопку кроме [MONI] чтобы закончить сканирование.

Когда закончится сканирование в заданном (текущем) канале на дисплее высветится точка между "СН" и номером канала.

Сканирование частоты

В дисплейном режиме: частота

Сканирование по частоте является довольно эффективной функцией. Используется для мониторинга с заданным шагом наличия сигнала на частоте. Радиостанция работает на частоте пока сигнал не исчезнет. Сканирование продолжается через четыре секунды после исчезновения сигнала.

Нажмите кнопку [SCAN] для начала сканирования.

На дисплее при этом отобразится слово "SCAN".

Нажмите любую кнопку кроме [MONI] чтобы закончить сканирование.

Отмена сканирования

Пользователь может выбрать специфический канал который может быть за пределами сканирования. Пожалуйста выберите с помощью валкодера нужный канал чтобы установить его вне области сканирования. Нажмите кнопку [FUNC] и затем [SCAN]. Повторите эту операцию и канал изменится между сканированием и несканированием. Когда канал в пределе сканирования отобразится на экране «А».

Возврат в резервный канал

Нажмите [РТТ], чтобы закончить сканирование. Затем возвращайтесь в резервный канал.

При передаче, Вам нужно нажать [РТТ] и затем нажать [РТТ] снова.

Резервный канал

Вы можете нажать [РТТ] для окончания сканирования и вернуться в резервный канал во время сканирования.

Вы должны дважды нажать [РТТ] во время передачи.

DTMF вызов

Ручной вызов

Существует два способа ручного вызова и они возможны только при заранее запрограммированных установках:

- нажмите [РТТ] и введите требуемую цифру. Удерживайте радиостанцию в режиме передачи в течении двух секунд для передачи требуемого кода. Во время передачи DTMF сигнала микрофон будет выключен, а в громкоговорителе Вы услышите передаваемый сигнал.

- введите требуемые цифры с клавиатуры (максимально 16 цифр ). Когда Вы будете вводить цифры, то в громкоговорителе услышите DTMF сигнал. Потом нажмите клавишу [DIAL] для передачи набранной комбинации. При этом на экране будут появляться передаваемые цифры и звучать DTMF сигнал.

Сохранение DTMF сигнала

DTMF сигнал не сохраняется в памяти автоматически.

Для сохранения DTMF сигнала нажмите [DIAL]. На экране появится “-------------d”. После этого нажмите [#] и введите требуемую комбинацию (максимально 16 цифр). Если при вводе допущена ошибка, нажмите клавишу [MONI] для отмены ввода и введите новую комбинацию снова. Нажмите клавишу [DIAL] и введите номер ячейки памяти.

Просмотр сохраненного DTMF сигнала

Для просмотра сохраненного DTMF сигнала нажмите клавишу [DIAL]. На экране появится “---------d”. Нажмите [*] и введите требуемую ячейку памяти. На экране появятся сохраненные  DTMF тоны и прозвучат в громкоговорителе.

Передача сохраненного DTMF сигнала

Для передачи сохраненного DTMF сигнала нажмите клавишу [DIAL]. На экране появится “-----------d”. Введите требуемую ячейку памяти. На экране появятся сохраненные DTMF тоны и передадутся в эфир.

Удаление сохраненного DTMF сигнала

Для удаления сохраненного DTMF сигнала нажмите клавишу [DIAL]. На экране появится “-----------d”. Нажмите клавишу [D]. На экране появиться “Clr d”. Для выхода из данного режима нажмите любую клавишу кроме [1…9]. Для продолжения удаления введите номер очищаемой ячейки памяти.

Повторная передача  DTMF сигнала

Для повторной передачи DTMF сигнала нажмите клавишу [DIAL]. На экране появится “-------------d”. Нажмите клавишу [D]. Радиостанция повторит передачу последнего DTMF сигнала.

QT/DQT

Для реализации функции QT/DQT Ваша радиостанция должна быть соответствующе запрограммирована. Вы будете слышать вызов только с радиостанций, где соответствующе настроена данная функция на Вашем частотном канале. Данная функция помогает игнорировать не нужные вызовы.

Для установки или изменения QT/DQT кода необходимо нажать клавишу [FUNC] более 1 сек.,  а затем клавишу [MONI]. На экране появиться QT/DQT код или “off”. При QT частоте высветиться “q” перед цифрами, при DQT коде высветиться “d” перед цифрами. Нажмите клавишу [LOW] для переключения между режимами QT, DQT, OFF. Для набора QT/DQT кода используйте валкодер канала.

Для выхода из данного режима и сохранения настроек выключите радиостанцию или нажмите любую клавишу кроме [PTT], [MONI].

В режиме DQT нажмите клавишу [DIAL] для выбора режима “normal” или  “inverted”. На экране появится «---» когда используется режим “inverted”.

При использовании режима QT на экране будет высвечиваться СТ, при использовании режима DQT на экране будет высвечиваться DCS.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Блокировка клавиатуры

Для того чтобы заблокировать клавиатуру нажимайте кнопку [FUNC] не менее одной секунды и нажмите кнопку [DIAL]. На экране отобразится «+». Когда клавиатура будет заблокирована, все кнопки будут работать кроме [РТТ], [MONI] и [FUNC]. Для снятия блокировки клавиатуры нажмите кнопку [FUNC] и держите ее нажатой в течении не менее чем одной секунды и снова нажмите [DIAL].

Таймер ограничения времени передачи

Таймер используется для блокировки работы пользователя на одном канале при превышении установленного времени. Если Вы работаете на передачу в течении более установленного времени (по умолчанию три минуты) работа на передачу прекратится (с предупреждением).

Подсветка (Lightening)

Вы можете использовать функцию подсветки. Подсветка экрана облегчит работу с радиостанцией.

- Нажмите кнопку [FUNC] и удерживайте ее в нажатой в течении не менее одной секунды и клавишу [SCAN]

- Используйте валкодер канала чтобы выбрать требуемую установку:

- «А» - для автоматического включения

- «On» - при использовании подсветки во время связи

- «OF» - выключена

Нажмите любую кнопку для выхода из режима настройки подсветки.

Скрэмблирование частоты

Частота передачи и частота приема могут поменяться местами, если использовать функцию скрэмблирования.

Для закрытия канала связи нажмите кнопку [FUNC], чтобы вкл/выкл скрэмблирование и затем кнопку [DIAL]. На экране отобразится «R».

Частотная функция скрэмблирования будет отменена при изменении канала или сканирования.

Монитор (работа радиостанции без шумоподавителя)

Вы можете нажать кнопку [MONI] чтобы проверить (проконтролировать) слабый сигнал, который трудно (или невозможно) услышать в нормальном режиме, вы можете отрегулировать уровень громкости даже при отсутствии сигнала на выбранном канале. В левой части экрана отображается «-» когда функция монитора включена.

Пошаговый режим (Stepping)

Пошаговый режим используется при сканировании для увеличения/уменьшения шага частоты. Радиостанция будет изменять частоту с заданным шагом при сканировании и при ручной настройке с помощью валкодера канала.

- В дисплейном режиме: частота, нажмите кнопку [FUNC] затем нажмите клавишу [0].

- Нажмите кнопку [Low], чтобы выбрать шаг изменения частоты.

| 5 | шаг | 5 кГц |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,25 | шаг | 6,25 кГц |  |
| 12,50 | шаг | 12,50 кГц |  |
| 25 | шаг |  | 25 кГц |
| 50 | шаг | 50 кГц |  |
| 1.000 | шаг | 1 МГц |  |
| 10.000 | шаг | 10 МГц |  |

Нажмите любую другую кнопку для окончания настройки

VOX

При использовании данного режима радиостанция переходит в режим передачи в случае, когда сигнал с микрофона превышает установленный уровень VOX. Радиостанция автоматически перейдет в режим приема, когда уровень сигнала с микрофона в течении 2 сек. будет ниже установленного VOX уровня.

Для настройки режима VOX:

- нажмите клавишу [FUNC] более 1 сек, а потом клавишу [Low]. На экране высветиться «VOX» и установленный уровень;

- валкодером канала установите необходимый уровень от OF до уровня 3. OF – режим выключен, 1 – низкий уровень, 2- средний уровень, 3 – высокий уровень.

Для выхода нажмите на любую клавишу.

Часы

Часы показывают текущий год, месяц, дату, часы и минуты, а также день недели.

Для просмотра текущего времени нажмите кнопку [DIAL] затем нажмите [FUNC]. Радиостанция перейдет в дисплейный режим часы + канал. Нажмите кнопку [LOW] для просмотра года, месяца, числа, времени и дня недели.

Настройка часов

- Нажмите кнопку [FUNC] затем нажмите [#] для ввода времени на экране отобразится год, месяц, число, время и день недели.

- Нажмите [LOW] для циклического переключения между параметрами. Для установки требуемого значения используйте валкодер канала.

- Нажмите другую любую кнопку для окончания настройки.

Будильник

Будильник может подавать звуковой сигнал в определенное (заданное пользователем) время.

Установка будильника (включение/выключение)

1.	Нажмите последовательно клавишу [FUNC] и  клавишу [А]. Клавишей [SCAN] произведите включение или выключение будильника. Когда на экране отобразится знак колокольчика - это означает что будильник включен.

2.	Нажмите любую кнопку кроме [LOW] для окончания настройки.
Установка времени срабатывания будильника.

- Нажмите кнопку [FUNC], затем нажмите [В] для ввода настроек.

- Нажмите кнопку [LOW] для настройки часов, минут и используйте валкодер канала для увеличения или уменьшения значения.

3.	Нажмите любую кнопку кроме [SCAN] для окончания настройки.
Выбор звука (тона, мелодии) сигнала

Вы можете выбрать звук сигнала будильника из 12 существующих музыкальных аккордов.

- Нажмите кнопку [FUNC], затем [И*] для ввода настроек.

- Клавишей [SCAN] выберите требуемый сигнал.

- Нажмите кнопку [LOW] для выбора громкости звука.
Примечание

Существует 4 уровня громкости звукового сигнала на экране они отображаются как 1-4.

4.	Нажмите любую кнопку кроме [DIAL] для завершения настройки.

Голосовая подсказка

При выборе канала радиостанция может голосом сообщать его номер. Для настройки данной функции:

- Нажмите [FUNC], затем [*]

- Нажмите [DIAL] для включения/выключения голосовой подсказки. OF - выключена, ON - включена.

- Нажмите любую кнопку кроме [SCAN] и [LOW] для завершения настройки.

Блокировка занятого канала (BCL)

Когда эта функция включена, вы не сможете использовать передачу в занятый канал. Когда нажмете кнопку [РТТ], если этот канал используется, то ваша радиостанция выдаст предупреждение, и отменит передачу. Для включения функции:

1.	Нажмите кнопку [FUNC], затем [MONI] для ввода широкой/узкой полосы, высокой/низкой мощности и режима BCL.

2.	Нажмите кнопку [DIAL] для включения ВCL.

При опции «OF» передача осуществляется в любое время. При индикации «0» включается режим BCL и радиостанция при занятом канале включаться в режим передачи не будет.

Высокая/низкая мощность

При использовании большой мощности передачи сигнала увеличивается разряд аккумуляторной батареи, а соответственно сокращается и время работы радиостанции. При небольшом расстоянии между передающей и приемной радиостанцией можно использовать передачу с низкой мощностью сигнала для сбережения заряда аккумулятора. Для установки выходной мощности:

- Нажмите кнопку [FUNC] затем [MONI] для ввода широкой/узкой полосы, высокой/низкой мощности и режима BCL. Когда используется передача с низкой мощностью на экране 
отобразится [LO], когда используется передача с высокой мощностью на экране ничего изображено не будет.

- Нажмите [LOW] для выбора высокой/низкой мощности.

- Нажмите любую кнопку кроме [SCAN] и [LOW] для выхода из режима настроек.

Широкая/узкая полоса пропускания

- Нажмите кнопку [FUNC] и затем [MONI] для ввода широкой/узкой полосы.

- Нажмите [SCAN] для выбора широкой/узкой полосы. (1 - широкая, 0 - узкая)

- Нажмите любую кнопку кроме [DIAL] и [LOW] для завершения настройки.

Сдвиг частоты

Функция сдвига частоты доступна в частотном режиме VFO. Для установки сдвига частоты:

- Нажмите кнопку [FUNC] и затем [D].

- Нажмите SCAN для выбора +/- сдвига частоты. Когда используется отрицательный сдвиг частоты, на экране отобразиться знак   -

- Используйте валкодер канала для увеличения/уменьшения частоты.

- Нажмите любую другую кнопку для завершения настройки.

Сохранение канала

Данная функция позволяет сохранять в память радиостанции параметры программирования каналов.  Для сохранения канала:

- Войдите в дисплейный режим: полного отображения частоты. Выберите необходимую частоту.

- Нажмите [FUNC] и затем [А] для входа в режим сохранения канала.

- Используйте валкодер канала для выбора номера сохраняемого канала.

- Нажмите [РТТ] для сохранения и выхода. Нажатие других кнопок может привести к
отмене сохранения канала.

Копирование функций с помощью кабеля

Копирования функций с помощью кабеля позволяет переносить данные из одной радиостанции в другую радиостанцию без какого-либо постороннего оборудования (приспособлений).

- Сначала выключите питание радиостанции.

- Подключите другую радиостанцию с помощью специального кабеля, предназначенного для копирования.

- Нажмите клавиши [LOW] и [MONI] на некоторое время и включите питание. Радиостанция перейдет в режим готовности к копированию.

- Нажмите клавишу[MONI] и данные будут скопированы из базовой радиостанции в другую радиостанцию.

- Нажмите любую клавишу для окончания копирования.

Технические характеристики радиостанции

| Диапазон частот | 136 МГц-174 МГц |
| --- | --- |
|  | 400 МГц-440 МГц 400 МГц-470 МГц |
|  | 440 МГц-480 МГц |
| Температура использования | от-20Сдо+55С |
| Синтезатор частоты | PLL |
| Номинальное напряжение | 7.4 B j |
| Запись каналов | 128 каналов |
| Антенна | Индуктивно нагруженная антенна |
| Полное сопротивление антенны | 50 Ом |
| Способ использования | Одиночный дуплексный в идентичных каналах |
|  | Одиночный дуплексный в других каналах |
| Заземление | корпус |
| Размер | 116*61*31 |
| Масса | 230 грамм |

|  | Передатчик |  |
| --- | --- | --- |
| Излучаемая мощность |  | >4 Вт, <1 Вт |
| Модуляция |  | частотная |
| Максимальная девиация по | частоте | широкополосный <±5 КГц |
| частоте |  | узкополосный <±2.5 КГц |
| Остаточное излучение |  | < -65 дБ |
| Предыскажения |  | 6дБ |
| Ток передачи |  | <1.5А |

Приемник

| Чувствительность | <0,12(12дБ INAD) |
| --- | --- |
| Чувствительность с СБН (схема бесшумной настройки) | <0.12мкВ |
| Межмодуялционная интеинтерференция | 60 дБ |
| Мощность звука | >1 Вт |
| Ток радиоприема | <200мА |
| Ток в дежурном режиме | 20 мА |