Радиостанция Kenwood TK-2118/3118

Конструктивные особенности этой модели сочетают в себе возможность обеспечения надежной радиосвязи и эстетичный, современный дизайн. Он удобен в использовании, а его малые габариты и превосходные эксплуатационные качества способны удовлетворить Ваши самые взыскательные требования

Технические характеристики

Рабочий диапазон частот, МГц

ТК2118 …………………………...……………………………………136 - 174

ТК3118 …………………………………………………………………400 - 450

Количество каналов памяти ……………………..…………………30 каналов

Напряжение питания, В……………....6 (литиевая, аккумуляторная батарея)

Размеры, мм …………………………………………………………130х57х30

Диапазон рабочих температур, С ………………………………….-20 до +60

Вес, гр…………………………..……………………………………………300

Организация сети …….. на одной и той же частоте или на разных частотах

Тип антенны  …………………………….……..…….. обрезиненная антенна

Установка частоты  ………………………..…. двойная блокировка частоты

ПЕРЕДАТЧИК

Выходная мощность, Вт …………………………………………………….2,5

Система модуляции …………….…………частотная модуляция (+/- 5 кГц)

ПРИЕМНИК

Тип приемника . супергетеродинный с двойным преобразованием частоты

Чувствительность …………………………..….……<0,16 мкВ (12dB SINAD)

Избирательность ………………………………..………………..…….…50 dB

Потребляемый ток, мА

прием …………………………………………………………………………100

передача ………………………………………………………………………600

покоя ……………………………………………………………….………….20

- Включение и выключение радиостанции

Поверните ручку «Включение питания/регулировка громкости» по часовой стрелке. При этом должен загореться дисплей и проиграть мелодия.

Для выключения радиостанции необходимо повернуть ручку «Включение питания/регулировка громкости» против часовой стрелки до щелчка.

- Выбор шага изменения частот

Нажмите клавишу «SET», после этого клавишу «4». На дисплее будет показана частота «25 kHz». Для изменения шага нажмите клавишу «4». На экране будет показано «12,5 kHz».

- Выбор частоты

Нажмите клавишу «SET», после этого клавишу «1». На клавиатуре наберите требуемую частоту в соответствии с техническими характеристиками радиостанции. С помощью клавиш «<» и «>» можно изменять частоту в соответствии с установками п.2. На дисплее будет отображаться набираемая частота.

- Программирование каналов

Нажмите клавишу «SET», после этого клавишу «1». На клавиатуре наберите требуемую частоту приема в соответствии с техническими характеристиками радиостанции. Нажмите клавишу «В». На дисплее будет индицироваться набираемая частота и мигать номер программируемого канала. С помощью клавиш «<», «>» выберите требуемый номер канала и нажмите клавишу «С».

Наберите требуемую частоту передачи в соответствии с техническими характеристиками радиостанции и нажмите клавишу «В». На дисплее будет индицироваться набираемая частота и номер программируемого канала. С помощью клавиш «<», «>» выберите требуемый номер канала и нажмите клавишу «D».

- Канальный режим работы

Для перехода в канальный режим работы нажмите клавишу «SET» и клавишу «2». На дисплее будет индицироваться номер канала. С помощью клавиш «<» и «>» можно изменять номер канала в соответствии с установками п.4.

Для индикации номера канала и рабочей частоты нажмите клавишу «SET» и клавишу «3».

Для перехода в частотный режим работы нажмите клавишу «SET» и клавишу «1». На дисплее будет индицироваться рабочая частота.

- Сканирование каналов

Нажмите клавишу «SET» и клавишу «5» или клавишу «А». В этом режиме радиостанция сканирует запрограммированные каналы. При наличии сигнала на одном из них останавливается в режиме приема. На дисплее индицируется номер канала и рабочая частота или только номер канала (п.5).

- Сканирование частот

Нажмите клавишу «SET» и клавишу «5» или клавишу «А». В этом режиме радиостанция сканирует частоты в соответствии со своими техническими характеристиками. При наличии сигнала на частоте останавливается в режиме приема. На дисплее индицируется рабочая частота. При пропадании сигнала продолжается сканирование далее. Для остановки сканирования необходимо нажать любую клавишу.

- Блокировка клавиатуры

Для блокировки клавиатуры необходимо нажать клавишу «SET» и клавишу «*». На дисплее появится значок «ключик». Для разблокировки необходимо повторить данную операцию.

- Сброс установок

Для сброса установок необходимо при выключенной радиостанции нажать клавишу «SET» и включить питание. Клавиша «SET» должна быть нажата до окончания звучания мелодии. После этого ее можно отпустить, радиостанция вернется к заводским настройкам.

- Установка разноса частот

Нажмите клавишу «SET» и клавишу «1» для перехода в частотный режим работы радиостанции.

Для установки частоты передачи большей, чем частота приемника нажмите клавишу «SET» и клавишу «6». На дисплее появится знак «+». Нажмите клавишу «SET» и клавишу «7», после этого введите значение разноса частот в МГц. Нажмите клавишу «В» и выберите номер канала. После этого нажмите клавишу «С».

Для установки частоты передачи меньшей, чем частота приемника нажмите клавишу «SET» и клавишу «6» два раза. На дисплее появится знак «-». Нажмите клавишу «SET» и клавишу «7», после этого введите значение разноса частот в МГц. Нажмите клавишу «В» и выберите номер канала. После этого нажмите клавишу «С».

- Зарядка аккумуляторной батареи

Вставьте радиостанцию в зарядное устройство. Загорится индикатор красным цветом, а потом зеленым. Время заряда 7-8 часов. Прекратите зарядку когда зеленый индикатор погаснет.