Протокол

проверки параметров радиостанции

Фирма изготовитель  ..................Vertex Standard

Модель радиостанции  ....................VX-5R

| № п/п | Наименование параметра | Измеренное значение | Заявленное значение | Допустимое знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон частот, МГц | Rx –MHz 0.5-1.8 1.8-16 48-59 59-108 108-137 137-174 174-222 222-420 420-470 470-729 800-999 Tx-MHz 50-52 144-146 430-440 | Rx -MHz 0.5-1.8 (BC Band) 1.8-16(SW Band) 48-59(50 HAM) 59-108(FM) 108-137(Air Band) 137-174(144 HAM) 174-222(TV) 222-420(ACT1) 420-470(430 HAM) 470-729(TV) 800-999(ACT2) Tx-MHz 50-54, 50-52 144-146,144-148 430-440,430-450 |  |
| 2 | Число каналов памяти | 220 | 220 |  |
| 3 | Вид модуляции | ЧМ, АМ(Rx) | F2, F3 |  |
| 4 | Максимальная девиация, кГц | 4.8 | 5 | 5,0 |
| 5 | Глубина модуляции (для АМ), % | - | - |  |
| 6 | Полоса канала (минимальный разнос частотных каналов), кГц | 25 | 25 |  |
| 7 | Шаг установки частоты, кГц | 5/9/10/12.5/15/20/25/50/100 | 5/9/10/12.5/15 /20/25/50/100 |  |
| 8 | Диапазон рабочих напряжений, В | 10-16(EXT) | 10-16(EXT) |  |
| 9 | Ток потребления: |  |  |  |
|  | Режим Power Off , мA | 0.5 | 0.7 |  |
|  | Режим приема, мA | 150 | 150 |  |
|  | Режим передачи при номинальном 50 напряжении питания, А 145 435 | 0.4/0.65/1.0/1.4 0.45/0.7/1.2/1.8 0.5/0.9/1.3/1.7 | 1.6 1.7 1.9 |  |
|  | Режим передачи при минимальном 50 напряжении питания, А 145 435 | 0.5/0.6/1.0/1.3 0.4/0.8/1.2/1.5 0.5/0.9/1.4/1.7 | - - - |  |
|  | Режим передачи при максим. 50 напряжении питания, А 145 435 | 0.4/0.7/1.0/1.4 0.5/0.8/1.1/1.6 0.5/0.9/1.2/1.5 | - - - |  |
| 10 | Диапазон рабочих температур, °C | - | -20 ... +60 |  |
| 11 | Вес, кг | - | 0.255 |  |

Параметры приемника радиостанции.

| № п/п | Наименование параметра | Измеренное знач. | Заявленное значение | Допустимое знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чувствительность при соотношении сигнал/шум 12 дБ (SINAD), мкВ | 0.5 1.0 0.15 0.18 0.5 | 0.9(76-108/174-222,W-FM) 3.0(450-540/630-729,W-FM) 0.16(50-54/144-148) 0.18(430-450,N-FM) 0.5 10 дБ SINAD (0.5-16) | 0,5 |
| 2 | Чувствительность открывания шумоподавителя, мкВ | 0.12 (для перед.диап.) | - |  |
| 3 | Избирательность приемника по соседнему каналу при расстройке на значение полосы канала, дБ | 59 (145МГц) 56 (430МГц) | 15/35кГц(-6/-60дБ: N-FM) | 70 |
| 4 | Избирательность по побочному каналу при расстр. на 2 МГц, дБ | 79(145МГц) 82 (430МГц) |  | 80 |
| 5 | Выходная мощность по НЧ при коэффициенте нелин. искаж. не более 10%, Вт | 0.45 | 0.4 (7.2В) |  |

Параметры передатчика радиостанции

| № п/п | Наименование параметра | Измеренное значение | Заявленное значение | Допустимое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность несущей передатчика: |  |  |  |
|  | - при номинальном питающем 50 напряжении, Вт 145 435 | 0.2/0.8/2.0/4.2 0.27/0.87/2.2/4.0 0.18/0.65/1.6/2.8 | 0.3/1/2.5/5 0.3/1/2.5/5 0.3/1/2.5/4.5 |  |
|  | - при минимальном питающем 50 напряжении, Вт 145 435 | 0.2/0.8/2.0/4.0 0.27/0.87/2.2/3.8 0.18/0.65/1.6/3.7 | - |  |
|  | - при максимальном питающем 50 напряжении, Вт 145 435 | 0.2/0.8/2.0/4.3 0.27/0.87/2.2/4.1 0.18/0.65/1.6/3.9 | 5.0(13.8В) |  |
| 2 | Коэффициент нелинейных искажений передатчика, % | - | - | 3 |
| 3 | Уровень побочных излучений передатчика, мкВт или дБ | - | 60 дБ | 2,5 мкВт при вых. мощн. менее 25 Вт |
| 4 | Отклонение частоты передатчика от номинального значения | 2 * 10 –6 | 5 * 10 -6 | 10-5 на частоте 160 МГц 5*10-6 на частоте 450МГц |

Дополнительные устройства и функции. *1

| DTMF | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTCSS | + |  | Select call | + |
| DCS | + |  | Scaning | + |
| Trunk | - |  | Dual Watch | + |
| Внешний программатор | + |  | Программирование с клавиатуры | + |
| Scrambler | - |  | Cloning | + |
| Полный функциональный дисплей | + |  | Busy Lock Out | + |
| Канальный дисплей | + |  | Tone Lock Out | + |
| Ani | + |  | Key Lock | + |
|  |  |  | Battery save | + |

*1 В радиостанции имеется 45 различных пунктов меню  в SET режиме.

Конструктивные особенности.

1. Ударопрочный корпус........……................. да

- Влагозащищенное исполнение .................. да

- Взрывобезопасное исполнение ................................................  нет

4. Вариант исполнения (носимая, возимая, стационарная)  .... носимая

5. Эргономические особенности   ....................... аккумулятор крепится на задней части радиостанции

7. Тип антенны, возможность настройки ...  черная диам.10 мм  дл. 175 мм., разъём mini-UHF, не настраиваемая

- Наличие и надежность упаковочной тары  ..................................  картонная коробка

Измеренные параметры радиостанции VX-5R для расширенного диапазона частот.

| F, МГц | U1 , мкВ | P1 , Вт | I0 , А | F, МГц | U1 , мкВ | P1 , Вт | I0 , А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.504 | 0.4 |  |  | 222.1 | 3.5 |  |  |
| 0.999 | 0.5 |  |  | 400.1 | 0.2 |  |  |
| 1.503 | 0.5 |  |  | 420.1 | 0.178 |  |  |
| 2.0 | 1.4 |  |  | 430.0 | 0.178 | 4.0 | 1.0 |
| 5.0 | 0.5 |  |  | 440.0 | 0.178 |  |  |
| 10.0 | 0.8 |  |  | 455.0 | 0.178 |  |  |
| 15.9 | 0.9 |  |  | 470.0 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 500.1 | 0.8 |  |  |
| 50.0 | 0.15 | 4.5 | 0.8 | 600.1 | 15.8 |  |  |
| 52.0 | 0.14 | 4.4 |  | 729.0 | 1.0 |  |  |
| 59.0 | 0.15 |  |  | 800.0 | 0.56 |  |  |
| 85.1 | 0.15 |  |  | 999.0 | 4.0 |  |  |
| 100.0 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |
| 108.1 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 137.1 | 0.178 |  |  |  |  |  |  |
| 145.0 | 0.14 | 4.25 | 1.25 |  |  |  |  |
| 174.0 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 215.8 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

Измеренные параметры радиостанции VX-5R для расширенного диапазона частот.

(19 декабря 2001 г)

| F, МГц | U1 , мкВ | P1 , Вт |
| --- | --- | --- |
| # BC BAND (AM) |  |  |
| 0.5 | 0,446 | - |
| 1.0 | 0,446 | - |
| 1.5 | 0,562 | - |
| SW BAND (AM) |  |  |
| 1.8 | 1.58 | - |
| 2.0 | 1.26 | - |
| 4.0 | 0.501 | - |
| 7.0 | 0.707 | - |
| 10.0 | 0.793 | - |
| 12.0 | 0.793 | - |
| 14.0 | 0.890 | - |
| 15.995 | 0.999 | - |
| # FM BC (WFM) |  |  |
| 88 | 0.446 | - |
| 104 | 0.501 | - |
| 107.9 | 0.562 | - |
| # TV |  |  |
| 174 | 0.890 | - |
| 200 | 1.12 | - |
| 221.950 | 4.46 | - |
| 470 | 0.707 | - |
| 520 | 3.16 | - |
| 550 | 199 | - |
| 600 | 19.9 | - |
| 650 | 56.2 | - |
| 700 | 4.46 | - |
| 750 | 1.58 | - |
| 799.950 | 1.78 | - |
| # 50 MHz HAM |  |  |
| 48 | 0.282 | - |
| 50 | 0.178 | 4.37 |
| 54 | 0.126 | 3.70 |
| 60 | 0.158 | - |
| 70 | 0.199 | - |
| 80 | 0.178 | - |
| 87.990 | 0.178 | - |
| # 144 MHz HAM |  |  |
| 137 | 0.251 | - |
| 140 | 0,178 | 4.40 |
| 141 | 0,178 | 4.40 |
| 142 | 0.199 | 4.30 |
| 143 | 0,178 | 4.25 |
| 144 | 0.178 | 4.11 |
| 145 | 0.199 | 4.07 |
| 146 | 0.199 | 3.80 |
| 147 | 0.199 | 3.66 |
| 148 | 0.199 | 3.45 |
| 150 | 0.282 | 3.30 |
| 155 | 0,224 | 2.77 |
| 160 | 0,282 | 2.02 |
| 165 | 0.354 | 1.32 |
| 170 | 0.446 | 0.825 |
| 173.9875 | 0.562 | 0.555 |
| 430 MHz HAM |  |  |
| 420 | 0.199 | 3.85 |
| 430 | 0.199 | 3.87 |
| 440 | 0.224 | 3.51 |
| 450 | 0.282 | 3.30 |
| 460 | 0.398 | 2.77 |
| 470 | 0.63 | 1.20 |
| AIR (AM) |  |  |
| 108 | 0.707 | - |
| 110 | 0.707 | - |
| 115 | 0.890 | - |
| 120 | 1.26 | - |
| 125 | 1.58 | - |
| 130 | 1.58 | - |
| 136.975 | 1.78 | - |
| # ACTION band 1 |  |  |
| 222 | 7.93 | - |
| 250 | 63 | - |
| 255 | 141 | - |
| 260 | 316 | - |
| 275 | 2815 | - |
| 300 | 282 | - |
| 325 | 3.98 | - |
| 350 | 0.89 | - |
| 375 | 0.282 | - |
| 400 | 0.199 | - |
| 419.975 | 0.199 | - |
| # ACTION band 2 |  |  |
| 800 | 3.54 | - |
| 825 | 3.16 | - |
| 850 | 3.16 | - |
| 900 | 4.46 | - |
| 950 | 9.99 | - |
| 998.975 | 25.1 | - |

В соответствии с ГОСТ 12252-86