MOTOROLA – RADIUS    CP – 50

Дополнительные функции клавиш

<X- (MODE) – перевод (память каналов)>(память частот)

<      - (OFS) – выбор частотного смещения

B/SQL – (быстрое нажатие открывание шумоподавителя )

C/LOW – (в режиме программирования задания частотного шага

для этого необходимо длительное нажатие не менее 3сек )

- Программное обеспечение :

Программирование канала :

- доступ к программированию производиться    после отпайки резистора R417 (51КоМ)

- программирование каналов производиться ножатием следующей

комбинации :

ВКЛ – поворотом правого переключателя

MODE – нажать до появления на индикаторе частоты , и выстовить нужную частоту

ENT – удержать до появления № канала , поворотом верхнего переключателя выставить № нужного канала

ENT – быстрым нажатием внести в память

Проверка запрограммированного канала :

- выбрать канал и удержать ENT после чего появиться запрограммированная частота ,для возврата нажмите MODE

Стирание канала :

- удержать кнопку MEM и включить р/станцию , поставить режим

EraChn выбрать нужный канал и нажать ENT если канал начал мигать то он стерт

Выбор кодов приема (а) и передачи (б) :

1а)выбрать канал и удержать ENT после чего появиться нужная

частота

2а) потом длительно нажать кнопку SQL на дисплее появиться

rPL000 ,три 000 есть код он меняется поворотом переключателя

1б)выбрать канал и удержать ENT после чего появиться нужная частота

2б)потом длительно нажать кнопку SQL на дисплее появиться

rPL000 и затем еще раз нажмите SQL до появления индикации

tPL000 ,три 000 есть код он меняется поворотом переключателя

выбор смещения передатчика :

- режим смещения (+ -) программируется нажать и удержать OFS пока символ не начнет мигать

- наберите с помощью поворотного переключателя нужную частоту и нажмите ENT для завершения ввода

функции программирования :

Вход в режим ( держать MEM >вкл)

5CnL5t –

Ac-Aut – установка порядка доступности

bt-Aln – установка типа батарей

bs-Enh – установка режима эконномии батареи

At-Pot – (вкл и выкл) звукового сигнала

- St-on – шаг частоты смещения

Ptt 1b – частота передачи

Phn dEA – редактор недоступных частот

Phn Acc – редактор доступных частот

ErA Chn – просмотр 20 каналов