VAC-10 - Настольное зарядное устройство

VAC-10 – настольное зарядное устройство, которое позволяет заряжать никель-кадмиевые и никель-металлогидридные аккумуляторы для радиостанций Vertex Standard. VAC-10 состоит из сетевого адаптера PA-38 и непосредственно настольного зарядного устройства CD-30.

Эксплуатация

1. Подключите разъем DC адаптера PA-38 в гнездо DC на нижней стороне зарядного устройства CD-30, а затем включите адаптер PA-38 в сеть.

2.  Установите аккумулятор в зарядное устройство так, чтобы направляющие зарядного устройства точно попали в пазы на корпусе аккумулятора. Если Вы заряжаете аккумулятор, не вынимая его из корпуса радиостанции, убедитесь в том, что радиостанция выключена, а антенный разъем радиостанции находится с левой стороны (т.е. радиостанция расположена передней панелью к Вам).

3. Если Вы установили всё правильно, то светодиодный индикатор будет светиться красным цветом (ЗАРЯДКА). Полностью разраженный аккумулятор зарядится приблизительно за  3 часа.

4. Когда зарядка окончится, светодиодный индикатор сменит цвет на зелёный. Отключите аккумулятор от зарядного устройства CD-30, а затем выньте адаптер PA-38 из сети.

Примечание:

- Не используйте другие сетевые адаптеры, кроме сетевого адаптера PA-38, что входит в комплект поставки.

- Не пытайтесь заряжать аккумуляторы, которые не предназначенные для использования с данным зарядным устройством CD-30.

- Когда аккумулятор полностью зарядится, отключите его от зарядного устройства CD-30 и выньте адаптер PA-38 из сети.

- Сетевой адаптер PA-38 и/или зарядное устройство CD-30 могут нагреваться в процессе работы. Это нормальное явление.

- Устройство VAC-10 предназначено только для зарядки аккумулятора, и не может использоваться в качестве внешнего источника питания радиостанции.

- Периодически протирайте контакты аккумуляторов перед их зарядкой сухой тканью с целью улучшения электрического контакта между зарядным устройством и аккумулятором.

Внимание:

- Во время зарядки аккумулятора (когда он отсоединён от радиостанции) не допускайте замыкания какими-либо металлическими предметами контактов, расположенных вверху аккумулятора.

- Не допускайте замыкания контактов зарядного устройства какими-либо металлическими предметами, поскольку это может привести к перегреву схемы зарядного устройства и выходу её из строя.

Характеристики:

Ток зарядки (прибл.)			400 мА

Время зарядки				3…5 часов (зависит от типа аккумулятора)

Диапазон рабочих температур		+5…+35 град. Цельсия

Габариты CD-30				94 x 81 x 135 мм

Вес CD-30 (прибл.)				230 гр.

Входное напряжение PA-38B		120 В

Входное напряжение PA-38C/U		230 В

Входное напряжение PA-38H		240 В

VERTEX STANDARD CO., LTD.