АНТЕННА

“ АМК - 2В “

П А С П О Р Т

ИР2.080 .013  ПС

2007

СОДЕРЖАНИЕ.

1.НАЗНАЧЕНИЕ                                                                4

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                        4

3.СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ                5

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ                        5

5.УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ                            6

6.ПОДГОТОВКА АНТЕННЫ К РАБОТЕ                        6

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ                            6

8.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ                                  8

9.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)      9

10.СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ                                 9

11.СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ                                10

12.СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ                          10

13.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ                 10

14.ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ                                                    12

15.Приложение. Внешний вид  антенны

Настоящий паспорт представляет собой  совмещенный документ,  включающий в себя техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Паспорт содержит в себе описание  возимых антенн   АМК-2В,  их характеристик и руководство по установке и монтажу.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование:    Антенна АМК-2В

Обозначение:   ИР 2.080.013ТУ

Дата выпуска: _____________________________

Производитель:    ООО НПФ «Ирбис»

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1.	Антенна предназначена для использования на подвижных единицах железнодорожного транспорта в ГМВ (КВ) диапазоне.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1	Антенны  АМК-2В имеют комбинированную поляризацию (вертикальную и горизонтальную).

3.2	Коэффициент стоячей волны (КСВ) на рабочих частотах  2130,2150 кГц  не более          	    -      2,5

  - Волновое сопротивление –                 -     50 Ом

  - Полоса рабочих частот по уровню КСВ=3,0  -40 кГц

  - Подводимая мощность не более             - 20Вт.

  - Антенна обеспечивает работу в условиях температуры  окружающей среды от  минус 50C до 60C, относительной влажности воздуха не более 95 %, при ветровой нагрузке до 40 м/с.

  - Излучатель расположен над металлической поверхностью (крышей, капотом) дрезины на высоте, м:

0,75 - 0,9 (вариант Т)

0,55 -0,65 (вариант Д)

  - Настройка антенны по максимальному излучению (наилучшему КСВ) соответствует свечение светодиода

«удовлетворительно» (КСВ 3 - 4)   -  зеленый.

Настройка антенны производится изменением высоты излучателя в цанговом зажиме алюминевой стойки антенны или фиксацией стопорных винтов в диэлектрическом держателе одетом на отрезок трубы, приваренной на крыше, поднятием или опусканием излучателя, закрепленного в диэлектрические держателях. При достижении постоянного максимальномого  напряжения на контрольном винте (левее светодиода) при выдвижении излучателя от наименьшей высоты в сторону повышения.

  - Типовая диаграмма направленности в – плоскости сведена в таблицу 1. За 0  принято направление от СУ  к свободному концу излучателя.

# Таблица 1

| угол | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УРОВЕНЬ дБ | 0 | -2,0 | -2,5 | -3,2 | -3.5 | -3,8 | -3,0 |

- СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Состав изделия и комплектность приведены в табл. 2

Таблица 2

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Излучатель с согласующим устройством | 1 |
| 2 | Провод заземления | 1 |
| 3 | Заглушка | 1 |
| 4 | Изолента | 1 |
| 5 | Диэлектрический держатель | 2 |
| 6 | Кабель ВЧ (РК-50-3-11 ,L=7 м) | 1 |
| 7 | Паспорт ИР2.080.013 ПС | 1 |
| 8 | Отвертка крестовая для фиксации заглушек | 1 |
| 9 | Герметик | 1 |

5 УСТРОЙСТВО

5.1.	Антенна представляет собой несимметричный вибратор в виде спирали на диэлектрической трубе Ø =50 м, с одной стороны запитанной через гальванически связанным трансформатором с проводом заземления с помощью элементов согласования СУ (гальванически развязанным) к центральному проводнику ВЧ - разъема, другой конец излучателя – свободный.

5.2.Излучатель фиксируется в диэлектрических держателях металлических стоек стопорными болтами. С усилием, исключающим пережатия витков. С торцов тройника дополнительная фиксация осуществляется герметиком.

5.3.Стойки устанавливаются на металлическую поверхность, на рекомендуемую высоту.

5.4.Провод заземления от СУ затягивается под винт

кротчайшим путем к крыше объекта.

5.5 Разъем герметизируется  герметиком, нанесенного на ВЧ-разъем, и обмотанного изолентой в пять – семь слоев.

5.5.Точная настройка по лучшему КСВ производится высотой горизонтально расположенного излучателя над металлической поверхностью.

5.6.Круговая диаграмма направленности позволяет располагать антенну под различными углами, в том числе и перпендикулярно ж.д.полотну.

6. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Электробезопасность обеспечивается:

6.1 Гальваническим соединением спирали излучателя через широкополосный трансформатор – СУ с землей платы СУ (поз.11) через винт заземления (поз.13) с помощью провода заземления (поз. 7) через крепежный болт (поз. 15 ) с металлической крышей (поз.9).

6.2 От прямого попадания при аварийной ситуации контактного провода расчетная суммарная величина пробивного напряжения (8 – 10 кV) складывается из четырех составляющих:

напряжение пробоя трансформатора 0,7 кВ;

провода спирали 0,8 кВ;

двух слоев изоленты 0.5 кВ;

слоя термоусаживаемой трубки родпласт  Т1 кV.

6.3 Высокая расчетная суммарная импульсная мощность воздействия электромагнитного импульса с широкополосным спектром наведенного на излучатель при гразовых разрядов с значением Римп=500 – 1200 Вт определяется по формале

Римп=U нав вчимп х I имп=(500 – 700)В х 1.5 А

В отличие от согласования с АНСУв лдя антенны в виде натянутого тросика согласующее устройство  АМК-2В имеет низкую добротность (1,5 – 2) цепей согласования (L,C)  вместо (60-80) и соответственно большой запас по реактивной мощности сосредоточенных элементов.

Так при проведении опытной эксплуатации испытуемая антенна выдержала успешное испытания на приближение к контактной сети 27 кV на расстояние 1 м, а также прямой попадание оборванного провода 10 кВ.

7. УКАЗАНИЯ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Запрещается  производить монтаж и демонтаж антенны при включенном радиопередатчике.

7.2.	Антенна должна иметь надежный контакт провода заземления с корпусом (крышей, кабиной) объекта.

7.3.	К монтажу антенны допускаются лица,  прошедшие инструктаж по технике безопасности проведения монтажных работ.

7.4. СУ является несъемным и опечатывается предприятием – изготовителем.

8. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

8.1.	Проверить комплектность согласно упаковочному листу и произвести внешний осмотр антенны.

8.2.	Установить антенну и подключить  к радиостанции с помощью ВЧ - кабеля.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. В процессе эксплуатации не требует специального технического обслуживания.

При проведении общих регламентных работ следить за целостностью конструкции (отсутствием

повреждений излучателя), проводом заземления и состоянием присоединительного кабеля.

9.2 В процессе  эксплуатации антенны производить следующие виды проверок согласно табл.3.

Таблица 3

| Что проверяется | Методика проверки | Технические требования | Периодичность проверок |
| --- | --- | --- | --- |
| Надежность механических соединений | внешний осмотр | Жесткость крепления | Один раз в квартал |
| Сохранность излучателя | внешний осмотр | Отсутствие повреждений | Один раз в квартал |
| Проверка КСВ | Прибором измерителя КСВ Используемым в эксплуатации | Долговременный стабильный показатель индикатора | Один раз в год |

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

#### Антенны АМК-2В __________

заводской  номер________________________

соответствуют   требованиям технических  условий ИР2.080.013ТУ и признаны годными для эксплуатации

Дата изготовления _________________

Главный инженер __________________(подпись)

МП

Начальник ОТК   ___________________(подпись)

Представитель ООО «ПКФ «ВЭЛС» __________(подпись)

Приемо-сдаточные и эксплуатационные данные

Таблица 4

| Высота установки над поверхностью | КСВ на частотах |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2130 | 2150 |
| Рекомендованная высота при установке антенны |  |  |

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие  качества  антенн  спиральных  АМК-2В,  техническим требованиям  при соблюдении потребителем условий и правил хранения,

транспортирования,  монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения 5,5 года с даты выпуска.

Гарантийный срок эксплуатации 8 лет в пределах

гарантийного срока хранения со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийная наработка 20000 часов в пределах гарантийного срока.

Отказ антенны  после 20000 часов работы не указывает на низкую надежность изделия и не является основанием  для  предъявления  штрафных санкций и рекламаций предприятию-изготовителю.

В случае отказов и неисправностей в антенне в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязано устранить их своими силами и средствами в кратчайший технически возможный срок, а также принять меры,  исключающие  эти дефекты в производстве и в антенне,  подлежащих отправке.

Необходимость проведения  изменений  в  ранее выпущенных антенн определяется главным инженером предприятия-изготовителя и представителем заказчика.

9.2. Срок службы изделия устанавливается 15 лет.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1. Рекламационный акт составляется в обязательном  порядке  во всех случаях, за исключением отказа изделия по вине потребителя.

10.2. Акт-рекламация направляется по адресу:

394068, г. Воронеж, ул. Электросигнальная 3-2, НПФ “ИРБИС”

11. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

11.1. Антенна консервации не подвергается, т.к.

имеет специальные защитные покрытия.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Антенна АМК-2В   заводской номер_____________  упакована на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки  ___________________

Упаковку произвел____________________   (подпись)

М.П.

Изделие после упаковки принял                        (подпись)

13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

13.1. Транспортирование упакованных антенн при произвольной  установке  производится  на   автомашинах   в   крытых кузовах,  на  железной  дороге  в  крытых  вагонах, на самолетах при температуре окружающей среды от минус 40 до 50 ЦЕЛ.

13.2. В случаях транспортирования на открытых  платформах или автомашинах тара с  антеннами  должна  быть накрыта  брезентом.

13.3. Ящики  с  упакованными   антеннами  на  транспортных средствах должны крепиться так, чтобы исключить в пути их смещения и удары друг о друга или другие грузы.

13.4. Антенны в таре должны храниться в помещении при температуре от минус 5 до 40 ЦЕЛ и влажности воздуха 80%при 25 ЦЕЛ в отсутствии в воздухе атмосферных осадков, паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

13.5. Антенны в таре должны устанавливаться на

стеллажах или в штабелях складированием 5-10 упаковок по высоте и не ближе 2 м от дверей,

14.ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ