УДК 002 : 62(083.74)	Группа  Т52

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РАЗРАБОТКА И ПОСТАНОВКА ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО

# Основные положения

ГОСТ 15.001-73

Постановлением Государственного комитета стандартов Совет» Министров СССР от 23 апреля 1973 г. № 999 срок действия установлен

с 01.07.74

до 01.07.77

Настоящий стандарт устанавливает общий порядок разработки и утверждения технических заданий, проведения экспертизы проектов технической документации, испытаний опытных образцов (опытных партий), выдачи разрешений на освоение производства новых видов продукции (изделия, вещества, материалы и т. п.), а также проведения контрольных испытаний серийной и массовой продукции.

Стандарт распространяется на продукцию всех отраслей промышленности, включая товары народного потребления, кроме продукции, разрабатываемой по заказам Министерства обороны СССР.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На основе настоящего стандарта министерства (ведомства) СССР разрабатывают отраслевые или государственные стандарты, устанавливающие особенности разработки технических заданий, их согласования и утверждения, порядка проверки, согласования и утверждения документации, испытаний опытных образцов (опытных партий), постановки продукции на производство, а также испытаний продукции серийного и массового производства в отрасли. При разработке стандартов необходимо учесть вопросы, приведенные в приложении 3.

Отраслевые стандарты должны быть согласованы с Госстандартом СССР.

1.2. Продукция, подлежащая разработке, освоению и постановке на производство, должна соответствовать техническому зада-

Издательство стандартов, 1977

Издание официальное				         Перепечатка воспрещена

Переиздание. Февраль 1977г.

Стр. 2 ГОСТ 15.001— 73

нию, содержащему требования к продукции высшей катерогии качества. Требования, включаемые в техническое задание, основываются на современных достижениях науки и техники и необходимости обеспечения опережающего технического уровня продукции, а также использовании прогрессивных изобретений.

В экономически обоснованных случаях, по согласованию с заказчиком (основным потребителем), допускается устанавливать требования, предъявляемые к продукции первой категории качества.

1.3.	Министерства   (ведомства)   и  подведомственные  им  пред-
приятия, объединения и организации в зависимости от участия в
разработке, изготовлении, приемке, освоении, производстве, систе-
матической оценке технического уровня и качества разрабатывае-
мой, выпускаемой и потребляемой продукции могут выполнять со-
ответственно функции заказчика, разработчика, изготовителя и по-
требителя или совмещать некоторые из них.

Заказчиком является министерство (ведомство) или подведомственное ему предприятие (объединение, организация), по договору с которым или по принятой к исполнению заявке от которого производится разработка продукции.

1.4.	Функции,  выполняемые  заказчиком,  разработчиком,  изго-
товителем и потребителем продукции

1.4.1. Заказчик предъявляет разработчику исходные требования к продукции, подлежащей разработке, включая лимитную цену с ее обоснованием; отвечает за предъявляемые требования к заказываемой продукции и обеспечивает полное ее использование или реализацию; согласовывает представленное техническое задание на разработку продукции; осуществляет совместно с разработчиком приемку опытного образца (опытной партии) продукции; определяет объем своих потребностей в продукции.

Заказчик (основной потребитель) может проводить приемочные испытания отдельных видов продукции при участии разработчика и изготовителя, если эта продукция может быть испытана только у заказчика (основного потребителя).

Примечание*, По отдельным видам продукции заказчик совместно с разработчиком утверждает техническое задание, осуществляет приемку продукции серийного и массового производства.

1.4.2. Разработчик на основе достижений отечественной и зарубежной науки и техники, потребностей народного хозяйства, населения и экспорта разрабатывает в соответствии с требованиями заказчика техническое задание, согласовывает его с заинтересованными организациями и утверждает; разрабатывает и вносит в

* Здесь и далее по тексту примечания, отмеченные знаком «**», относятся к порядку, устанавливаемому в соответствующих государственных н отраслевых стандартах.

ГОСТ 15.001—13 Стр. 3

установленном порядке предложения по стандартизации продукции, используемых материалов, методов испытаний средств и способов транспортирования и хранения; разрабатьивает необходимую техническую документацию и обеспечивает подготовку ее в полном комплекте; выявляет новые технические решения и представляет для государственной патентной экспертизы заявки на предполагаемые изобретения; готовят предложения по изготовлению опытного образца (опытной партии) и организует приемочные испытания опытного образца (опытной партии); осуществляет авторский надзор при освоении и производстве продукции; обеспечивает разработку в установленные сроки, технический уровень и качество разрабатываемой продукции.

- Изготовитель обеспечивает своевременное освоение  про-
изводства  новой продукции в планируемых объемах, получает и
использует данные потребления (эксплуатации) выпускаемой про-
дукции, обеспечивает сроки и качество изготовления продукции н
технологической подготовки производства; по представлению тех-
нического задания согласовывает его, а также принимает участие
в рассмотрении технической документации.

- Потребитель отвечает за обоснованность предъявляемых
им требований к разрабатываемой (выпускаемой) продукции, обе-
спечивает надлежащие условия ее применения (эксплуатации)  и
наиболее  полное   использование  технических   возможностей   про-
дукции; принимает участие в систематической оценке техническо-
го уровня и качества продукции при ее создании, освоении, произ-
водстве и потреблении  (эксплуатации), в проведении приемочных
испытаний; систематически информирует заказчика, разработчика,
изготовителя и ведущее министерство о данных применения  (экс-
плуатации)   потребляемой продукции, а также продукции  анало-
гичного   типа   и   назначения.

Основным потребителем является министерство (ведомство), потребляющее большую долю продукции данного вида.

Примечание. По согласованным перечням видов продукции, являющихся предметами экспорта, правами основного потребителя, наряду с ним, пользуются внешнеторговые организации.

При отсутствии заказчика на разработку продукции основной потребитель (если он известен к моменту составления технического задания) выдает исходные требования, согласовывает техническое задание н принимает участие в приемке опытных образцов (опытных партий).

1.5. Разработку продукции включают в планы опытных работ и планы внедрения достижений науки и техники в народное хозяйство на основании:

а) постановлений и распоряжений Совета Министров СССР, приказов и поручений министерства (ведомства), которому подчинено предприятие (организация) — разработчик продукции;

Стр. 4 ГОСТ 15.001—73

б)	результатов работ по государственным, отраслевым и рес-
публиканским  планам научно-исследовательских работ и исполь-
зования достижений науки и техники;

в)	координационных планов по решению научно-исследователь-
ских проблем, входящих в государственные планы;

г)	заявок  министерства   (ведомства)—заказчика  продукций;
д)  инициативных разработок.

- При  разработке  плана опытных работ министерство   (ве-
домство)-разработчик  устанавливает:   сроки  разработки  техниче-
ского задания, технической документации, изготовления и приемки
опытного образца (опытной партии); предприятие (организацию)-
разработчика и  по согласованию с министерством-изготовителем
предприятия-изготовителя  продукции,  а  при  наличии  нескольких
разработчиков    и    изготовителей — также   головное   предприятие
(организацию)-разработчика    и    головное    предприятие-изготови-
теля.

- Ведущее министерство  (ведомство)  по данному виду про-
дукции  организует  систематическую оценку  технического уровня
и качества продукции, разрабатываемой по профилю отрасли, как
своими организациями и предприятиями, так и  (методически) ор-
ганизациями   и   предприятиями   других   министерств   (ведомств);
отвечает за техническую политику в области повышения техничес-
кого уровня и качества этой продукции, участвует в планировании
выпуска продукции предприятиями, не входящими в его систему,
и разрабатывает вопросы, связанные с совершенствованием техни-
ческого уровня и качества этой продукции.

- Ведущие (головные) организации (НИИ, КБ и др.) по ви-
дам продукции в соответствии с их специализацией осуществляют:

а)	разработку научно обоснованных направлений и прогнозов
развития видов   продукции   их  профиля,  выявление  и  уточнение
потребности   в  выпускаемой   и  вновь  создаваемой   продукции  на
ближайшие десять-пятнадцать лет, имея в виду обеспечение про-
дукцией соответствующих отраслей народного хозяйства;

б)	своевременное создание научно-технического задела и про-
ведение научно-исследовательских и экспериментальных работ для
обеспечения более высокого технико-экономического уровня и ка-
частва разрабатываемой и выпускаемой продукции и сокращения
сроков ее создания,  а  также за  координацию указанных  работ;

в) объективную оценку уровня качества продукции в отрасли и методическое руководство этими работами.

1.9.	Головное  предприятие (объединение,  организация)-разра-
ботчик выполняет работы в соответствии с требованиями п.  1.4.2,
координирует работу организаций-соисполнителей, выполняет фу-
нкции  заказчика   по  отношению   к  соисполнителям   (п.   1.4.1),   а
также отвечает перед заказчиком за технический уровень и каче-
ство разрабатываемой продукции в целом.

ГОСТ 15.001 — 73 Стр, 5

Планы опытных работ для этой продукции организациям-соисполнителям утверждают по согласованию с головным предприятием (объединением, организацией)-разработчиком.

Головное предприятие-изготовитель выполняет работы в соот-ветствии с требованиями п. 1.4.3.

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

2.1. Основные требования к содержанию технического задания

- Техническое задание разрабатывают на основе результа-
тов выполненных научно-исследовательских и экспериментальных
работ, научного прогнозирования, анализа передовых достижений
и технического уровня отечественной и зарубежной техники, изу-
чения патентной документации, а также на основе исходных тре-
бований   заказчика — заявки.   Рекомендуемая   форма   заявки   на
разработку и освоение продукции приведена в приложении 4.

- Техническое задание является исходным документом для
разработки продукции и технической документации на нее.

- В техническое задание включают, как правило, прогнози-
руемые показатели технического уровня и качества продукции, в
том числе уровня стандартизации и унификации, с учетом наибо-
лее полного   удовлетворения   потребностей   народного   хозяйства,
населения и экспорта  (для продукции, имеющей перспективу экс-
порта).

В техническом задании указывают лимитную цену продукции,

подлежащей разработке.	,

- Техническое задание не должно ограничивать инициативу
разработчика при поиске и выборе им оптимального решения по
ставленной задачи.

- Для вынесения изменений для дополнений в техническое
задание на последующих стадиях разработки продукции выпуска-
ют дополнение к нему. Согласование и утверждение дополнения к
техническому заданию проводят в том же порядке, который уста-
новлен для технических заданий.

- Учет и хранение технического задания проводят в поряд-
ке, установленном в отрасли.

2.2, Порядок согласования и утверждения технического задания

2.2.1.	Техническое задание, как правило, разрабатывает разра
ботчик (головной разработчик) продукции.

Техническое задание может быть разработано заказчиком до включения опытной работы в план организации-разработчика с последующим согласованием и утверждением в соответствии с требованиями пп. 2.2.2 и 2.2.3.

2.2.2.	Техническое задание в зависимости от вида и назначения
продукции в общем случае согласовывают:

# Стр. 6 ГОСТ 15.001—73

с заказчиком (основным потребителем);

с предприятием — разработчиком продукции (если оно не разрабатывает техническое задание);

с предприятием — изготовителем продукции;

с ведущим министерством (ведомством), если оно не утверждает техническое задание, или его головной (базовой) организацией— на продукцию, относящуюся к профилю этого министерства (ведомства);

с органами государственного надзора в установленном порядке (Госгортехнадзор, Морской .и Речной Регистры СССР и т. п.);

с органами внутренней торговли (на товары народного потребления);

с органами внешней торговли (на виды продукции, являющиеся предметами экспорта, по согласованным перечням);

с другими заинтересованными организациями ( в установленном порядке).

Согласование технического задания может быть оформлено подписанием его должностным лицом на титульном листе под грифом «Согласовано» или отдельным документом (письмом, протоколом и т. д.), тогда под грифом «Согласовано» делается ссылка на этот документ.

Примечание. Согласование и утверждение технического задания на средства измерений проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 8.001—71.

2.2.3. Техническое задание на разработку продукции утверждает ведущее министерство (ведомство) или установленные им организации. Ведущее министерство (ведомство) может предоставить право утверждения технического задания министерству (ведомству), не являющемуся ведущим.

Примечание.* По отдельным видам продукции техническое задание может быть утверждено также и заказчиком; в этом случае согласующей подписи заказчика не требуется.

2.3. Порядок построения, изложения и оформления технического задания на продукцию, разрабатываемую и выпускаемую по документации, соответствующей требованиям стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), приведен в приложении 1. а на продукцию, разрабатываемую и выпускаемую по технической документации, не содержащей конструкторских документов,— в приложении 2.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. Экспертизу проектов технической документации проводят с целью определения соответствия разрабатываемой продукции техническому заданию и необходимому техническому уровню, включая степень унификации и стандартизации.

ГОСТ 15.001—73 Стр. 7

3.2.	При проведении экспертизы в общем случае проверяют:

а)  соответствие   показателей   технического  уровня   и   качества продукции, установленных в документации, требованиям техниче-ского задания и технико-экономическое обоснование принятых показателей качества продукции;

б)	комплектность документации в соответствии с требования-
ми технического задания;

в)	внедрение и соблюдение стандартов, распространяемых на
данный вид продукции, соблюдение перечней, регламентирующих
применяемость составных частей, материалов, покрытий и пр.;

г)	возможность   сокращения   номенклатуры    и   типоразмеров
составных  частей,  а  также  дальнейшей   унификации  исполнений
продукции,  сокращения  в  изделиях  применяемых  сортаментов и
марок материалов и т. п.;

д)	выполнение установленных заданий в часта уровня унифи-
кации и стандартизации;

е)	соответствие продукции  требованиям   безопасности  и  сани-
тарно-гигиеническим нормам.

3.3.	Стадии  разработки,  на  которых  проводят экспертизу, пе-
речни видов продукции, документацию которой подвергают экспе-
ртизе, а также перечни показателей, по которым проводят экспер-
тизу, порядок и место ее проведения и перечень организаций, про-
водящих   экспертизу,  устанавливают  ведущие   министерства   (ве-
домства) или по их поручению — головные отраслевые институты.

Примечание.* По отдельным видам продукции при согласовании .документации на стадиях разработки экспертизу проектов технической документации может проводить заказчик.

3.4.	По   результатам   проведения   экспертизы   составляют  экс-
пертное заключение. Рекомендуемая форма экспертного заключе-
ния приведена в приложении 5.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИИ (ПРОВЕРОК] ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА (ОПЫТНОЙ ПАРТИИ) ПРОДУКЦИИ

4.1.  Виды испытаний (проверок)

4.1.1.	Опытный образец (опытную партию) продукции подвер-
гают следующим видам испытаний (проверок):

предварительным    (заводским); приемочным.

4.1.2.	В зависимости от характера связей между разработчика-
ми, заказчиками, изготовителями и потребителями приемочные ис-
пытания  (проверки)  опытного образца  (опытной партии)  продук-
ции могут быть:

ведомственные;

межведомственные;

государственные.

# Стр. 8 ГОСТ 15.001—73

Определние видов испытаний —по ГОСТ 16504—74.

4.1.3, Организация и порядок проведения государственных испытаний опытных образцов (опытных партий) средств измерений должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.001—71.

4.2,	Цели проведения испытаний (проверок)

- Предварительные     (заводские)     испытания     (проверки)
опытного  образца   (опытной   партии)   проводят для   определения
соответствия продукции техническому заданию и технической до-
кументации и  решения вопроса о возможности представления ее
на приемочные испытания (проверки).

- Приемочные   испытания    (проверки)   опытного   образца
(опытной партии) проводят для определения соответствия продук-
ции   техническому   заданию,   требованиям   стандартов   и   техниче-
ской документации  и определения возможности  постановки  про-
дукции на производство.

4.3.	Порядок проведения испытаний (проверок)

4.3.1.	Испытания (проверки)  опытного образца   (опытной пар-
тии)   проводят по программе и методике испытаний, разработан-
ной с учетом требований ГОСТ 2.106—68 и  (или)  в соответствии
с техническими условиями.

При проведении испытаний (проверок) опытного образца (опытной партии) у заказчика с последним должны быть решены организационные вопросы о порядке проведения этих испытаний.

- Предварительные     (заводские)     испытания     (проверки)
опытного образца   (опытной партии) организует и проводит пред-
приятие   (организация)-разработчик с  привлечением,  при необхо-
димости,   пред приятия-изготовителя   продукции  и  предприятий-со-
исполнителей.

- Приемочные   испытания    (проверки)    опытного   образца
(опытной   партии)   организует  предприятие   (организация)-разра-
ботчик   при   участии   предприятия-изготовителя   и  заказчика   (ос-
новного потребителя).

Примечание.* Приемочные испытания (проверки) по отдельным видам продукции могут быть организованы и проведены заказчиком с участием разработчика и изготовителя.

- В состав комиссий   (в том числе художественно-техниче-
ских советов, дегустационных комиссий и пр.) по проведению при-
емочных испытаний   (проверок)   в общем случае включают пред-
ставителя заказчика   (основного потребителя)—председатель ко-
миссии, представителей ведущей  (головной)  организации, органи-
зации — разработчика    документации,    предприятия — изготовите-
ля продукции и органов государственного надзора   (при наличии
особых требований к продукции).

- Комиссию по проведению приемочных испытаний (прове-
рок)   утверждает   министерство   (ведомство)-разработчик  или,   по
согласованию с ним, министерство (ведомство)-изготовитель.

ГОСТ 15.001— 73 Стр, 9

Примечание.* По отдельным видам продукции комиссию по проведению приемочных испытаний (проверок) может утверждать министерство (ведомство)-заказчик совместно с министерством {ведомством)-разработчиком.

- На приемочную комиссию может возлагаться проведение
аттестации качества продукции по ее техническому уровню в со-
ответствии   с   Единой   системой   аттестации   качества   продукции
(ЕОАКП).

- Члены комиссии подписывают документы приемочных ис-
пытаний   (проверок)   и могут согласовывать технические условия
от имени организаций  (предприятий), которые они представляют;
в этом случае утверждать технические условия допускается на ос-
нове акта приемочной комиссии без дополнительного согласования
с  организациями   (предприятиями),   представители   которых   при-
нимали участие в работе комиссии и согласовали технические ус-
ловия.

- По   результатам   приемочных  испытаний   (проверок)   ко-
миссия   составляет   протокол   испытаний    (проверок).   Па   основе
протокола  приемочных  испытаний   (проверок)   опытного  образца
(опытной  партии)  составляют акт приемки продукции, а для то-
варов   народного   потребления — и   (или)   протокол   рассмотрения
образца   (эталона)   продукции  на  художественно-техническом  со-
вете министерства (ведомства)-разработчика. Рекомендуемые фор-
мы  протокола  приемочных испытаний   (проверок),  акта  приемки
продукции и протокола художественно-технического совета приве-
дены   в   приложениях   6,   7   и   8.

При установлении возможности постановки продукции на производство комиссия определяет объем доработки продукции и технической документации и дает предложения по постановке продукции на производство.

При необходимости дополнительных испытаний (проверок) акт приемки составляют после проведения этих испытаний (проверок).

Если продукция не может быть рекомендована для постановки на производство в представленном виде, то в акте указывают о дальнейшем направлении работ по совершенствованию продукции и необходимости проведения повторных приемочных испытаний (проверок) или о прекращении дальнейших работ по разработке продукции.

Результаты приемочных испытаний (проверок) при необходимости рассматривают до утверждения акта приемки на научно-технических советах (НТО) министерств (ведомств)-разработчиков совместно с заказчиком (основным потребителем) и изготовителем.

4.3.9.	Акт приемки утверждает  руководство организации,  наз-
начившей  комиссию по проведению приемочных испытаний   (про-
верок).

# Стр. 10 ГОСТ 15.001—73

После утверждения  акт  приемки регистрируют  и  направляют заинтересованным   организациям.

Регистрацию акта приемки продукции проводят в порядке, установленном в государственных или отраслевых стандартах.

4.3.10. Разрешением для постановки продукции на производство является утвержденный акт приемки продукции и, при необходимости, приказ   (решение)   министерства   (ведомства)-изготовителя о постановке продукции на производство.

Примечание.* Решение о постановке на производство продукции может принимать министерство-разработчик совместно с заказчиком (основным потребителем) .

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

(ПРОВЕРОК) ПРОДУКЦИИ СЕРИЙНОГО И МАССОВОГО

ПРОИЗВОДСТВА

5.1.	Виды   испытаний   (проверок)

5.1.1.	Продукцию серийного и массового производства  подвер-
гают следующим видам испытаний (проверок):

приемо-сдаточным;

периодическим.

Определение  видов  испытаний —по  ГОСТ   16504—74.

5.1.2.	Порядок проведения  испытаний  средств  измерений —по
ГОСТ 8.001—71.

5.2.	Порядок проведения приемо-сдаточных испытаний  (проверок)

- Порядок  и  объем, приемо-сдаточных  испытаний   (прове-
рок)   указывается в стандартах технических условий, стандартах
на методы испытаний, технических условиях, или технической до-
кументации на продукцию.

- Контроль выпускаемой продукции осуществляют службы
технического контроля  предприятия-изготовителя после чего про-
дукцию предъявляют постоянному представителю заказчика   (ос-
новного потребителя), если это определено соответствующими до-
кументами о порядке приемки и поставки продукции, условиями,
договорами  или другими двухсторонними  документами  изготови-
теля и потребителя.

5.2.3. Результаты приемо-сдаточных испытаний (проверок) отражают в сопроводительной документации к продукции (отметки о приемке, а при необходимбсти, фактические результаты испытаний (проверок).

5.3.	Порядок проведения периодических испытаний  (проверок)

5.3.1,	Периодическим     испытаниям     (проверкам)     подвергают
продукцию,    выдержавшую    приемо-сдаточные   испытания    (про-
верки).

5.3.2.	Периодичность,   продолжительность   и   условия  проведе-
ния испытаний   (проверок), а также объем продукции, подвергае-

ГОСТ 15.001— 73 Стр. 11

мой испытаниям (проверкам), устанавливаются в стандартах, технических условиях и технической документации на продукцию.

5.3.3.	Периодические испытания  (проверки)  проводит предпри-
ятие-изготовитель или другая специализированная организация с
приглашением представителей организации-разработчика и основ-
ного потребителя.

В периодических испытаниях средств измерений принимают участие органы Госстандарта СССР.

Примечание.* По отдельным видам продукции периодические испытания (проверки) проводит заказчик с участием предприятия-изготовителя и, при необходимости, организации-разработчика.

- Результаты   периодических  испытаний   (проверок)   офор-
мляют протоколом. Рекомендуемая форма  протокола  периодиче-
ских испытаний (проверок) продукции приведена в приложении 9.

- Протокол испытаний  (проверок) подписывают представи-
тели  организаций, принимавших участие  в  испытаниях   (провер-
ках),  работники,  проводившие испытания   (проверки), и утверж-
дает  руководитель организации   (предприятия),  проводившей ис-
пытания (проверки).

5.3.6.	Организация,   проводившая   испытания   (проверки),   на-
правляет  копии  протокола  периодических  испытаний   (проверок)
организациям,  принимавшим  участие в испытаниях   (проверках),
и   предприятию-изготовителю   для   принятия   мер   по  устранению
выявленных недостатков.

Замена

ГОСТ 16504 — 74 введен взамен ГОСТ 15504—70.

Стр. 12 ГОСТ 15.001-73

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ, РАЗРАБАТЫВАЕМУЮ

И ВЫПУСКАЕМУЮ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ

ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ ЕСКД*

].!. Техническое задание в общем случае должно состоять из следующих разделов:

наименование и область применения (использования);

основание для разработки;

цель и назначение разработки;

источники разработки;

технические (тактико-технические) требования;

экономические показатели;

стадии и этапы разработки;

порядок контроля и приемки;

приложения.

В зависимости от вида, назначения, условий производства и эксплуатации продукции допускается уточнять содержание разделов, вводить новые разделы или объединять отдельные из них.

1.2.	В  разделе «Наименование и  область применения     (использования)»  в
общем случае указывают наименование и   (или)   условное  обозначение продук-
ции и краткую характеристику области ее применения   (использования, эксплуа-
тации), общую характеристику объекта, в котором используют продукцию, воз-
можность использования продукции для поставки на экспорт.

1.3.	В разделе «Основание для разработки»  в  общем  случае указывают:
       полное  наименование документа  (документов), на основании которого раз-
рабатывают продукцию,  организацию,  утвердившую этот  документ,   и  дату его
утверждения;

наименование и (или) условное обозначение темы разработки.

1.4.	В разделе «Цель и назначение разработки» в общем случае указывают
эксплуатационное  и  функциональное  назначение   и  перспективность  продукции.

Ь5. В разделе «Источники разработки» в общем случае указывают перечень научно-исследовательских и других работ, обосновывающих необходимость проведения разработки, перечень экспериментальных образцов или макетов, а также других разработок продукции и ее составных частей, на базе которых выполняют разработку продукции.

Перечни при большом объеме могут быть оформлены в виде приложения к техническому заданию.

1.6. В разделе «Технические (тактико-технические) требования» указывают требования и нормы, определяющие показатели качества и эксплуатационные (потребительские) характеристики продукции с учетом действующих стандартов и норм.

Раздел в общем случае должен состоять из следующих подразделов:

состав продукции к требования к конструктивному устройству (к ее содержанию) ;

*  Для  продукции,  разрабатываемой  по  заказам     Министерства     обороны СССР — по соответствующему государственному стандарту.

показатели назначения; требования к надежности; требования к технологичности;

требования к уровню унификации к стандартизации; требования безопасности;

эстетические и эргономические требования; требования к патентной чистоте;

требования к составным частям продукции, сырью, исходным и эксплуатационным материалам;

условия эксплуатации (использования); дополнительные требования;

требования к маркировке и упаковке;

требования к транспортированию и хранению; специальные требования.

Требования в каждом подразделе располагают в зависимости от степени их важности и характера.

Величины, определяющие технические показатели продукции, указывают, при необходимости, с предельными отклонениями или оговаривают максимальные и минимальные значения.

Отдельные требования, подлежащие уточнению в процессе разработки, записывают по типу; «Окончательное требование (величина) ... уточняется в процессе разработки продукции и согласовывается с... на стадии...». При этом техническое задание изменениям не подлежит.

5.6.1. В подразделе «Состав продукции и требования к конструктивному устройству (к ее содержанию)» в общем случае указывают:

наименование, количество и назначение основных составных частей продукции;

конструктивные требования  к продукции  и составным частям   (габаритные, установочные, присоединительные размеры, способы  крепления, регулировка органов управления, соответствие образцам   (эталонам), виды покрытий  и т,  п.);

массу продукции  и,  при  необходимости,  ограничение массы отдельных составных частей продукции;

требования к средствам защиты (от влаги, вредных испарений, коррозии, микроорганизмов и др.);

требования к взаимозаменяемости продукции и ее составных частей;

устойчивость к моющим средствам, топливу, маслам и др.;

требования к помехозащищенности и исключение помех, влияющих на другую продукцию:

требования к виду (одиночный, групповой и др.) и составу запасных час-теп, инструмента и принадлежностей,

1.6.2. В подразделе «Показатели назначения» в общем случае указывают основные технические параметры продукции (мощность, производительность, расход электроэнергии, топлива, коэффициент полезного действия, точность, чувствительность и другие параметры, определяющие целевое использование и применение продукции), параметры воздействия проектируемой продукции на сопрягаемую продукцию и т. п.

- В подразделе «Требования к надежности» в общем случае указывают
требования  к  долговечности, безотказности,  сохраняемости  и  ремонтопригодно-
сти, а также требования  к устойчивости от вибрации,  влияние внешних полей
(гравитационного, магнитного, электрического и др.).

- В подразделе «Требования к технологичности» в общем случае    при-
водят требования к производственной    и    эксплуатационной     технологичности,
определяющие возможность достижения заданных показателей качества продук-
ции в  условиях ее изготовления,  технического  обслуживания   и  ремонта    при
минимальных затратах (времени, средств и пр.) на выполнение работ и высокой
производительности труда.

# Стр. 14 ГОСТ 15.001—73

1.6.5. В подразделе «Требования к уровню унификации и стандартизации» в общем случае приводят требования к использованию стандартных, унифицированных и заимствованных сборочных единиц и деталей при разработке продукции, а также показатели уровня унификации и стандартизации конструкции.

11.6.6. В подразделе «Требования безопасности» в общем случае указывают требования к обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте (от воздействия электрического тока, теплового воздействия, высокочастотных полей, ядовитых и взрывных паров, пылен и газов, акустических шумов и т. п.), допустимые уровни вибрационных и шумовых нагрузок в соответствии с действующими стандартами, санитарными нормами к т. п.

- В подразделе «Эстетические и эргономические требования»    в    общем
случае указывают требования технической эстетики,  а  также     эргономические
требования  (удобство обслуживания, комфортабельность, усилия, требуемые для
управления и обслуживания и т. п.).

- В подразделе «Требования к патентной чистоте» в общем случае ука
зывают перечень стран, в отношении которых должна быть обеспечена патент-
ная чистота продукции.

- В   подразделе   «Требования   к  составным   частям   продукции,   сырью,
исходным   и   эксплуатационным   материалам»   в   общем   случае   указывают:

требования к составным частям продукции, сырью, жидкостям, смазкам, краскам и другим материалам, намечаемым для применения и составе продукции, а также при ее изготовлении и эксплуатации;

физико-химические, механические и другие свойства (прочность, твердость, шероховатость поверхности и др.);

ограничение в применении составных частей (включая покупные), сырья, материалов (в том числе используемых при применении продукции);

возможность применения и (или) ограничение в применении дефицитных материалов, сплавов и продукции, содержащей эти материалы и сплавы;

перечень  материалов,  применение  которых  недопустимо  или  нежелательно;

требования к покупной продукции, в части ее совершенствования и модернизации.

1.6.10.	В  подразделе «Условия  эксплуатации   (использования)»  в зависимо-
сти от вида н назначения продукции в общем случае указывают:

условия эксплуатации, при которых должно обеспечиваться использование продукции с заданными техническими показателями;

допустимое воздействие климатических условий (температуры, влажности, атмосферного давления, солнечной радиации, агрессивных сред, пыли и т. д.);

допустимое воздействие механических нагрузок (вибрационных, ударных, скручивающих, ветровых и др.);

время подготовки продукции к использованию после транспортирования и хранения;

вид обслуживания (постоянное или периодическое) или допустимость работы без обслуживания;

необходимое количество и квалификация персонала;

параметры продукции, с которой должна взаимодействовать разрабатываемая продукция, а также требования к обеспечению использования этой продукции в случае возникновения отказов разрабатываемой продукции.

1.6.11.	В подразделе «Дополнительные требования» в    общем    случае    ука-
зывают, например:

требования к учебной продукции, тренажерам и другой подобной продукции и документации на нее;

требования к сервисной аппаратуре, а также стендам для проверки продукции и особого обслуживания продукции и ее составных частей;

специфические требования к продукции, предназначаемой для экспорта (изготовлению, эксплуатации и др.).

1.6.12. В подразделе «Требования к маркировке и упаковке» в общем случае указывают:

ГОСТ 15.001—73 Стр.  15

требования к маркировке, наносимой на продукцию и тару, в которую упакована продукция (место н способ нанесения, содержания маркировки, требования к качеству маркировки);

возможные варианты консервации и упаковки продукции в зависимости от
условий транспортирования и хранения;

требования к консервации и упаковке продукции, в том числе требования к таре, материалам, применяемым при упаковке, а также способу упаковки;

количество или массу продукции, упаковываемой в одно транспортное место.

1.6.13. В подразделе «Требования к транспортированию и хранению» в общем случае указывают:

условия транспортирования н виды транспортных средств (авиасредства, крытые или открытые вагоны, платформы, вагоны-ледники, трюмы или палубы судов, закрытые отапливаемые автомашины и др.), необходимость и способы крепления при транспортировании, расстояния транспортирования, скорости передвижения;

требования к необходимой защите от ударов при погрузке и выгрузке и т.п.;

места хранения (открытая площадка, навес, закрытый неотапливаемый склад, отапливаемое помещение н т. п.);

условия хранения;

условия складирования продукции (в штабеля, на стеллажи, подкладки, в резервуарах и т. п.);

возможность и сроки обслуживания продукции во время хранения (пере-консервацнн, переосвндетельствоэания, периодичность замены и др.);

сроки хранения в различных условиях.

1.7 В разделе «Экономические показатели» в общем случае указывают ориентировочную экономическую эффективность и срок окупаемости затрат на разработку и освоение производства продукции, лимитную цену, предополага-емую годовую потребность в продукции, а также экономические преимущества разрабатываемой продукции по сравнению с лучшими отечественными и здру-бежными образцами или аналогами.

3.8.	В разделе «Стадии и этапы разработки»    устанавливают    необходимые
стадии разработки и этапы работ по ГОСТ 2.103—68 и,    при    необходимости,
сроки их выполнения.

Поэтапные сроки, указываемые в техническом задании, являются ориентировочными. Основными сроками выполнения работ считаются сроки, установленные в плане опытно-конструкторских работ и (или) договоре.

В этом же разделе указывают предприятие-изготовитель разрабатываемого изделия.

При проведении экспертизы конструкторской документации указывают перечень документов, представляемых на экспертизу, стадии, на которых она проводится, и место проведения.

1.9.	В разделе «Порядок контроля и приемки» в общем случае указывают:
       перечень конструкторских документов, подлежащих согласованию и утверждению на отдельных стадиях  разработки в  соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, и перечень организаций, с которыми следует согласовывать конструкторскую документацию;

общие требования к приемке работы на стадиях (этапах) разработки (количество изготовляемых опытных образцов продукции, а также предъявляемых на приемочные испытания, сроки и, при необходимости, место их проведения (организация, предприятие и т. п.).

1.10.	В приложениях к техническому заданию в общем случае, при необхо-
димости, приводят:

перечень научно-исследовательских и других работ, обосновывающих необходимость проведения разработки (при большом их объеме);

### Стр.16 ГОСТ 15.001-73

чертежи, схемы, описания, обоснования, расчеты и другие документы, которые должны быть использованы при разработке продукции:

перечень заинтересованных организаций (предприятий), с которыми согласовывают конкретные технические (конструкторские и технологические) решения в процессе разработки продукции;

перечень нового технологического оборудования,    подлежащего    разработке в связи с разработкой продукции по техническому заданию;

справочные и другие материалы.

1.11. Техническое задание оформляют в соответствии с общими требованиями к текстовым конструкторским документам по ГОСТ 2.105—68, на листах формата А4 по ГОСТ 9327—60, как правило, без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней. Номера листов (страниц) проставляют в верхней части листа (над текстом).

## ГОСТ 15.001-73 Стр. 17

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ, РАЗРАБАТЫВАЕМУЮ

И ВЫПУСКАЕМУЮ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕ

СОДЕРЖАЩЕЙ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ*

1.1.	Техническое задание в общем случае должно состоять из разделов, указанных в приложении 1.

Примечание. В легкой промышленности для продукции бытового назначения техническим заданием на разработку может считаться обобщенный документ, утвержденный Госстандартом СССР совместно с Министерством легкой промышленности СССР по согласованию с Министерством торговли СССР («Методические указания по определению уровня качества продукции отраслей легкой промышленности) и план разработки нового ассортимента.

- В разделе «Наименование и область применения   (использования)» ука
зывают данные, приведенные в приложении 1  (п. 1.2).

- В разделе «Основание для разработки»    в   общем    случае    указывают
данные, приведенные в приложении 1.

- В разделе «Цель и назначение разработки» в общем случае указывают
эксплуатационное  и  функциональное  назначение  и  перспективность  продукции.
Проводится сравнение  новой продукции с существующей или указывается, что
она  разрабатывается   впервые.   Указываются   требования,   обеспечивающие   улуч
шение   качества   продукции,   рациональное   использование   сырья   и   расширение
ассортимента.

- В разделе «Источники разработки» в общем случае указывают перечень
научно-исследовательских и других работ, которые должны  быть использованы
при  разработке  продукции,  перечень  экспериментальных  образцов  или  партий,
а  также других  вариантов опробования  и  разработки продукции, на базе ко
торых осуществляют ее создание.

Перечни при большом объеме могут быть оформлены в  виде приложения.

1.6.	Раздел «Технические  (тактико-технические)   требования»  в  общем  слу
чае должен состоять из подразделов, указанных в приложении 1   (и. 1.6).

1.6.1.	В подразделе «Состав продукции н требования    к    ее    содержанию»
в общем случае указывают:

наименование, назначение и основные составляющие продукции;

требования к рецептуре, техническим описаниям продукции, применению контрольных образцов (эталонов);

размеры партий, наличие или отсутствие расфасовки и т. п.;

требования к средствам защиты (от влаги, вредных испарений, коррозии, микроорганизмов и др.).

1.6.2.	В   подразделе  «Показатели   назначения»   в   общем   случае  указывают
основные  технические  параметры   продукции   (содержание  основного  вещества,
содержание   нежелательных   компонентов;   линейные   размеры,,  габаритные   раз-
меры,  сечение;   механические  свойства;   массу,  плотность;  теплоту  сгорания  и
другие параметры, определяющие целевое    использование и    применение    про
дукции).

--------------------------------- _______

* Для продукции, разрабатываемой по заказам Министерства оборэны СССР — по соответствующему государственному стандарту.

# Стр. 18 ГОСТ 15.001—73

1.6.8. В подразделе «Требования к надежности» в общем случае указывают требования к долговечности, сохраняемости и длительности использования, срок гарантии, а также требования к устойчивости от влияния внешней среды (окислительной, температурной, климатической, биологической и пр.).

1.6.4. В подразделе «Требования к технологичности» в общем случае приводят требования к производственной и эксплуатационной технологичности, определяющие возможность достижения заданных показателей качества продукции в условиях ее серийного и массового изготовления, а также при использовании у потребителя.

- В подразделе «Требования к унификации и стандартизации» в общем
случае   приводят  требования   к  использованию   стандартных,   унифицированных
и   заимствованных  сырьевых  материалов  при  разработке  продукции,   а  также
показатели уровня унификации и стандартизации.

- В подразделе «Требования безопасности» в общем случае указывают
требования к обеспечению безопасности при  использовании продукции   (от воз-
действия  ядовитых  и взрывчатых паров, пылей и  газов), санитарные требова-
ния к пищевым продуктам, химикатам и т. п.

- В подразделе «Эстетические и эргономические требования    в    общем
случае   указывают требования  художественной  эстетики     (соответствие стилю,
художественному   вкусу,   современной   моде,   колористике,   отделке   и   т.   п.).   а
также   эргономическим   требованиям    (удобство   использования,      комфортабель-
ность, целесообразность компоновки и т. п.).

- В подразделе «Требования к патентной чистоте» в общем случае ука
зывают перечень стран, в отношении которых  должна быть обеспечена патент
ная чистота продукции и ее рецептура.

- В подразделе «Требования  к составным частям    продукции,    сырью,
исходным и эксплуатационным материалам» в общем случае указывают:

требования к сырью, химикатам, красителям, ферросплавам и другим материалам, намечаемым для применения при производстве продукции:

физико-химические, механические и другие свойства сырьевых исходных материалов;

возможность применения и (или) ограничения в применении дефицитных материалов, сплавов и продукции, содержащей эти материалы;

перечень   материалов, применение  которых  недопустимо или  нежелательно.

1.6.10.	В подразделе «Условия использования продукции» в общем    случае
указывают условия,  при  которых  должно обеспечиваться  эффективное исполь-
зование продукции с заданными техническими показателями:

допустимость воздействия климатических условий (температуры, влажности, атмосферного давления, солнечной радиации, агрессивных сред, пыли и т. д.);

допустимость воздействия механических нагрузок;

время и способ подготовки продукции к использованию после транспортирования и хранения.

1.6.11. В подразделе «Дополнительные требования» в общем случае указывают, например;

требования к инструкционным материалам по обращению с продукцией и с правилами безопасного ее использования;

требования к стандартным образцам (эталонам) продукции, а также к созданию необходимых приборов, методик и аппаратуры для анализа, испытаний и контроля продукции;

специфические требования к продукции, предназначаемой для экспорта {изготовлению, применению, использованию и др.).

1.6.12. В подразделе «Требования к маркировке и упаковке» в общем случае указывают данные, приведенные в приложении 1 (п. .1.6.12).

1,6.13. В подразделе «Требования к транспортированию и хранению» в общем случае указывают данные, приведенные в приложении 1 (п. 1.6.13).

ГОСТ 15.001—73 Сгр. 19

- В разделе «Экономические показатели» в общем случае указывают дан-
ные, приведенные в приложении 1  (п. 1.7).

- В  разделе «Стадии  и  этапы  разработки»   устанавливают необходимые
стадии разработки и этапы работ.

Поэтапные сроки, указываемые в техническом задании, являются ориентировочными. Основными сроками выполнения работ считаются сроки установленные в плане опытных работ и (или) договоре.

В этом же разделе указывают предприятие-изготовитель разрабатываемой продукции, а также необходимый состав технической документации на продукцию, перечень документов, подлежащих представлению на экспертизу, стадии, на .которых она проводится, и место ее проведения. Если техническая документация не требует прохождения экспертизы, то об этом должно быть указано в техническом задании.

1.9.	В  разделе  «Порядок  контроля  и  приемки»  указывают данные,   приве-
денные в приложении  1   (п.  1.9), а также правила отбора  проб и метод испы-
тания опытной партии.

1.10.	В приложении к техническому заданию в общем случае, при необхо-
димости, указывают данные, приведенные в приложении 1 (п. 1.10).

1.П. Техническое задание оформляют по правилам, изложенным в приложении 1 (п. 1.11).

#### Стр. 20

##### ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к ГОСТ 15.001-73

###### Рекомендуемое

ПЕРЕЧЕНЬ

ВОПРОСОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ,

ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА. А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ

ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ СЕРИЙНОГО И МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА,

КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТРАЗИТЬ В ОТРАСЛЕВЫХ ИЛИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТАХ

1. Порядок учета и хранения технических заданий, актов приемки продукции и, при необходимости, других технических документов.

2.Перечень обязательных стадий разработки техничсскои документации и организаций, с которыми необходимо согласовать документацию на каждой стадии (указания об обязательности выполнения стадий разработки могут оыть приведены в отдельном отраслевом документе).

- Порядок  и  уровни  согласования   и   утверждения  документации  и изме-
нений к ней,   номенклатура и виды технических документов,  представляемых на
экспертизу,   согласование  и  утверждение,  в зависимости    от    стадии     разра-
ботки   вида   и   назначения   продукции.  Сроки  рассмотрения  документации  при
ее согласовании и утвержден.   Форма   протокола   рассмотрения, которым ут-
верждается документация.

- Виды приемочных  испытании   (проверок)     опытного     образца     (опытной
партии), а  также перечень организаций, участвующих в проведении испытаний

в зависимости от вида и назначения продукции.

5	Объем  (колчество опытных образцов)   комплектов, партии и т. д.) изго-
товляемой опытной продукции,  а также  количество   продукции, представляемой
на приемочные испытания  (проверки).

6	Порядок предъявления опытного образца   (опытной партии)   на приемоч-
ные испытания (проверки), а также порядок их проведения.

7. Порядок передачи опытных разработок в серийное производство.

- Порядок финансирования разработок.

- Порядок решения разногласий, возникших между организациями и пред-
приятиями   министерства   (ведомства)   в процессе разработки  продукции  и по-
становкн ее на производство.

Примечание. В зависимости от специфики отраслей промышленности допускается включать в отраслевые (государственные) стандарты другие вопросы, определяющие особенности освоения производства продукции.