Мобильный трансивер диапазона CB

# ALINCO DR–M03SX

Мобильный трансивер диапазона

VHF Low FM

# ALINCO DR-130L

# Руководство пользователя

##### Введение

Благодарим вас за приобретение трансивера фирмы ALINCO Радиостанции и другая продукция фирмы ALINCO заслужено считаются одними из лучших в мире. Ваш трансивер произведен по самой передовой технологии, тщательно испытан и проверен на заводе. Трансивер будет соответствовать вашим потребностям долгие годы.

##### Новые возможности

Трансиверы DR-130L и DR-M03SX сочетают в себе самые передовые достижения науки и техники. Наша философия в компании ALINCO направлена на разработку новых возможностей для удобства пользователя и включает в себя следующее:

•Энкодер системы CTCSS на 50 тонов входит в стандартную комплектацию. Для обеспечения селективного приема отдельно может быть приобретен декодер (плата тонального шумоподавления EJ-20U).

•Передача тонального сигнала 1750 Гц.

•Возможность расширения памяти до 100 каналов (при дополнительно установленной плате расширения памяти EJ-19U).

•Программируемое сканирование каналов, с пропуском незадействованных каналов. В режиме сканирования незаполненные ячейки памяти исключаются из цикла сканирования. Это значительно повышает скорость сканирования, особенно при установленной плате расширения памяти.

•Таймер ограничения времени передачи может быть установлен в соответствии с требованиями пользователя.

##### Принадлежности

#### Стандартные принадлежности

1. Ручной микрофон (Конденсаторного типа).

2. Кронштейн для крепления в автомобиле.

3. Крепежный комплект (4 черных винта, 4 винта, 1 ключ, 4 комплекта шайб и гаек, 2 предохранителя)

4. Шнур питания.

5. Заглушки на кнопки (для закрытия кнопок ТОТ, VFO/M, CALL).

#### Дополнительные принадлежности

- EJ-20U Декодер тонов CTCSS.

- EMS-56 DTMF-тангента.

## Установка трансивера

- Установка автомобильной антенны:

Для установки антенны требуется коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. Автомобильная антенна требует надлежащего крепления для нормальной работы. Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя антенны по установке. После установки антенны убедитесь в надежности кабельных соединений и что коэффициент стоячей волны (КСВ) не превышает допустимых пределов. Большой КСВ или плохое соединение в антенне могут привести к серьезной неисправности трансивера.

Внимание: Мощные источники высокочастотных излучений вблизи трансивера могут привести к его неисправности. Убедитесь в отсутствии таковых перед включением.

## Установка в автомобиль

1. Расположение: трансивер может быть установлен в любом месте вашего  автомобиля,  где  органы управления и микрофон будут легко доступны, и трансивер не будет мешать управлению автомобилем.

2. Подключение питания: трансивер может работать от любого регулируемого источника питания напряжением 12 или 13,8 В с заземленным минусом. Кабель питания следует подключать напрямую к аккумуляторной батарее для уменьшения помех от системы зажигания.

##### Установка на стационарной станции

Используйте блок питания, обеспечивающий напряжение 13,8 В при длительном потреблении тока 15 А. Подключите красный   провод  кабеля   питания  к положительному выводу блока питания, а черный - к отрицательному.

Технические характеристики

#### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон частот		DR-M03SX: 27 МГц

DR-130L: 33-48; 57.0125 – 57.500 МГц

Шаг сетки частот		5, 10, 12.5 и 25 Кгц

Импеданс антенны		50 Ом, несимметричная

Напряжение питания		13,8 В ±10% постоянного тока

Потребляемый ток 		Прием: меньше 800 мА при закрытом шумоподавителе

Передача: приблизительно 6 А при высокой мощности

DR-130L

Размеры 			140х40х154 мм

Вес				860 грамм

DR-M03SX

Размеры			140x40x115 мм

Вес				680 грамм

##### ПЕРЕДАТЧИК

Выходная мощность		Высокая: DR-M03SX: 10 Вт

DR-130L: 25-30 Вт

Низкая: 1 Вт

Тип излучения			F3E (ЧМ)

Система модуляции		Частотная модуляция с переменным

реактивным сопротивлением

Максимальная девиация

частоты			±5 кГц

Внеполосное излучение	Лучше -60 дБ относительно несущей

Микрофон			Электретный конденсаторный

Режим работы			Симплексный/полудуплексный

Разнос частот			От 0 до 15.995МГц

##### ПРИЕМНИК

Схема приемника	Супергетеродин с двойным преобразованием частоты

Промежуточные частоты	Первая: 10.7 МГц Вторая: 455 кГц

Чувствительность	-16 дБмк при соотношении сигнал/шум 12дБ - (SINAD) ±6 кГц по уровню -6 дБ ±15 кГц по уровню -60 дБ

Выходная мощность УНЧ 	Не меньше 2.5 Вт при 10% искажений

Сопротивление динамика	8 0м

##### ФУНКЦИИ

- Емкость памяти	100 программируемых каналов с помощью программатора ERW-2A

Реверс частот				REV

Таймер ограничения времени		ТОТ

передачи

Приоритет				PRI

Смещение частоты передачи		SHIFT

Шаг сетки частот			CH.SP

Сканирование				UP/DOWN

Не прослушиваемые тона		CTCSS энкодер

Переключение мощности		H/L

Переключение по МГц 			MHz

Вторичные функции 			F

Переключение частота/память		VFO/M

Вызывной канал 			CALL

Блокировка кнопок			LOCK

##### Работа

Органы управления и функции

Передняя панель

- 1. ОСНОВНАЯ РУЧКА НАСТРОЙКИ

Основная ручка настройки может вращаться в обоих направлениях для установки частоты приема/передачи, номера канала, смещения частоты  передачи и не прослушиваемых тонов.

- 2. ИНДИКАТОР ПРИЕМА/ПЕРЕДАЧИ

Во время приема индикатор светится зеленым цветом, а во время передачи - красным.

- 3. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

Поворачивайте регулятор по часовой стрелке для увеличения громкости, и против

часовой - для уменьшения.

- 4. РЕГУЛЯТОР ШУМОПОДАВИТЕЛЯ

Регулятор используется для устранения шума при отсутствии принимаемого сигнала. Регулятор поворачивают по часовой стрелке до срабатывания порога шумоподавления.

- 5. КНОПКА МГц/H-L

Кнопка используется для переключения частот с шагом 1 МГц. Через кнопку вторичных функций переключает выходную мощность Высокая/Низкая.

- 6. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

Нажмите для включения питания трансивера, повторно - для выключения.

- 7. КНОПКА F/MONI

Нажатие на эту кнопку активирует вторичные функции остальных кнопок (описаны курсивом в этом руководстве). Удерживание кнопки в нажатом состоянии более 0.5 секунды открывает шумоподавитель для прослушивания слабых сигналов.

- 8. КНОПКА REV/PRI

Реверс частот используется для того, чтобы частоту приема сделать частотой передачи, а частоту передачи частотой приема в полудуплексном режиме (при работе в репитерном канале). Через кнопку вторичных функций активизирует режим приоритета. позволяя периодически прослушивать приоритетный канал.

- 9. КНОПКА T.SQ/LOCK

Служит для выбора не прослушиваемых тонов. Вторичной функцией этой кнопки является включение/выключения блокировки кнопок.

- 10. КНОПКА TOT/SHIFT

С помощью этой кнопки задается время непрерывной передачи. (Таймер ограничения времени передачи не работает, если передача ведется с CTCSS тоном при не установленной плате EJ-20U). Вторичная функция этой кнопки служит для задания величины разноса и направления разноса частот.

11. КНОПКА VFO/M / MW

## Микрофон

1. Кнопка VFO/M переключает трансивер между режимом ГПД (генератор плавного диапазона) и режимом памяти. Вторичной функцией этой кнопки является запись выбранных параметров в каналы памяти.

2. Кнопка CALL/CH.SP

Эта кнопка служит для вызова из памяти Вызывного   канала.   Через   кнопку вторичных функций задается шаг сетки частот.

Если при нажатой кнопке CALL/CH.SP включить питание трансивера, то кнопка приобретает функцию Тонального импульса 1750 Гц. Чтобы вернуть ей предыдущие функции следует повторно при нажатой кнопке CALL/CH.SP включить питание трансивера.

- 13. РАЗЪЕМ МИКРОФОНА

Подключите микрофон к этому разъему.

- 14. 15. КНОПКИ UP и DOWN

- Служит для последовательного переключения частот - в режиме ГПД; каналов - В

режиме памяти; направления разноса частот, тонов CTCSS, шага сетки частот - в

других режимах.

16. КНОПКА РТТ

- Кнопка включения передатчика.

#### ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

19

17. Гнездо для подключения антенны.

Используйте разъем типа PL259 с сопротивлением 50 Ом.

- 18. Разъем питания.

Подсоедините имеющийся кабель питания к этому разъему.

- 19. Гнездо внешнего громкоговорителя.

В случае необходимости можно подключить внешний громкоговоритель с сопротивлением 8 Ом.

Дисплей

1.FUNC

Этот символ появляется после нажатия на кнопку F и указывает на то, что активируются

вторичные функции кнопок.

- 2. ENC

Кодирование тона CTCSS. Выбранный тон будет передаваться в эфир вместе с основной

несущей.

- 3. DEC

Декодирование тона CTCSS, служит для избирательного приема. Поступающий тон будет приниматься и декодироваться. Эта функция дополнительная, в стандартной комплектации она не задействована.

- 4. +

Этот значок появляется в случае, если выбрано положительное смещение частоты

передачи.

- 5. -

Этот значок появляется в случае, если выбрано отрицательное смещение частоты

передачи.

- 6. LOW

Этот значок указывает на малую выходную мощность трансивера. Если этого значка нет,

то передатчик работает с большой мощностью.

7. 888.88

Здесь индицируются частота приема/передачи, шаг сетки частот, время ограничения

передачи, величина смещения частоты передачи, или CTCSS тона.

- 8. М

Значок М указывает на режим работы с памятью.

- 9.88

В режиме памяти на этих знакоместах индицируется номер канала.

- 10. 8USY

Этот значок появляется, когда принимается сигнал и шумоподавитель открыт.

- 11. S-метр/Индикатор мощности

Эти значки показывают относительную силу принимаемого сигнала или выходную мощность. Служит только для сведения и не является истинным индикатором чувствительности трансивера или силы принимаемого сигнала.

- ПРИЕМ

- 1. Включение питания

Подсоедините трансивер к источнику питания постоянного тока (13.8 В) и нажмите выключатель питания.

- 2. Установка уровня шумоподавителя.

Поверните регулятор против часовой стрелке до упора, затем поворачивайте его по часовой стрелке до тех пор, пока не погаснет индикатор BUSY.

- 3. Выбор частоты.

Вращайте ручку настройки для выбора желаемой частоты. Используйте кнопку Mhz для

переключения частот с шагом 1 МГц.

- 4. Громкость.

Вращайте регулятор громкости для установки уровня громкости.

- ПЕРЕДАЧА

1. Вращайте ручку настройки для выбора частоты передачи.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения передатчика РТТ - индикатор прием/передача загорится красным цветом, и говорите в микрофон.

3. Отпустите кнопку РТТ и трансивер перейдет в режим приема.

4. Если во время передачи на индикаторе появится надпись "OFF", это значит что частота передачи находится за пределами паспортного диапазона частот.

## Программируемые функции

- Режимы приема и передачи

Режим ГПД (VFO) (Генератор плавного диапазона). Нажмите несколько раз кнопку VFO/M - трансивер будет переключаться между режимами Памяти и ГПД. Когда значок "М" горит или мигает - трансивер находится в режиме памяти. Если значка "М" нет на индикаторе - в режиме ГПД. Режим ГПД используется для изменения частоты приема/передачи при помощи основной ручки настройки. При вращении ручки рабочая частота будет увеличиваться или уменьшаться в соответствии с шагом сетки частот.

Режим памяти. Для перехода в режим памяти нажмите кнопку VFO/M. При вращении основной ручки настройки или при нажатии на кнопки UP/DOWN на микрофоне происходит переключение каналов. Если в канал ничего не записано знак "М" на дисплее будет мигать.

Режим вызывного канала. Переключение в режим вызывного канала происходит по нажатию на кнопку CALL и приводит к немедленному переходу на наиболее часто применяемую частоту, заложенную в память как вызывной канал. Мигающий знак "М" показывает, что вызывной канал пустой. Запись в вызывной канал производится точно так же как и в другие каналы.

- ВЫБОР ТОНОВ CTCSS

(Не прослушиваемых тонов)

Нажмите кнопку T.SQ и частота тона (в Герцах) появится на дисплее Для того чтобы изменить тон вращайте основную ручку настройки или нажимайте кнопки UP/DOWN на микрофоне. Нажмите кнопку VFO/M, чтобы вернуться в режим ГПД. Чтобы активизировать декодер тонов нажмите T.SQ перед тем как вернуться в режим ГПД (предварительно должна быть установлена плата декодера тонов EJ-20U).

- Таблица тонов CTCSS (Гц)

| 67.0 | 69.3 | 71.9 | 74.4 | 77.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.7 | 82.5 | 85.4 | 88.5 | 91.5 |
| 94.8 | 97.4 | 100.0 | 103.5 | 107.2 |
| 110.9 | 114.8 | 118.8 | 123.0 | 127.3 |
| 131 8 | 136.5 | 141.3 | 146.2 | 151.4 |
| 156.7 | 159.8 | 162.2 | 165.5 | 167.9 |
| 171.3 | 1738 | 177.3 | 179.9 | 183.5 |
| 1862 | 189.9 | 192.8 | 196.6 | 199.5 |
| 203.5 | 206.5 | 210.7 | 218.1 | 2257 |
| 229.1 | 233.6 | 241.8 | 250.3 | 254.1 |

Примечание: 69.3, 159.8, 165.5, 171.3, 177.3, 183.5, 189.9, 196.6, 199.5, 206.5, 229.1, 254.1 - новые тона, доступные в трансиверах.

# СКАНИРОВАНИЕ

Трансиверы имеют два режима сканирования - сканирование ГПД и сканирование каналов памяти. Оба режима основаны на выдержке времени, т. е. сканирование прекращается при приеме сигнала и возобновляется через 5 секунд или сразу же после пропадания сигнала. Сканирование ГПД

1. Этот тип сканирования охватывает весь частотный диапазон трансивера. Нажмите кнопку VFO/M для того, чтобы перейти в режим ГПД.

2. Чтобы начать сканирование нажмите и удерживайте кнопку UP или DOWN в течении 0.5 - 3 сек.

3. Чтобы сменить направление сканирования поверните основную ручку настройки в направлении противоположном сканированию.

4. Чтобы прекратить сканирование нажмите кнопку РТТ или VFO/M.

- Сканирование памяти

При этом режиме сканируются каналы записанные в память трансивера.

1. Нажмите кнопку VFO/M чтобы перейти в режим памяти.

2. Нажмите и удерживайте кнопку UP или DOWN в течении 0.5 - 3 сек. чтобы начать сканирование.

3. Для смены направления сканирования поверните основную ручку настройки в направлении противоположном сканированию.

4. Для прекращения сканирования нажмите кнопку РТТ или VFO/M.

- ПРИОРИТЕТ

Функция приоритета позволяет наблюдать основной канал в течении 5 сек., затем автоматически переключается на второстепенный канал на 0,5 сек. Затем вновь возвращается на основной канал или остается на второстепенном в течении 2 сек., если на нем появился сигнал. Эта полезная функция позволяет эффективно наблюдать второстепенный канал, почти как будто у вас два приемника. Нажмите кнопку F и затем кнопку PRI для активизации этой функции. В режиме ГПД значок "Р” появится на дисплее.

# Приоритет ГПД

Приоритет ГПД устанавливает основным каналом частоту ГПД. Последний выбранный

канал памяти становится второстепенным каналом.

- Приоритет памяти

- Приоритет памяти устанавливает последний выбранный канал памяти основным

каналом, а частоту ГПД - второстепенным каналом.

- Приоритет Вызывного (Call) канала

Приоритет вызывного канала устанавливает основным вызывной канал, а частоту ГПД

второстепенным каналом.

- БЛОКИРОВКА КНОПОК

Функция блокировки кнопок делает недоступными большинство кнопок и основную ручку настройки. Нажмите кнопки F и KL для активизации блокировки кнопок. На дисплее появится знак "FL". После этого будут доступны функции: РТТ, выбор выходной мощности, мониторинг и разблокировка кнопок (При включенном приоритете "PL" будет гореть на дисплее). Для разблокирования кнопок повторите ту же последовательность нажатий, что и при блокировке.

- РАЗНОС ЧАСТОТ И НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ

Чтобы выбрать направление смещения (+ или -) и величину разноса для работы в репитерном канале нажмите кнопку F и затем кнопку ТОТ. На индикаторе появится символ "-" и величина разноса в МГц.

Вращайте основную ручку настройки или нажимайте кнопки UP/DOWN для изменения величины разноса. Эта величина может изменяться в пределах от 0 до 15.995 МГц. Нажатие кнопки F и затем кнопки ТОТ меняет направление смещения с "-" на "+". Для возврата в ГПД нажмите РТТ или VFO/M.

- ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАНАЛОВ ПАМЯТИ

- Запись в память

1. В режиме ГПД установите необходимые: частоту приема, величину смещения частоты передачи относительно частоты приема, направление смещения и Энкодер/декодер не прослушиваемых тонов.

2. Нажмите кнопку F. "FUNC" появится на дисплее.

3. Пользуясь основной ручкой настройки или кнопками UP/DOWN выберите номер канала памяти.

4. Нажмите кнопку MW для записи в память.

5. Повторите операции 1-4 для тех каналов, которые собираетесь записать в память.

Очистка канала

1. В режиме памяти нажмите кнопку F - "FUNC" появится на дисплее.

2. Выберите номер канала основной ручкой настройки или кнопками UP/DOWN.

3. Нажмите кнопку MW и содержимое канала очистится.

- Вызов из памяти

Перейдите в режим памяти. На дисплее загорится символ "М". Пользуясь кнопками

UP/DOWN или основной ручкой настройки установите номер канала.

# ШАГ СЕТКИ ЧАСТОТ

В режиме ГПД имеет возможность переключать частоты с одним из следующих шагов: 5 Кгц, 10 Кгц, 12.5 Кгц, 15 Кгц, 20 Кгц, 25 Кгц.

Программирование шага:

1. Нажмите кнопку F, потом кнопку CH.SP - на дисплее появится текущее значение шага сетки частот.

2. Установите желаемый шаг поворачивая основную ручку настройки или кнопками UP/DOWN.

3. Нажмите РТТ или VFO/M для возврата в режим ГПД.

# МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА

Трансиверы имеют два уровня мощности передатчика: высокую (в DR-M03SX 10 Вт, в DR-130L 25-30 Вт) и низкую (1 Вт). Для смены выходной мощности нажмите кнопку F, потом кнопку МГц.

- ТОНАЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС 1750 Гц

Для активизации тонального импульса включите питание трансивера удерживая в нажатом состоянии кнопку CALL

Для передачи тонального импульса в эфир нажмите кнопку CALL. При активизированном тональном импульсе кнопка CALL служит для передачи тонального импульса, а не для вызова вызывного канала.

Для деактивизации тонального импульса включите питание трансивера удерживая в нажатом состоянии кнопку CALL. (CTCSS тон не передается в эфир во время передачи тонального импульса, если не установлена плата EJ-20U)

- ОСТАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- 1. Таймер ограничения времени передачи (ТОТ)

Чтобы защитить радиостанции от слишком длительной передачи, в трансивере существует таймер ограничения времени передачи (от 0 до 450 сек.).

Для того чтобы задать время, нажмите кнопку ТОТ и на индикаторе появится время в секундах. Пользуясь основной ручкой настройки или кнопками UP/DOWN установите желаемое время. Нажмите кнопку VFO/M, чтобы вернуться в режим ГПД или памяти.

- 2. Реверс (REV)

Применение этой функции меняет местами частоту приема и частоту передачи. Это полезно для определения вести ли передачу в полудуплексе (через репитер) или в симплексе.

- 3. Мониторинг

Для того чтобы принудительно открыть шумоподавитель, нажмите и удерживайте кнопку F более 0.5 сек. Это даст возможность прослушивать слабый сигнал. Отпустите кнопку F, чтобы шумоподавитель закрылся.

- 4. Звуковой сигнал

Для выключения звуковых сигналов, удерживая в нажатом состоянии кнопку VFO/M включите питание трансивера. Для включения звуковых сигналов повторите ту же процедуру.

- 5. Сброс в заводские установки

Чтобы сбросить память трансивера в заводские установки, включите питание трансивера, удерживая в нажатом состоянии кнопку F. После этой процедуры все каналы памяти будут стерты и все функции возвращены в заводские установки.