Телеграмма ID радиостанции

Выбранная телеграмма посылается как "Телеграмма Ш радиостанции".

Кодирование S5 для персональности

Экран используется для определения последовательностей вызова Select 5, запрограммированных на кнопки вызовов и/или на кнопку РТТ.

Для того, чтобы ссылаться на переменные цифры, такие, как Адрес, Статус, и т.п., в полях кодовых последовательностей используются специальные символы, которые отображаются на соответствующие поля блока параметров.

К ним относится следующее:

Одиночные тональные сигналы - (Т1), (Т2); Обратите внимание, что экран радиостанции отображает Одиночный тональный сигнал Т1 как "J" и одиночный тональный сигнал Т2 как "К"

Цифры статуса - (S1)... (S3)

Цифры адреса - (А1)... (А8)

Вызов 1,2,3,4, Галочка

Любая функциональная кнопка может быть назначена для вызова 1, 2, 3, 4, и при ее нажатии будет передана телеграмма, связанная с этим вызовом. Если критерий передачи не удовлетворяется, то до тех пор, пока кнопка удерживается нажатой, будет звучать оповещение об ошибке кнопки/клавиатуры.

Щелчком мыши на поле флажка можно либо активировать эту функцию для этой персональности, что индицируется «галочкой», либо деактивировать ее.

Поля раскрывающихся списков также могут быть использованы для активации функции "Посылка адреса" или назначении телеграммы кнопке вызова.

Если выбран режим 'Посылка адреса', то вместо посылки фиксированной телеграммы при нажатии соответствующей кнопки вызова, отправляется текущая выбранная запись из Списка контактных номеров.

Модели радиостанций с дисплеем могут передавать телеграммы при помощи кнопки Меню/Выбор "Галочка" или клавиши # из списка контактных номеров или через прямой ввод мультивызова, после ввода переменных цифр адреса. Нажатие кнопки

Меню/Выбор "Галочка" вне списка контактных номеров приведет к возвращению меню в основное меню.

Если нажата кнопка Меню/Выбор "Галочка" или клавиша #, а критерий передачи не удовлетворяется, то до тех пор, пока кнопка удерживается нажатой, будет звучать оповещение об ошибке кнопки/клавиатуры.

См Сигналинг радиостанции, определение мультивызовов для детальной информации о настройке вызовов.

Select 5 телеграмма отбоя

Щелчком мыши на поле флажка можно либо активировать эту функцию для этой персональности, что индицируется «галочкой», либо деактивировать ее.

Если вызов является нормальным Select 5 вызовом, (т.е.у телеграммы вызова активирован либо буферный, либо активный/на линии набор), и опция активирована, то тогда при

прерывании вызова будет отправлена Select 5 телеграмма.

Вызов может быть прерван по следующим причинам:

1) Истекло время автосброса.

2) Получена телеграмма очистки.

3) Только для мобильных радиостанций - переход в состояние 'На подвесе'.

4) Для прерывания вызова нажата кнопка мониторинга.

Телеграммы отбоя не могут быть использованы, если активированы какие-либо функции ожидания АСК (подтверждения).

DTMF телеграмма отбоя

Щелчком мыши на поле флажка можно либо активировать эту функцию для этой персональности, что индицируется «галочкой», либо деактивировать ее.

Если вызов является вызовом телефонного межсоединения, (т.е.у телеграммы вызова активирован либо буферный, либо активный/на линии набор), и опция активирована, то тогда при прерывании вызова будет отправлена DTMF телеграмма отбоя.

Select 5 подтверждающий тон

Щелчком мыши на поле флажка можно либо активировать эту функцию для этой персональности, что индицируется

«галочкой», либо деактивировать ее.

Если активирована, то передача телеграммы Select 5 будет сопровождаться вспомогательным тоном из динамика. Это может

выступать в качестве удобной функции для подтверждения передачи радиостанцией.

Для каждого заданного блока подтверждений является возможным деактивировать оповещение

вспомогательными тонами, которые обычно издаются радиостанцией при выполнении автоподтверждения или

переадресации вызова.

Авто подтверждение

После передачи телеграммы, радиостанция может быть запрограммирована на ожидание различных(-ого) подтверждений(-ия), ответов от вызываемой радиостанции/пользователя вызываемой радиостанции. Для телеграммы могут быть запрограммированы следующие опции ожидания подтверждения:

а)	Подтверждения не ожидаеся

б)	Сначала ожидается подтверждение

Для каждого декодера любое из следующих автоподтверждений может быть активировано или деактивировано:

1) «Автоподтверждение» при декодировании: Телеграмма «автоподтверждения» посылается автоматически сразу же после декодирования.

2) Переадресация звонков - телеграмма автоподтверждения посылается в том случае, если пользователь включил режим переадресации вызовов, для того, чтобы показать, что он/она далеко от автомобиля.

Телеграмма CF будет отправлена только в том случае, когда пользователь активирует функцию переадресации вызовов.

На радиостанциях с дисплеями переадресация вызовов может быть активирована/деактивирована из меню, запрограммированного для переадресации вызовов.

Если для декодовои последовательности активированы и «автоподтверждение» при декодировании, и «автоподтверждение»

при переадресации, то если получена корректная декодовая последовательность, то будут передана телеграмма

«автоподтверждения», а затем телеграмма переадресации вызова.

Задержка подтверждения:

Автоподтверждение, переадресация звонка. Поддерживают две опции для определения момента отправки ответного

сигналинга. Когда радиостанция получает вызов и определяет, что требуется какой-либо тип ответа, запускается таймер

подтверждения, и отправка ответа будет зависеть от того, какая из двух нижеперечисленных опций была выбрана.

Телеграмма-подтверждение

Эта опция определяет, какая из предопределенных телеграмм из списка телеграмм используется для автоподтверждения.

Канал свободен

Когда выбрана эта опция, радиостанция будет передавать ответ как только на канале не будет обнаруживаться несущая радиочастоты, или когда истечет время задержки подтверждения, в зависимости от того, что произойдет раньше. Если активировано подтверждение перехода на канал, то тогда радиостанция будет проверять наличие несущей на том канале, куда был осуществлен переход.

Отмена звукового сигала

Для каждого заданного блока подтверждений является возможным деактивировать оповещение вспомогательными тонами, которые обычно издаются радиостанцией при выполнении автоподтверждения или переадресации вызова.

СД передачи

Для каждого заданного блока подтверждений является возможным деактивировать оповещение светодиодной индикацией передачи, которая обычно выполняется радиостанцией при выполнении автоподтверждения или переадресации вызова.

Задержка подтверждения

Эта опция вызовет передачу ответа после истечения времени задержки подтверждения, в независимости от состояния обнаружения несущей на канале. Если таймер задержки подтверждения запрограммирован на ноль, то радиостанция ответит на вызов так быстро, как только возможно, но, очевидно, не мгновенно. Диапазон 0 - 6375 мс, с шагом 25 мс.

Другой канал

Возможно определить канал, на частоте передачи которого будет закодирована телеграмма подтверждения. PL будет кодироваться согласно настройкам канала, на который произошел переход. Номер канала для перехода программируется для блока подтверждений. Стандарт сигналинга, мощность RF, частота, разнос каналов и конфигурации кодирования PL будут использоваться такие же, как у канала, на который произошло переключение.

Дополнительная информация

Отмена вызова

Эта функция позволяет отменять входящие и исходящие звонки.

Отмена исходящих звонков

После передачи телеграммы, у которой запрограммирована одна из следующих опций ожидания подтверждения, радиостанция может отменить исходящий звонок.

а)	Сначала ожидается только подтверждение

б)	Сначала ожидается подтверждение, затем пользователь должен ответить

в)	Ожидаются первое и второе подтверждения. Эта функция недоступна в этой версии.

Отмена исходящего вызова, сначала ожидается только подтверждение

Если после передачи телеграммы с опцией ожидания подтверждения, установленной на «Сначала ожидается подтверждение», происходит нажатие кнопки монитора до того, как получена декодировка типа АСК1, то попытка вызова будет отменена, все последующие полученные декодировки типа АСК1 будут проигнорированы.

Отмена исходящего вызова, сначала ожидается подтверждение, затем пользователь должен от]

Если после передачи телеграммы с опцией ожидания подтверждения, установленной на «Сначала ожидается подтверждение, затем пользователь должен ответить», происходит нажатие кнопки монитора до того, как получена декодировка типа АСК1, то попытка вызова будет отменена, все последующие полученные декодировки типа АСК1 будут проигнорированы. Если после передачи телеграммы с опцией ожидания подтверждения, установленной на «Сначала ожидается подтверждение, затем пользователь должен ответить», происходит нажатие кнопки монитора после того, как получена декодировка типа АСК1, но до того, как получены соответсвенные условия включения динамика, то попытка вызова будет отменена. Радиостанция не сможет передавать или принимать до тех пор, пока не будет успешно проведен новый вызов.

Отмена входящего звонка

Входящий звонок может быть отменен нажатием кнопки монитора. Будут остановлены автосброс, таймер ответа на вызов и оповещение о входящем звонке.

Адрес мультивызова

Если на кнопку запрограммирован «адрес», то тогда эта кнопка будет иметь:

1) связанную с ней телеграмму, которая будет содержать переменные цифры;

2) буфер адреса, содержащий номер связанной телеграммы и адресные цифры.

После того, как телеграмма декодирована, и у соответствующего декодера активирован «обратный вызов», то ПН вызывавшей радиостанции вводится в буфер «адреса» после номера телеграммы. Пользователь имеет возможность ответить на вызов позже, используя для активации вызова нажатие одной клавиши (т.е для того, чтобы отправить связанную телеграмму с назначенными переменным цифрам цифрами из буфера «адреса»).

Если радиостанция была запрофаммирована для продвинутого пользователя в режиме мультивызова, то после успешного декодирования для определения имени вызывавшего будет использован список контактных номеров. Это также используется для определения, какая телефамма используется для обратного вызова кнопкой посылки адреса.

Активирование выбора адреса с клавиатуры

Выбор этой опции активирует клавиатуру и позволяет ввод в позиции временных цифр телефаммы.

Запрет на использование некоторых цифр в адресе

Активация этой функции позволяет указать цифры, которые запрещены для использования в любой позиции телефаммы, которая имеет переменные цифры.

Цифры, запрещенные к использованию в некоторых местах адреса

Эта функция используется для определения того, что может быть запрещено для использования в позициях, указанных в Места в адресе, в которых запрещено использовать отдельные цифры в телефаммах, которые имеют позиции с переменными цифрами.

Места в адресе, в которых запрещено использовать отдельные цифры

Эта функция определяет позиции в телефаммах с переменными цифрами, в которые не могут быть вставлены цифры, запрещенные к использованию.

Запрет на использование групповых цифр в определенных местах адреса

Эта функция определяет позицию(и) в переменных цифрах телефамм, куда не могут быть помещены фупповые цифры.

Диапазон адресов 1-3

Эта функция используется для определения диапазона ввода чисел для переменных цифр телефаммы.

Например, последовательность = 54(А1А2АЗ), Диапазон адресов 1 = 800-999. Это означает, что для переменных цифр,

используемых в последовательности, допустимы только числа от 800 до 999.

См Сигнапинг радиостанции для получения информации о мул ьти вы зовах.

Более подробная информация о статусе и адресе мультивызова

Мультивызов позволяет вызывающей радиостанции вызывать другие радиостанции либо при помощи выбора номера

радиостанции из списка контактных номеров, либо путем ввода номера требуемой радиостанции с клавиатуры (прямой ввод).

Мультивызов также позволяет вызывающей радиостанции передавать информацию о статусе другим пользователям. Этот

статус может быть либо выбран из списка статусов, либо введен прямо с клавиатуры

(Прямой ввод).

Из стандартного экрана пользователь может использовать только прямой ввод муьтивызова, если стандартный режим

клавиатуры установлен как «адрес».

Единственные цифры, которые пользователь может ввести в телеграмму, имеющую позиции переменных цифр, это 0-9, *

(звездочка) или группа.

И для адреса и для статуса пользователь CPS может определить до 3 диапазонов допустимых переменных цифр.

Адрес, введенный пользователем, должен быть подтвержден относительно диапазона, который имеет такое же количество

цифр.

Групповые цифры на переменных позициях могут быть заблокированы при помощи установки соответствующих битов маски

Групповой блокировки.

Для адреса и для статуса пользователь CPS может запрограммировать цифру, которая будет не разрешена к использованию:

1. Во всех позициях.

2. В указанной позиции переменной цифры.

Подтверждение для допустимой записи для переменной цифры производится для ввода с клавиатуры.

Числа в списке контактных номеров или списке статусов, которые находятся вне диапазонов, могут быть введены при

помощи CPS.

Если делается попытка передать телеграмму с недостаточным количеством введенных переменных цифр, то передача не

пройдет, и прозвучит вспомогательный сигнал оповещения об ошибке.

Если делается попытка передать телеграмму, содержащую незаполненные позиции цифр адреса, то передача не произойдет,

и прозвучит вспомогательный сигнал оповещения об ошибке.

Примечание:

Для предотвращения ввода пользователем адреса, не принадлежащего Списку контактных номеров или статуса, не входящего с Список статусов, Активирование выбора адреса с клавиатуры и Активирование выбора статуса с клавиатуры должно быть отключено через CPS.

См Кодерные последовательности для получения более подробной информации о формате телеграммы.

Переменные цифры

Переменные цифры будут подставлены в любую передаваемую телеграмму, содержащую переменные цифры ПН радиостанции В. См конвенциональный сигналинг: Select 5 кодирования для детальной информации. См Сигналинг радиостанции.

Прямой ввод

Поддерживается прямой ввод адреса и статуса. См Сигналинг радиостанции.

Декодирование телеграмм для продвинутого пользователя

Формат декодирующей телеграммы может «совпадать» с форматом соответствующей телеграммы, используемой для отображения имени или обратного вызова. Это поле определяет номер этой телеграммы, и используется следующим образом: -

а)	После декодирования радиостанция пытается найти пункт в списке контактных номеров, у которого цифры ПН совпадают

с декодированными ПН цифрами (по данным, позиции и числу). Кроме того, «Определение отправителя телеграммы» также

должно соответствовать телеграмме пункта списка контактных номеров.

б)	Если активирован обратный вызов, то после декодирования текущее содержимое адресного буфера будет заменено и

переменными цифрами и Определением отправителя телеграммы декодера.

Декодирование телеграмм для пользователя базового уровня

Для пользователя в базовом режиме поле Определения отправителя телеграммы не используется.

После декодирования радиостанция пытается найти пункт в списке контактных номеров, у которого цифры ПН совпадают с

декодированными ПН цифрами (по данным, позиции и числу).

Если обратный вызов активирован, то после декодирования текущее содержимое адресного буфера будет переписано

переменными цифрами ПН.

Для декодирования Select 5, декодовая телеграмма должна соответствовать кодовой телеграмме, которая имеет DTMF-набор

на линии.

Режим пользователя (базового уровня или продвинутый) определяется опцией Режим мультивызова.

Ввод переменных цифр

Для каждой заданной переменной позиции могут быть введены следующие цифры: 0-9, или * для группы.

Пользователь не будет иметь возможности ввести кодовые одиночные тоны 1 и 2, или цифры A-F, или Повтор.

И для адреса и для статуса пользователь CPS может определить до 3 диапазонов допустимых переменных цифр. Введенные

переменные цифры, выпадающие из указанных диапазонов считаются некорректно заданными. Для каждого диапазона

минимум и максимум должны иметь разное число символов. Диапазон, выбранный для проверки, совпадает с количеством

переменных цифр выбранной телеграммы.

Адрес, введенный пользователем, должен быть подтвержден относительно диапазона, который имеет такое же количество

цифр.

Групповые цифры на переменных позициях могут быть заблокированы при помощи установки соответствующих битов маски

групповой блокировки.

Для адреса и для статуса пользователь CPS может запрограммировать цифру, которая будет не разрешена к использованию

во всех позициях.

Для адреса и для статуса пользователь CPS может запрограммировать цифру, которая будет не разрешена к использованию в

определенной позиции переменной цифры.

Подтверждение для допустимой записи для переменной цифры производится для ввода с клавиатуры.

CPS допускает ввод в список контактных номеров и статусов чисел, которые находятся вне диапазонов.

Если делается попытка передать телеграмму с недостаточным количеством введенных переменных цифр, то передача не

пройдет, и прозвучит сигнал оповещения об ошибке кнопки/клавиатуры.

Если делается попытка передать телеграмму, которая содержит позиции адреса, в которые не были введены переменные

цифры, то передача не пройдет, и прозвучит сигнал оповещения об ошибке кнопки/клавиатуры.

Базовые кодовые последовательности

Базовые кодовые последовательности (gm950) не поддерживаются. Если переменные цифры не были выбраны из Списка адресов/статусов, или введены при помощи прямого ввода, тогда попытки отправки телеграммы мультивызова будут неудачными, и прозвучит оповещение об ошибке кнопки/клавиатуры.

См Сигнапинг радиостанции для получения детальной информации.

Декодирование S5 для персональности

Последовательность декодирования может состоять из не более чем 12 тонов, радиостанция может декодировать последовательности, имеющие различное число тонов, наиболее длинная из которых может содержать тот же тон, что и наиболее короткая. В последовательности могут быть указаны любые из стандартных тонов систем сигналинга декодеров.

Телеграмма декодирования 1-16

Щелчком мыши на поле декодировки можно либо активировать эту декодировку для этой персональности, что индицируется «галочкой», либо деактивировать ее. Может быть выбрано любое число декодировок, и в зависимости от программирования декодировок, это могут быть любые из 16.

Авторизация

Эта опция предотвращает передачу или мониторинг пользователем до тех пор, пока он не будет авторизован. Радиостанция будет авторизована, когда она получает индивидуальный вызов для канала и будет деавторизована если:

1) она последовательно получает и декодирует последовательность очистки для канала;

2) пользователь изменяет канал на другой, использующий иную персональность, авторизация которой деактивирована;

3) дополнительно можно определить деавторизацию радиостанции по истечению времени таймера автосброса или нажатию кнопки мониторинга при условии, что функция кнопки мониторинга активирована.

Радиостанция может автоматически подтверждать авторизующую последовательность и может быть также авторизована групповым вызовом. Таймер автосброса запускается после декодирования последовательности индивидуального вызова и останавливается, когда декодируется последовательность очистки. Доступными вариантами выбора являются: деактивирована, активирована, активирована по запросу.

Деактивирована — радиостанция имеет нормальные возможности передачи.

Активирована — радиостанция имеет возможности передачи только после того, как она была вызвана и до тех пор, пока не истечет время таймера автосброса или не будет декодирована последовательность очистки.

Активирована по запросу — если выбрана, то эта опция позволит пользователю запросить вызов. Изначально, единственный

возов, разрешаемый этой опцией, это телеграмма вызова, посылаемая оператору с запрофаммированнои кнопки. Телефамма

содержит адрес (ИН) отправителя и последовательность запроса на передачу.

Если она подтверждается и санкционируется оператором, радиостанция декодирует последовательность «авторизации»,

активирующую передачу, к которой применяются все обычные таймеры передачи.

После отправки запроса может быть запущен таймер авторизации, установленный от 0 до 32 секунд. Пока пользователь ждет

подтверждения, станция остается ненастроенной на канал. По истечению установленного времени или декодировании

последовательности очистки радиостанция возвращается в обычный режим работы, а пользователь понимает, что

радиостанция не была авторизована.

Автосброс авторизации

Если активирована, то по истечению времени таймера автосброса радиостанция вернется в обычный режим работы, а авторизация будет отозвана.

Декодирование S5 для персональности

Последовательность декодирования может состоять из не более чем 12 тонов, радиостанция может декодировать последовательности, имеющие различное число тонов, наиболее длинная из которых может содержать тот же тон, что и наиболее короткая. В последовательности могут быть указаны любые из стандартных тонов систем сигналинга декодеров.

Телеграмма декодирования 1-16

Щелчком мыши на поле декодировки можно либо активировать эту декодировку для этой персональности, что индицируется «галочкой», либо деактивировать ее. Может быть выбрано любое число декодировок, и в зависимости от программирования декодировок, это могут быть любые из 16.

Авторизация

Эта опция предотвращает передачу или мониторинг пользователем до тех пор, пока он не будет авторизован. Радиостанция будет авторизована, когда она получает индивидуальный вызов для канала и будет деавторизована если:

1) она последовательно получает и декодирует последовательность очистки для канала;

2) пользователь изменяет канал на другой, использующий иную персональность, авторизация которой деактивирована;

3) дополнительно можно определить деавторизацию радиостанции по истечению времени таймера автосброса или нажатию кнопки мониторинга при условии, что функция кнопки мониторинга активирована.

Радиостанция может автоматически подтверждать авторизующую последовательность и может быть также авторизована групповым вызовом. Таймер автосброса запускается после декодирования последовательности индивидуального вызова и останавливается, когда декодируется последовательность очистки. Доступными вариантами выбора являются: деактивирована, активирована, активирована по запросу.

Деактивирована — радиостанция имеет нормальные возможности передачи.

Активирована — радиостанция имеет возможности передачи только после того, как она была вызвана и до тех пор, пока не истечет время таймера автосброса или не будет декодирована последовательность очистки.

Активирована по запросу — если выбрана, то эта опция позволит пользователю запросить вызов. Изначально, единственный

возов, разрешаемый этой опцией, это телеграмма вызова, посылаемая оператору с запрофаммированнои кнопки. Телефамма

содержит адрес (ИН) отправителя и последовательность запроса на передачу.

Если она подтверждается и санкционируется оператором, радиостанция декодирует последовательность «авторизации»,

активирующую передачу, к которой применяются все обычные таймеры передачи.

После отправки запроса может быть запущен таймер авторизации, установленный от 0 до 32 секунд. Пока пользователь ждет

подтверждения, станция остается ненастроенной на канал. По истечению установленного времени или декодировании

последовательности очистки радиостанция возвращается в обычный режим работы, а пользователь понимает, что

радиостанция не была авторизована.

Автосброс авторизации

Если активирована, то по истечению времени таймера автосброса радиостанция вернется в обычный режим работы, а авторизация будет отозвана.

Кодерные последовательности

Конвенциональный сигналинг предлагает механизм для выборочного вызова пользователей, работающих на канале одной и

той же частоты в том случае, когда во время вызова необходимо соблюдение секретности.

Поддерживаются обе системы конвенционального сигналинга: Select 5 и DTMF; и радиостанция может передавать как Select 5,

так и DTMF. Декодирование поддерживается только для Select 5.

Для радиостанции может быть запрограммировано до 32 списков последовательностей.

Если выбирается один из семи поддерживаемых стандартов сигналинга, то для частоты, длительности и интервалов между сигналами будут предопределены тоны. Радиостанция также предлагает функцию двух «Определяемых пользователем стандартов».

Последовательность действует так же, как телефонный номер, и в обычном рабочем режиме для адресации конкретной радиостанции используется телеграмма Select 5. Когда радиостанция получает ее код, то предупреждает пользователя серией из 5 коротких оповещающих сигналов и включением динамика.

Для того, чтобы выполнить селективный вызов, радиостанция может быть запрограммирована на последовательную быструю отправку одного, двух или трех 5-тоновых последовательностей, например:

12345, или 12345,34251 или

12345 34251 87589

Независимо от количества и комбинаций последовательностей, они называются телеграммой.

Для радиостанции может быть запрограммировано до 32 телеграмм, каждая из которых является любой комбинацией 32 кодовых последовательностей.

Телеграммы можно посылать различными способами, например нажимом РТТ или одной из программируемых функциональных кнопок, запрограммированных в качестве кнопки вызова. Можно также иметь внешнюю кнопку вызова.

Телеграммы можно также использовать для того, чтобы задать сообщение, посылаемое функциями «Автоподтверждение» и «Переадресация вызова».

Также возможно для группы пользователей иметь общий номер группы и индивидуальные номера для каждого пользователя.

Если последовательность имеет одинаковые последовательные цифры, то радиостанция автоматически изменит некоторые цифры на «повторные тоны».

Пример: 123335.

Будет изменено радиостанцией на: 1 2 3 R 3 5.

Это используется для предотвращения искажения кода во время декодирования.

Select -5 / DTMF

Все тоны последовательности передаются с использованием одной и той же системы сигналинга. Кодовые последовательности могут передаваться при помощи одной из шести систем сигналинга Select 5.

Системы сигналинга Select 5 — каждый тон состоит из одной частоты в диапазоне от 300 до 3000 Гц. Частота и длина тона, задержка между тонами, групповой и повторный тоны зависят от выбранного стандарта сигналинга (системы сигналинга). Радиостанция будет выполнять автоматическую вставку «R» во все последовательности Select 5.

DTMF

Передаваемый DTMF тон является комбинацией 2 тонов. Продолжительность результирующего кода и задержка между последовательными тонами зависят от используемой системы сигналинга.

Указатель системы сигнализации Select 5

Этот раскрывающийся список используется для выбора одной из 8 возможных таблиц Select 5 сигналинга. Эти таблицы также используются для определения поведения кодовой последовательности. Подробнее см. Таблица системы тонов Select 5

Последовательность

В системах сигналинга Select 5 тоны для передачи группируются в последовательности. Последовательности передаются в телеграмме, а телеграмма состоит из 1-3 кодовых последовательностей, соединенных вместе. Кодовая последовательность может иметь длину до 12 тонов.

Кодовая последовательность может содержать следующее.

1) Любой из стандартных сигнальных тонов (0 - 9, A,B,C,D,E,F).

2) Групповой сигнал, повторяющийся сигнал.

3) Одиночные тональные сигналы (Tl), (T2); Обратите внимание, что экран радиостанции отображает одиночный тональный сигнал Т1 как «J» и одиночный тональный сигнал Т2 как «К».

4) Позиции 1-8 ПН радиостанции В (представляемые как (А1) ... (А8))

5) Позиции 1-3 ПН статуса А радиостанции (представляемые как (S1) ... (S3))

6) Для последовательностей DTMF [0 - 9, Р (цифра паузы), *, #].

7) Цифры (Ш), (U2) ... (U8) Ш радиостанции для последовательностей Select 5.

Позиции ИН вызываемой радиостанции 1-8 (только Select 5)

Если кодовая телеграмма содержит какую-либо ссылку на цифры 1-8 ИН другой радиостанции, то тогда в телеграмму будут

подставлены текущие цифры из буфера адреса мультивызова.

Позиции цифр ИН радиостанции могут быть разнесены по телеграмме, например позиции 1-4 могут быть в

последовательности 1, а позиции 5-8 могут быть в последовательности 2 телеграммы.

Позиции цифр ИН вызываемой радиостанции не обязательно должны быть последовательными и могут быть указаны в

любом порядке.

Позиции ИН статуса вызываемой радиостанции 1-3 (только Select 5 )

Если кодовая телеграмма содержит какую-либо ссылку на цифры статуса 1-3 вызывающей радиостанции, то тогда в

телеграмму будут подставлены текущие цифры из Буфера адреса статуса.

Позиции цифр ИН статуса радиостанции не обязательно должны быть последовательными и могут быть указаны в любом

порядке. Они не могут быть разнесены по телеграмме.

Если кодовая телеграмма содержит меньше цифр статуса, чем максимальное число цифр, используемых всеми телеграммами,

тогда будут использованы цифры статуса, определенные телеграммой.

Для того, чтобы ссылаться на переменные цифры, такие, как одиночные тоны, в полях кодовых

последовательностей используются специальные символы, которые отображаются на соответствующие поля

блока параметров.

Одиночные тональные сигналы - (Т1), (Т2); Обратите внимание, что экран радиостанции отображает Одиночный

тональный сигнал Т1 как "J" и одиночный тональный сигнал Т2 как "К"

Цифры статуса - (S1)... (S3)

Цифры адреса - (А1)... (А8)

ID радиостанции -(U1)... (U8)

Каждое определение ссылки начинается с открывающей скобки «(» и заканчивается закрывающей скобкой «)».

Пример: (Т1)18181

Примечание: Упомянутый ID радиостанции доступен, если цифра ID радиостанции задана; ID радиостанции может быть упомянут в телеграмме декодирования только один раз.

Время ожидания

Время, устанавливаемое этой опцией используется при операциях ретрансляции, для того, чтобы позволить ретранслятору достичь своей максимальной выходной мощности перед тем, как радиостанция начнет отправлять свои кодовые телеграммы. Время программируется от 0 до 2550 мс с шагом 10 мс, и если установлено в 0 мс, то функция деактивируется.

Длительность 1-ого расширенного тона

Для каждой кодовой последовательности можно определить расширенный первый тон.

Продолжительность кода

задается от 0 до 2550 мс с шагом 10 мс, и если установлено в 0 мс, то функция деактивируется.

Если передаваемая последовательность имеет первый расширенный тон, то декодеры приемника должны знать,

какова его длительность, иначе эта последовательность будет повреждена при декодировании. Продолжительность

не будет корректной продолжительностью для используемых стандартов (CCIR, EEA, ZVEI etc).

Это может быть использовано вместе с функцией «повторить» для многоканальных систем, которые используют

сканирование.

Кодерные телеграммы

Кодерные последовательности 1,2,3

Последовательность 1 всегда активирована, а 2 и 3 выбираются щелчком мыши на их полях, что обозначается отображением «галочки»; повторный щелчок по полю деактивирует его. Использование раскрывающихся списков позволяет выбрать для каждого списка 1 из 32 кодовых последовательностей; может быть сгенерировано до 32 кодерных телеграмм.

Повтор телеграммы

Щелчком мыши на поле декодировки можно либо активировать эту опцию, что индицируется «галочкой», либо

деактивировать ее.

Эта функция позволяет повторять кодовую телеграмму, в случае если:

1) в течении ожидаемой длительности подтверждения подтверждение не принимается, или

2) критерий разрешения передачи не удовлетворяется при первой попытке, или при любой из последующих

попыток.

Однако, если попытка передачи не удается из-за того, что она деавторизована, что делает передачу

или мониторинг невозможными, тогда попытка вызова будет неудачной. Телеграмма может повторяться не более максимального количества попыток; количество сделанных попыток увеличивается из-за попыток, при которых не происходит получения подтверждения или не удовлетворяется критерий разрешения передачи. Повтор телеграммы может быть запрограммирован для любой из функций ожидания подтверждения (включая подтверждение не ожидается).

Если после максимального числа повторений декодировка не получается, то выдается текст «вызов не прошел» и оповещение «вызов не прошел».

Повтор телеграммы активируется/деактивируется для телеграммы.

Время ожидаемой длительности подтверждения программируется для радиостанции от 0 до 255 секунд. Максимальное количество попыток программируется для радиостанции

Повтор телеграммы не должен программироваться для телеграммы, у которой не ожидается подтверждение, и которая назначена РТТ.

Подтверждение

Данное поле с раскрывающимся списком применяется для определения типа подтверждения, ожидаемого радиостанцией. Возможные варианты выбора:

Подтверждение не ожидается

Радиостанция не ожидает подтверждения.

Ожидается АСК1

Устанавливает в поле раскрывающегося списка для кодерной телеграммы ожидание АСК

1.

Убедитесь, что у вызываемой радиостанции в «Определениях декодера» активирована и настроена требуемым образом

телеграмма автоподтверждения.

Вызывающая радиостанция немедленно после передачи телеграммы перейдет в режим приема, и если кнопка РТТ останется

нажатой, то прозвучит оповещение о нажиме некорректной кнопки. Она переходит в режим приема потому, что ожидается

немедленный ответ (АСК1) от вызываемой радиостанции.

Вызывающая радиостанция будет находится в режиме приема до тех пор, пока не произойдет следующее.

1) Она не получит АСК1 от вызываемой радиостанции, в этом случае динамик вызывавшей радиостанции включается, и пользователь может использовать кнопку РТТ.

2) Если радиостанция не получила от вызываемой радиостанции ответ АСК1, но истекло время таймера ответа на вызов, то радиостанция вернется к нормальной работе.

Таймер ответа на вызов устанавливается на требуемое время в окне

Радиостанция/Прочее/Таймеры.

Примечание: Это также может быть подтверждение от системы/инфраструктуры, разрешающее радиостанции передачу на этом канале.

Ожидается АСК 1 с ответом

Устанавливает в поле раскрывающегося списка для кодерной телеграммы ожидание АСК 1 с ответом.

Убедитесь, что у вызываемой радиостанции телеграмма автоподтверждения настроена в поле раскрывающегося списка

Определения декодера/Окно опций декодера/Тип декодера как Ack/Звонок. У типа декодера, которому присвоены эти

кодовые и декодовые телеграммы, в окне для персональное™ должен быть деактивирован автосброс.

Если эта функция запрограммирована, то прежде чем вызывающая радиостанция сможет начать передачу, то должны

произойти оба следующих события;

1) от вызванной радиостанции ожидается подтверждение, что означает, что с вызываемой радиостанцией установлен радиоконтакт, и

2) вызываемая радиостанция должна ответить на вызов передачей (нажатием РТТ кнопки, и затем разговором), что

1)

вызывает разблокирование динамика радиостанции. Буквенное имя вызывающей радиостанции будет отображаться на экране вызываемой радиостанции в течение времени вызова или до тех пор, пока не истечет время таймера ответа на вызов.

Таймер ответа на вызов устанавливается на требуемое время в окне Радиостанция/Прочее/Таймеры. Как только вызывающая радиостанция разблокирует динамик после получения ответа на вызов от вызываемой радиостанции, оповещение об исходящем звонке отключится.

После того, как вызываемая радиостанция прекратила передачу, вызывавшая радиостанция имеет возможность ответить. Если запрограммирована опция «сначала ожидается подтверждение, потом вызываемый пользователь должен ответить», и истекает таймер ответа на вызов вызывающей радиостанции, то оповещение об исходящем вызове будет прекращено, и прозвучит оповещение о сбое вызова.

Режим DTMF-набора

Это позволяет пользователю вручную посылать тоны DTMF в РАВХ/устройство соединения с телефоном.

Набор номера на линии

Тоны DTMF посылаются сразу же, как только они набираются. Передачу DTMF-тонов вызовет любая из цифр 0-9, *, #. Включение DTMF показывается значком DTMF.

См Сигнапинг радиостанции для получения детальной информации.

Указатель системы DTMF

Кодовый(-ые) тон(ы) системы сигналинга DTMF, каждый тон состоит из двух частот, генерируемых совместно. Система сигналинга DTMF определяет длительность цифры, задержку между цифрами и продолжительность тона паузы для этой системы сигналинга. Может быть определено до двух различных систем сигналинга DTMF.

Определения декодера: последовательности и маски

Индекс системы сигнализации Select 5

Эта опция используется для выбора требуемого стандарта (системы) сигналинга, который будет использоваться с

декодерами для этого канала

Для каждой системы сигналинга должен быть определен стандарт сигналинга.

Радиостанция поддерживает 7 стандартов сигналинга Select 5: - ZVEI 1, ZVEI 2, ZVEI 3, 20 мс CCIR, 70 мс CCIR, 100 мс CCIR

и ЕЕА. В каждом стандарте поддерживается 16 тонов 0-9, А - F.

Кроме того, можно запрограммировать данные для «задаваемых пользователем» стандартов. Радиостанция допускает до 2

«задаваемых пользователем» стандартов.

Стандарт сигналинга определяет данные о частоте тона и продолжительности, используемые при кодировании и

декодировании Select 5 tones.

Все тоны для системы сигналинга имеют одну и ту же продолжительность.

Для детальной информации см. Таблица системы тонов Select 5

Число последовательностей

Телеграмма декодера состоит из 1-3 последовательностей декодера, соединенных вместе.

Последовательность декодера 1,2,3

Декодовая последовательность может иметь длину до 12 тонов. В последовательности могут быть указаны любые

из тонов стандартных систем сигналинга декодеров, а также тоны группы/повтора.

Может быть задано следующее:

Позиции ПН вызывающей радиостанции от 1 до 8.

Позиции статуса вызывающей радиостанции от 1 до 3.

Цифры ID вызывающей радиостанции от 1 до 8.

Радиостанция поддерживает следующие конфигурации декодовых телеграмм, иллюстрируемые следующими примерами, где радиостанция А является вызывающей, а радиостанция В - вызываемой: Одиночная последовательность.

Определенный CPS декодер = 12(А1А2АЗ)

Радиостанция В получает 12346

Радиостанция В отображает 346 Двойная последовательность, "Вызываемый - Вызывающий":

Определенный CPS декодер = 12345 12(А1А2АЗ)

Радиостанция В получает 12345 12346

Радиостанция В отображает 346

Двойная последовательность, "Вызывающий - Вызываемый":

Определенный CPS декодер = 12(А1А2АЗ) 12345 Радиостанция В получает 12346 12345

Радиостанция В отображает 346

Перекрестные последовательности ПН радиостанции А, ПН радиостанции В.

Определенный CPS декодер = 12(А1А2) 345(АЗА4А5) Радиостанция В получает 1213 345346 Радиостанция В отображает 13346

Декодирование телеграмм для продвинутого пользователя

Формат декодирующей телеграммы может «совпадать» с форматом соответствующей телеграммы, используемой для

отображения имени или обратного вызова. Это поле определяет номер этой телеграммы, и используется следующим

образом:

После декодирования радиостанция пытается найти пункт в списке контактных номеров, у которого цифры ПН совпадают с

декодированными ПН цифрами (по данным, позиции и числу). Кроме того, «Определение отправителя телеграммы» также

должно соответствовать телеграмме пункта списка контактных номеров.

Если активирован обратный вызов, то после декодирования текущее содержимое адресного буфера будет заменено и

переменными цифрами и Определением отправителя телеграммы декодера.

Декодирование телеграмм для пользователя базового уровня

Для пользователя в базовом режиме поле Определения отправителя телеграммы не используется.

После декодирования радиостанция пытается найти пункт в списке контактных номеров, у которого цифры ИН совпадают с

декодированными ИН цифрами (по данным, позиции и числу).

Если обратный вызов активирован, то после декодирования текущее содержимое адресного буфера будет переписано

переменными цифрами ИН.

Режим пользователя (базовый уровень или продвинутый) определяется на экране

Сигналинг радиостанции.

Одновременное декодирование цифр статуса и адреса

Радиостанция может декодировать и адресные, и статусные цифры из декодовой телеграммы.

Для того, чтобы ссылаться на переменные цифры, такие, как одиночные тоны, в полях кодовых последовательностей используются специальные символы, которые отображаются на соответствующие поля блока параметров.

Одиночные тональные сигналы - (Т1), (Т2); Обратите внимание, что экран радиостанции отображает Одиночный тональный сигнал Т1 как «J» и одиночный тональный сигнал Т2 как «К»

Цифры статуса - (S1)... (S3)

Цифры адреса - (А1)... (А8)

Цифры ID радиостанции- (U1)... (U8)

Пример: (Т1)18181

Примечание: Этот ссылочный ID радиостанции доступен, если цифра ID радиостанции задана.

Цифра ID радиостанции может быть указана в Декодерной телеграмме только один раз.

Исключительно для систем сигналина Select 5, если один и тот же код появляется непрерывно, последовательно, тогда декодер ожидает тон повтора.

Пример:	23445       	        234R5

Или       24444       	        24R4R

Поддержка 5/6 тонов

Радиостанция может поддерживать декодовые последовательности с различным количеством тонов, где наиболее длинная последовательность содержит те же тоны, что и более короткая последовательность. Например, она должна декодировать 12345 и 123456.

Последовательность группы 1,2,3

Эта опция отображает 15 флажков, которые представляют 12 доступных групповых цифр, которые могут быть использованы в последовательности тонов.

Для каждой последовательности декодера можно указать позиции «групповых» цифр в принимаемых 5-тоновых последовательностях. Если принимается групповой тон в этом положении, а не обычный тон номера, радиостанция распознает и декодирует вызов. В зависимости от выбранного Типа группы, радиостанция сгенерирует оповещение о «групповом вызове».

Для детальной информации см Определения декодера

Определяемая пользователем система сигналинга: прочее

Радиостанция предлагает функцию двух «Определяемых пользователем стандартов».

Они дают возможность программирующему определить частоту и продолжительность для кодирования, а также

частоту и минимальную и максимальную продолжительность для декодирования для тонов 0-9 и A-F.

Длительность тона кодера

Этот поворотный регулятор используется для определения интервала времени, в течение которого будет передаваться тон. Может быть установлен от 40 мс до 6000 мс с шагом в 10 мс.

Мин. длительность тона декодера

Минимальная продолжительность декодового тона задается при помощи этого поворотного регулятора и может быть установлена от 10 мс до 6000 мс с шагом в 10 мс.

Макс, длительность тона декодера

Максимальная продолжительность декодового тона задается при помощи этого поворотного регулятора и может быть установлена от 40 мс до 6000 мс с шагом в 10 мс.

Определяемая пользователем система сигналинга: тональные сигналы

Эти экраны опций позволяют задать тоновые сигналы для определяемой пользователем системы сигналинга.

Тональные сигналы Этот экран используется для определения частоты каждого тона.

Частоты тонов от 0 до 9 и А - F могут быть заданы от 300 до 3000 Гц при помощи поворотных регуляторов.

Для более детальной информации о продолжительности тоновых сигналов см Определяемая пользователем система сигналинга. Прочее

Опции декодирования 1

Эти экраны используются для определения декодовых последовательностей, которые могут быть применены к каждому приемному каналу, и в свою очередь определить, как радиостанция будет вести себя при приеме особенных декодовых последовательностей.

Тип декодирования

Определяет тип действия, предпринимаемого радиостанцией после получения корректной телеграммы. Используются для активации функций радиостанции, от открытия канала и работы с цепями аудиосигнала для последовательности индивидуального вызова, до побуждения экстренного режима; могут также использоваться для отображения информации в случае, когда у радиостанции есть дисплей, или выдачи предупреждений.

Возможны следующие варианты выбора.

Общее

Используется для декодирования собственных (индивидуальных/групповых ИН). После успешного декодирования

ожжет прозвучать соответствующее оповещение и/или отображен ИН вызывающего модуля.

Поступающие экстренные вызовы

Активация этой функции означает, что если была получена экстренная декодировка, то любые следующие вызовы не будут прерывать экстренный вызов ни во время вызова, ни во время ожидания вызовом ответа, если выполняются следующие условия:

1. Режим автосброса деактивирован и выбран Таймер времени звонка или

2. Режим автосброса имеет какое-либо значение, отличное от «деактивирован»,

Включение автосброса выбрано, а в качестве Режима шумоподавления на приеме установлена «Бесшумная настройка по PL/DPL и тональному сигналу» или «Бесшумная настройка по тональному сигналу».

Примечание: Экстренный режим радиостанции может быть сброшен после успешного декодирования

соответствующей последовательности «Экстренный выход».

Прозвучит оповещения о входящем экстренном вызове.

Если активирован обратный вызов, то при получении не экстренных звонков, экстренный вызов остается активным для

обратного вызова.

Если стек деактивирован, то все последующие (неприоритетные, приоритетные и экстренные вызовы) будут потеряны.

Экстренное декодирование с использованием статуса. Имеется возможность использовать статусные сообщения для экстренных вызовов. Получение декодовой телеграммы с цифрами статуса, совпадающими с записью для экстренного режима в списке статусов, приведет к отображению этой записи, обозначающей экстренный режим.

Приоритетное

Активация этой функции означает, что если была получена приоритетная декодировка, то любые следующие вызовы не будут прерывать приоритетный вызов ни во время вызова, ни во время ожидания вызовом ответа, если выполняются следующие условия:

1. Режим автосброса деактивирован и выбран Таймер времени звонка или

2. Режим автосброса имеет какое-либо значение, отличное от «деактивирован»,

Включение автосброса выбрано, а в качестве Режима шумоподавления на приеме установлена «Бесшумная настройка по PL/DPL и тональному сигналу» или «Бесшумная настройка по тональному сигналу».

Будет прерван, если будет декодирована экстренная последовательность.

Прозвучит оповещения о входящем приоритетном вызове.

Если стек деактивирован, то все последующие (неприоритетные, приоритетные и экстренные вызовы) будут потеряны.

Экстренный выход

Если декодер запрограммирован Экстренный выход, и радиостанция работает в экстренном режиме, то при получении этой последовательности радиостанция покинет экстренный режим.

Дистанционное блокирование

Если радиостанция настроена на дистанционное блокирование, тогда после декодирования последовательности радиостанция будет «заблокирована». Все попытки со стороны пользователя что-либо сделать, кроме включения/выключения питания будут проигнорированы. Дисплей радиостанции будет заморожен, и только принимаемые сигналы, выполняемые радиостанцией, могут быть разблокирующей декодовой последовательностью.

Дистанционное разблокирование

Если заблокированная радиостанция имеет декодер, запрограммированный на разблокировку, то тогда при получении этой последовательности тонов радиостанция вернется к нормальной работе. Радиостанция может быть также разблокирована путем ее перепрограммирования.

Дистанционная блокировка/разблокировка при сканировании

Будучи заблокирована во время сканирования, радиостанция запоминает не последний канал, на

котором зафиксировалась, а последний канал, на который физически переключилась.

Если вы намереваетесь заблокировать радиостанцию во время сканирования, рекомендуется в

качестве канала частоты автосканирования использовать отдельный канал (не принадлежащий

списку каналов). В этом случае радиостанция может быть заблокирована на любом канале, который

присутствует в списке сканирования, однако может быть разблокирована только на частоте

физического канала, на котором находилась радиостанция в тот момент, когда она была

заблокирована.

Если в момент блокировки радиостанция не занималась сканированием, тогда она будет

разблокирована на канале, на котором она находилась в тот момент, когда она была заблокирована

(нормальная операция дистанционной блокировки).

Если в момент блокировки радиостанция сканировала (канал автосканирования выбран), то она

может быть заблокирована только на частоте канала автосканирования.

Таким образом, чтобы обеспечить возможность разблокировать заблокированную радиостанцию,

разблокирующий сигнал должен отправляться и по каналу, по которому изначально отправлялась

команда, и по каналу на частоте автосканирования.

Очистка

При получении и декодировании «очистки» радиостанция остановит автосброс. Для того, чтобы эта опция могла быть выбрана, для персональное™ должен быть активирован автосброс.

Скрытый опрос

Эта функция позволяет радиостанции быть опрошенной, не ставя при этом в известность пользователя. При декодировании последовательности скрытого опроса радиостанция передаст подтверждение.

АСК 1 / Звонок

Активация этой функции означает, что при АСК1 получено декодирование звонка в ответ на передачу телегоаммы с опцией ожидания подтверждения установленной как «Ожидается АСК 1 с ответом».

Тогда передающая радиостанция отобразит текст звонка, выдаст оповещение о звонке декодера и, прежде чем получить возможность передавать, будет ждать ответа принимающей радиостанции.

АСК 1 /Авторизация

Активация этой функции означает, что при АСК1 получена декодировка авторизации в ответ на передачу телегоаммы с опцией ожидания подтверждения установленной как «Ожидается АСК 1 с ответом».

Тогда радиостанция выдаст оповещение декодера и «авторизует» радиостанцию, что даст пользователю возможность осуществлять передачу.

Оповещение об индивидуальном вызове

Если активирована, то это оповещение звучит при приеме декодированной последовательности индивидуального звонка. Возможны следующие варианты выбора.

Индивидуальное

Оповещением являются 5 отдельных звуковых сигналов в течение периода в 1150 мс.

Звонок

Это оповещение использует тип звонка, определенный на экране Оповещений радиостанции 1 со следующими возможными вариантами: Общий, английский или французский.

Приоритетное

Эта опция активирует приоритетное оповещение, последовательность сигналов: высокий, низкий, высокий.

Экстренное

Это высокий громкий нарастающий сигнал.

Оповещение о групповом вызове

Эта опция используется для того, чтобы активировать/деактивировать оповещение о групповом вызове. Это

оповещение является высоким непрерывным сигналом, равным по продолжительности оповещению об индивидуальном вызове.

Оповещение-напоминание о вызове

Эта опция используется для того, чтобы активировать/деактивировать оповещение-напоминание о вызове. Если он активирован, то он будет звучать каждые 15 секунд, до тех пор, пока в ответ на звонок не будет произведено какое-либо действие. Он состоит из прерывистого высокого сигнала, включенного на 650 мс, выключенного на 150 мс, затем снова включенного на 325 мс.

СД оповещения-напоминания о вызове

Эта опция используется для того, чтобы активировать/деактивировать СД оповещения-напоминания о вызове. СД будет мигать до тех, пока не будет предпринято какое-либо действие по поводу звонка.

СД декодирования

Выбор этой опции активирует светодиод декодера.

Внешняя сигнализация

Выбор этой опции обнаружит запрофаммированную линию GP I/O, которая активирует внешнюю сигнализацию, если она

подключена к автомобилю, для того, чтобы оповестить пользователя о полученном звонке в том случае, если он находится

далеко от автомобиля.

Для более детальной информации см. Функции ввода/вывода общего назначения

Примечание: В некоторых странах использование этой функции является нарушением закона.

Управление выходом декодера

Профаммирование управления выходом декодера определяет, обнаружит или проигнорирует декодер после успешного

декодирования последовательностей телефаммы линию GP I/O Управления выходом декодера в гнезде подключения

аксессуара.

Для более детальной информации см. Функции ввода/вывода общего назначения

Опции декодирования 2

Тип группы

Поддерживается два вида групповых вызовов, стандартный и расширенный для блока групп.

Если радиостанция получила групповой вызов, то в качестве напоминания о вызове может быть запрограммирована выдача светодиодной индикации. Эта светодиодная индикация начинается после светодиодной индикации селективного вызова, а останавливается после нажатия какой-либо кнопки радиостанции.

Когда радиостанция получает групповой вызов, она может выдавать оповещение о групповом вызове. Это оповещение может быть активировано и декативировано.

Стандартный

Для стандартного группового вызова позицией группы будет позиция(-и) в декодовой последовательности, в которой радиостанция будет принимать как групповой, так и индивидуальный тон. После обнаружения корректного группового тона все последующие тоны последовательности должны быть так же групповыми тонами, для того, чтобы последовательность была распознана как вызов для радиостанции. Например, групповые тоны проходят в последовательности непрерывно от последнего тона к первому.

Обратите внимание, что групповые тоны будут рассматриваться при автоматической вставке «R».

Стандартный

Радиостанция имеет ИН:    12 3 4 5.

"Групповые" цифры:	1 2 3 G G.

Радиостанция ответит на:

12345    (Индивидуальный вызов)

123GG (Группа из не более чем 100 радиостанций)

1234G   (Подгруппа из 10 радиостанций)

Расширенный

Для расширенного группового вызова позицией группы будет позиция(-и), в которой радиостанция будет принимать как групповой, так и индивидуальный тон. В других позициях, кроме групповых, групповые тоны приниматься не будут. Групповые позиции могут располагаться произвольно по всей последовательности.

Расширенный

Радиостанция имеет ИН:    12 3 4 5.

"Групповые" цифры:	1 G 3 4 G.

Радиостанция ответит на:

12345    (Индивидуальный вызов)

1G34G (Группа из не более чем 100 радиостанций)

1234G   (Подгруппа из 10 радиостанций)

Длительность 1-ого тона телеграммы (мс)

Эта опция устанавливает время продолжительности первого тона полученного вызова. Если передаваемая последовательность имеет первый расширенный тон, то декодеры приемника должны знать, какова его длительность, иначе эта последовательность будет повреждена при декодировании. Продолжительность не будет корректной продолжительностью для используемых стандартов (CCIR, EEA, ZVEI etc). Длительность программируется от 0 до 2550 мс с шагом 10 мс, и если установлено в 0 мс, то функция деактивируется.

Включение автосброса

Декодер может быть запрограммирован таким образом, что при получении и декодировании корректной последовательности, произойдет автосброс. Для того, чтобы эта опция могла быть выбрана, для персональное™ должен быть активирован автосброс.

Таймер ответа на вызов

Если активирован, то после декодирования радиостанция запускает таймер ответа на вызов.

Он определяет время, в течении которого пользователь должен ответить на входящий вызов и может быть сброшен любым

активным действием пользователя.

Уровень может быть установлен от 1 до 255 с шагом 1 с.

Обратный вызов

Эта функция мультивызова, которая предоставляет возможность пользователю ответить на ранее полученный, но не

отвеченный вызов, время которого истекло, при условии, что после этого не было получено других вызовов.

Если активирована функция адреса, то при успешном декодировании полученной телеграммы, в позиции переменных цифр

телеграммы, хранящейся в буфере, будет записан ИН вызывающего. Обратный вызов будет инициироваться нажатием одной

кнопки.

Тип декодирования = Поступающие экстренные вызовы, и получен неприоритетный/экстренный вызов, экстренный вызов остается активным для обратного вызова.

Если тип декодирования = Приоритетный, и получен неприоритетный/экстренный вызов, приоритетный вызов остается активным для обратного вызова.

Это также будет функцией списка пропущенных вызовов, которая пока недоступна в этой версии.

Автоподтверждение

Если активирована, то радиостанция будет автоматически посылать телеграмму в ответ на получение и декодирование

последовательности индивидуального вызова.

Если модель оборудована дисплеем, то будет отображаться буквенное имя/цифры.

Активирование автоподтверждения при помещении вызовов в стек

Эта функция недоступна в этой версии.

Активирование автоподтверждения при ответе на вызов

Посылается, когда вызов отвечен, или активирована голосовая память.

Подтверждение переадресации вызова

Если пользователь включил переадресацию вызовов, то посылается телеграмма автоподтверждения, для того, чтобы показать,

что радиостанция работает самостоятельно, в автоматическом режиме.

Если пользователь активировал «Переадресацию вызовов», то вызовы будут переадресовываться, не записываясь в Список

пропущенных вызовов переадресующей радиостанции.

После того, как пользователем была успешно выбрана переадресация вызовов, стандартный текст дисплея будет заменен

индикацией переадресуемого текста до тех пор, пока пользователь не деактивирует переадресацию вызовов, не изменит

канал, не войдет в экстренный режим или не выключит радиостанцию.

Телеграмма CF будет отправлена только в том случае, когда пользователь активирует функцию переадресации вызовов.

На радиостанциях с дисплеями переадресация вызовов может быть активирована/деактивирована из меню,

запрограммированного для переадресации вызовов.

Если для декодовой последовательности активированы и автоподтверждение при декодировании, и автоподтверждение при

переадресации, то если получена корректная декодовая последовательность, то будут передана телеграмма

автоподтверждения, а затем телеграмма переадресации вызова.

Согласование телеграммы

Это поле используется только в том случае, когда радиостанция была запрограммирована на работу в режиме продвинутого пользователя, и нужно для того, чтобы после успешного декодирования определять, есть ли для данного вызывающего имя в списке контактных номеров, для того, чтобы потом отобразить его на экране. Это также используется для определения, какая телеграмма используется для обратного вызова кнопкой посылки адреса.

Для детальной информации см Определения декодера

Сигналинг радиостанции

Этот экран определяет поведение радиостанции во время передачи и приема, если для канала/персональности активированы определенные функции.

Режим мультивызова

Для различных моделей радиостанций существует два различных режима работы, «Пользователь базового уровня» и «Продвинутый пользователь». Список контактных номеров радиостанции не поддерживает ввод телеграмм для «Пользователя базового уровня». См. Список контактных номеров радиостанции.

Вызовы Select 5 для пользователя базового уровня.

В базовом режиме мультивызова пользователь вводит только переменные цифры в «Фиксированную» телеграмму.

Число переменных цифр телеграммы задается через CPS, и телеграмма может быть назначена любой из следующих

кнопок: Вызов1, Вызов2, ВызовЗ, Вызов4, РТТ, кнопке меню Салочка» или кнопке*.

Для передачи телеграммы возможно использовать только кнопку передачи фиксированной телеграммы. Позиции переменных

цифр этой телеграммы, запрограммированной с помощью CPS, должны быть заменены на корректное число цифр пользователя

перед передачей.

Пользователь должен ввести ИН вызываемой радиостанции, а затем выбрать фиксированную телеграмму. Радиостанция

подставит введенные пользователем цифры в телеграмму и затем отправит ее.

Кроме того, пользователь может через меню прокрутить список контактов и выбрать пункт; нажатие кнопки

фиксированной телеграммы вызовет подстановку пункта списка контактных номеров в фиксированную телеграмму и ее

передачу.

Примечание.

Для прямого доступа к базовому режиму мультивызовов пользователь может только:

1. Ввести переменные цифры, которые заносятся радиостанцией в фиксированную телеграмму вызова.

2. Использовать кнопку фиксированная телеграмма для передачи телеграммы.

Декодирование телеграмм для пользователя базового уровня.

После декодирования полученной последовательности телеграмм, радиостанция предпримет попытку найти пункт в списке контактных номеров, цифры ИН которого совпадают с декодированными цифрами ИН. Если совпадения не было обнаружено, то тогда будет отображен текст «Принят вызов».

Если активирован обратный вызов, то текущие значения переменных цифр в буфере адреса будут заменены цифрами из соответствующих позиций полученной телеграммы.

DTMF-вызовы для пользователя базового уровня.

Набор номера на линии Пользователь должен сначала отправить последовательность подготовки межсоединительного вызова, использовав кнопку, которой назначена соответствующая телеграмма и подождав длинного гудка/подсказки перед вводом цифр. Нажатие кнопки клавиатуры вызовет передачу соответствующего DTMF-сигнала. Если нажать и удерживать тангенту РТТ, то при вводе каждой цифры будет передаваться сигнал. Если требуется, то по завершению вызова передается последовательность очистки для сброса системы. Телеграммы/последовательности подготовки вызова и очистки могут быть назначены кнопкам.

Статусные вызовы пользователя базового уровня

Пользователь должен ввести требуемые цифры, а затем выбрать фиксированную телеграмму. Число переменных цифр телеграммы задается через CPS, и телеграмма может быть назначена любой из следующих кнопок: Вызов1, Вызов2, ВызовЗ, Вызов4, РТТ, меню. Радиостанция подставит введенные пользователем цифры в телеграмму и затем отправит ее.

Вызовы Select 5 для продвинутого пользователя.

В этом режиме работы поле ввода телеграммы в списке контактных номеров активно.

См. Список контактных номеров радиостанции.

В поле ввода телеграмм можно прокрутить до 32 телеграмм, и это дает опытному пользователю больший выбор

доступных телеграмм (вместе с телеграммами фиксированного вызова, ассоциированными с кнопками вызова)

Однако, если кнопка «Фиксированная телеграмма» была нажата до передачи, то введенная телеграмма игнорируется,

и цифры с соответствующих позиций будут подставлены в позиции переменных цифр фиксированной телеграммы,

назначенной этой кнопке, а затем переданы.

Например,

номер введенной телеграммы = 1. Например 45(А1)(А2)(АЗ)

ID = 123

Окончательная телеграмма = 45123. (Нажмите тангенту РТТ или «Посылка адреса», чтобы отправить телеграмму)

Нажатие кнопки фиксированного вызова может привести к отправке вместо этого следующей телеграммы:

78123. Где телеграмма изменилась с 1 на 3 (где 3 = 78(А1 )(А2)(АЗ)), и если ИН телеграмм используются для

определения места, то это может означать, что место вызывающей радиостанции было передано как Гатвик вместо

Хитроу)

Продвинутый пользователь также имеет возможность прокрутить список контактных номеров, выбрать пункт и нажать кнопку

«Посылка адреса», или меню «Галочка», или кнопку#, для того, чтобы передать телеграмму, ассоциированную с эти пунктом.

При выборе функции Список контактных номеров будет отображен последний контакт из списка контактных номеров,

обратного вызова или прямого ввода.

Если вы находитесь на в списке контактных номеров и не в режиме прямого ввода мультивызова, то нажатие кнопки

«Галочка» приведет к возвращению меню в главное окно меню.

Отображаемый пункт может быть отредактирован с использованием стрелки влево для удаления пунктов и клавиатуры для

ввода требуемых цифр.

За подробными сведениями по работе с меню см. Меню.

Однако, если кнопки «Галочка» или* деактивированы для РТТ, то тогда их нажатие приведет обновлению адресного

буфера.

Телеграммы настраиваются через CPS. Они могут быть настроены на требуемое число цифр и назначены любой из следующих кнопок: Вызов1, Вызов2, ВызовЗ, Вызов4, РТТ, кнопке менюГалочка' или кнопке*, и в этом случае они называются фиксированными телеграммами.

Примечание.

Для усовершенствованного прямого ввода мультивызова пользователь:

1. должен напечатать номер телеграммы (1-9), сопровождаемый переменными цифрами;

2. может использовать либо кнопку «Послать телеграмму», либо кнопку «Фиксированная телеграмма»;

3. если используется кнопка «Фиксированная телеграмма», то переменные цифры подставляются в фиксированную телеграмму, которая затем отправляется.

Декодирование телеграмм для продвинутого пользователя.

Формат декодированной телеграммы может «совпадать» с форматом соответствующей телеграммы, которая используется для имени дисплея или обратного вызова, он идентифицирует номер телеграммы и используется следующим образом.

а)	После декодирования радиостанция пытается найти пункт в списке контактных номеров, у которого цифры ИН

совпадают с декодированными ИН цифрами (по данным, позиции и числу). Кроме того, «Определение

отправителя телеграммы» также должно соответствовать телеграмме пункта списка контактных номеров.

Например, 44123. Успешная проверка на соответствие со списком контактных номеров может вызвать

отображение следующего:

'Джон - ГатвиК', где 123 = Джон, данные о пользователе, и 44 = его месторасположение (Гатвик) Если нет имени, то будут отображены номер телеграммы и ИН.

б)	Если активирован обратный вызов, то после декодирования текущее содержимое адресного буфера будет

заменено и переменными цифрами и «Определением отправителя телеграммы» декодера.

Набор номера на линии. Пользователь должен сначала отправить последовательность подготовки межсоединительного вызова, запрограммированную на одну из кнопок вызова. После этого клавиатура переходит в режим DTMF: при нажатии кнопки с цифрой (0-9, *, ~) происходит отправка сигнала. Когда отправляются DTMF-сигналы, РТТ нажимать не нужно. Если требуется, то по завершению вызова передается последовательность очистки для сброса системы. Телеграммы/последовательности подготовки вызова и очистки могут быть назначены кнопкам.

DTMF Телеграммы для продвинутого пользователя

Для того, чтобы использовать набор номера на линии с клавиатуры адреса, пользователю необходимо напечатать номер

телеграммы, у которой активирован набор на линии. Прежде чем вводить требуемые цифры после отправки телеграммы,

пользователь должен подождать длинного гудка/подсказки.

DTMF-последовательность может быть выбрана из Списка контактных номеров и отправлена при помощи кнопки Отправить

адрес. При выборе функции «Список контактных номеров», будет отображен последний контакт из списка контактных номеров,

обратного вызова или прямого ввода.

Предполагается нажатие кнопки «Галочка», и телеграмма будет отправлена. Когда звучит подсказка/длинный гудок,

пользователь вводит цифры. После ввода каждой цифры отправляется сигнал.

Если требуется, то по завершению вызова передается последовательность очистки для сброса системы. В зависимости от

системы, телеграммы очистки могут быть не нужны.

Статус для продвинутого пользователя

Телеграммы могут быть настроены несколькими различными способами с переменными цифрами в различных местах. Например,

1. Статусная телеграмма может включать адрес и иметь переменные цифры для номера статуса.

2. Она может иметь переменные цифры и для адреса, и для номера статуса.

3. Она может иметь переменные цифры для адреса.

4. Это может быть завершенная телеграмма без переменных цифр.

Набор номера на линии выполняется путем выбора режима адреса и ввода номера телеграммы. Пользователю затем предлагается ввести переменные цифры, и телеграмма отправляется при помощи кнопки «Посылка адреса».

Запрограммированная кнопка статуса может быть использована для прямого доступа к списку статусов в меню, или пользователь может войти в меню обычным образом. После входа в список статусов будет отображен последний контакт из списка контактных номеров, обратного вызова или прямого ввода.

Выбранный пункт из списка статусов может быть отправлен (если не требуется прямого ввода цифр) нажатием кнопки «Посылка адреса».

Функция кнопки запроса на санкционирование

Активированная авторизация предотвращает мониторинг или разговоры пользователей на канале до тех пор, пока радиостанция не будет авторизована инфраструктурой. Для активации запроса авторизации радиостанция должна быть запрограммирована на отправку телеграммы запроса на авторизацию при помощи назначенной кнопки вызова запроса на авторизацию. Кнопка назначается на запрос авторизации при программировании запроса авторизации на одну из следующих функциональных кнопок:

Вызов 1,2,3,4, РТТ, Посылка адреса

Истечение времени последовательности (мс)

Указывает максимально допустимую задержку между двумя успешными

последовательностями декодера.

Может быть установлено от 20 мс до 5100 мс с шагом в 20 мс.

Ожидаемый период подтверждения

Устанавливает временной интервал для ожидаемого ответа на вызов. Может быть установлен от 1 до 255 секунд с шагом в 1 секунду.

Суммарное время передачи без сброса (с)

Это время, после прошествия которого не допускается передача радиостанцией после достижения суммарного общего для передач, до тех пор, пока не будет сброшено интервалом приема с заблокированным динамиком, больше чем суммарное время передачи без сброса. Суммарный ТОТ передачи без сброса может быть установлен от 1 до 255 секунд.

Период без несущей (с)

Это время может быть установлено от 0 до 60 секунд с шагом в 1 секунду. Этот вариант используется для предотвращения ведения передачи с радиостанций, не участвующих в данный момент в радиообмене, на канале, используемом другими радиостанциями, которые хотя и не ведут передачу, но еще не закончили связь на этом канале и имеют запас времени, отсчитываемого таймером автосброса.

Повтор телеграммы Это поле используется для установки счетчика повторений для функцииПовторение телеграммы Может быть установлен от 1 до 255.

Список пропущенных вызовов

Активирует/деактивирует список пропущенных вызовов радиостанции. Предлагаются следующие режимы работы:

- Не помещать в стек, если список заполнен

- Запись поверх самого старого пункта в списке

Эта функция активирует сохранение ИН вызывавшего для неотвеченных вызовов для последующего просмотра пользователем. Неотвеченный вызов — это вызов, который не был отвечен до истечения времени таймера ответа на вызов. Должны удовлетворяться следующие требования.

Список пропущенных вызовов доступен только на радиостанциях с дисплеями.

Список пропущенных вызовов программируется для радиостанции. Если активирован таймер ответа на вызов, то входящий вызов помещается в список пропущенных вызовов по истечению времени таймера ответа на вызов.

Если таймер ответа на вызов деактивирован, то входящий вызов помещается в список пропущенных вызовов немедленно. Помещение вызова в список пропущенных вызовов означает сохранение определенной информации о вызове. Пользователь базового уровня—хранимой информацией являются:

ИН или имя (если определено в Списке контактных номеров) вызывавшей радиостанции;

статус (или имя, определенное в Списке статусов). Продвинутый пользователь—хранимой информацией являются:

ИН или имя (если определено в Списке контактных номеров) вызывавшей радиостанции;

статус (или имя, определенное в Списке статусов);

номер телеграммы. Для пользователей в обоих режимах:

если в списке контактных номеров не найдено имени, совпадающего с ИН, то тогда отображаются цифры ИН; если в списке контактных номеров не найдено подходящего имени статуса, то тогда отображаются цифры статуса. Список пропущенных звонков может поддерживать до 10 записей, и если список пропущенных звонков полон, а звонок остается неотвеченым, то радиостанция выполнит действия согласно установке «Режим списка пропущенных звонков». Имеются следующие возможности.

(а)	Стереть самую старую запись в Списке пропущенных вызовов для того, чтобы появилось место для нового

вызова.

(б)	Не помещать новый вызов в список пропущенных звонков.

Хранить в списке пропущенных вызовов более одного вызова с одним и тем же ИН радиостанции невозможно.

Когда список пропущенных вызовов пуст, пиктограмма пропущенного вызова не горит.

Если список пропущенных вызовов не пуст (то есть содержит хотя бы одну просмотренную запись), то пиктограмма

пропущенного вызова будет подсвечена.

Если один или более вызовов добавились к списку с того момента, как он был просмотрен в последний раз, пиктограмма

пропущенных вызовов будет мигать.

Функция «Пропущенные вызовы» программируется как опция «для радиостанции», и к списку можно получить прямой

доступ через кнопку, запрограммированную на эту функцию, или через функцию меню, которая доступна на верхнем

уровне иерархии меню.

Примечание. Если список пропущенных вызовов пуст, то функция меню пропущенные вызовы недоступна (даже если она

была активирована в блоке параметров ).

Через функцию меню пропущенные вызовы пользователь может просматривать или удалять любой вызов в списке

пропущенных звонков. Вызовы отображаются в порядке их получения начиная с последнего полученного.

Выполнение функции меню «Пропущенные вызовы» допустимо во время сканирования.

Для пользователей базового уровня и продвинутых пользователей— текущий выбранный пропущенный вызов может быть отвечен с использованием любой кнопки, запрограммированной как «Фиксированная телеграмма». Радиостанция выполнит запрограммированный вызов, используя хранимый для этой записи ИН радиостанции.

Для продвинутых пользователей — текущий выбранный пропущенный вызов может быть отвечен с использованием любой

кнопки, запрограммированной как «Посылка адреса». Радиостанция выполнит запрограммированный вызов, используя ИН и

номер телеграммы, хранящиеся в Списке контактных номеров для ИН данной записи.

На этом этапе кнопки «галочка» и # будут служить как кнопки Посылки адреса, если они были так запрограммированы.

Примечание: Когда пользователь пытается ответить на пропущенный вызов, радиостанция уже может быть на канале,

отличном от того, на котором был принят вызов.

Как только радиостанция начинает отвечать на запись о пропущенном вызове, то произойдет выход из функции меню

Пропущенные звонки, и запись будет удалена из списка пропущенных вызовов.

Информация списка пропущенных звонков хранится в области энергонезависимой памяти, позволяя полное восстановление

хранимых данных после выключения радиостанции.

Если пользователь активировал «Переадресацию вызовов», то вызовы будут переадресовываться, не записываясь в список

пропущенных вызовов переадресующей радиостанции.

Переход на заданный канал

Эта функция недоступна в этом выпуске.

Голосовая память

Этот флажок используется для активации/деактивации голосовой памяти сообщений/полученного аудиосигнала. Функция голосовой памяти позволяет пользователю выполнять следующие «голосовые» задачи:

1) ручная запись/воспроизведение входящих голосовых вызовов;

2) запись/воспроизведение голосовых меток;

3) запись экстренного сообщения;

4) удаление записанных сообщений.

Когда пользователь записывает (вручную) входящий вызов или сообщение, радиостанция начнет запись в пространстве, содержащем наибольшее количество неиспользованных последовательных слотов памяти.

Доступны следующие Режимы голосовой памяти:

- диктофон;

- экстренное голосовое сообщение

Список декодировок статуса

Список декодировок статуса позволяет вызываемой радиостанции отобразить статус вызывающей радиостанции как

значащее имя вместо менее значащих цифр статуса.

Максимальный размер списка декодировок статуса — 255 записей со связанными именами.

Имя

Запись списка статусов может содержать до 14 символов алфавитно-цифрового текста.

Когда телеграмма декодирована, ИН вызывающей радиостанции вводится в позиции переменных цифр телеграммы в «адресный» буфер, и цифры статуса проверяются на совпадение с именем в списке декодировок статуса. Если совпадение найдено, то будет отображен текст, иначе — полученные цифры статуса.

Примечание: Для ввода специальных символов в поле сообщения нажмите кнопку «Показ клавиатуры». Это приведет к появлению клавиатуры, содержащей все символы, поддерживаемые дисплеем радиостанции. Теперь установите курсор на текстовое поле, где должен быть помещен специальный символ и выберите символ на отображенной клавиатуре.

Статус

Определяет переменные цифры декодировки, связанные с именем.

Для каждой заданной переменной позиции могут быть введены следующие цифры: 0-9, A-F, G, R, (Т1) и (Т2).

Пользователь CPS имеет возможность определить до 3 диапазонов допустимых переменных цифр.

Примечание: Единый список кодировок/декодировок статуса можно выбрать при помощи поля «Единый список статусов» на экране «Общие данные радиостанции». Если выбран «Единый список статусов», то список декодировок статуса используется и для кодировок статуса, и для декодировок.

Список кодировок статуса

Мультивызов также позволяет вызывающей радиостанции отправлять статусные сообщения вызываемой радиостанции. Этот статус может быть либо выбран из списка статусов, либо введен прямо с клавиатуры (прямой ввод).

Список кодировок статуса позволяет пользователю радиостанции выбрать статус из списка значащих имен. Если передается кодовая телеграмма, содержащая переменные цифры статуса, то она будет содержать цифры кодировки статуса, ассоциированные с выбранной записью в списке. Максимальный размер списка кодировок статуса - 255 записей.

Имя

Записи имени в списке статусов дают пользователю возможность находить адрес более быстро. Имя может быть до 14 алфавитно-цифровых символов длиной.

Примечание: Для ввода специальных символов в поле сообщения нажмите кнопку «Показ клавиатуры». Это приведет к появлению клавиатуры, содержащей все символы, поддерживаемые дисплеем радиостанции. Теперь установите курсор на текстовое поле, где должен быть помещен специальный символ и выберите символ на отображенной клавиатуре.

Статус

Определяет кодированные или декодированные переменные цифры, связанные с именем.

Радиостанция может быть запрофаммирована таким образом, что будет существовать только один список статусов, который

будет содержать и кодированные, и декодированные записи о статусе.

Для каждой заданной переменной позиции могут быть введены следующие цифры: 0-9, A-F, G, R, (Т1) и (Т2).

Пользователь CPS имеет возможность определить до 3 диапазонов допустимых переменных цифр.

Для того, чтобы убедиться, что количество введенных цифр соответствует выбранной телефамме, производится проверка на

корректность.

Адрес, введенный пользователем, должен быть подтвержден относительно диапазона, который имеет такое же количество

цифр.

Групповые цифры на переменных позициях могут быть заблокированы при помощи установки соответствующих битов маски

фупповой блокировки.

Цифра может быть запрофаммирована таким образом, что она может быть заблокирована для всех позиций, или только для

одной позиции переменных цифр.

Подтверждение для допустимой записи для переменной цифры производится при помощи клавиатуры.

Запись CPS допускает ввод в список контактных номеров и статусов чисел, которые находятся вне диапазонов.

Если делается попытка передать телефамму с недостаточным количеством введенных переменных цифр, то передача не

пройдет, и прозвучит сигнал оповещения об ошибке кнопки/клавиатуры.

Примечание: единый список кодировок/декодировок статуса можно выбрать при помощи поля «Единый список статусов» на экране «Общие данные радиостанции». Если выбран «Единый список статусов», то список декодировок статуса используется и для кодировок статуса, и для декодировок.

Список кодировок статуса

Мультивызов также позволяет вызывающей радиостанции отправлять статусные сообщения вызываемой радиостанции. Этот статус может быть либо выбран из списка статусов, либо введен прямо с клавиатуры (прямой ввод).

Список кодировок статуса позволяет пользователю радиостанции выбрать статус из списка значащих имен. Если передается кодовая телеграмма, содержащая переменные цифры статуса, то она будет содержать цифры кодировки статуса, ассоциированные с выбранной записью в списке. Максимальный размер списка кодировок статуса - 255 записей.

Имя

Записи имени в списке статусов дают пользователю возможность находить адрес более быстро. Имя может быть до 14 алфавитно-цифровых символов длиной.

Примечание: Для ввода специальных символов в поле сообщения нажмите кнопку «Показ клавиатуры». Это приведет к появлению клавиатуры, содержащей все символы, поддерживаемые дисплеем радиостанции. Теперь установите курсор на текстовое поле, где должен быть помещен специальный символ и выберите символ на отображенной клавиатуре.

Статус

Определяет кодированные или декодированные переменные цифры, связанные с именем.

Радиостанция может быть запрофаммирована таким образом, что будет существовать только один список статусов, который

будет содержать и кодированные, и декодированные записи о статусе.

Для каждой заданной переменной позиции могут быть введены следующие цифры: 0-9, A-F, G, R, (Т1) и (Т2).

Пользователь CPS имеет возможность определить до 3 диапазонов допустимых переменных цифр.

Для того, чтобы убедиться, что количество введенных цифр соответствует выбранной телефамме, производится проверка на

корректность.

Адрес, введенный пользователем, должен быть подтвержден относительно диапазона, который имеет такое же количество

цифр.

Групповые цифры на переменных позициях могут быть заблокированы при помощи установки соответствующих битов маски

фупповой блокировки.

Цифра может быть запрофаммирована таким образом, что она может быть заблокирована для всех позиций, или только для

одной позиции переменных цифр.

Подтверждение для допустимой записи для переменной цифры производится при помощи клавиатуры.

Запись CPS допускает ввод в список контактных номеров и статусов чисел, которые находятся вне диапазонов.

Если делается попытка передать телефамму с недостаточным количеством введенных переменных цифр, то передача не

пройдет, и прозвучит сигнал оповещения об ошибке кнопки/клавиатуры.

Примечание: единый список кодировок/декодировок статуса можно выбрать при помощи поля «Единый список статусов» на экране «Общие данные радиостанции». Если выбран «Единый список статусов», то список декодировок статуса используется и для кодировок статуса, и для декодировок.

Список контактных номеров радиостанции

Список контактных номеров может содержать до 255 записей. Каждая запись должна содержать адрес, который может иметь

связанное с ним имя из 14 алфавитно-цифровых символов и связанную телеграмму.

Список контактных номеров радиостанции позволяет пользователям радиостанции выбирать строку для набора из списка, не

вводя цифры набора.

Для декодирования Select 5, список контактных номеров позволяет радиостанции отобразить имя,

идентифицирующее пользователя.

Имя

Каждая запись в списке контактных номеров может иметь имя длиной до 14 алфавитно-цифровых символов. При поиске адреса в списке контактных номеров быстрее прокручивать имена.

Примечание: Для ввода специальных символов в поле сообщения нажмите кнопку «Показ клавиатуры». Это приведет к появлению клавиатуры, содержащей все символы, поддерживаемые дисплеем радиостанции. Теперь установите курсор на текстовое поле, где должен быть помещен специальный символ и выберите символ на отображенной клавиатуре.

Адрес

Определяет уникальный номер, ассоциированный с записью, может быть частью номера Select 5, идентифицирующего радиостанцию. Эта запись может быть длиной только до 8 цифр.

Адресная телеграмма

Определяет телеграмму, которая будет использована в режиме усовершенствованного пользователя при выполнении вызова

этой записи.

См Сигналинг мультивызовов радиостанции.

Если в телеграмме были определены позиции переменных цифр, то запись определит переменные цифры, которые будут

закодированы на эти позиции. Для каждой конкретной телеграммы должно быть определено одно и тоже количество

переменных цифр.

Для каждой заданной переменной позиции могут быть введены следующие цифры: 0-9, A-F, G, R, (Т1) и (Т2).

Пользователь CPS имеет возможность определить до 3 диапазонов допустимых переменных цифр. Для того, чтобы убедиться,

что количество введенных цифр соответствует выбранной телеграмме, производится проверка подтверждения.

Адрес, введенный пользователем, должен быть подтвержден относительно диапазона, который имеет такое же количество

цифр.

Групповые цифры на переменных позициях могут быть заблокированы при помощи установки соответствующих битов маски

Групповой блокировки.

Цифра может быть запрограммирована таким образом, что она может быть заблокирована для всех позиций, или только для

одной позиции переменных цифр.

Подтверждение для допустимой записи для переменной цифры производится при помощи клавиатуры.

Если делается попытка передать телеграмму с недостаточным количеством введенных переменных цифр, то передача не

пройдет, и прозвучит сигнал оповещения об ошибке кнопки/клавиатуры.

Переменные цифры будут подставлены в любую передаваемую телеграмму, содержащую переменные цифры ИН вызываемой

радиостанции.

См Последовательности кодера для более детальной информации.

Список контактных номеров радиостанции

Список контактных номеров может содержать до 255 записей. Каждая запись должна содержать адрес, который может иметь

связанное с ним имя из 14 алфавитно-цифровых символов и связанную телеграмму.

Список контактных номеров радиостанции позволяет пользователям радиостанции выбирать строку для набора из списка, не

вводя цифры набора.

Для декодирования Select 5, список контактных номеров позволяет радиостанции отобразить имя,

идентифицирующее пользователя.

Имя

Каждая запись в списке контактных номеров может иметь имя длиной до 14 алфавитно-цифровых символов. При поиске адреса в списке контактных номеров быстрее прокручивать имена.

Примечание: Для ввода специальных символов в поле сообщения нажмите кнопку «Показ клавиатуры». Это приведет к появлению клавиатуры, содержащей все символы, поддерживаемые дисплеем радиостанции. Теперь установите курсор на текстовое поле, где должен быть помещен специальный символ и выберите символ на отображенной клавиатуре.

Адрес

Определяет уникальный номер, ассоциированный с записью, может быть частью номера Select 5, идентифицирующего радиостанцию. Эта запись может быть длиной только до 8 цифр.

Адресная телеграмма

Определяет телеграмму, которая будет использована в режиме усовершенствованного пользователя при выполнении вызова

этой записи.

См Сигналинг мультивызовов радиостанции.

Если в телеграмме были определены позиции переменных цифр, то запись определит переменные цифры, которые будут

закодированы на эти позиции. Для каждой конкретной телеграммы должно быть определено одно и тоже количество

переменных цифр.

Для каждой заданной переменной позиции могут быть введены следующие цифры: 0-9, A-F, G, R, (Т1) и (Т2).

Пользователь CPS имеет возможность определить до 3 диапазонов допустимых переменных цифр. Для того, чтобы убедиться,

что количество введенных цифр соответствует выбранной телеграмме, производится проверка подтверждения.

Адрес, введенный пользователем, должен быть подтвержден относительно диапазона, который имеет такое же количество

цифр.

Групповые цифры на переменных позициях могут быть заблокированы при помощи установки соответствующих битов маски

Групповой блокировки.

Цифра может быть запрограммирована таким образом, что она может быть заблокирована для всех позиций, или только для

одной позиции переменных цифр.

Подтверждение для допустимой записи для переменной цифры производится при помощи клавиатуры.

Если делается попытка передать телеграмму с недостаточным количеством введенных переменных цифр, то передача не

пройдет, и прозвучит сигнал оповещения об ошибке кнопки/клавиатуры.

Переменные цифры будут подставлены в любую передаваемую телеграмму, содержащую переменные цифры ИН вызываемой

радиостанции.

См Последовательности кодера для более детальной информации.

Список контактных номеров радиостанции

Список контактных номеров может содержать до 255 записей. Каждая запись должна содержать адрес, который может иметь

связанное с ним имя из 14 алфавитно-цифровых символов и связанную телеграмму.

Список контактных номеров радиостанции позволяет пользователям радиостанции выбирать строку для набора из списка, не

вводя цифры набора.

Для декодирования Select 5, список контактных номеров позволяет радиостанции отобразить имя,

идентифицирующее пользователя.

Имя

Каждая запись в списке контактных номеров может иметь имя длиной до 14 алфавитно-цифровых символов. При поиске адреса в списке контактных номеров быстрее прокручивать имена.

Примечание: Для ввода специальных символов в поле сообщения нажмите кнопку «Показ клавиатуры». Это приведет к появлению клавиатуры, содержащей все символы, поддерживаемые дисплеем радиостанции. Теперь установите курсор на текстовое поле, где должен быть помещен специальный символ и выберите символ на отображенной клавиатуре.

Адрес

Определяет уникальный номер, ассоциированный с записью, может быть частью номера Select 5, идентифицирующего радиостанцию. Эта запись может быть длиной только до 8 цифр.

Адресная телеграмма

Определяет телеграмму, которая будет использована в режиме усовершенствованного пользователя при выполнении вызова

этой записи.

См Сигналинг мультивызовов радиостанции.

Если в телеграмме были определены позиции переменных цифр, то запись определит переменные цифры, которые будут

закодированы на эти позиции. Для каждой конкретной телеграммы должно быть определено одно и тоже количество

переменных цифр.

Для каждой заданной переменной позиции могут быть введены следующие цифры: 0-9, A-F, G, R, (Т1) и (Т2).

Пользователь CPS имеет возможность определить до 3 диапазонов допустимых переменных цифр. Для того, чтобы убедиться,

что количество введенных цифр соответствует выбранной телеграмме, производится проверка подтверждения.

Адрес, введенный пользователем, должен быть подтвержден относительно диапазона, который имеет такое же количество

цифр.

Групповые цифры на переменных позициях могут быть заблокированы при помощи установки соответствующих битов маски

Групповой блокировки.

Цифра может быть запрограммирована таким образом, что она может быть заблокирована для всех позиций, или только для

одной позиции переменных цифр.

Подтверждение для допустимой записи для переменной цифры производится при помощи клавиатуры.

Если делается попытка передать телеграмму с недостаточным количеством введенных переменных цифр, то передача не

пройдет, и прозвучит сигнал оповещения об ошибке кнопки/клавиатуры.

Переменные цифры будут подставлены в любую передаваемую телеграмму, содержащую переменные цифры ИН вызываемой

радиостанции.

См Последовательности кодера для более детальной информации.

Статус мультивызова

Активирование ввода статуса с клавиатуры

Выбор этой опции активирует клавиатуру и позволяет ввод в позиции временных цифр телеграммы.

Запрет на использование некоторых цифр в статусе

Активация этой функции позволяет указать цифры, которые запрещены для использования в любой позиции телеграммы, которая имеет переменные цифры.

Цифры, запрещенные к использованию в некоторых местах в статусе

Эта функция используется для определения цифр, которые могут быть запрещены для использования в некоторых позициях переменных цифр телеграммы.

Места в статусе, в которых запрещено использовать отдельные цифры

Эта функция определяет позиции в телеграммах с переменными цифрами, в которые не могут быть вставлены цифры, запрещенные к использованию.

Запрет на использование групповых цифр в определенных местах статуса

Эта функция определяет позицию(и) в переменных цифрах телеграмм, куда не могут быть помещены групповые цифры.

Диапазон статусов 1-3

Эта функция используется для определения диапазона ввода чисел для переменных цифр телеграммы.

Например, для того чтобы ограничить возможности набора для собственной группы на РАВХ. Например, последовательность = 42(S1S2), Диапазон статусов 1 = 10-99. Это означает, что для переменных цифр, используемых в последовательности, допустимы только числа от 10 до 99.

См Сингалинг радиостанции и Более детальная информация об адресе и статусе мультивызова для информации о мул ьти вы зовах.

Таблица системы тонов Select 5

Таблица приводит соответствующие частоты тонов в Гц.

Тон-

ZVEI1

ZVEI2/

ZVEI3/

CCIR 70мс

CCIR

ЕЕА

аль-

францу-зская

модифи-

/ модифи-

20 мс/

ный

модифи-

кация ZVEI

кация CCIR

ЮОмс

сигн-

кация ZVEI

ал

0

2400

2400

2200

1981

1981

1981

1

1060

1060

970

1124

1124

1124

2

1160

1160

1060

1197

1197

1197

3

1270

1270

1160

1275

1275

1275

4

1400

1400

1270

1358

1358

1358

5

1530

1530

1400

1446

1446

1446

6

1670

1670

1530

1540

1540

1540

7

1830

1830

1670

1640

1640

1640

8

2000

2000

1830

1747

1747

1747

9

2200

2200

2000

1860

1860

1860

A(G)

2800

885

885

2400

2400

1055

В

810

810

810

930

930

930

С

970

2800

2600

2247

2247

2247

D

885

2600

2800

991

991

991

E(R)

2600

970

2400

2110

2110

2110

F

930

930

930

873

873

873