Руководство по пользованию

Содержание

Передняя панель		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 2

- Переключатели, органы управления, кнопки и гнезда	.	. 	.	.	.	.	 2

- Функциональный дисплей	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 3

Батарейные упаковки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 4

Основы работы на трансивере	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 5

- Включение трансивера	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 	.	.	.	 5

- Регулировка громкости	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 5

- Выбор рабочих каналов	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 	.	.	 6

Прием и передача	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 6

Групповой режим (CTCSS) 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 7

- Установка группового кода		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 7

Звонковая функция	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 7

- Программируемый звонок	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 7

- Вызывной звонок	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8

Другие функции	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8

- Активизация установочного режима	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 8

- ATS (Система автоматического ответа) 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 9

- Индикатор пониженного уровня заряда батареи	.	.	.	.	.	.	.	.	10

- Подсветка дисплея	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10

- Функция автоматического сохранения мощности	.	.	.	.	.	.	.	10

- Сброс трансивера к исходным установкам	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10

Спецификация и опции		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10

Передняя панель

Переключатели, органы управления, кнопки и гнезда

Антенна

Выдвиньте полностью антенну, если собираетесь использовать трансивер.

- Полностью утопите антенну внутрь в переносном положении станции.

- Антенна может быть повернута на 90 от обычного положения, если необходимо использовать горизонтальную поляризацию.

- Переключатель РТТ

- Нажать и удерживать, чтобы перейти в режим передачи; отпустить для переключения станции в режим приема.

- При нажатой кнопке [PTT] нажмите кнопку [POWER], чтобы активизировать функцию “PTT Hold”.

- Переключатель каналов [UP]/ []

- Нажать для увеличения номера рабочего канала.

- При нажатии с удержанием происходит непрерывное увеличение номера канала.

- Переключатель каналов [DOWN]/ []

- Нажать для уменьшения номера рабочего канала.

- При нажатии с удержанием происходит непрерывное уменьшение номера канала.

- Спикер

- Микрофон [MIC]

- Переключатель режимов [MODE]

- Нажать для переключения между Обычным и Групповым режимами.

- Нажать с удержанием в течение 1-й сек., чтобы вручную открыть шумоподавитель; снова нажать с удержанием в течение 1-й сек., чтобы вручную закрыть шумоподавитель;

- Переключатель [POWER]

- Нажать, чтобы включить трансивер (ON).

- Нажать эту кнопку с удержанием, чтобы включить (ON) или выключить (OFF) функцию блокирования “Lock”.

- Функциональный дисплей

- Регулятор громкости [VOL]

Поворотом этой ручки по часовой стрелке громкость принимаемых сигналов увеличивается, а поворотом ручки [VOL] против часовой стрелки громкость уменьшается.

- Гнезда для подключения внешнего спикера и микрофона

В эти гнезда можно подключить приобретенные в качестве опции внешний спикер-микрофон или головные телефоны, если в этом есть необходимость.

Функциональный дисплей

- Индикатор передачи

Появляется при нажатии кнопки РТТ.

	 Индикатор занятости канала BUSY

Появляется, если принимается полезный сигнал или открыт шумоподавитель.

- Индикатор блокировки клавиатуры

Появляется, если включена функция блокировки клавиатуры Lock.

- Индикатор функции автоматического выключения трансивера APO   .

Появляется, если функция APO находится в состоянии ON.

- Индикатор низкого уровня заряда батареи

Светится постоянно или мигает, если заряд батареи снизился до определенного уровня.

- Индикатор номера группы

В этом месте отображается один из 38-ми номеров выбранной группы, если активизирована функция Group.

- Индикатор номера канала

На этом знакоместе отображается текущий номер рабочего канала памяти.

- Индикатор включения трансивера

- Индикатор обратного ответа

- Появляется, когда ваша станция и станции выбранной группы находятся в зоне уверенной связи.

- Мигает, когда ваша станция и станции выбранной группы находятся вне зоны уверенной связи.

- Индикатор активизации функции PTT HOLD

- Появляется, когда функция PTT Hold находится в состоянии ON.

- Мигает во время передачи.

Батарейные упаковки

- Установка батарей в батарейный отсек

Установите сухозаряженные, щелочные элементы размера 3 R6(AA) или батарейную упаковку BP-202 в батарейный отсек, как показано на рисунке.

- Снимите крышку, закрывающую батарейный отсек.

- Установите сухозаряженные, щелочные элементы размера 3 R6(AA) или батарейную упаковку BP-202 в батарейный отсек.

- Убедитесь в правильной полярности устанавливаемых батарей.

Примечание: Поддерживайте батарейные контакты в чистоте. Обычно это целесообразно делать хотя бы раз в неделю.

- Заряд батарейной упаковки

Батарейная упаковка BP-202 включает в себя перезаряжаемые Ni-Cd элементы. Число циклов заряда составляет примерно 300. Зарядите батарейную упаковку перед первичной установкой в трансивер или если она разрядилась.

Если вы хотите, чтобы батарейная упаковка могла быть использована при более, чем 300 циклов заряда, придерживайтесь следующих правил:

- Избегайте перезаряда батареи. Зарядный период должен быть менее 48-ми часов.

- Используйте батарею практически до ее полного истощения. Мы рекомендуем производить заряд батареи после того, как станция не может быть использована в режиме передачи.

- Предосторожности

Никогда не пытайтесь заряжать сухие щелочные элементы. При такой попытке может произойти вытекание жидкости и разрушение батарейного отсека, и как следствие – трансивера.

Рекомендуемый температурный диапазон при заряде: + 10С ~ +40С.

- Комментарии по применению батарейной упаковке

- Рабочий период

Рабочий период батарейной упаковки во многом зависит от режима работы самого трансивера (см. ниже).

- Срок жизни батарейной упаковки

Если вам кажется, что батарейная упаковка потеряла емкость даже после полного заряда, разрядите батарею, оставив включенным трансивер в течение дня, а затем снова ее зарядите.

Если и в этом случае батарея не держит заряд нужное время, замените батарейную упаковку.

- Подключение зарядных устройств

- Быстрый заряд с использованием BC-119/BC-119 + AD-89

- Вставьте зарядный адаптер AD-89 в слот зарядного устройства BC-119.

- Зарядное устройство BC-119L поставляется вместе с зарядным адаптером AD-89.

- Вставьте батарейную упаковку (либо только ее, либо совместно с трансивером) в зарядное устройство (см. Инструкцию по применению DC-119L).

Примечание: Если совместно с трансивером, используется батарейная упаковка типа BP-202, вставьте батарейный адап-тер в тыловой слот AD-89.

Основы работы на трансивере

- Включение трансивера

Нажмите кнопку [POWER] с удержанием в течение 1-ой сек., чтобы включить трансивер.

- При этом на дисплее должны появиться индикатор включения трансивера и номер рабочего канала памяти.

- Регулировка громкости

Нажмите с удержанием в течение 1-ой сек. кнопку [MODE], чтобы открыть шумоподавитель.

- При этом на дисплее появляется индикатор занятости канала, пока открыт шумоподавитель.

- С помощью ручки [VOL] установите приемлемый уровень громкости.

- Нажмите снова с удержанием в течение 1-ой сек. кнопку [MODE], чтобы закрыть шумоподавитель.

Что такое шумоподавитель?

Шумоподавитель позволяет исключить прослушивание шумов при отсутствии полезного сигнала и, наоборот, прослушивать с установленным уровнем громкости сигналы, открывающие шумоподавитель. Такая система обеспечивает бесшумный режим дежурного приема. Нажатием кнопки [MODE] вы всегда можете изменить установки для шумоподавителя, т.е. или открыть его, или закрыть. Такая возможность особенно полезна в том случае, когда необходимо прослушать слабые сигналы, которые не могут открыть шумоподавитель.

- Выбор рабочих каналов

Нажимайте кнопки [UP]/[] или [DOWN]/[] несколько раз до появления на дисплее нужного номера рабочего канала.

- При нажатии и удержании кнопок [UP]/[] или [DOWN]/[] отображаемые каналы изменяются непрерывно, начиная с номера #1.

Если вы хотите сохранить режим автоматического выбора, отпустите кнопки[UP]/[] или [DOWN]/[], затем снова нажмите их с удержанием.

- Когда отображаемый канал остановится на канале “01”, вы услышите предупреждающий сигнал бипера.

Примечание:

- Трансивер имеет 69 рабочих частотных каналов.

- Выбранный канал запоминается при выключении трансивера.

Прием и передача

- Нажмите с удержанием в течение 1-ой сек. кнопку [MODE], чтобы открыть шумоподавитель.

- При открытом шумоподавителе установите по фоновым шумам нужный уровень громкости.

- Выберите нужный номер рабочего канала.

Если в канале принимается полезный сигнал:

- Шумоподавитель открывается, и вы слышите принимаемый сигнал.

- В этом состоянии вы можете подрегулировать, если нужно, уровень громкости.

- На дисплее появляется индикатор занятости канала.

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [PTT], чтобы начать передачу. При этом:

- Не держите трансивер слишком близко к вашим губам и не говорите в микрофон очень громко. Это может привести к искажениям вашего сигнала.

- На дисплее появляется индикатор передачи “ “.

- Отпустите кнопку [PTT], чтобы перейти в режим приема.

ВАЖНО:

В целях улучшения разборчивости вашего передаваемого сигнала, после нажатия кнопки [PTT], сделайте паузу на несколько секунд, держите микрофон на расстоянии 10 – 15 см от ваших губ и говорите обычным голосом.

Примечание:

Трансивер имеет функцию автоматического сохранения мощности, которая позволяет продлить срок службы батареи. Эта функция активизируется автоматически, если за период 5 сек. на вход приемника трансивера не поступили полезные сигналы, отпирающие шумоподавитель.

Групповой режим (CTCSS)

- Установка группового кода

Трансивер IC-4008 оборудован системой, позволяющей установить до 38 различных кодов. Работа в групповом режиме обеспечивает бесшумный прием до тех пор, пока не будет принят вызов от членов выбранной группы.

Для работы в данном режиме установите сначала номер группового кода для всех групп.

Для включения группового режима:

- Нажмите [MODE], чтобы войти в установочный режим.

- При этом на дисплее появляются символы “- - -“, если групповой режим выключен.

- Нажатием кнопок [UP]/[] или [DOWN]/[] выберите номер группового кода.

- Нажмите снова кнопку [MODE], чтобы принять сделанную установку и выйти из установочного режима.

Чтобы отменить групповой режим:

Нажмите [MODE], чтобы войти в установочный режим.

- При этом с экрана дисплея исчезают символы номера кода группового кода.

- Нажатием кнопок [UP]/[] или [DOWN]/[] установите на экране символы “- - -“, соответствующие выключенному групповому режиму.

- Нажмите снова [MODE], чтобы отменить групповой режим.

Примечание: В групповом режиме вы можете прослушивать только станции, имеющие одинаковый	с вашей станцией групповой канальный номер, даже в том случае, если на экране дисплея появляется индикатор занятости канала “ “.

 Что такое групповой режим CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) ?

Групповой режим CTCSS обеспечивает радиосвязь в режиме дежурного приема. В этом режиме шумоподавитель вашего приемника отпирается только сигналами, которые несут в себе определенный, согласованный групповой код.

Такой режим исключает прослушивание нежелательных сигналов и является полезным при групповой активности. Заметим, что Групповой режим CTCSS не является частным – ваши вызовы могут быть приняты любым корреспондентом.

Трансивер IC-4008 имеет систему CTCSS, позволяющую выбрать любой из 38-ми стандартных значений тона. Выбранный тон применяется на всех 69-ти рабочих каналах. При каждом нажатии [PTT] на несущую, излучаемую вашей станцией, накладывается установленный груповой тональный код. С другой стороны, только определенный тональный код может открыть шумоподавитель вашего приемника. Тем не менее, в любой момент вы можете прослушивать любые сигналы (включая и шумы) путем нажатия и удержания кнопки [MODE]. Не используйте Групповой режим CTCSS, если вы хотите иметь возможность прослушивать сигналы на всех каналах.

Звонковая функция

- Программируемый звонок

Звонковая функция имеет режим обратного ответа. Это позволяет информировать вас о том, достиг ли ваш вызов приемной части трансивера вашего корреспондента, даже в том случае, если вызываемый оператор временно не находится рядом с трансивером.

- Установите у себя групповой канальный номер, используемый всей группой трансиверов.

- При нажатой кнопке [PTT] нажмите кнопку [UP]/[].

- При этом вы услышите сигнал бипера, а на дисплее вашего  трансивера   появится   мигающий  индикатор

“ “.

- Отпустите кнопку [PTT].

- Когда член вашей группы ответит на ваш вызов, в течение 10 сек. будет звучать сигнал бипера и мигать индикатор “ “.

- Если обратного ответа не поступит, бипер издает короткий сигнал.

- Нажмите кнопку [PTT], чтобы ответить вызвавшему вас корреспонденту и прекратить звуковой сигнал бипера и мигание индикатора.

Примечание: Эта функция возможна только в том случае, если вызываемая станция имеет такой же групповой номер и тот же рабочий канал, что и ваша станция.

- Вызывной звонок

Эта функция обеспечивает посылку звонкового тона во время режима передачи.

При нажатой кнопке [PTT] нажмите [DOWN]/[], чтобы послать звонковый тон.

- Пока нажата [DOWN]/[], вы слышите звонковый тон.

- При нажатии [DOWN]/[] микрофонный вход автоматически отключается.

Другие функции

- Активизация установочного режима

Активизация установочного режима возможна при включении трансивера и позволяет вам выполнить необходимые (не столь частые) изменения в установках. Таким путем вы можете перенастроить трансивер по вашему усмотрению.

- Функция автоматического отключения мощности (APO)

Эта функция обеспечивает автоматическое выключение трансивера по истечении двух часов.

- При нажатой кнопке [MODE] включите трансивер ([POWER ON]), чтобы включить (ON) или выключить (OFF) установочный режим.

- При этом на дисплее появляется символ ““.

- Функция АРО остается активизированной при выключении трансивера и последующем его включении.

- Тип звонкового тона

Вы можете выбрать один из 10-ти возможных вариантов звонкового сигнала.

- При нажатой кнопке [UP]/[ ] включите трансивер ([POWER ON]).

- Нажатием [UP]/[] или [DOWN]/[] выберите нужный тип звонкового сигнала.

- Включение (ON) и выключение (OFF) бипера

При установке этой функции в ON, каждое нажатие кнопки сопровождается звуковым сигналом бипера.

При нажатой кнопке [DOWN]/[] включите трансивер, чтобы включить или выключить бипер.

Функция PTT Hold

Активизация этой функции освобождает вас от необходимости держать нажатой кнопку [PTT] во время разговора.

- При нажатой кнопке [PTT] включите трансивер, чтобы установить эту функцию в ON или OFF.

- Если функция “PTT Hold” активна, на экране дисплея светится иконка “ “.

- После нажатия кнопки [PTT] нет необходимости ее удерживать нажатой во время вашей передачи.

- При этом на дисплее появляется индикатор “ “, и мигает иконка “ “.

	Нажмите снова кнопку [PTT], чтобы закончить передачу.

- При этом исчезает индикатор “ “, а иконка ““ прекращает мигать.

- Функция Lock

Активизация этой функции позволяет заблокировать все кнопки и переключатели, чтобы исключить случайное изменение канала и других установок.

Нажатием и удерживанием нажатой в течение 2-х сек. кнопки [POWER] эта функция устанавливается в ON или OFF. При активной функции Lock на дисплее появится иконка “ “.

При этом:

- Функционируют только кнопки [POWER] и [PTT].

- Звонковая функция также остается доступной.

- ATS (Система автоматического ответа)

Система ATS позволяет вам убедиться, достигает ли ваш вызов нужного корреспондента, даже в том случае, если он временно не находится рядом с трансивером. При активизации этой функции сигналы вызывного звонка не излучаются.

При включении трансивера одновременно нажмите кнопки [PTT]+[MODE], чтобы включить или выключить эту функцию.

При активной функции ATS:

- На дисплее появляется иконка ““.

- Трансивер начинает каждые 60 сек. посылать поисковый сигнал (сигнал опроса).

- Когда ваш трансивер принимает сигнал ответа, индикатор ““ остается на дисплее до следующего цикла опроса.

- Если ответный сигнал не принимается, индикатор “” мигает до следующего цикла опроса.

- Выдается предупреждающий сигнал бипера, если условия меняются.

Примечание: Приведенные выше установки справедливы только для вызываюшей станции. Вызываемая станция автоматически посылает сигнал ответа без участия в этом процессе оператора.

Все станции IC-4008E, работающие на том же канале будут посылать ответный сигнал на ваш вызов, если они находятся в зоне связи с вашей станцией.

Индикатор пониженного уровня заряда батареи

Появляется, когда батарея находится на грани истощения.

- Если ваш трансивер включен, выдается предупреждающий сигнал бипера.

Индикатор ““ появляется и мигает, если требуется замена батареи.

- Подсветка дисплея

Подсветка дисплея автоматически включается на 5 сек. при каждом нажатии любой кнопки, за исключением кнопки [PTT].

- Функция автоматического сохранения мощности

Активизация этой функции снижает текущее потребление мощности, чтобы продлить жизнь батареи питания.

- Функция автоматически включается (ON), если не нажимается ни одна из кнопок или не принимается сигнал в течение 5-ти сек.

Сброс трансивера к исходным (по умолчанию) установкам

Эта функция используется для инициализации исходных установок перед первичным включением трансивера, или в случае, если на дисплее отображается ошибочная информация.

При нажатых кнопках [DOWN]/[] и [MODE] включите трансивер, чтобы инициализировать первичные (по умолчанию) установки.

Предупреждение: Сброс трансивера возвращает все сделанные ранее установки к исходным (по умолчанию).

- Спецификация и опции

| Технические характеристики IC-4008 |  | АКСЕССУАРЫ ДЛЯ IC-4008 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот (МГц) | 433 - 434.7 | BC-119+AD-89 | Быстрое зарядное устройство, 90мин |
| Количество каналов памяти | 69 | BР-202 | Аккумулятор 3.6В, 700 мАч |
| Выходная мощность (мВт) | 10 | HM-46 | Тангента с индикатором передачи |
| Потребляемый ток | 140 мА (макс) | HS-51 | Гарнитура с оголовьем и VOX |
| Чувствительность при 12 дБ SINAD | 0.2 мкВ | HM-75 | Тангента с управляющими кнопками |
| Диапазон раб. температур | -10...+55 °С |  |  |
| Габариты и вес | 60х115х27 мм, 180 г |  |  |