Сигнальные коды и алгоритмы  взаимодействия в системе “Алтай”

( для традиционной восьмиканальной системы “Алтай” с номерной емкостью до 1000 абонентов, для расширенной восьмиканальной системы “Алтай” с номерной емкостью до 4000 абонентов и для упрощенной четырехканальной Карт-4 )

1. Традиционная восьмиканальная система “Алтай” с номерной емкостью до 1000 абонентов

Таблица 1

| № п/п | Этап соединения | Частота |  |  |  | Направление передачи от АС  от ЦС  |  |  |  |  | Длительность посылок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дежурный прием | F42 |  |  |  |  |  |  |  |  | до момента занятия канала |  | передается маркерный сигнал (МС) по всем свободным каналам, приемник АС сканирует наличие свободных каналов |
|  | Входящее соединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие радиоканала | три частоты из F01 - F30 |  |  |  |  |  |  |  |  | передача ИВ до получения с АС СПВ, но не более 6 сек |  | прекращается передача МС, ИВ принимается АС, которой присвоен этот номер, АС останавливается на канале, включает передатчик и передает СПВ. Если СПВ не поступил на КО до окончания передачи ИВ, то канал освобождается и по нему снова передается МС. |
|  | Передача СПВ | F39 |  |  |  |  |  |  |  |  | до снятия радиоабонентом МТТ |  | на КО принимается СПВ и прекращается передача ИВ |
|  | Сигнал посылки вызова АС | 450 Гц периодически. длительностью 1 сек паузой 4сек |  |  |  |  |  |  |  |  | до прекращения СПВ, но не более 1 мин. |  | На АС включается вызывное устройство, если радиоабонент не отвечает в течение 1 мин, то СПВ прекращается, КО передает 2-3 сек СО, передатчик АС выключается, АС переходит в режим дежурного приема. После окончания передачи СО в радиоканал, последний освобождается и по нему передается МС. |
|  | Отбой со стороны КО до ответа радиоабонента | F41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3 сек |  | После передачи СО в радиоканал, последний освобождается, и по нему передается МС. |
|  | Ответ радиоабонента (снятие МТТ) и разговор |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  | Прекращается передача СПВ с АС. КО прекращает СПВ на АС и включает разговорный тракт. На АС включается телефон, микрофон и выключается вызывное устройство. |
|  | Передача СО со стороны КО | 425 Гц периодически, длительностью 0,3-0,4 сек паузой 0,3-0,4 сек затем F41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 сек 2 - 3 сек |  | КО передает СО, АС выключает телефон и микрофон, АС переходит в режим дежурного приема. КО выключает радиоканал и по нему передается МС. |
|  | Передача СО со стороны АС | F41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 - 2,5 сек |  | При установке МТТ на подставку или при нажатии кнопки “отбой” на МТТ, АС выключает телефон и микрофон, затем передается СО, АС переходит в режим дежурного приема, КО выключает радиоканал и по нему передается МС. |
|  | Исходящее соединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Радиоабонент набирает номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При наборе первой цифры номера АС останавливается на свободном радиоканале, включается передатчик. |
|  | Передача сигнала занятия радиоканала (СЗК) | F39 |  |  |  |  |  |  |  |  | До прекращения от КО частоты F42 |  | КО через 0,5-0,8 сек после получения СЗК снимает МС |
|  | Передача сигнала “готовность АТС” | 425 Гц непрерывно |  |  |  |  |  |  |  |  | До приема первой цифры номера, но не более 20 сек |  | После передачи сигнала СЗК включается вызывное устройство АС. На КО после снятия МС в радиоканал поступает сигнал “готовность АТС”. |
|  | Передача кодированного номера вызываемого абонента | две частоты из F21, F22, F24, F25, F30 |  |  |  |  |  |  |  |  | посылка (1,8±0,18) сек, пауза (1,4±0,14)сек |  | КО при приеме первой цифры прекращает передачу сигнала “готовность АТС”; КО передает номер на АТС и транслирует все сигналы от АТС к абоненту. В случае отсутствия свободных радиоканалов в требуемом направлении в сторону АС от КО поступает СО. |
|  | Вызываемый абонент свободен | 425 Гц периодически, длительностью 1 сек, пауза 3 сек. |  |  |  |  |  |  |  |  | До ответа вызываемого абонента, но не более 1 мин. |  | Соединение установлено, радиоабонент снимает МТТ для прослушивания ответа. На АС выключается вызывное устройство и включается телефон и микрофон. Если вызываемый абонент в течение 1 мин не отвечает, то соединение рассыпается, в сторону АС от КО поступает СО. |
|  | Вызываемый абонент занят | 425 Гц периодически, длительностью 0,3-0,4 сек, пауза 0,3-0,4 сек |  |  |  |  |  |  |  |  | До отбоя со стороны АС, но не более 1 мин. |  | После получения КО сигнала отбоя со стороны АС соединение рассыпается и в сторону АС от КО поступает СО. |
|  | Отбой со стороны АС до ответа вызываемого абонента | F41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5-2,5 сек |  | См. П. 2.7. |
|  | Ответ вызываемого абонента и разговор |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  | После ответа вызываемого абонента прекращается передача со стороны КО сигнала “свободно” и радиоканал проключается на вызываемого абонента |
|  | Отбой со стороны АС | F41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5-2,5 сек |  | См. п. 2.7. |
|  | Отбой со стороны КО | 425 Гц периодически, длительностью 0,3-0,4 сек, пауза 0,3-0,4 сек |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 сек 2-3 сек |  | См. п. 2.6. |
|  | Временные ограничения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Превышение времени разговора (таймера) | 425 Гц периодически, длительностью 0,3-0,4 сек, пауза 0,3-0,4 сек, затем F41 |  |  |  |   |  |  |  |  | 3 сек (2-3) сек |  | При превышении времени таймера КО формирует сигнал “занято”, затем СО, затем выключает радиоканал и по нему передает МС. |
|  | Предупреждение об окончании времени разговора | 425 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 сек |  | Поступает за 30 сек до окончания времени разговора, если его длительность ограничена. |
|  | Отбой соединения по окончании времени разговора | Сигнал “занято” 425 Гц периодически, длительностью 0,3-0,4 сек, пауза 0,3-0,4 сек, затем F41 |  |  |  |   |  |  |  |  | 3 сек (2-3) сек |  | При превышении установленного времени разговора КО формирует сигнал “занято”, затем СО, радиоканал выключается и по нему передается МС. |

# Сокращения

АОН - сигнал автоматического опознавания номера (три двухчастотные посылки )

АС -абонентская радиостанция

ИВ - трехчастотная посылка избирательного вызова

КО -коммутационное оборудование

МС - маркерный сигнал F42 = 2397 Гц

МТТ- микротелефонная трубка АС

СЗК - сигнал занятия канала F39 = 2295 Гц

СО - сигнал отбоя F41 = 2363 Гц

СПВ - сигнал подтверждения вызова F39 = 2295 Гц

ЦС – центральная станция

F1- F30 - частоты из набора частот взаимодействия системы "Алтай"

# 2. Набор частот взаимодействия системы “Алтай”

2.1  Передача избирательного вызова - трехчастотной комбинацией из набора  частот  F1 - F30

Таблица 2

| Сотен, |  | частота, Гц |  |
| --- | --- | --- | --- |
| десятков, единиц | сотни | десятки | единицы |
| 1 | 1003 | 1343 | 1683 |
| 2 | 1037 | 1377 | 1717 |
| 3 | 1071 | 1411 | 1751 |
| 4 | 1105 | 1445 | 1785 |
| 5 | 1139 | 1479 | 1819 |
| 6 | 1173 | 1513 | 1853 |
| 7 | 1207 | 1547 | 1887 |
| 8 | 1241 | 1581 | 1921 |
| 9 | 1275 | 1615 | 1955 |
| 0 | 1309 | 1649 | 1989 |

2.2  Передача номера вызываемого абонента - двухчастотной комбинацией из набора частот F21, F22, F24, F25, F30.

Таблица 3

| Цифра номера | частота 1, Гц | частота 2, Гц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1683 | 1717 |
| 2 | 1683 | 1785 |
| 3 | 1683 | 1819 |
| 4 | 1683 | 1889 |
| 5 | 1717 | 1785 |
| 6 | 1717 | 1819 |
| 7 | 1717 | 1989 |
| 8 | 1785 | 1819 |
| 9 | 1785 | 1989 |
| 0 | 1819 | 1989 |

Примечание: точность установки частот взаимодействия ± 3 Гц.

3. Вычисление частот взаимодействия системы “Алтай” с номерной емкостью, расширенной до 4000

Имеется 30 различных частот, по десять в каждом из трех диапазонов.

Сотни - a0-a9, десятки - b0-b9, единицы - c0-c9.

Комбинаторика позволяет используя:

1 из 10 частот получить 10 комбинаций (таблица 5),

2 из 10 частот получить 45 комбинаций (таблица 6),

3 из 10 частот получить 120 комбинаций (таблица 7).

Для увеличения номерной емкости в ИН вводится четвертая цифра - серия:

Таблица 4

| Серия | Схема | Емкость | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 111 | 10x10x10=1000 | Основная серия. Используется одна частота из сотен (a1…a0), одна частота из десятков (b1…b0) и одна частота из единиц (c1 … c0). |
| 1 | 012 | 10x45=450 | Доп.серия. Используется одна частота из десятков ( b1…b0) и две из единиц (c1…c0). |
| 2 | 021 | 10x45=450 | Доп.серия. Используется две частоты из десятков ( b1…b0) и одна из единиц (c1…c0). |
| 3 | 102 | 10x45=450 | Доп.серия. Используется одна частота из сотен ( a1 … a0) и две из единиц (c1 … c0). |
| 4 | 120 | 10x45=450 | Доп.серия. Используется одна частота из сотен ( a1 … a0) и две из десятков (b1 … b0). |
| 5 | 201 | 10x45=450 | Доп.серия. Используется две частоты из сотен ( a1 … a0) и одна из единиц (c1 … c0). |
| 6 | 210 | 10x45=450 | Доп.серия. Используется две частоты из сотен (a1 … a0) и одна из десятков (b1…b0). |
| 7 | 003 | 120 | Доп.серия. Используется три частоты из единиц ( c1 … c0). |
| 8 | 030 | 120 | Доп.серия. Используется три частоты из десятков ( b1 … b0). |
| 9 | 300 | 120 | Доп.серия. Используется три частоты из сотен ( a1 … a0). |

Общая номерная емкость 1000+2700+360=4060

Сигналы взаимодействия, передаваемые с центральной радиостанции на абонентскую

в традиционной системе Алтай для первой тысячи номерной емкости.

Серия - 0, основная.                 							Таблица 5

| Избирательный вызов |  |  |  | Прочие сигналы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота, Гц |  |  |  |  |
| № сотен, десятков, единиц | Сотни | Десятки | Единицы |  |
| 1 | a1 = 1003 | b1 = 1343 | c1 = 1683 |  |
| 2 | a2 = 1037 | b2 = 1377 | c2 = 1717 | Сигнал |
| 3 | a3 = 1071 | b3 = 1411 | c3 = 1751 | отбоя – 2363 |
| 4 | a4 = 1105 | b4 = 1445 | c4 = 1785 |  |
| 5 | a5 = 1139 | b5 = 1479 | c5 = 1819 |  |
| 6 | a6 = 1173 | b6 = 1513 | c6 = 1853 | Маркерный |
| 7 | a7 = 1207 | b7 = 1547 | c7 = 1887 | сигнал – 2397 |
| 8 | a8 = 1241 | b8 = 1581 | c8 = 1921 |  |
| 9 | a9 = 1275 | b9 = 1615 | c9 = 1955 |  |
| 0 | a0 = 1309 | b0 = 1649 | c0 = 1989 |  |

Серии - 1 …6, дополнительные.                            		Таблица 6

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  |  |  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|  |  |  |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|  |  |  |  |  | 56 | 57 | 58 | 59 |
|  |  |  |  |  |  | 67 | 68 | 69 |
|  |  |  |  |  |  |  | 78 | 79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |

Серии - 7 …9, дополнительные.				         Таблица 7

| 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 |
|  |  | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 |
|  |  |  | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 |
|  |  |  |  | 056 | 057 | 058 | 059 |
|  |  |  |  |  | 067 | 068 | 069 |
|  |  |  |  |  |  | 078 | 079 |
|  |  |  |  |  |  |  | 089 |
|  | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
|  |  | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |
|  |  |  | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 |
|  |  |  |  | 156 | 157 | 158 | 159 |
|  |  |  |  |  | 167 | 168 | 169 |
|  |  |  |  |  |  | 178 | 179 |
|  |  |  |  |  |  |  | 189 |
|  |  | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 |
|  |  |  | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 |
|  |  |  |  | 256 | 257 | 258 | 259 |
|  |  |  |  |  | 267 | 268 | 269 |
|  |  |  |  |  |  | 278 | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  | 289 |
|  |  |  | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 |
|  |  |  |  | 356 | 357 | 358 | 359 |
|  |  |  |  |  | 367 | 368 | 369 |
|  |  |  |  |  |  | 378 | 379 |
|  |  |  |  |  |  |  | 389 |
|  |  |  |  | 456 | 457 | 458 | 459 |
|  |  |  |  |  | 467 | 468 | 469 |
|  |  |  |  |  |  | 478 | 479 |
|  |  |  |  |  |  |  | 489 |
|  |  |  |  |  | 567 | 568 | 569 |
|  |  |  |  |  |  | 578 | 579 |
|  |  |  |  |  |  |  | 589 |
|  |  |  |  |  |  | 678 | 679 |
|  |  |  |  |  |  |  | 689 |
|  |  |  |  |  |  |  | 789 |

Вычисление частот  ИН  для серии 0 остается традиционным ( см. таблицу 5).

Вычисление частот  ИН  для серий 1 - 6:

ИН = серии, двухзначного числа ( см. таблицу 3) и единицы ( см. таблицу 6).

Например: N=2453

серия 2   схема 021. Две частоты из серии b и одна из серии c.

число 45  b4 b5

единица 3  c3

ответ: b4 b5 c3.

Второй пример: N=6185

серия 6   схема 210. Две частоты из серии a и одна из серии b.

число 18  a1 a8

единица 5  b5

ответ: a1 a8  b5.

Вычисление частот  ИН  для серий 7 - 9:

ИН = серии и трехзначного числа ( см. таблицу 7).

Например: N=7456

серия 7   схема 003. Три частоты из серии c.

число 456 c4 c5 c6

ответ: c4 c5 c6.

Второй пример: N=8457

серия 8   схема 030. Три частоты из серии b.

число 457 b4 b5 b7

ответ: b4 b5 b7.

4. Упрощенная четырехканальная “Карт-4”

Таблица 8

| № п/п | Этап соединения | Частота |  |  |  | Направление передачи от АС  от ЦС  |  |  |  |  | Длительность посылок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дежурный прием | F42 |  |  |  |  |  |  |  |  | до момента занятия канала |  | Маркируется один свободный канал, приемник АС сканирует по четырем каналам сврего ствола, отслеживая наличие свободных каналов |
|  | Входящее соединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие радиоканала | три частоты из F01 - F30 |  |  |  |  |  |  |  |  | передача ИВ до получения с АС СПВ, но не более 6 сек |  | прекращается передача МС, если он на этом канале передавался. ИВ принимается АС, которой присвоен этот номер, АС останавливается на этом канале, включает передатчик и передает АОН двухчастотными посылками. По окончании передачи АОН передается СПВ. Если СПВ не поступил на ЦС до окончания передачи ИВ, то канал освобождается и по нему передается МС, либо ничего. |
|  | Передача АОН | три посылки по две частоты из F21, F22, F24, F25, F30 |  |  |  |  |  |  |  |  | посылка-(0,5+-0,05)с, пауза- (0,25+-0,025)с |  | Первым передается код сотен, затем десятков, затем едениц. По окончании сигнала АОН АС ожидает сигнал готовности АТС. |
|  | Передача СПВ | F39 |  |  |  |  |  |  |  |  | до снятия радиоабонентом МТТ |  | на ЦС принимается СПВ и прекращается передача ИВ |
|  | Сигнал посылки вызова АС | 450 Гц периодически. длительностью 1 сек паузой 3сек |  |  |  |  |  |  |  |  | до прекращения СПВ, но не более 1 мин. |  | На АС включается вызывное устройство, если радиоабонент не отвечает в течение 1 мин, то посылка сигнала вызова прекращается, ЦС передает 2-3 сек СО и далее МС или выключает канал. По принятии СО АС переходит в режим дежурного приема. |
|  | Отбой со стороны ЦС до ответа радиоабонента | F41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3 сек |  | По принятии СО АС переходит в режим дежурного приема. |
|  | Ответ радиоабонента (снятие МТТ) и разговор |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  | Прекращается передача СПВ с АС. ЦС прекращает передачу сигналов вызова и включает разговорный тракт. На АС включается телефон, микрофон и выключается вызывное устройство. |
|  | Отбой со стороны ЦС | сигнал «отбой» 425Гц формируемый АТС, затем F41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 сек 2 - 3 сек |  | ЦС транслирует сигнал «отбой» от АТС и через 3 с передпает СО, после чего передается МС или выключается канал. Приняв СО АС выключает телефон, микрофон и переходит в режим дежурного приема. |
|  | Отбой со стороны АС | F41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 - 2,5 сек |  | При установке МТТ на подставку или при нажатии кнопки “отбой” на МТТ, АС выключает телефон и микрофон, затем передается СО, АС переходит в режим дежурного приема, После окончания передачи СО ЦС выключает радиоканал или по нему передается МС. |
|  | Исходящее соединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Занятие радиоканала (СЗК) | F39 |  |  |  |  |  |  |  |  | До прекращения МС |  | АС останавливается на свободном радиоканале, включается передатчик и передает СЗК до снятия МС. |
|  | Передача АОН | три посылки по две частоты из F21, F22, F24, F25, F30 |  |  |  |  |  |  |  |  | посылка-(0,5+-0,05)с, пауза- (0,25+-0,025)с |  | Первым передается код сотен, затем десятков, затем едениц. По окончании сигнала АОН АС ожидает сигнал готовности АТС. |
|  | Передача сигнала “готовность АТС” | 425 Гц формируется АТС |  |  |  |  |  |  |  |  | До приема первой цифры номера, но не более 20 сек |  |  |
|  | Передача кодированного номера вызываемого абонента | две частоты из F21, F22, F24, F25, F30 |  |  |  |  |  |  |  |  | посылка (0,45-2,0) сек, пауза (0,225-40)сек |  | ЦС при приеме первой цифры прекращает передачу сигнала “готовность АТС”, передает номер на АТС и транслирует все сигналы от АТС к абоненту. |
|  | Вызываемый абонент свободен | контроль посылки вызова от АТС |  |  |  |  |  |  |  |  | До ответа вызываемого абонента, но не более 40 сек |  | ЦС транслирует сигнал контроля посылки вызова АТС и после установления соединения транслирует разговор. |
|  | Вызываемый абонент занят | сигнал «занято» от АТС |  |  |  |  |  |  |  |  | До отбоя со стороны АС, но не более 40 сек |  | ЦС транслирует сигнал «занято» от АТС до отбоя со стороны АС или превышения таймаута. |
|  | Отбой со стороны АС до ответа вызываемого абонента | F41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5-2,5 сек |  | см. п.6.8. |
|  | Ответ вызываемого абонента |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  | После ответа вызываемого абонента АТС прекращает передачу сигнала «контрольпосылки вызова» и ЦС транслирует разговор. |
|  | Отбой со стороны АС | F41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5-2,5 сек |  | см. п.6.8. |
|  | Отбой со стороны ЦС | сигнал «отбой» 425Гц формируемый АТС, затем F41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 сек 2-3 сек |  | ЦС транслирует сигнал «отбой» от АТС и через 3 с передпает СО, после чего передается МС или выключается канал. Приняв СО АС выключает телефон, микрофон и переходит в режим дежурного приема. |
|  | Временные ограничения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Превышение времени разговора (таймаута) | 425 Гц периодически, длительностью 0,3-0,4 сек, пауза 0,3-0,4 сек, затем F41 |  |  |  |   |  |  |  |  | 3 сек (2-3) сек |  | При превышении времени таймаута 40 или 20 сек (см. выше) ЦС формирует сигнал “отбой”, затем СО, затем выключает радиоканал и по нему передает МС. |
|  | Предупреждение об окончании времени разговора | 1400 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 сек |  | Поступает за 20 сек до окончания времени разговора, если его длительность ограничена. |
|  | Отбой соединения по окончании времени разговора | сигнал “отбой” 425 Гц периодически, длительностью 0,3-0,4 сек, пауза 0,3-0,4 сек, затем F41 |  |  |  |   |  |  |  |  | 3 сек (2-3) сек |  | При превышении установленного времени разговора ЦС формирует сигнал “отбой”, затем СО, радиоканал выключается и по нему передается МС. |

Временная диаграмма модуляции сигнала передатчика АС

после приема ИВ при включении передающей части АОН

Временная диаграмма модуляции сигнала передатчика АС

после снятия МС при включении передающей части АОН