14. ПРОЦЕДУРЫ СООБЩЕНИЯ КОРОТКИХ ДАННЫХ			14.     SHORT DATA MESSAGE PROCEDURES

Эта секция определяет процедуры для коротких сообщений данных до 184 битов свободно-форматных данных, переданных на канале управления. Данные содержатся в до четырех кодовых словах данных, добавленных к кодовому слову адреса (HEAD).

This section defines the procedures for short data messages of up to 184 bits of free-format data, transmitted on a control channel.  The data is contained in up to four data codewords, appended to an address codeword (HEAD).

Радио устройств делает запрос, чтобы послать сообщение коротких данных, используя RQC сообщение (см. 5.5.3.1.8). TSC тогда:

A radio unit requests to send a short data message using the RQC message (see 5.5.3.1.8).  The TSC then:

- Инструктирует устройство посылать сообщение коротких данных (и информацию расширенного адреса если соответствующий)

- instructs the unit to send the short data message (and extended address information if appropriate)

- отправляет сообщение к вызываемому абоненту

- forwards the message to the called party

- Указывает результат сообщения к вызывающему устройству.

- indicates the outcome of the transaction to the calling unit.

Радио устройство может посылать сообщение коротких данных к TSC или к радио устройству, линейному устройству, к группе устройств, всем устройствам в системе, PABX расширению (короткая или расширенная адресация) или PSTN номеру (краткий или общий).

A radio unit may send a short data message to the TSC or to a radio unit, a line unit, a group of units, all units in the system, a PABX extension (short or extended addressing) or a PSTN number (short-form or general).

TSC может также передать короткие сообщения данных (адресованный радио устройству, группе или всем устройствам в системе), исходящие из TSC непосредственно или от линейного устройства, PABX расширения или PSTN.

The TSC may also transmit short data messages (addressed to a radio unit, a group or all units in the system), originated from the TSC itself or from a line unit, a PABX extension or the PSTN.

Для вызовов от радио устройств, TSC использует AHYC сообщение, чтобы требовать:

For calls from radio units, the TSC uses the AHYC message to demand:

a. информацию вызываемого адреса, для вызовов:

a.   the called address information, for calls to:

- Адресов межприставки

-  interprefix addresses

(Если соответствующий: см. ниже)

(if appropriate: see below)

- Общие PSTN предназначения

-  general PSTN destinations

- "long" PABX номера расширения

-  "long" PABX extension numbers

b. Сообщение коротких данных.

b.   the short data message.

Если оба a. И b. необходимы, TSC получает полную информацию за два шагах, используя на каждом шаге AHYC сообщение. AHYCs различаются установкой IDENT1 (к IPFIXI, PSTNGI или PABXI для a., или к SDMI для b.), и так что порядок, в котором они посланы, не предписан.

If both a. and b. are needed, the TSC obtains the full information in two steps, each step using the AHYC message.  The AHYCs are distinguished by the setting of IDENT1 (to IPFIXI, PSTNGI or PABXI for a., or to SDMI for b.), and so the order in which they are sent is not prescribed.

Обратите внимание, что, когда радио устройство посылает сообщение коротких данных, оно поставляет адрес (prefix/ident) вызываемого абонента в заголовке сообщения данных. Поэтому, для вызова межприставки, TSC не требует вызываемый адрес отдельно, если это не требуется для эксплуатационного удобства.

Note that, when a radio unit sends its short data message, it supplies the address (prefix/ident) of the called party in the data message header. Therefore, for an interprefix call, the TSC need not demand the called address separately unless it is required for operational convenience.

Формат для данных в пределах короткого сообщения данных не предписан. Также, далее (система-зависимые) спецификации могут требоваться, чтобы определить:

The format for data within a short data message is not prescribed. Also, further (system-dependent) specifications may be required to define:

- выборы времени для повторения сообщений, и-или

-  timings for repeat messages, and/or

- перечисление сообщений данных

- enumeration of data messages

для предотвращения двойных сообщений (когда получатель принимает повторное сообщение как новое сообщение).

to prevent duplicate messages (when a recipient accepts the repeat of a message as a new message).

Типичная последовательность сообщения для радио устройства, посылающего сообщение коротких данных к другому радио устройству иллюстрируется в примере ниже.

A typical message sequence for a radio unit sending a short data message to another radio unit is illustrated in the example below.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 slot <---> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSC to Rus |  |  | 1 ALH (3) | ALH (0) | 3 AHY | ALH (0) | ALH (4) | 5 HEAD | ¦5 data ¦ | ALH (0) | 7 ACK (1) | ACK (1) |  |  |

| RUs to TSC |  |  |  | 2 RQC |  | 4 HEAD | ¦4 data ¦ |  |  | 6 ACK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | \____________________/ frame |  |  |  | \___________________________/ frame |  |  |  | \____/ frame |  |  |

Пример 	 Последовательность сообщения на канале управления для посылки сообщения коротких данных от одного радио устройства до другого радио устройства на той же самой зоне. В этом примере, сообщение данных включает кодовое слово адреса и два добавленных кодовых слова данных.

Example	A message sequence on a control channel for sending a short data     message from one radio unit to another radio unit on the same site.  In this example, the data message comprises an address codeword and  two appended data codewords.

1. ALH: Общее Aloha приглашение (кадр с тремя слотами).

1.ALH :  General Aloha invitation (three-slot frame).

2. RQC: Запрос произвольного доступа, чтобы передать сообщение коротких данных. (Запрос указывает номер timeslots, требуемого для сообщения данных: в этом случае, двух слотах.)

2.RQC :  Random access request to transmit a short data message. (The request indicates the number of timeslots required for the data message: in this case, two slots.)

3. AHYC: сообщение приглашения коротких данных

3.AHYC :  Short data invitation message

- Подтверждает RQC сообщение

- acknowledges the RQC message

- Инструктирует вызывающее устройство посылать сообщение данных в следующих двух слотах

- instructs the calling unit to send the data message in the next two slots

- Запрещает произвольный доступ в следующем слоте.

- inhibits random access in the next slot.

4. HEAD + данные: вызывающее радио устройство посылает сообщение коротких данных TSC. В этом примере сообщение включает кодовое слово адреса (HEAD) и два добавленных кодовых слова данных.

4.HEAD + data :  The calling radio unit sends its short data message to the TSC.  In this example the message comprises an address codeword (HEAD) and two appended data codewords.

5. HEAD + данные: TSC направляет сообщение коротких данных к вызываемому радио устройству.

5.HEAD + data :  The TSC forwards the short data message to the called radio unit.

Второе кодовое слово данных содержит флаг (RSA), который установлен в '0', чтобы запретить произвольный доступ в следующем слоте, таким образом резервируя слот для ответа от вызываемого устройства.

The second data codeword contains a flag (RSA) which is set to '0' to inhibit random access in the following slot, thus reserving the slot for a response from the called unit.

6. ACK: Подтверждение ACK (QUAL = 0) от вызываемого радио устройства - сообщение данных принято.

6.ACK :  Acknowledgement ACK(QUAL=0) from the called radio unit - data message accepted.

7. ACK: Подтверждение ACK (QUAL = 0) посланное вызывающему устройству, чтобы указать, что вызываемое устройство приняло сообщение данных. В этом примере TSC немедленно повторяет ACK сообщение, для добавленной надежности.

7.ACK :  Acknowledgement ACK(QUAL=0) sent to the calling unit to indicate that the called unit has accepted the data message.  In this example the TSC immediately  repeats the ACK message, for added reliability.

14.1 TSC Процедуры для Сообщений Коротких Данных

14.1    TSC Procedures for Short Data Messages

14.1.1 Ответы на коротко адресованное RQC сообщение

14.1.1  Responses to a short addressing RQC message

Радио устройство запрашивает, чтобы послать сообщение коротких данных,  производя RQC сообщение, исполняя протокол произвольного доступа. При получении коротко адресованного RQC сообщения (с EXT = 1, или с EXT = 0 и IDENT1 = имеющему силу вызываемому идентификатору абонента), TSC должен послать один из следующих ответов:

A radio unit requests to send a short data message by generating an RQC message, complying with the random access protocol.  On receiving a short addressing RQC message (with EXT = 1, or with EXT = 0 and IDENT1 set to a valid called party ident), the TSC shall send one of the following responses:

A. ACKI (QUAL = 1), ACKQ (QUAL = 1), ACKX или ACKV, с PFIX/IDENT2 = индивидуальному адресу вызывающего устройства и IDENT1 как вызываемый идентификатор (или PABXI для вызова к PABX расширению).

a.	ACKI(QUAL=1), ACKQ(QUAL=1), ACKX or ACKV, with PFIX/IDENT2 as the     calling unit's individual address and IDENT1 as the called ident     (or PABXI for a call to a PABX extension).

B. ACKT (QUAL = 0), с PFIX/IDENT2 как индивидуальный адрес вызывающего устройства.

b.	ACKT(QUAL=0), with PFIX/IDENT2 as the calling unit's individual address.

C. AHYC сообщение, инструктирующее вызывающее устройство посылать сообщение данных.

c.	An AHYC message instructing the calling unit to send its data message.

Для приемлемой задержки, см. 7.2.4. См. также 14.1.4 и 14.1.5.

For acceptable delay, see 7.2.4.  See also 14.1.4 and 14.1.5.

14.1.2 Ответы на расширенно адресованное RQC сообщение

14.1.2  Responses to an extended addressing RQC message

Радио устройство запрашивает, чтобы послать сообщение коротких данных,  производя RQC сообщение, исполняя протокол произвольного доступа. При получении расширенно адресованного RQC сообщения (с EXT = 0 и IDENT1 = IPFIXI, PSTNGI или PABXI), TSC должен послать один из следующих ответов:

A radio unit requests to send a short data message by generating an RQC message, complying with the random access protocol.  On receiving an extended addressing RQC message (with EXT = 0 and IDENT1 = IPFIXI, PSTNGI or PABXI), the TSC shall send one of the following responses:

A.  ACKI (QUAL = 1), ACKX или ACKV (QUAL = 0), с той же самой приставкой и идентификаторами как RQC.

a.	ACKI(QUAL=1), ACKX or ACKV(QUAL=0), with the same prefix and     idents as the RQC.

B. AHYC сообщение, инструктирующее вызывающее устройство посылать полную информацию вызываемого адреса.

b.	An AHYC message instructing the calling unit to send the full called    address information.

C. AHYC сообщение, инструктирующее вызывающее устройство посылать сообщение данных.

c.	An AHYC message instructing the calling unit to send its data message.

Для приемлемой задержки, см. 7.2.4. См. также от 14.1.3 до 14.1.5.

For acceptable delay, see 7.2.4.  See also 14.1.3 to 14.1.5.

14.1.3 Инструкции, чтобы послать информацию расширенного адреса

14.1.3  Instruction to send extended address information

После получения расширенно адресованного RQC сообщения, TSC может требовать полный вызываемый адрес (если соответствующий), посылая AHYC сообщение с:

After receiving an extended addressing RQC message, the TSC may demand the full called address (if appropriate), by sending the AHYC message with:

- Та же самая приставка и идентификаторы как RQC

-  the same prefix and idents as the RQC

(То есть. IDENT1 = IPFIXI, PSTNGI или PABXI как соответствующий, и PFIX/IDENT2 = адресу вызывающего устройства)

(i.e. IDENT1 set to IPFIXI, PSTNGI or PABXI as appropriate, and PFIX/IDENT2 set to the calling unit's address)

- DESC установленный, чтобы указать соответствующие ворота (см. 5.5.3.2.8)

-  DESC set to indicate the appropriate gateway (see 5.5.3.2.8)

- SLOTS установленный, чтобы соответствовать RQC

-  SLOTS set to correspond to the RQC

(То есть если IDENT1 = PSTNGI и FLAG1 = 1 то SLOTS = '10' иначе SLOTS = '01').

(i.e. if IDENT1=PSTNGI and FLAG1=1 then SLOTS='10' else SLOTS='01').

AHYC сообщение инструктирует вызывающее устройство, чтобы послать адресную информацию вызываемого абонента в следующем слоте(ах) SLOTS ( см. 9.2.2.1). Если TSC успешно не расшифровывает информацию адреса, он может повторить AHYC сообщение или передавать ACKV (QUAL = 0) чтобы указать отказ сообщения.

The AHYC message instructs the calling unit to send the called party address information in the following SLOTS slot(s) (see 9.2.2.1).  If the TSC does not successfully decode the address information, it may repeat the AHYC message or transmit ACKV(QUAL=0) to indicate failure of the transaction.

Обратите внимание, что, когда радио устройство посылает сообщение коротких данных, оно поставляет вызываемый адрес (prefix/ident) в заголовке сообщения данных. Поэтому, для вызова межприставки, TSC не требует вызываемый адрес отдельно, если это не требуется для эксплуатационного удобства.

Note that, when the radio unit sends its short data message, it supplies the called address (prefix/ident) in the data message header. Therefore, for an interprefix call, the TSC need not demand the called address separately unless it is required for operational convenience.

14.1.4 Инструкции, чтобы послать сообщение коротких данных

14.1.4  Instruction to send the short data message

После получения RQC сообщения, TSC может требовать сообщение коротких данных от вызывающего радио устройства,  посылая AHYC сообщение, с:

After receiving an RQC message, the TSC may demand the short data message from the calling radio unit by sending the AHYC message, with:

- IDENT1 = SDMI

-  IDENT1 set to SDMI

- PFIX/IDENT2 = адресу вызывающего устройства

-  PFIX/IDENT2 set to the calling unit's address

- DESC = '000'

-  DESC set to '000'

- SLOTS равняются SLOTS от RQC.

-  SLOTS equal to SLOTS from the RQC.

AHYC сообщение инструктирует вызывающее устройство посылать сообщение коротких данных в следующих слотах SLOTS (см. 9.2.2.1). Если TSC успешно не расшифровывает сообщение коротких данных, он может повторить AHYC сообщение или передавать ACKV (QUAL = 0) чтобы указать отказ сообщения.

The AHYC message instructs the calling unit to send its short data message in the following SLOTS slots (see 9.2.2.1).  If the TSC does not successfully decode the short data message, it may repeat the AHYC message or transmit ACKV(QUAL=0) to indicate failure of the transaction.

Обратите внимание что AHYC запрещает произвольный доступ только в первом следующем обратном слоте. При требовании сообщения коротких данных, TSC должен брать соответствующее действие, чтобы резервировать последующий обратный(е) слот(ы), если они в пределах кадра (например,  посылая AHY сообщение с обоими идентификаторами = DUMMYI).

Note that AHYC bars random access only in the first following return slot.  When demanding a short data message, the TSC shall take appropriate action to reserve the subsequent return slot(s) if they are within a frame (e.g. by sending the AHY message with both idents set to DUMMYI).

14.1.5 Подтверждения, посланные, чтобы указать продвижение RQC сообщения

14.1.5  Acknowledgements sent to indicate progress of RQC transaction

TSC может посылать сообщения подтверждения, чтобы указать к вызывающему радио устройству продвижение(прогресс) сообщения коротких данных - для идентификаторов, см. 5.5.2.1. (Для расширенно адресованного вызова, подтверждения ACKQ, ACKV (QUAL = 1), ACKT (QUAL = 0) и ACK (QUAL = 0) не соответствующие, пока вызываемый адрес не будет получен. Подтверждения ACKQ (QUAL = 0) и ACK (QUAL = 0) не соответствующие, пока сообщение коротких данных не будет получено.)

The TSC may send acknowledgement messages to indicate to a calling radio unit the progress of its short data transaction - for idents, see 5.5.2.1.  (For an extended addressing call, acknowledgements ACKQ, ACKV(QUAL=1), ACKT(QUAL=0) and ACK(QUAL=0) are not appropriate until the called address has been obtained.  Acknowledgements ACKQ(QUAL=0) and ACK(QUAL=0) are not appropriate until the short data message has been obtained.)

ACKI (QUAL = 1) - Промежуточное подтверждение; более сигнальный следовать.

ACKI (QUAL=1) - Intermediate acknowledgement; more signalling to follow.

ACKQ (QUAL = 0) - Система занята. Ждите дальнейшую передачу сигналов.

ACKQ (QUAL=0) - System is busy.  Wait for further signalling.

ACKQ (QUAL = 1) - Вызываемый абонент занят. Ждите дальнейшую передачу сигналов.

ACKQ (QUAL=1) - Called party engaged.  Wait for further signalling.

ACKX (QUAL = 0) - Недействительный вызов например TSC не поддерживает сообщения коротких данных, или вызываемый абонент не оборудован, чтобы принять сообщение.

ACKX (QUAL=0) - Invalid call e.g. TSC does not support short data messages, or called party is not equipped to accept the message.

ACKX (QUAL = 1) - перегрузка системы или вызываемого устройства; сообщение отклонено.

ACKX (QUAL=1) - System or called unit overload; message rejected.

ACKV (QUAL = 0) - Вызываемое устройство не в радио контакте или сообщении оставлено.

ACKV (QUAL=0) - Called unit not in radio contact or transaction abandoned.

ACKV (QUAL = 1) - Вызываемый абонент занят (и TSC не будет проводить запрос) или вызываемое устройство не желает принять сообщение.

ACKV (QUAL=1) - Called party engaged (and TSC will not hold the request) or called unit does not wish to accept the message.

ACKT (QUAL = 0) - вызовы данных Вызываемого абонента были переадресованы.

ACKT (QUAL=0) - Called party's data calls have been diverted.

ACK (QUAL = 0) - Сообщение было успешно закончено.

ACK  (QUAL=0) - Transaction has been successfully completed.

Для максимальной приемлемой задержки повторений подтверждений ACKX, ACKV, ACKT и ACK, см. time-out TB в 14.2.4.

For maximum acceptable delay of repeats of acknowledgements ACKX, ACKV, ACKT and ACK, see time-out TB in 14.2.4.

14.1.6 Проверка готовности на вызываемом радио устройстве

14.1.6  Availability check on called radio unit

Перед передачей сообщения коротких данных к радио устройству, TSC может проверять что  устройство находится в радио контакте (и соответственно оборудованное). Он использует AHY сообщение, с:

Before transmitting a short data message to a radio unit, the TSC may check that the unit is in radio contact (and suitably equipped).  It uses the AHY message, with:

- бит POINT = '0'

-  bit POINT set to '0'

- бит CHECK = '0'

-  bit CHECK set to '0'

- Бит D = '1'

-  bit D set to '1'

- Бит E = '0'

-  bit E set to '0'

- Бит AD = '0'

-  bit AD set to '0'

- PFIX/IDENT1 как адрес вызываемого устройства

-  PFIX/IDENT1 as the called unit's address

- IDENT2 = SDMI.

-  IDENT2 set to SDMI.

AHY сообщение требует ответ в следующем слоте от вызываемого устройства (см. 9. 2. 2. 2B).

The AHY message demands a response in the following slot from the called unit (see 9.2.2.2B).

TSC может указывать результат проверки готовности к вызывающему радио устройству,  посылая соответствующее подтверждение(я) ( видит 14.1.5).

The TSC may indicate the result of the availability check to a calling radio unit by sending appropriate acknowledgement(s) (see 14.1.5).

14.1.7 Информирование вызываемого абонента

14.1.7  Informing called party

TSC передает сообщение коротких данных к радио устройству, группе или всем устройствам в системе,  посылая HEAD сообщение на канале управления (см. 5.6.2). Сообщение данных, может, исходить от TSC непосредственно, или от радио устройства (используя RQC и т.д.), линейного устройства, PABX расширения или PSTN.

The TSC transmits a short data message to a radio unit, a group or all units in the system by sending the HEAD message on a control channel (see 5.6.2).  The data message may have originated from the TSC itself, or from a radio unit (using RQC etc.), a line unit, a PABX extension or the PSTN.

Кодовое слово адреса HEAD указывает число добавленных кодовых слов данных (до четырех), и содержит два 20-битных адреса: вызываемый адрес и вызывающий адрес (или ворота). Данные пользователя содержатся в кодовых словах данных. Для индивидуально адресованного сообщения коротких данных, посланного в пределах кадра, TSC должен установить RSA флаг в последнем(прошлом) кодовом слове данных (или в кодовом слове данных "наполнитель") в '0', для запрета произвольного доступа в следующем слоте.

The HEAD address codeword indicates the number of appended data codewords (up to four), and contains two 20-bit addresses: the called address and calling address (or gateway).  The user data is contained in the data codewords.  For an individually addressed short data message sent within a frame, the TSC shall set the RSA flag in the last data codeword (or in the "filler" data codeword) to '0', to inhibit random access in the next slot.

Для индивидуально адресованного сообщения коротких данных, HEAD сообщение требует ответ от вызываемого устройства (см. 14.3.1.1). Если ответ - ACK (QUAL = 0), ACKX или ACKV (QUAL = 1), TSC может посылать соответствующее подтверждение(я) вызывающему радио устройству (см. 14.1.5). Если TSC успешно не расшифровывает ответ, или если ответ - ACKB (QUAL = 1), он может повторить HEAD сообщение. Если с  вызываемым устройством нельзя входить в контакт, TSC может указывать отказ к вызывающему устройству,  посылая ACKV (QUAL = 0).

For an individually addressed short data message, the HEAD message demands a response from the called unit (see 14.3.1.1).  If the response is ACK(QUAL=0), ACKX or ACKV(QUAL=1), the TSC may send appropriate acknowledgement(s) to a calling radio unit (see 14.1.5).  If the TSC does not successfully decode a response, or if the response is ACKB(QUAL=1), it may repeat the HEAD message.  If the called unit cannot be contacted, the TSC may indicate the failure to the calling unit by sending ACKV(QUAL=0).

Для сообщения коротких данных, адресованного группе (или система-широкий), вызываемые устройства не отвечают; TSC может повторить сообщение данных, для увеличения вероятности успешного получения. После передачи сообщения коротких данных, TSC может посылать ACK (QUAL = 0) к вызывающему радио устройству.

For a short data message addressed to a group (or system-wide), the called units do not respond; the TSC may repeat the data message, to increase the probability of successful receipt.  After transmitting the short data message, the TSC may send ACK(QUAL=0) to a calling radio unit.

14.1.8 Прерывание диалога

14.1.8  Aborting the transaction

Вызывающее радио устройство может прерывать сообщение коротких данных,  производя RQX сообщение (см. 5.5.3.1.3), исполняя протокол произвольного доступа. При получении RQX сообщения, прерывающего сообщение коротких данных, TSC должен послать ответ: ACK (QUAL = 1) с той же самой приставкой и идентификаторами как RQX.

A calling radio unit may abort its short data transaction by generating an RQX message (see 5.5.3.1.3), complying with the random access protocol. On receiving an RQX message aborting a short data transaction, the TSC shall send a response: ACK(QUAL=1) with the same prefix and idents as the RQX.

14.1.9 TSC time-out

14.1.9  TSC time-out

TSC может использовать time-out на максимальном времени, в течение которого он проводит сообщение коротких данных (например, ожидая освобождения вызываемого абонента).

The TSC may operate a time-out on the maximum time for which it holds a short data message (for example, waiting for the called party to be free).

TSC может инструктировать вызывающее радио устройство перезапустить таймер ожидания TJ или TW, посылая AHY сообщение с битом POINT = '1'; см. 9.1.1.7 и 9.2.2.3. Если время TJ или TW, минус допуск на таймере радио устройства, протекает начиная с последнего(прошлого) сообщения которое оно получило в течение сообщения коротких данных (от вызывающего устройства), TSC не должен посылать никакую дальнейшую передачу сигналов для сообщения. См. также 14.2.6.

The TSC may instruct a calling radio unit to restart its waiting timer TJ or TW, by sending the AHY message with bit POINT set to '1'; see 9.1.1.7 and 9.2.2.3.  If a time TJ or TW, minus the tolerance on the radio unit's timer, elapses since the last message it received for a short data transaction (from the calling unit), the TSC shall not send any further signalling for the transaction.  See also 14.2.6.

14.2 Процедуры для Радио Устройств, посылающих Сообщения Коротких Данных

14.2    Procedures for Radio Units Sending Short Data Messages

Радио устройство должно делать только одну вызывную попытку одновременно (кроме в экстренном положении); при попытке доступа или ожидания завершения (то есть end-of-transaction) подтверждения к запросу сообщения коротких данных, устройство не должно запрашивать другой неэкстренный вызов любого типа (за исключением когда пользователь первым прекращает первоначальное сообщение).

A radio unit shall make only one call attempt at a time (except in emergency); while attempting access or waiting for a terminating (i.e. end-of-transaction) acknowledgement to a short data message request, the unit shall not request another non-emergency call of any type (unless the user first aborts the original transaction).

14.2.1 Запрос о сообщении коротких данных

14.2.1  Request for a short data transaction

Радио устройства запрашивают, чтобы передать сообщение коротких данных,  посылая RQC сообщение на канале управления, исполняя протокол произвольного доступа (см. 7.3). Области в RQC сообщении должны быть установлены соответственно (см. 5.5.3.1.8); однако, обратите внимание особенно что:

A radio unit requests to transmit a short data message by sending an RQC message on a control channel, complying with the random access protocol (see 7.3).  The fields in the RQC message shall be set appropriately (see 5.5.3.1.8); however, note particularly that:

A.  Поле SLOTS определяет число timeslots, требуемое для сообщения данных (минимум два слота, максимум три слота).

a.	Field SLOTS specifies the number of timeslots required for the      data message (minimum two slots, maximum three slots).

B. Расширенно адресованный запрос обозначен,  устанвливая IDENT1 в RQC сообщении к соответствующим воротам (а именно:. IPFIXI, PSTNGI или PABXI).

b.	An extended addressing request is indicated by setting IDENT1 in the    RQC message to the appropriate gateway (viz. IPFIXI, PSTNGI or PABXI).

Устройство должно делать попытку доступа, пока оно не получает имеющий силу ответ (см. 14.2.2/3), или пока пользователь не прерывает сообщение (см. 14.2.7), или пока попытка доступа не терпит неудачу (то есть устройство послало максимальное число передач NR и не получило никакой ответ, или время доступа -из TC истекло (см. 7.3.8)). В случае отказа доступа, если устройство не послало запрос, оно должно возвратиться к праздному состоянию (и может указывать отказ пользователю); иначе, оно должно ждать дальнейшую передачу сигналов для сообщения - см. от 14.2.4 до 14.2.6.

The unit shall attempt access until it receives a valid response (see 14.2.2/3), or until its user aborts the transaction (see 14.2.7), or until the access attempt fails (i.e. the unit has sent the maximum number of transmissions NR and received no response, or its access time-out TC has expired (see 7.3.8)).  In the case of access failure, if the unit has not sent a request, it shall return to the idle state (and may indicate the failure to the user); otherwise, it shall wait for further signalling for the transaction - see 14.2.4 to 14.2.6.

14.2.2 Допустимые ответы на коротко адресованное RQC

14.2.2  Valid responses to a short addressing RQC

Для коротко адресованного RQC, вызывающее устройство должно принять следующие сообщения как ответ на RQC и больше не посылать запросы:

For a short addressing RQC, the calling unit shall accept the following messages as a response to its RQC and send no more requests:

A.  ACKI (QUAL = 1), ACKQ (QUAL = 1), ACKX или ACKV, с PFIX/IDENT2 как индивидуальный адрес и IDENT1 как вызываемый идентификатор (или PABXI для вызова PABX).

a.	ACKI(QUAL=1), ACKQ(QUAL=1), ACKX or ACKV, with PFIX/IDENT2 as its     individual address and IDENT1 as the called ident (or PABXI for a PABX call).

B.  ACKT (QUAL = 0) с PFIX/IDENT2 как индивидуальный адрес.

b.	ACKT(QUAL=0) with PFIX/IDENT2 as its individual address.

C.  AHYC, с PFIX/IDENT2 как индивидуальный адрес и IDENT1 как SDMI.

c.	AHYC, with PFIX/IDENT2 as its individual address and IDENT1 as SDMI.

Для других действий при получении этих сообщений, см. 14.2.4 и 9.2.2.1.

For other actions on receiving these messages, see 14.2.4 and 9.2.2.1.

14.2.3 Допустимые ответы на расширенно адресованное RQC

14.2.3  Valid responses to an extended addressing RQC

Для расширенно адресованного RQC, вызывающее устройство должно принять следующие сообщения как ответ на RQC и больше не посылать запросы:

For an extended addressing RQC, the calling unit shall accept the following messages as a response to its RQC and send no more requests:

A. ACKI (QUAL = 1), ACKX или ACKV (QUAL = 0), с той же самой приставкой и идентификаторами как RQC.

a.	ACKI(QUAL=1), ACKX or ACKV(QUAL=0), with the same prefix and idents as the RQC.

B.  AHYC, с той же самой приставкой и идентификаторами как RQC.

b.	AHYC, with the same prefix and idents as the RQC.

C.  AHYC, с PFIX/IDENT2 как индивидуальный адрес и IDENT1 как SDMI.

c.	AHYC, with PFIX/IDENT2 as its individual address and IDENT1 as SDMI.

Для других действий при получении этих сообщений, см. 14.2.4 и 9.2.2.1.

For other actions on receiving these messages, see 14.2.4 and 9.2.2.1.

14.2.4 Полученные подтверждения

14.2.4  Acknowledgement received

Если радио устройство, делающее попытку доступа или ожидающее дальнейшую передачу сигналов для сообщения коротких данных получает соответствующее подтверждение, тогда оно должно принять меры как обозначено ниже. (ACKQ, ACKV (QUAL = 1), ACKT (QUAL = 0) и ACK (QUAL = 0) не соответствующие, пока информация вызываемого адреса не бедет послана - в RQC, как информация расширенного адреса или в коротком сообщении данных. ACKQ (QUAL = 0) и ACK (QUAL = 0) не соответствующие, пока сообщение коротких данных не будет послано.) Для идентификаторов, см. 5.5.2.1.

If a radio unit attempting access or waiting for further signalling for a short data transaction receives an appropriate acknowledgement then it shall take action as indicated below.  (ACKQ, ACKV(QUAL=1), ACKT(QUAL=0) and ACK(QUAL=0) are not appropriate until the called address information has been sent - in the RQC, as extended address information or in the short data message.  ACKQ(QUAL=0) and ACK(QUAL=0) are not appropriate until the short data message has been sent.)  For idents, see 5.5.2.1.

ACKI (QUAL = 1) - Промежуточное подтверждение; более сигнальный следовать.

ACKI (QUAL=1) - Intermediate acknowledgement; more signalling to follow.

ACKQ (QUAL = 0) - Система занята. Ждите дальнейшую передачу сигналов.

ACKQ (QUAL=0) - System is busy.  Wait for further signalling.

ACKQ (QUAL = 1) - Вызываемый абонент занят. Ждите дальнейшую передачу сигналов.

ACKQ (QUAL=1) - Called party engaged.  Wait for further signalling.

ACKX (QUAL = 0) - Недействительный вызов; сообщение отклонено.

ACKX (QUAL=0) - Invalid call; message rejected.

ACKX (QUAL = 1) - перегрузка системы или вызываемого устройства; сообщение отклонено.

ACKX (QUAL=1) - System or called unit overload; message rejected.

ACKV (QUAL = 0) - Вызываемое устройство не в радио контакте или транзакция оставлена.

ACKV (QUAL=0) - Called unit not in radio contact or transaction abandoned.

ACKV (QUAL = 1) - Вызываемый абонент занят (и TSC не будет проводить запрос) или вызываемое устройство не желает принять сообщение.

ACKV (QUAL=1) - Called party engaged (and TSC will not hold the request) or called unit does not wish to accept the message.

ACKT (QUAL = 0) - вызовы данных Вызываемого абонента были переадресованы.

ACKT (QUAL=0) - Called party's data calls have been diverted.

ACK (QUAL = 0) - Транзакция была успешно закончена.

ACK  (QUAL=0) - Transaction has been successfully completed.

Если ACKI (QUAL = 1) или ACKQ получен, устройство должно ждать дальнейшую передачу сигналов и может указывать пользователю продвижение(прогресс) транзакции.

If ACKI(QUAL=1) or ACKQ is received, the unit shall wait for further signalling and may indicate to the user the progress of the transaction.

Если ACKX или ACKV получен, устройство должно возвратиться к праздному состоянию и может указывать пользователю причину для отказа транзакции; рекомендуется, чтобы получение ACKX (QUAL = 0) было обозначено специальным способом.

If ACKX or ACKV is received, the unit shall return to the idle state and may indicate to the user the reason for the failure of the transaction; it is recommended that receipt of ACKX(QUAL=0) be indicated in a distinct manner.

Если полное ACKT (QUAL = 0) сообщение получено, устройство должно или:

If a complete ACKT(QUAL=0) message is received, the unit shall either:

A.  Возвращаться к праздному состоянию (и может указывать пользователю, что вызовы данных вызываемого абонента были отклонены), или

a.	return to the idle state (and may indicate to the user that the called party's data calls have been diverted), or

B.  Делают попытку новой транзакции коротких данных к адресу переадресации вызова, данному в ACKT сообщении.

b.	attempt a new short data transaction to the diversion address      given in the ACKT message.

Если неполное ACKT (QUAL = 0) сообщение получено, то:

If an incomplete ACKT(QUAL=0) message is received, then:

i)  Если устройство не требует адреса переадресации вызова, оно должно возвратиться к праздному состоянию (и может давать признак пользователю).

i)	If the unit does not require the diversion address, it shall      return to the idle state (and may give an indication to the user).

Второй) , если устройство требует адреса переадресации вызова тогда:

ii)	If the unit does require the diversion address then:

- При все еще попытке доступа для транзакции, оно должно игнорировать сообщение и продолжить делать попытку доступа;

- if still attempting access for the transaction, it shall         ignore the message and continue to attempt access;

- Иначе оно должно ждать повторение ACKT, возвращаясь к праздному состоянию, если время TB протекает (тогда, оно может указывать отказ пользователю).

- otherwise it shall wait for a repeat ACKT, returning to the idle state if a time TB elapses (in which case, it may indicate the failure to the user).

Если ACK (QUAL = 0) получен, устройство должно возвратиться к праздному состоянию и может указывать пользователю, что транзакция была успешно закончена то есть что:

If ACK(QUAL=0) is received, the unit shall return to the idle state and may indicate to the user that the transaction has been successfully completed i.e. that:

- Для индивидуального вызова, вызываемое устройство приняло сообщение коротких данных; (обратите внимание, что это не подразумевает принятие пользователя);

-  for an individual call, the called unit has accepted the short      data message; (note that this does not imply user acceptance);

- Для группового (или система-широкого) вызова, сообщение коротких данных было послано группе.

-  for a group (or system-wide) call, the short data message has      been sent to the group.

После получения ACKX, ACKV или ACK в течение транзакции, устройство не должно запрашивать другой неэкстренный вызов любого типа к тому же самому вызываемому идентификатору (или воротам) в течение по крайней мере времени TB. После получения ACKT в течение транзакции, устройство не должно запрашивать другой неэкстренный вызов любого типа в течение по крайней мере времени TB.

After receiving ACKX, ACKV or ACK for the transaction, the unit shall not request another non-emergency call of any type to the same called ident (or gateway) for at least a time TB.  After receiving ACKT for the transaction, the unit shall not request another non-emergency call of any type for at least a time TB.

14.2.5 Посылка сообщения коротких данных

14.2.5  Sending the short data message

Вызывающее устройство должно передать сообщение коротких данных (HEAD кодовое слово адреса, и добавленное кодовое слово(а) данных - см 5.6.2) по получении соответствующего AHYC от TSC; см. секцию 9.2.2.1.

The calling unit shall transmit its short data message (a HEAD address codeword and appended data codeword(s) - see 5.6.2) on receipt of an appropriate AHYC from the TSC; see section 9.2.2.1.

14.2.6 Time-out после ожидания

14.2.6  Time-out after waiting

Вызывающее радио устройство, ожидающее дальнейшую передачу сигналов для транзакции коротких данных должно возвратиться к праздному состоянию, если время TJ (для сообщения данных, адресованного TSC) или TW (для другого предназначения) протекло начиная с последнего(прошлого) сигнального сообщения которое оно послало для транзакции, а именно:.

A calling radio unit waiting for further signalling for a short data transaction shall return to the idle state if a time TJ (for a data message addressed to the TSC) or TW (for other destinations) has elapsed since the last signalling message it sent for the transaction, viz.

RQC, запрашивающий транзакцию (см. 14.2.1)

RQC,   requesting the transaction (see 14.2.1)

Или SAMIS, обеспечивая информацию расширенного адреса для вызова (см. 9.2.2.1)

or  SAMIS, providing extended address information for the call (see  9.2.2.1)

Или HEAD, содержащий сообщение коротких данных (см. 14.2.5 и 9.2.2.1)

or  HEAD,  containing the short data message (see 14.2.5 and 9.2.2.1)

Или ACK (QUAL = 0), представленный в ответ на AHY сообщение с битом POINT = 1

or  ACK(QUAL=0), sent in response to an AHY message with bit POINT = 1

и IDENT1 как вызываемый идентификатор или ворота (см. 9.2.2.3).

and IDENT1 as the called ident or gateway (see 9.2.2.3).

Оно может также указывать пользователю, что результат сообщения неизвестен.

It may also indicate to the user that the outcome of the transaction is unknown.

14.2.7 Прерывание транзакции

14.2.7  Aborting the transaction

Радио устройство может прерывать транзакцию коротких данных (после посылки RQC и при все еще ожидании, чтобы получить ACKX, ACKV, ACKT или ACK) передавая RQX запрос прекращения транзакции (см. 5.5.3.1.3), исполняя протокол произвольного доступа. Оно должно делать попытку доступа, пока один из следующих не происходит:

A radio unit may abort a short data transaction (after sending an RQC and while still waiting to receive ACKX, ACKV, ACKT or ACK) by transmitting an abort transaction request RQX (see 5.5.3.1.3), complying with the random access protocol.  It shall attempt access until one of the following occurs:

A. Оно получает ACK (QUAL = 1) с той же самой приставкой и идентификаторами как RQX. В этом случае, оно может указывать пользователю, что результат транзакции неизвестен.

a.	It receives ACK(QUAL=1) with the same prefix and idents as the RQX.     In this case, it may indicate to the user that the outcome of the     transaction is unknown.

B. Оно получает ACK (QUAL = 0), ACKX, ACKV или ACKT (QUAL = 0) для транзакции, которую оно пытается прерывать. См. также 14.2.4.

b.	It receives ACK(QUAL=0), ACKX, ACKV or ACKT(QUAL=0) for the     transaction it is attempting to abort.  See also 14.2.4.

C. Оно послало максимальное число передач NR и не получило никакой ответ, или время доступа -из TC истекло (см. 7.3.8). В этом случае, оно должно возвратиться к ожиданию передачи сигналов для транзакции коротких данных (см. 14.2.4 - 14.2.6).

c.	It has sent the maximum number of transmissions NR and received no response, or its access time-out TC has expired (see 7.3.8).  In this case, it shall return to waiting for signalling for the short data transaction (see 14.2.4 to 14.2.6).

В случаях a. И b., устройство должно возвратиться к праздному состоянию.

In cases a. and b., the unit shall return to the idle state.

14.3 Процедуры для Всех Радио Устройств на Канале управления

14.3      Procedures for All Radio Units on a Control Channel

Процедурам в этой секции будут повиноваться все радио устройства, которые оборудованы, чтобы распознать полученное HEAD кодовое слово адреса. (Требование для распознавания HEAD будет система-зависимо.)

The procedures in this section shall be obeyed by all radio units that are equipped to recognise a received HEAD address codeword.  (The requirement to recognise HEAD will be system-dependent.)

14.3.1 Получение сообщения коротких данных (HEAD)

14.3.1    Receiving short data message (HEAD)

14.3.1.1 Индивидуально адресованное HEAD сообщение

14.3.1.1  Individually addressed HEAD message

Если радио устройство на канале управления получает HEAD сообщение с PFIX1/IDENT1, соответствующим индивидуальному адресу, тогда оно должно ответить с соответствующим подтверждением (см. ниже), с PFIX/IDENT1 как индивидуальный адрес и IDENT2 = IDENT2 от HEAD. HEAD кодовое слово адреса содержит область (LEN), которая указывает число добавленных кодовых слов данных; устройство должно ответить в слоте следующем за последним(прошлым) кодовым словом данных. Для выбора времени, см. 6.2.1.3.

If a radio unit on a control channel receives a HEAD message with PFIX1/IDENT1 matching its individual address then it shall respond with the appropriate acknowledgement (see below), with PFIX/IDENT1 as its individual address and IDENT2 set to IDENT2 from the HEAD.  The HEAD address codeword contains a field (LEN) which indicates the number of appended data codewords; the unit shall respond in the slot following the last data codeword.  For timing, see 6.2.1.3.

A. если устройство не оборудовано, чтобы принять сообщение данных тогда, оно должно послать ACKX (QUAL = 0).

a.	If the unit is not equipped to accept the data message then it shall send ACKX (QUAL=0).

B. Иначе, устройство должно послать одно из следующих подтверждений:

b.	Otherwise, the unit shall send one of the following acknowledgements:

ACKB (QUAL = 1) если не все добавленные кодовые слова данных были декодируемы, и устройство требует, чтобы  сообщение было повторно  передано

ACKB (QUAL=1) if not all the appended data codewords were decodeable and the unit requires the message to be retransmitted

Или ACKX (QUAL = 1) если оно не может принимать сообщение в это время например его память переполонена)

or  ACKX (QUAL=1) if it cannot accept the message at this time e.g. its data store is full)

Или ACKV (QUAL = 1) если оно не желает принять сообщение данных от этого вызывающего абонента

or  ACKV (QUAL=1) if it does not wish to accept a data message from this calling party

Или ACK (QUAL = 0) если оно приняло сообщение данных.

or  ACK  (QUAL=0) if it has accepted the data message.

14.3.1.2 HEAD сообщение, адресованное группе

14.3.1.2  HEAD message addressed to a group

Если радио устройство на канале управления получает HEAD сообщение с PFIX2/IDENT2, не соответствующим индивидуальному адресу, и

If a radio unit on a control channel receives a HEAD message with PFIX2/IDENT2 not matching its individual address, and

PFIX1/IDENT1 соответствует одному из его групповых адресов в этой системе или

PFIX1/IDENT1 matching one of its group addresses for this system   or

IDENT1 = система-широкому все-вызывному идентификатору ALLI,

Тогда оно может принимать информацию, содержащуюся в HEAD кодовом слове адреса и добавленных кодовых словах данных, но не должно передавать никакого ответа.

then it may accept the information contained in the HEAD address codeword and the appended data codewords, but shall transmit no response.