10. 	ПРОЦЕДУРЫ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА 			10.	EMERGENCY CALL PROCEDURES

Эта секция определяет стандартизированные процедуры для эксренных вызовов. (Обратите внимание, что системы могут иметь альтернативные экстренные процедуры, использующие настроенные сообщения, и радио устройства, которые имеют соответствующие соглашения с системой и способные использовать эти процедуры.)

This section defines standardised procedures for emergency calls. (Note that systems may have alternative emergency procedures employing customised messages, and radio units which have suitable arrangements with the system may use these.)

Стандартные экстренные вызовы от радио устройств могут быть требованы к:

Standard emergency calls from radio units may be requested to:

- Радио устройство, линейное устройство или группа

-  a radio unit, line unit or group

- Все устройства в системе

-  all units in the system

- PABX расширение (короткая или расширенная адресация)

-  a PABX extension (short or extended addressing)

- PSTN предназначение (заранее подготовленный или общий).

-  a PSTN destination (prearranged or general).

Экстренные вызовы от радио устройств требованы, используя Экстренное Вызывное Сообщение Запроса RQE (см. 5.5.3.1.5). Бит D в RQE сообщении определяет, требует ли устройство связь данных или речь. Запрос расширенной адресации обозначен,  устанавливая IDENT1 в RQE сообщении к соответствующему идентификатору ворот.

Emergency calls from radio units are requested using the Emergency Call Request Message RQE (see 5.5.3.1.5).  Bit D in the RQE message specifies whether the unit is requesting speech or data communication.  An extended addressing request is indicated by setting IDENT1 in the RQE message to the appropriate gateway ident.

Радио устройство может прерывать попытку неэкстренного вызова, для запроса экстренного вызова; в этом случае оно отказывается от предыдущей вызывной попытки. Сообщения ACKE (QUAL = 0) и AHY (E = 1) - ответы, уникальные к вызовам RQE; они указывают положительно, что TSC получил RQE и что любая дальнейшая передача сигналов, посланная устройству является для экстренного вызова. Пока оно не получает ACKE (QUAL = 0) или AHY (E = 1), устройство игнорирует другие подтверждения и отклоняет Способ 1 AHYC сообщения.

A radio unit may interrupt a non-emergency call attempt to request an emergency call; in this case it abandons the previous call attempt. Messages ACKE(QUAL=0) and AHY(E=1) are responses unique to RQE calls; they indicate positively that the TSC has received the RQE and that any further signalling sent to the unit is for the emergency call.  Until it receives ACKE(QUAL=0) or AHY(E=1), the unit ignores other acknowledgements and rejects Mode 1 AHYC messages.

Обычно экстренные вызовы будут иметь приоритет перед всеми другими вызовами. Экстренные вызовы могут быть приоритетные, то есть другой вызов может быть закончен преждевременно, чтобы освободить канал для экстренного вызова.

Usually emergency calls will take precedence over all other calls. Emergency calls may be pre-emptive, that is, another call may be terminated prematurely to free a channel for an emergency call.

Если бит EXT установлен в '0' в RQE сообщении (то есть если RQE не для PABX вызова короткой адресации) тогда FLAG2 может быть установлен в '1', чтобы указать, что вызывающее радио устройство требует специальный способ от экстренного обслуживания, предварительно устроенного с системой; TSC определяет требуемое действие в отношении адреса вызывающего устройства, и TSC, и радио устройство следует за соответствующими (не-стандартизированными) процедурами. В этом случае, значения областей IDENT1, D и FLAG1 в RQE сообщении могут быть повторно  определены. Например, EXT = 0 / FLAG2 = 1 мог бы указывать, что область IDENT1 содержит специальное сообщение с 13 битами, которое нужно действовать на TSC; эти специальные сообщения могли бы иметь любое заранее подготовленное значение (как например характер экстренного положения, требуемого обслуживания или географическего положения устройства). См. также представления к секциям 10.1 и 10.2.

If bit EXT is set to '0' in the RQE message (i.e. if the RQE is not for a short addressing PABX call) then FLAG2 may be set to '1' to indicate that the calling radio unit is requesting a special mode of emergency service previously arranged with the system; the TSC determines the required action by reference to the calling unit's address, and the TSC and radio unit follow appropriate (non-standardised) procedures.  In this case, the meanings of fields IDENT1, D and FLAG1 in the RQE message may be redefined. For example, EXT=0/FLAG2=1 could indicate that field IDENT1 contains a special 13-bit message to be acted upon by the TSC; these special messages could have any prearranged meaning (such as the nature of the emergency, the required service or the unit's geographical position).  See also the introductions to sections 10.1 and 10.2.

10.1 Стандартные Процедуры Экстренного Вызова для TSC

10.1 Standard Emergency Call Procedures for TSC

Если TSC предлагает экстренное обслуживание, тогда он должен быть подготовлен, чтобы принять RQE сообщение в любом слоте произвольного доступа.

If the TSC offers an emergency service then it shall be prepared to accept an RQE message in any random access slot.

TSC процедуры, детализированные в следующих подразделах служат для стандартных экстренных вызовов. Если, вследствие неправильного действия радио устройства, TSC получает RQE сообщение, требующее специальный способ обслуживания(службы) (то есть. EXT = 0/FLAG2 = 1) от радио устройства, с которым он не имеет никаких предварительных соглашений, то он может отклонять запрос,  отвечая с ACKE (QUAL = 0) и затем посылая ACKX (QUAL = 0), где и ACKE и ACKX содержат тот же самый PFIX, IDENT1 и IDENT2 как RQE сообщение.

The TSC procedures detailed in the following subsections are for standard emergency calls.  If, owing to incorrect operation of a radio unit, the TSC receives an RQE message requesting a special mode of service (i.e. EXT=0/FLAG2=1) from a radio unit with which it has no previous arrangements then it may reject the request by responding with ACKE(QUAL=0) and then sending ACKX(QUAL=0), where both ACKE and ACKX contain the same PFIX, IDENT1 and IDENT2 as the RQE message.

10.1.1 Ответы на коротко адресованный стандартный экстренный запрос

10.1.1 Responses to a short addressing standard emergency request

Радио устройство запрашивает экстренный вызов,  производя RQE сообщение, исполняя протокол произвольного доступа (если оно не имеет другие соглашений с системой). При получении коротко адресованного RQE сообщения, TSC должен послать ответ как можно скорее; для максимальной допустимой задержки, см. 7.2.4. Допустимые ответы:

A radio unit requests an emergency call by generating an RQE message, complying with the random access protocol (unless it has other arrangements with the system).  On receiving a short addressing RQE message, the TSC shall send a response as soon as possible; for maximum permissible delay, see 7.2.4.  Valid responses are:

a.  ACKE (QUAL = 0); см. 5.5.2.1 и 10.2.2.

a.  ACKE(QUAL=0); see 5.5.2.1 and 10.2.2.

B. Проверка готовности для вызова (AHY с битом E = '1'); см.   9.1.1.5, 9.1.1.7 и 10.2.2.

b.	An availability check for the call (AHY with bit E set to '1'); see 9.1.1.5, 9.1.1.7 and 10.2.2.

C.  Для не - PABX вызова (то есть. EXT = 0 в RQE сообщении):

c.	For a non-PABX call (i.e. EXT=0 in the RQE message):

- сообщение Go To Channel GTC для вызова; см. 9.1.1.12 и 10.2.2.

-  A Go To Channel message GTC for the call; see 9.1.1.12 and 10.2.2.

( Это - рекомендуемый ответ, если TSC не делает никакие проверки готовности на вызов - см. 10.1.6.)

(This is the recommended response if the TSC does not make any availability checks for the call - see 10.1.6.)

ACKE (QUAL = 0) послан только как ответ на RQE сообщение; это - промежуточное подтверждение, указывая что, далее будет следовать передача сигналов. TSC может затем посылать другие подтверждения (например. ACKI, ACKX) к ожидающему вызывающему устройству в соответствующие времена, чтобы указать продвижение(прогресс) вызывной установки; см. секцию 10.1.5.

ACKE(QUAL=0) is sent only as a response to an RQE message; it is an intermediate acknowledgement, indicating that further signalling will follow.  The TSC may then send other acknowledgements (e.g. ACKI, ACKX) to the waiting calling unit at appropriate times to indicate the progress of the call set-up; see section 10.1.5.

10.1.2 Ответ на расширенно адресованный стандартный экстренный запрос

10.1.2  Response to an extended addressing standard emergency request

Радио устройство запрашивает экстренный вызов,  производя RQE сообщение, исполняя протокол произвольного доступа (если оно не имеет другие соглашения с системой). При получении расширенно адресованного RQE сообщения, TSC должен послать ответ: ACKE (QUAL = 0) с той же самой приставкой и идентификаторами как RQE. Для максимальной допустимой задержки, см. 7.2.4.

A radio unit requests an emergency call by generating an RQE message, complying with the random access protocol (unless it has other arrangements with the system).  On receiving an extended addressing RQE message, the TSC shall send a response: ACKE(QUAL=0) with the same prefix and idents as the RQE.  For maximum permissible delay, see 7.2.4.

10.1.3  Сообщающий для предыдущего вызова

10.1.3  Signalling for previous call

После получения RQE сообщения, TSC не должен посылать никакие дальнейшие сигнальные сообщения вызывающему устройству для любого предыдущего вызова, запрошенного этим устройством (хотя, для вызова канала трафика, он может посылать AHYX, чтобы сообщить вызываемому радио устройству, что вызов не будет иметь место).

After receiving an RQE message, the TSC shall not send any further signalling messages to the calling unit for any previous call requested by that unit (though, for a traffic channel call, it may send AHYX to inform a called radio unit that the call will not take place).

10.1.4 Получение информации расширенного адреса

10.1.4 Obtaining extended address information

После получения расширенно адресованного RQE сообщения и ответа ACKE (QUAL = 0), TSC может требовать полную вызывную информацию адреса от вызывающего радио устройства,  посылая AHYC сообщение (как в секции 9.1.1.3).

After receiving an extended addressing RQE message and responding with ACKE(QUAL=0), the TSC may demand the full called address information from the calling radio unit by sending the AHYC message (as in section 9.1.1.3).

10.1.5  Подтверждения, посланные, чтобы указать продвижение(прогресс) экстренного вызова

10.1.5  Acknowledgements sent to indicate progress of emergency call

После посылки ACKE (QUAL = 0) или проверки готовности AHY с E = 1 как ответ на экстренный вызывной запрос, TSC может посылать подтверждения ACKI, ACKQ, ACKX, ACKV, ACKB (QUAL = 0) или ACKT (QUAL = 0) к вызывающему устройству, чтобы указать продвижение(прогресс) вызова (как в секции 9.1.1.4).

After sending ACKE(QUAL=0) or an availability check AHY with E=1 as a response to an emergency call request, the TSC may send acknowledgements ACKI, ACKQ, ACKX, ACKV, ACKB(QUAL=0) or ACKT(QUAL=0) to the calling unit to indicate the progress of the call (as in section 9.1.1.4).

10.1.6 Проверки готовности перед распределением канала трафика

10.1.6  Availability checks before allocating traffic channel

Для экстренных вызовов, принудительная проверка готовности, детализированная в секции 9.1.1.5 может быть опущена. (Для экстренных вызовов, проверки готовности на радио устройствах сделаны, используя AHY сообщение с битом E = '1'.)

For emergency calls, the mandatory availability check detailed in section 9.1.1.5 may be dispensed with.  (For emergency calls, availability checks on radio units are made using the AHY message with bit E set to '1'.)

10.1.7 TSC time-out

10.1.7 TSC time-out

TSC может инструктировать вызывающее устройство повторно  начинать таймер ожидания TW, посылая AHY сообщение с битом POINT = '1' (и бит E = '1'); см. 9.1.1.7 и 9.2.2.3. Если время TW, минус допуск на таймере радио устройства, протекает начиная с последнего(прошлого) сообщения которое оно получило для экстренного вызова (от вызывающего устройства), TSC не должен посылать никакую дальнейшую передачу сигналов для вызова, за исключением того, что он может посылать AHYX, чтобы сообщить вызываемому радио устройству, что вызов не будет иметь место. См. также 10.2.7.

The TSC may instruct the calling unit to restart its waiting timer TW, by sending the AHY message with bit POINT set to '1' (and bit E set to '1'); see 9.1.1.7 and 9.2.2.3.  If a time TW, minus the tolerance on the radio unit's timer, elapses since the last message it received for an emergency call (from the calling unit), the TSC shall not send any further signalling for the call, except that it may send AHYX to inform a called radio unit that the call will not take place.  See also 10.2.7.

10.1.8 Другие процедуры

10.1.8 Other procedures

A. Вызывающее радио устройство может посылать RQX сообщение, чтобы отменить экстренный вызов. TSC процедуры как определены в 9.1.1.8 для Простых вызовов.

a.	A calling radio unit may send an RQX message to cancel its emergency    call.  The TSC procedures are as defined in 9.1.1.8 for Simple calls.

B. Рекомендуется, чтобы TSC не объеденял экстренный вызов с любым другим вызовом в его очередях.

b.	It is recommended that the TSC does not amalgamate an emergency call with any other call in its queues.

C. если все каналы трафика находятся в использовании тогда,  TSC может закончить другой вызов преждевременно (с или без того, чтобы предупредить корреспондентов, использующим его), чтобы освободить канал для экстренного вызова.

c.	If all traffic channels are in use then the TSC may terminate another call prematurely (with or without warning to the correspondents using it), in order to free the channel for an emergency call.

D.  Процедуры для распределения канала трафика и вызовов обслуживания и разъединения,  как детализированы в 9.1.1.12 и 9.1.2.

d.	The procedures for traffic channel allocation and call maintenance and clear-down are as detailed in 9.1.1.12 and 9.1.2.

10.2 Стандартные Процедуры Экстренного Вызова для Радио Устройств

10.2  Standard Emergency Call Procedures for Radio Units

Радио устройство должно делать только одну экстренную вызывную попытку одновременно. При попытке доступа или ожидания дальнейшей передачи сигналов для экстренного запроса, устройство не должно запрашивать другой вызов любого типа (если пользователь сначала не отменяет первоначальный вызов). Оно может сделать экстренный вызов в любое другое время. Например, оно может прерывать неэкстренный вызов, пытаясь запрашивать экстренный вызов; в этом случае оно должно отказаться от предыдущей вызывной попытки (без того, чтобы послать RQX).

A radio unit shall make only one emergency call attempt at a time. While attempting access or waiting for further signalling for an emergency request, the unit shall not request another call of any type (unless the user first cancels the original call).  It may make an emergency call at any other time.  For example, it may interrupt a non-emergency call attempt to request an emergency call; in this case it shall abandon the previous call attempt (without sending RQX).

Процедуры радио устройства, детализированные в следующих подразделах служат для стандартных экстренных вызовов. Если радио устройство посылает RQE сообщение с EXT = 0/FLAG2 = 1, тогда оно требует специальный способ экстренного обслуживания, предварительно оговоренного с системой и вообще следует за не-стандартизированными процедурами; однако, если оно получает ACKE (QUAL = 0) и впоследствии получает ACKX (QUAL = 0) - и с тем же самым PFIX, IDENT1 и IDENT2 как RQE - тогда оно должно возвратиться к праздному состоянию (и может указывать пользователю, что вызывная попытка потерпела неудачу).

The radio unit procedures detailed in the following subsections are for standard emergency calls.  If a radio unit sends an RQE message with EXT=0/FLAG2=1 then it is requesting a special mode of emergency service previously arranged with the system and generally follows non-standardised procedures; however, if it receives ACKE(QUAL=0) and subsequently receives ACKX(QUAL=0) - both with the same PFIX, IDENT1 and IDENT2 as its RQE - then it shall return to the idle state (and may indicate to the user that the call attempt has failed).

10.2.1  Запрос о стандартном экстренном вызове

10.2.1  Request for a standard emergency call

Радио устройство запрашивает стандартный экстренный вызов,  посылая RQE сообщение на канале управления; области в RQE сообщении должны быть установлены соответственно (см. 5.5.3.1.5). Некоторые TSC могут разрешать больше чем одну экстренную передачу произвольного доступа в кадре; однако, если радио устройство не знает скорость повторения, разрешенную TSC, оно должно исполнить нормальный протокол произвольного доступа - см. 7.3. (Обратите внимание, что радио устройство, требующее экстренный вызов игнорирует все величины арбитра адреса кроме М = 20 - см. 7.3.1.)

A radio unit requests a standard emergency call by sending an RQE message on a control channel; the fields in the RQE message shall be set appropriately (see 5.5.3.1.5).  Some TSCs may permit more than one emergency random access transmission in a frame; however, unless the radio unit knows the retry rate permitted by the TSC, it shall comply with the normal random access protocol - see 7.3.  (Note that a radio unit requesting an emergency call ignores all values of the address qualifier except M=20 - see 7.3.1.)

Устройство должно делать попытку доступа, пока оно не получает имеющий силу ответ (см. 10.2.2/3), или пока пользователь не отменяет вызов (см. 10.2.8), или пока попытка доступа не терпит неудачу (то есть устройство послало максимальное число передач NE и не получило никакой ответ, или время доступа -из TC истекло (см. 7.3.8)). В случае отказа доступа, если устройство не послало запрос, оно должно возвратиться к праздному состоянию (и может указывать отказ пользователю); иначе, оно должно ждать дальнейшую передачу сигналов для вызова - см. от 10.2.4 до 10.2.7.

The unit shall attempt access until it receives a valid response (see 10.2.2/3), or until its user cancels the call (see 10.2.8), or until the access attempt fails (i.e. the unit has sent the maximum number of transmissions NE and received no response, or its access time-out TC has expired (see 7.3.8)).  In the case of access failure, if the unit has not sent a request, it shall return to the idle state (and may indicate the failure to the user); otherwise, it shall wait for further signalling for the call - see 10.2.4 to 10.2.7.

10.2.2 Ответы на коротко адресованное RQE

10.2.2 Responses to short addressing RQE

Для коротко адресованного вызова, вызывающее устройство должно принять следующие сообщения (с PFIX/IDENT2 как индивидуальный адрес и IDENT1 как вызываемый идентификатор (или PABXI для вызова PABX)) как имеющий силу ответ на RQE и не посылать больше запросов:

For a short addressing call, the calling unit shall accept the following messages (with PFIX/IDENT2 as its individual address and IDENT1 as the called ident (or PABXI for a PABX call)) as a valid response to its RQE and send no more requests:

A.  Подтверждение ACKE (QUAL = 0).

a.	An acknowledgement ACKE(QUAL=0).

B.  AHY сообщение с битом E = '1'.

b.	An AHY message with bit E set to '1'.

C.  Для не - PABX вызова (то есть. EXT = 0 в RQE сообщении):

c.	For a non-PABX call (i.e. EXT=0 in the RQE message):

- Сообщение Go To Channel GTC с битом D равным биту D из RQE сообщения.

-  a Go To Channel message GTC with bit D equal to bit D from the RQE message.

В случаях a. И b., устройство должно затем ждать дальнейшую передачу сигналов для вызова. См. также секции 10.2.6, 9.2.2.3 и 9.2.2.5.

In cases a. and b., the unit shall then wait for further signalling for the call.  See also sections 10.2.6, 9.2.2.3 and 9.2.2.5.

10.2.3 	 Ответы на расширенно адресованное RQE

10.2.3	Responses to extended addressing RQE

Для расширенно адресованного вызова, вызывающее устройство должно принять подтверждение ACKE (QUAL = 0) или AHY (E = 1) сообщение (с той же самой приставкой и идентификаторами как RQE) как ответ на RQE и не посылать больше запросы; оно должно затем ждать дальнейшую передачу сигналов для вызова. См. также 9.2.2.3.

For an extended addressing call, the calling unit shall accept an acknowledgement ACKE(QUAL=0) or an AHY(E=1) message (with the same prefix and idents as the RQE) as a response to its RQE and send no more requests; it shall then wait for further signalling for the call.  See also 9.2.2.3.

10.2.4 Посылка информации расширенного адреса

10.2.4  Sending extended address information

Для расширенно адресованного экстренного вызова, после получения ACKE (QUAL = 0) или AHY (E = 1) сообщения для вызова, вызывающее устройство должно послать полную вызывную информацию адреса по получении соответствующего AHYC; см. секцию 9.2.2.1. Пока оно не получает ACKE (QUAL = 0) или AHY (E = 1), устройство должно ответить ACKX (QUAL = 0) на AHYC сообщения Способа 1.

For an extended addressing emergency call, after receiving ACKE(QUAL=0) or an AHY(E=1) message for its call, the calling unit shall send the full called address information on receipt of an appropriate AHYC; see section 9.2.2.1.  Until it receives ACKE(QUAL=0) or AHY(E=1), the unit shall respond to Mode 1 AHYC messages with ACKX(QUAL=0).

10.2.5  Подтверждения, указывающие продвижение экстренного вызова

10.2.5  Acknowledgements indicating progress of emergency call

После получения ACKE (QUAL = 0) или AHY (E = 1) сообщения для экстренного вызова, ожидающее вызывающее устройство должно брать соответствующее действие при получении дальнейших подтверждений - ACKI, ACKQ, ACKX, ACKV, ACKB (QUAL = 0) или ACKT (QUAL = 0) - как детализировано в секции 9.2.1.4.

After receiving ACKE(QUAL=0) or an AHY(E=1) message for its emergency call, the waiting calling unit shall take appropriate action on receiving further acknowledgements - ACKI, ACKQ, ACKX, ACKV, ACKB(QUAL=0) or ACKT(QUAL=0) - as detailed in section 9.2.1.4.

Если оно получает ACKE (QUAL = 0) для вызова, тогда устройство должно ждать дальнейшую передачу сигналов.

If it receives ACKE(QUAL=0) for the call then the unit shall wait for further signalling.

10.2.6 Проверка готовности и канальное распределение для собственного вызова

10.2.6  Availability check and channel allocation for own call

Вызывающее радио устройство, делающее попытку доступа или ожидающее дальнейшую передачу сигналов для экстренного вызова должно повиноваться процедурам проверки готовности (см. от 9.2.2.2 до 9.2.2.4).

A calling radio unit attempting access or waiting for further signalling for an emergency call shall obey the availability check procedures (see 9.2.2.2 to 9.2.2.4).

Устройство должно также повиноваться процедурам распределения канала трафика (см. 9.2.2.5). Обратите особенно внимание что:

The unit shall also obey the traffic channel allocation procedures (see 9.2.2.5).  Note particularly that:

A. если устройство не получило ACKE (QUAL = 0) или AHY (E = 1) для экстренного вызова, оно должно повиноваться GTC сообщению только, если вызов является коротко адресованным не-PABX вызовом, а GTC сообщение - для запрошенного вызова (см. ниже).

a.	If the unit has not received ACKE(QUAL=0) or AHY(E=1) for its emergency call, it shall obey a GTC message only if its call is a short addressing non-PABX call and the GTC message is for the requested call (see below).

B. После получения ACKE (QUAL = 0) или AHY (E = 1) для экстренного вызова, устройство должно повиноваться GTC сообщению только, если оно индивидуально адресовано GTC (то есть если индивидуальный адрес - PFIX/IDENT1 или PFIX/IDENT2).

b.	After receiving ACKE(QUAL=0) or AHY(E=1) for its emergency call, the unit shall obey a GTC message only if it is individually addressed by the GTC (i.e. if its individual address is PFIX/IDENT1 or PFIX/IDENT2).

См. секцию 9.2.2.5, правило 1.

See section 9.2.2.5, rule 1.

Для коротко адресованного не-PABX вызова или после получения ACKE (QUAL = 0) или AHY (E = 1) для коротко адресованного PABX вызова или после посылки полной информации адреса для расширенно адресованного вызова, устройство должно предположить, что GTC сообщение, которое оно получает - для запрошенного вызова, если PFIX/IDENT2 - индивидуальный адрес, IDENT1 - вызываемый идентификатор (или ворота) и бит D - тот же самый как в RQE. Если так, то оно может давать признак пользователю, и должно возвратиться к праздному состоянию в конце вызова.

For a short addressing non-PABX call or after receiving ACKE(QUAL=0) or AHY(E=1) for a short addressing PABX call or after sending the full address information for an extended addressing call, the unit shall assume that a GTC message it receives is for its requested call if PFIX/IDENT2 is its individual address, IDENT1 is the called ident (or gateway) and bit D is the same as in the RQE.  If so, it may give an indication to the user, and shall revert to the idle state at the end of the call.

10.2.7 Time-out после ожидания

10.2.7 Time-out after waiting

Вызывающее радио устройство, ожидающее дальнейшую передачу сигналов для экстренного вызова должно возвратиться к праздному состоянию, если время TW протекло начиная с последнего(прошлого) сообщения которое оно послало для вызова, а именно

A calling radio unit waiting for further signalling for an emergency call shall return to the idle state if a time TW has elapsed since the last message it sent for the call, viz.

RQE,  Требующий экстренного вызова (см. 10.2.1)

RQE,  requesting the emergency call (see 10.2.1)

Или SAMIS, обеспечивая информацию расширенного адреса для вызова (см.   9.2.2.1)

or  SAMIS, providing extended address information for the call (see 9.2.2.1)

Или ACK (QUAL = 0), представленный в ответ на AHY сообщение с POINT = 1, E = 1 и IDENT1 как вызываемый идентификатор или ворота (см. 9.2.2.3).

or  ACK(QUAL=0), sent in response to an AHY message with POINT = 1, E = 1 and IDENT1 as the called ident or gateway (see 9.2.2.3).

Оно может также указывать отказ пользователю.

It may also indicate the failure to the user.

10.2.8 	 Другие процедуры

10.2.8	Other procedures

A.  Вызывающее радио устройство, ожидающее экстренный вызов может пытаться отменять вызов,  посылая RQX запрос отмены вызова. Процедуры как определены в 9.2.1.7 для отмены Простых вызовов.

a.	A calling radio unit waiting for an emergency call may attempt to cancel the call by sending a call cancellation request RQX.  The procedures are as defined in 9.2.1.7 for cancelling Simple calls.

B.  Процедуры на размещенном канале трафика как определены в 9.2.3 (если другие соглашения не были сделаны с системой).

b.	The procedures on an allocated traffic channel are as defined in 9.2.3 (unless other arrangements have been made with the system).