Протокол сигналов взаимодействия системы связи "ВоЛеМоТ"

1.1 Сигналы взаимодействия ЦКС (ЗКС) и АС с "адаптацией к частотному плану".

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запрос частотного Плана 1 | ЗАПР 1 | АС ->КС | 71 | 7 | 1 | N АС |

1)Сигнал ЗАПР 1 должен передаваться по каналу с МД:

a)	при включении АС,

b)	при роуминге (возможность работы в гостевой сети),

c)	при необходимости обновления частотного плана через спецприложения для оператора, через «меню» для пользователя,

d)	при потере маркера вызова на время более >= 5 минут (минимальный порог уровня несущей может задаваться при программировании).

2)Поиск канала с МД для передачи ЗАПР 1 производится в следующей последовательности: 1,5,9,…,185,2,6,…,186,3,7,…,187.

3)Сигнал ЗАПР 1 должен передаваться на каналах, начиная с приоритетных по уровню несущих, до получения КЗАПР, ОТЧП, БАС, но не более 3 сек, после чего АС переходит к поиску другого канала с МД и повторяет ЗАПР 1. При приеме сигнала ОТЧП АС устанавливает разговорное состояние (на время, достаточное для прослушивания голосового сообщения №1).КС со своей стороны удерживает разговорное состояния на такое же время (+1 сек.).

4)При приеме КЗАПР с чужим номером АС должна прекратить передачу ЗАПР 1 и повторить процесс на другом канале.

Примечание к последующим пунктам данного раздела:

АС ожидает поступления любой очередной команды (сигнала) с КС в течение 3-х сек, после чего переходит к поиску другого канала с МД и повторяет ЗАПР 1.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квит приема ЗАПР 1 | КЗАПР | КС ->АС | 76 | 7 | 6 | N АС |

1)Сигнал передаётся до прекращения ЗАПР 1, но не более 5 сек.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запрос частотного Плана 2 | ЗАПР 2 | АС ->КС | 72 | 7 | 2 | N сети |

1)Сигнал должен передаваться до получения ПЧП, ОТЧП, ЗПС, но не более 5 сек.

Процедура идентификации АС.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запрос передачи сегмента | ЗПС | КС ->АС | B1 | B | 1 | N сегмента |
| Квит передачи сегмента | КПС | АС ->КС | B1 | B | 1 | N АС |

1)Сигнал ЗПС передается до снятия КПС, но не более 5 сек.

2)Сигнал КПС передается до 4-х кратного приема ЗПС.

3)При получении на ЗПС квитанции других команд, либо с другим номером АС, КС выдает сигнал ОАС.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запрос ЗПИ передачи идентификатора | ЗПИ | КС ->АС | A1 | A | 1 | N АС |
| Квит передачи идентификатора | КПИ | АС ->КС | B2 | B | 2 | число |

1)Сигнал ЗПИ передается до 4-хкратного приема КПИ.

2)Сигнал КПИ передается до снятия ЗПИ, но не более 5 сек.

3)При получении от АС числовой последовательности не совпадающей с базовой, КС выдает сигнал ОТЧП (при 3-х кратном отказе в доступе, выдается сигнал БАС).

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передача частотного Плана | ПЧП | КС ->АС | 81-99 | N зоны | 0 | N ФЧ |
|  |  |  |  | 81-зона 01…90-зона 10 82-зона 02…91-зона 11 … 89-зона 09…96-зона 16 |  |  |

1)Сигналы ПЧП передаются в случайном порядке. Каждый сигнал передаётся до получения КВЧП, но не более 5 сек.

2)Любая ФЧ может использоваться в нескольких зонах сети.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квит приема ПЧП | КВЧП | АС ->КС | 73 | 7 | 3 | N ФЧ |

1)№ ФЧ КВЧП должен совпадать с № ФЧ квитируемого ПЧП.

2)Сигнал передаётся до прекращения квитируемого ПЧП.

Примечание:

При работе в гостевых сетях см.п.1.3.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конец передачи | КОН | КС ->АС | 74 | 7 | 4 | N АС |

1)Передаётся после окончания передачи данных всех каналов частотного плана.

2)Сигнал передаётся до получения НЧП, но не более 5 сек.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настройка ЧП закончена | НЧП | АС ->КС | 78 | 7 | 8 | N АС |

1)Передаётся до прекращения КОН или ПЧП, но не более 5 сек.

2)После получения НЧП АС своей сети отмечается в КС как прописанная в зоне (либо зарегистрированная в гостевой сети), по каналу которой производилась передача частотного плана.

3)Далее АС производит измерение уровней несущих каналов всех принятых зон, и распределяет их для себя в приоритетном порядке.

1.2.Сигналы взаимодействия ЦКС (ЗКС) и АС с "зашитым частотным планом".

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запрос частотного плана 1 | ЗАПР 1 | АС ->КС | 71 | 7 | 1 | N АС |

1)Сигнал ЗАПР 1 должен передаваться по каналу с МД:

- при включении АС,

- при необходимости дополнения «зашитого» частотного плана через спецприложения для оператора, через «меню» для пользователя,

- при потере маркера вызова на время более >= 5 минут минимальный порог уровня несущей может задаваться при программировании).

2)Поиск канала с МД для передачи ЗАПР 1 производится в следующей последовательности: 1, 5, 9, … , 185, 2, 6, … , 186, 3, 7, … , 187.

3)Сигнал ЗАПР 1 должен передаваться на каналах, начиная с приоритетных по уровню несущих, до получения КЗАПР, ОТЧП, но не более 3 сек., после чего АС переходит к поиску другого канала с МД и повторяет ЗАПР 1.

4)При приеме КЗАПР с чужим номером АС должна прекратить передачу ЗАПР 1 и повторить процесс на другом канале.

Примечание к последующим пунктам данного раздела:

АС ожидает поступление любой очередной команды (сигнала) с КС в течении 3-х сек, после чего переходит к поиску другого канала с МД и повторяет ЗАПР 1.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квит приема ЗАПР 1 | КЗАПР | КС ->АС | 76 | 7 | 6 | N АС |

1)Сигнал передаётся до прекращения ЗАПР 1, но не более 5 сек.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запрос частотного Плана 2 | ЗАПР 2 | АС ->КС | 72 | 7 | 2 | N сети |

1)Сигнал должен передаваться до получения ПЧП ИЛИ ОТЧП, но не более 5 сек.

Процедура идентификации АС.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запрос передачи сегмента | ЗПС | КС ->АС | A1 | A | 1 | N сегмента |
| Квит передачи сегмента | КПС | АС ->КС | B1 | B | 1 | N АС |

1)Сигнал ЗПС передается до снятия КПС, но не более 5 сек.

2)Сигнал КПС передается до 4-х кратного приема ЗПС.

3)При получении на ЗПС квитанции других команд, либо с другим номером АС, КС выдает сигнал ОАС.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запрос ЗПИ передачи идентификатора | ЗПИ | КС ->АС | A2 | A | 2 | N АС |
| Квит передачи идентификатора | КПИ | АС ->КС | B2 | B | 2 | Число |

1)Сигнал ЗПИ передается до 4-хкратного приема КПИ.

2)Сигнал КПИ передается до снятия ЗПИ, но не более 5 сек.

3)При получении от АС числовой последовательности, не совпадающей с базовой, КС выдает сигнал ОТЧП.

4)При приеме сигнала ОТЧП, АС устанавливает разговорное состояние на достаточное для прослушивания голосового сообщения N 2. КС со своей стороны удерживает разговорное состояние на такое же время (+1 сек.).

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передача частотного плана | ПЧП | КС ->АС | 81 | 8 | 1 | N ФЧ |

1)Сигнал передаётся до получения НЧП, но не более 3 сек.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настройка частотного плана закончена | НЧП | АС ->КС | 78 | 7 | 8 | N АС |

1)Передаётся до прекращения ПЧП.

2)После получения НЧП, АС отмечается в КС как прописанная в зоне, по каналу которой производилась передача частотного плана.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отказ передачи частотного плана | ОТЧП | КС ->АС | 75 | 7 | 5 | N АС |

1)Сигнал передаётся в ответ на ЗАПР 1, ЗАПР 2, КПИ от АС, не имеющей права на связь в зонах данной КС. Далее выдаются соответствующие голосовые сообщения от КС (см. Приложение 2).

2)Сигнал передаётся до прекращения ЗАПР 1, ЗАПР 2, КПИ, но не более 3 сек.

3)Получив ОТЧП, АС прекращает все операции (запрос частотного плана, прописку, занятие канала, прием вызова) до повторного включения питания. При этом на индикаторе АС высвечивается сигнал блокировки либо «недоступности» в данной зоне.

Примечание. Использование АС «с зашитым частотным планом» рекомендуется для работы в одной, либо смежных сетях.

1.3 Авторизация номера АС гостевой сети.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авторизация | АВТ | КС ->АС | A3 | A | 3 | Гостевой NАС |
| Квит авторизации | КАВТ | АС ->КС | B3 | B | 3 | Гостевой NАС |

1)Сигнал КАВТ передается до снятия АВТ, но не более 3 сек.

Примечание:

В исходных данных АС содержатся номера разрешенных гостевых сетей и соответствие с выделенной городской нумерацией.

Процедура формирования в АС городского номера по гостевому осуществляется по определенному алгоритму (Приложение N 3).

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отказ передачи частотного плана | ОТЧП | КС ->АС | 75 | 7 | 5 | N АС |

1)Сигнал передаётся в ответ на ЗАПР 1, ЗАПР 2, КПИ от АС, не имеющей права на связь в зонах данной КС, после получения соответствующих голосовых сообщений от КС (см. Приложение 2).

2)Сигнал передаётся до прекращения ЗАПР 1, ЗАПР 2, КПИ, но не более 3 сек.

3)Получив ОТЧП, АС прекращает все операции (запрос частотного плана, пропиcку, занятие канала, прием вызова) до повторного включения питания). При этом на индикаторе АС высвечивается сигнал блокировки, либо «недоступности» в данной зоне или гостевой сети.

- 2. Сигналы взаимодействия ЦКС (ЗКС) и АС в дежурном режиме АС.

2.1 Прописка.

1)Прописка должна выполняться:

- при переходе АС из зоны прописки, по коэффициенту превышения уровня несущих,

- при потере канала с МВ зоны прописки и переходе в дркгую зону,

- при включении питания АС с "зашитым" частотным планом,если в АС не предусмотрено выполнение процедуры по п.1.2.

2)Для прописки занимается любой канал приоритетной зоны с МД,и производится прописка.

3)Прописка выполняется только на канале с МД.

Примечание.

Номинальный уровень несущих зоны прописки и коэффициент превышения для перехода в приоритетные зоны задаются через спецприложения для оператора.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольное занятие (прописка) | КЗРК | АС ->КС | 18 | 1 | 8 | N АС |

1)Сигнал передаётся по каналу с МД до получения КВЗ ,но не более чем 3 сек.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квит приема занятия радиоканала | КВЗ | КС ->АС | 19 | 1 | 9 | N АС |

1)Сигнал передаётся в течение времени приёма КЗРК, ЗРК.

2)АС ожидает поступления КВЗ 2 сек., после чего переходит к поиску другого канала с МД по каналам приоритетных зон, либо по всем каналам частотного плана. Переход к поиску другого канала происходит со случайной задержкой от 0,1 до 1 сек.

3)При приеме сигнала КВЗ с чужим номером, АС немедленно переходит к поиску следующего канала.

4)После окончания передачи КЗРК и КВЗ, АС отмечается в КС как прописанная в зоне, по каналу которой производилась передача этих сигналов.

5)После пропадания КВЗ, АС ожидает появления МД (МВ) на данном канале в течение 1 сек., после чего начинает поиск канала с МВ в данной зоне (5 проходов). Далее АС производит поиск МД (МВ) в других зонах и выполняет перепрописку.

6)Рекомендуется следующий алгоритм поиска.

a)	Порядок перебора зон производится в зависимости от их приоритета.

b)	Количество проходов в каждой зоне зависит от количества каналов в ней.

c)	При отсутствии маркеров в очередной зоне АС производит сканирование каналов в последней зоне прописки. Количество проходов может задаваться при программировании.

2.2 Дежурный режим.

Каналы МВ, МД передаются в эфир с номинальной мощностью. В часы наименьшей нагрузки рекомендуется снятие (с последующим включением при нарастании нагрузки) с части каналов маркеров и снижение мощности до 0.25 под управлением КС по схеме:

4 -х канальные БС - 1,3 (2,4)кан.

8-ми канальные БС - 1,3,5,7 (2,4,6,8)кан.

16-и канальные БС - 1,5,9,13 (2,6,10,14: 3,7,11,15: 4,8,12,16)кан.   и т.д.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркер вызова с номером зоны | МВ | КС ->АС | 01-16 | N зоны | N сис | N ФЧ |
|  |  |  |  | 01-зона 01…10-зона 10 02-зона 02…11-зона 11 … 09-зона 09…16-зона 16 |  |  |

1)Сигнал индикации состояния (СИС):

1-перегрузка зоны по РК,

2-перегрузка КС по ИЛК,

3-недоступность КС по ВЛК,

4-авария БС данной зоны,

5-режим измерения несущих для АС,

6-перегрузка направления на ЗКС,

7-недоступность КС,

8-рез.,

9-рез.,

0-«нулевое» состояние перед ВАС.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркер доступа с номером зоны | МД | КС ->АС | 21-36 | N зоны | N сис | N ФЧ канала с МВ |
|  |  |  |  | 21-зона 01…30-зона 10 22-зона 02…31-зона 11 … 29-зона 09…36-зона 16 |  |  |

1)Сигнал индикации состояния (СИС):

1…6-

2…7-

3…8-взаимодействие без ПИ СС

4…9-

5…0-

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переход на новый канал с МВ | П | КС ->АС | 59 | 5 | 9 | N ФЧ канала с МВ |

1)Сигнал передаётся в течение 2 сек.

2)В дежурном режиме:

- При пропадании МВ и номинальном уровне несущих АС начинает поиск канала с МВ через 2 сек. Ищется свободный канал (с МД, МВ) сначала в своей зоне, начиная с канала, следующего за тем, на котором ранее стояла АС. Делается 3 прохода по каналам своей зоны-зоны прописки, затем АС переходит в приоритетную по порядку зону (при этом стирается прописка). В следующей зоне АС выполняет 1 проход по каналам и переходит в следующую по приоритету зону и т.д.

- При приеме сигнала ВАС с чужим номером АС ждет сигнала переадресовки П, но не более 3 сек., затем переходит к поиску следующего канала (см.п.1).

- Абонент может сменить канал (с МВ) дежурного режима. Для этого абонент дает команду смены зоны (набирает номер новой зоны). АС ищет свободный канал для прописки в указанной зоне (3 раза), затем в следующей по порядку зоне (1 раз) и так далее по всему частотному плану.

- АС может перейти в «спящий» режим со временем анализа МВ через 0.5с, при условии номинального уровня несущих в зоне.

- В дежурном режиме АС проводит измерения несущих каналов всех зон, статистическую обработку результатов, распределение зон в приоритетном порядке (состояние СИС «5»).

- 3. Сигналы взаимодействия ЦКС (ЗКС) и АС при установлении и отбое соединений.

- 3.1 Исходящее соединение.

АС регистрирует набираемый абонентом номер и по команде «*» «?» переходит к занятию РК.

При наличии первой цифры «8» передача следующих цифр осуществляется дополнительным нажатием «*» «?». Возможно введение паузы путем удержания клавиши «8».

Примечание.

Доступ к МГ связи для определенной категории абонентов осуществляется через код доступа с данного номера, зарегистрированного в системе «Пульт-тариф» КС.

При «нулевом» денежном балансе абонент получает на каждое 5-е занятие перед сигналом «ответ станции» из РК голосовое сообщение N 3.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занятие радиоканала | ЗРК | АС ->КС | 17 80(И) | 1 | 7 | N АС |

1)Сигнал передаётся по каналу с МД до получения КВЗ, БАС, ОАС. Поиск начинается с канала, следующего за каналом с МВ, сначала в данной зоне (5 раз), затем в следующей по приоритету зоне (количество проходов зависит от числа каналов в данной зоне) и так далее по всем зонам, либо всему частотному плану. АС принимает заявку на установление исходящего соединения как в режиме ожидания на канале с МВ, так и при поиске канала с МВ и в режиме прописки. АС ожидает поступления КВЗ 2 сек., после чего переходит к поиску другого канала. Переход к поиску другого канала происходит со случайной задержкой от 0,1 до 1 сек.

2)При приеме сигнала КВЗ с чужим номером АС немедленно переходит к поиску следующего канала.

3)После получения КВЗ АС извещает абонента кратковременным звуковым сигналом. Передача кодограмм набора номера производится последовательной передачей цифр набранного ранее номера. Передача первой цифры после «8» может осуществляется с задержкой задаваемой при наборе цифр АС и трансляцией сигнала «ответ станции» с РК КС. Передача последней цифры сопровождается кратковременным звуковым сигналом.

4)Если занятие канала производится без снятия трубки, то в АС включён громкоговоритель, воспроизводящий акустические сигналы КС и ответ вызываемого абонента.

5)В АС предусмотрено восстановление соединения при пропадании "несущей" на 5 сек. во время соединения. В этом случае АС начинает поиск канала с канала, следующего за тем, по которому установлено соединение, сначала в данной зоне (1 раз), затем в следующей по приоритету зоне (1 раз) и так далее всем зонам, либо по всему частотному плану. Найдя свободный канал, АС посылает сигнал ЗРК.

6)Абонент может сменить канал, по которому установлено соединение с КС. Для этого абонент дает команду смены зоны (набирает номер новой зоны). В этом случае АС ищет свободный канал сначала в указанной зоне (5 раз), затем в следующей по приоритету зоне (количество проходов зависит от числа каналов в данной зоне) и так далее всем зонам, либо по всему частотному плану. Найдя свободный канал, АС посылает сигнал ЗРК. АС посылает ЗРК до получения КВЗ, но не более 7 сек. При неполучении КВЗ в течение 7 сек. АС меняет канал.

7)После окончания передачи ЗРК и КВЗ, АС отмечается в КС как прописанная в зоне, по каналу которой производилась  передача  этих сигналов.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Знак номера (набор номера) «*» «#» | ЗН | АС ->КС | 6X X=0-9 C1 C2 | 6 | X | N АС |

1)Сигнал передаётся до получения КВН, но не более 10 сек.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квит приема знака номера «*» «#» | КВН | КС ->АС | 4X X=0-9 D1 D2 | 4 | X | N АС |

1)Сигнал передаётся в течение приёма ЗН.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделитель знака номера | РЗ | АС ->КС | 77 | 7 | 7 | N АС |

1)Сигнал передаётся до получения КВП, но не более 10 сек

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квит приема разделителя знака | КРЗ | КС ->АС | 37 | 3 | 7 | N АС |

1)Сигнал передается в течение приёма РЗ.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделитель знака номера | ПЗ | АС ->КС | 6A | 6 | A | N АС |

1)Сигнал передаётся до получения КВП, но не более 10 сек.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квит приема разделителя | КВП | КС ->АС | 4A | 4 | A | N АС |

1)Сигнал передаётся в течение приёма ПЗ.

2)При ответе абонента ГТС передается сигнал СМТ.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ абонента | СМТ | КС ->АС | C0 | C | 0 |  |
| Квит ответа абонента | КСМТ | АС ->КС | D0 | D | 0 |  |

1)Сигнал СМТ передается до приема КСМТ, но не более 1с.

2)Сигнал КСМТ передается до снятия СМТ.

3)При получении сигнала СМТ АС фиксирует время разговорного состояния с выдачей на индикацию.

4)Перед выдачей сигналов СМТ, КСМТ, соответственно, КС и АС формируют сигнал «тон» (425 Гц 0,4 сек.) для комфортного акустического восприятия.

5)При введении ограничения длительности разговорного состояния за 15 сек. до ОАС, КС формирует сигнал «предупреждение».

6)Контроль разговорного состояния (КРС) в КС осуществляется передачей АС кодограммы КРС F8-Е0-N АС длительностью 3 кадра со следующей периодичностью:

- через каждую минуту

- при неполучении АС квитанции от КС c периодичностью 30 сек.)

Квитанции сигнала ККРС могут быть следующего формата:

норма - F8-Е1-NАС

увеличение мощности ПРД АС - F8-Е2-NАС

снижение мощности ПРД АС - F8-Е3-NАС

7)Если в течение 15 сек. КС не получает сигнала КРС, передается сигнал ОАС.

8)При получении ЗРК с номером АС высшей категории на любом этапе установления соединения, действующее соединение отбивается в обе стороны, канал выводится из обслуживания в данной зоне и предоставляется для передачи служебной информации сторонним системам (охранная сигнализация). При получении следующих ЗРК с другими номерами АС высшей категории, выведение других каналов из обслуживания данной зоны не производится. После передачи информации канал вводится в обслуживание по команде F8-E9-NАС, квитируемой F8-EA-NAC. При этом, для ввода канала в обслуживание, должны быть получены команды от всех АС, передававших по нему информацию.

3.2. Входящее соединение

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вызов АС | ВАС | КС ->АС | 17 80(И) | 1 | 7 | N АС |

1)Сигнал передаётся до получения ПДТВ, но не более 2 сек.

2)После окончания передачи ВАС передаётся сигнал П (переадресовка) длительностью 2с, при отсутствии ПДТВ дополнительно ОАС длительностью 1с.

3)АС принимает сигнал ВАС как в режиме ожидания на канале с МВ, так и при поиске канала с МВ и в режиме прописки.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подтверждение приема вызова АС | ПДТВ | АС ->КС | 19 | 1 | 9 | N АС |

1)Сигнал передаётся в течение приёма ВАС.

2)После снятия АС ПДТВ, КС формирует сигнал «контроль посылки вызова» в сторону абонента ГТС. Пункт 4 вводится вторым этапом после модернизации ЛК.

3)АС извещает абонента о вызове акустическим сигналом, который прекращается после ответа абонента, поступления сигнала отбоя с КС. (Сигнал включается независимо от положения трубки).

4)При ответе абонента, АС передает в КС сигнал СМТ.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ абонента | СМТ | АС ->КС | D0 | D | 0 |  |
| Квит ответа абонента | КСМТ | КС ->АС | C0 | C | 0 |  |

1)Сигнал СМТ передается до приема КСМТ, но не более 1 сек.

2)Сигнал КСМТ передается до снятия СМТ.

3)Перед выдачей сигналов СМТ, КСМТ, соответственно, КС и АС формируют сигнал «тон» для комфортного акустического восприятия.

4)После снятия СМТ КС снимает сигнал КПВ и устанавливает разговорное состояние.

5)При введении ограничения длительности разговорного состояния за 15 сек. до ОАС, КС формирует сигнал «предупреждение».

6)Если АС четырежды не подтвердила приём сигнала ВАС, то КС стирает прописку АС, КС формирует голосовое сообщение абоненту ГТС N 4.

7)При высоком трафике (очереди) на вызов АС в зоне, КС может резервировать один РК путем снятия МД в данной зоне.

3.3. Отбой соединения

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбой радиоканала | ОРК | АС ->КС | 38 | 3 | 8 | N АС |

1)Сигнал передаётся до получения ОАС, но не более 5 сек.

2)Перед выдачей сигнала ОРК, АС формируют сигнал «тон» для комфортного акустического восприятия.

3)После окончания процедуры отбоя АС ожидает появления МД (МВ) на данном канале в течение 1 сек, после чего начинает поиск канала с МВ в данной зоне (5 раза), затем в следующей по приоритету зоне (количество проходов зависит от числа каналов в данной зоне) и так далее по всему частотному плану.

4)При приеме ОРК, КС блокирует разговорное состояние, не ожидая освобождения ЛК (время между отбоем соед. линии и новым занятием должно быть не менее 2 сек.).

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбой АС | ОАС | КС ->АС | 39 | 3 | 9 | N АС |

1)Сигнал передаётся 2 сек.

2)Перед выдачей сигнала ОАС, КС формируют сигнал «тон» для комфортного акустического восприятия.

3)При приеме ОАС АС блокирует разговорное состояние, извещает абонента об отбое акустическим сигналом (в трубке или громкоговорителе), который прекращается после реакции абонента (повешение трубки или нажатие кнопки отбоя) или по истечении времени 7-10 сек. (примерно 8 тональных посылок).

4)После окончания процедуры отбоя, АС ожидает появления МД (МВ) на данном канале в течение 1 с, после чего начинает поиск канала с МВ в данной зоне (3 раза), затем в следующей по порядку зоне (1 раз) и т.д.

4.Блокировка АС.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блокировка АС | БАС | КС ->АС | E0 | E | 0 | N АС |

1)Сигнал передается 5 сек после 3-х кратного занятия РК АС из «черного списка» в системе «Пульт-тариф» КС. В АС обнуляются переменные данные, восстановление возможно через спецприложения оператора.

5.Выключение АС.

| Наименование сигнала | Обознач. | Направление Передачи | Дес. экв. | Кодограмма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выключение АС | ОТАС | КС ->АС | E9 | E | 9 | N АС |

1)Сигнал передается на канале с МВ «дежурный режим» длительностью 1 сек.

Примечания:

1)Поступающие в АС сигналы взаимодействия громкоговорителем не воспроизводятся.

2)АС, находящаяся в состоянии разговора или набора номера, при приеме МВ, МД переходит в дежурный режим. Прием МВ, МД производится с дополнительной защитой (не менее восьми приемов подряд).

Приложение 1.

Минимальная длительность команд при взаимодействие КС-АС, АС-КС

80-100мс (исключение составляет команда КРС).

Рекомендуется производить сканирование каналов зоны, приоритетных зон при ЗРК, КЗРК в следующем порядке 1,3,5,…,6,4,2,…,2,4,6,…,5,3,1.

Порядок сканирования задается при программировании АС.

Приложение 2.

Голосовые сообщения:	№1-при блокировке АС «Номер запаркован»,

№2-нет идентификации АС «Ваш статус не определен»,

№3-баланс «нулевой». «Баланс порога отключения»,

№4-«Абонент недоступен».

Приложение 3.

Алгоритм определения городского номера гостевой сети по предоставленному избирательному.

Гостевой №		Городской №

При 7-значной		1 2 3 4			№ 1234678

№АС  0 6 7 8

При 6-значной		1 2 3(4)		№ 123478

№АС  0(4)7 8

При 5-значной		1 2(3)(4)		№ 12348

№АС  0(3)(4)8

Приложение 4.

В системе используются следующие акустические сигналы:

1)«Тон»   частота 425 Гц  длительностью 0.4с.

2)«Ответ станции»

3)«Занято»

4)«Контроль посылки вызова»

5)«Вызов» частота 25 Гц для АС с 2-х проводным интерфейсом, либо комбинация частот в УНЧ.

6)«Предупреждение» комбинация частот 945, 1400, 1775 Гц

7)«Недоступность» комбинация частот 945, 1400, 1775 Гц

8)«Ожидание» комбинация частот 945, 1400, 1775 Гц

Приложение 5.

В системе используются следующие сигналы взаимодействия с БС:

По каналам РК:

1)Вкл. Прд						АВ АААА

Квит. вкл. Прд.					ВА АААА

2)Выкл. Прд.						АС АААА

Квит. выкл. Прд.					СА АААА

3)Вкл. РЩ по ВЧ					АD АААА

4)Выкл. РШ по ВЧ					DА АААА

5)Вкл. РШ по НЧ					АЕ АААА

6)Выкл. РШ по НЧ					ЕА АААА

По выделенному каналу управления:

1)Норма(при отсутствие авария канала управления)

В В000

2)Авария прд по мощности

1 кан.						АА ВX01

2 кан.						АА ВX02

16 кан.						АА ВX16

3)Авария АФУ по КБВ

1 фидер					АА В1XX

2 фидер					АА В2XX

8 фидер					АА В8XX

4)Авария первичного энергоснабжения		AВ BXXX

5)Авария вторичного энергоснабжения		AС BXXX

6)Пожар						АD ВXXX

7)Вкл. охранной сигнализации			АЕ ВXXX

8)Нарушение микроклимата			АF ВXXX

При возникновении аварийных ситуаций, либо их комбинаций, снимается сигнал «норма», постоянно (поочередно) выдаются соответствующие аварийные сигналы с длительностью 5 сек.

9)Переход выделенного канала управления в режим cлужебной связи 					СС В000

10)Режим выдачи результатов измерений по выходу RSSI приемников БС уровня несущих АС в разговорном состоянии. 						A1 B000

A2 B000

A9 B000

Приложение 6.

В системе предусмотрены следующие виды дополнительных услуг для абонента:

1)Переадресация вызова 				* 21 * 		#21 CCCC

- Отмена переадресации 			# 22 # 		22 CCCC

2)Переадресация при занятости АС 			* 23 * 		#23 CCCC

3)Отбой соединения без освобождения РК 		* 20 * 		СС -№ АС-

4)Запрет вх. Звонков 					* 27 * 		27 CCCC

Отмена функции 					# 28 # 		28 СССС

5)Сигнал предупреждения вх. звонка при занятости АС

6)Режим ожидания освобождения АС для вх. Звонка

7)Введение «ключа» доступа к АС (в АС)

8)Введение «ключа» доступа к м.г. связи (в КС)

9)Групповой вызов для АС.