|  | КВ и УКВ ТРАНСИВЕР IC — 706MK2 |
| --- | --- |

Руководство по эксплуатации

Москва 1998

— 2 —

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

###     1.                   ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ                        

### +—————————————————————————————————————————————————————————————————+

Лицевая панель

——————————————

1 — Выключатель питания [POWER].

Включает и выключает питание приемопередатчика.

* Для включения питания нажать на мгновение переключатель.

* Для выключения питания нажать  переключатель и держать в на—

жатом положении в течение 2 сек.

2 — Ручка  регулировки  громкости звука [AF] — (внутренняя ручка)

При вращении ручки по часовой стрелке громкость увеличивается,

при вращении против часовой стрелки — уменьшается.

3 — Ручка регулировки усиления приемника  на радиочастоте и подав—

ления  шумов при отсутствии  принимаемого сигнала [RF/SQL] —

(внешняя ручка), стр. 22.

——> Регулирует  уровень  шумов  (заглушает шумы при отсутствии

принимаемого сигнала) во всех режимах.

——> Эта ручка также используется для регулировки  коэффициента

усиления приемника на радиочастоте в ручную.

* Выбор  коэффициента усиления по радиочастоте  может быть

установлен в режиме начальной установки.

* Регулировка усиления по радиочастоте действует  только в

режимах SSB/CW/RTTY.

4 — Функции дисплея.

Показывает рабочую частоту, имеет участок с точечной матричной

индикацией, показывает выбранный канал памяти  и т.д.

(стр. 11—12).

5 — Переключатель шага настройки [TS] (стр. 16, 17).

——>  При быстром  нажатии осуществляется выбор шага  настройки

между 1 Гц/10 Гц, программируемым шагом и шагом настройки

1 МГц.

* Шаг настройки 1 и 10 Гц  используются только  в режимах

SSB, CW и RTTY, шаг настройки 1 МГц применяется  только

в режимах FM, WFM, AM.

——>  При нажатии на переключатель в течение 2 сек. осуществля—

ется переключение  между шагом настройки 1 и 10 Гц; когда

на дисплее показан программируемый шаг настройки, при на—

жатии  на переключатель  в течение 2 сек.  осуществляется

переход в режим программируемого шага настройки.

6 — Переключатель режимов [MODE] — (стр. 19).

——> При  быстром нажатии на переключатель  осуществляется цик—

личный переход на рабочие режимы:

USB/LSB ———> CW/CWR ———> RTTY/RRTTY ———> FM/WFM/AM

——> При  нажатии в течение 2 сек. осуществляется  выбор  между

следующими рабочими режимами:

USB  <———> LSB

CW   <———> CWR

RTTY <———> RRTTY

FM    ———> WFM ———> AM ———> FM и т.д.

7 — Индикаторы ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА [RX]/[TX].

Зеленый  индикатор [RX]  горит при  приеме, красный  индикатор

— 3 —

[TX] горит при передаче.

8 — Основная ручка настройки.

При ее вращении осуществляется изменение частоты, выбор режима

начальной установки и т.д.

9 — Переключатели диапазонов "больше" (UP) — "меньше" (DOUN)

[\///\ (BAND)]

——> Для выбора диапазона нажать один из переключателей.

* Также эти переключатели могут использоваться для быстрой

установки пунктов режимов, пунктов режима начальной уста—

новки и т.д.

——> Удерживая  переключатель в нажатом положении, можно после—

довательно проходить по диапазонам.

10 — Фиксатор основной ручки настройки.

При его помощи  регулируется сопротивление при вращении основ—

ной ручки настройки

* Фиксатор имеет 2 положения.

11 — Разъем для подключения микрофона (стр. 12).

К этому разъему  подключается микрофон НМ—103, входящий в ком—

плект приемопередатчика.

* При желании можно использовать кабельный  переходник OPC—589

для подключения микрофонов типа SM—8 или SM—20, имеющих 8—ми

контактный разъем.

* Разъем для подключения микрофона также имеется на задней па—

нели  приемопередатчика. НЕЛЬЗЯ подключать  одновременно два

микрофона.

12 — Переключатель блокировки [LOCK]

——> При быстром  нажатии  включается  или выключается  функция

блокировки основной ручки настройки.

——> Если установлен блок синтезатора голоса UT—102, то при на—

жатии в течение 2 сек. частота и др. параметры объявляются

через динамик.

* Операции с блоком UT—102 могут быть введены в режиме на—

чальной установки.

При включении блокировки загорается индикатор.

13 — Переключатель дисплея [DISP].

——> При быстром  нажатии выбирается один из трех блоков меню:

M1 — M4, S1 — S3, G1 — G4.

——> При нажатии в течение 2 сек. выбирается режим  быстрой ус—

тановки.

14 — Переключатели функций [F1]/[F2]/[F3] (стр. 4, 5)

Для  выбора  функций,  обозначенных  на дисплее  над кнопками

F1...F3, нажать однe из кнопок.

* Функции изменяются в зависимости от выбранного блока меню.

15 — Переключатель меню [MENU]

——> Нажать этот  переключатель один  или более  раз для выбора

меню в одном  из блоков  меню (M, S или G), или нажать для

продвижения по пунктам режима быстрой установки или режима

начальной установки.

——> Нажать и удерживать в нажатом положении для перехода между

двумя различными блоками меню функций.

16 — Переключатель функций RIT/SUB DIAL.

RIT — Receive Incremental Tuning — дифференциальная  настройка

на частоту приема (компенсация сдвига частоты приема) стр. 20.

SUB DIAL — вспомогательная настройка на частоту ручкой [M—CH]

— 4 —

(стр. 18).

——> При нажатии на переключатель  [RIT/SUB] происходит включе—

ние или  выключение  функции RIT или SUB DIAL. Выбор одной

из функций осуществляется в режиме начальной установки.

* Когда  включена функция SUB DIAL, горит зеленый  индика—

тор, когда включена функция RIT, горит красный индикатор

* Для изменения  частоты  функции RIT или частоты  функции

SUB DIAL используется ручка [M—CH].

——> Когда  функция RIT включена, при  нажатии на переключатель

[RIT/SUB] в течение 2 сек. происходит увеличение или умень—

шение рабочей частоты на величину сдвига.

Примечание. Даже если функция RIT выбрана в режиме началь—

ной установки, она не  может быть  выбрана при

работе в режимах AM, FM или WFM.

17 — Ручка сдвига промежуточной частоты [SHIFT] — внешняя ручка

Сдвигает полосу пропускания приемника по промежуточной частоте

относительно средней частоты полосы пропускания.

* При вращении ручки  по часовой  стрелке  полоса  пропускания

сдвигается в сторону увеличения частоты, при вращении  ручки

против  часовой  стрелки — полоса  пропускания  сдвигается в

сторону уменьшения ПЧ.

* Когда на дисплее  выбрано графическое меню (G2), полоса про—

пускания по ПЧ графически  отображается на дисплее и изменя—

ется в соответствии с вращением ручки [SHIFT] (стр. 20)

18 — Ручка выбора канала памяти [M—CH] (внутренняя ручка)

——> Если  функции RIT или SUB DIAL выключены, то при  вращении

этой ручки происходит выбор канала памяти (стр. 33).

——> Если функция RIT включена, она подстраивает приемник на ра—

бочую частоту в режимах SSB, CW и RTTY (см. выше и на стр.

20).

* Диапазон изменения  частоты при  включенной  функции RIT

+, — 9,99 кГц.

——> Если включена функция SUB DIAL, эта ручка используется для

изменения рабочей частоты  в соответствии с выбранными ша—

гами настройки (вспомогатедьная настройка), стр. 18.

19 — Гнездо для подключения головных телефонов [PHONES].

В это гнездо включаются головные телефоны, имеющие сопротивле—

ние 4 — 16 Ом.

* Когда телефоны подключены, отключается громкоговоритель.

* Если  переключатель  PHONES/SPEAKER  (телефоны/громкоговори—

тель) на задней стороне лицевой панели находится в положении

[SPEAKER], то может быть подключен внешний  громкоговоритель.

Это удобно при работе в движении или вне помещений.

20 — Переключатель "Тюнер/Вызов" [TUNER/CALL].

——> При работе в диапазонах КВ(HF)/50 МГц для переключения ав—

томатического антенного тюнера  из положения "Вкл" в поло—

жение "Выкл" быстро нажать на этот переключатель.

Антенный тюнер должен быть предварительно подключен.

——> При работе в диапазонах КВ(HF)/50 МГц для ручной настройки

антенны в течение 2 сек. нажимать на этот переключатель.

Антенный тюнер должен быть подключен.

——> При работе в диапазоне 144 МГц быстро нажать на этот пере—

ключатель для выбора канала вызова (или предыдущего значе—

ния канал/частота, если канал вызова уже выбран).

Если задействована  функция  автоматической  настройки, то

горит белый индикатор TUNER/CALL.

21 — Защелка лицевой панели.

— 5 —

Для отделения лицевой панели от основного корпуса  приемопере-

датчика потянуть защелку на себя и сдвинуть панель в бок.

22 — Переключатель  "Предварительный  усилитель / Аттенюатор"

[P.AMP/ATT] (стр. 21).

——> Для включения предварительного усилителя  нажать на корот—

кое время  переключатель. Если  включен  аттенюатор, то он

отключается.

——> Для включения  аттенюатора 20 dB нажать и удерживать в на—

жатом положении переключатель.

* Если включен предварительный усилитель, то горит зеленый ин—

дикатор, при включенном аттенюаторе горит красный индикатор.

Переключатели функций [F—1], [F—2], [F—3]

—————————————————————————————————————————

# Функции М1

————————————

+——————————————————————————————————————————————————+

      М1          SPL         A/B         A=B     

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

    Мenu       F—1       F—2       F—3    

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

                   +————————————————————> XFC     

+——————————————————————————————————————————————————+

Операция разделения частот (split), стр. 27.

SPL     Включает и выключает функцию разделения частот.

+—————+   * "SPL" появляется на дисплее, когда функция  разделе—

 F—1      ния включена.

+—————+   * Функция [F—3] изменяется до XFC, если включена функ—

ция разделения частот.

Выбор перестраиваемого генератора частоты (VFO), стр. 15, 16.

A/B    ——> Переключает между VFO A и VFO B (между генераторами

+—————+      частоты А и В в режиме VFO).

 F—2   ——> Переключает VFO передачи и VFO приема во время опе—

+—————+      рации разделения частот.

——> Переключает  частоты  передачи  и приема (и режимы)

каналов памяти, когда  включена  функция разделения

частот.

Коррекция генераторов частот VFO (стр. 16).

A=B     Выравнивает частоты и рабочие режимы двух перестраива—

+—————+   емых генераторов частот (VFO).

 F—3    * Частота и рабочий режим генератора, которые не пока—

+—————+     зываются на дисплее, выравниваются  с частотой и ра—

бочим режимом генератора, которые  выводятся на дис—

плей.

.

— 6 —

Проверка частоты передачи (стр. 27)

XFC      XFC  появляется  на дисплее, когда  включена  функция

+—————+    разделения частот — при нажатии и удержании в нажатом

 F—3     положении  переключателя F—3  контролируется  частота

+—————+    передачи.

* В нажатом  положении  переключателя F—3 можно изме—

нять частоту передачи основной ручкой настройки.

# Функции М2

————————————

+——————————————————————————————————————————————————+

      М2          MW         M > V        V/M     

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

    Мenu       F—1       F—2       F—3    

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

                             MCL (в режиме памяти)

+——————————————————————————————————————————————————+

Запись в память (стр. 34).

MW      Записывает  выведенные  на дисплей  частоту и рабочий

+—————+    режим в канал памяти, указанный на дисплее.

 F—1 

+—————+

Передача данных из памяти в перестраиваемый  генератор частоты

VFO  (стр. 34).

M > V     Передает частоту и рабочий  режим, хранимые в выбран—

+—————+    ном канале памяти, в генератор VFO.

 F—2 

+—————+

VFO/Память (стр. 34)

V/M      Переключает режимы перестройки частоты (VFO) и памяти

+—————+    (MEMORY).

 F—3 

+—————+

Очистка памяти (стр. 33)

MCL      Удаляет содержимое выбранного канала памяти.

+—————+    * После очистки появляется "BLANK".

 F—2 

+—————+

# Функции М3

————————————

+——————————————————————————————————————————————————+

      М3          FIL          NB         MET     

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

    Мenu       F—1       F—2       F—3    

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

                                                  

+——————————————————————————————————————————————————+

Узкополосный фильтр (стр. 23)

FIL      Включает и выключает узкополосный фильтр (или широко—

+—————+    полосный, если переключатель нажат 2 сек.)

 F—1     *  "N" появляется, когда включен узкополосный фильтр;

+—————+       "W" появляется, когда включен широкополосный фильтр.

* Тип фильтра задается  при вводе данных в режиме на—

— 7 —

чальной  установки, чтобы  можно было  использовать

соответствующие фильтры в каждом рабочем режиме:

— в режимах CW/RTTY узкополосные:  фильтры  FL—100,

FL—101 или FL—232;

— в режиме SSB узкополосные: фильтр FL—223;

— в режиме SSB широкополосные: фильтр: FL—103.

Устройство подавления импульсных шумов (NOISE BLANKER) стр. 20

NB      Включает и выключает устройство подавления шумов.

+—————+    * Устройство  подавления  шумов не работает в режимах

 F—2       FM и WFM. Для работы в режиме  АМ должен  быть вве—

+—————+      ден в режиме  начальной  установки  пункт "AM Noise

blanker" (Устройство подавления шумов в режиме АМ")

Выбор измерителя (стр. 24).

MET      Выбор типа измерителя, выведенного на дисплее во время

+—————+    передачи.

 F—3     * Может быть выбран измеритель  для определения вели—

+—————+      чин напряжения питания, ALC или SWR (КСВ).

* В режиме приема работает только S—метр.

# Функции М4

————————————

При работе в режимах SSB/AM

+——————————————————————————————————————————————————+

      М4          VOX         COM         AGC     

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

    Мenu       F—1       F—2       F—3    

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

+——————————————————————————————————————————————————+

При работе в режиме CW

+——————————————————————————————————————————————————+

      М4          1/4         BRK         AGC     

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

    Мenu       F—1       F—2       F—3    

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

+——————————————————————————————————————————————————+

При работе в режиме RTTY

+——————————————————————————————————————————————————+

      М4          1/4                     AGC     

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

    Мenu       F—1       F—2       F—3    

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

+——————————————————————————————————————————————————+

При работе в режиме FM

+——————————————————————————————————————————————————+

      М4          VOX         TSQ         TON     

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

    Мenu       F—1       F—2       F—3    

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

+——————————————————————————————————————————————————+

Функция VOX (режим передачи, управляемой голосом), стр 23.

VOX      Включает и выключает функцию управления  передатчиком

+—————+    голосом.

 F—1     * Ручки  регулировки уровней  [VOX GAIN] и [ANTI VOX]

+—————+      имеются на задней панели.

* Задержка VOX может быть установлена  в режиме быст—

рой установки.

Компрессор речи (SPEECH COMPRESSOR) стр. 23

— 8 —

COM      Включает ии выключает  устройство  сжатия  голосового

+—————+    сигнала.

 F—2     * Регулировка уровня сжатия имеется на задней панели.

+—————+

Автоматическая регулировка усиления — АРУ (AGC), стр. 21

AGC      Изменяет постоянную времени цепи АРУ.

+—————+

 F—3 

+—————+

Прерывание (BREAK—IN) стр. 30

BRK       Выбор одного из режимов полупрерывания, полного пре—

+—————+     рывания и отключение режима прерывания.

 F—2      * При выборе режимов полупрерывания и полного преры—

+—————+       вания  на дисплее  соответственно  появляется "BK"

или "F—BK"

Функция 1/4 (стр. 31).

1/4      Включение и выключение функции 1/4.

+—————+    * Когда функция 1/4 включена, под индикацией 1/4 по—

 F—1       является полоса и может быть  использована  точная

+—————+      настройка.

Тональный шумоподавитель (TONE SQUELCH) стр. 29

TSQ       Включение и выключение функции тонального шумоподав—

+—————+     ления при  настройке (должен  быть установлен модуль

 F—2      UT—86 и выбрана в режиме быстрой установки тональная

+—————+     частота для осуществления этой функции).

* Когда функция включена, появляется "FM—TSQL"

Работа с тоновым сигналом для ретранслятора (стр. 28).

TON       ——> Включение и выключение  кодирующего  устройства

+—————+         поднесущей сигнала.

 F—3          * Когда функция включена, появляется на дисплее

+—————+           "FM—T".

——> При нажатии и удержании в нажатом положении пе—

реключателя [(F—3)TON] в функциях М4 передается

тональная посылка на частоте 1750 Гц.

* Частота тонового сигнала или тональной посыл—

ки могут быть  установлены в режиме начальной

установки.

# Функции S1

————————————

+——————————————————————————————————————————————————+

      S1           MW         MPW         MPR     

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

    Мenu       F—1       F—2       F—3    

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

+——————————————————————————————————————————————————+

Запись в память (стр. 34).

MW       Записываются  в выбранный канал памяти частота и ра—

+—————+     бочий режим, выведенные на дисплей.

 F—1 

+—————+

.

— 9 —

Запись в ячейку памяти (стр. 35).

MPW       Частота и рабочий режим, показанные  на дисплее, за-

+—————+     писываются в ячейку памяти.

 F—2 

+—————+

Чтение ячейки памяти (стр. 35).

MPR         Вызов данных из ячейки памяти.

+—————+

 F—3 

+—————+

# Функции S2

————————————

+——————————————————————————————————————————————————+

      S2          SCN         PRI         V/M     

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

    Мenu       F—1       F—2       F—3    

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

                             SEL (в режиме памяти)

+——————————————————————————————————————————————————+

Сканирование (стр. 38)

SCN       Запускается и останавливается функция сканирования.

+—————+

 F—1 

+—————+

Приоритетный просмотр памяти (стр. 38)

PRI       Запускается и останавливается функция просмотра при—

+—————+     оритетного канала памяти для обнаружения сигнала.

 F—2 

+—————+

Сканирование выбранных каналов памяти (стр. 38).

SEL       Включение и выключение сканирования  выбранных кана—

+—————+     лов памяти

 F—2 

+—————+

VFO/память

V/M       Переключение режимов перестройки частоты (VFO) и па—

+—————+     мяти

 F—3 

+—————+

# Функции S3

————————————

+——————————————————————————————————————————————————+

      S3           7           50         144     

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

    Мenu       F—1       F—2       F—3    

   +——————+     +—————+     +—————+     +—————+   

+——————————————————————————————————————————————————+

Быстрое переключение диапазона (стр. 18).

Этот пункт предусматривает быстрый доступ к стековому регистру

диапазона. По умолчанию  на дисплей  выводятся  диапазоны  7, 50  и

144 МГц.  Для выбора  нового  диапазона следует нажать [F—1], [F—2]

или [F—3] в течение 2 сек.

— 10 —

Задняя и боковые панели

———————————————————————

1 — Клемма заземления — GND.

Эта клемма соединяется с землей для устранения возможности по—

ражения электротоком и для уменьшения помех теле— и радиостан—

ций.

2 — Гнезда для подключения антенн — ANT1, ANT2. Служат для подклю—

чения антенн сопротивлением 50 Ом, имеющим штекер типа PL—259.

* ANT1 — для подключения антенны в диапазонах КВ и 50 МГц.

* ANT2 — для подключения антенны в диапазоне частот 144 МГц.

3 — Гнездо для подключения вспомогательного оборудования — ACC.

Служит для подключения внешнего оборудования такого, как сред—

ства для передачи данных, линейных усилителей или  автоматиче—

ского переключателя антенный селектор/тюнер.

4 — Разъем RTTY — для подключения внешнего радиотелетайпного аппа—

рата .

5 — Разъем CI—V [REMOTE] — для подключения персонального компьюте—

ра для управления приемопередатчиком.

6 — Гнездо для подключения микрофона [MIC].

7 — Разъем для подключения электронного манипулятора [KEY].

Выбор между внешним электронным манипулятором  и работой непо—

средственно на ключе осуществляется установкой режима.

На рисунках показано:

на верхнем рисунке — работа при подключении ключа

на нижнем рисунке — работа при подключении внешнего манипуля—

тора: dot — точка, com — среднее  положе—

ние, dash — тире.

8 — Розетка  для подключения источника внешнего питания 13,8 В по—

стоянного тока [DC13.8V].

9 — Гнездо для подключения внешнего громкоговорителя [EXT SP].

Подключается громкоговоритель с сопротивление 4—16 Ом.

10 — Розетка для подключения внешнего автоматического антенного тю—

нера АН—3 или аналогичного.

11 — Регулировка уровня сжатия речевого сигнала [COMP GAIN], стр. 23

Эта регулировка работает только при включенном устройстве сжа—

тия речевого сигнала. При вращении против часовой стрелки уро—

вень сжатия уменьшается, при вращении по часовой стрелке —

увеличивается.

12 — Регулировка громкости тонов CW.

13 — Регулировка  порога  управляемой голосом передачи [VOX GAIN] —

переключение из режима передачи в режим приема и обратно голо—

сом оператора (VOX), стр. 23).

Регулируется чувствительность управляемой голосом передачи.

14 — Установка уровня Анти—VOX для предотвращения во время приема

переключения в режим передачи звуком из динамика (стр. 23)

.

— 11 —

+——— Техническая информация ——————————————————————————————————————+

                                                                 

  Розетка для подключения вспомогательных устройств — ACC SOCKET 

—————————————————————————————————————————————————————————————————

 N кон— Название       Описание        Характеристики  Цвет  

 такта                                                       

———————+—————————+—————————————————————+—————————————————+———————

   1      8 V    Регулируемый выход   Вых. напряжение Коричн.

                 8 V                  8 V +,—0,3 V           

                                      Вых. ток <10 мА        

———————+—————————+—————————————————————+—————————————————+———————

   2     Земля   Соединение с землей        —         Красный

———————+—————————+—————————————————————+—————————————————+———————

   3     HSEND   Вход/выход в диапа— Уровень земли:   Оранж. 

                 зоне 50 МГц          от —0,5 до 0,8 V       

                 Во время передачи    Входной ток ме—        

                 соединяется с землей нее 20 мА              

                 В диапазоне 144 МГц  Диапазон 50 МГц        

                 через сопротивление                         

                 2,2 кОм подключается                        

                 к линии 8 V                                 

———————+—————————+—————————————————————+—————————————————+———————

   4      BDT    Линия для передачи          —        Желтый 

                 данный от АТ—180                            

———————+—————————+—————————————————————+—————————————————+———————

   5     BAND    Выход напряжения     Вых. напряжение:Зеленый

                 диапазона (изменяет— от 0 до 8 V            

                 ся на любительском                          

                 диапазоне)                                  

———————+—————————+—————————————————————+—————————————————+———————

   6      ALC    Входное напряжение   Управляющее на—  Синий 

                 ALC                  пряжение от —4 V       

                                      до 0 V                 

                                      Входное сопроти—       

                                      вление > 10 кОм        

———————+—————————+—————————————————————+—————————————————+———————

   7     VSEND   Вход/выход в диапа—  Уровень земли:  Пурпур.

                 зоне 144 МГц. В ре—  от —0,5 до 0,8 V       

                 жиме передачи соеди— Входной ток ме—        

                 няется с землей. В   нее 20 мА.             

                 диапазоне 50 МГц че— Диапазон 144 МГц       

                 рез сопротивление                           

                 2,2 кОм подключается                        

                 к линии 8 V.                                

———————+—————————+—————————————————————+—————————————————+———————

   8     13,8 V  Выход 13,8 V при     Вых. ток макс.   Серый 

                 включенном питании        1 А               

———————+—————————+—————————————————————+—————————————————+———————

   9     TKEY    Линия манипулятора          —         Белый 

                 для прибора АТ—180                          

———————+—————————+—————————————————————+—————————————————+———————

  10     FSKK    Вход телеграфного    Уровень земли:  Черный 

                 манипулятора. Соеди— от —0,5 до 0,8 V       

                 няется параллельно с Входной ток ме—        

                 гнездом RTTY         нее 10 мА              

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

.

— 12 —

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 N кон— Название       Описание        Характеристики  Цвет  

 такта                                                       

———————+—————————+—————————————————————+—————————————————+———————

  11      MOD    Вход модулятора      Входное сопроти—Розовый

                                      вление: 10 кОм         

                                      Уровень входа:         

                                      прибл. 100 мV          

———————+—————————+—————————————————————+—————————————————+———————

  12      AF     Выход звуковой час—  Вых. сопротивл. Светло—

                 тоты детектора.      4,7 кОм         синий  

                 Фиксированный, неза— Уровень выхода         

                 висимо от положения  от 100 до 350 mV       

                 [AF] (звук. частоты)действующее знач.       

———————+—————————+—————————————————————+—————————————————+———————

  13     SQLS    Выход шумоподавителя Шумоподавитель  Светло—

                 Соединяется с зем—   открыт:         зеленый

                 лей, когда шумопода— менее 0,3 V/5 mA       

                 витель открыт.       Шумоподавитель         

                                      закрыт: более          

                                      6,0 V/100 mkA          

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

Функции дисплея

———————————————

1 — Индикаторы узкополосного/широкополосного фильтра.

"N" — появляется при выборе узкополосного режима при АМ (ампли—

тудной модуляции) и ЧМ (частотной модуляции). Когда уста—

новлен узкополосный фильтр, узкополосный режим может быть

выбран в режимах работы приемопередатчика СW, RTTY (радио—

телетайпный режим) и SSB (одна боковая полоса).

* Когда установлен широкополосный фильтр SSB, при выборе широ—

кополосного режима появляется "W".

2 — Индикаторы режима — указывают рабочий режим.

3 — Индикаторы программируемой/пошаговой (1 МГц) настройки.

——> "3а" появляется на дисплее, когда выбран  программируемый

шаг настройки.

——> "3b" появляется  на дисплее, когда выбран шаг  настройки в

1 МГц.

4 — Индикатор режима разделения частот (SPLIT INDICATOR)

Показывает, что включен режим разделения частот.

5 — Показания частоты.

Показывается  рабочая  частота. Буква "С" появляется  на месте

единиц герц при выборе канала вызова.

6 — Индикатор BLANK указывает, что канал памяти  не запрограммиро—

ван. Этот индикатор появляется как в режиме VFO, так и в режи—

ме памяти.

7 — Индикатор режим VFO/режим памяти.

VFO A или VFO B появляются, если выбран режим VFO.

MEMO появляется при выборе режима памяти.

8 — Индикатор выбора, показывает, что выводимый  на дисплей  канал

памяти, предназначается как выбранный канал памяти.

— 13 —

9 — Указатель номера выбранного канала памяти.

10 — Матричный участок дисплея.оры.

Этот участок показывает различную информацию, такую как текущие

функции переключателей "F" (от F1 до F3), имена каналов памяти,

элементы установленного режима и т.д.

11 — Показания измерителей.

Выполняет функцию S—метра в режиме приема.

Выполняет  функцию  измерителя  мощности,  ALC—измерителя  или

SWR—измерителя (коэффициента стоячей волны).

Примечание: Измеритель SWR (коэфициента  стоячей волны) в диа—

пазоне 144 МГц не работает.

12 — Индикаторы функций.

"NB" — появляется при работе устройства подавления  импульсных

помех.

"VOX" — при выборе функции VOX (режим управления голосом).

"F—BK" появляется при выборе режима полного прерывания.

"BK" — при выборе режима полупрерывания.

"СОМ" — при включении компрессора речевого сигнала.

"Fagc" — при выборе функции AGC (АРУ).

Микрофон (НМ—103)

—————————————————

1 — переключатели "больше"/"меньше" [UP]/[DN]

Служат для изменения рабочей частоты.

* Для непрерывного изменения частоты  нажать и удерживать в на—

жатом положении один из переключателей.

* Шаг настройки составляет 50 Гц, если не появляется  индикатор

TS.

2 — переключатель блокировки "больше"/"меньше"

3 — переключатель "Прием—передача" [PTT].

Для передачи нажать и удерживать в нажатом положении, для прие—

ма отпустить переключатель.

.

— 14 —

——— Техническая информация ————————————————————————————————————————

Разводка микрофонного соединителя

1 — выход +8 V постоянного тока

2 — настройка на частоту "больше"/"меньше"

3 — выход звуковой частоты

4 — прием/передача

5 — земля (земля микрофона)

6 — вход микрофона

7 — земля

8 — переключатель шумоподавителя

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 N контакта          Функция                   Описание        

+————————————+————————————————————————+———————————————————————————

     1       Выход +8 V постоянного  Мах. 10 мА                

             тока                                              

+————————————+————————————————————————+———————————————————————————

             Увеличение частоты      Подключение к земле       

     2      +————————————————————————+———————————————————————————

             Уменьшение частоты      Подключение к земле через 

                                     470 Ом                    

+————————————+————————————————————————+———————————————————————————

             Устройство шумоподавле— Уровень "Низко"           

             ния открыто                                       

     8      +————————————————————————+———————————————————————————

             Устройство шумоподавле— Уровень "Высоко"          

             ния закрыто                                       

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

.

— 15 —

### +—————————————————————————————————————————————————————————————————+

###     2.                 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ                   

### +—————————————————————————————————————————————————————————————————+

Заземление

——————————

Для предотвращения  поражения  электрическим током, устранения

помех от теле— и радиостанций приемопередатчик  заземляется подклю—

чением к клемме GROUND на его задней стенке заземляющего провода.

Для наилучшего заземления следует соединить толстый провод или

полоску  с длинным, закопанным в землю, медным стержнем. Расстояние

от земли до клеммы GROUND должно быть как можно более коротким.

Антенна

———————

Следует выбирать  хорошо согласованную антенну  с волновым со—

противлением  50 Ом  и фидер. Для передающей линии  следует выбрать

коаксиальный  кабель. Для используемого диапазона  частот коэффици—

ент стоячей волны по напряжению рекомедуется не хуже 1,5 : 1.

Для защиты  приемопередатчика  от молний  следует использовать

грозоразрядник.

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

    Коэффициент стоячей волны антенны (КСВ)                      

    Каждая антенна настраивается на специальный диапазон частот, 

 и КСВ может превысить номинальное значение. Когда значение КСВ  

 больше чем 2,0 : 1, мощность приемопередатчика падает для защи— 

 ты выходных транзисторов. В этом случае для согласования приемо—

 передатчика и антенны будет полезным использование антенного тю—

 нера. Низкий КСВ позволяет использовать полную мощность в режиме

 передачи даже при применении антенного тюнера. Приемопередатчик 

 IC—706MKII имеет измеритель КСВ для непрерывного контроля КСВ   

 антенны.                                                        

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

Образец разделки штекера PL—259

1   Сoupling ring — соединительное кольцо

Надеть соединительное кольцо  на кабель. Снять изоляцию на ка—

беле длиной 10 мм, отступив от конца кабеля на 30 мм (см. рисунок).

Пропаять оголенную оплетку легкоплавким припоем.

2   Разделать конец кабеля как показано на рис. Залудить централь—

ный провод легкоплавким припоем.

3   Сдвинуть корпус штекера на разделанный конец кабеля и пропаять.

4   Навинтить соединительное кольцо на корпус штекера.

Установка приемопередатчика (Installation)

——————————————————————————————————————————

Монтаж кронштейна (Single body mounting)

————————————————————————————————————————

Прикрепить  кронштейн к прибору, как показано на рисунке, вин—

тами, поставляемыми вместе с прибором. Использование других  винтов

(длиннее 8 мм) может привести к повреждению внутренних блоков.

Подставка (Stand)

—————————————————

Чтобы поднять подставку, нужно  перевернуть  приемопередатчик

нижней стороной вверх, потянуть подставку сначала в сторону задней

— 16 —

части, а затем вверх, как показано на рисунке.

Отделение лицевой панели (Front panel separation)

—————————————————————————————————————————————————

1. Освободить защелки по направлению к себе и сдвинуть лицевую

панель вправо (рис.1).

2. Подсоединить  кабель  ОРС—581 (если он входит в комплект) к

основному корпусу и закрепить его винтами (рис. 2)

3. Подсоединить  другой конец кабеля ОРС—581 к снятой  лицевой

панели (рис. 3).

Монтаж лицевой панели (Front panel mounting)

————————————————————————————————————————————

1. Прикрепить МВ—63 двумя винтами к плоской поверхности (рис.1)

2. Прикрепить  снятую лицевую  панель к МВ—63, как показано на

рис. 2.

Будьте внимательны  при ориентировании МВ—63, иначе может ока—

заться так, что лицевая  панель  прикреплена  в противоположном на—

правлении.

Внешний антенный тюнер и линейный усилитель

———————————————————————————————————————————

Подключение КВ антенного тюнера АН—3

————————————————————————————————————

Антенный тюнер АН—3 может использоваться  только в КВ диапазо—

нах, хотя гнездо для подключения  антенны ANT1 используется как при

работе в КВ диапазоне, так и при работе в диапазоне 50 МГц. При ра—

боте  с тюнером АН—3  в диапазоне 50 МГц используйте антенный пере—

ключатель.

Подключение антенного тюнера АТ—180 (диапазоны КВ и 50 МГц)

———————————————————————————————————————————————————————————

Примечания:

* При  подключении  тюнера АТ—180  выключайте приемопередатчик

IC—706MKII во избежание выхода из строя центрального процессора.

* Кабель ОРС—742 требуется при  работе как с АТ—180, так и при

работе с линейным усилителем в диапазоне 2 м.

Не подключайте  антенный тюнер АТ—180 к разъему ANT2. При ис—

пользовании  антенны, работающей  в диапазоне КВ  и 2 м, применяйте

антенный переключатель между антенной и тюнером АТ—180, так как си—

гналы диапазона 2 м не проходят через тюнер АТ—180.

.

— 17 —

### +—————————————————————————————————————————————————————————————————+

###     3.                 УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ                         

### +—————————————————————————————————————————————————————————————————+

Перед первым включением (установка процессора в исходное

———————————————————————  состояние).

Перед первым включением убедитесь, что все соединения в систе—

ме выполнены в соответствии с разделом 2.  Затем установите приемо—

передатчик в исходное состояние в следующей последовательности:

1. Убедитесь, что питание приемопередатчика выключено.

2. Нажав  клавиши  [/\] и [\/], нажмите  клавишу  [POWER]  для

включения питания.

* Внутренний  процессор  сбросится (возвратится в  исходное

состояние).

* По завершении  возврата  в исходное  состояние на дисплее

приемопередатчика появится информация, как показано на рис. справа.

(стр.15). На дисплее  показывается  первоначальная частота и режим.

На дисплее выбраны функции М1

Если вы  не можете  определить, как возвратиться  к показаниям

дисплея М1, нажав переключатель [MENU], включите питание.

Начальные установки

———————————————————

После приведения  приемопередатчика в исходное состояние уста—

новить ручки  настройки и переключатели  в положения, показанные на

диаграмме (рис. на стр. 15).

+———————————————+                     +————————————————+

 [POWER]: OFF                        [AF]: Max.CCW  

 Питание: Выкл                       Влево до упора 

+———————————————+                     +————————————————+

+—————————————————————————+           +———————————————————+

 [P.AMP/ATT]: OFF (Выкл)             [RF/SQL]: Max.CCW 

 (Индикаторы не горят)                 Влево до упора  

+—————————————————————————+           +———————————————————+

+—————————————————————————+           +—————————————————————+

 [TUNER/CALL]: OFF (Выкл)            [LOCK]: OFF (Выкл)  

 (Индикатор не горит)                (Индикатор не горит)

+—————————————————————————+           +—————————————————————+

+—————————————————————————+

 [RIT/SUB]: OFF (Выкл)   

 (Индикатор не горит)    

+—————————————————————————+

+—————————————————————————+

 [SHIFT]: Center (В сред—

 нем положении)          

+—————————————————————————+

Включить питание, затем проверить  информацию на дисплее. Если

горит какой—либо из следующих индикаторов, выключить его  следующим

образом:

* Индикаторы пошаговой настройки — \/, (SSB, CW или RTTY):

Нажать переключатель [TS].

* Индикатор пошаговой настройки в МГц — \/,(FM, WFM или АМ):

Нажать переключатель [TS].

* Отсчет частоты 1 Гц:

Нажать и удерживать в нажатом состоянии переключатель [TS].

— 18 —

* Индикатор режима память — MEMO:

Использовать [(F—3)V/M] в функциях М2.

* Индикатор разделения — SPL:

Использовать [(F—1)SPL] в функциях М1.

Описание режима VFO

———————————————————

VFO является  аббревиатурой от Variable  Frequency  Oscillator

— перестраиваемый генератор частоты. В VFO приемопередатчика  могут

храниться  частота и рабочий  режим. В генераторе можно  установить

нужную частоту при помощи переключателя чтения ячеек памяти или пе—

реключателя переноса памяти (стр. 34). Можно также изменить частоту

при помощи  основной ручки и выбрать  рабочий режим  переключателем

[MODE] или вызвать ранее установленную  частоту и режим  при помощи

стекового регистра диапазона (стр. 18)

Приемопередатчик имеет два перестраиваемых  генератора частоты

(VFO), специально предназначенных для операций с разделением часто—

ты (SPLIT). Генераторы называются VFO A и VFO B. Для установки час—

тоты и рабочего режима можно использовать любой генератор VFO.

* Различия между режимом VFO и режимом памяти (MEMORY)

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Режим VFO                       Режим памяти (MEMORY)           

 Каждый генератор VFO показыва—  Каждый канал памяти  показывает 

 вает частоту и рабочий  режим.  частоту и рабочий  режим, как и 

 Если  частота  или рабочий ре—  генератор VFO. Даже если часто— 

 жим  изменены, VFO автоматиче—  та  или  режим  изменены, канал 

 ски запоминает  новую  частоту  памяти не запоминает новую час— 

 или рабочий режим.              тоту или режим.                 

                                                                 

 Когда выбран  один из двух VFO  Когда  какой—либо  канал памяти 

 или  режим  памяти, появляется  выбран  или  выбран режим  VFO, 

 на дисплее последняя использо—  появляется  запомненная частота 

 ванная  этим VFO  частота  или  или рабочий режим.              

 режим.                                                          

 Смотри примеры на стр. 16                                       

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

Установка частоты

—————————————————

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 * Выбор диапазона                                               

   ———————————————                                               

 В приемопередатчике IC—706MKII имеются все радиолюбительские КВ 

 диапазоны, диапазон 50 МГц, диапазон 144 МГЦ и непрерывный диа— 

 пазон приема.                                                   

 Для выбора  нужного  диапазона нажать  переключатель [(\/)BAND] 

 или [(/\)BAND].                                                 

    * При  непрерывном  нажатии  на переключатели [(\/)BAND] или 

 [(/\)BAND] происходит проход через все имеющиеся диапазоны.     

    Примечание. Для выбора диапазонов  также можно  использовать 

                стековый регистр диапазона. См. стр.             

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

.

— 19 —

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 * Программируемые шаги настройки                                

   ——————————————————————————————                                

   Программируемые шаги настройки могут быть выбраны в соответст—

 вии с рабочими требоваваниями.                                  

 Шаги настройки таковы:                                          

 * Независимо выбираемые для каждого режима.                     

 * Выбираемые с шагом 0,01 (только для режимов FM/WFM/AM), 0.1,  

   1, 5, 9, 10, 12.5, 15, 20 и 100 кГц.                          

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 1. Нажать  переключатель [TS] один или более раз, пока над циф— 

    рой единиц килогерц не покажется индикатор "  " программиру— 

    емого шага настройки.                                        

    * При вращении основной ручки  частота изменяется в соответ— 

      ствии с установленным шагом настройки.                     

 2. Держать  нажатым переключатель [TS] в течение 2 сек, пока не 

    покажется индикатор программируемого шага настройки, что по— 

    зволяет изменятьвеличину программируемого шага.              

    Появляется надпись Rotate Dial (Вращайте ручку)              

 3. Для установки  нужного шага настройки следует вращать основ— 

    ную ручку настройки.                                         

    * При желании  можно изменить вид модуляции и выбрать шаг на—

      стройки для других режимов.                                

 4. Для выхода из режима выбора шага настройки нажать переключа— 

    тель [TS].                                                   

 5. Для изменения  частоты в соответствии с установленным  шагом 

    настройки следует вращать основную ручку настройки.          

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 * Шаги настройки в 1 и 10 Гц                                    

   ——————————————————————————                                    

   Если не появляется значок "\/" шага быстрой настройки или про—

 программируемого шага настройки, то при вращении основной ручки 

 частота увеличивается на 1 или 10 Гц. Такие шаги настройки воз— 

 можны только в режимах SSB, CW и RTTY.                          

   1. Выбрать режим SSB, CW  или RTTY.                           

   2. Нажимать  в течение  2 сек. переключатель [TS], чтобы сде— 

      лать переключение между установками шага настройки в 1 или 

      10 Гц.                                                     

      * Если  выбран шаг настройки 1 Гц, то в индикации  частоты 

        появляется цифра 1 Гц, если выбран шаг  настройки 10 Гц, 

        цифра 1 Гц в индикации  частоты исчезает (см. рисунок на 

        стр. 17).                                                

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 * Шаг быстрой настройки 1 МГц                                   

   ———————————————————————————                                   

   Функция быстрой  настройки позволяет изменять частоту с шагом 

 1 МГц при вращении основной ручки настройки. Эта функция работа—

 ет только в режимах FM, WFN и AM.                               

   1. Выбрать режим FM, WFM или АМ.                              

   2. Быстро нажать на переключатель [TS] для переключения с про—

      граммируемого шага настройки на шаг настройки 1 МГц.       

      * Над индикатором 1 МГц появляется значок  "\/", если выб— 

        ран шаг настройки 1 МГц.                                 

      * Если выбран шаг настройки 1 МГц, то при медленном враще— 

        нии основной ручки частота изменяется шагами в 1 МГц, при

        быстром вращении ручки частота изменяется  шагами в 5 МГц

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

— 20 —

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 * Графическое изображение работы переключателя [TS]             

   —————————————————————————————————————————————————             

   Режимы SSB/CW/RTTY                                            

   Быстрое нажатие (momentarily)                                 

   См. диаграммы на стр.18)                                      

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 * Вспомогательная настройка — Sub dial function                 

   —————————————————————————                                     

   При вспомогательной настройке частота изменяется при вращении 

 ручки [M—CH]. Ручка  имеет фиксированные  положения. При каждом 

 щелчке, т.е. переходе из одного положения в другое, частота из— 

 меняется  в соответствии  с установленным  шагом настройки. Эта 

 функция действует только в режимах FM, WFM и АМ. Однако в режи— 

 мах  SSB, CW и RTTY пункт режима "Sub dial function" (вспомога— 

 тельная настройка) может быть установлен в режиме "FrEq".       

   1. Для включения вспомогательной  настройки нажать переключа— 

      тель [RIT/SUB].                                            

      * Индикатор  вспомогательной настройки (функции SUB) — зе— 

        леный, если горит красный индикатор, то включена функция 

        RIT. В этом случае вспомогательная  настройка может быть 

        установлена в режиме начальной установки.                

   2. Для изменения рабочей частоты в соответствии с установлен— 

      ным шагом настройки следует вращать ручку [M—CH].          

   3. Для выключения  функции "Sub Dial" нажать снова переключа— 

      тель [RIT/SUB]. Индикатор SUB при этом погаснет.           

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+————————————————————————————————————————————————————————————————+

 * Функция быстрой смены диапазона                              

   ———————————————————————————————                              

   Функция  быстрой смены  диапазона автоматически записывает в 

 стековый  регистр  диапазона последнюю рабочую частоту и режим 

 для каждого  диапазона.  На таблице справа на стр. 19 показаны 

 диапазоны, установленные по умолчанию для быстрой смены диапа— 

 зона.                                                          

   1. Выбрать функцию S3.                                       

      * Нажать  переключатель [DISPLAY], если на дисплее в ниж— 

        нем левом углу показаны блоки меню M или G.             

      * Дважды  нажать переключатель [MENU]  для выбора функции 

        S3.                                                     

   2. Нажать переключатели [F—1], [F—2] и [F—3] для выбора сте— 

      кового регистра диапазона. Установки по умолчанию для пе— 

      реключателей [F—1], [F—2] и [F—3] — 7, 50 и 144 МГц соот— 

      ветственно.                                               

   3. Для изменения диапазонов, установленных по умолчанию нажи—

      мать переключатели  [F—1], [F—2], [F—3] в течение 1 сек.  

      один или более раз, пока над соответствующим переключате— 

      лем не появится нужный диапазон.                          

      * Частота и режим, которые использовались в последнем се— 

        ансе работы, показываются на дисплее.                   

+————————————————————————————————————————————————————————————————

 Диапазон     Частота   Режим Диапазон     Частота    Режим

+——————————+——————————————+—————+——————————+———————————————+—————

  1,9 МГц   1.91000 МГц  CW    18 МГц   18.15000 МГц   USB 

  3,5 МГц   3.56000 МГц  LSB   21 МГц   21.30000 МГц   USB 

  7   МГц   7.06000 МГц  LSB   24 МГц   24.30000 МГц   USB 

+————————————————————————————————————————————————————————————————+

.

— 21 —

+————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Диапазон     Частота   Режим Диапазон     Частота    Режим

+——————————+——————————————+—————+——————————+———————————————+—————

 10   МГц  10.13000 МГц  CW    28 МГц   24.95000 МГц   USB 

 14   МГЦ  14.10000 МГц  USB   50 МГц   50.10000 МГц   USB 

 Общий     15.10000 МГц  USB  144 МГц  145.00000 МГц   FM  

 (General)                                                 

   "Общий" относится к общему перекрываемому диапазону приемника

 и диапазон изменяется в соответствии с версией приемопередатчи—

 ка.                                                            

+————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 * Выбор режима (виды модуляции)                                 

   ————————————                                                  

   Приемопередатчик IC—706MKII имеет следующие режимы работы:    

   SSB (LSB/USB) — одна боковая полоса (нижняя  боковая  полоса/ 

                   верхняя боковая полоса),                      

   CW, — телеграф                                                

   CW—R — обратный режим                                         

   FM — частотная модуляция (ЧМ)                                 

   WFM (только в режиме приема)                                  

   RTTY — радиотелетайп                                          

   RRTTY — обратный режим радиотелетайпа                         

   Для выбора нужного режима работы нажать  переключатель [MODE] 

 один или более раз, затем при необходимости  держать переключа— 

 тель в нажатом положении в течение 2 сек. Порядок выбора режима 

 показан на диаграмме справа на стр. 19.                         

   * Индикация выбранного режима появляется на дисплее.          

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

.

— 22 —

### +—————————————————————————————————————————————————————————————————+

###     4.                  ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА                         

### +—————————————————————————————————————————————————————————————————+

ФУНКЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ПРИЕМА

——————————————————————————————————

Сдвиг промежуточной частоты

———————————————————————————

Функция  сдвига ПЧ электронно изменяет  полосу  пропускания по

промежуточной частоте (ПЧ), отсекая высшие или низшие частотные со—

ставляющие, чтобы подавить помехи. ПЧ сдвигается  до +,—1,2 кГц ша—

гами по 15 Гц в режимах SSB/CW/RTTY и до +,—250 Гц шагами по 3 Гц в

режимах CW—N/RTTY—N. В режимах FM и АМ сдвиг частоты не производит—

ся.

1 — Ручкой [SHIFT] установить минимальный уровень сигнала помех.

* При установке сдвига ПЧ звуковой тембр может изменяться.

2 — Если помех нет, то ручку [SHIFT] установить в среднее положе—

ние.

* Графический дисплей

Сдвиг ПЧ может быть графически отображен на дисплее, если дис—

плей перевести в графический режим.

1 — Выбрать режим графического отображения сдвига ПЧ.

* Нажать  переключатель  [DISPLAY] один или два раза, если на

дисплее М или S.

2 — Нажать переключатель [MENU] один или более раз, чтобы вывести

на дисплей отображение сдвига ПЧ.

3 — Сдвиг  ПЧ графически  отображается на дисплее и при  вращении

ручки [SHIFT] на дисплее изменяется величина сдвига.

Функция RIT

———————————

Функция  RIT (Receive Incremental Tuning) корректирует частоту

приема станций, с которыми установлена связь и частота передачи ко—

торых уходит  из установленного  диапазана. В этом  случае приемник

подстраивается на частоту передающей станции в пределах +,—9,99 кГц

от рабочей  частоты  шагами  по 10 Гц. Частота передачи при этом не

изменяется. Переключатель [SUB/RIT] должен быть установлен  в режим

RIT заранее (стр. 4  )

1 — Нажать переключатель [RIT].

* Загорается красный индикатор [RIT].

2 — Вращая ручку [M—CH] компенсировать уход приемника с принимае—

мой частоты.

3 — Для выключения функции RIT снова нажать переключатель [RIT].

* Индикатор функции RIT погаснет.

* Сдвиг частоты в функции RIT добавляется или  вычитается из час—

тоты, отображаемой на дисплее. Для этого при горящем индикаторе RIT

нажать и удерживать в нажатом положении в течение 2 сек. переключа—

тель [RIT].

Функция RIT не работает в режимах FM, WFM или АМ независимо от

установок режима начальной установки.

Устройство подавления импульсных шумов (Noise blanker)

——————————————————————————————————————————————————————

Устройство  подавления  шумов уменьшает импульсные шумы, такие

какие происходят от систем зажигания автомобилей. Это устройство не

эффективно при приеме широковещательных АМ станций, в режиме FM или

для подавления не импульсных шумов. Если вы не хотите  использовать

— 23 —

устройство  подавления помех при радиосвязи в режиме АМ, то пункт в

режиме  начальной установки "Устройство подавления АМ шумов" должен

быть выключен (по умолчанию устанавливается включен — ON).

1 — Выбрать функцию М3.

* Нажать  переключатель [DISPLAY] 1 или 2 раза, чтобы на дис—

плее появилось М.

* Нажать  переключатель [MENU] один  или более раз, чтобы вы—

брать функцию М3.

2 — Нажать  переключатель [(F—2)NB] для включения  или выключения

устройства подавления шумов.

* Когда  устройство  подавления включено, на дисплее слева от

частоты появляются буквы "NB".

Постоянная времени АРУ (AGC time constant)

——————————————————————————————————————————

Автоматическая регулировка усиления (АРУ) управляет  коэффици—

ентом усиления приемника, так чтобы громкость звука была постоянной

даже при изменении величины принимаемого сигнала вследствие затуха—

ний и т.д. Медленная АРУ применяется в обычном  радиотелефонном ре—

жиме, быстрая АРУ — при приеме данных и поиске сигналов. Постоянная

времени АРУ не может быть изменена в режиме FM (ЧМ).

1 — Выбрать функцию М4.

* Нажать  переключатель [DISPLAY] 1 или 2 раза, если на дисп—

лее блоки меню S или G.

* Нажать  переключатель  [MENU] один или более раз, чтобы вы—

брать функцию М4.

2 — Нажать  переключатель [(F—3)AGC] для выбора быстрой  или мед—

ленной постоянной времени АРУ.

* Если выбрана быстрая АРУ, на дисплее появляется "FAGC".

Предварительный усилитель и аттенюатор (Preamp and attenuator)

——————————————————————————————————————————————————————————————

Предварительный усилитель предназначен для усилиния  принимае—

мых сигналов  с целью улучшения  соотношения сигнал/шум и повышения

чувствительности приемника. Эта функция включается  при приеме сла—

бых сигналов.

Аттенюатор предупреждает искажение принимаемого сигнала в слу—

чаях, когда на частоте близкой к рабочей имеются сильные сигналы или

когда вблизи расположения приемопередатчика имеются источники силь—

ных электрических полей, такие как мощные радиовещательные станции.

Быстро нажать  переключатель [P.AMP/ATT] для включения или вы—

ключения предварительного усилителя; для включения  аттенюатора на—

жать и удерживать этот переключатель в нажатом положении.

* Если включен предварительный  усилитель, загорается  зеленый

индикатор, при включении аттенюатора горит красный индикатор

* Одновременно может работать только одна из этих функций.

Фиксация пикового значения измерителя (Peak meter hold)

———————————————————————————————————————————————————————

При включении этой функции максимальная отметка на шкале любо—

го измерителя  сохраняется  на дисплее в течение около 0,5 сек, что

позволяет легко считать показания.

Образец:

S1   3   5   7   9    20    40   60 dB   Первоначальный прием

                            сигнала по шкале S—

метра составляет 40 dB

S1   3   5   7   9    20     40   60 dB   Максимальная отметка

                                     сохраняется на дисплее

около 0,5 сек, даже если

сила сигнала уменьшается.

.

— 24 —

Усиление приемника по радиочастоте и подавление шума

(RF gain and squelsh)

————————————————————————————————————————————————————

В приемопередатчике  используется одна и та же ручка для регу—

лировки  коэффициента  усиления  на радиочастоте и для  регулировки

уровня подавления шума. Выбор одной  из регулировок  зависит от вы—

бранного рабочего режима и от того, включена или  выключена регули—

ровка коэффициента усиления в режиме начальной установки.

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Установки режима                Р е ж и м ы                    

 начальной уста—  +——————————————————————————————————————————————

 новки               USB, LSB, CW, RTTY        AM, FM, WFM     

+——————————————————+———————————————————————+——————————————————————

 Регулировка уси—    Подавление шума        Подавление шума    

 ления на РЧ ВЫКЛ.        SQL                    SQL           

+——————————————————+———————————————————————+——————————————————————

 Регулировка уси—   Регулировка усиления    Подавление шума    

 ления на РЧ ВКЛ.         RF GAIN                SQL           

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

Функция усиления на РЧ применяется для регулировки коэффициен—

та усиления приемника.

* Для нормальной  работы поставить ручку [RF/SQL] в положение,

соответствующее 10 часам на циферблате часов, в этом положении обе—

спечивается максимальное усиление.

* При вращении ручки показания S—метра сдвигается вправо, ука—

зывая величину сигнала, который может приниматься.

Функция подавления шума заглушает шумы на выходе  динамика при

отсутствии принимаемого сигнала. Функция подавления  шумов особенно

эффективна в режиме FM, но она также работает и в других режимах.

* При работе в режиме FM сначала повернуть ручку  против часо—

вой стрелки до упора. Затем, вращая ручку по часовой стрелке, найти

положение при котором шумы исчезают. Это наилучшее положение. Шумо—

подавитель  не открывается  при слабых  сигналах, когда  установлен

слишком высокий уровень подавления шумов.

* В S—метре появляется шкала, на которой  указывается  уровень

подавления шумов.

Спектроскоп

———————————

Функция позволяет визуально "развертывать" диапазан вблизи ра—

бочей  частоты  с целью  обнаружения  других сигналов. Обнаруженные

сигналы  графически  отображаются  на дисплее  точечными матричными

секциями.

1 — Установить частоту и режим.

2 — Выбрать функцию G1.

* Нажать  переключатель [DISPLAY] 1 или 2 раза, если на дисп—

лее отображены блоки меню M или S.

* Нажать  переключатель  [MENU] один или более раз для выбора

функции G1.

3 — Нажать переключатель [F—1] один или более раз для выбора нуж—

ного шага.

* Кажда  точка соответствует  шагу развертывания отображаемой

частоты.

* Для развертывания на дисплее диапазона могут быть установ—

лены следующие шаги: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 и 100 кГц.

4 — Нажать переключатель [F—3] для запуска развертки.

* На дисплее ниже букв SWP начинает мигать изображение "....",

пока происходит развертывание диапазона.

* На время сканирования звук отключается.

— 25 —

5 — Для контроля  отображаемых сигналов следует вращать  основную

ручку настройки.

* Маркер  развертки указывает положение  отображаемой частоты

на шкале.

* Если отображаемые частоты выходят за пределы шкалы (опреде—

ляемой шириной развертки), маркер развертки начинает мигать.

6 — Нажать переключатель [F—2], чтобы возвратить частоту к началу

развертки.

* Маркер развертки движется назад в центральное положение.

Примечание. Следует использовать аттенюатор или выключить предвари—

тельный усилитель, если в развертываемом диапазоне мно—

го шумов.

Выбор фильтра

—————————————

В приемопередатчике могут быть установлены два  дополнительных

фильтра.

Узкополосные фильтры помогают подавить помехи от соседних сиг—

налов и добиться хорошей избирательности.

Широкополосные фильтры обеспечивают улучшенные звуковые харак—

теристики при работе на SSB (одной боковой полосе), если отсутству—

ют помехи.

Узкополосные фильтры являются стандартными для режимов AM/FM.

После установки фильтра (см. указания по установке стр. 53)

обязательно следует дать установленному фильтру обозначение в режи—

ме начальной установки (пункт 19 "OPT.FIL1 или пункт 20 "OPT.FIL2")

(стр. 4  )

Варианты фильтров

+————————————————————————————————————————————+

 Название       Режим     Ширина диапазона

+——————————+———————————————+—————————————————

  FL—101      CW, RTTY    250 Гц/—6 dB    

  FL—232      CW, RTTY    350 Гц/—6 dB    

  FL—100      CW, RTTY    500 Гц/—6 dB    

  FL—223   SSB, CW, RTTY  1,9 кГц/—6 dB   

  FL—272   SSB, CW, RTTY  2,4 кГц/—6 dB   

  FL—103   SSB, CW, RTTY  2,8 кГц/—6 dB   

  FL—94       AM, FM       8 кГц/—6 dB    

+————————————————————————————————————————————+

Включение и выключение фильтра:

1 — Выбрать функцию М3.

* Нажать переключатель [DISPLAY] 1 или 2 раза, если на дисплее

отображена функция S или G.

* Нажать переключатель [MENU] один или более раз, чтобы выбрать

функцию М3.

2 — Быстро нажать переключатель [(F—1)FIL] для выбора узкополосного

фильтра, для выбора  широкополосного фильтра переключатель дер—

жать нажатым в течение 2 сек.

* Если  выбран узкополосный фильтр, появляется N, если широко—

полосный — W.

Примечание. Выбор FIL также возможен в меню G2 IF SHIFT. При выборе

узкополосного фильтра полоса пропускания становится уже.

.

— 26 —

ФУНКЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ПЕРЕДАЧИ

————————————————————————————————————

Выходная мощность и усиление микрофона

——————————————————————————————————————

* Установка выходной мощности

———————————————————————————

1 — Нажать переключатель [DISPLAY] в течение 2 сек., чтобы выбрать

режим быстрой установки.

2 — Нажать переключатель [MENU] один или более раз, чтобы  выбрать

функцию Q1 RF POWER.

3 — Для выбора необходимой выходной мощности вращать основную руч—

ку настройки.

* Выходная мощность отображается на дисплее 11 ступенями:

L (минимальная), 1 — 9, Н (максимальная).

4 — Нажать переключатель [DISPLAY], чтобы выйти  из режима быстрой

установки.

Мощность передатчика в различных диапазонах

+———————————————————————————————————————+

            Р е ж и м ы   р а б о т ы 

 Диапазон +————————————————————————————

           SSB/CW/RRTY/FM    AM*     

+——————————+————————————————+———————————

 HF (КВ)     5 — 100 Вт    4 — 40 Вт 

  50 МГц     5 — 100 Вт    4 — 40 Вт 

 144 МГц      2 — 20 Вт     2 — 8 Вт 

+———————————————————————————————————————+

* Мощность несущей частоты.

* Установка усиления микрофона

————————————————————————————

Усиление микрофона должно быть отрегулировано  соответствующим

образом, чтобы сигнал не искажался во время передачи.

1 — Выбрать режим SSB или другой радиотелефонный режим.

2 — Нажимать  переключатель [DISPLAY] в течение 2 сек. для  выбора

режима быстрой установки.

3 — Нажать переключатель [MENU] один или более раз, чтобы  выбрать

функцию Q2 MIC GAIN.

* Измеритель  ALC при работе в режиме SSB выбирается автомати—

чески.

4 — При разговоре в микрофон отрегулировать усиление микрофона так,

чтобы измеритель ALC не выходил из зоны ALC.

5 — Нажать  переключатель [DISPLAY] для выхода  из режима  быстрой

установки.

Функция измерителя

——————————————————

Шкала измерителя на дисплее во время приема работает как S—мет—

ра. Во время  передачи  может быть  выбран один из трех типов изме—

рителей.

1 — Выбрать блок меню М3.

* Нажать переключатель [DISPLAY] 1 или 2 раза.

* Нажать переключатель [MENU] один или более раз для выбора М3.

2 — Нажать [(F—3)MET] один  или более  раз для выбора необходимого

измерителя.

* Индикация  на дисплее  изменяется  согласно ниже приведенной

таблице.

.

— 27 —

+——————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Индикация                Измеряемая величина                    

 на дисплее                                                      

+———————————+——————————————————————————————————————————————————————

    Ро      Относительная выходная мощность на радиочастоте.     

+———————————+——————————————————————————————————————————————————————

   ALC      Указывается уровень ALC. Когда измеритель показывает,

            что входной сигнал превышает разрешенный уровень, ALC

            ограничивает мощность на радиочастоте. В таком случае

            следует уменьшить усиление микрофона (см. выше)      

+———————————+——————————————————————————————————————————————————————

   SWR       Указывает коэффициент стоячей волны в линии передачи

+——————————————————————————————————————————————————————————————————+

Примечание. Измеритель коэффициента стоячей волны (SWR) не может

быть использован в диапазоне 144 МГц, так как этот из—

меритель работает только при подключении линии передачи

к разъему ANT1.

Устройство сжатия речи

——————————————————————

Приемопередатчик  имеет встроенную схему компрессии речи с ма—

лыми искажениями. Эта схема  увеличивает  среднюю плотность  речи в

SSB реме и особенно она полезна при дальнем приеме, когда принимаю—

щая радиостанция имеет трудности в "копировании" Вашего сигнала.

1 — Выбрать режим работы USB или LSB (на верхней или нижней боко—

вой полосе).

2 — Выбрать ALC—измеритель.

* Нажать  переключатель [DISPLAY] 1 или 2 раза, чтобы  выбрать

блок меню М.

* Нажать переключатель [MENU] один или более раз, чтобы выбрать

функцию M3, затем  нажать  переключатель [(F—3)MET] один или

более раз для выбора ALC—измерителя.

3 — В режиме быстрой установки выбрать  режим регулировки усиления

микрофона.

* Нажимать [DISPLAY] в течение 2 сек.

* Нажать [MENU] один или более раз для установки режима Q2 MIC

GAIN.

4 — Отрегулировать усиление микрофона.

* Во время  передачи нормальным уровнем голоса, показания ALC—

измерителя должны быть в середине зоны ALC.

* Убедитесь, что усиление микрофона находится в диапазоне от 2

до 5.

5 — Выбрать функцию М4.

* Нажать переключатель [DISPLAY] 1 или 2 раза для выбора блока

меню М.

* Нажать  переключатель [MENU] один или более  раз для  выбора

функции М4.

6 — Нажать переключатель [(F—2)COM], затем регулировкой [COMP GAIN]

установить показания ALC—измерителя, так чтобы они находились в

ALC—зоне независимо от того, говорите вы тихим или громким го—

лосом.

Примечание. Если  максимальные  показания ALC—измерителя выходят за

ALC—зону, голос при передаче будет искажаться.

Работа в режиме управляемой голосом передачи

————————————————————————————————————————————

Режим управляемой голосом передачи [VOX] обеспечивает переклю—

— 28 —

чение приемопередатчика с приема на передачу и обратно голосом опе—

ратора. Эта функция обеспечивает вожможность ввода данных в компью—

тер и т.д. во время работы.

1 — Установить регулировки [VOX GAIN] и [ANTI—VOX] против  часовой

стрелки до упора.

2 — Выбрать функцию М4, затем включить функцию VOX.

* Нажать переключатель [DISPLAY] 1 или 2 раза для выбора блока

меню М.

* Нажать  переключатель [MENU] один или более  раз для  выбора

функции М4.

* Нажать переключатель [(F—1)VOX] для включения функции.

3 — Выбрать VOX DELAY (задержка VOX) в режиме быстрой установки.

* Нажать [DISPLAY] на 2 сек., затем нажать [MENU] один или бо—

лее раз для выбора функции Q3.

4 — Во время речи вращать регулировку [VOX GAIN] по часовой стрел—

ке, пока приемопередатчик не начнет передавать.

5 — Отрегулировать время задержки до нужного уровня  основной руч—

кой настройки.

6 — Если в режиме приема звук из динамика переключает  приемопере—

датчик в режим передачи, ручкой [ANTI—VOX] найти такое положе—

ние, при котором переключения не происходит.

7 — Для выхода из режима быстрой установки нажать [DISPLAY].

Работа с автоматическим антенным тюнером АТ—180

———————————————————————————————————————————————

Антенный  тюнер автоматически согласует приемопередатчик с ан—

тенной. Так как тюнер согласуется с антенной, то угол поворота кон—

денсатора переменной емкости запоминается как предварительно  уста—

новленная  точка для  каждого  диапазона (шаги по 100 кГц). Поэтому

при изменении  диапазона конденсатор переменной емкости автоматиче—

ски устанавливается в запомненное положение.

+——————————————————————————————————————————————————————————+

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не работайте на передачу с вклю— 

                 ченным тюнером, если  никакая антенна не 

                 подключена. Это может привести к повреж— 

                 дению и передатчика, и антенного тюнера. 

+——————————————————————————————————————————————————————————+

Примечания:

* Тюнер АТ—180 не может быть использован в диапазоне 144 МГц.

* При работе в диапазоне 144 МГЦ нажатием переключателя тюнера

включается канал вызова.

* Тюнер  согласует  передатчик  с антенной как в ВЧ диапазоне,

так и в диапазоне 50 МГц. Однако  работа  в этих  диапазонах

имеет и отличия.

Работа в КВ диапазоне

—————————————————————

Нажать  переключатель [TUNER], чтобы  включить  тюнер. Антенна

автоматически  настраивается  во время  передачи, если  коэффициент

стоячей волны выше, чем 1,5 : 1.

При включении тюнера на лицевой панели приемопередатчика заго—

рается индикатор. При выключении — индикатор гаснет.

Работа в диапазоне 50 МГц

—————————————————————————

Нажать и удерживать в нажатом положении переключатель  [TUNER]

для настройки антенны. Если во время передачи индикатор [TUNER] мед—

ленно мигает, снова нажать и удерживать в нажатом положении переклю—

чатель [TUNER] для перенастройки антенны.

— 29 —

Ручная настройка

————————————————

Во время  работы в КВ диапазоне на одной боковой  полосе (SSB)

при низком  уровне голосового сигнала возможна  неточная  настройка

тюнера АТ—180. В таких случаях полезна ручная настройка.

Нажать и держать в течение 1 сек. в нажатом положении переклю—

чатель [TUNER] для запуска ручной настройки..

* При выборе  режима CW раздается  сигнал и замигает индикатор

[TUNER]; затем выбрается предыдущий режим (SSB).

Если тюнер не может уменьшить коэффициент стоячей  волны менее

1,5 : 1 после 20 сек. настройки, индикатор  [TUNER]  гаснет. В этом

случае проверить следующее:

* подключение антенны и фидера,

* коэффициент стоячей волны антенны (см. стр. 25)

Работа "через запрет"

————————————————————

Тюнер АТ—180  имеет состояние работы "через запрет". Когда вы—

брано  это состояние, тюнер  может быть  использован для работы при

"плохих" коэффициентах стоячей волны (КСВ). В этом случае автомати—

ческая  настройка  задействуется  только тогда, когда КСВ превышает

3 : 1. Поэтому ручная настройка необходима всякий раз при изменении

частоты.

Работа с разделением частот

———————————————————————————

Работа с разделением  частот позволяет  вести передачу и прием

на двух  разных частотах. Для работы в этом режиме используются две

частоты: одна от генератора VFO A, другая от генератора VFO B.

На следующем  примере  показана  установка частоты 7,057 МГц в

режиме CW в генераторе VFO A (для приема) и частоты 7,025 МГц в ре—

жиме CW в генераторе VFO B.

1 — Выбрать  перестраиваемый  генератор частоты VFO A и установить

частоту 7,057 МГЦ/CW.

* Если на дисплее появилось М1, нажать [(F—2)A/B].

* Если на дисплее появилось М2, нажать [(F—2)V/M].

2 — Нажать или нажать и удерживать в нажатом положении [(F—1)SPL],

если выбрана функция М1.

——> При нажатии [SPL] задействуется только разделение частот.

——> При нажатии и удерживании в нажатом положении [SPL] задей—

ствуется функция быстрого разделения.

3 — Для изменения частоты приема вращать основную ручку настройки,

для изменения частоты передачи вращать основную ручку настрой—

ки при нажатом переключателе [(F—3)XFC].

* Частота  передачи  может быть проконтролирована при  нажатии

[(F—3)XFC].

Для изменения частот передачи и приема нажать [(F—2)A/B] в бло—

ке меню М1.

* Функция синхронизации разделения частот

Эта функция  удобна  только для изменения частоты  передачи.

Иначе при  случайном  отпускании  переключателя [(F—3)XFC] во время

вращения основной ручки  будет изменяться и частота приема. Функцию

синхронизации разделения частот можно установить в режиме начальной

установки для частот приема и передачи, или только для частоты при—

ема.

Быстрое разделение частот

—————————————————————————

В блоке меню M1, когда нажат  переключатель [(F—1)SPL] в тече—

— 30 —

ние 2 сек., операция разделения частот  включается и генератор час—

тот VFO B автоматически  изменяет  частоту на  величину  плюс/минус

предварительно  установленного  в режиме начальной установки сдвига

частоты (или частоты выравниваются, если сдвиг частот  при разделе—

нии  запрограммирован 0 кГц). Это сокращает  время, необходимое для

запуска операции разделения частот. Функция быстрого разделения ча—

стот по умолчанию  устанавливается в положение ВКЛ. При желании она

может  быть выключена  в режиме начальной  установки. В этом случае

нажатие [(F—1)SPL] в течение 2 сек. дает такой же  результат, как и

быстрое нажатие [(F—1)SPL] в нормальной операции разделения частот.

Программируемый сдвиг частот при разделении.

————————————————————————————————————————————

1 — Выключить питание, нажав переключатель [POWER].

2 — Нажав переключатель  [LOCK], включить  питание и ввести  режим

начальной установки.

3 — Выбрать "SPL OFFSET", используя  переключатели  [MENU], [M—CH]

или [/\]/[\/], затем  вращением  основной ручки  настройки вы—

брать необходимый сдвиг частот.

* Сдвиг частот  при разделении  может быть выбран от —4000 кГц

до +4000 кГц.

Примечание. Программируемая установка сдвига частот  при разделении

не функционирует в режиме FM, так как в этом режиме ис—

пользуется дуплексная настройка для работы в режиме ре—

трансляции.

Работа в режиме ретрансляции

————————————————————————————

Ретранслятор усиливает  принимаемые сигналы и ретранслирует их

на другой частоте. При работе в режиме ретрансляции частота переда—

чи сдвигается от частоты приема на величину смещения.

1 — Установить смещение частот и заранее включить функцию быстрого

разделения частот в режиме начальной установки.

* Если функция быстрого разделения выключена, частоты передачи

и приема могут быть установлены раздельно.

2 — Нажать переключатель [MODE] один или более раз, чтобы  выбрать

режим FM, затем установить частоту приема.

3 — Выбрать в режиме быстрой установки подходящую тональную часто—

ту или частоту тональных посылок 1750 Гц.

——> Нажать в течение 2 сек. переключатель [DISPLAY], затем на—

жать  один или более раз [MENU] для выбора "Q4 RPTR TONE".

* Если режим FM не установлен, то эта надпись не отобража—

ется на дисплее.

——> Вращая основную ручку настройки установить подходящую под—

несущую тоновую частоту или частоту тоновых посылок 1750 Гц

——> Нажать [DISPLAY], чтобы выйти из режима быстрой установки.

4 — Нажать [(F—1)SPL] на 2 сек. (в блоке меню M1), чтобы  включить

в работу функцию разделения частот с предварительно установлен—

ным сдвигом частот.

* При выборе поднесущей  тональной  частоты  (исключая частоту

1750 Гц) одновременно выбирается режим "FM—T".

5 — Нажать  и удерживать  в нажатом  положении переключатель [PTT]

для осуществления передачи, отпустить  переключатель [PTT] для

перехода на прием.

* Если выбраны тоновые посылки частотой 1750 Гц, нажать и удер—

живать в нажатом положении [(F—3)TON] в блоке меню М4, одно—

временно нажав переключатель [PTT] для передачи  тоновых по—

сылок 1750 Гц.

6 — Для проверки входной частоты ретранслятора (прямого сигнала от

другой станции), нажать и удерживать в нажатом положении пере—

— 31 —

ключатель [(F—3)XFC] в блоке меню М1.

7 — Для возврата с симплексный режим работы нажать [(F—1)SPL].

——————

Удобно

——————

Каждый канал памяти может хранить частоту тона, сдвиг частоты,

а также рабочую частоту. Поэтому следует хранить параметры ретранс—

лятора в каналах  памяти для  быстрого и легкого доступа к ретранс—

лятору.

Программный дуплексный сдвиг частоты

————————————————————————————————————

1 — Выключить приемопередатчик, нажав [POWER].

2 — Удерживая в нажатом положении переключатель [LOCK], нажать пе—

реключатель  [POWER] для включения  передатчика и ввести режим

начальной установки.

3 — Выбрать функцию "DUP OFFSET" при  помощи  переключателя [MENU]

или клавишами [UP]/[DN], затем вращая основной диск  настройки

установить необходимый дуплексный сдвиг частоты.

* Дуплексный сдвиг может быть выбран в диапазоне от — 4000 кГц

до + 4000 кГц.

Работа с тональным шумоподавителем (Tone squelch)

—————————————————————————————————————————————————

Работа в режиме тонального шумоподавления является методом ра—

диосвязи, использующим селективный вызов. Только принимаемые сигна—

лы, имеющие в своем составе  согласованную тональную частоту, могут

открыть  схему подавления  радиопомех. До начала связи все станции,

входящие в сеть, должны установить единую тональную частоту.

Приемопередатчик обеспечивает работу в режиме тонального шумо—

подавления только совместно с блоком UT—86.

1 — Нажать [MODE] один или более раз, чтобы выбрать режим FM.

2 — Нажать  и удерживать  в нажатом  положении [DISPLAY] для ввода

режима быстрой установки.

3 — Нажать [MENU] один или более раз для выбора пункта Q5 TONE SQL

* Также можно использовать [\/]/[/\] или [M—CH].

4 — Вращать основную ручку настройки для установки необходимой то—

нальной частоты.

* Для работы в режиме тонального  шумоподавления  используются

те же тональные  частоты, что и для  работы в режиме ретран—

сляции.

5 — Выбрать М3 и включить функцию тонального шумоподавления.

——> Нажать  [(F—2)TSQ]  для включения и выключения функции то—

нального шумоподавления.

Операции в режиме СW

————————————————————

Работа в режиме CW

——————————————————

1 — Подключить к приемопередатчику манипулятор или ключ, как пока—

зано на схеме на стр. 31.

2 — Перключателем [MODE] выбрать режим CW (или CW—R).

3 — Установить режим работы с полупрерыванием, с полным прерывани—

ем или отключить прерывание.

* Нажать [DISPLAY] один или два раза, чтобы выбрать блок меню М.

* Нажать [MENU], чтобы выбрать функции М4.

* Нажать [(F—2)BRK], чтобы выбрать нужный режим работы:

"F—BK"        — полное прерывание,

"ВК"          — полупрерывание,

Нет индикации — прерывание отключено.

— 32 —

4 — Установить задержку времени CW, если выбран режим работы с по—

лупрерыванием.

——> Нажать на 2 сек. [DISPLAY], чтобы  выбрать  режим  быстрой

установки; нажать [MENU] один или более раз для выбора

Q3 BK—IN DELAY; затем вращая основной диск настройки уста—

новить нужное время задержки (подробнее см. стр. 42)

Регулировка высоты тона звукового сигнала

—————————————————————————————————————————

Высоту  тона принимаемого звукового сигнала  в режиме CW можно

регулировать в пределах от 300 до 900 Гц без изменения рабочей час—

тоты.

1 — Нажать [MODE] один или более раз для выбора режима CW.

2 — Выбрать "CW PITCH" в режиме быстрой установки.

* Нажать [DISPLAY] на 2 сек, затем [MENU] один или более раз.

3 — Вращением  основного диска настройки установить  нужную высоту

тона.

4 — Нажать [DISPLAY] для выхода из режима быстрой установки.

По умолчанию устанавливается высота звукового тона 600 Гц.

Обратный режим СW (CW—реверс)

—————————————————————————————

В обратном режиме CW телеграфные сигналы принимаются на ревер—

сной боковой полосе несущей частоты, подобно верхней и нижней боко—

вым полосам в режиме работы на одной боковой полосе. Этот метод ис—

пользуется, когда сигнал  помехи находится вблизи принимаемого сиг—

нала и нужно изменить высоту тона сигнала помехи.

1 — Нажать [MODE] один или более раз, чтобы выбрать режим CW

2 — Нажать [MODE] и держать в нажатом положении, пока не произой—

дет переключение с режима CW на режим CWR.

* Проверить тон сигнала помехи.

Электронный манипулятор в режиме CW

———————————————————————————————————

Приемопередатчик имеет электронный манипулятор. Скорость и тех—

нические данные манипуляции (соотношение точка : пробел : тире) мо—

гут быть установлены в режиме быстрой установки.

Установка электронного манипулятора

1 — Выбрать режим CW переключателем [MODE].

2 — Нажать переключатель [DISPLAY] на 2 сек. для ввода режима быст—

рой установки.

3 — Нажать [MENU] один или более раз для выбора пункта Q4 CW PADDLE,

затем, вращая основной диск настройки, выбрать тип манипулятора.

* Если выбран тип манипулятора "ud", то переключатели  Up/Down

(Больше/Меньше) на микрофоне могут быть использованы в каче—

стве манипулятора.

4 — Нажать [MENU] один или  более раз, чтобы выбрать Q6 RATIO, за—

тем, вращая  основной диск  настройки, выбрать нужные техниче—

ские параметры манипуляции (длительность точки — пробела — ти—

ре).

* Значения телеграфного кода могут быть выбраны от 2,8 до 4,5.

* Проверить выбранное соотношение в функции местного эффекта в

режиме CW.

5 — Быстро нажать [DISPLAY] для выхода из режима быстрой установки.

Работа с манипулятором, подключенным к гнезду микрофона

на лицевой панели

Подключить манипулятор как показано на схеме справа на стр. 32.

* Этот режим работы возможен только с гнезда микрофона на лицевой

панели.

* Допуск резисторов должен быть не более 5%.

* Ключ подключать к стороне "DOT" ("Точка").

— 33 —

Работа в режиме RTTY

————————————————————

Работа в режиме RTTY (FSK) — частотная манипуляция

——————————————————————————————————————————————————

1 — Подключить оконечное устройство, как показано на схеме на

стр. 33.

2 — Выбрать режим RTTY (или RRTTY) переключателем [MODE].

3 — Выбрать нужную частоту тона и сдвиг частоты в режиме частотной

манипуляции и полярность манипулятора, как описано ниже.

4 — Установить нужную частоту основным диском настройки.

* Если требуется точная установка, использовать  переключатель

[(F—1)1/4] в функции М4.

5 — Работать на подключенном компьютере или оконечном устройстве.

Установка технических параметров для режима RTTY.

Установка частоты тона

1 — Нажать [DISPLAY] на 2 сек. для выбора режима быстрой установки

2 — Нажать [MENU] один или более раз, чтобы выбрать  Q2 RTTY TONE;

затем, вращая  основной диск настройки, установить нужную час—

тоту тона (стр. 42)

Установка сдвига частоты

1 — Нажать [DISPLAY] на 2 сек. для выбора режима быстрой установки

2 — Нажать [MENU] один или более раз, чтобы выбрать Q3 RTTY SHIFT;

затем, вращая основной диск настройки, установить нужный сдвиг

частоты (стр. 42)

Установка полярности манипулятора

1 — Нажать [DISPLAY] на 2 сек. для выбора режима быстрой установки

2 — Нажать [MENU] один или более раз, чтобы выбрать Q4 RTTY KEYING;

затем, вращая основной диск настройки, установить нужную поляр—

ность манипулятора (стр. 42).

Работа в режиме RTTY (AFSK)

———————————————————————————

1 — Подключить оконечное устройство, как показано на схеме на стр. 33.

2 — Выбрать режим RTTY (или RRTTY) переключателем [MODE].

3 — Выбрать нужную частоту тона и сдвиг частоты в режиме частотной

манипуляции и полярность манипулятора, как описано ниже.

4 — Установить нужную частоту основным диском настройки.

* Если требуется точная установка, использовать  переключатель

[(F—1)1/4] в функции М4.

5 — Работать на подключенном компьютере или оконечном устройстве.

Установка технических параметров для режима RTTY.

Установка частоты тона

Так же, как описано для режима FSK.

Установка сдвига частоты

Так же, как описано для режима FSK.

Установка полярности манипулятора.

Так ж, как описано для режима FSK.

Обратный режим RTTY

———————————————————

Принимаемые  символы  могут время от времени искажаться, когда

— 34 —

принимаемый сигнал реверсируется между MARK (отметка) и SPACE (про—

бел). Это реверсирование может быть вызвано неправильным  подключе—

нием оконечного устройства, вводом установок, командами и т.д.

Для правильного реверсивного (обратного) сигнала  RTTY следует

выбрать режим RRTTY (обратный режим RTTY).

——> Нажать на 1 сек. [MODE] для выбора режима RRTTY (когда вы—

бран режим RTTY).

* Проверить принимаемый сигнал.

.

— 35 —

### +—————————————————————————————————————————————————————————————————+

###     5.            Операции с памятью и сканированием             

### +—————————————————————————————————————————————————————————————————+

Каналы памяти

—————————————

Приемопередатчик имеет 101 канал памяти (плюс 1 канал вызова).

Режим  памяти полезен  для быстрой смены часто используемых частот.

Все 101 канал памяти настраиваются, это означает, что на запрограм—

мированные частоты  можно настроиться  основной ручкой  настройки в

режиме памяти.

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Канал  Номер                          ПередачаПере—        

 памяти канала        Возможности      в гене— записьОчистка

        памяти                         тор VFO              

+———————+———————+—————————————————————————+————————+——————+———————

               Независимая передача и                       

               прием частот и одного                        

               режима в каждом канале                       

 Нор—   1 — 99 памяти.                    Да     Да     Да  

мальный        Кроме того, частоты то—                      

(разде—        нальных сигналов, ис—                        

ленная         пользуемые в режиме ре—                      

память)        трансляции, также могут                      

               храниться в памяти.                          

+———————+———————+—————————————————————————+————————+——————+———————

               Одна частота и один ре—                      

Границы Р1, Р2 жим в каждом канале па—    Да     Да    Нет  

скани—         мяти как границы скани—                      

рования        рования для запрограмми—                     

               рованного сканирования.                      

+———————+———————+—————————————————————————+————————+——————+———————

 Канал    С    То же, что и в нормаль—    Да     Да    Нет  

 вызова        ные каналы, однако толь—                     

               ко в диапазоне 144 МГц                       

               может быть запрограмми—                      

               рован.                                       

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

Выбор канала памяти

———————————————————

1 — Выбрать функции М2.

* Нажать [DISPLAY] 1 или 2 раза для выбора блока меню М.

* Нажать [MENU] один или более раз для выбора М2.

2 — Нажать [(F—3)V/M] для выбора режима памяти.

3 — Вращая ручку [M—CH], выбрать нужный канал памяти.

* Все каналы памяти, включая пустые каналы, могут быть выбраны

* Переключатели [UP]/[DN] на микрофоне изменяют частоту.

4 — для возврата в режим VFO, снова нажать [(F—3)V/M].

Очистка памяти

——————————————

Любой  ненужный канал может быть очищен. Очишенные каналы ста—

новятся пустыми.

1 — Нажать [(F—3)V/M] в блоке меню М2 для выбора режима памяти.

2 — Вращая ручку [M—CH], выбрать канал памяти, который нужно очис—

тить.

3 — Нажать [MCL9F—2)] на 2 сек, чтобы стереть содержимое канала.

* Запрограммированная частота и рабочий  режим  стираются и на

дисплее появляется "BLANK".

— 36 —

4 — Для возврата в режим VFO снова нажать [(F—3)V/M].

Программирование памяти/вызова

——————————————————————————————

Программирование в режиме VFO

—————————————————————————————

1 — Выбрать функции М2.

* Нажать [DISPLAY] 1 или 2 раза для выбора блока меню М.

* Нажать [MENU] один или более раз для выбора функций М2.

2 — Установить необходимую частоту и рабочий режим в режиме VFO.

* Если вы хотите запрограммировать функцию  разделения частот,

то следует запрограммировать частоты приема и передачи в ге—

нераторах VFO A и В, затем  включить функцию разделения час—

тот.

* Если вы хотите запрограммировать функцию ретрансляции, кроме

частот приема и передачи, следует установить частоту тональ—

ного сигнала (стр. 42)

3 — Вращая ручку [M—CH], выбрать нужный канал памяти или канал вы—

зова (только для диапазона 144 МГц).

4 — Нажать на 2 сек. [(F—1)MW] для записи  отображенных на дисплее

частоты и рабочего режима в канал памяти.

Для проверки записанного содержания канала нажать [(F—3)V/M], чтобы

выбрать режим памяти, или нажать [CALL] для выбора канала вызова.

Программирование в режиме памяти

————————————————————————————————

1 — Выбрать функции М2.

* Нажать [DISPLAY] один или два раза, чтобы выбрать М2.

* Нажать [MENU] один или более раз, чтобы выбрать функции М2.

2 — Выбрать режим памяти, затем ручкой [M—CH] выбрать нужный канал

памяти.

* Нажать [\/]/[/\], если нужно запрограммировать пустой канал.

3 — Выбрать нужную частоту и рабочий режим.

4 — Нажать на 2 сек. [(F—1)MW] для записи отображенных  на дисплее

частоты и рабочего режима в канал памяти.

Перенос частоты

———————————————

Частоту и рабочий режим можно перенести из режима памяти в ре—

жим VFO.

1 — Выбрать режим VFO нажатим [(F—3)V/M] в функциях М2.

2 — Выбрать канал памяти ручкой [M—CH].

* При желании можно выбрать режим памяти, чтобы  проверить со—

держание канала памяти; затем возвратиться в режим VFO.

* Если при проверке появляется "BLANK", то выбранный канал пу—

стой  (не имеет содержимого). В этом случае перенос невозмо—

жен.

3 — Нажать  на 2 сек. [(F—2)M>V] для  переноса  частоты и рабочего

режима.

* Переносимые частота и режим отображаются на дисплее.

* M>V в режиме памяти на дисплее не отображаются.

Наименование каналов памяти

———————————————————————————

Все каналы памяти, включая границы сканирования и канал вызова,

могут быть  помечены  буквенно—цифровыми  именами, содержащими до 9

символов каждое. Все символы стандартной клавиатуры (ASCII), включая

цифры и знаки пунктуации, могут использоваться в именах каналов па—

мяти.

— 37 —

* Вызов имен каналов памяти

———————————————————————————

1 — Выбрать функцию G4.

* Нажать [DISPLAY] 1 или 2 раза для выбора блока меню G.

* Нажать [MENU] один или более раз для выбора G4.

2 — Выбрать канал памяти ручкой [M—CH].

* Редактирование (программирование) имен каналов памяти

———————————————————————————————————————————————————————

1 — Вызвать имя нужного канала памяти, как описано выше.

2 — Нажать [(F—3)E] для ввода режима редактирования имен.

* Кратковременно на дисплее появляется "name edit", затем по—

является мигающий курсор под позицией первого символа.

3 — Вращением основного диска настройки выбрать нужный символ, за—

тем сдвинуть курсор вперед.

* [(F—3)>]  сдвигает  курсор вперед, [(F—3)<]  сдвигает курсор

назад.

* [(F—2)] переписывает символ с пробелом.

4 — Повторить эту процедуру, пока все необходимые символы не будут

введены.

5 — Нажать [(MENU)exit] для выхода из режима редактирования имени.

* На дисплее снова появляется G4 и отображается записанное имя

канала памяти.

Ячейки памяти (Стековый регистр памяти)

———————————————————————————————————————

Приемопередатчик имеет ячейки памяти (стековый регистр памяти)

для хранения частоты и рабочего режима с целью более легкой  записи

и вызова. Ячейки памяти являются отдельным элементом от каналов па—

мяти. По умолчанию имеется 5 ячеек памяти, однако, при необходимос—

ти их число можно увеличить до 10 в режиме начальной установки.

Ячейки памяти удобны для временного  запоминания частоты и ра—

бочего режима в таких случаях, например, когда станция занята дол—

гое время, и вы хотите в это время заняться поиском.

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Запись частот и рабочих режимов в ячейки памяти                 

 ———————————————————————————————————————————————                 

 1 — Выбрать функцию S1.                                         

     * Нажать [DISPLAY] 1 или 2 раза, чтобы выбрать блок меню S. 

     * Нажать [MENU] один или более раз, чтобы выбрать S1.       

 2 — Нажать [(F—1)MPW], чтобы записать частоту в ячейку памяти.  

     При записи 6—й частоты и рабочего режима, самая  первая за— 

     пись стирается, чтобы освободить место для новой записи.    

 Примечание. Каждая ячейка памяти должна иметь свою собственную  

             комбинацию частот и рабочих режимов; в ячейки памя— 

             ти, имеющие идентичные установки, нельзя ничего за— 

             писать.                                             

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Вызов частоты из ячейки памяти                                  

 ——————————————————————————————                                  

 Вы можете просто вызвать нужную частоту и рабочий режим из ячей—

 ки памяти нажатием [(F—3)MPR] в функции, отображенной на дисп—  

 лее S1.                                                         

 * Проверить, что функция S1 выбрана заранее.                    

 * Можно работать как в режиме VFO, так и в режиме памяти.       

 * Частота и рабочий режим вызываются, начиная с записанных по—  

   следними.                                                     

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

.

— 38 —

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Когда вызывается частота и рабочий режим из ячейки памяти нажа— 

 тием [(F—3)MPR], предыдущая частота и рабочий режим, отображен— 

 ные на дисплее, автоматически записываются во временную  ячейку 

 памяти. Частота и рабочий режим, записанные во временную ячейку 

 памяти,  могут  быть  вызваны  один  или  более  раз   нажатием 

 [(F—3)MPR].                                                     

 Примечание. Если вы изменяете частоту или рабочий режим, вызван—

             ные из ячейки памяти, они удаляются из ячейки памяти

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

Виды сканирования

—————————————————

+————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Программное сканирование                                       

 ————————————————————————                                       

 Неоднократное  сканирование  между двумя  граничными частотами 

 сканирования (каналы памяти Р1 и Р2, содержащие границы скани— 

 рования).                                                      

                                                                

  +——————————————————————+ Сканирование +—————————————————————+ 

   Границы сканирования +—————————————> Границы сканирования 

        Р1 или Р2       <                    Р2 или Р1      

  +——————————————————————+              +—————————————————————+ 

                             Переход                            

                                                                

  Этот вид сканирования работает в режиме VFO                   

+————————————————————————————————————————————————————————————————+

+————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Сканирование памяти                                            

 ———————————————————                                            

 Неоднократное сканирование всех запрограммированных каналов па—

 мяти.                                                          

            Схема на стр. 39                                    

 Этот вид сканирования возможен в режиме памяти                 

+————————————————————————————————————————————————————————————————+

+————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Приоритетный просмотр                                          

 —————————————————————                                          

 Проверяется наличие сигналов в каналах памяти или канале вызова

 во время работы в режиме VFO.                                  

                                                                

      Просмотр каналов памяти         Просмотр канала вызова    

  +—————————+      +————————+      +—————————+      +————————+  

   Частота +—————> Канал         Частота +—————> Канал    

     VFO   <————— памяти          VFO   <————— вызова   

  +—————————+      +————————+      +—————————+      +————————+  

                                                                

 Этот вид сканирования функционирует в режиме VFO               

+————————————————————————————————————————————————————————————————+

+————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Сканирование выбранных каналов памяти                          

 —————————————————————————————————————                          

 Неоднократное сканирование всех выбранных каналов памяти.      

                                                                

            Схема на стр. 39                                    

 Этот вид сканирования возможен в режиме памяти                 

+————————————————————————————————————————————————————————————————+

.

— 39 —

Подготовка

——————————

* Каналы

——————

Для программного сканирования: Задаются граничные частоты ска—

нирования в каналах памяти Р1 и Р2, содержащих границы сканирования.

Для сканирования памяти: Задаются два или более каналов памяти,

исключая каналы памяти границ сканирования Р1 и Р2.

Для сканирования выбранных каналов памяти: маркируются два или

более каналов памяти в качестве выбранных каналов памяти, затем на—

жать [(F—2)SEL] в функции S2 (режим памяти), чтобы обозначить канал

как выбранный.

Для  просмотра  канала: задается 1 канал памяти, который нужно

просмотреть.

* Включение/Выключение схемы возобновления сканирования

—————————————————————————————————————————————————————

В режиме начальной установки, пункт 9, можно выбрать возобнов—

ление или отмену  сканирования при обнаружении  сигнала. Включение/

Выключение схемы возобновления сканирования должно быть установлено

перед проведением сканирования. Подробнее о функции схемы возобнов—

ления сканирования и условиях возобновления сканирования см. стр.46

* Скорость сканирования

—————————————————————

Скорость  сканирования может быть выбрана из двух значений, вы—

сокого и низкого в режиме начальной установки. Подробнее стр. 46

* Условия сканирования при работе в режиме шумоподавления

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

    Начало      Программное сканирование  Сканирование памяти  

 сканирования                               Просмотр канала    

+——————————————+———————————————————————————+——————————————————————

               Сканирование продолжается  Сканирование прерыва—

 При открытой  до тех пор, пока не будет  ется на каждом кана— 

 схеме шумопо— остановлено в ручную, и не ле, если возобновле— 

 давления      прерывается даже если об—  ние сканирования ВКЛ;

               наруживаются сигналы.      не применяется, если 

               Не применяется, если возо— возобновление скани— 

               бновление сканирования     рования ВЫКЛ.        

               ВЫКЛ и выбран программиру—                      

               емый шаг (более 1 кГц)                          

+——————————————+——————————————————————————————————————————————————

               Сканирование останавливается при обнаружении сиг—

 При закрытой  нала.                                            

 схеме шумопо— Если в режиме начальной установки возобновление  

 давления      сканирования ВКЛ, то сканирование при обнаружении

               сигнала прерывается на 10 сек., затем возобновля—

               ется снова. Если сигнал пропадает, когда сканиро—

               вание приостановлено, то через 2 сек. сканирова— 

               ние возобновляется.                              

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

Операции по программируемому сканированию

—————————————————————————————————————————

1 — Выбрать режим VFO.

2 — Выбрать нужный рабочий режим.

* Рабочий режим может быть изменен во время сканирования.

3 — Установить переключатель [SQL] в положение открыто или закрыто.

* См. предыдущую страницу о состоянии схемы подавления помех.

4 — Выбрать S2, затем  нажать [(F—1)SCN], чтобы запустить сканиро—

— 40 —

вание.

* Десятичная точка во время сканирования мигает.

5 — При обнаружении  сигнала сканирование выключается, прерывается

или продолжается в зависимости от установки возобновления ска—

нирования (ВКЛ/ВЫКЛ) и состояния схемы подавления помех.

* Во время  сканирования переключатель [TS] может быть исполь—

зован только  при включенной  схеме возобновления сканирова—

ния.

6 — Для отмены сканирования нажать [(F—1)SCN].

Примечание. Если одни и те же частоты запрограммированы и в каналах

памяти, содержащих  границы  сканирования Р1 и Р2, про—

граммируемое сканирование не запускается.

Операции по сканированию памяти

———————————————————————————————

1 — Выбрать режим памяти.

2 — Закрыть схему шумоподавления (повернуть [SQL]).

3 — Выбрать S2, затем  нажать [(F—1)SCN], чтобы запустить сканиро—

вание.

* Десятичная точка во время сканирования мигает.

4 — При обнаружении  сигнала, сканирование прекращается или преры—

вается в зависимости от установки схемы возобновления сканиро—

вания.

5 — Для отмены сканирования нажать [(F—1)SCN].

Примечание. Чтобы запустить сканирование памяти, должны быть запро—

граммированы два или более каналов памяти.

Операции по сканированию выбранных каналов памяти

—————————————————————————————————————————————————

1 — Выбрать режим памяти.

2 — Закрыть схему шумоподавления (повернуть [SQL]).

3 — Выбрать S2, затем  нажать [(F—1)SCN], чтобы запустить сканиро—

вание памяти.

* Десятичная точка во время сканирования мигает.

4 — Нажать [(F—2)SEL], чтобы заменить сканирование  памяти на ска—

нирование выбранных каналов памяти.

* Нажать [(F—2)SEL] на 2 сек, чтобы очистить все выбранные ка—

налы памяти.

5 — При обнаружении сигнала сканирование прекращается или прерыва—

ется в зависимости от состояния схемы возобновления сканирова—

ния.

6 — Для отмены сканирования нажать [(F—1)SCN].

Примечание. Два или более каналов  должны быть помечены как выбран—

ные каналы памяти.

Приоритетный просмотр каналов

—————————————————————————————

1 — Выбрать режим VFO, затем установить частоту.

2 — Закрыть схему шумоподавления (повернуть [SQL]).

3 — Установить необходимый канал памяти как просматриваемых канал.

4 — Выбрать S2, затем нажать [(F—2)PRI], чтобы начать просмотр.

* Десятичная точка во время сканирования мигает.

5 — При обнаружении сигнала просмотр прерывается на 10 сек. или до

исчезновения сигнала в зависимости от начальной установки схе—

мы возобновления сканирования (ВКЛ или ВЫКЛ).

6 — Для отмены сканирования нажать l(F—2)PRI].

Примечание. Продолжительность прерывания просмотра зависит от со—

стояния схемы возобновления сканирования:

схема включена: прерывание на 10 сек.

схемы выключена: прерывание до исчезновения сигнала.

.

— 41 —

### +—————————————————————————————————————————————————————————————————+

###     6.  ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКОМ С КОМПЬЮТЕРА 

### +—————————————————————————————————————————————————————————————————+

Образец подключения интерфейса СI—V.

————————————————————————————————————

Приемопередатчик может быть  подключен через  конвертер СТ—17,

имеющим  интерфейс  СI—V,  к персональному  компьютеру, снабженному

портом  RS—232C. Через  интерфейс фирмы  Icom (CI—V) осуществляется

управление следующими функциями приемопередатчика.

До 4 приемопередатчиков или приемников с интерфейсами Icom CI—V

могут быть подключены к порту RS—232C персонального компьютера.

Формат данных

—————————————

Система команд CI—V может работать при использовании следующих

форматов данных. Форматы данных различаются в зависимости от номеров

команд. Область данных добавляется в некоторых командах.

Таблица команд

+———————————————————————————————————————————————————+

      Описание        Числовой код  Числовой код 

                        команды      подкоманды  

+—————————————————————+——————————————+——————————————

 Управление частотой       05       Данные Прим.

+—————————————————————+——————————————+————————+—————

               LSB                   00    * 1 

              ——————              ——————————————

               USB                   01    * 1 

Рабочий режим ——————              ——————————————

 и управление  AM                    02    * 1 

 фильтром ПЧ  ——————              ——————————————

               CW         06         03    * 1 

              ——————              ——————————————

               RTTY                  04    * 1 

              ——————              ——————————————

               FM                    05    * 1 

              ——————              ——————————————

               WFM                   06    * 1 

+—————————————————————+——————————————+——————————————

 Режим VFO                            ——         

—————————————————————              ——————————————

 VFO A                                00         

—————————————————————              ——————————————

 VFO B                     07         01         

—————————————————————              ——————————————

 A = B                                A0         

—————————————————————              ——————————————

 A/B                                  B0         

+—————————————————————+——————————————+——————————————

 Режим памяти                         ——         

—————————————————————      08      ——————————————

 Выбор памяти                         mc    * 2 

+—————————————————————+——————————————+——————————————

 Запись в память           09         ——         

—————————————————————              ——————————————

Перенос частоты в VFO      0А         ——         

—————————————————————              ——————————————

 Очистка памяти            0В         ——         

+———————————————————————————————————————————————————+

— 42 —

Таблица команд (продолжение)

+———————————————————————————————————————————————————+

      Описание        Числовой код  Числовой код 

                        команды      подкоманды  

+—————————————————————+——————————————+——————————————

 Останов сканирования                 00         

—————————————————————      0Е      ——————————————

 Запуск сканирования                  01         

+—————————————————————+——————————————+——————————————

 Разделение частот                    00         

 ВЫКЛ                                            

—————————————————————      0F      ——————————————

Разделение частот ВКЛ                 01         

+—————————————————————+——————————————+——————————————

[TS] ВЫКЛ (шаг 10 Гц)                 00         

—————————————————————              ——————————————

[TS] ВКЛ шаг 100 Гц                   01         

—————————————————————              ——————————————

 Шаг 1 кГц                            02         

—————————————————————              ——————————————

 Шаг 5 кГц                            03         

—————————————————————              ——————————————

 Шаг 9 кГц                10          04         

—————————————————————              ——————————————

 Шаг 10 кГц                           05         

—————————————————————              ——————————————

 Шаг 12,5 кГц                         06         

—————————————————————              ——————————————

 Шаг 20 кГц                           07         

—————————————————————              ——————————————

 Шаг 25 кГц                           08         

—————————————————————              ——————————————

 Шаг 100 кГц                          09         

+———————————————————————————————————————————————————+

Примечания: * 1 — В режиме работы с широкой и нормальной полосой ПЧ

добавляется:

— 00 для широкой полосы пропускания

— 01 для нормальной полосы пропускания

— В режиме работы с узкой и нормальной полосой ПЧ

добавляется:

— 00 для нормальной полосы пропускания

— 01 для узкой полосы.

— В режиме работы с широкой, нормальной и узкой по—

лосой ПЧ добавляется:

— 00 для широкой полосы

— 01 для нормальной полосы

— 02 для узкой полосы.

* 2 — Номер канала памяти (в двоичном коде) Р1=0100,

Р2=0101, С=0102

.

— 43 —

### +—————————————————————————————————————————————————————————————————+

###     7.                РЕЖИМЫ УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ                

### +—————————————————————————————————————————————————————————————————+

Общие положения

———————————————

Режимы установки параметров используются для  программирования

не часто изменяемых параметров или условий выполнения функций. При—

емопередатчик  имеет два раздельных режима установки: режим быстрой

установки и режим начальной установки.

Операции по вводу пунктов режима быстрой установки

——————————————————————————————————————————————————

1 — При включенном питании нажать переключатель [DISPLAY] на 2 сек.

* Выбрать режим быстрой установки, при этом на дисплее появля—

ется один из пунктов режима.

* Пункты  режима  быстрой  установки меняются в зависимости от

выбранного рабочего режима (SSB, FM и т.д.)

2 — Нажать [MENU] один или более раз для выбора нужного пункта.

* Ручку [M—CH] или переключатели [/\]/[\/] также можно исполь—

зовать для выбора пункта режима.

3 — Вращением  основного диска  настройки  установить значение или

условие выполнения выбранного пункта.

4 — Повторить операции 2 и 3 для установки других пунктов режима.

Операции по вводу пунктов режима начальной установки

————————————————————————————————————————————————————

1 — Нажать переключатель [POWER] на 2 сек, чтобы выключить питание.

2 — При нажатом переключателе [LOCK] нажать [POWER], чтобы включить

питание.

* При этом выбирается режим начальной установки и появляется на

дисплее один из пунктов.

3 — Нажать [MENU] один или более раз для выбора нужного пункта.

* Ручку [M—CH] или переключатели [/\]/[\/] также можно исполь—

зовать для выбора пункта режима.

4 — Вращением  основного диска  настройки  установить значение или

условие выполнения выбранного пункта.

5 — Повторить операции 3 и 4 для установки других пунктов режима.

6 — Для выхода  из режима начальной  установки  нажать  [POWER] на

2 сек, чтобы выключить питание

7 — Нажать [POWER], чтобы снова включить питание.

* При этом включаются условия  выполнения функций, выбранные в

режиме начальной установки.

Пункты режима быстрой установки

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Q0 Выбор режима (все режимы) Mode select                        

 ————————————————————————————————————————                        

 Этот пункт имеется во всех режимах, од—   По умолчанию  включа— 

 нако, он появляется только  после нажа—   ется во всех режимах. 

 тия  переключателя  [MODE]. Этот  пункт   Для включения или вы— 

 позволяет упростить операцию по запрету   ключения рабочего ре— 

 выбора  ненужного  рабочего  режима  во   жима  нажать (или на— 

 время  обычной работы. Например, вы ра—   жать и держать) [MODE]

 ботаете в движении и планируете исполь—   один или  более  раз, 

 зовать  режимы  FM и АМ. Применение пу—   пока не появится нуж— 

 нкта "MODE  SELECT" запрещает  доступ к   ный режим. Затем вра— 

 другим  режимам  (SSB,  CW, RTTY, WFM),   щением основного дис— 

 тем самым  делая  выбор режимов FM и АМ   ка установить ВКЛ или 

 быстрым и легким.                         ВЫКЛ.                 

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

— 44 —

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Q1 RF POWER (все режимы)                                        

 ————————————————————————                                        

 Регулировка выходной мощности по радио—   По умолчанию выставля—

 частоте. Выходная мощность по радиочас—   ется уровень Н (макс.)

 тоте регулируется  от уровня L, 1—9, до   При регулировке мощно—

 уровня Н по индикации, однако она может   сти измеритель мощнос—

 регулироваться и плавно.                  сти появляется на дис—

                                           плее автоматически    

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Q2 MIC GAIN (только режимы SSB/AM/FM)                           

 —————————————————————————————————————                           

 Регулировка усиления микрофона от 1 до    По умолчанию  уровень 

 10 по индикации, однако усиление можно    усиления 5. При регу— 

 регулировать и плавно.                    лировке автоматически 

                                           отображается ALC—изме—

                                           ритель.               

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Q2 CW PITCH (только режим CW)                                   

 —————————————————————————————                                   

 Регулировка высоты  тона телеграфного     По умолчанию 600 Гц   

 сигнала. Высота тона  регулируется от                           

 300 до 900 Гц шагами по 10 Гц.                                  

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Q2 RTTY TONE (только режим RTTY)                                

 ————————————————————————————————                                

 Выбор частоты тонального сигнала. Ча—     По умолчанию устанав— 

 стота тонального сигнала переключает—     ливается 2125 Гц.     

 ся между 1275, 1615 и 2125 Гц.                                  

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Q3 VOX DELAY (только режимы SSB/AM/FM)                          

 ——————————————————————————————————————                          

 Регулировка времени задержки включени     По умолчанию время за—

 работающей от голоса оператора передачи.  держки 1,0 сек.       

 Время задержки регулируется от 0 до 2                           

 сек. ступенями по 0,1 сек.                                      

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Q3 BK—IN DELAY (только режим CW)                                

 ————————————————————————————————                                

 Регулировка времени задержки прерыва—     По умолчанию время за—

 ния  в режиме  полупрерывания.  Время     держки 1.0 сек        

 задержки  устанавливается  от 0  до 2                           

 сек. ступенями по 0,1 сек.                                      

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Q3 RTTY SHIFT (только режим RTTY)                               

 —————————————————————————————————                               

 Установка  сдвига  частоты  в  режиме     По умолчанию 170 Гц   

 RTTY. Имеется три фиксированных  зна—                           

 чения  сдвига  частоты:  170, 200  и                            

 425 Гц.                                                         

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

.

— 45 —

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Q4 CARRIER  Frq (только режим SSB)                              

 ——————————————————————————————————                              

 Регулировка  несущей частоты (частоты   По умолчанию 0 Гц.      

 генератора  биений), позволяет  изме—                           

 нять  аудиохарактеристики.  Диапазон                            

 регулировки от —200 до +200 Гц шагами                           

 по 10 Гц.                                                       

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Q4 RTTY KEYING (только режим RTTY)                              

 ——————————————————————————————————                              

 Этот пункт позволяет выбрать  вид ма—   По умолчанию выбирается 

 нипуляции: нормальный или обратный.     нормальный режим RTTY.  

      В нормальном режиме: ключ в положении открыто = посылке    

      В обратном режиме  : ключ в положении открыто = пробелу    

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Q4 RPTR TONE (только в режиме FM)                               

 —————————————————————————————————                               

 В этом  пункте выбирается частота то—    По умолчанию устанавли—

 тонального сигнала CTCSS в режиме FM—T,  вается частота тональ— 

 обеспечивающего работу передатчика с     ного сигнала 88,5 Гц.  

 ретранслятором. Имеется 50 частот то—                           

 нального сигнала от 67,0 Гц до 254,1 Гц.                        

                                                                 

                   Частоты тонального сигнала (Гц)               

   +—————————————————————————————————————————————————————————+   

   67,079,9 94,8110,9131,8156,7171,3186,2203,5229,1   

   69,382,5 97,4114,8136,5159,8173,8189,9206,5233,6   

   71,985,4100,0118,8141,3162,2177,3192,8210,7241,8   

   74,488,5103,5123,0146,2165,5179,9196,6218,1250,3   

   77,091,5107,2127,3151,4167,9183,5199,5225,7254,1   

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Q4 CW PADLLE (только для режима CW)                             

 ———————————————————————————————————                             

 Выбор типа манипулятора и манипуляции                           

 в режиме CW. Имеется четыре типа ма—                            

 нипуляцииторов и манипуляции:                                   

 * n       : нормальный (использование     По умолчанию выбирает—

             электронного манипулятора)    ся "n" — нормальная   

 * r       : обратный (использование       манипуляция           

             электронного манипулятора)                          

 * oFF     : отключение  электронного                            

             манипулятора (переход на                            

             работу ключом)                                      

 * ud      : Использование для манипу—                           

             ляции клавиш микрофона                              

             [UP]/[DN]                                           

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Q5 TONE SQL (только для режима FM)                              

 ——————————————————————————————————                              

 Этот  пункт  регулирует установку час—    По умолчанию устанав— 

 тоты тонального сигнала для работы с      ливается  частота то— 

 тональным шумоподавителем (CTCSS). Час—   нального сигнала      

 тоты те же, что и при работе в режиме     88,5 Гц               

 ретрансляции.                                                   

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

— 46 —

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Q5 KEY SPEED (только для режима CW)                             

 ———————————————————————————————————                             

 Регулировка скорости работы манипуля—     По умолчанию устанав— 

 тора.  Скорость  работы  манипулятора     ливается скорость ра— 

 выбирается от 6 до 60 знаков в минуту     боты манипулятора     

                                           20 знаков в минуту    

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Q6 RATIO (только для режима CW)                                 

 ———————————————————————————————                                 

 Установка  соотношения  точка : тире.     По умолчаниюустанавли—

 Длительность тире регулируется по от—     вается соотношение    

 ношению к точке от 1:2,8 до 1:4,5.        точка:тире = 1:3,0    

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

Пункты режима начальной установки

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 1 BEEP (сигнал подтверждения)                                   

 —————————————————————————————                                   

 Эта функция имеет два положения: ON (ВКЛ) и OFF (ВЫКЛ). Если вы—

 брано значение ОN, то при каждом нажатии на какой—либо переклю— 

 чатель звучит сигнал подтверждения, что переключатель сработал. 

 Если в этом пункте выбрано OFF, то сигнал подтверждения не раз— 

 дается. По умолчанию устанавливается в положение ON.            

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 2 BAND BEEP                                                     

 ———————————                                                     

 В этом пункте можно выбрать одно из двух значение: ON (ВКЛ) и   

 OFF (ВЫКЛ). При выборе значения ОN при входе и выходе рабочей   

 частоты из выбранного диапазона частот раздается сигнал. При вы—

 боре положения ОFF такой сигнал не звучит. По умолчанию выбира— 

 ется ON.                                                        

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 3 AUTO OFF (автоматическое отключение питания)                  

 ——————————————————————————————————————————————                  

 Функция автоматического отключения питания может быть использо— 

 зована  для автоматического  отключения приемопередатчика по ис—

 течении определенного времени работы. Функция имеет четыре поло—

 жения: 20 мин., 40 мин., 60 мин. работы и отключение этой функ— 

 цию. По умолчанию — OFF.                                        

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 4 PEAK HOLD                                                     

 ———————————                                                     

 В этом пункте имеется два значения: ON (ВКЛ) и OFF (ВЫКЛ).      

 Когда функция включена, максимальное значение измеренной величи—

 ны сохраняется на измерителе в течение 0,5 сек. При отключенной 

 функции измеритель работает как обычно. По умолчанию — ON.      

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 5 BACK LIGHT (подсветка дисплея)                                

 ————————————————————————————————                                

 Функция подсветки дисплея имеет три положения: Hi (высокая), Lo 

 (низкая) и OFF (отключена). По умолчанию устанавливается Hi.    

 Подсветка дисплея может быть установлена на высокую, низкую или 

 выключена, чтобы соответствовать естественному освещению.       

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

.

— 47 —

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 6 SPEECH LANG (язык синтезатора голоса)                         

 ———————————————————————————————————————                         

 Если установлен с приемопередатчиком блок синтезатора голоса    

 UT—102, то можно выбрать язык, на котором работает синтезетор — 

 английский или японский. По умолчанию выбирается английский язык

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 7 SPEECH SPD (скорость работы синтезатора голоса)               

 —————————————————————————————————————————————————               

 В этом пункте можно выбрать одну из двух скоростей работы синте—

 затора: Hi — быстрая, Lo — медленная.                           

 По умолчанию выбирается Hi — быстрая.                           

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 8 S—LVL SPCH (S—level speech)                                   

 —————————————————————————————                                   

 Если синтезатор голоса установлен, то он может быть настроен на 

 один из режимов работы, которые выбираются установкой ON или    

 OFF. При установке OFF синтезатор произносит только частоту/ре— 

 жим, а при установке в положение ON — как частоту/режим, так и  

 уровень S—метра. По умолчанию — ON.                             

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 9 SCAN RESUME (возобновление сканирования)                      

 ——————————————————————————————————————————                      

 В этом пункте функция возобновления сканирования зависит от ус— 

 тановки функции в положение ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ):            

 ВКЛ — сканирование возобновляется через 10 сек. после остановки 

       при обнаружении  сигнала (или через 2 сек. после пропада— 

       ния сигнала).                                             

 ВЫКЛ — сканирование не возобновляется после остановки при обна— 

        ружении сигнала. Для режима просмотра приоритетного кана—

        ла установка функции в положение ВЫКЛ ведет к останову   

        просмотра до пропадания сигнала, после чего сканирование 

        возобновляется. По умолчанию выбирается ON.              

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 10 SCAN SPEED (скорость сканирования)                           

 —————————————————————————————————————                           

 В этом пункте устанавливается скорость сканирования каналов или 

 частот. Имеется две скорости сканирования: Hi — высокая и Lo —  

 низкая. По умолчанию — Hi.                                      

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 11 U/D SPEED                                                    

 ————————————                                                    

 В этом пункте устанавливается скорость сканирования частот при  

 нажатии и удержании в нажатом положении переключателей [UP]/[DN]

 Скорость сканирования может быть выбрана Hi (высокой) или Lo    

 (низкой). По умолчанию выбирается Hi.                           

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

.

— 48 —

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 12 A—TUNE STRT (запуск автонастройки)                           

 —————————————————————————————————————                           

 Антенный тюнер AT—180 имеет способность автоматически начинать  

 настройку, если коэффициент стоячей волны более 1,5—3.          

 Если выбрано положение этой функции ВЫКЛ., то тюнер остается в  

 положении ВЫКЛ., даже если коэффициент стоячей волны выше 1,5—3.

 Если эта функция установлена в положение ВКЛ., то автоматическая

 настройка запускаяется даже, если тюнер нахадится в положении   

 ВЫКЛ. По умолчанию выбирается OFF                               

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 13 PTT TUNE                                                     

 ———————————                                                     

 Эта функция имеет два положения OFF и ON. Если выбрано положение

 ON, то при подключенной антенном тюнере АН—3 настройка на часто—

 ту запускается автоматически при нажатии переключателя РТТ на   

 микрофоне. Если функция в положении OFF, настройка производится 

 только при нажатии переключателя [TUNER]. По умолчанию функция  

 в положении OFF.                                                

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 14 PAD CH (количество ячеек памяти)                             

 ———————————————————————————————————                             

 В этом пункте устанавливается количество ячеек памяти стека от 5

 до 10. По умолчанию устанавливается 5 ячеек памяти.             

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 15 QUICK SPLIT (быстрое разделение частот)                      

 ——————————————————————————————————————————                      

 Функция имеет два положения: ON (ВКЛ) и OFF (ВЫКЛ).             

 Когда функция быстрого разделения частот включена, то принажа—  

 тии [(F—1)SPL] в течение 2 сек. частота генератора VFO В изменя—

 няется так, что она отличается от частоты генератора VFO A на   

 величину плюс, минус сдвиг частот приема и передачи.            

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 16 SPL OFFSET (сдвиг частот)                                    

 ————————————————————————————                                    

 В этом пункте устанавливается сдвиг частот (разность между час— 

 тотой передачи и частотой приема) для быстрого разделения час—  

 тот. Сдвиг частот имеет значения —4000 кГц и +4000 кГц. Эта ус— 

 тановка не действует в режиме FM.                               

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 17 DUP OFFSET (дуплексный сдвиг частот)                         

 ———————————————————————————————————————                         

 Сдвиг частот устанавливается так же, как и в предыдущем пункте. 

 Однако этот сдвиг применяется только в режиме FM и используется 

 для работы с ретранслятором в нужном диапазоне.                 

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 18  SPLIT LOCK (блокировка разделения частот)                   

 —————————————————————————————————————————————                   

 Эта функция может быть включена (ON) или выключена (OFF). Когда 

 функция включена, основной диск настройки может быть использован

 для изменения только частоты передачи.                          

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

.

— 49 —

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 19 OPT. FIL 1                                                   

 —————————————                                                   

 Эта функция необходима, если установлен 1—й дополнительный      

 фильтр, для выбора фильтра из следующих типов FL—100, FL—101,   

 FL—103, FL—223, FL—232 и отсутствие фильтра. По умолчанию уста— 

 навливается отсутствие фильтра.                                 

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 20 OPT. FIL 2                                                   

 —————————————                                                   

 Эта функция необходима, если установлен 2—й дополнительный      

 фильтр, для выбора фильтра из следующих типов FL—100, FL—101,   

 FL—103, FL—223, FL—232 и отсутствие фильтра. По умолчанию уста— 

 навливается отсутствие фильтра.                                 

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 21 RF GAIN (усиление по радиочастоте)                           

 —————————————————————————————————————                           

 Этот пункт имеет два значения: функция включена ON или выключена

 OFF. Когда эта функция включена, ручка [RF/SQL] может быть ис—  

 пользована для регулировки усиления по радиочастоте в режимах   

 USB/LSB, CW/CW—R и RTTY и для регулировки порога шумоподавителя 

 в режимах FM и АМ. Если эта функция выключена, этой ручкой про— 

 изводится регулировка порога шумоподавителя независимо от вы—   

 бранного режима. По умолчанию устанавливается OFF.              

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 22 AM NB (устройство подавления шумов в режиме АМ)              

 ——————————————————————————————————————————————————              

 Когда этот пункт установлен в значение ВКЛ, то устройство подав—

 ления импульсных шумов включается в работу в режиме АМ. Это по— 

 лезно при установлении связи в режиме АМ (устройство подавления 

 шумов не следует использовать при прослушивании радиовещательных

 станций в режиме АМ, так как это ослабляет принимаемый сигнал). 

 По умолчанию устанавливается ON.                                

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 23 PWR ON CHK (проверка выходной мощности)                      

 ——————————————————————————————————————————                      

 Если в этом пункте выбрано "ВКЛ", то установленна выходная мощ— 

 ность передатчика кратковременно отображается на дисплее при    

 включении питания. Если эта функция выключена, то на дисплее    

 при включении питания сразу отображается частота. По умолчанию  

 устанавливается ВКЛ (ON).                                       

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 24 SUBDIAL                                                      

 ——————————                                                      

 Этот пункт имеет два значения: rit и Freq. Если установлено зна—

 чение "rit", то при нажатии переключателя [RIT/SUB] включается  

 функция RIT (дифференциальная настройка на частоту приема) и при

 вращении ручки [M—CH] происходит подстройка приемника на прини— 

 маемую частоту; если установлено значение "Freq", то при нажатии

 переключателя [RIT/SUB] включается функция SUB DIAL (вспомога—  

 тельная настройка) и при вращении ручки [M—CH] происходит изме— 

 нение рабочей частоты. В режимах FM, WFM и AM при нажатии пере— 

 ключателя [RIT/SUB] всегда происходит выбор функции SUB DIAL не—

 зависимо от установки значения в этом пункте. По умолчанию выби—

 рается функция RIT.                                             

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

— 50 —

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 25 CI—V ADDRES (адрес приемопередатчика)                        

 ————————————————————————————————————————                        

 Для опознавания аппаратуры каждый трансивер имеет свой собствен—

 ный стандартный адрес фирмы ICOM в шестнадцатиричном коде. Адрес

 приемопередатчика IC—706MKII — 4ЕН. Если к конвертеру СТ—17 с   

 интерфейсом CI—V подключены два или более приемопередатчиков    

 IC—706MKII, то, вращая основной диск настройки выбрать различные

 адреса для каждого приемопередатчика в диапазоне от 01Н до 7FH. 

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 26 CI—V BAUD (скорость передачи данных в бодах)                 

 ———————————————————————————————————————————————                 

 В этом пункте устанавливается скорость передачи данных приемепе—

 редатчиком. Если выбрано значение "Auto", то скорость передачи в

 бодах автоматически устанавливается в соответствии с подключен— 

 ным контроллером.                                               

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

 27 CI—V TRN                                                     

 ———————————                                                     

 Работа в режиме приемопередачи возможна на приемопередатчике    

 IC—706MKII, подключенном к другому ВЧ приемопередатчику фирмы   

 ICOM или приемнику. Когда выбрано в этом пункте положение ON, то

 при изменении частоты, рабочего режима и т.д. приемопередатчика 

 IC—706MKII автоматически изменяются эти же пареметры и на под—  

 ключенном приемепередатчике (приемнике) и наоборот. По умолчанию

 устанавливается ON.                                             

+—————————————————————————————————————————————————————————————————+

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

+——————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Неисправ— Возможная причина          Способ устранения         

  ность                                                         

+——————————+———————————————————+———————————————————————————————————

 Питание   * Кабель постоян—  * Правильно подключить кабель пи— 

 не вклю—  ного тока подклю—    тания.                          

 чается    чен неправильно                                      

 при нажа— * Сгорел предохра— * Отыскать причину неисправности и

 тии на      нитель             заменить предохранитель. Предо— 

 [POWER]                        хранители установлены в двух ме—

                                стах. Один в кабеле питания по— 

                                стоянного тока, второй — в блоке

                                питания.                        

           * Разрядилась ба—  * Проверить напряжение батареи.   

            тарея 12 В, если                                    

            питание произво—                                    

            дилось от батареи                                   

+——————————+———————————————————+———————————————————————————————————

 Отсутст—  * Уровень громкос— * Вращением ручки [AF] по часовой 

 вие звука   ти установлен      стрелке установить необходимый  

             слишком низкий     уровень звука.                  

           * Схема шумопода—  * Вращением ручки [SQL] против ча—

             вителя закрыта     совой стрелки открыть схему шу— 

                                моподавления.                   

           * Приемопредатчик  * Отпустить переключатель [PTT] на

             находится в ре—    микрофоне или проверить линию   

             жиме передачи      передачи внешнего блока.        

+——————————————————————————————————————————————————————————————————+

.

— 51 —

+——————————————————————————————————————————————————————————————————+

 Отсутст—  * Подключен внеш—  * Проверить подключение внешнего  

 вие звука  ний динамик или     динамика или головных телефонов 

            головные телефоны                                   

                              * Проверить переключатель ON/OFF  

                                на динамике или перключатель А/В

                                на внешнем динамике SP—20 (если 

                                он подключен).                  

+——————————+———————————————————+———————————————————————————————————

 Низкая    * Неправильно под— * Правильно подсоединить антенну. 

 чувствит.  соединена антенна                                   

           * Антенный фидер   * Проверить антенный фидер и уст— 

             оборван или уко—   ранить обнаруженные недостатки  

             рочен.                                             

           * Антенна выбрана  * Выбрать антенну, согласующуюся с

             для другого диа—   рабочей частотой.               

             пазона.            Убедиться, что антенный разъем  

                                [ANT1] используется для частот  

                                менее 60 МГц, а [ANT2] — для    

                                частот 60 МГц и более.          

           * Антенна плохо    * Нажать переключатель [TUNE],    

             настроена          чтобы настроить антенну вручную.

           * Включен аттенюа— * Нажать переключатель [ATT], что—

             тор                бы выключить аттенюатор.        

+——————————+———————————————————+———————————————————————————————————

 Звуковой  * Неправильно вы—  * Выбрать подходящий рабочий режим

 сигнал      бран рабочий ре—   (MODE).                         

 искажен     жим                                                

           * Ручка [SHIFT]    * Установить ручку [SHIFT] в сред—

            находится не в      нее положение.                  

            среднем положении                                   

+——————————+———————————————————+———————————————————————————————————

 Искажение * Включено устрой— * Нажать [NB], чтобы выключить ус—

 сильного    ство подавления    тройство подавления шумов.      

 принимае—   шумов AM.                                          

 мого сиг— * Включен предва—  * Нажать переключатель [P.AMP],   

 нала        рительный усили—   чтобы выключить предварительный 

             тель               усилитель                       

+——————————+———————————————————+———————————————————————————————————

 Передача  * Рабочая частота  * Установить рабочую частоту в лю—

 невозмож—   установлена вне    бительском диапазоне частот     

 на          любительского                                      

             диапазона                                          

           * Функция разделе— * Выключитьфункцию разделения час—

             ния частот вклю—   тот                             

             чена с разными                                     

             диапазонами в                                      

             генераторах VFO                                    

             A и VFO B.                                         

+——————————+———————————————————+———————————————————————————————————

 Слишком   * Мощность уста—   * В режиме быстрой установки уста—

 мала вы—    новлена ниже       новить выходную мощность.       

 ходная      максимальной                                       

 мощность  * Усиление микро—  * Установить в режиме быстрой ус— 

             фона слишком ма—   тановки необходимое усиление ми—

             ло                 крофона.                        

           * Неправильно или  * Подсоединить правильно и надежно

             ненадежно подсо—   антенну.                        

             единена антенна                                    

+——————————————————————————————————————————————————————————————————+

.

— 52 —

+——————————————————————————————————————————————————————————————————+

           * Антенный фидер   * Проверить антенный фидер и уст— 

             оборван или уко—   ранить обнаруженные недостатки  

             рочен.                                             

           * Антенна выбрана  * Выбрать антенну, согласующуюся с

             для другого диа—   рабочей частотой.               

             пазона                                             

           * Антенна плохо    * Нажать переключатель [TUNE],    

             настроена          чтобы настроить антенну вручную.

+——————————+———————————————————+———————————————————————————————————

 Отсутст—  * Включена функция * Нажать переключатель [RIT], что—

 вие связи   RIT                бы выключить функцию RIT.       

 с другими * Включена функция * Нажать [SPLIT], чтобы выключить 

 станциями   разделения час—    функцию разделения частот       

             тот                                                

+——————————+———————————————————+———————————————————————————————————

 Нет дос—  * Не включена фун— * Нажать [SPLIT], чтобы включить  

 тупа к      кция разделения    функцию разделения частот       

 ретранс—  * Установлена не—  * Установить соответствующие час— 

 лятору      правильная час—    тоты в генераторах VFO A и В или

             тота передачи      в одном из каналов памяти       

           * Выключен кодер   * Используйте [TON], чтобы выбрать

             CTCSS и для дос—   режим FM—T.                     

             тупа к ретранс—                                    

             лятору требуется                                   

             тональный сигнал                                   

           * Запрограммиро—   * Запрограммировать требуемую час—

             ванная частота     тоту, используя режим быстрой   

             тонального сиг—    установки.                      

             нала неправильна                                   

+——————————+———————————————————+———————————————————————————————————

 Передава— * Усиление микро—  * Установить усиление в режиме    

 емые сиг—   фона слишком ве—   быстрой установки.              

 налы ис—    лико                                               

 кажаются  * Быстрое вращение * Установить ручку [COM LEVEL] в  

            ручки [COM LEVEL]   подходящее положение            

            при включенном                                      

            устройстве сжатия                                   

            речи                                                

+——————————+———————————————————+———————————————————————————————————

Отображае— * Включена функция * Нажать переключатель [LOCK],    

мая на ди—   блокировки на—     чтобы выключить функцию блоки—  

сплее час—   стройки            ровки настройки                 

тота изме— * Внутренний про—  * Возвратить процессор в исходное 

няется не—   цессор дает сбои   состояние (при нажатых переклю— 

соответст—                      чателях [UP] и [DN] нажать пере—

вующим об—                      ключатель [POWER], чтобы вклю—  

разом                           чить питание.                   

+——————————+———————————————————+———————————————————————————————————

Программ—  * Схема шумоподав— * Установить схему шумоподавления 

ное скани—   ления открыта      в граничное состояние (до пропа—

рование не                      дания шумов).                   

останавл.                                                       

+——————————+———————————————————+———————————————————————————————————

.

— 53 —

+——————————————————————————————————————————————————————————————————+

Запрограм— * Одинаковые час—  * Запрограммировать различные час—

мированное   тоты запрограм—    тоты в каналах памяти P1 и Р2,  

сканирова—   мированы в кана—   содержащих границы сканирования 

ние не за—   лах памяти Р1 и                                    

пускается    Р2, содержащих                                     

             границы сканир.                                    

+——————————+———————————————————+———————————————————————————————————

Cканирова— * 2 или более ка—  * Запрограммировать 2 или более   

вание па—   налов памяти не     каналов памяти                  

мяти        запрограммированы                                   

+——————————+———————————————————+———————————————————————————————————

Сканирова— * 2 или более ка—  * Обозначить 2 или более каналов  

ние выбран   калов памяти не    памяти как выбранные каналы для 

ных кана—    обозначены как     сканирования                    

лов памяти   выбранные                                          

+——————————————————————————————————————————————————————————————————+

СОДЕРЖАНИЕ

1.  ОПИСАНИЕ  ПАНЕЛЕЙ

2.  УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.  УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ

4.  ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА

5.  ОПЕРАЦИИ С ПАМЯТЬЮ И СКАНИРОВАНИЕМ

6.  ДИСТАНЦИОННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКОМ С КОМПЬЮТЕРА

7.  РЕЖИМЫ УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ

8.  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Перевод с английского под редакцией Кутепова Ю.В.

(с) САЙКОМ, 1998