АННОТАЦИЯ

Настоящее руководство оператора предназначено для правильной организации работы по программированию рабочих и тональных частот, а также дополнительных параметров носимых радиостанций «Радий-301» и «Радий-301Д» с помощью программы NRS301D.EXE ЦВИЯ.00353-01 версии 1.5.

В данном документе приводится информация о выполняемых программой функциях и особенностях ее эксплуатации, указана последовательность действий оператора, обеспечивающих установку, запуск, выполнение и завершение программы, приведены тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения программы, описание их содержания и соответствующие действия оператора.

Отличительной особенностью версии 1.5 от предыдущих является возможность указания непосредственного значения выходной мощности передатчика радиостанции.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение и условия выполнения программы	4

1.1. Назначение программы	4

1.2. Условия выполнения программы	6

2.	Выполнение программы	7

2.1. Запуск программы	7

2.2. Ввод и редактирование данных	12

2.3. Окно параметров каналов	13

2.4. Окно основных параметров	18

2.5. Окно параметров экономайзера, маскиратора, тональных частот	21

2.6. Окно списков сканирования	24

2.7. Окно справки	26

2.8. Запись в файл	28

2.9. Чтение из файла	28

2.10. Чтение данных из ППЗУ контроллера	30

2.11. Программирование ППЗУ контроллера	30

2.12. Вывод исходных данных на печать	32

3.	Сообщения оператору	37

4.	Перечень сокращений	39

# НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

## Назначение программы

### Программа предназначена для формирования исходных данных и программирования ППЗУ контроллера носимых радиостанций «Радий-301» и «Радий-301Д». При работе с программой пользователь имеет следующие возможности:

- считывание из ППЗУ контроллера радиостанции текущих значений параметров;

- изменение параметров радиостанции;

- запись параметров в файл;

- чтение параметров из файла;

- программирование ППЗУ контроллера радиостанции;

- создание текстового файла отчета и распечатка его на принтере.

Программное обеспечение написано на языке Turbo Pascal 7.0.

### Требования программного обеспечения

#### Программное обеспечение требует для своей работы операционную систему MS-DOS версии 3.30 и выше. Программное обеспечение адаптировано для работы в операционных системах Windows 95/98, Windows NT4.0 и Windows 2000.

### Комплектность программного обеспечения

#### Программа поставляется на одном диске и состоит из следующих файлов:

- NRS301D.EXE - основная программа версии 1.5;

- NRS301D.HLP - файл справки;

- NRS301D.INI - конфигурационный файл, в нем запоминаются текущие параметры;

- NRS301D.DOC– электронная версия руководства оператора ЦВИЯ 00353-01 34 01;

- SETUP.BAT – файл выполняющий установку программы на компьютер;

- IOCTLVDD.DLL, R301.REG, R301LPT.SYS, FLPT.VXD - файлы драйверов, необходимые для работы программы в системах Windows.

- Вместе с программой NRS301D.EXE версии 1.5 поставляются файлы, необходимые для работы программы NRS301.EXE версии 1.4:

- NRS301.EXE - основная программа версии 1.4;

- NRS301.CFG – файл конфигурации;

- NRS301.DOC – электронная версия руководства оператора ЦВИЯ 00226-01 34 01.

## Условия выполнения программы

### Необходимым условием выполнения программы является исправное состояние компьютера IBM PC АТ с микропроцессором 80286 и выше, наличие параллельного порта LPT1 или LPT2 для выполнения операции программирования радиостанции и для вывода информации на принтер.

### Для работы программы в ОС Windows, ее необходимо установить на компьютер следующим образом:

1) скопируйте поставляемую дискету на винчестер;

2) запустите на исполнение файл setup.bat;

3) перезагрузите компьютер.

ВНИМАНИЕ! Если у Вас на компьютере установлено несколько ОС одновременно: Windows 95/98, Windows NT4.0 или Windows 2000, то установку программы необходимо провести для каждой из систем. В компьютере в которых отсутствует ОС Windows, должна быть установлена MS-DOS, в этом случае установку программы делать не нужно.

При установке и работе программы NRS301D.EXE в ОС Windows необходимо закрыть все исполняемые программы.

### В текущей директории должны находиться файлы NRS301D.EXE, NRS301D.INI, NRS301D.HLP.

# ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

## Запуск программы

### Для запуска программы  необходимо в войти в каталог  NRS301D и набрать NRS301D.EXE , нажать клавишу «Enter». На экране появится рабочая область (в ней появляются дочерние окна, главное меню и сообщения программы), строка, отображающая  «горячие» клавиши, и сообщение о программе (рис. 1). После нажатия на клавишу «ESC» сообщение исчезает, и появляется меню выбора рабочего диапазона - метрового для радиостанции «Радий-301» и дециметрового для радиостанции «Радий-301Д». Если Вам выделен только один из этих двух диапазонов, то это меню не появляется. Выбор диапазона осуществляется клавишами «Стрелка вверх», «Стрелка вниз» и «Enter». После выбора диапазона появляется главное меню программы (рис. 2).

### Главное меню содержит четыре раздела:

- «Параметры каналов» - открывает дочернее окно с параметрами каналов;

- «Основные параметры» - открывает дочернее окно с основными параметрами;

- «Параметры экономайзера, маскиратора, тональные частоты» - открывает дочернее окно с дополнительными параметрами;

- «Списки сканирования» - открывает дочернее окно со списками сканирования;

### Выбор раздела производится клавишами «Стрелка вверх» и «Стрелка вниз», открытие дочернего окна - клавишей «Enter».

### В нижней строке экрана дисплея расположено описание управляющих клавиш, с помощью которых можно выполнить различные операции.

#### Клавиша «F1» выводит информацию об изготовителе.

#### Клавиша «F2» предназначена для сохранения данных на внешнем носителе в виде файла. По нажатию данной клавиши на экране появится запрос на ввод имени файла. Необходимо ввести имя файла. На диске сохраняются  два файла с расширением MW (или DMW для дециметрового диапазона) и ТХТ.

#### Клавиша «F3» предназначена для чтения файла с исходной информацией. При нажатии данной клавиши на экране появится запрос на ввод имени файла. Необходимо ввести имя файла. Программа считывает файлы с расширением MW или DMW, в зависимости от текущего диапазона. Если данный файл найден на внешнем носителе, его содержимое будет выведено в рабочих окнах программы. В противном случае на экран дисплея будет выведено сообщение об ошибке.

#### Клавиша «F4» используется для чтения 256 байт данных из ППЗУ контроллера. Для выполнения данного режима программы необходимо подсоединить радиостанцию к компьютеру с помощью программатора и перевести ее в режим программирования в соответствии с 2.11.1.

#### Клавиша «F5»  предназначена для выполнения основной функции программы - программирование радиостанций "Радий-301" и "Радий-301Д".

#### Клавиша «F6» предназначена для вывода данных на печатающее устройство в виде документа.

#### Клавиша «F7» используется для сравнения 256 байт данных из ППЗУ контроллера с текущими настройками программы. Для выполнения данного режима программы необходимо подсоединить радиостанцию к компьютеру с помощью программатора и перевести ее в режим программирования в соответствии с 2.11.1.

#### Клавиша «F9» предназначена для выбора адреса параллельного порта, через который осуществляется процесс программирования. Если в компьютере установлен один порт, то адрес  не меняется.

#### Клавиша «F10» предназначена для выхода из программы по завершению работы.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░╔═[■]═══════════════════════ О программе ════════════════════════════╗░░░░░

░░░░░║                                                                    ║░░░░░

░░░░░║           Версия 1.5                                               ║░░░░░

░░░░░║                                                                    ║░░░░░

░░░░░║      Данная программа предназначена для программирования           ║░░░░░

░░░░░║  носимых радиостанций "Радий-301" (метровый диапазон) и            ║░░░░░

░░░░░║  "Радий-301Д" (дециметровый диапазон).                             ║░░░░░

░░░░░║                                                                    ║░░░░░

░░░░░║  Изготовитель:                                                     ║░░░░░

░░░░░║  Удмуртская республика, 426034, г.Ижевск, ул.Базисная,19           ║░░░░░

░░░░░║  ОАО "Ижевский радиозавод", ДХООО ЦС "Связькомплекс"               ║░░░░░

░░░░░║  Телефоны: (3412) 25-49-50 Бюро гарантийного ремонта               ║░░░░░

░░░░░║  Факс:     (3412) 75-63-10 Договорное бюро                         ║░░░░░

░░░░░║  Факс:     (3412) 22-45-65 Маркетинг                               ║░░░░░

░░░░░║  Телеграф: 255147 IRZ RU                                           ║░░░░░

░░░░░║  Телефакс: (3412) 75-65-55                                         ║░░░░░

░░░░░║  Е-mail: disp@irz.udm.ru                                           ║░░░░░

░░░░░║  Технический центр: okb415@irz.ru                                  ║░░░░░

░░░░░║                                                                    ║░░░░░

░░░░░║  Разработчик ПО: Варфоломеев А.А. 2002                             ║░░░░░

░░░░░║                                                                    ║░░░░░

░░░░░╚════════════════════════════════════════════════════════════════════╝░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

F1 Помощь  ESC Выход  TAB Перемещение  ENTER Выбор

Рис. 1

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░╔════════════════════ Главное меню ══════════════════════╗░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║                                                        ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║ Параметры каналов                                      ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║                                                        ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║ Основные параметры                                     ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║                                                        ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║ Параметры экономайзера, маскиратора, тональные частоты ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║                                                        ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║ Списки сканирования                                    ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║                                                        ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║                                                        ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║                                                        ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║                                                        ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║                                                        ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║                                                        ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║ Файл:                                                  ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║                                                        ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░╚════════════════════════════════════════════════════════╝░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

F1 Пом  F2 ЗапФ  F3 ЧтФ  F4 Чт.ППЗУ  F5 Прг  F6 Печ  F7 Вер  F9 3BCH  F10 Вых.

Рис. 2

### Главное меню (рис. 2) появляется после выбора рабочего диапазона (см. 2.1.1) - метрового для радиостанции «Радий-301» и дециметрового для радиостанции «Радий-301Д». Если Вам выделен только один из этих двух диапазонов, то это меню появляется сразу.

## Ввод и редактирование данных

### Каждое окно содержит несколько параметров. Один из них выделен цветом и является текущим. Параметры можно выбирать с помощью клавиш управления курсором и клавиши «Tab». Для каждого параметра доступна справка, окно которой вызывается по нажатию клавиши «F1».

### Для изменения параметра можно использовать следующие клавиши:

- PgUp   - увеличивает параметр на его шаг изменения;

- PgDown - уменьшает параметр на его шаг изменения;

- 0-9    - позволяют ввести значение параметра;

- Enter  - включает/выключает режим редактирования параметра как строки.

- В режиме редактирования параметра можно использовать следующие клавиши:

- «↑»,«↓», «Enter», «Esc»   - выключают этот режим;

- «←,«→» - перемещают текстовый курсор;

- «0»-«9», «.»      - позволяют ввести значение параметра;

- «Backspace», «Del» - позволяют удалить ошибочно введенные символы.

### Некоторые параметры изменять нельзя, они выделены цветом - черным вместо ярко-белого.

### Некоторые параметры появляются на экране не всегда - например, если параметр «Количество тональных частот» равен 2, то на экране будут видны только первая и вторая тональные частоты.

## Окно параметров каналов

### Окно параметров каналов (рис. 3) содержит настройки для каждого из 16 каналов, а также некоторые основные параметры, такие как вариант управления, тип маскиратора, заводской номер радиостанции, версия прошивки ППЗУ.

#### Тип маскиратора (только для МВД РФ). Возможны следующие типы маскираторов:

04ХК014Б    1 ключ

04ХК015Б    2 ключа

04ХК016Б    2 ключа

04ХК017Б    3 ключа

#### Частота приема. Этот параметр задает частоту приема. Введите значение частоты в пределах отведенного Вам диапазона частот (к примеру от 450000 до 470000 кГц) и Вам будут доступны для редактирования остальные настройки канала в этом окне. Для отключения канала введите 0.

#### Частота передачи. Этот параметр задает частоту передачи. Допустимые значения частот лежат в пределах отведенного Вам диапазона частот (к примеру от 450000 до 470000 кГц). Если задать частоту передачи, равную 0 кГц, то передача на  этом канале будет запрещена.

#### Субтональный сигнал при работе на прием. Этот параметр задает частоту субтона при работе на прием. Частоты субтонов (Гц) выбираются из следующего списка:

67.0, 69.3, 71.9, 74.4, 77.0, 79.7, 82.5, 85.4, 88.5, 91.5,

94.8, 97.4, 100.0, 103.5, 107.2, 110.9, 114.8, 118.8, 123.0, 127.3,

131.8, 136.5, 141.3, 146.2, 151.4, 156.7, 159.8, 162.2, 165.5, 167.9,

171.3, 173.8, 177.3, 179.9, 183.5, 186.2, 189.9, 192.8, 196.6, 199.5,

203.5, 206.5, 210.7, 218.1, 225.7, 229.1, 233.6, 241.8, 250.3, 254.1

#### Субтональный сигнал при работе на передачу. Этот параметр задает частоту субтона при работе на передачу. Частоты субтонов (Гц) выбираются из следующего списка:

67.0, 69.3, 71.9, 74.4, 77.0, 79.7, 82.5, 85.4, 88.5, 91.5,

94.8, 97.4, 100.0, 103.5, 107.2, 110.9, 114.8, 118.8, 123.0, 127.3,

131.8, 136.5, 141.3, 146.2, 151.4, 156.7, 159.8, 162.2, 165.5, 167.9,

171.3, 173.8, 177.3, 179.9, 183.5, 186.2, 189.9, 192.8, 196.6, 199.5,

203.5, 206.5, 210.7, 218.1, 225.7, 229.1, 233.6, 241.8, 250.3, 254.1

#### Запрет на передачу при наличии несущей. Этот параметр запрещает передачу при занятом канале.

#### Ключ маскиратора (только для МВД РФ).

Тип Маскиратора      Допустимые ключи

04ХК014Б          		1

04ХК015Б          		1, 2

04ХК016Б          		1, 3

04ХК017Б          		1, 2, 3

#### Номинальная мощность. Параметр позволяет установить значение номинальной мощности передатчика на канале для диапазона частот 148000 - 173000 кГц  от 0.5 до 2.5 Вт. Для диапазона частот 450000 - 470000 кГц значение номинальной мощности передатчика можно устанавливать от 0.5 до 2.1 Вт.

#### Повышенная мощность. Параметр позволяет установить значение повышенной мощности передатчика на канале для диапазона частот 148000 - 173000 кГц  от 0.5 до 5.0 Вт. Для диапазона частот 450000 - 470000 кГц значение повышенной мощности передатчика можно устанавливать от 0.5 до 4.0 Вт.

#### Смещение частоты процессора. Обычно в изменении значения этого параметра необходимости нет. Одной из причин наличия помехи на канале в режиме приема могут являться излучения на частотах кратных тактовой частоте процессора радиостанции. Чтобы проверить это установите значение параметра в положение «Есть».

╔═[■]═════════════════════════ Параметры каналов ══════════════════════════════╗

║ Диапазон частот: 148000 - 148400 кГц                                         ║

║ Маскиратор: Отсутствует                                                      ║

║ Канал Частота  Частота    Субтон    Запрет   Ключ  Пониж.   Повыш.   Смещ.   ║

║       ПРМ      ПРД      ПРМ   ПРД   передачи маск. мощность мощность частоты ║

║  1    148000   148000   Откл  Откл  Нет            2.0      5.0      Нет     ║

║  2    148000   Откл     Откл                                         Нет     ║

║  3    148000   148000   Откл  Откл  Нет            2.0      5.0      Есть    ║

║  4    Откл                                                                   ║

║  5    Откл                                                                   ║

║  6    Откл                                                                   ║

║  7    Откл                                                                   ║

║  8    Откл                                                                   ║

║  9    Откл                                                                   ║

║  10   Откл                                                                   ║

║  11   Откл                                                                   ║

║  12   Откл                                                                   ║

║  13   Откл                                                                   ║

║  14   Откл                                                                   ║

║  15   Откл                                                                   ║

║  16   Откл                                                                   ║

║                                                                              ║

║ Заводской номер радиостанции 000000   Номер версии ППЗУ контроллера 0.3      ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1 Помощь  ESC Выход  ↑↓←→ Перемещение  Enter PgUp PgDn Редактирование

Рис. 3

## Окно основных параметров

### Окно (рис. 4) содержит параметры, относящиеся к звуковому сопровождению, работе передатчика и  приемника.

#### Звуковое сопровождение. Это тональный сигнал частотой 1000 или 500 Гц и длительностью примерно 0.5 сек. Вырабатывается:

- кратковременно, один раз в 5 сек. при разряде батареи питания;

- кратковременно, при переключении рабочих каналов;

- кратковременно, при включении радиостанции;

- прерывисто, при попытке выхода на передачу на занятом канале;

- прерывисто, при попытке выхода на передачу, если для текущего канала не установлена частота передачи;

- прерывисто, при превышении времени непрерывной работы на передачу.

#### Запрет управления звуком. Запрещает или разрешает оперативное управления звуковым сопровождением.

#### Если управление звуковым сопровождением установлено в положение «Разрешено», то оно может быть включено или выключено оперативно,  т.е. при включении радиостанции с нажатой кнопкой «ШП».

#### Время непрерывной работы передатчика. Эта настройка устанавливает максимальное время непрерывной работы на передачу с момента нажатия на клавишу «ПЕРЕДАЧА» до отключения передатчика. Для возобновления сеанса связи необходимо отпустить и снова нажать клавишу «ПЕРЕДАЧА». Может принимать значения в диапазоне (30 – 180) сек.

#### Время анализа появления несущей. Эта настройка устанавливает время анализа пояления несущей на канале. Увеличение времени позволяет избавиться от кратковременных радиопомех, вызывающих подрабатывание шумоподавителя приемника. Может принимать значения в диапазоне (5 – 50) мсек.

#### Время анализа пропадания несущей. Эта настройка устанавливает время анализа пропадания несущей на канале. Может принимать значения в диапазоне (0 – 40) мсек.

#### Порог разряда батареи. Порог разряда батареи питания устанавливается на заводе–изготовителе. Значение установленное по умолчанию – 6.000В.

╔═[■]═════════════════════════ Основные параметры ═════════════════════════════╗

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║     Звуковое сопровождение Вкл                                               ║

║     Управление звуковым сопровождением с клавиатуры Разрешено                ║

║     Время работы передатчика 65   сек                                        ║

║     Время анализа появления несущей 40   мсек                                ║

║     Время анализа пропадания несущей 5    мсек                               ║

║     Порог разряда батареи 6.000 В                                            ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1 Помощь  ESC Выход  ↑↓←→ Перемещение  Enter PgUp PgDn Редактирование

Рис. 4

## Окно параметров экономайзера, маскиратора, тональных частот

### Окно (рис. 5) содержит настройки экономайзера, маскиратора и тональных частот.

#### Время выключенного состояния приемника. Эта настройка позволяет установить время выключенного состояния приемника в режиме сканирования в диапазоне (90 – 900) мсек. Вводимое значение должно  быть кратно 30. Если установить нулевое значение, то экономайзер будет выключен.

#### Время включенного состояния приемника. Эта настройка позволяет установить время включенного состояния приемника в режиме сканирования в диапазоне (30 – 900) мсек. Вводимое значение должно  быть кратно 30.

#### Время начала работы экономайзера после пропадания несущей. Эта настройка позволяет установить время начала работы экономайзера после пропадания несущей на канале в диапазоне (1 – 20) сек.

#### Количество тональных частот. Эта настройка позволяет установить количество тональных частот в диапазоне (1 – 5).

#### Длительность тональных посылок. Эта настройка позволяет установить длительность тональных посылок в диапазоне (1 – 10) сек.

#### Частота тональной посылки. Эта настройка позволяет установить частоту тональной посылки в диапазоне (500 – 3000) Гц.

#### Оперативное управление маскиратором. В положении «Разрешено» разрешает пользователю включать/выключать маскиратор (речепреобразователь) нажатием кнопки «Р» в радиостанции. В положении «Запрещено» запрещает пользователю выключать маскиратор кнопкой «Р».

╔═[■]═══════ Параметры экономайзера, маскиратора, тональные частоты ═══════════╗

║                                                                              ║

║    Время выключенного состояния приемника, мсек:  900                        ║

║    Время включенного состояния приемника  150  мсек                          ║

║    Время начала работы экономайзера после пропадания несущей  10   сек       ║

║                                                                              ║

║     Количество тональных частот 2      Тон    Длительность 2    сек          ║

║                                                                              ║

║                                     1   2100                                 ║

║                                     2   1450                                 ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1 Помощь  ESC Выход  ↑↓←→ Перемещение  Enter PgUp PgDn Редактирование

Рис. 5

## Окно списков сканирования

### Окно (рис. 6) содержит параметры, относящиеся к спискам сканирования.

#### Время ожидания несущей на канале сканирования. Эта настройка позволяет установить время ожидания несущей на канале сканирования в диапазоне (30 – 240) мсек.

#### Время ожидания несущей после ее пропадания. Эта настройка позволяет установить время ожидания несущей после ее пропадания в диапазоне (2 – 20) сек.

#### За каналом может быть закреплен только один список сканирования; для отключения списка сканирования следует ввести нулевой номер канала. Каналы из списка сканирования, не являющиеся рабочими, подсвечиваются красным цветом.

#### Номер канала в списке сканирования (для каждого списка сканирования). Если ввести два одинаковых номера канала подряд, то это будет означать конец списка сканирования. При этом номера каналов, не входящие в список, подсвечиваются красным цветом. Отключенные каналы также подсвечиваются красным цветом.

╔═[■]════════════════════════ Списки сканирования ═════════════════════════════╗

║                                                                              ║

║     Время ожидания несущей на канале сканирования 150  мсек                  ║

║                                                                              ║

║     Время ожидания несущей после ее пропадания 8    сек                      ║

║                                                                              ║

║ Список N1                                                                    ║

║ закрепленный канал Откл                                                      ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║ Список N2                                                                    ║

║ закрепленный канал Откл                                                      ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║ Список N3                                                                    ║

║ закрепленный канал Откл                                                      ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

║ 1. Два идущих подряд номера канала обозначают конец списка сканирования.     ║

║ 2. Если закрепленный канал не входит в список сканирования, то этот канал    ║

║    в сканировании не участвует.                                              ║

║                                                                              ║

║                                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

F1 Помощь  ESC Выход  ↑↓←→ Перемещение  Enter PgUp PgDn Редактирование

Рис. 6

## Окно справки

### Окно справки (рис. 7) содержит текст контексто-зависимой подсказки.

╔═[■]══════════════════════════════ Справка ═══════════════════════════════[↑]═╗

║    Время выключенного состояния приемника                                    ▲

║                                                                              ▓

║    Эта настройка позволяет установить время выключенного состояния приемника ▓

║  в режиме экономайзера. Диапазон принимаемых значений -  90 - 900 мсек.      ▓

║  Вводимое значение должно быть кратно 30. Если установить нулевое значение,  ▓

║  то экономайзер будет выключен.                                              ▓

║                                                                              ▓

║  Как редактировать параметры                                                 ▓

║                                                                              ▓

║  Главное меню программы                                                      ▓

║                                                                              ▓

║                                                                              ▓

║                                                                              ▓

║                                                                              ▓

║                                                                              ▓

║                                                                              ▓

║                                                                              ▓

║                                                                              ▓

║                                                                              ▓

║                                                                              ▓

║                                                                              ▓

║                                                                              ▼

╚═◄■▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒►─┘

ESC Выход  TAB ↑↓ Перемещение  ENTER Выбор подраздела

Рис. 7

## Запись в файл

### Настройки радиостанции могут быть записаны в файл. Для этого следует в главном меню нажать клавишу «F2». На экране появится окно диалога выбора файла (рис. 8). Наберите на клавиатуре имя файла и нажмине клавишу «Enter».

## Чтение из файла

### Настройки радиостанции могут быть считаны из файла. Для этого следует в главном меню нажать клавишу «F3». На экране появится окно диалога выбора файла (рис. 8). Наберите на клавиатуре имя файла и нажмине клавишу «Enter».

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░╔════╔═[■]══════════ Чтение параметров ══════════════╗═══╗░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║    ║                                               ║   ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║ Пар║                                               ║   ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║    ║   *.mw                       ▐_▌     OK    ▄  ║   ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║ Осн║                                    ▀▀▀▀▀▀▀▀▀  ║   ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║    ║  Файлы                                        ║   ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║ Пар║   ..\           │                  Отмена  ▄  ║ты ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║    ║                 │                  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀  ║   ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║ Спи║                 │                             ║   ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║    ║                 │                             ║   ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║    ║                 │                             ║   ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║    ║                 │                             ║   ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║    ║                 │                             ║   ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║    ║                 │                             ║   ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║    ║  _▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓_              ║   ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║ Фай║                                               ║   ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░║    ║ C:\NRS301D\*.MW                               ║   ║░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░╚════║ ..           Папка      4    марта 2002  16:30║═══╝░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░╚═══════════════════════════════════════════════╝░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

F1 Помощь  ESC Выход  TAB Перемещение  ↑↓ PgUp PgDn, ENTER Выбор файла

Рис. 8

## Чтение данных из ППЗУ контроллера

### Данный режим работы программы предназначен для чтения 256 байт данных из ППЗУ радиостанции с последующим отображением их в окнах программы. Перед началом чтения данных убедитесь, что радиостанция введена в режим  программирования (см. 2.11.1).

### Для выполнения этого режима нажмите клавишу «F4».  Процесс чтения данных из ППЗУ сопровождается выводом адреса чтения и его содержимого. После завершения операции чтения данные можно посмотреть в окнах программы.

### Если при считывании данных из ППЗУ появляется сообщение «Программа не работает с версией ППЗУ 0.2. Используйте программу NRS301.EXE версии 1.4», то выйдите из программы и запустите на исполнение файл NRS301.EXE, расположенный в том же каталоге. Для работы с программой NRS301.EXE версии 1.4 используйте руководство оператора ЦВИЯ 00226-01 34 01. Электронная версия этого документа находится в файле NRS301.DOC.

## Программирование ППЗУ контроллера

### Для выполнения данного режима программы необходимо собрать рабочее место в соответствии с рис. 9. Программирование радиостанции должно производиться только от свежезаряженного источника питания. Подключить программатор  к  радиостанции в соответствии с рисунком 10. Ввести радиостанцию в режим программирования. Для этого на выключенной радиостанции следует нажать кнопки          и     P   , и не отпуская их, включить радиостанцию. При этом на радиостанции индикатор загорится непрерывным желтым цветом. Отпустите кнопки              ,       P     .

Компьютер  IBM

LPT1         LPT2

Радиостанция

"Радий - 301"

Измеритель

мощности

М3  - 56

Программатор ЦВИЯ.467512.007-02

Кабель ЦВИЯ.685611.001.81

Переход П-РС5 ЦВИЯ.434541.005

Принтер

Рис. 9

### Переход П-РС5, кабель ЦВИЯ.685611.001.81 и измеритель мощности используются только для точного контроля выходной мощности НРС, которая после программирования должна находиться в пределах:

- «Радий-301»   2.0 ± 0.3 Вт,  5.0 ± 0.5 Вт;

- «Радий-301Д»  от 1.5 до 2.0 Вт,  4.0 ± 0.5 Вт.

- Рис. 10

### Радиостанция «Радий-301» изображена на рис. 10.

### Операция программирования заключается в записи 256 байт данных в ППЗУ радиостанции.

### Для выполнения операции программирования нажмите клавишу «F5».

### При успешном  завершении операции записи 256 байт данных в ППЗУ выводится сообщение «ППЗУ запрограммировано успешно». После записи каждого байта производится контрольное чтение записанного байта, если данные отличаются, то выводится сообщение об ошибке. При этом, имеется возможность повторить запись данного байта или прекратить операцию программирования. В этом случае следует проверить надежность стыковки розетки и вилки программатора.

### Для выхода из режима программирования необходимо выключить радиостанцию.

## Вывод исходных данных на печать

### Данный режим работы программы предназначен для вывода исходных данных на печатающее устройство. По нажатию клавиши «F6»  данные записываются в файл NRS301D.LST, а затем этот файл автоматически копируется на печатающее устройство в табличной форме в соответствии с рисунком 11.

### При отсутствии LPT2, печать исходных данных следует проводить по следующей методике.

#### Отключить питание компьютера и радиостанции.

#### Отстыковать программатор от компьютера и пристыковать к компьютеру принтер.

#### Подключить питание компьютера и принтера.

#### Перейти в директорию NRS301D, набрать в командной строке

copy NRS301D.LST,PRN

или

copy NRS301D.LST,LPTN

где N – номер LPT порта (от 1 до 4)

#### Если по каким-либо причинам не удается вывести информацию о параметрах радиостанции из программы NRS301D.EXE на печать, то предлагается второй вариант вывода в ОС Windows через текстовый редактор WordPad.

#### При сохранении информации в программе NRS301D.EXE по клавише «F2» на диске сохраняются два файла с одним именем но с разными расширениями NNNNNNNN.MW(DMW) и NNNNNNNN.TXT.

#### Файл с расширением TXT можно распечатать через текстовый редактор WordPad следующим образом:

- запускаем текстовый редактор WordPad;

- устанавливаем в меню открытия файлов тип файла “текcтовые документы MS-DOS” и открываем файл с расширением TXT;

- выводим полученный документ на принтер.

#### В компьютере где отсутствует ОС Windows, должна быть установлена MS-DOS, файлы с расширением TXT, можно вывести на печать способом указанным в 2.12.2.4.

### На распечатке исходных данных может быть четыре таблицы:

- таблица настройки каналов;

- таблица сканирования;

- таблица тональных частот;

- таблица общие параметры.

#### В первой колонке таблицы «Настройка каналов» выводятся номера каналов радиостанции. Во второй и третьей колонке выводятся соответственно значения частоты приема и передачи канала. В четвертой колонке - частота субтона на прием, в Гц. В пятой - частота субтона на передачу, в Гц. В шестой колонке - флаг запрета передачи при наличии несущей. В седьмой колонке  - ключ маскирования. В восьмой и девятой выводятся значения номинальной и повышенной мощности соответственно. В десятой колонке - флаг смещения тактовой частоты.

#### В первой колонке таблицы «Сканирование» выводится номер списка сканирования и соответствующий ему номер канала. Во второй колонке - соответствующие списки сканирования. Количество строк в таблице сканирования зависит от параметра «Число списков сканирования», а если он равен нулю, то таблица не выводится.

#### В первой строке таблицы «Тональных частот» выводится порядковый номер тональной частоты, Во второй - тональная частота, в третьей - общая, одинаковая для всех частот длительность. Количество строк в таблице зависит от параметра «Количество тональных частот», а если он равен нулю, то таблица не выводится.

#### В первой колонке  таблицы «Общие параметры» выводятся параметры из окна «Основные параметры». Во второй - параметры из окна «Списки сканирования». В третьей колонке - параметры маскиратора. Если маскиратор отсутствует, то выводится только строка «Маскиратор - отсутствует». В четвертой колонке - параметры экономайзера. Если экономайзер выключен, то выводится только строка «Экономайзер - Выкл».

Таблица прошивки ППЗУ  НРС "Радий-301Д"

Файл : def.txt

Таблица настройки каналов

┌─────┬───────────────┬───────────────┬──────┬────┬───────────┬─────┐

│     │  Частота,КГц  │   Субтон, Гц  │Запрет│Ключ│ Мощность  │Смеще│

│Канал├───────┬───────┼───────┬───────┤ ПРД  │    ├─────┬─────┤ ние │

│     │  ПРМ  │  ПРД  │  ПРМ  │  ПРД  │      │маск│Ном. │Пов. │част.│

├─────┼───────┴───────┼───────┴───────┼──────┼────┼─────┴─────┼─────┤

│ 1   │Откл           │               │      │    │           │     │

│ 2   │Откл           │               │      │    │           │     │

│ 3   │Откл           │               │      │    │           │     │

│ 4   │Откл           │               │      │    │           │     │

│ 5   │Откл           │               │      │    │           │     │

│ 6   │Откл           │               │      │    │           │     │

│ 7   │Откл           │               │      │    │           │     │

│ 8   │Откл           │               │      │    │           │     │

│ 9   │Откл           │               │      │    │           │     │

│ 10  │Откл           │               │      │    │           │     │

│ 11  │Откл           │               │      │    │           │     │

│ 12  │Откл           │               │      │    │           │     │

│ 13  │Откл           │               │      │    │           │     │

│ 14  │Откл           │               │      │    │           │     │

│ 15  │Откл           │               │      │    │           │     │

│ 16  │Откл           │               │      │    │           │     │

└─────┴───────────────┴───────────────┴──────┴────┴───────────┴─────┘

Таблица тональных частот

┌───────┬─────────┬────────────┐

│ N п/п │   Тон   │Длительность│

├───────┼─────────┴────────────┤

│   1   │ 3000 Гц   7   сек    │

│   2   │ 3000 Гц   7   сек    │

│   3   │ 2500 Гц   7   сек    │

│   4   │ 1500 Гц   7   сек    │

│   5   │ 700  Гц   7   сек    │

└───────┴──────────────────────┘

Таблица общие параметры

┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│           Тип радиостанции - МВД     │  Время ожидания несущей:  │

│     Звуковое сопровождение - Вкл     │    без субтонов - 150 мсек│

│   Запрет управления звуком - Выкл    │после пропадания - 8   сек │

│   Время работы передатчика - 65  сек ├───────────────────────────┤

│Время анализа появл.несущей - 5   мсек│      Маскиратор - Отсутст │

│Время анализа проп. несущей - 5   мсек│                           │

│                                      │                           │

│      Порог разряда батареи - 5942 мВ ├───────────────────────────┤

│Заводской номер радиостанции - 000000 │     Экономайзер - Вкл     │

│Номер версии ППЗУ контроллера - 0.0   │   Время вкл ПРМ - 150 мсек│

│                                      │  Время выкл ПРМ - 900 мсек│

│                                      │ Время включения - 10  сек │

└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

5 марта 2002

Рис. 11

# СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

### «Неверное значение параметра». Введено неверное значение параметра

### «Файл NNN уже существует. Перезаписать?». Файл с таким именем уже существует. Нажатие кнопки «OK» приведет к перезаписи файла.

### «Принтер не готов». Принтер выключен, не находится в режиме «ON-LINE» или же неправильно указан номер порта.

### «Нет бумаги». В принтере нет бумаги или же неправильно указан номер порта.

### «Принтер занят». Принтер не находится в режиме «ON-LINE» или же неправильно указан номер порта.

### «Считанные данные имеют неправильную контрольную сумму». Проверьте исправность кабеля для программирования, правильность установки программы.

### «Ошибка канала. Невозможно считать данные из ППЗУ». Проверьте исправность кабеля для программирования, правильность установки программы, адрес порта.

### «Драйвер для  Windows NNN не установлен». Переустановите программу.

### «Данные из ППЗУ прочитаны успешно». Чтение данных из ППЗУ прошло успешно.

### «ППЗУ запрограммировано успешно». Программирование ППЗУ прошло успешно.

### «Программа не работает с версией ППЗУ 0.2. Используйте программу NRS301.EXE версии 1.4». Выйдите из программы и запустите на исполнение файл NRS301.EXE, расположенный в том же каталоге. Для работы с программой NRS301.EXE версии 1.4 используйте руководство оператора ЦВИЯ 00226-01 34 01. Электронная версия этого документа  находится в файле NRS301.DOC.

# ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина;

НРС - носимая радиостанция

ПО - программное обеспечение

ПРМ - приемник

ПРД - передатчик

ППЗУ - перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство

ТОН - тональный сигнал

LPT1 - первый параллельный порт

LPT2 - второй параллельный порт

ОС - операционная система

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе |  | Входящий № сопроводи-тельного документа и дата | № документа (извещения) | Подпись | Расшиф-ровка подписи | Дата |
|  | Изменен-ных | Заменен-ных | Новых | Аннули-рован-ных |  |  |  |  |  |  |  |