# АННОТАЦИЯ

Данное руководство оператора предназначено для организации работы по программированию рабочих и тональных частот, а также дополнительных параметров носимой радиостанции «Радий-301» с помощью программы NRS301.EXE.

Значения частот и параметров, на рисунках 2-7, 10 приведены для примера.

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение программы								  4

1.1. Основное назначение								  4

1.2. Возможности пользователя при работе с программой			  4

1.3. Требования программного обеспечения					  6

1.4. Комплектность программного обеспечения					  6

2. Условия выполнения программы							  7

3. Выполнение программы								  7

3.1. Запуск программы									  7

3.2. Ввод и редактирование данных							  9

3.2.1. Окно «Основные параметры»							  9

3.2.2. Окно «Режим сканирования»							13

3.2.3. Окно «Тональные частоты»							15

3.2.4. Окно «Маскиратор»								16

3.2.5. Окно «Экономайзер»								17

3.2.6. Окно «Установка выходной мощности»					18

3.3. Выбор порта программирования						21

3.4. Программирование ППЗУ контроллера					22

3.5. Чтение данных из ППЗУ контроллера						24

3.6. Сравнение (верификация) данных в ППЗУ контроллера			24

3.7. Чтение файла										24

3.8. Запись файла										25

3.9. Вывод исходных данных на печать						25

4. Сообщения оператору								29

Приложение – Частоты субтонов							30

Перечень принятых сокращений							31

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Основное назначение.

1.1.1. Программа NRS301.EXE предназначена для формирования исходных данных и программирования ППЗУ контроллера носимой радиостанции «Радий-301».

1.2. Возможности пользователя при работе с программой.

1.2.1. Установить значения параметров.

1.2.1.1. В окне «Основные параметры»:

- частоты приема и передачи для любого канала в пределах заданного диапазона;

- номер субтона и соответствующая ему частота в герцах для любого канала;

- смещение тактовой частоты процессора для любого канала.

- звуковое сопровождение [вкл/ выкл];

- управление звуком [вкл/ выкл];

- запрет выхода на передачу при наличии несущей [вкл/ выкл];

- время работы передатчика;

- время анализа появления несущей;

- время анализа пропадания несущей;

- порог разряда батареи;

- заводской номер радиостанции (доступен только для чтения);

- номер версии ППЗУ контроллера (доступен только для чтения).

1.2.1.2. В окне «Режим сканирование»:

- время ожидания несущей без субтонов;

- время ожидания несущей после ее пропадания;

- закрепить за любым каналом один из трех списков сканирования;

- установить номера каналов для всех списков сканирования.

1.2.1.3. В окне «Тональные частоты»:

- количество тональных частот;

- тональные частоты;

- длительность тональных частот;

1.2.1.4. В окне «Маскиратор»:

- маскиратор [присутствует/отсутствует]

- тип маскиратора;

- оперативное управление [вкл/ выкл];

- световая индикация [вкл/ выкл];

- звуковая индикация [вкл/ выкл];

- ключ маскиратора (для любого канала);

1.2.1.5. В окне «Экономайзер»:

- экономайзер [вкл/ выкл];

- время включенного состояния приемника;

- время выключенного состояния приемника;

- время начала работы экономайзера после пропадания несущей;

1.2.1.6. В окне «Установка выходной мощности»:

- коэффициенты мощности для 2 Вт и 5 Вт.

1.2.2. Сохранить исходные данные в виде файла.

1.2.3. Считать файл с исходными данными с внешнего носителя и их откорректировать.

1.2.4. Считать данные из ППЗУ контроллера, просмотреть и откорректировать их на экране дисплея.

1.2.5. Запрограммировать данные в ППЗУ контроллера.

1.2.6. Сравнить данные ППЗУ контроллера с данными программы.

1.2.7. Вывести на печать в виде таблицы данные программы.

1.2.8. Выбрать адрес параллельного порта для выполнения операции программирования.

1.3. Требования программного обеспечения

1.3.1. Программное обеспечение написано на языке Modula-2 и требует для своей работы операционную систему MS-DOS версии 3.30 и выше. Программное обеспечение адаптировано для работы в операционных системах Windows 95/98, Windows NT4.0 и Windows 2000.

1.4. Комплектность программного обеспечения

1.4.1. Программа поставляется на одном диске и состоит из следующих файлов:

- NRS301.EXE - основная программа;

- NRS301.CFG - конфигурационный файл, в нем запоминаются текущие параметры;

- SETUP.BAT – файл выполняющий установку программы на компьютер;

- IOCTLVDD.DLL, R301.REG, R301LPT.SYS, FLPT.VXD - файлы драйверов

необходимые для работы программы в системах Windows.

##### 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Необходимым условием выполнения программы является исправное состояние компьютера IBM PC АТ с микропроцессором 80286 и выше, наличие параллельного порта LPT1 или LPT2 для выполнения операции программирования радиостанции и для вывода информации на принтер, измерителя мощности для программирования мощности и радиостанции «Радий-301».

2.2 Для работы программы в ОС Windows, ее необходимо установить на компьютер следующим образом:

1) скопируйте поставляемую дискету на винчестер;

2) запустите на исполнение файл setup.bat;

3) перезагрузите компьютер.

ВНИМАНИЕ! Если у Вас на компьютере установлено несколько ОС одновременно: Windows 95/98, Windows NT4.0 или Windows 2000, то установку программы необходимо провести для каждой из систем. В компьютере в которых отсутствует ОС Windows, должна быть установлена MS-DOS, в этом случае установку программы делать не нужно.

При установке и работе программы NRS301.EXE в ОС Windows необходимо закрыть все исполняемые программы.

2.3 В текущей директории должны находиться файлы NRS301.EXE, NRS301.CFG.

2.4 Данное руководство оператора распространяется с версией ПО 1.4.

#### 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Запуск программы

3.1.1. Для запуска программы  NRS301.EXE необходимо в войти в каталог  NRS301 и набрать NRS301.EXE , нажать клавишу <Enter>. На экране дисплея появится основное окно программы «Главное меню» в соответствии с рисунком 1.

________________________________________________________________________________

_______________+---------------- Главное меню -----------------+________________

_______________¦                                               ¦________________

_______________¦           1. Основные параметры               ¦________________

_______________¦                                               ¦________________

_______________¦           2. Режим сканирование               ¦________________

_______________¦                                               ¦________________

_______________¦           3. Тональные частоты                ¦________________

_______________¦                                               ¦________________

_______________¦           4. Маскиратор                       ¦________________

_______________¦                                               ¦________________

_______________¦           5. Экономайзер                      ¦________________

_______________¦                                               ¦________________

_______________¦           6. Выходная мощность                ¦________________

_______________¦                                               ¦________________

_______________¦           0. Выход в ДОС                      ¦________________

_______________¦                                               ¦________________

_______________¦       Выберите режим нажатием клавиши         ¦________________

_______________¦          в соответствии с цифрой              ¦________________

_______________+-- Файл: C:\NRS301\040179.NRS -----------------+________________

________________________________________________________________________________

F1помощь F2запись F3чтение F4чтение ППЗУ F5прогр. F6печать F7вер F9378H F10выход

Рисунок 1

Через главное меню можно с помощью клавиш «1», «2», «3», «4», «5», «6» войти в одно из шести окон редактирования параметров.

3.1.2. В нижней строке экрана дисплея расположено описание управляющих клавиш, с помощью которых можно выполнить различные операции.

Клавиша <F1> выводит информацию об изготовителе.

Клавиша <F2> предназначена для сохранения данных на внешнем носителе в виде файла. По нажатию данной клавиши в верхней строке экрана появится запрос на ввод имени файла. Необходимо ввести имя файла с указанием полного пути. По умолчанию файлу присваивается расширение NRS.

Клавиша <F3> предназначена для чтения файла с исходной информацией. При нажатии данной клавиши на нижней рамке окна появится запрос на ввод имени файла. Необходимо ввести имя файла с указанием полного пути. По умолчанию программа считывает файлы с расширением NRS. Если данный файл найден на внешнем носителе, его содержимое будет выведено в рабочих окнах программы. В противном случае на экране дисплея будет выведено сообщение об ошибке.

Клавиша <F4> используется для чтения 256 байт данных из ППЗУ контроллера. Для выполнения данного режима программы необходимо подсоединить радиостанцию к компьютеру с помощью программатора и перевести ее в режим программирования в соответствии с 3.4.1.

Клавиша <F5>  предназначена для выполнения основной функции программы - программирование радиостанции НРС "Радий-301".

Клавиша <F6> предназначена для вывода данных на печатающее устройство в виде документа.

Клавиша <F7> используется для сравнения (верификации) 256 байт данных в ППЗУ контроллера с данными подготовленными в программе.

Клавиша <F9> предназначена для выбора адреса параллельного порта, через который осуществляется процесс программирования.

Клавиша <F10> предназначена для выхода из программы по завершению работы.

3.2. Ввод и редактирование данных

3.2.1. Окно «Основные параметры»

3.2.1.1. Из главного меню по нажатию клавиши «1» можно перейти в окно «Основные параметры» на экране дисплея появится информация в соответствии с рисунком 2.

+----------------------------- Основные параметры -----------------------------+

¦                                                                           МВД¦

¦                                             ¦Программирование НРС "Радий-301"¦

¦ Канал  ПРМ     ПРД СУБТОН  Гц Смещение такта¦     в диапазоне частот         ¦

¦                                             ¦     148000 - 173000 кГц        ¦

¦   1  148000  148000  63 ( Откл) Выкл                                         ¦

¦   2  148525  148525  63 ( Откл) Выкл                                         ¦

¦   3  148975  148975  63 ( Откл) Выкл                                         ¦

¦   4  171175  171175  63 ( Откл) Выкл        Звуковое сопровождение - Вкл     ¦

¦   5  172125  172125  63 ( Откл) Выкл      Запрет управление звуком - Выкл    ¦

¦   6  172975  172975  63 ( Откл) Выкл     Запрет выхода на передачу           ¦

¦   7  172150  148925  63 ( Откл) Выкл           при наличии несущей - Выкл    ¦

¦   8  148925  172150  63 ( Откл) Выкл      Время работы передатчика - 65  сек ¦

¦   9  148525  148525   0 ( 67,0) Выкл  Время анализа появл. несущей - 40  мсек¦

¦  10  148525  148525  38 (250,3) Выкл Время анализа пропад. несущей - 5   мсек¦

¦  11  171200  171200   0 ( 67,0) Выкл         Порог разряда батареи - 5950 мВ ¦

¦  12  171200  171200  38 (250,3) Выкл  Заводской номер радиостанции - 040179  ¦

¦  13  161275  161275  63 ( Откл) Выкл Номер версии ППЗУ контроллера - 0.1     ¦

¦  14  153125  153125  63 ( Откл) Выкл                                         ¦

¦  15  171300  171300  63 ( Откл) Выкл                                         ¦

¦  16   Откл    Откл   63 ( Откл) Выкл                                         ¦

¦                                                                              ¦

+-- Файл: C:\NRS301\040179.NRS ------------------------------------------------+

Altввод F2запись F3чтение F4чтение ППЗУ F5прогр F6печать F7вер F9378H Escвыход

Рисунок 2

На нем отображены в виде таблицы на 16 каналов:

- частоты приема (в виде 6 цифр или надпись «Откл»);

- частоты передачи(в виде 6 цифр или надпись «Откл»);

- номер субтона и соответствующая ему частота в герцах;

- смещение тактовой частоты процессора.

В правой части экрана отображены дополнительные параметры:

- звуковое сопровождение [вкл/ выкл];

- управление звуком [вкл/ выкл];

- запрет выхода на передачу при наличии несущей [вкл/ выкл];

- время работы передатчика;

- время анализа появления несущей;

- время анализа пропадания несущей;

- порог разряда батареи;

- заводской номер радиостанции (доступен только для чтения);

- номер версии ППЗУ контроллера (доступен только для чтения).

3.2.1.2. Для перехода в режим «Ввода и редактирования данных для ППЗУ» необходимо нажать клавишу «Alt». В нижней строке экрана будет выведена строка с описанием клавиш, которые можно использовать при вводе и редактировании данных, и на частоте ПРМ первого канала появится маркер ввода. Перемещая маркер с помощью клавиш <> <> <> <> можно выбрать любую частоту для редактирования. Вводимое значение должно быть в пределах установленного диапазона и кратно 25 кГц. В противном случае программа выдает соответствующее текстовое сообщение и звуковой сигнал, для продолжения редактирования следует исправить текущее значение частоты. Надпись «Откл» вместо значения частот приема или передачи означает, что канал выключен. Для включения канала нужно набрать значение частоты, а для выключения значение 0.

Для ускорения ввода и редактирования можно использовать дополнительные клавиши.

Клавиша <PgUp> или  <> используется для уменьшения текущего значения частоты на 25 кГц. Клавиша <PgDn> или <+> используется для увеличения текущего значения частоты на 25 кГц.

Используя клавиши <Пробел> и <F5>, можно скопировать выделенный

блок частот на новое место. Выделение блока частот осуществляется нажатием

клавиши <Пробел >. Слева от значения  частоты появится метка в виде символа . После выделения блока установите световой маркер на ту частоту, куда надо скопировать и нажмите клавишу <F5>. Если все действия выполнены верно, выделенный блок будет скопирован в новую область и выдан короткий звуковой сигнал.

В нижней строке экрана дисплея расположено описание управляющих клавиш, с помощью которых можно выполнить следующие действия:

1) по нажатию клавиши <Enter> ввести параметр и перейти к следующему;

2) клавиша <Пробел>  устанавливает метку у текущей частоты или удаляет эту метку, если она была установлена;

3) клавиши <> <> <> <>, при удерживании клавиши <Ctrl>, используются для быстрого перехода между полями ввода рабочих частот, субтонов, смещения такта, и дополнительных параметров;

4) клавиши <PgUp> и <PgDn>  предназначены для уменьшения и увеличения значения параметра;

5) по нажатию клавиши <Esc> осуществляется выход из режима «Ввода и редактирования данных» в режим «Просмотр данных».

Для редактирования номера субтона (см. приложение) необходимо после корректировки частот, удерживая клавишу <Ctrl>, нажать клавишу <>. Маркер переместится на колонку «СУБТОН» текущего канала. Используя клавиши перемещения, можно выбрать любой канал и изменить значение субтона. При вводе автоматически изменяется соответствующее значение частоты субтона в герцах. Номер субтона изменяется в пределах от 0 до 38. Если установить 63, то в колонке «Гц» индицируется слово «Откл».

В случае ухудшения чувствительности радиостанции (более 0,3 мкВ) на каком либо канале вследствии наводок, помех от контроллера на приемник, имеется возможность изменить тактовую частоту контроллера радиостанции.

Функцией «Смещение тактовой частоты» следует пользоваться только при полной уверенности, что «пораженный» канал появляется вследствии работы контроллера.

Для редактирования смещения тактовой частоты необходимо находясь в колонке субтонов удерживая клавишу <Ctrl> нажать клавишу <>. Маркер переместится на колонку «Смещение такта» текущего канала.

Параметр может иметь два значения:

- включено - индикация «ВКЛ»;

- выключено - индикация «ВЫКЛ».

Выбор осуществляется клавишей <Enter> или клавишами <PgUp> и <PgDn>.

Для редактирования дополнительных параметров, необходимо, находясь в колонке «Смещение такта», удерживая клавишу <Ctrl>, нажать клавишу <>. Маркер переместится на первый параметр «Звуковое сопровождение». Используя клавиши <> <> <> <> можно выбрать любой параметр и изменить его значение. Каждый параметр имеет свой диапазон значений.

Параметры «Звуковое сопровождение», «Управление звуком», «Запрет выхода на передачу при наличии несущей» могут принимать значения «ВКЛ» или «ВЫКЛ». Выбор осуществляется нажатием клавиши <Enter> или клавишами <PgUp> и <PgDn>.

Параметр «Время работы передатчика» может принимать значение от 30 до 180 секунд с шагом 5 секунд.

Параметр «Время анализа появления несущей» может принимать значение от 10 до 200 миллисекунд с шагом 1 миллисекунда (рекомендуемое значение 40 мс).

Параметр «Время анализа пропадания несущей» может принимать значение от 1 до 200 миллисекунд с шагом 1 миллисекунда (рекомендуемое значение 5 мс).

Параметр «Порог разряда» батареи» может принимать значение от 5700 до 6500 милливольт с шагом 50 милливольт (рекомендуемое значение 6000 мВ).

Параметр «Заводской номер» может принимать значение от 0 до 999999 с шагом 1. Параметр доступен только для чтения.

Параметр «Номер версии ПО». Параметр доступен только для чтения.

Для возврата в окно частот необходимо, удерживая клавишу <Ctrl>, нажать клавишу <>. При дальнейшем нажатии на эти клавиши маркер ввода будет перемещаться по кругу колонка «ПРМ» - «СУБТОН» - «Смещение такта» - «Дополнительные параметры» - «ПРМ». При удерживании клавиши <Ctrl> и нажатии клавиши <>, маркер ввода будет перемещаться по кругу колонка «ПРМ» - «Дополнительные параметры» - «Смещение такта» - «СУБТОН» - «ПРМ»

Для выхода из режима «Ввода и редактирования данных» независимо от того, где находится маркер ввода, служит клавиша <Esc>.

3.2.2. Окно «Режим сканирования»

3.2.2.1. Из главного меню по нажатию клавиши <2> попадаем в окно «Режим сканирования». На экране дисплея появится информация в соответствии с рисунком 3.

На нем отображены следующие параметры:

- время ожидания несущей без субтонов;

- время ожидания несущей после ее пропадания.

Ниже расположены 3 списка сканирования, состоящих из 20 номеров каналов. Над каждым списком имеется заголовок «Список №1 закрепленный канал … », «Список №2 закрепленный канал … », «Список №3 закрепленный канал … ».

Вход в режим «Ввод и редактирование данных для ППЗУ» аналогичен входу в окне «Основные параметры» с помощью клавиши <Alt>.

+----------------------------- Режим сканирования -----------------------------+

¦                                                                              ¦

¦        Время ожидания несущей без субтонов: 150  мсек                        ¦

¦                                                                              ¦

¦        Время ожидания несущей после ее пропадания: 8   сек                   ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦            Список N1               Список N2               Список N3         ¦

¦      закрепленный канал Откл закрепленный канал 15   закрепленный канал Откл ¦

¦                                                                              ¦

¦        1   1    11  11         1   1    11   1         1   1    11   1       ¦

¦        2   2    12  12         2   4    12   4         2   2    12  12       ¦

¦        3   3    13  13         3  11    13  11         3   1    13   1       ¦

¦        4   4    14  14         4  15    14  15         4   4    14  14       ¦

¦        5   5    15  15         5  13    15  13         5   1    15   1       ¦

¦        6   6    16  16         6   1    16   1         6   6    16  16       ¦

¦        7   7    17   1         7   4    17   4         7   1    17   1       ¦

¦        8   8    18   2         8  11    18  11         8   8    18   2       ¦

¦        9   9    19   3         9  15    19  15         9   1    19   1       ¦

¦       10  10    20   4        10  13    20  13        10  10    20   4       ¦

+-- Файл: C:\NRS301\040179.NRS ------------------------------------------------+

Altввод F2запись F3чтение F4чтение ППЗУ F5прогр F6печать F7вер F9378H Escвыход

Рисунок 3

В нижней строке будет введена строка с описанием клавиш, которые можно использовать при вводе и редактировании данных. Маркер появится на первом параметре «Время ожидания несущей при сканировании без субтонов». Он может принимать значение в пределах от 30 до 240 миллисекунд с шагом 30 миллисекунд (рекомендуемое значение 150 мс).

Параметр «Время ожидания несущей при сканировании после ее пропадания» принимает значение от 1 до 20 секунд с шагом 1 секунда (рекомендуемое значение 8 с).

Параметры «Закрепленный канал» и «Канал» в таблице сканирования принимают значение от 1 до 16 с шагом 1.

Если в списке сканирования встречается два подряд расположенных канала с одинаковыми номерами, то список сканирования уменьшается до первого повторяющегося канала включительно. Неиспользуемая часть списка выделяется красным цветом.

3.2.3. Окно «Тональные частоты»

3.2.3.1. Из главного меню по нажатию клавиши «3» попадаем в окно «Тональные частоты». На экране дисплея появится информация в соответствии с рисунком 4.

По умолчанию в программе количество тональных частот равно 1. В верхней части экрана надпись «Количество тональных частот 1».

Для редактирования необходимо нажать клавишу <Alt>.

Параметр «Количество тональных частот» принимает значение от 1 до 2

Параметр «ТОН» принимает значение от 500 до 3000 Гц с шагом 10 Гц.

Параметр «Длительность» принимает значение от 1 до 30 с с шагом 1 с.

+----------------------------- Тональные частоты ------------------------------+

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦  Количество тональных частот  2                 ТОН       Длительность       ¦

¦                                                                              ¦

¦                                              1  2100 Гц     10 сек           ¦

¦                                              2  1450 Гц                      ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

+-- Файл: C:\NRS301\040179.NRS ------------------------------------------------+

Altввод F2запись F3чтение F4чтение ППЗУ F5прогр F6печать F7вер F9378H Escвыход

Рисунок 4

В правой части экрана появится таблица, состоящая из заданного числа частот и общей длительности тональных сигналов. Для перехода в эту таблицу необходимо, удерживая клавишу <Ctrl>, нажать клавишу <>. Ввод и редактирование аналогично вышеописанному.

3.2.4. Окно «Маскиратор»

3.2.4.1. Из главного меню по нажатию клавиши <4> попадаем в окно «Маскиратор». На экране дисплея появится информация в соответствии с рисунком 5.

+--------------------------------- Маскиратор ---------------------------------+

¦                                                                              ¦

¦    Маскиратор : присутствует                        Канал  Ключ маскиратора  ¦

¦                                                                              ¦

¦    Тип маскиратора:    04ХК014                                               ¦

¦                                                       1        0             ¦

¦    Оперативное управление: Выкл                       2        0             ¦

¦                                                       3        0             ¦

¦    Световая индикация:     Выкл                       4        0             ¦

¦                                                       5        0             ¦

¦                                                       6        0             ¦

¦                                                       7        0             ¦

¦                                                       8        0             ¦

¦                                                       9        0             ¦

¦                                                      10        0             ¦

¦                                                      11        0             ¦

¦                                                      12        0             ¦

¦                                                      13        0             ¦

¦                                                      14        0             ¦

¦                                                      15        0             ¦

¦                                                      16        0             ¦

¦                                                                              ¦

+-- Файл: ---------------------------------------------------------------------+

Altввод F2запись F3чтение F4чтение ППЗУ F5прогр F6печать F7вер F9378H Escвыход

Рисунок 5

По умолчанию в программе маскиратор отсутствует. В верхней части экрана надпись «Маскиратор отсутствует». Его можно установить, для этого необходимо нажать клавишу <Alt> и клавишу <Enter> для переключения в состояние включено. Появится надпись «Маскиратор присутствует».

Ниже три параметра, а справа таблица, состоящая из одной колонки «Ключ маскиратора».

Параметр «Тип маскиратора» может принимать значения 04ХК014, 04ХК015, 04ХК016 и 04ХК017.

Тип установленного маскиратора и порядковый номер запрограммированного ключа указаны в паспорте на радиостанцию.

Параметры «Оперативное управление», «Световая индикация»  принимают значения «ВКЛ» - включено и «ВЫКЛ» - выключено.

Параметр «Оперативное управление» устанавливается в положение «ВКЛ» в случае если необходимо при работе с радиостанцией выключать и включать режим маскирования речи. И устанавливается в положение «Выкл» если при работе с радиостанцией нет необходимости выключать и включать режим маскирования речи.

Для перехода в таблицу «Ключ маскиратора» необходимо, удерживая клавишу <Ctrl>, нажать клавишу <>.

Значение параметра «Ключ маскиратора» выбирается из таблицы 1.

Таблица 1

| Тип маскиратора | Количество ключей | Допустимые порядковые номера ключей заносимые в поле «Ключ маскиратора» |
| --- | --- | --- |
| 04ХК014 | 1 | 1 |
| 04ХК015 | 2 | 1, 2 |
| 04ХК016 | 2 | 1, 3 |
| 04ХК017 | 3 | 1, 2, 3 |

При выборе недопустимого значения ключа выдается соответствующее сообщение об ошибке. В поле «Ключ маскиратора» может стоять прочерк в случае считывания данных из неправильно запрограммированной радиостанции. А также при загрузке файла сохраненного по данным неправильно запрограммированной радиостанции.

Для возврата в поле параметра «Маскиратор» необходимо, удерживая клавишу <Ctrl>, нажать клавишу <> или <>.

3.2.5. Окно «Экономайзер»

3.2.5.1. Из главного меню по нажатию клавиши <5> попадаем в окно «Экономайзер». На экране дисплея появится информация в соответствии с рисунком 6.

По умолчанию в программе экономайзер выключен. В верхней части экрана надпись «Экономайзер ВЫКЛ». Для редактирования необходимо нажать клавишу <Alt> и клавишу <Enter> для переключения в состояние включено. Появится надпись «Экономайзер ВКЛ».

Ниже три параметра.

Параметр «Время включенного состояния приемника» может принимать значение от 30 до 300 миллисекунд с шагом 30 миллисекунд (рекомендуемое значение 90 мс).

+-------------------------------- Экономайзер ---------------------------------+

¦                                                                              ¦

¦    Экономайзер : Вкл                                                         ¦

¦                                                                              ¦

¦    Время включенного состояния приемника:       150 мсек                     ¦

¦                                                                              ¦

¦    Время выключенного состояния приемника:      900 мсек                     ¦

¦                                                                              ¦

¦    Время начала работы экономайзера после пропадания несущей:       10 сек   ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

¦                                                                              ¦

+-- Файл: C:\NRS301\040179.NRS ------------------------------------------------+

Altввод F2запись F3чтение F4чтение ППЗУ F5прогр F6печать F7вер F9378H Escвыход

Рисунок 6

Параметр «Время выключенного состояния приемника» может принимать значение от 90 до 900 миллисекунд с шагом 30 миллисекунд (рекомендуемое значение 900 мс).

Параметр «Время начала работы экономайзера после пропадания несущей»

может принимать значение от 1 до 20 секунд с шагом 1 секунда (рекомендуемое значение 10 сек).

Ввод и редактирование аналогично вышеописанному.

3.2.6. Окно «Установка выходной мощности»

3.2.6.1. Из главного меню по нажатию клавиши <6> попадаем в окно «Установка выходной мощности», на экране дисплея появится информация в соответствии с рисунком 7.

+------------------------ Установка выходной мощности -------------------------+

¦                                                                              ¦

¦                                                  Инструкция                  ¦

¦               2 Вт      5 Вт     1. При программировании мощности подключите ¦

¦                               к антенному разьему НРС "Радий-301" измеритель ¦

¦      1         30        88   мощности согласно инструкции.                  ¦

¦      2         30        86      2. Подключите программатор к радиостанции.  ¦

¦      3         29        86      3. Переведите радиостанцию в режим програм- ¦

¦      4         36        93   мирования.                                     ¦

¦      5         39        96      4. Запрограммируйте радиостанцию на необхо- ¦

¦      6         42        99   димые рабочие частоты.                         ¦

¦      7         29        86      5. Введите  коэффициент  мощности (число от ¦

¦      8         39        96   1 до 255) и нажмите клавишу <Enter>.           ¦

¦      9         30        86      6. Измерьте мощность для данного  коэффици- ¦

¦     10         29        86   ента, нажав тангенту "Передача" на радиостанции¦

¦     11         36        93      7. Откорректируйте коэффициент для установки¦

¦     12         36        93   требуемой мощности.                            ¦

¦     13         29        78      8. Повторите  пункты  5-7  для всех рабочих ¦

¦     14         28        77   каналов.                                       ¦

¦     15         36        93      9. По окончании редактирования параметров   ¦

¦     16  Откл   50       100   запрограммируйте  НРС  нажатием  клавиши <F5>. ¦

¦                                     Канал:   1   Коэффициент:   30           ¦

+-- Файл: C:\NRS301\040179.NRS ------------------------------------------------+

Altввод F2запись F3чтение F4чтение ППЗУ F5прогр F6печать F7вер F9378H Escвыход

Рисунок 7

В окне отображена таблица состоящая из двух колонок с коэффициентами для «2 Вт» и «5 Вт» на 16 каналов. Также в окне имеется краткая инструкция по программированию мощности.

Ввод и редактирование аналогичен пункту 3.2.1.2. Для перехода между колонками необходимо, удерживая клавишу <Ctrl>, нажать клавишу <> или  клавишу <>.

Параметр может принимать значение от 1 до 255 с шагом 1.

ВНИМАНИЕ! Подготовка исходных данных для программирования

мощности должна быть осуществлена в последнюю очередь.

3.2.6.2. Подготовьте исходные данные предыдущих окон и запрограммируйте их в радиостанции

3.2.6.3. Для программирования мощности подключите в соответствии с рисунком 8 к антенному соединителю НРС «Радий-301» через переход П-РС5 ЦВИЯ.434541.005 и кабель ЦВИЯ.685611.001.81 измеритель мощности М3-56.

Примечание. Радиостанция должна быть введена в режим программирования (см. 3.4.1).

3.2.6.4. Для входа в режим редактирование мощности нажмите клавишу <Alt>. При каждом входе в редактирование на экране появляется вопрос

###### Для работы с коэффициентами мощности

###### Вам необходимо считать параметры из радиостанции !

«Считать – Y  Отмена – N  или  Esc»

Нажмите клавишу <Y> если хотите считать, нажмите клавишу <N> или <Esc> для отмены режима чтения.

При настройке каналов с помощью измерителя мощности необходимо нажать клавишу <Y>.

3.2.6.5. Введите коэффициент мощности в диапазоне от 1 до 255 в ячейке необходимого вам канала и уровня мощности.

3.2.6.6. Для настройки отдельного канала имеется функция программирование мощности – клавиша <Enter>. При нажатии на нее программа проверяет изменяли ли вы после считывания параметров рабочие частоты или нет.

Если частоты не изменялись, то выполняется пункт 3.2.6.7., в противном случае на экране появится следующее окно:

Рабочие частоты в данный момент отличаются от запрограммированных в радиостанции!

Для дальнейшей корректной работы необходимо запрограммировать частоты или подкорректировать их в исходное состояние

Запрограммировать - Y  Отмена – N или Ecs

Нажмите клавишу <Y> если хотите запрограммировать, нажмите клавишу <N> или <Esc> для отмены режима программирования.

ВНИМАНИЕ! В этом режиме программируются только рабочие частоты!

3.2.6.7. На экране под пунктом 9 появляется надпись:

«Канал: …   Коэффициент: … ». Далее программируется служебная ячейка памяти выбранного вами канала и коэффициента мощности.

3.2.6.8. Измерьте мощность для данного коэффициента, нажав тангенту «Передача» на радиостанции. В случае несоответствия значения, откорректируйте коэффициент для установки требуемой мощности и повторите пункты 3.2.6.6.-3.2.6.8.

3.2.7. Подбор коэффициентов мощности в случае отсутствия у потребителя прибора для измерения мощности, проводить по следующей методике.

3.2.7.1. Рассчитайте коэффициенты мощности по формуле (1) (индивидуально для каждого из диапазонов 148,0-149,0 МГц и 171,0-173,0 МГц)

Z(P) = ( (Y-X)  (P-1) / 3,2) + X;                        (1)

где	Z – вычисляемый коэффициент для заданной мощности;

Y, X – коэффициенты измеренные на заводе изготовителе (указаны в паспорте на конкретную радиостанцию);

P – требуемая мощность передатчика, Вт (от 1 до 5 Вт).

3.2.7.2 Введите рассчитанные коэффициенты в поля ввода для 2 Вт и 5 Вт. Мощность при этом равна соответственно 2,00,6 Вт и 5,01,0 Вт.

3.2.8. Запрограммируйте радиостанцию нажатием клавиши <F5> независимо от того каким способом получили коэффициенты мощности.

3.3. Выбор порта программирования

3.3.1. Для выполнения операции программирования, радиостанция с помощью кабеля подсоединяется к розетке параллельного порта LPT1 или LPT2. Выбор порта программирования в программе осуществляется клавишей <F9>.

3.4. Программирование ППЗУ контроллера

3.4.1. Для выполнения данного режима программы необходимо собрать рабочее место в соответствии с рисунком 8. Программирование радиостанции должно производиться только от свежезаряженного источника питания. Подключить соединитель «Plug» программатора к соединителю для подключения программатора на радиостанции в соответствии с рисунком 9. Ввести радиостанцию в режим программирования. Для этого на выключенной радиостанции следует нажать кнопки          и     P   , и не отпуская их, включить радиостанцию. При этом на радиостанции индикатор загорит непрерывным желтым цветом. Отпустите кнопки              ,       P     .

Компьютер

IBM

LPT1         LPT2

Радиостанция

"Радий - 301"

ЦВИЯ.464511.012

Измеритель

мощности

М3-56

Программатор ЦВИЯ.467512.007-02

Кабель ЦВИЯ.685611.001.81

Переход П-РС5 ЦВИЯ.434541.005

Принтер

###### Рисунок 8

Операция программирования заключается в записи 256 байт данных в ППЗУ радиостанции.

При успешном  завершении операции записи 256 байт данных в ППЗУ выводится сообщение «Норма». После записи каждого байта производится контрольное чтение записанного байта, если данные отличаются, то выводится сообщение об ошибке. При этом, имеется возможность повторить запись данного байта или прекратить операцию программирования. В этом случае следует проверить надежность стыковки розетки и вилки программатора.

Для выхода из режима программирования необходимо выключить радиостанцию.

Радиостанция «Радий-301»

###### Рисунок 9

3.5. Чтение данных из ППЗУ контроллера

3.5.1. Данный режим работы программы предназначен для чтения 256 байт данных из ППЗУ радиостанции с последующим отображением их в окнах программы. Перед началом чтения данных убедитесь, что радиостанция введена в режим  программирования (см. 3.4.1).

Для выполнения этого режима нажмите клавишу <F4>.  Процесс чтения данных из ППЗУ сопровождается выводом адреса чтения и его содержимого. После завершения операции чтения данные можно посмотреть в окнах программы.

3.6. Сравнение (верификация) данных в ППЗУ контроллера

3.6.1. Данный режим работы программы предназначен для сравнения 256 байт данных из ППЗУ радиостанции с данными подготовленными в программе. Перед началом верификации данных убедитесь, что радиостанция введена в режим  программирования (см. 3.4.1).

Для выполнения этого режима нажмите клавишу <F7>. В случае совпадения данных выводится сообщение «Верификация прошла успешно». В противном случае выводится сообщение «Ошибка верификации», а также адрес и значение первого не совпадающего байта в ППЗУ.

3.7. Чтение файла

3.7.1. Данный режим работы программы используется для чтения файла, содержащего информацию для программирования, с диска. Для чтения файла необходимо нажать клавишу <F3>. На экране дисплея появится окно со списком файлов, находящихся на текущем диске. Клавишами перемещения маркера выберите необходимый файл и  нажмите клавишу <Enter>.

Если выбранный файл считан без ошибок, то его содержимое будет

отображено в окнах программы. На нижней рамке окна после текста ”Файл” будет выведено название и расширение считанного файла.

Выбор списка файлов с другого дисковода осуществляется нажатием клавиши <Tab>. На запрос программы         Введите имя диска     ,   нужно ввести логический идентификатор диска и нажать клавишу <Enter>.

3.8. Запись файла

3.8.1. Данный режим работы программы используется для сохранения исходных данных на диске в виде файла. Для записи файла необходимо нажать клавишу <F2>. На нижней рамке окна появится запрос ”Запись файла”. Введите название файла, с указанием полного пути и нажмите клавишу <Enter>. Программа сохраняет на диске два файла с одним именем, но разными расширениями *.NRS и *.TXT. Если сохраняемый файл существуют в текущей директории, то будет выведено соответствующее сообщение:

###### Файл с данным именем и расширением *.NRS на диске существует

Сохранить - Y  Отмена - N или Esc

или (и)

###### Файл с данным именем и расширением *.TXT на диске существует

Сохранить - Y  Отмена - N или Esc

.

Если вы хотите сохранить файл с этим именем, нажмите клавишу <Y>, для отмены режима записи файла нажмите клавишу <N> или <Esc>.

После завершения операции записи на нижней рамке окна будет выведено название записанного файла с расширением *.NRS.

3.9. Вывод исходных данных на печать

3.9.1. Данный режим работы программы предназначен для вывода исходных данных на печатающее устройство. По нажатию клавиши <F6>  данные записываются в файл NRS301.LST, а затем этот файл автоматически копируется на печатающее устройство в табличной форме в соответствии с рисунком 10.

При отсутствии LPT2, печать исходных данных следует проводить по следующей методике.

3.9.1.1. Отключить питание компьютера и радиостанции.

3.9.1.2. Отстыковать программатор от компьютера и пристыковать к компьютеру принтер.

3.9.1.3. Подключить питание компьютера и принтера.

3.9.1.4. Перейти в директорию NRS301, набрать в командной строке

copy NRS301.LST,PRN

или

copy NRS301.LST,LPTN

где N – номер LPT порта (от 1 до 4)

3.9.1.5. Если по каким-либо причинам не удается вывести информацию о параметрах радиостанции из программы NRS301.EXE на печать, то предлагается второй вариант вывода в ОС Windows через текстовый редактор WordPad.

При сохранении информации в программе NRS301.EXE по клавише F2 на диске сохраняются два файла с одним именем но с разными расширениями NNNNNNNN.NRS и NNNNNNNN.TXT.

Файл с расширением TXT можно распечатать через текстовый редактор WordPad следующим образом:

- запускаем текстовый редактор WordPad;

- устанавливаем в меню открытия файлов тип файла “текcтовые документы MS-DOS” и открываем файл с расширением TXT;

- выводим полученный документ на принтер.

3.9.1.6. В компьютере где отсутствует ОС Windows, должна быть установлена MS-DOS, файлы с расширением TXT, можно вывести на печать способом указанным в 3.9.1.4.

3.9.2. На распечатке исходных данных может быть 4 таблицы:

- таблица настройки каналов;

- таблица сканирования;

- таблица тональных частот;

- таблица общие параметры.

3.9.3. В первой колонке таблицы «Настройка каналов» выводятся номера каналов радиостанции. Во второй и третьей колонке выводятся соответственно значения частоты приема и передачи канала. В четвертой колонке - номер субтона. В пятой - частота субтона в Гц. При номере субтона равного 63 в колонке Гц выводится строка ( Откл). В шестой колонке флаг смещения тактовой частоты. В седьмой и восьмой выводятся значения коэффициентов мощности 2 Вт и 5 Вт соответственно. В девятой колонке ключ маскирования.

3.9.4. В первой колонке таблицы «Сканирование» выводится номер списка сканирования и соответствующий ему номер канала. Во второй колонке

соответствующие списки сканирования. Количество строк в таблице сканирования зависит от параметра «Число списков сканирования», а если он равен нулю, то таблица не выводится.

3.9.5. В первой строке таблицы «Тональных частот» выводится порядковый номер тональной частоты, Во второй - тональная частота, в третьей - общая, одинаковая для всех частот длительность.

Количество строк в таблице зависит от параметра «Количество тональных частот», а если он равен нулю, то таблица не выводится.

3.9.6. В первой колонке  таблицы «Общие параметры» выводятся дополнительные параметры из окна «Общие параметры».

Во второй - дополнительные параметры из окна «Сканирование».

В третьей - колонке параметры из окна «Маскиратор». Если маскиратор отсутствует, то выводится только строка «Маскиратор - отсутствует».

В четвертой колонке - параметры из окна «Экономайзер». Если экономайзер выключен, то выводится только строка «Экономайзер - Выкл».

Таблица прошивки ППЗУ  НРС "Радий-301"

Файл : C:\NRS301\040179.NRS

Таблица настройки каналов

+------------------------------------------------------------------+

¦Канал¦  ПРМ  ¦  ПРД  ¦Субтон¦   Гц   ¦Смещн¦Мощность¦Мощность¦Ключ¦

¦     ¦       ¦       ¦      ¦        ¦такта¦  2 Вт  ¦  5 Вт  ¦маск¦

+-----+---------------+--------------------------------------------¦

¦  1  ¦ 148000  148000¦  63    ( Откл)  Выкл     30       88   Откл¦

¦  2  ¦ 148525  148525¦  63    ( Откл)  Выкл     30       86   Откл¦

¦  3  ¦ 148975  148975¦  63    ( Откл)  Выкл     29       86   Откл¦

¦  4  ¦ 171175  171175¦  63    ( Откл)  Выкл     36       93   Откл¦

¦  5  ¦ 172125  172125¦  63    ( Откл)  Выкл     39       96   Откл¦

¦  6  ¦ 172975  172975¦  63    ( Откл)  Выкл     42       99   Откл¦

¦  7  ¦ 172150  148925¦  63    ( Откл)  Выкл     29       86   Откл¦

¦  8  ¦ 148925  172150¦  63    ( Откл)  Выкл     39       96   Откл¦

¦  9  ¦ 148525  148525¦   0    ( 67,0)  Выкл     30       86   Откл¦

¦ 10  ¦ 148525  148525¦  38    (250,3)  Выкл     29       86   Откл¦

¦ 11  ¦ 171200  171200¦   0    ( 67,0)  Выкл     36       93   Откл¦

¦ 12  ¦ 171200  171200¦  38    (250,3)  Выкл     36       93   Откл¦

¦ 13  ¦ 161275  161275¦  63    ( Откл)  Выкл     29       78   Откл¦

¦ 14  ¦ 153125  153125¦  63    ( Откл)  Выкл     28       77   Откл¦

¦ 15  ¦ 171300  171300¦  63    ( Откл)  Выкл     36       93   Откл¦

¦ 16  ¦  Откл    Откл ¦  63    ( Откл)  Выкл     50      100   Откл¦

+------------------------------------------------------------------+

Таблица сканирования

+------------------------------------------------------------------+

¦ 2-15 ¦ 1, 4,11,15,13, 1, 4,11,15,13, 1, 4,11,15,13, 1, 4,11,15,13¦

+------------------------------------------------------------------+

Таблица тональных частот

+------------------------------+

¦ N п/п ¦   Тон   ¦Длительность¦

+-------+----------------------¦

¦   1   ¦ 2100 Гц     8 сек    ¦

¦   2   ¦ 1450 Гц              ¦

+------------------------------+

Таблица общие параметры

+------------------------------------------------------------------+

¦                                      ¦  Время ожидания несущей:  ¦

¦     Звуковое сопровождение - Вкл     ¦    без субтонов - 150 мсек¦

¦   Запрет управление звуком - Выкл    ¦                           ¦

¦  Запрет выхода на передачу           ¦после пропадания - 8  cек  ¦

¦        при наличии несущей - Выкл    +---------------------------¦

¦   Время работы передатчика - 65  cек ¦      Маскиратор - Отсутст ¦

¦Время анализа появл.несущей - 40  мcек¦                           ¦

¦Время анализа проп. несущей - 5   мсек¦                           ¦

¦                                      ¦                           ¦

¦                                      ¦                           ¦

¦                                      +---------------------------¦

¦      Порог разряда батареи - 5950 мВ ¦     Экономайзер - Вкл     ¦

¦Заводской номер радиостанции - 040179 ¦   Время вкл ПРМ - 150 мcек¦

¦ Номер версии ППЗУ контроллера - 0.1  ¦  Время выкл ПРМ - 900 мcек¦

¦                                      ¦ Время включения - 10 cек  ¦

+------------------------------------------------------------------+

27 ноября 2000

Рисунок 10

#### 4. СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТОРУ

4.1. «Частота вне диапазона» - введенное значение частоты выходит за допустимый диапазон частот. Введите значение частоты согласно установленного  диапазона.

4.2. «Частота не кратна 25» - значение введенной частоты не кратно 25 кГц. Для продолжения ввода введите значение частоты, кратное 25 кГц.

4.3. «Параметр вне диапазона» - значение введенного параметра вне установленного  диапазона. Значение допустимого диапазона для данного параметра будет выведено во второй строке.

4.4. «Параметр не кратен шагу» - значение введенного параметра не кратно шагу. Для продолжения ввода введите значение, кратное указанному шагу.

4.5. «Номер канала должен быть  в диапазоне от 1 до 16» - введенный параметр вне диапазона. Введите допустимое значение.

4.6. «Ошибка канала! Проверьте:

а) подключена ли НРС к программатору (см. рисунок 8);

б) введена ли НРС в режим программирования (см. 3.4.1);

в) неверно выбран адрес LPT порта (см. 3.3.1).» - данное сообщение выдается, если нет связи между IBM и радиостанцией.

В случае выполнения пунктов а), б), в) и повторном высвечивании сообщения подключите программатор к другой радиостанции.

При повторном высвечивании сообщения подключите программатор к другому компьютеру.

При уверенности, что все сделано правильно, но сообщение выдается проверьте целостность кабеля на соответствие таблице 2 и рисунку 11.

Соединитель Х1 – 25 контактная вилка подключаемая к LPT порту.

Соединитель Х2 – 3 контактный соединитель «Plug».

Для проверки необходим измерительный прибор в режиме «Омметр».

Таблица 2

| Контролируемая цепь | Сопротивление цепи, единица измерения |
| --- | --- |
| Х1:2 – Х1:12 | (10±2) кОм |
| Х1:2 – Х1:12 | 15 кОм, не менее |
| Х1:17 – Х1:18 | 15 кОм, не менее |
| Х1:18 – Х2:1 | 5 Ом, не более |
| Х2:1 – Х2:2 | 15 кОм, не менее |

Х1 (нумерация выводов указана на соединителе)

Х2:1

Х2:2

Программатор ЦВИЯ.467512.007-02

Рисунок 11

4.7. «Ошибка программирования» - при выполнении операции программирования ППЗУ байт записи не совпадает со значением байта контрольного чтения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТОТЫ СУБТОНОВ

| Номер субтона | Частота, Гц | Номер субтона | Частота, Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 67,0 69,3 71,9 74,4 77,0 79,7 82,5 85,4 88,5 91,5 94,8 97,4 100,0 103,6 107,2 110,9 114,8 118,8 123,0 127,3 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | 131,8 136,5 141,3 146,2 151,4 156,7 162,2 167,9 173,8 179,9 186,2 192,8 203,5 210,7 218,1 225,7 233,6 241,8 250,3 |

###### ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

НРС - носимая радиостанция

ПО - программное обеспечение

ПРМ - приемник

ПРД - передатчик

ППЗУ - перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство

ТОН - тональный сигнал

LPT1 - первый параллельный порт

LPT2 - второй параллельный порт

ОС - операционная система

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | Входящий № сопроводительного документа и дата | № документа (извещения) | Под-пись | Расшиф-ровка подписи | Дата |
|  | изменен-ных | заменяющих | новых | Аннули-рован-ных |  |  |  |  |  |  |