Инструкция по работе с двухдиапазонной радиолюбительской

станцией Kenwood TH-78a 2м/70см.

Станция представляет собой двухдиапазонный полнодуплексный трансивер работающий на следующих частотах.

Внешний вид трансивера представлен на рис. 1.

На прием RX:

Left VFO                        Right VFO

50.000-85.2x (FM)(с бипом)      50.000-110.xxx (с 							бипом)AM

85.2x-179.995 (FM)              110.xxx-179.995 AM

300.00-399.975 (AM FM)

400.000-511.9875                400.000-511.9875

800.00-999.9875

На передачу TX:	FM 136-180 МГц

FM 400-512 МГц

Шаг каналов частоты:

В диапазоне 118-136 МГц

5,10,12.5,20,25

В диапазоне 136-174 МГц

5,10,12.5,20,25

В диапазоне 400-512 МГц

10,12.5,20,25

В диапазоне 800-999 МГц

25

Сдвиг частоты

+/- 600 кГц(по умолчанию) программируется с шагом +-100кГц в диапазоне 136-174 МГц

и +/- 5000 кГц (по умолчанию) программируется с шагом +-100кГц в диапазоне 400-512 МГц

Выходная мощность ( уровень можно изменять), при питании 12В -

5 , 1.5, 0.3 Вт

Рис. 1

Описание органов управления

Верхняя панель

На верхней панели Рис. 2 находится разъем антены – типа BNC.

Рядом с ним под резиновой накладкой – разъем внешнего питания (7) и разъем микрофона (6) с разъемом наушников(5). Эти разъемы, могут используются для подключения тангенты.

4 - поворотная ручка уровня громкости(изменения частоты) для левого VFO.

3 – поворотная ручка шумоподавителя для левого VFO.

Имеют назначение для регулировок при одновременной работе 2-х каналов.

2 и 1 – аналогичны  4 и 3, но для правого VFO. Являются основными наст-роечными ручками.

Кроме этого на верхней панели находятся индикаторы приема и передачи для левого и правого каналов VFO. Зеленый цвет показывает открытие шумоподавителя, а красный цвет - режим передачи.

Рис. 2

Боковая панель.

По рис. 1 и 3

2 – E.chg кнопка вызова изменения уровня громкости или частоты с заданным шагом.

7 – MONI - кнопка монитор. Позволяет при нажатии прослушивать канал с полностью открытым шумоподавителем.

4 – PTT – включение передатчика.

16 – Lamp – кнопка включения подсветки.

Battare Open - кнопка отсоединения батарейного отсека. Находится с обратной стороны корпуса.

Панель дисплея.

ЖКИ - Панель дисплея (LCD) предназначена для одновременного отображения частоты каналов в одном/двух поддиапазонах и режимов работы станции на рис. 4 . А также вывода некоторых служебных сообщений во второй половине дисплея (3). Так позиции 1 и 5 показывают признаки активного канала и сдвига частоты. 2 и 4 показывают частоты левого и правого VFO.

При одновременном нажатии на кнопки Power ON + M на ЖКИ отображаются все возможные символы, и  при этом происходит очистка памяти и всех настроек станции.

Рис. 3

Передняя панель.

На передней панели станции расположены 2 группы кнопок

1 – управляющие кнопки.

2 – операционные кнопки.

Управляющие кнопки.

Power (13) кнопка включения питания.

MGH (3) - Основная функция – переключение поддиапазонов. Подфункция – работа с каналами памяти при выборе DTMF звонков.

VFO( M. Shift )(5) – включение канального режима работы из других режимов. Подфункция M. Shift.

Call (8) – кнопка включения частоты вызывного канала. По умолчанию вызывной канал - 144.00 МГц(430 МГц).

MR (6) Подфункция VM Scan - включение режима вызова ячеек памяти из текущего режима VFO.

Band (15)- Подфункция A.B.C. – переключение между основными каналами VFO.

Messages (14) – Кнопка активизации работы с сообщениями.

Операционные кнопки.

Основное поле кнопок включает в себя цифровые кнопки 0-9 и алфавитные A,B,C,D и специальные * и #. Основное их назначение набор частоты канала или номера при телефонном использовании станции. Основное наборное поле скрыто сдвигающейся шторкой.

Кроме этого каждая кнопка имеет дополнительную функцию вызываемую при нажатиии на кнопку F. Каждая кнопка позволяет набирать в режиме ввода “Messages” буквы латинского алфавита. Функции активизируемые при нажатии на кнопку F отображены над кнопками. Функции выполняемые при непосредственном нажатии на кнопку нанесены на самой кнопке. Основное поле кнопок представлено на рис.5

Функции операционных кнопок.

| Кнопка | Основная функция | Альтернативная функция после нажатия F |
| --- | --- | --- |
| 1 (Page) | Ввод цифры 1 | Активизирует режим Page (Пейджера). На дисплее появляется <рХХ.хх>. При нажатии на PTT выдается код вызова + свой собственный код. Если нажать F>1s+1, то попадешь в меню программирования кодов. 0р-Ар, где 0р – ячейка принятого кода (всегда меняется), АР – свой собственный код. Остальные рабочие. |
| 2 (DTSS) | Ввод цифры 2 | Включает для выбранного канала функцию DTSS. На дисплее появляется DT и при нажатии на PTT вы-дается код вызова. Если нажать F>1s+2, то попа-дешь в меню программирования вызывного кода <C000>. |
| 3 (CTCSS) | Ввод цифры 3 | Включает для выбранного канала функцию CTCSS. На дисплее появляется CT и при нажатии на PTT вы-дается несущая модулированная по частоте. |
| 4 (AL) | Ввод цифры 4 | Включает функцию оповещения при этом каждые 5 сек раздается писк. Если нажать F>1s+4, то на дисплее появляется PRGSCN. |
| 5 (T.ALT) | Ввод цифры 5 | Включает для выбранного канала функцию оповещения при открытии шумоподавителя. На LCD появляется символ колокольчика. При этом сбрасывается текущий счетчик времени сообщений. |
| 6 (SP.DUAL) | Ввод цифры 6 | Включает функцию работы спикер фона в дуплексном режиме. |
| 7 (Clock) | Ввод цифры 7 | Включает режим отображения часов реального времени. |
| 8 (T ON) | Ввод цифры 8 | Разрешает таймер включения. При достижении заданного времени таймера станция включится. |
| 9 (T OFF) | Ввод цифры 9 | Разрешает таймер выключения. При достижении заданного времени таймера станция выключится. |
| 0 (L.OUT) | Ввод цифры 0 | Закрывает канал памяти при сканировании. |
| * (DUP)/DUAL | Переключение режима работы – 1 или 2 диапазонный режим. | Включение режима дуплекса. Передача на одном канале, прием на другом. Включается только когда активны 144 и 430 МГц каналы. Ввод специального символа *. |
| # REV/Shift | Ввод # | Включается режим реверсирования частоты сдвига. На LCD появляется символ R. При обычном нажатии активизируется режим сдвига + или - . |
| Lowe(Tone)/D | Включение по-ниженной мощ-ности. Ввод D в режиме DTMF. | Включение режима передачи с субтоном на активном канале. На LCD появляется символ Т. |
| M(LOCK)/ B | Вход в режим работы с памя-тью. Ввод B в режиме DTMF. | Блокировка настроек канала от изменений. |
| F*2(TX.S)/C | Включение на активного ка-нале другого диапазона. Ввод В в режи-ме DTMF. | Включает для основного канала функцию блокировки передачи. |
| F (A) | Включение режима Дополнительных функций. Ввод А в режиме DTMF. | Нажатие более 1 сек активизирует доступ к программированию дополнительных параметров. Повторное нажатие – выход из этого режима. |

Рис. 5

Режим Приема.

Включение питания.

Включение питания осуществляется при однократном нажатии на кнопку Power в течении < 1 сек. Повторное нажатие на нее в течение того же времени приведет к выключению питания.

Контроль громкости.

Передатчик имеет раздельную регулировку уровней громкости для каждого диапазона.

Левая верхняя ручка регулирует уровень громкости для левого  VFO, а правая верхняя ручка регулирует уровень громкости для правого  VFO. Правая ручка также является основным регулятором уровня громкости в режиме работы один диапазон. Для начала регулировки уровня громкости надо нажать кнопку E.сhg после этого на LCD появится V(0-20) для основного режима или V(0-255) для вспомогательного режима.

После этого вращая Левую или Правую верхние ручки можно менять уровень громкости в каналах VFO. Включение вспомогательного режима осуществляется так –

При выключенной станции нажать одновременно Power + E.сhg.

Выбор диапазона.

Нажимая кнопку Band можно выбирать активный рабочий диапазон между VHF и UHF. В стандартном режиме работы на дисплее отображаются два диапазона, но на одном можно принимать и передавать (активный канал)(отображается значок VFO), на другом только принимать. При расширенном режиме работы можно переключаться между другими активными каналами в зависимости от настроек диапазонов:

Нажать F на >1 sec, потом BAND

- Если активен UHF, то можно переключиться на диапозон 800 – 999 МГц и 50-180 (FM). При этом второй канал может быть из диапазонов AM Aircraft, VHf или вторичный UHF диапазон.

- Если активен VHF, то можно переключиться на диапозон 50-136 (AM) или 50-180 (FM) и 300 – 400 МГц AM & FM). При этом второй канал может быть из диапазонов AM Aircraft, VHf или вторичный UHF диапазон.

Переключение между АМ и FM осуществляется так:

Выключить питание, нажать и удерживать VFO и включить питание Рower.

Hold down [VFO] key and switch the ON to switch between AM and FM

reception.

Однодиапазонный режим работы.

Нажатие на кнопку DUAL приводит к переключению из двухдиапазонного режима в однодиапазонный и наоборот. При этом на дисплее справа отображается только один (активный) диапазон.

Контроль уровня шумоподавителя.

Вторая ступень ручек уровня громкостей (10, 12 рис.1) выполняет настройку уровня шумоподавителя. Для каждого канала своя регулировка.

Выбор рабочей частоты.

- Нажав кнопку BAND выбрать рабочий диапазон.

- Вращая поворотную ручку установить требуемое значение частоты. Изменения происходят в соответствии с выбранным шагом. Или после нажатия на кнопку MHz изменения будут происходить с шагом 1 МГц.

- Частоту можно ввести с помощью цифровых кнопок путем прямого набора.

Выбор рабочего шага изменения частоты.

Нажать кнопку F до появления звукового сигнала ( на дисплее F заморгает ) и затем кнопку 3.

На дисплее появится текущее значение шага изменения частоты. Вращая правую поворотную ручку установить требуемый шаг. Возврат в рабочий режим путем нажатия кнопки 3.

Режим сканирования VFO.

Для выбранного канала нажать и удерживать кнопку VFO до появления звукового сигнала. Запустится режим сканирования в заданном диапазоне. Направление сканирования определяется поворотом ручки ( 2 или 4 рис.3 ) влево или вправо.

Ограничение диапазона на прием.

Ограничение возможно с шагом 1МГц. Этот режим влияет только на VFO, но не на память или вызывной канал.

Для установления этого режима надо

- Установить нижнюю границу частоты.

- Нажать и удерживать М >1s затем нажать 1. Нижняя граница установлена.

- Установить верхнюю границу частоты.

- Нажать и удерживать М >1s затем нажать 2. Верхняя граница установлена.

Для сброса этого режима надо произвести сброс VFO – Power On + F.

Активизация дуплексного режима работы происходит при нажатии F + DUP. На дисплее появляется значок DUP. В этом случае на одном канале можно передавать, а на другом принимать, без перерыва на передачу. Наиболее эффективна эта функция при работе с внешним микрофоном. Если нажать комбинацию F>1s + DUP значок DUP заморгает и принудительно установится режим мощности EL. Это нужно для увеличения чувствительности микрофона и уменьшения влияния наводок него. При этом сохраняется возможность изменять уровень выходной мощности.

Режим передачи.

Режим передачи включается при нажатии на кнопку PTT.

Для блокирования режима передачи от несанкционированного или случайного нажатия на PTT используется комбинация кнопок F + TX.S.

Мах время непрерывной передачи жестко ограничено 10 минутами.

Выбор рабочего уровня выходной мощности.

По умолчанию установлен Мах уровень выходной мощности - на дисплее ничего не отображается . При нажатии на кнопки F + Low происходит переключение уровней мощности. На дисплее появляются символы LE – средний уровень 1.5 Вт и L – мин уровень 30 мВт.

Каналы памяти.

Всего имеется 50 каналов памяти от 0 – 49. Время сохранения в памяти без питания не более 20 дней. Поле ячеек памяти общее для всех диапазонов. Каждый канал может использоваться как одинарный или совмещенный канал. В ячейке памяти могут сохраняться следующие параметры:

RX частота

TX частота

Tone частота

CTCSS

Шаг частоты

DTSS код

Сохранение выбранных частот в памяти.

Нажатие на кнопку М переводит станцию в режим работы с памятью. Перед сохранением все необходимые параметры должны быть установлены. После нажатия на М в правом углу появляется моргающий символ 0. После этого выбирается область памяти: нажатие на 0 – это выбор ячеек от 0 – 9, нажатие на 1 это от 10 – 19, нажатие на 2 это от 20 – 29, 3 это от 30 – 39 и т.д. Нажатие затем на цифру от 0 – 9 это выбор конкретной ячейки в выбранной области. Нажатие на MR выполняет сохранение в памяти. Отказ от сохранения или возврат повторное нажатие на М.

Воспроизведение выбранных частот из памяти.

Из обычного режима VFO нажать кнопку MR. Если активен двухбендовый режим работы, то активируются записанные ячейки памяти для двух поддиапазонов. Если выбран однобендовый  режим, то активируются записанные ячейки памяти для текущего диапазона. Выбор нужной ячейки памяти выбирается поворотной ручкой для левого/правого окна дисплея соответственно или прямым вводом номера ячейки. Для выхода из этого режима в режим VFO нажатие на кнопку VFO.

Сканирование ячеек памяти.

Нажать и удерживать кнопку до звукового сигнала. Отмена режима сканирования повторное кратковременное нажатие на кнопку MR.

Возможно попеременное сканирование ячеек памяти и текущего канала VFO при нажатии комбинации F + MR.

Программирование режимов памяти.

Режим работы с памятью определяется при нажатии Power ON + MR. При этом на дисплее появляется MRMODE < Е1(Е2)   -2 >. Вращая левую ручку можно менять информацию в левой (возможные значения Е1,Е2). Вращая правую ручку можно менять информацию в правой части дисплея (возможные значения 1,2,3,р). Сброс настроек и ячеек памяти произойдет при нажатии - Power ON + M.

Вызывной канал

Для быстрого вызова абонента для каждого диапазона существует вызывной канал. Для перехода в режим работы с вызывным каналом в текущем диапазоне надо нажать CALL.

Сохранение новых настроек вызывного канала.

Установить частоту и необходимые настройки, нажать М потом Call.

Программирование функций кнопки Call.

В обычном режиме эта кнопка переключает из VFO в режим вызывного канала.

Нажав кнопки Power ON + Call из режима станция выключена, программируются дополнительные функции этой кнопки:

1. После нажатия на дисплее появится CallSW – режим переключения между вызывным каналом и каналом.

2. После нажатия на дисплее появится VMCON - режим переключения между вызывным каналом, каналом VFO и ячейками памяти.

Нажав, и удерживая кнопку Call более 1 сек (до звукового сигнала) можно перейти в режим сканирования между вызывным каналом, VFO и текущей ячейкой памяти.

При нажатии комбинации F>1s + CALL выдаются сообщения < OPG ON > < OPG OFF >.???

Работа с разносом частот( с репитером ).

Для каждой частоты существующих диапозонов (основных) можно установить разнос частот. Для диапазона 144 Mhz – это по умолчанию + - 600kHz. Для диапазона 430 Mhz - это по умолчанию + - 5 Mhz. Это так называемый SPLIT режим. Для задания режима ручного выбора сдвига частоты предусмотрен режим SHIFT. Для его включения надо нажать Power ON + Shift. На дисплее должно отобразиться SHIFT/SPLIT. Если теперь после этого нажать на F >1s + Shift, то попадешь в режим редактирования частоты сдвига. Частота меняется правой поворотной ручкой с шагом +-100 кГц. От 0 – 10 Мгц.

Для активизации режима сдвига, надо нажать на кнопку Shift. На дисплее появится над частотой + или - . Это направление сдвига.

Для определенного поддиапазона существует автоматический выбор сдвига – это общепринятые частоты с 145.1 – 148.0 Mhz.

Тональные функции.

Существует 38 доступных тональных частот, которые передаются при передаче и используются для открытия репитера или реализации CTCSS кодирования. Для установки режима передачи тональной частоты надо нажать кнопку Tone. При этом на дисплее появляется соответствующий значок - Т. Для выбора нужной тональной частоты нажать на F >1s + Tone, на дисплее появится текущая активная тональная частота, поворачивая поворотную ручку установить требуемую частоту.

Работа с DTMF кодами для выхода в телефонную линию.

Переход в режим работы с кодами DTMF произойдет при нажатии F>1c + MHZ при этом на дисплее вместо  первой цифры частоты канала появится <р> - < pXXX >

Сохранение кода DTMF для автоматического дозвона.

В памяти станции можно сохранить до 15 символов в 10 доступных ячейках памяти. Для этого надо нажать одновременно М + Monitor на дисплее появится Р ---

Теперь можно набрать нужный код, когда код набран нажать MR появится Р- ХХХ, выбрать нужную ячейку от 0 – 9  и нажать соответствующую кнопку.

Воспроизведение сохраненных кодов DTMF на динамик.

Перейти в режим работы с кодами DTMF, потом ввести номер ячейки от 0 – 9 (доступно 10 ячеек памяти). Произойдет воспроизведение сохраненного кода из выбранной ячейки на дисплей и динамик.

Воспроизведение сохраненных кодов DTMF в линию.

Перейти в режим работы с кодами DTMF, Нажать одновременно PTT + MHZ, появится   < pXXX >, не отпуская PTT нажать номер требуемой ячейки от 0 – 9. Начнется передача кода в эфир, при этом PTT можно отпустить.

Программирование кодов вызова (PAGE).

Имеется от 0 – А ячеек памяти под коды вызова.

Ячейка 0 – сохраняется код станции обращающейся к вашей по ее индивидуальному коду.

Ячейка А – сохраняет индивидуальный вызывной код вашей станции. Передается при групповых и специальных вызовах.

Остальные ячейки могут хранить индивидуальные вызывные коды других станций

Для программирования кодов нужно нажать F>1s+1 и попадешь в меню программи-рования кодов вызова. На дисплее появится 0р ---. Поворотной ручкой (в зависимости от активного канала) можно выбрать нужную ячейку (при этом она становится активной). Если ее нужно изменить, то с цифровой клавиатуры надо ввести нужный код. Для возврата в VFO надо нажать 1 – станция готова к передаче Page вызова. Для активизации передачи нужно нажать PTT.

Станция передает свой индивидуальный код и код станции записанный в выбранной ячейке. Если эти коды совпадают вызываемая станция откроет свой шумоподавитель.

Для вызова по кодам DTMF нужно выбрать тот код (ячейку с кодом) от которой вы хотите получить вызов. При получении от нее вызова начинает моргать <р> , раздается писк и открывается шумоподавитель для прослушивания.

Примечание: Page может не работать в следующих случаях.

- DTSS может не работать в случае если включить DTSS сразу для 2-х диапазонов.

- При работе функции Save.

- Когда Page ON режим сканирования не работает в этом диапазоне.

- Когда выбирается режим PAGE, состояние DT из ON автоматически переводится в состояние OFF.

Работа с CTCSS.

Декодирование сигналов CTCSS возможно только при если в станцию дополнительно вставить модуль TSU-7. Функция CTCSS использует работу с субтонами и позволяет открывать шумодав только при получении нужного (заданного) субтона. Выбор нужного субтона осуществляется при нажатии на F >1s + Tone, на дисплее появится текущая активная тональная частота, поворачивая поворотную ручку можно устано-вить требуемую частоту. Для активизации функции CTCSS надо нажать F + 3, на дисплее появится значок CT.

Примечание: Когда используется PAGE или DTSS с CTCSS ,канал откроется только тогда, когда будет получен корректный субтон.

Работа с DTSS.

Система вызова DTSS предполагает больше возможностей, чем CTCSS для установления персональных соединений между станциями. Можно использовать 1000 комбинаций из 3 разрядных DTMF кодов для задания персонального адреса станции. Если требуется, то эти коды могут быть легко заменены на другие. Пример – если группа станций имеет установленную функцию DTSS, ваш шумодав откроется только в том случае, когда полученный вызов будет декодирован с тем же самым кодом, что сохранен на вашей станции. Если после декодирования кода в течении 2 сек в канале не будет обнаружена несущая, произойдет закрытие шумодава. Если есть необходимость прослушивать канал в этом режиме пользуйтесь кнопкой Moni.

Активизация этого режима производится при нажатии F + 2. На дисплее появится значок DT. Для программирования персонального кода надо нажать F>1s + 2, на LCD появится < сXXX >. После этого можно вводить нужный код с помощью цифровой клавиатуры.

Примечание:

- Когда выбирается режим DT, состояние PAGE ON автоматически переводится в состояние OFF.

- DTSS может не работать в случае если включить DTSS сразу для 2-х диапазонов.

- При работе функции Save.

- Микрофон запрещен, пока передается DTSS код.

- Если активен DTSS и T.ALT звуковой сигнал индикации приема появится только в случае приема нужного кода.

Тональное предупреждение.

Эта функция предназначена для формирования звукового предупреждения (сигнала), когда кто-нибудь передает на вашей частоте. Эта функция наиболее эффективна для партнеров, которые работают с использование DTSS, CTCSS или Page.

Для активизации этого режима надо нажать последовательно F  и затем на T.ALT. На дисплее появится колокольчик.

Если установлен этот режим, то не работает режим АРО.

Дополнительные возможности.

Работа с сообщениями (Messages).

Во второй половине дисплея находится специальная область для работы с сообщениями 3 на рис.4.

Область сообщений состоит из нескольких предустановленных сообщений . Если нажать F>1s + Messages, а после этого нажать

F ,то выбирается сообщение <CALLME>

M ,то выбирается сообщение <FONEME>

F*2 ,то выбирается сообщение <ROGER>

Tone ,то выбирается сообщение  <ATHOME>

0 ,то выбирается сообщение <TH78A>

Для активизации работы с Сообщениями надо нажать F + Messages, на второй части дисплея появляется характерный значок.

Формирование Сообщений.

Нажать M + Messages, появится @ --------. На каждой кнопке есть латинские буквы. Найти нужную букву и нажать эту кнопку, на дисплее появится цифра соответствующая нажатой кнопке. Дальнейший выбор нужной буквы производится кнопками F,M,f*2. Например, набрать сообщение QUERY:

1 – F

8 – M

3 – M

7 – M

9 – f*2

Если произошла ошибка нажать VFO. Для сохранения сообщения в памяти нажать MR и номер ячейки памяти от 0 – 9. Для выхода из режима ввода сообщений нажать PTT.

Проверка сообщений.

Нажать комбинацию F>1s + Message.

Выбрать номер нужной ячейки и нажать 0 – 9.

Станция может принимать и передавать сформированные сообщения. Эта функция работает вместе с функцией PAGE и DTSS.

Можно сохранить до 10 сообщений из 6 символов, т.е. мах 60 символов. Или выбрать одно из 4-х как указано выше.

Режим отправки сообщений.

Есть 2-а способа отправки сообщений.

1. Ручной режим – вы отправляете сообщения в ручную через клавиатуру используя для начала и окончания символ # .

2. Используя сохраненные в памяти стандартные сообщения.

Передача сообщений из памяти.

Нажать и удерживать РТТ, нажать Message, указатель активизации сообщений появится на дисплее. Продолжая удерживать РТТ, нажать кнопку соответствующую нужному номеру ячейки. Как только сообщение начнет передаваться кнопку РТТ можно отпустить.

Режим получения сообщений.

Активизировать функции PAGE или DTSS и нажать комбинацию F + Message. Символ работы с сообщениями будет на дисплее. Когда сообщение получено этот символ будет моргать. Для окончания приема сообщения нажать Message. Теперь вращая поворотную ручку можно просматривать сообщения. Когда все 10 ячеек будут заняты, начнет перезаписываться 0 ячейка, а остальные будут сохранены.

Настройка этого режима производится при помощи комбинации Power ON + Messagе.

Есть два варианта настройки режима приема сообщений MSG Mx – перезапись сообщений начиная с 0. И MSG M1 только  10 ячеек без перезаписи.

Очистка передаваемых сообщений из памяти произойдет при нажатии M >1s и затем Message.

Разрешение/запрещение работы с сообщениями происходит при нажатии комбинации Power ON + f*2.

Режим подключения динамика.

Нажать F + 6 на дисплее появится < AF SEP > - выделенно для каждого канала или  < AF MIX > - смешанный.

Если нажать F>1s + 6 появится на дисплее < AF CHG > и < AF INI > - ???????

Режим работы с часами реального времени.

Переход в режим отображения часов происходит при нажатии F + 7. При этом на дисплее отображается текущий час и минуты. Для входа в режим редактирования часов надо нажать F>1s + 7. Вращением правой поворотной ручки можно задать нужное показание часов. Для перехода к редактированию минут нажать М. Чтобы зафиксировать  измененные показания часов надо нажать F.

Режим работы с Таймером включения станции.

Активизация режима - F + 8. Для входа в режим редактирования часов надо нажать F>1s + 8. Вращением правой поворотной ручки можно задать нужное показание часов. Для перехода к редактированию минут Нажать М. Чтобы зафиксировать  измененные показания таймера включения надо нажать F.

Режим работы с Таймером выключения станции.

Активизация режима -. Для входа в режим редактирования часов надо нажать F>1s + 9. Вращением правой поворотной ручки можно задать нужное показание часов. Для перехода к редактированию минут нажать М. Чтобы зафиксировать  измененные показания таймера выключения надо нажать F.

Включение режима блокировок.

Нажать F + M , на дисплее появится ключик. Повторное нажатие отменяет этот режим.

Автоматическое отключение станции (АРО).

Если эта функция активизирована, на дисплее отображается значок АРО.

Если не нажимаются кнопки в течении 1 часа работы станции произойдет ее отключение. При этом за 1 минуту до отключения заморгает  значок АРО и раздастся звуковой сигнал. Если все же до истечения 1 часа нажать любую кнопку, то отсчет времени начнется сначала. Для активизации/деактивации этой функции надо нажать F>1 sec + VFO.

Включение режима сбережения емкости батарей.

Признаком этого режима является значок S на экране дисплея. Для активизации этого режима надо нажать F>1 sec + MR.

Автоматическое изменение связи (А.В.С).

А.В.С позволяет кратковременно переключаться между приемной частотой и операционной частотой (на ней можно и передавать) в режиме двойной частоты. Это происходит только после того, как входной сигнал открывает шумодав на приемной частоте. Следовательно, это позволяет легко ответить на вызов без ручного переключения частот. Для активизации этого режима нужно нажать F и затем BAND (А.В.С.) . На дисплее появится соответствующий значок.

Подсветка.

Для включения подсветки дисплея и кнопок нужно нажать кнопку Lamp. При этом подсветка действует в течение 5 секунд. Если нажать на F  и затем на Lamp, то подсветка будет включена так долго, пока не будет нажата та же последовательность или выключено питание.

Временные параметры CSQL задержки.

При нажатии PTT в режиме DTSS сигнал появляется с некоторой задержкой. Эта задержка необходима для правильного срабатывания репитера. Задержка устана-вливается при нажатии Power ON + 1. На дисплее появляется 250/450мс.

Временные параметры DTMF задержки.

Иногда бывает необходимо задержать PTT в нажатом состоянии на некоторое время после посылки в линию длинных DTMF кодов. Для этого предусмотрена функция автоматической задержки. Величина задержки инициируется при нажати комбинации Power ON + 2., и может быть 2.5 с. или 0.5 сек.

Канальный режим.

Для перехода в канальный режим используется комбинация кнопок Power ON + 3.

В этом случае на дисплее в виде CHxx будут отображаться каналы памяти, а не частоты.

Не понятный параметр - комбинация кнопок Power ON + 3 на дисплее EAR/SP.

Режим сканирования.

Сканирования частоты можно осуществлять двумя способами:

- По времени – сканирование останавливается при обнаружении несущей частоты и возобновляется через 5 сек.(TO)

- По несущей частоте - сканирование останавливается при обнаружении несущей и возобновляется через 2 сек. после ее пропадания.(CO)

Переключение режимов осуществляется комбинацией кнопок Power ON + 8 для VHF диапазона и кнопок Power ON + 9 для диапазона.

Управление числом звонков.

Число звонков при активизации функции T. ALT можно менять от 1 до 2. Выбор определяется при нажатии комбинации Power ON + 5.

Включение/выключение звука кнопок.

Нажатие кнопок на станции может быть озвучено. Для этого надо нажать комбинацию Power ON + 6.

Задание времени выхода в режим энергосбережения.

Время когда включится режим энергосбережения батарей можно изменять от 0.4 сек до 2.3 сек путем нажатия комбинации Power ON + 7. Изменения производятся поворотной ручкой.

Автоматическая запись набора частот открывших шумодав в память.

Если нажать комбинацию Power ON + *. Запись произойдет автоматически в диапазонах VHF и UHF.

Режим клонирования станций.

Инициируется при нажатии комбинации Power ON + 0. На дисплее появляется CLONE и станция ожидает нажатия PTT. После этого начинается режим поиска других станций в автоматическом режиме.