WiNRADiO

Радиоприёмник G313HF

Инструкция пользователя

Отпечатано в типографии

корпорации «WiNRADiO Комьюникейшнс»

Почтовое отделение 6118, Сейнт Килда Роуд, Мельбурн 3004, Австралия

© 2005 WiNRADiO Комьюникейшнс, Мельбурн

Все права защищены. Ни одна из частей этой инструкции не может быть воспроизведена или скопирована в любом виде либо любыми средствами без письменного разрешения издателя.

Торговые марки

WiNRADiO, G3, G313 и Radio Basic (базовая модель) являются торговыми марками корпорации «WiNRADiO Комьюникейшнс».

Все остальные брэнды и наименования изделий являются торговыми марками соответствующих владельцев этих знаков.

Патенты

Технология производства WiNRADiO  защищена патентом США № 6.289.207 и другими поданными заявками на изобретения в Комитеты по интеллектуальной собственности США и других стран.

Отпечатано в Австралии

Комментарий Федеральной Комиссии Связи (FCC)

Радиоприёмник WiNRADiO G313 прошел все необходимые испытания и его технические характеристики признаны соответствующими допустимым пределам класса В для цифровых радиоустройств в соответствии с частью 15 Правил ФКС (FCC). Эти пределы установлены  для обеспечения действительной защиты от вредного воздействия помех в месте расположения Вашего р/приёмника. Радио- и электрооборудование рядом с Вашим р/приёмником вырабатывает, использует и может излучать радиоволновую энергию и, если оно неправильно установлено или эксплуатируется не в соответствии с инструкциями, то это может привести к вредным помехам для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут при правильной установке р/приёмника. Если причиной появления вредных помех при приеме радио- или телесигнала является другое радио- или электрооборудование, что можно легко выяснить путем  включения и выключения питания этих устройств, то пользователь может с достаточной уверенностью попытаться устранить эти помехи одним или несколькими нижеприведенными способами:

- Попробуйте поменять ориентацию или расположение приемной антенны

- Увеличьте расстояние между электро- или радиооборудованием и Вашим р/приёмником

- Запитайте Ваш компьютер от другой сетевой розетки для того, чтобы два устройства были запитаны от разных участков сети питания

- Проконсультируйтесь со специалистом дилерской фирмы или с опытным радиотелемастером для оказания Вам помощи

Внимание!

Для соответствия технических характеристик классу В для цифровых радиоустройств и части 15 Правил ФКC (FCC) необходимо  установить радиокарту WiNRADiO в сертифицированный компьютер, имеющим характеристики, также соответствующие параметрам класса В. Возможно подключение к компьютеру, оснащенному системой радиоприема WiNRADiO, только тех внешних устройств, которые соответствуют по техническим параметрам требованиям класса В. Все соединительные кабели между компьютером и внешними устройствами должны быть экранированы и заземлены. Подключение несертифицированных внешних устройств влечет за собой помехи при приеме радио- и телесигнала.

Модификации

Любые изменения или модификации р/приёмника WiNRADiO, не описанные непосредственно в данной инструкции, не дают право пользователю эксплуатировать такой р/приёмник.

Ограниченная ответственность и средства защиты прав собственности

Информация, приведенная в данной инструкции, взята из нескольких источников. При любой попытке получить абсолютно правильный результат ни авторы, ни издатель не гарантируют, что вся приведенная информация абсолютно точная или обновлена. Более того, ни авторы, ни издатель не несут никакой ответственности ни за использование этой информации, ни за те последствия, которые возникают в результате ее использования. Корпорация «WiNRADiO Комьюникейшнс» не будет нести никакой ответственности за любые неисправности, связанные с упущенной выгодой, с потерями от использования или преждевременного достижения выгоды, либо за другие случайные, специальные или сознательно созданные неисправности, которые возникают при эксплуатации или отсутствия таковой Вашего р/приёмника WiNRADiO, либо возникающие вне рамок контрактных обязательств или небрежного отношения, влекущих за собой гражданский иск, при наличии любой гарантии, даже если «WiNRADiO Комьюникейшнс» обращала Ваше внимание на возможность возникновения таких неисправностей. Ни при каких условиях ответственность «WiNRADiO Комьюникейшнс» за устранение неисправностей не превышает в денежном выражении стоимость изделия при покупке. «WiNRADiO Комьюникейшнс» не берет на себя обязательства и не дает полномочия кому-либо нести ответственность за какие-либо неисправности, отмеченные в данном разделе.

Предупреждение

В определенных штатах или странах некоторые частотные диапазоны могут быть запрещены или недоступны. Мы не можем нести никакой ответственности за подобное положение дел и, как следствие, за Ваше несогласие с государственными законами. Если Вы не вполне знакомы с государственными актами вашей страны или штата, обратитесь в ближайший законодательный орган, занимающийся вопросами радиовещания.

Содержание

Содержание	4

Введение	6

Модели р/приёмника G313 	7

Подготовка к работе	9

Системные требования	9

Установка радиооборудования	10

Установка программного обеспечения	11

Установка звуковой карты	12

Соединение антенны	13

Правила работы с р/приёмником	14

Настройка WiNRADiO G313	16

Набор значения частоты вручную	16

Ручка настройки	18

Настройка с помощью клавиатуры	18

Настройка с помощью виртуальных кнопок	19

Настройка на максимум	19

АРЧ (Автоматическое регулирование частоты)	20

Пошаговая настройка частоты	20

Демодулятор	22

Выбор режима демодуляции	22

Пределы значений реального частотного спектра	23

Установка и регулировка полосы пропускания ПЧ	25

Сдвиг ПЧ и настройка полосы пропускания	27

Регулировка уровня громкости	28

Регулировка выключения звука	28

Программная АРУ	28

AF шумоподавления (Аудиофильтр шумоподавления)	30

Постдемодуляционный аудиофильтр	31

Граничный фильтр	31

Устройство подавления помех	33

Малая расстройка р/приёмника (RIT)	33

Запись и воспроизведение	34

Тестирование и измерение	36

Структурная схема демодулятора	38

Другие установочные функции демодулятора	39

Регулировка усиления р/приёмника	40

Автоматическая регулировка усиления (AGC)	40

Усиление ПЧ	41

Затухание	41

Регулировка шумоподавления	42

Память	43

Сохранение радиочастот в памяти	43

Вызов радиочастоты из памяти	45

Редактирование ячеек памяти	46

Стирание частоты	46

Сохранение файла памяти	47

Открытие файла памяти	47

Пошаговый просмотр ячеек памяти	47

Сканирование	48

Быстрое сканирование (Поиск)	48

Конфигурация сканера	49

Группирование	50

Исключения	50

Сканирование частотного поддиапазона	51

Сканирование памяти	53

Индикатор интенсивности принимаемого сигнала	54

Включение питания	56

Дисплей даты и времени	56

Анализатор спектра	57

Приложение A – Основные неисправности и способы

их устранения	63

Приложение В – Регулировки звуковой карты	68

Приложение С – Борьба с помехами	70

Приложение D – Устройство блоков WR-G313 	72

Приложение E – Устройство демодулятора WR-G313 	74

Приложение F – Поддержка разработок	77

Приложение G – Дополнительные блоки	78

Приложение H – Калибровка частоты	81

Приложение I – Калибровка индикатора S-meter 	83

Декларация соответствия	84

Введение

Добро пожаловать в мир р/приёмника WiNRADiO G313! Этот современный р/приёмник с программным удалением помех является результатом многолетних поисков различных комбинаций «ноу-хау» в области компьютерного радиовещания и вобрал в себя последние достижения разработок элементной базы и методов цифрового вещания.

Разрабатывая этот р/приёмник, мы стремились обеспечить наиболее оптимальный баланс между чувствительностью, избирательностью и динамическим диапазоном, сохраняя при этом низкую стоимость и внедряя ряд важных дополнительных функций, доступных ранее на р/приёмниках, значительно более дорогих по цене, громоздких и менее благоприятных в эксплуатации для потребителя.

Одновременно с нашими попытками внедрения значительного количества дополнительных функций по сравнению с типовым р/приёмником мы также стремились усовершенствовать панель регулировок, сделав ее более четкой, последовательной и проще в эксплуатации.

Р/приёмник WiNRADiO G313 дает возможность использования клавиатуры любого современного персонального компьютера в качестве усовершенствованной своеобразной станции радиоперехвата, обладая при этом удивительной мощностью, маневренностью, что, несомненно, доставит Вам удовольствие при работе с нашим р/приёмником.

Мы надеемся, что Вам придется по душе анализатор спектра с разрешающей способностью ширины диапазона в 16 Гц, возможность непрерывного регулирования ширины диапазона ПЧ с шагом в 1 Гц, графическая настройка полосы пропускания, графическое изображение граничного фильтра, сверхчувствительный, сверхизбирательный и сверхточный индикатор интенсивности принимаемого радиосигнала, удобные возможности настройки и сканирования радиочастот, функции тестирования, измерения и ряд других новаторских особенностей.

WiNRADiO G313 разработан с целью быть не просто обыкновенным р/приёмником. Нами ставилась задача создания образцового устройства радиосвязи, оснащенного с особой тщательностью для достижения  превосходства среди аналогичного радиооборудования.

Мы желаем Вам успехов и долгих часов удовольствия, отдавая в Ваше доброе пользование нашу продукцию.

___________________________________________________________________

Пожалуйста, не забудьте зарегистрироваться в качестве пользователя WiNRADiO для того, чтобы получать информацию о новинках нашей продукции, дополнительных устройствах, обновлениях ПО для вашего р/приёмника G313. Для этого можете использовать форму регистрации в режиме «он-лайн» на сайте www.winradio.com/register и Вы ощутите на себе преимущества этой свободной услуги.

Модели р/приёмника G313

Существует две базовых модели р/приёмника WiNRADiO G313:

- G313i («внутренняя» модель, в основе которой заложено использование PCI-ной  радиокарты)

- G313e («внешняя» модель с использованием USB порта)

Обе модели р/приёмника имеют одинаковые технические характеристики и идентичный пользовательский программный интерфейс. В данном руководстве описаны порядок установки и эксплуатации обоих моделей.

Модель р/приёмника G313i имеет два контактных гнезда: гнездо антенны (50-омный вход SMA-типа) и гнездо аудиовыхода.

Гнездо аудиовыхода совмещается с линейным входом звуковой карты персонального компьютера или может быть просто соединено напрямую с мультимедийным усилителем НЧ либо с любым другим сочетаемым аудиоустройством. Для этого используется стандартное 3,5 мм стереогнездо для выхода звукового сигнала.

Преимуществом данной модели является то, что не требуется никакого внешнего источника питания и практически эта модель не занимает много места на Вашем столе. Р/приёмник хорошо экранирован для защиты от любых помех, излучаемых Вашим компьютером при его подключении к радиоустройству. Р/приёмник имеет достаточно удобный аудиоканал, обеспечивающий связь гнезда аудиовыхода со входом звуковой карты.

«Внешняя» модель G313e имеет три гнезда:

Штеккер гнезда питания предназначен для подключения 12В постоянного тока (минимальное значение тока блока питания должно быть не менее 500мА). Для уменьшения воздействия помех рекомендуется применять блок питания с линеаризацией напряжения (такого типа, какой поставляется корпорацией WiNRADiO).

Антенное гнездо представляет собой коннектор SMA-типа с комплексным сопротивлением 50 Ом.

Интерфейсное гнездо USB порта совместимо со стандартами 1.0 и 2.0 универсальных последовательных шин (USB) и предназначено для соединения р/приёмника с настольным компьютером или ноутбуком.

Подготовка к работе

В состав комплекта р/приёмника WiNRADiO G313 входят:

- Р/приёмник WiNRADiO G313i или G313e

- Интерфейсный USB кабель (только для модели G313e)

- Программное обеспечение (ПО) WiNRADiO на CD ROM

- Внутренняя антенна самой последней разработки

- Аудиокабель (только для модели G313i)

- Данная инструкция пользователя

- Информация о гарантийных обязательствах

Для того, чтобы Ващ р/приёмник WiNRADiO начал работать, Ваш совместимый персональный компьютер должен соответствовать минимальным системным требованиям, отмеченным ниже.

Системные требования

Минимальные      Рекомендуемые

Процессор	500 МГц,		  1 ГГц или выше,

Пентиум III		  Пентиум IV или Атлон

ОЗУ	64 Mбайт		  256 Mбайт или более

Монитор	SVGA		  SVGA (16 млн. цветов)

Свободное про-

странство на диске	20 Mбайт		   40 Mбайт

Звуковая карта*	Интегрированная    Креативная с усилением звука,

с усилением            16 или 32 бита

звука 16 бит

Операционная	 Windows		    Windows 2000/XP

система	98/ME/2000/XP

* Звуковая карта требуется только для модели G313e (в режиме воспроизведения).

Есть ли у Вас какие-либо предложения по дальнейшему совершенствованию нашей продукции или хотите ли Вы поделиться с нами Вашим опытом по эксплуатации нашего р/приёмника? Пожалуйста, без колебаний оставляйте Ваши комментарии на сайте  www.winradio.com/feedback. Мы всегда рады прислушаться к Вашим советам.

Установка радиооборудования

Модель G313i (с PCI картой)

- Выключите компьютер и отсоедините шнур питания.

- Снимите корпус компьютера. Выберите свободный PCI слот на материнской плате, расположенный как можно дальше от источника питания и от других карт.

- Вначале коснитесь рукой металлического корпуса компьютера для снятия заряда статического электричества, затем аккуратно вставьте звуковую карту в свободный слот и надавите на нее до полной фиксации в разъеме. Закрутите винт скобы крепления звуковой карты таким образом, чтобы он касался корпуса компьютера. (Это необходимо сделать для обеспечения надежного заземления звуковой карты).

- Установите на место корпус компьютера и подсоедините шнур питания.

Модель G313e (внешняя модель)

- Соедините р/приёмник с USB портом.

- Подсоедините входную вилку блока питания к сетевой розетке, а шнур питания – к Вашему р/приёмнику.

- Включите р/приёмник с помощью тумблера, расположенного на передней части Вашего радиоустройства. При этом засветится голубой светодиод, свидетельствующий о том, что Ваш р/приёмник готов к работе.

Для модели G313i соедините при помощи входящего в комплект аудиокабеля выход р/приёмника (стандартное гнездо аудиовыхода) и линейный вход звуковой карты. (Если на Вашем персональном компьютере отсутствует линейный вход, как это бывает на некоторых моделях ноутбуков, Вы можете использовать другие возможные аналогичные входы, например, такие, как микрофонный вход). Или, если Вы пожелаете, то можете соединить Ваш р/приёмник непосредственно со звукоусилительной аппаратурой или любым подходящим аудиоустройством.

В модели р/приёмника G313e демодулированный аудиосигнал распространяется через USB интерфейс для окончательного воспроизведения в динамиках при помощи звуковой карты.

В завершении подготовительных действий соедините входящую в комплект антенну самой последней разработки с антенным гнездом SMA-типа, расположенным на тыльной части Вашего р/приёмника. Протяните антенну таким образом, чтобы она располагалась как можно дальше от компьютера.

Установка программного обеспечения

- Если Ваш персональный компьютер выключен, включите его. Операционная система Windows обнаружит Ващ р/приёмник как новое устройство и автоматически запустит обычную программу инсталляции драйвера «Найдено новое устройство». Вставьте установочный диск в привод CD ROM и выполняйте последовательно все инструкции, появляющиеся на экране монитора.

- После установки драйверов выберите в стартовом меню Windows команду «Run» - «Пуск» и наименование диска D: «INSTALL» - «Установка» (если на Вашем компьютере CD-дисковод обозначен как диск D, продолжайте дальнейшие действия).

- После этого запустится установка приложения с перечислением действий, необходимых для выполнения процесса инсталляции.

- После того, как все необходимые файлы будут установлены на Ваш жесткий диск, запустите приложение WiNRADiO G313.

Примечание: Если р/приёмник не идентифицируется операционной системой Windows, Вы просто можете пропустить процедуру установки драйверов, вставьте CD ROM в дисковод и запустите программу установки, которая и выполнит необходимую инсталляцию драйверов.

Есть о чем подумать?

Корпорация WiNRADiO также производит антенные согласующие преобразователи различных сопротивлений кабеля (часто упоминаемые как «симметрирующие устройства длины кабеля»). Адаптер WR-LWA-0130, показанный на рисунке слева, может применяться для согласования комплексного сопротивления всей длины кабеля ВЧ антенны с 50-омным входным сопротивлением р/приёмника WR-G313.

Такое согласование комплексных сопротивлений обычно выражается в значительном увеличении уровня мощности сигнала (в некоторых случаях до17дБ и приблизительно в среднем на 5 дБ) по сравнению с соединением кабельной антенны непосредственно со входом р/приёмника.

Установка звуковой карты

В р/приёмнике G313e аудиосигнал распространяется через USB интерфейс в цифровой форме и затем воспроизводится в виде звука при помощи звуковой карты. Уровень громкости можно устанавливать при помощи скользящего контакта «Wave»-«Волна» (который должен быть в активном состоянии) или с помощью основной регулировки уровня громкости – «Volume Control».

Аудиовыход р/приёмника G313i аналогичен линейному выходу – «Line Output». Вы можете напрямую соединить его со стандартными звукоусилительными устройствами, либо внешними по Вашему выбору, либо со звуковой картой Вашего персонального компьютера. Если Вы используете звуковую карту, то выход р/приёмника физически должен быть соединен с линейным входом звуковой карты.

Для того, чтобы активизировать на экране монитора панель настройки звуковой карты «Регулировка уровня громкости»-«Volume Control», дважды кликните мышкой на иконке громкоговорителя на линейке задач:

Убедитесь в том, что линейный вход находится в активном состоянии и уровень сигнала установлен примерно в среднем положении при включении р/приёмника. (Если установленный на панели настроек р/приёмника максимальный уровень сигнала не достаточен, то Вы можете увеличить уровень сигнала звуковой карты позже по Вашему желанию).

Если в качестве линейного входа используется микрофонный вход, пожалуйста проверьте, имеется ли окошко «Advanced»-«Расширение»  под регулировкой уровня усиления микрофона на панели настроек звуковой карты. Если таковое имеется, то кликните на нем мышкой и отмените уровень усиления +20 дБ, если таковой установлен, с помощью виртуальной кнопки с «галочкой». (Сверхвысокий уровень усиления сигнала может привести к перегрузке звуковой карты и появлению искажений).

Соединение антенны

Если у Вас до настоящего времени имелась установленная соответствующая ВЧ антенна, то Вы наверняка поймете преимущества, установив находящуюся в комплекте Вашего р/приёмника G313 антенну самой последней разработки.

Эта антенна состоит из 3-метрового коаксиального кабельного спуска с дополнительным отрезком изолированного кабеля. Более тонкий изолированный кабель, соединенный с концом коаксиального кабеля, является наиболее эффективным элементом антенны. Кабельный спуск необходимо располагать как можно дальше от персонального компьютера для снижения уровня излучения потенциальных помех от ПК.

Пожалуйста, обратите внимание, что антенна самой последней разработки предназначена только для опытной эксплуатации и сиюминутного удовлетворения Ваших потребностей. Она не предназначена для замены соответствующей КВ антенны.

Наилучшее место размещения антенны самой последней разработки зависит от фактических условий и часто требует определенных экспериментов при поиске. Однако основной принцип достаточно прост: размещайте антенну как можно ближе к окну, а активную часть антенны по возможности как можно дальше от персонального компьютера и других электронных и электрических устройств и металлических предметов.

Пример расположения антенны самой последней разработки

По большому счету неважно, насколько хорош тот или иной р/приёмник, поскольку работа всей радиоприёмной системы будет зависеть от качества приёмной антенны. То же самое относится и к р/приёмнику WiNRADiO. Для того, чтобы оценить качество Вашего р/приёмника G313 в полном объеме, Вам необходимо установить соответствующую КВ антенну. Существует достаточно много торговых фирм, предлагающих КВ антенны. Корпорация WiNRADiO также может входить в их число, для текущей информации загляните на нашу веб-страницу www.winradio.com.

Правила работы с р/приёмником

Очень часто у потребителя возникает определенный уровень нетерпения от осознания обладания новым радиоустройством, таким, как приобретенный Вами новый р/приёмник WiNRADiO. Приведенные ниже основные краткие и быстрые первоначальные действия дадут Вам возможность начать пользоваться Вашим приобретением как можно скорее. Более подробные действия по эксплуатации описаны в следующей главе. Мы надеемся, что Вы не раз еще вернетесь к содержанию этой главы, поскольку р/приёмник WiNRADiO G313 имеет довольно много исключительных свойств, которые стыдно было бы пропустить.

Начните пользоваться р/приёмником WiNRADiO G313 (для этого дважды кликните мышкой на иконку «WiNRADiO»). На экране монитора появится панель регулировок р/приёмника WiNRADiO G313, как это показано на рисунке:

Панель регулировок р/приёмника WiNRADiO  G313 l

Панель регулировок р/приёмника WiNRADiO G313 имеет как ряд элементов, аналогичных обычным КВ приёмникам, так и много дополнительных функций.

Самым быстрым способам включения р/приёмника является способ проверки его работы на волнах местных радиостанций АМ диапазона.

Используя клавиатуру, наберите числовое значение частоты одной из Ваших местных р/станций АМ диапазона: например, для частоты 774 КГц наберите цифры «7», «7», «4» , затем символ «k»,обозначающий КГц, и затем нажмите клавишу «Enter»-«Ввод». Набранная Вами частота появится на цифровом дисплее значений частоты. Затем выберите режим АМ, кликнув на символ «АМ». После этого Вы увидите графическое изображение пика, соответствующего частоте принимаемой р/станции, в пределах реального спектра радиочастот и услышите звуковой сигнал.

Настройте ширину частотного диапазона для оптимального приема, используя для этого ряд пронумерованных окошек в нижней части панели, отображающей пределы частотного спектра: с их помощью задается фиксированная ширина диапазона ПЧ. Для более плавной настройки ширины диапазона ПЧ используйте регулировку ширины диапазона ПЧ, расположенную в нижней левой части панели.

Вы также можете регулировать уровень громкости, используя два окошка  в следующем небольшом дисплее уровня громкости. (Обратите также внимание на небольшой скользящий контакт в окошках регулирования: вы можете перемещать его вверх и вниз для более быстрой регулировки). Другим способом регулирования уровня громкости является использование кнопок со стрелками «влево»/«вправо» на клавиатуре персонального компьютера.

Ручную настройку можно выполнить следующими способами: начнем с помощью виртуальной ручки настройки: наведите курсор мышки на верхнюю половину ручки настройки в ту точку, в которой курсор будет иметь вид  искривленной петли, оканчивающейся стрелкой. Нажмите и подержите правую или левую кнопки мышки для увеличения или уменьшения значения частоты, при этом виртуальная ручка настройки будет вращаться по или против часовой стрелки соответственно.

Если Вы установите курсор на нижней половине ручки настройки, направление вращения изменится на противоположное. (Вам не нужно перемещать курсор вверх или вниз для изменения направления вращения ручки настройки, просто нажмите правую или левую кнопку мышки).

Шаг увеличения значения частоты при вращении ручки настройки составляет 0.5 КГц. Это значение можно легко изменить, используя клавиши «Shift», «Ctrl» или «Alt»: если Вы нажмёте клавишу «Shift» во время настройки, то шаг изменения частоты увеличится в 10 раз (до 5 КГц). Нажатие клавиши «Ctrl» увеличит шаг изменения частоты в 100 раз (50 КГц). С другой стороны, если Вы используете клавишу «Alt», то шаг изменения частоты уменьшится в 10 раз: 50 Гц.

Другой способ настройки заключается в использовании клавиш со стрелками «вверх» и «вниз» на клавиатуре компьютера. Если в конструкции Вашей мышки имеется колесико, Вы также можете его использовать: получится что-то аналогичное вращению ручки настройки на обычном р/приемнике.

Если у Вас не получается настроиться на любую радиостанцию вышеприведенными способами обратитесь к приложению А – Неисправности и способы их устранения. Существует много других способов настройки р/приёмника WiNRADiO, отличных от набора значения частоты на клавиатуре или с использованием ручки настройки. Эти способы будут подробно рассмотрены в следующих главах.

Настройка WiNRADiO G313

Набор значения частоты вручную

Для изменения значения частоты просто наберите новое значение с помощью клавиатуры. Как только Вы нажимаете цифровую клавишу или клавишу десятичного знака, активируется дисплей значений частоты в ожидании завершения набора полного ее числового значения. Вы также можете кликнуть на окошке дисплея для набора нового значения частоты в основном его поле. После набора нового значения частоты нажмите клавишу «Enter»-«Ввод» и р/приёмник мгновенно настроится на новую частоту. Для сброса значения частоты нажмите клавишу «Escape»-«Выход». Для того, чтобы ввести разряды значений частоты, такие как КГц или МГц, просто нажмите клавишу с символом «k» для КГЦ или с символом «m» для МГц после набора цифр. Любые неверные нажатия клавиш при этом не воспринимаются. Радиосигналы с частотами, выходящими за пределы допустимых значений для р/приёмника, (от 9 КГц до 30 МГц) не воспринимаются и дисплей вернется к показаниям предыдущей частоты.

Используйте окошки «kHz» или «MHz» для выбора той частоты, значение которой вы хотите увидеть на дисплее.

Окошки, расположенные под отдельными цифрами, с изображением направленных вверх/вниз треугольников дают возможность быстрого пошагового изменения соответствующих цифр значения частоты. (Небольшой скользящий контакт, расположенный между окошками с направлениями «вверх»/«вниз», может быть использован для быстрой настройки).

Окошки «VFO»-«ПЧГ» дают возможность выбора одного из четырех режимов работы подстройки частоты гетеродина. Функция ПЧГ является одной из разновидностей запоминания частоты, давая возможность быстрого переключения между различными частотами. Например, если Вы настраиваетесь на частоту 1 в режиме ПЧГ1 и на частоту 2 в режиме ПЧГ2, то затем выбор между этими частотами 1и 2 можно осуществить, просто кликнув мышкой на соответствующий режим ПЧГ.

Под этими окошками расположено окошко с наименованием частотного диапазона. В этом окошке отображается название и расположение диапазона, которому принадлежит частота настройки. Хотя наименования диапазонов на дисплее больше характерны для североамериканского стандарта, тем не менее они все соответствуют международным соглашениям в области радиосвязи и поэтому в целом применимы по всему миру за исключением небольших различий, которые легко могут быть устранены пользователем.

Наименования радиочастот и диапазонов могут быть перенастроены при помощи условных радиосигналов или определенного пользователем наименования особой частоты, сохраненной в памяти. Это дает возможность изменить наименование только для конкретной радиочастоты.

Существует также возможность изменять название и распределение частот в рамках целых частотных диапазонов. Это может быть выполнено путем редактирования файла с названием bands.csv  в инсталляционном каталоге WiNRADiO. (Этот каталог представляет собой выделенный запятыми файл стандартного формата, который может быть отредактирован с использованием форматного динамического приложения, такого как, например, Microsoft Excel.).

Знаете ли Вы?

Термин «VFO» обозначает «Подстройка частоты гетеродина». Это исторический термин, относящийся к периоду р/приёмников с аналоговой настройкой. До изобретения р/приёмников с цифровой настройкой не существовало простого способа сохранять в памяти и выводить из памяти радиочастоты. Профессиональные р/приёмники оснащены переключаемыми гетеродинами, которые в свою очередь (в том числе и входящие в их состав КПЕ) выполняют функцию аналоговых ячеек памяти для радиочастот. Название и эффект «радиосети» у ПЧГ сохранился, но основной принцип работы изменился: сейчас нет необходимости увеличения числа гетеродинов в современных р/приёмниках для расширения этой функции. Значение частоты просто сохраняется в памяти в цифровом виде.

Ручка настройки

Ручка настройки дает возможность регулирования частоты с фиксированным шагом 50Гц, 500 Гц, 5КГЦ или 50 КГц.

Для работы с ручкой настройки установите курсор мышки на изображение ручки (при этом курсор будет иметь вид искривленной петли, оканчивающейся стрелкой) и кликните левой или правой кнопкой мышки. Если курсор находится в верхней части изображения ручки настройки, то нажатие левой кнопки приведет к уменьшению значения частоты, нажатие правой кнопки – к увеличению ее значения. Если курсор находится в нижней части изображения ручки настройки, то результат манипуляций кнопками мышки будет противоположный (при этом курсор также изменить свой вид).

Вам не нужно перемещать курсор вверх или вниз для изменения направления вращения ручки настройки. Просто нажмите на правую или левую кнопку мышки.

При вращении ручки настройки значение частоты будет изменяться с шагом 500 Гц. Удержание кнопки мышки при настройке ускоряет данную функцию.

Шаг значения частоты настройки может быть изменен до 50 Гц, 5 КГц или 50 КГц, используя клавиши клавиатуры компьютера «Alt», «Shift» или «Ctrl» соответственно, кликнув кнопкой мышки на изображении ручки настройки.

Обратите внимание на то, что виртуальной ручкой точной настройки также удобно можно манипулировать, используя мышку с колесиком, или применяя  любое стандартное оборудование, оснащенное указателем и поддерживаемое ОС Windows.

Настройка с помощью клавиатуры

Настроиться на частоту принимаемого радиосигнала также можно, используя клавиши настройки на клавиатуре (клавиши со стрелками): при манипуляциях клавишами со стрелками «вверх»/«вниз» шаг изменения значения частоты составит 10 Гц. При нажатии на клавишу «Shift» значение шага частоты мгновенно изменится до 100 Гц, при нажатии на клавишу «Ctrl» - до 1 КГц.

Настройка с помощью виртуальных кнопок

Это уникальное устройство для настройки расположено над изображением ручки настройки. Если курсор мышки расположен над изображением одной из цветных кнопок-площадок, то эта виртуальная кнопка станет ярче и появится значение приращения частоты настройки, соответствующее данной кнопке:

Кликнув на виртуальной кнопке-площадке левой кнопкой мышки, получим увеличение значения частоты, кликнув правой кнопкой мышки – уменьшение значения частоты. Для Вашего выбора имеется несколько удобных значений приращения частоты настройки: 1Гц, 10 Гц, 100Гц, 1 КГц, 5 КГц, 6.25 КГц, 8.33 КГц, 9 КГц, 10 КГц, 12.5 КГц и 25 КГц.

Настройка на максимум

Функция настройки на максимум может быть включена при нажатии на виртуальную кнопку «TTP». При этом р/приёмник настроится на максимальное значение радиосигнала (одновременно отслеживая возможные снижения пиковых значений сигнала внутри выбранного частотного диапазона ПЧ – более светлая область на изображении реального частотного спектра).

В зависимости от расположения максимального значения и вида радиосигнала процесс точной настройки может занять несколько секунд, это время необходимо для успешного выполнения процесса приближения к наиболее точному значению пика.

При работе в FM диапазоне функция настройки на максимум также будет работать довольно точно, т.е. настройка будет производиться на центральное значение сигнала, несмотря даже на то, что значения боковых частот могут быть выше значения несущей частоты.

В режимах работы с нижней и верхней боковыми полосами качество выполнения этой функции зависит от вида модуляции радиосигнала. Такая настройка может быть полезна для определенных видов модуляции передаваемой информации (факсимильные сообщения), а для радиотелефонной модуляции обычно не рекомендуется.

АРЧ (Автоматическое регулирование частоты)

Функция автоматического регулирования частоты может быть включена при нажатии на виртуальную кнопку «AFC». При этом будет поддерживаться настройка Вашего р/приёмника на выбранную р/станцию, даже если произойдет уход или сдвиг передающей частоты радиопередатчика.

При включении этой функции Ваш р/приёмник периодически проверяет принимаемый радиосигнал и корректирует значение с интервалом времени примерно 5 секунд.

Данная функция не рекомендуется для режимов работы с нижней и верхней боковыми полосами при радиотелефонной модуляции.

Пошаговая настройка частоты

Функция пошаговой настройки частоты дает возможность установки произвольного значения шага частоты настройки. Для изменения значения шага частоты кликните мышкой на изображении совмещенного дисплея и введите требуемое значение (от 1 Гц до 1 МГц). Вы также можете использовать кнопки с символами «вверх» и «вниз», расположенные в правой части дисплея для выбора шага частоты из ряда наиболее часто применяемых значений. Для удобства в работе можно также использовать небольшой скользящий контакт, расположенный между виртуальными кнопками.

Выбрав значение шага частоты, вы можете производить настройку вверх и вниз от текущего значения частоты, отображаемой на дисплее, используя кнопки с символами стрелок, направленных влево или вправо, расположенных под окошком дисплея значения шага частоты. Кликнув на кнопки с двойными стрелками, расположенные ниже, изменение шага частоты увеличится на порядок. Функцию пошаговой настройки также можно выполнить, используя клавиши «Pg Up» или «Pg Down» клавиатуры компьютера.

Например, если Вы хотите просмотреть радиовещательный АМ диапазон (примерно от 530 до 1620 КГц), установите шаг частоты 10 КГц (для Северной и Южной Америки) или 9 КГц (для остального мира), что является минимальной границей раздела для радиовещательных станций АМ диапазона.

Вначале настройтесь вручную на одну из радиостанций, затем с помощью пошаговой настройки просмотрите весь диапазон. Для просмотра имеющихся радиостанций КВ диапазона (от 2.3 до 30 МГц) вполне достаточно шага частоты 5 КГц.

Этот вид пошаговой фиксированной настройки частоты удобен, если Вы хотите исследовать частотный диапазон, на котором радиоканалы находятся на одинаковом частотном расстоянии друг от друга. Однако Вы должны убедиться, что выбранный Вами шаг частоты совпадает с действительными значениями частот радиостанций этого диапазона. Если Вы знаете, как разнесены друг от друга радиостанции, но не уверены в точном значении частоты первой радиостанции, вначале настройтесь вручную на любой действующий радиоканал и только затем выполняйте пошаговую настройку с фиксированным значением частоты вверх и вниз по диапазону.

Кнопка «Auto»-«Авто» включает режим автоматической пошаговой настройки, который дает возможность значительного улучшения качества процесса фиксированной пошаговой настройки. При правильной установке автоматическая пошаговая настройка автоматически установит значение шага частоты в соответствии со значением частоты радиосигнала, на который Вы настроились. Автоматическая пошаговая настройка также может использоваться для согласования определенного режима работы и установленных параметров режима шумоподавления  в пределах специальных частотных диапазонов.

Для установки диапазона автоматической пошаговой настройки зайдите в меню «Options»-«Опции» | «Autostepping»-«Автоматическая пошаговая настройка», расположенного в верхней части линейки на дисплее. При этом на мониторе появится следующее изображение:

Для добавления нового диапазона Вы можете кликнуть на окошке «New»-«Новое». Для каждого частотного диапазона Вам необходимо точно установить значения частот начала и конца этого диапазона, значение шага частоты, дополнительно режим модуляции, шумоподавление и наименование радиодиапазона. Таким способом Вы можете установить то количество диапазонов, которое пожелаете.

После завершения всех действий закройте окно на дисплее.

В следующий раз, когда Вы настроитесь на частоту радиосигнала, и при этом будет нажата виртуальная кнопка «Auto»-«Авто», значение шага частоты (и дополнительно режим модуляции и шумоподавление) будут установлены на ранее заданном уровне, если новая частота радиосигнала находится в пределах ранее установленного диапазона автоматической пошаговой настройки.

Демодулятор

Сердцем р/приёмника G313 является его демодулятор. Демодулятор представляет собой электронное устройство  с полностью программным удалением помех, включающее демодуляцию с оптимальным уровнемi фильтрации и интегрирования сигнала и выполненный в виде встроенной платы в цифровой центральный процессор сигналов р/приёмника. Все функции, относящиеся к демодулятору, т.е. установка режима демодуляции, уровня громкости сигнала, ширина диапазона частотного фильтра ПЧ, переключение ПЧ, функция малой расстройки, программная установка АРУ, автоматическое частотное шумоподавление звуковой частоты, граничный фильтр, устройство подавления помех, функция записи/воспроизведения и дисплей с изображением реального спектра частот сгруппированы в одном месте на передней части дисплея, которое носит название «Demodulator Panel»-«Панель демодулятора». Эта панель фактически является составляющей основной панели р/приёмника и вид ее может быть заменен на вид другой панели, разработанной либо корпорацией WiNRADiO либо третьей стороной.

Выбор режима демодуляции

Для выбора режима демодуляции кликните кнопкой мышки на соответствующем окошке нужного Вам режима панели демодулятора:

Панель демодулятора р/приёмника WiNRADiO G313

В дополнение к обычным  и не требующим пояснения режимам AM (амплитудная модуляция), LSB (нижняя боковая полоса), USB (верхняя боковая полоса), CW (незатухающая волна) и FM (частотная модуляция) в р/приёмнике имеется возможность установки режимов AMS (синхронная амплитудная модуляция), DSB (двойная боковая полоса, подавленная несущая частота) и ISB (отдельная боковая полоса).

В режиме ISB значение выходного аудиосигнала может быть выбрано между нижней и верхней боковыми полосами, используя две виртуальные кнопки выбора режима «USB» и «LSB», которые становятся доступными после щелчка мышкой на окошке «Setup»-«Установка»:

Примечание: Оба канала настройки в режиме «ISB»-«Отдельная боковая полоса» могут быть мгновенно занесены в память, используя возможности р/приёмника G313. (В этом случае сигналы в режимах «LSB»-«Нижняя боковая полоса» и «USB»-«Верхняя боковая полоса» запоминаются в качестве правого и левого каналов в режиме стереозаписи).

Пределы значений реального частотного спектра

Дисплей реального частотного спектра отображает фактическое состояние уровня частот в пределах выбранного частотного диапазона р/приёмника. Фактическая ширина частотного диапазона фильтра составляет 15 КГц, но границы частотного спектра охватывают несколько большую полосу порядка 20 КГц в результате того, что края частотного диапазона имеют уклон. Когда вы щелкаете на виртуальных кнопках изменения режима, обратите внимание, что центральная, более светлая часть спектра меняет свою ширину. Это соответствует полосе пропускания фильтра ПЧ (промежуточная частота), которая связана с определенными потерями при различных режимах модуляции. Все эти значения потерь можно не принимать во внимание и компенсировать их  при точной настройке.

Видеофильтр представляет собой НЧ фильтр, используемый для сглаживания изображения частотного спектра на дисплее.

При включении видеофильтра сглаживание меняющейся во времени картинки спектра улучшается при снижении значения запирающей частоты. Частота может регулироваться либо путем прямого набора с клавиатуры с отображением значений в окошке на экране, либо кликнув на окошки с символами стрелок, направленных вверх или вниз или, что более удобно, перемещая небольшой скользящий контакт между виртуальными кнопками с символами стрелок, направленных вверх/вниз.

Линия частотного спектра без видеофильтра

Тот же самый сигнал с видеофильтром, установленным на 3300 Гц

Виртуальные кнопки «+»-«Увеличение» и «-»-«Уменьшение» изменяют ширину полосы пропускания сигнала с шагом 2 КГц, при этом поддерживая  центральную красную линию маркера как можно ближе к центру изображения спектра на дисплее.

С помощью виртуальных кнопок изменения полосы частот ширина частотного диапазона на дисплее может меняться от  потерь на частотах от 20 КГц и до 4 КГц, давая возможность рассмотреть мелкие подробности принимаемого спектра сигналов, разнесенные друг от друга по частоте менее чем на 20 Гц.

Установка и регулировка полосы пропускания ПЧ

Установка полосы пропускания ПЧ на Вашем р/приёмнике может быть выполнена несколькими способами. Самым быстрым является способ предварительной установки полосы пропускания ПЧ путем активации кнопок, расположенных в ряд в нижней части окошка демодулятора:

Цифры на кнопках характеризуют ширину полосы частот в КГц. Ранее установленные значения частоты изменяются в зависимости от выбранного режима.

Значения всех этих частот могут быть изменены пользователем для каждого режима, используя таблицу «IF bandwidth presets»-«Фиксированные значения полосы пропускания ПЧ», которая становится доступной при нажатии виртуальной кнопки демодулятора «Setup»-«Установка». Существует 15 фиксированных значений полосы частот,  соответствующих 15 запрограммированным кнопкам.

Кликнув на кнопку с фактическим номером в колонке «Bandwidth»-«Полоса пропускания», Вы получаете возможность установить значение полосы пропускания ПЧ, соответствующее данной кнопке. При этом надпись в окошке также изменится. Каждый режим модуляции имеет свой порядок установки фиксированных значений полосы пропускания ПЧ.

Для плавного изменения полосы пропускания ПЧ Вы можете использовать регулировку значения этой полосы, расположенную на панели демодулятора:

Существует три способа использования этой регулировки:

- Наберите значение полосы пропускания ПЧ непосредственно в экранном окошке в Гц (можно набирать цифры от 1 до 15000, затем нажмите клавишу «Enter»-«Ввод»).

- Используйте небольшие виртуальные кнопки с изображением стрелок вверх/вниз для регулировки частоты с шагом 1 Гц.

- Используйте небольшой скользящий контакт, расположенный между виртуальными кнопками с изображением стрелок вверх/вниз, и перемещайте его вверх или вниз. Это довольно быстрый и удобный способ настройки:

Другим довольно удобным способом является регулировка полосы пропускания ПЧ графически на реальном спектре частот, отображаемом на дисплее, путем перемещения красной линии, обозначающей границу затемненной области спектра, тем самым изменяя полосу пропускания фильтра ПЧ:

Этот способ даёт возможность регулировать ширину полосы пропускания в соответствии с действительной полосой пропускания принимаемого радиосигнала, получить наилучшее соотношение сигнал/шум и снизить до минимума помехи от соседних радиостанций.

Сдвиг ПЧ и настройка полосы пропускания

Перемещение центральной красной линии полосы частот фильтра не приводит к изменению ширины этой полосы, а лишь сдвигает весь частотный диапазон фильтра. Функция «IF Shift»-«Сдвиг ПЧ» даёт возможность настройки Вашего р/приёмника на фактическое положение сигнала путём размещения полосы частот фильтра ПЧ точно на реальном спектре принимаемого сигнала. Для использования этой функции установите красную вертикальную линию в середину более светлой полосы пропускания ПЧ в любом месте пикового значения сигнала в пределах реального частотного спектра. Можно также использовать регулировку «IF Shift»-«Сдвиг ПЧ» или выполнить набор значения частоты сдвига ПЧ вручную, или при помощи виртуальных кнопок со стрелками «вверх»/«вниз», или при помощи небольшого скользящего контакта, расположенного между этими кнопками: установите курсор мышки на этот контакт и убедитесь, что форма курсора изменилась, это свидетельствует о готовности регулирования этим способом. Для изменения значения частоты сдвига ПЧ удерживайте левую кнопку мышки для перемещения контакта вверх или вниз. Для того, чтобы обнулить показания частоты, нажмите виртуальную совмещенную с панелью р/приёмника кнопку «Res»-«Переустановка».

Обратите внимание, что в режимах работы с верхней и нижней боковой полосой - USB и LSB только одну из двух границ фильтра можно перемещать с помощью мышки. Другая граница, которая представляет собой мнимую «несущую» частоту радиосигнала, остаётся неизменной. Функция сдвига ПЧ выполняется путём сдвига центральной линии. Неактивная граница на дисплее выглядит затемнённой.

Функция сдвига ПЧ даёт возможность быстро и наглядно настроиться на другую радиостанцию, которая отображена в виде пика сигнала на реальном спектре частот. Однако, если Вы пожелаете слегка настроить полосу пропускания фильтра для станции, которую прослушиваете (например, для того, чтобы избежать воздействия помех от соседнего канала) при работе в режимах «AMS»-«Синхронная АМ», «USB, LSB, DSB, ISB»-«Верхняя, нижняя, две, отдельная боковые частоты», это бывает не всегда удобно. Если Вы все-таки пытаетесь настроить полосу ПЧ при приёме станции АМ диапазона в режиме AMS или при приёме станции в режиме SSB с верхней или нижней боковыми частотами – USB или LSB, уход в сторону от точного значения несущей частоты приведет к появлению слышимого свиста, уровень которого будет прямо пропорционален смещению ПЧ. Для того, чтобы иметь возможность сдвигать только диапазон фильтра ПЧ без изменения настройки на радиостанцию, существует также режим настройки полосы пропускания: этот режим задаётся перемещением графического центра частотного диапазона ПЧ правой кнопкой мышки вместо левой. Это дает возможность точно настроить положение фильтра в режимах AMS, LSB, USB, DSB, ISB или CW, исключив появление свиста. Обратите внимание, что в этом режиме (обозначаемом символами «PBT» на полосе пропускания ПЧ) невозможно переместить полосу фильтра ПЧ на другую станцию: для этого вернитесь в обычный режим «IF shift»-«Сдвиг ПЧ» с помощью левой кнопки мышки или регулировкой «IF Shift», или нажмите виртуальную кнопку «Res», если Вам необходимо перейти на другой пик радиосигнала.

Регулировка уровня громкости

Окошко регулировки уровня громкости также расположено на панели демодулятора. Значение громкости может изменяться от 0 (нет звука) до 31 (полный звук). Для правильного выбора значения громкости кликните мышкой на дисплее и наберите новое значение уровня громкости. Громкость также можно увеличивать или уменьшать путем нажатия виртуальных кнопок «вверх»\«вниз», расположенных ниже окошка значений уровня громкости.

Другим удобным способом регулирования громкости является использование скользящего контакта, расположенного между виртуальными кнопками «вверх»/«вниз». Установите курсор мышки на этом контакте, при этом форма курсора изменится, что свидетельствует о возможности регулировки этим контактом. Для изменения уровня громкости подержите левую кнопку мышки, перемещая контакт вверх или вниз.

И, наконец, одним из удобных способом регулирования громкости является использование клавиш со стрелками «влево» и «вправо» на клавиатуре компьютера.

Регулировка выключения звука

Рядом с окошком регулировки громкости расположена следующая виртуальная кнопка «Mute»-«Выключение звука», которая даёт возможность быстро выключить выходной звуковой сигнал. Это гораздо быстрее, чем устанавливать уровень громкости, равный 0 и, кроме того, преимуществом является то, что нет необходимости изменять ранее установленное значение громкости. Для использования функции выключения звука просто кликните на данном окошке. Для включения звука вновь кликните мышкой на этой кнопке.

Программная АРУ

В дополнение к традиционной системе АРУ - AGC (Автоматическая регулировка усиления) р/приёмник G313 оснащен также «Software AGC»-«Программная АРУ».

Эта функция используется для компенсации уровня громкости звука при слабых сигналах, поступающих от антенны, когда традиционная система АРУ не действует или когда традиционная АРУ выключена и вместо этого используется ручное регулирование уровня усиления ПЧ.

Программная АРУ имеет четыре установочных режима: «Off»-«Выключено», «Slow»-«Медленный», «Medium»-«Средний» и «Fast»-«Быстрый». Это дает возможность выключать АРУ или выбирать скорость отклика АРУ. В-основном, АРУ должна находиться в среднем положении.

Время медленного, среднего или быстрого режимов установки АРУ выбирается пользователем в окошке, появляющемся после активации виртуальной кнопки«Setup»-«Установка»:

Время подавления (это скорость, с которой программная АРУ реагирует на увеличивающийся уровень сигнала), так же, как и время затухания (это скорость, с которой программная АРУ реагирует на уменьшающийся уровень сигнала) могут быть установлены независимо друг от друга.

Для большинства случаев практического применения рекомендуется средний уровень, при котором скоростные параметры АРУ практически отсутствуют. Медленный режим установки АРУ используется в-основном при работе азбукой Морзе (режим незатухающей волны), в то время, как быстрый режим установки АРУ более подходит для крайне зашумленных сигналов (где всплески шума могут временно снизить чувствительность р/приёмника, если еще при этом используется медленный режим установки затухания программной АРУ).

При включении этой функции программная АРУ - SAGC старается поддерживать значение выходного сигнала на постоянном уровне, обозначенном как контрольный уровень АРУ. Величина этого уровня регулируется пользователем отдельно для каждого режима демодуляции в окошке, появляющемся после активации кнопки «Setup»-«Установка»:

Чем выше начальный уровень сигнала АРУ, тем громче максимальный звуковой сигнал (который затем можно уменьшить регулированием уровня громкости). Однако при приёме мощных радиосигналов, имеющих достаточно высокий уровень, могут наблюдаться искажения.  Уменьшение начального уровня сигнала АРУ приведет к уменьшению громкости звукового сигнала.

Установка режима усиления звукового сигнала возможна только при выключенной программной АРУ, давая возможность установки фиксированного значения коэффициента усиления (т.е. максимальное значение уровня громкости) отдельно для каждого режима демодуляции.

Примечание:

- Режим программной АРУ - SAGC доступен только в режимах «AM»-«Амплитудная модуляция», «CW»-«Незатухающая волна» и «SSB»-«Одна боковая полоса» (Значение выходного звукового сигнала FМ-демодулятора не зависит от уровня входного радиосигнала).

- Если громкость Вашего р/приёмника возрастает довольно медленно (и при этом ручка громкости находится в крайнем максимальном положении), убедитесь, что режим программной АРУ - SAGC включён.

- Если звук Вашего р/приёмника искажён, несмотря на то, что уровень громкости уменьшен, убедитесь, что начальный уровень сигнала программной АРУ – SAGC установлен не слишком высокий.

- Если звуковой сигнал тем не менее довольно слабый при выключенной программной АРУ – SAGC (и при этом ручка громкости находится в крайнем максимальном положении), используйте режим усиления звукового сигнала для увеличения громкости.

AF шумоподавления (Аудиофильтр шумоподавления)

Функция аудиофильтра шумоподавления доступна только при работе в FM режиме. При отсутствии входного сигнала любой FM демодулятор генерирует довольно сильный шум вследствие произвольных фазовых колебаний, возникающих при приёме различных атмосферных шумов и собственных шумов р/приёмника.

Аудиофильтр шумоподавления выполняет роль специального фильтра, функция которого состоит в детектировании этих шумов и сравнения их уровня с ранее установленным пороговым значением. Когда уровень шума превышает это пороговое значение, звук Вашего р/приёмника выключается.

Пороговое значение уровня сигнала может быть установлено в экранном окошке «AF Squelch»-«Аудиофильтр шумоподавления» или путем прямого набора с помощью виртуальных кнопок со стрелками «вверх»/«вниз» либо с помощью небольшого скользящего контакта, расположенного между этими виртуальными кнопками.

Постдемодуляционный аудиофильтр

Для демодулятора FM режима дополнительный НЧ фильтр входит в состав выходного звукового канала и предназначен для уменьшения гармонических искажений и для улучшения соотношения сигнал/шум. Режекторная частота этого фильтра в нормальном режиме должна равняться верхнему предельному значению частотного диапазона сигнала и может регулироваться пользователем для обеспечения оптимального приёма. Зависимый параметр частоты режекции аудиофильтра отображается в окошке установочных параметров демодулятора, появляющемся после активации кнопки «Setup»-«Установка»:

Граничный фильтр

Граничный фильтр представляет собой своеобразный запрещающий частотный фильтр для диапазона радиоволн, который может использоваться для снижения эффекта интерференции, возникающего в пределах или рядом с частотным спектром принимаемого радиосигнала. Этот фильтр включается путём активации виртуальной кнопки «Notch Filter»-«Граничный фильтр». Центральная частота и ширина частотного диапазона могут регулироваться с использованием соответствующих окошек управления:

Для обоих регулировок применяются те же правила, что и для установки полосы пропускания ПЧ, т.е. значения можно изменять, вручную вводя цифры или регулируя более точно с помощью виртуальных кнопок со стрелками «вверх»/«вниз» или перемещая скользящий контакт, расположенный между этими кнопками. Другой способ изменения параметров граничного фильтра заключается в перемещении запрещающего антипомехового диапазона фильтра (голубая затемненная область) с помощью мышки. Регулировка ширины этого диапазона достигается перемещением его граничных значений частот, в то время, как центральная частота может меняться в зависимости от перемещения центральной линии, что даёт возможность удобного совмещения положения диапазона фильтра и сигнала помехи.

На рисунке ниже показан сигнал с сильной мешающей помехой в частотном диапазоне (большой пик справа от центра).

В результате этого звуковой сигнал будет слышен с сильным низким гулом. После включения граничного фильтра и настройки его центральной частоты и полосы пропускания (перемещая центральную голубую область спектра и ее края) для того, чтобы они точно совпали с диапазоном помехи, изображение на дисплее примет следующий вид:

Это приведёт к значительному снижению сигнала помехи и более приятному звучанию аудиосигнала.

Устройство подавления помех

Устройство подавления помех довольно эффективно для случайных беспорядочных пиковых помех высокого уровня, таких, как атмосферные явления.

Это устройство включается путем активации виртуальной кнопки «Blanker»-«Устройство подавления помех». Если мгновенное значение уровня сигнала ПЧ превышает расчетное пороговое значение, то эти стандартные значения ПЧ заменяются на прежние величины. Пороговое значение сигнала устанавливается в качестве условной величины в процентах от максимально возможной стандартной величины.

Малая расстройка р/приемника (RIT)

В некоторых других р/приёмниках эта функция также носит название «Помехозащитное устройство». Эта функция используется исключительно в режимах «SSB»-«Одна боковая полоса» («USB»-«Верхняя боковая полоса» или «LSB»-«Нижняя боковая полоса»). Эта функция недоступна и в ней нет необходимости при других режимах модуляции.

По эффективности эта функция представляет собой ПЧГ для сдвига ПЧ, своеобразная кратковременная память для функции сдвига ПЧ.

Если две передающие в режиме SSB радиостанции не находятся на одной и той же частоте, то для прослушивания их передач необходима настройка одной из частот, иначе звук одной из них будет искажён. Для того, чтобы избавить Вас от необходимости быстрой настройки на новую частоту при прослушивании радиопередач, функция «RIT»-«Малая расстройка р/приёмника» дает возможность удобно увеличивать частоту путем простого включения и выключения виртуальной кнопки «RIT»-«Малая расстройка частоты».

Для установки функции «RIT»-«Малая расстройка частоты» вначале точно настройтесь на одну из радиостанций до получения идеального звука. Затем нажмите виртуальную кнопку «RIT» и установите значение увеличения частоты RIT (на рисунке значение показано в Гц), пока не услышите ясный сигнал от второй радиостанции. Вы можете либо набрать значение увеличения частоты непосредственно в окошке на дисплее (что является медленным способом), либо с помощью кнопок со стрелками «вверх»/«вниз», либо с помощью небольшого скользящего контакта, расположенного между этими кнопками, что будет гораздо быстрее.

Затем просто включайте и выключайте функцию «RIT» в зависимости от того, какая из р/станций на данный момент находится в эфире.

Запись и воспроизведение

Демодулятор р/приёмника G313 имеет интегрированные функции записи и воспроизведения. Это свойство даёт возможность записывать и воспроизводить демодулированный аудиосигнал в стандартных файлах “.wav” так же, как и промодулированный сигнал при определённом уровне сигнала ПЧ (ПЧ запись).

Свойство ПЧ записи может быть очень полезным в случаях, когда принимаемые сигналы довольно важны и требуют более подробного анализа. Слабый или зашумленный сигнал может быть таким способом как бы заново принят на качественно другом уровне при различных полосах пропускания, установленных параметрах граничного фильтра и устройства подавления помех для приближения к наиболее оптимальному воспроизведению демодулированного аудиосигнала.

Запись начинается при активации виртуальной кнопки «Recording»-«Запись» (красная точка) и прекращается при нажатии виртуальной кнопки «Stop»-«Стоп» (зеленый квадратик). В этом режиме также доступна виртуальная кнопка «Pause»-«Пауза» (две зелёных вертикальных линии).

Воспроизведение производится при нажатии виртуальной кнопки «Play»-«Воспроизведение» (зелёная стрелка), кнопки «Fast Backward»-«Быстрая перемотка назад» и «Fast Forward»-«Быстрая перемотка вперёд» дополняют возможности регулирования при записи.

При включении виртуальной кнопки «IF»-«ПЧ» интегрированный блок р/приёмника будет выполнять запись при уровне значения ПЧ, а не частоты звукового сигнала. Информационные файлы с записью имеют расширение ".if.wav".

В устройстве записи используются фиксированные форматы файлов"wav" для следующих режимов работы р/приёмника:

- Для записи звуковых сигналов: при выборочном значении частоты 16 КГц,  в монорежиме, 16-битовом разряде (кроме режима с отдельной боковой полосой - ISB).

- Для записи звуковых сигналов в режиме с отдельной боковой полосой –ISB): при выборочном значении частоты 16 КГц, в стереорежиме, 16-битовом разряде.

- Для записи ПЧ: при выборочном значении частоты 64 КГц, в монорежиме, 16-битовом разряде.

Установка параметров записи/воспроизведения выполняется с использованием специально предназначенного для этого окошка в установках демодулятора (после активации кнопки «Setup»-«Установка»):

Адрес файла записи может быть установлен в экранном окошке «Path»-«Путь». Аннулированные наименования файлов для записи/воспроизведения могут быть установлены с использованием экранных окошек «Audio file»-«Аудиофайлы» и «IF file»-«Файлы ПЧ» отдельно для аудиофайлов и файлов ПЧ. При этом преимущественно используется виртуальная кнопка просмотра каталогов - «Browse» вместо набора вручную адреса каталога и наименования файлов.

Названия аудио- и ПЧ файлов связаны между собой; единственное различие заключается в том, что для ПЧ файлов перед расширением ".wav" используется символ ".if".

Для функции записи существует три возможных варианта выбора:

Перезапись файла – файл, если он существует, полностью переписывается при помощи новых параметров.

Добавление записи к файлу – новые параметры добавляются к файлу, если он уже существует.

Автоматическое приращение наименования файла  - всякий раз при нажатии виртуальной кнопки записи перед расширением файла ".wav" добавляется цифра и символ ".if для ПЧ файлов; если же первоначальный номер отсутствует, вначале автоматически используется цифра «1».

В нормальном режиме запись не зависит от шумоподавления. Однако, если включена функция «Pause if below squelch»- «Пауза при снижении уровня записи ниже шумоподавления», то запись в соответствии с этим будет прерываться.

Тестирование и измерение

Функция тестирования и измерения р/приёмника G313 активируется при нажатии виртуальной кнопки «Test»-«Тестирование»:

После нажатия этой кнопки на экране дисплея появляется контрольное окошко, которое содержит ряд дополнительных функций, позволяющих анализировать и измерить принимаемый радиосигнал:

Работающий в режиме реального времени анализатор звукового спектра, расположенный в левой части окошка, даёт возможность наблюдения за свойствами демодулированного сигнала с разрешающей способностью в 5 Гц.

Можно перемещать красную маркерную линию при помощи мышки, наблюдая при этом на совмещённые значения частоты и уровня сигнала, которые отображаются в верхней части маркерной линии. Для увеличения графика спектра вверх и в ширину используйте виртуальные кнопки, расположенные слева от виртуальной кнопки «Help»-«Помощь».

Надпись на дисплее «Frequency error»-«Ошибка частоты» свидетельствует о значении ошибки частоты принимаемого сигнала (предполагая ту разницу настройки р/приёмника от точного значения частоты радиосигнала). Надпись на дисплее «AM depth»-Глубина амплитудной модуляции» обозначает величину глубины модуляции АМ сигналов. Надпись на дисплее «FM deviation»-«Девиация FM» показывает величину девиации частоты ЧМ сигналов.

Виртуальные кнопки «THD» и «SINAD» дают возможность измерения общих гармонических искажений и SINAD (отношение сигнал плюс шум плюс искажения/шум плюс искажения) соответственно. Контрольная частота для этих двух функций (которая будет равна частоте модуляции звукового сигнала применительно к контрольному сигналу радиочастоты, поступающему с антенного входа, может быть настроена с помощью экранного окошка «Test frequency»-«Контрольная частота». Виртуальная кнопка «Stay on Top»-«Оставаться поверх»  может использоваться всякий раз для удобства, если необходимо, чтобы окошко тестирования и измерения находилось поверх всех открытых окошек на дисплее.

Знаете ли Вы?

Используя свойство измерения параметра SINAD, Вы можете очень легко измерить чувствительность р/приёмника WiNRADiO G313. Все, что Вам для этого нужно, это калиброванный генератор сигналов. Например, для измерения чувствительности в АМ диапазоне соедините выход генератора сигналов с антенным входом и включите АМ (глубина модуляции устанавливается на уровне 30 %, хотя некоторые производители предпочитают устанавливать величину глубины модуляции при больших значениях, например 60 или 80%). Установите значение контрольной частоты, равное частоте модуляции (обычно 400 Гц или 1 КГц). Настройте полосу пропускания ПЧ на максимальное значение SINAD. Затем постепенно уменьшайте уровень выходного сигнала генератора до значения, когда параметр SINAD станет равным 10 дБ. Чувствительность р/приёмника при этом будет равна значению сигнала генератора в данном положении. Измерение чувствительности АМ с использованием SINAD предпочтительнее, чем обычное с учетом сигнал плюс шум/шум и более подходит, так как SINAD также учитывает искажения, которые по уровню помех для нормального приёма соизмеримы с уровнем шума, и поэтому более применимо на практике. Даже хотя по теории использование SINAD приведёт к результату, несколько худшему для величины чувствительности, измеряемой при сигнал плюс шум/шум, на практике для такого хорошего р/приёмника, каким является WR-G313, эта разница практически незаметна.

Структурная схема демодулятора

Для изучения и получения доступа к структурной схеме демодулятора G313 необходимо нажать виртуальную кнопку «Study»-«Изучение»:

Кнопка изучения дает возможность вывести на экран внутреннюю структурную схему выбранного в настоящий момент демодулятора с дополнительными возможностями измерения.

Эта функция прежде всего предназначена для пользователей, которые хотят ознакомиться более подробно с основами работы р/приёмника с программным удалением помех. Более подробно в деталях это описано в Приложении E – Внутренний демодулятор G313.

Другие установочные функции демодулятора

Последними нерассмотренными функциями демодулятора являются «Mute audio on exit»-«Выход выключения звука» и «Show frequency in kHz»-«Показания частоты в КГц», расположенные в нижней части демонстрационной установочной панели.

Так как все критические функции демодуляции осуществляются внутри встроенного цифрового процессора сигналов, р/приёмник может продолжать воспроизводить звуковой сигнал даже, когда закрыто данное приложение, до тех пор, пока на схему подается питание. Проверьте состояние экранной кнопки с галочкой «Mute audio on exit»-«Выход выключения звука», если хотите, чтобы звук был выключен, как только это приложение закрыто.

Функция «Show frequency in kHz»-«Показания частоты в КГЦ» применяется для значения частоты, которая изображена рядом с маркером на дисплее реально частотного спектра. Если эта функция отменена, значение частоты будет выражено в МГц. Это значение не зависит от основного дисплея показаний частоты, на котором имеются виртуальные кнопки управления «kHz»-«КГц» и «MHz»-«МГц», расположенные ниже окошка значений частоты настройки.

Знаете ли Вы?

Гц, или Герц, международная единица частоты, названа в честь немецкого ученого Генриха Герца (1857-1894), который первым передал и принял радиосигналы в лабораторных условиях. В период между 1885 и 1889 годами он использовал искровые разряды для генерации электромагнитных волн. Герц полагал, что электромагнитное излучение представляет собой чисто академический интерес, и не предусматривает никакого практического применения. В 1888 году Герц опубликовал статью в электротехническом журнале о том, как ему удалось при помощи прерывателя, индукционной катушки и разрядника добиться излучения электромагнитных волн. Талантливому итальянскому подростку посчастливилось прочесть эту статью во время проведения каникул в Альпах. Ему не терпелось быстрее вернуться домой и проверить опубликованное на практике. Его звали Гильермо Маркони.

Регулировка усиления р/приёмника

Существуют три программных функции регулирования коэффициента усиления р/приёмника: «AGC»-«АРУ», «Manual IF Gain»-«Ручное усиление ПЧ» и «Attenuator»-«Затухание».

Автоматическая регулировка усиления (AGC)

Ваш р/приёмник может принимать значительное количество разнообразных радиосигналов, находящихся в пределах от очень слабых до очень сильных. Это требует изменения чувствительности р/приёмника в зависимости от уровня входного сигнала. Данная функция выполняется автоматически с применением AGC (Автоматическая регулировка усиления) или вручную, используя ручную регулировку усиления ПЧ – «IF Gain».

Входной сигнал может изменяться по интенсивности в зависимости от условий распространения и, кроме того, зависит от вида модуляции и от его содержания. Например, для сигналов незатухающих волн (для которых информация передаётся путем включения и выключения передатчика, т.е. работа ключом), уровень сигнала будет существенно меняться во время передачи. Демодулированный сигнал будет лучше слышен при работе АРУ в «медленном» режиме (поскольку у р/приёмника не будет времени на увеличение коэффициента усиления во время промежутков «выкл.», на увеличение посторонних шумов, что в конечном счете приводит к появлению режущего слух звука).

С другой стороны, предпочтительнее использовать АРУ в «быстром» режиме» при прослушивании особенно слабых сигналов, перемешанных с атмосферными помехами и шумом. Иначе каждый новый частотный всплеск шума приведет к падению на долгое время чувствительности р/приёмника  и Вы можете не услышать длительное время полезный радиосигнал. Если Вы не уверены в выборе режима работы АРУ, используйте установку «среднего» режима АРУ.

Очень легко забыть, включена или нет функция АРУ. Если звуковой сигнал искажен или, с другой стороны, чувствительность кажется Вам очень низкой, вначале всегда проверьте,  установлен ли режим АРУ.

Усиление ПЧ

Режим AGC-АРУ может быть выключен с помощью виртуальной кнопки «Off»-«Выкл.АРУ». В этом случае коэффициент усиления р/приёмника регулируется вручную. Эта функция выполняется при помощи регулировки «IF Gain»-«Усиление ПЧ».

Имейте в виду, что устанавливая чрезмерный коэффициент усиления, Ваш р/приёмник будет работать с перегрузкой и демодулированный сигнал будет искажён, что легко можно будет наблюдать на изображении реального спектра частот. С другой стороны, если коэффициент усиления слишком мал, то Ваш р/приёмник фактически превратится в «глухой».

Ручная установка усиления ПЧ очень полезна при поиске очень слабых зашумленных радиосигналов. Регулировка усиления ПЧ возможна только при выключенной функции «AGC»-«АРУ».

Коэффициент усиления может настраиваться тремя способами: путем прямого набора значений непосредственно в экранном окошке, при помощи виртуальных кнопок «вверх»/«вниз» или перемещая вверх или вниз скользящий контакт, расположенный в центре между этими кнопками.

Затухание

Функция «Attenuator»-«Затухание» дает возможность уменьшить чувствительность р/приёмника на 18 дБ.

Выбрав уровень затухания 18 дБ, чувствительность уменьшается для того, чтобы избежать перегрузки при приеме сильных сигналов (т.е. от местных радиостанций).

Если чувствительность становится довольно слабой, то, прежде чем предпринимать какие-либо действия, убедитесь, что виртуальная кнопка затухания нажата на значении 0 дБ.

Регулировка шумоподавления

Регулировка шумоподавления может использоваться для выключения р/приёмника в период отсутствия приёма радиосигнала. Обычно, когда Ваш приёмник не настроен ни на одну из радиостанций, в динамиках будет слышен шум. Функция шумоподавления предназначена для режекции шумов, до тех пор, пока Ваш р/приёмник не настроен на радиостанцию, делая при этом прослушивание радиопередач более удобным.

При установке параметров шумоподавления регулируется уровень сигнала (в дВт*). Выключение звука происходит, когда уровень сигнала становится ниже ранее установленного уровня шумоподавления. Когда уровень сигнала становится выше, то звук немедленно восстанавливается.

Для настройки уровня шумоподавления вначале настройтесь на любую свободную частоту, которая содержит в себе только шумы. Увеличивайте уровень шумоподавления до тех пор, пока звук Вашего р/приёмника не исчезнет. Вы увидите сегмент красного цвета на индикаторе интенсивности принимаемого сигнала в схеме АРУ-«S-meter», который будет увеличиваться в размерах до тех пор, пока значение интенсивности не станет выше текущего установленного значения S-meter. В это момент звук Вашего р/приёмника выключится. Добавьте дополнительно несколько дБ (для обеспечения запаса прочности в случае флуктуации посторонних шумов на частотном спектре диапазона). Теперь, когда Вы настроитесь на любую свободную частоту без сигнала, и уровень её сигнала будет превышать уровень шумоподавления, звук Вашего р/приёмника будет отсутствовать.

Следующим устанавливаемым параметром для шумоподавления является «Squelch Defeat (Def)»-«Отмена шумоподавления» с соответствующей виртуальной кнопкой. При включении этой функции действие шумоподавления выключается (примерно то же самое, если бы Вы установили уровень шумоподавления на самый низкий уровень, но более удобным способом). Красный сегмент на индикаторе интенсивности принимаемого сигнала в схеме АРУ-«S-meter» поменяет цвет на голубой, характеризующий данное состояние функции шумоподавления.

Очень легко забыть, включена или нет функция шумоподавления. Если Вам кажется, что Ваш р/приёмник не работает (отсутствует звук из динамиков), проверьте вначале установленные параметры шумоподавления и выключения сигнала.

дВт* - логарифмическая единица измерения мощности сигнала по отношению к единице 1 мВт

Память

Р/приёмник WiNRADiO G313 имеет возможность сохранения в памяти до тысячи значений радиочастот в одном архивном файле. Это даёт возможность загрузки и сохранения в различных архивных файлах огромного количества общей информации, размер которой ограничен только ёмкостью жесткого диска Вашего персонального компьютера.

Сохранение радиочастот в памяти

С каждой частотой Вы можете также сохранять следующие её параметры: режим модуляции, определенный позывной сигнал, комментарий пользователя, назначение группы частот, в которую включена Ваша р/станция, шумоподавление и «горячие» клавиши.

Для сохранения частоты в памяти Ваш р/приёмник вначале должен быть настроен на эту радиочастоту (а также должен быть выбран соответствующий режим модуляции, если Вы хотите сохранить его в памяти). Затем кликните на виртуальной кнопке «S», расположенной на панели настройки памяти, как это показано выше на рисунке.

При этом на экране всплывет диалоговое окошко «Store frequency»-«Сохранение частоты», давая возможность присвоения номера ячейки памяти текущему значению частоты.

Примечание: Файл стандартной настройки памяти называется G3memory.g3m и располагается в том же каталоге, что и приложение р/приёмника WiNRADiO, т.е. обычно располагается в следующей папке: C:/Program files/WiNRADiO/G313/.

В верхней части диалогового окошка отображено числовое значение частоты, которую Вы хотите сохранить в памяти. В следующем окошке отображается очередной доступный номер ячейки памяти. Вы можете изменить этот номер на другой, если пожелаете (включая даже те, которые ранее уже были закреплены).

Третья группа окошек содержит виртуальные кнопки группового назначения. Вы можете выделить частоту в одну или более из 16 различных групп (назначение и особенности которых Вы определяете сами). Когда Вы ищете или сканируете конкретные типы радиосигналов (например, радиосигналы Военно-воздушных сил), характеристика группы дает возможность ограничивать поиск и сканирование именно этой конкретной группой радиочастот.

Имейте в виду, что частота может быть установлена одновременно в одну или более группы частот.

Существует также несколько дополнительных  окошек, в которые также могут быть внесены частоты для сохранения в памяти:

- Большинство р/станций имеют определённый позывной сигнал. Вы можете сохранить до 11 знаков таких позывных сигналов в окошке «Call sign»-«Позывной сигнал».

- Для быстрой настройки на Ваши любимые радиостанции Вы можете использовать «Горячие клавиши» клавиатуры (функциональные кнопки от F2 до F12) для настройки на 11 различных радиочастот. Затем если Вы нажмете такую «горячую» клавишу, частота, соответствующая этой клавише, немедленно будет воспроизведена на Вашем р/приёмнике. «Горячие» клавиши, которые уже запрограммированы на определенные частоты, будут отображаться в диалоговом окошке, как «занятые», тем не менее Вы можете изменить предыдущую установленную частоту на значение новой радиочастоты, которое захотите внести для этой клавиши.

- Комментарии пользователя также могут быть сохранены в памяти вместе со значением частоты. Размер текста комментария не должен превышать 31 знака.

- Значения «Mode»-«Режим», «IF Shift»-«Сдвиг ПЧ», «IF Bandwidth»-«Полоса пропускания ПЧ» и «Squelch»-«Шумоподавление» также могут быть сохранены в памяти, при вызове из памяти определённой частоты соответствующие ей значения параметров, описанных выше, будут автоматически установлены.

- И окончательно еще одна функция «Memory Scan Lock-out»-«Блокировка при сканировании памяти» может быть установлена для каждой ячейки памяти, которая исключает вызов данной ячейки при сканировании всего диапазона памяти. В окошке вызова памяти ячейки с включённой этой функцией будут иметь небольшой символ 'x' перед номером ячейки памяти.

После того, как установлены все необходимые параметры, кликните на окошке «OK» или нажмите клавишу «Enter»-«Ввод» для сохранения нового значения частоты.

Вызов радиочастоты из памяти

Существует несколько способов вызова радиочастоты из памяти:

- Используя функцию «Memory Recall»-«Вызов из памяти»

- Путем непосредственного набора номера ячейки памяти на дисплее окошка памяти

- Используя «горячую» клавишу

- Путем пошагового просмотра ячеек памяти

Для вызова частоты кликните на кнопку с символом «R». При этом всплывёт диалоговое окно, на котором будет показан весь список частот, сохраненных в памяти.

Для выбора частоты кликните на одной из строк списка и Ваш р/приёмник настроится на эту частоту. Затем закройте это окошко. Другим способом выбора частоты может служить использование клавиш с символами «вверх» или «вниз», с помощью которых выбирается нужная частота. Затем нажмите клавишу «Enter»-«Ввод».

Группы ячеек памяти определённого назначения показаны в виде цветных столбцов для быстрого визуального общего представления о том, в какие группы входят те или иные частоты (обратите внимание на соответствующие цвета в окошке сохранения частоты). Когда Вы установите курсор мышки на выделенную цветом группу ячеек памяти, то фактические номера этих групп будут показаны на всплывающем окошке – «советчике».

Редактирование ячеек памяти

Для того, чтобы изменить установочные параметры для определённой частоты, откройте диалоговое окошко вызова частоты таким образом, как это описано в предыдущем разделе. Выберите нужную Вам строку и нажмите на виртуальную кнопку «Edit»- «Редактирование» (либо другим способом, дважды кликнув на данной строке). После этого всплывёт диалоговое окошко с показаниями предыдущих установленных параметров. Все установленные значения, кроме номера ячейки памяти, могут быть отредактированы. После окончания редактирования кликните мышкой на кнопке «OK».

Стирание частоты

Для удаления частоты отройте диалоговое окно «Recall frequency”-«Вызов частоты» выберите ту частоту, которую хотите удалить, и кликните на кнопке «Delete»-«Стирание». Вы получите запрос на подтверждение удаления этой частоты из памяти. Для удаления всех частот выберите функцию «Clear»-« Очистка»  из подменю «Memory file»-«Файл памяти» в меню «File»-«Файл». Вы получите запрос на подтверждение удаления всех частот из памяти.

Сохранение файла памяти

Каждый файл памяти, содержащий до тысячи частот, сохраняется отдельно, давая возможность загрузки и сохранения различных файлов памяти. Для сохранения текущего файла памяти просто выберите функцию «Save»-«Сохранение» из подменю «Memory file»-«Файл памяти» в меню «File»-«Файл». Если Вы хотите сохранить этот файл под другим именем, выберите вместо предыдущей функцию «Save as»-«Сохранить как», при этом всплывет диалоговое окошко, дающее возможность установить новое наименование файла.

Когда Вы выходите из приложения задач WiNRADiO G313, все изменения в режиме «Память» автоматически сохраняются; и нет никакой необходимости применять команду «Save»-«Сохранить» перед выходом.

Открытие файла памяти

Когда открыто приложение задач р/приёмника WiNRADiO, наиболее часто использовавшиеся ячейки памяти откроются автоматически.

Для того, чтобы открыть любой файл памяти, выберите функцию «Open»-«Открыть» из подменю «Memory file»-«Файл памяти» в меню «File»-«Файл». При этом всплывёт диалоговое окно, дающее Вам возможность выбрать нужный файл для загрузки.

Пошаговый просмотр ячеек памяти

Пошаговый просмотр ячеек памяти дает возможность последовательно переходить от одной занесенной в текущий файл частоты к другой.

Для пошагового просмотра частот, занесенных в память, используйте виртуальные кнопки со стрелками, направленными влево или вправо, расположенными под кнопками памяти «S» «R». Кнопки с двойными стрелками, расположенные ниже, дают возможность перемещаться на 10 частот сразу вверх или вниз (или к началу или концу списка ячеек памяти, если эти границы списка расположены менее, чем на 10 частот от текущего значения).

Пошаговый просмотр ячеек памяти действует только, если в памяти сохраняются какие-либо частоты. Если  в памяти отсутствуют значения радиочастот, ничего не произойдёт при Вашей попытке последовательно просмотреть содержание ячеек памяти.

Сканирование

Приложение задач WiNRADiO G313 содержит значительные возможности установки функций сканирования, дающих возможность пользователю осуществлять поиск радиостанций, которые в данный момент находятся в эфире. Существует три основных типа сканирования: «Immediate Scanning» (Searching)-«Быстрое сканирование» (Поиск), «Range Scanning»-«Сканирование поддиапазонов»  и «Memory Scanning»-«Сканирование памяти». Метод сканирования выбирается путем нажатия соответствующей виртуальной кнопки панели регулирования сканирования.

Быстрое сканирование (Поиск)

Это самый простой метод сканирования. Кликните мышкой на окошке «Search»-«Поиск» для выбора режима сканирования, затем для сканирования либо вверх, либо вниз от текущего значения частоты настройки используйте виртуальные кнопки [>>] или [<<].  Для прекращения сканирования нажмите виртуальную кнопку «Stop»-«Стоп» (квадратик, окрашенный в зелёный цвет). Для паузы нажмите виртуальную кнопку «Pause»-«Пауза» (отмеченную двумя вертикальными полосами).

Радиосигнал считается найденным и «пойманным», когда его уровень превышает уровень шумоподавления. Поэтому правильная установка уровня шумоподавления очень важна для режима сканирования.

Если Вы установили слишком низкий уровень шумоподавления, сканирование прекратится даже в случае отсутствия полезного радиосигнала (уровень посторонних шумов выше уровня шумоподавления). С другой стороны, если уровень шумоподавления установлен слишком высокий, то полезный радиосигнал может быть пропущен из-за того, что его уровень будет меньше уровня шумов. Методом проб и ошибок Вам понадобится установить оптимальный уровень шумоподавления (обычно на несколько дБ выше начального уровня посторонних шумов).

Конфигурация сканера

Когда уровень сигнала выше уровня шумоподавления, это свидетельствует о том, что радиосигнал найден. Вы можете сконфигурировать программное обеспечение (ПО) для определения, что Вы хотите выполнить в этом случае. Для получения доступа к возможностям конфигурирования обратитесь к функции «Options | Scanning»-«Опции/Сканирование» в верхней колонке меню.

Существуют два основных действия, которые выполняются программным способом, когда найден полезный радиосигнал: «Pause»-«Пауза» при сканировании или «Stop»-«Стоп» при сканировании. Если выбран режим паузы, то Вам необходимо далее установить те параметры, при которых сканирование возобновится - «Resume». Параметры для возобновления режима сканирования могут быть следующие:

- Когда сигнал исчезает (т.е. сканирование возобновляется немедленно при исчезновении полезного сигнала);

- После определенного пользователем времени задержки –«Delay time» (т.е. неважно, исчез или нет полезный сигнал в течение времени задержки, программный режим всегда будет выдерживать заданный временной интервал задержки, затем сканирование возобновится);

- Когда полезный сигнал исчезает в течение времени задержки –«Delay time» (т.е. сканирование не возобновится, если сигнал вернется в пределы временного интервала, который будет либо короче, либо равным времени задержки);

- Когда полезный сигнал отсутствует в течение времени задержки –«Delay time» (т.е. сканирование возобновится в случае, если время отсутствия полезного сигнала будет равной или больше времени задержки).

Интервал времени задержки может быть установлен от 1 до 100 секунд.

Скорость сканирования определяется величиной шага сканирования. Сканер производит настройку р/приёмника с пошаговым увеличением частоты на 10 КГц и использует частотные «пакеты»с полосой 10 КГц спектра ПЧ для поиска полезного сигнала. Если шаг частоты при сканировании составляет 10 КГц, обычная скорость сканирования составит примерно 40 каналов в течение секунды. Если шаг частоты равен 5 КГц, то сканеру достаточно только вновь настроиться только один раз на каждые два шага, что приводит к увеличению в два раза эффективной скорости сканирования. При величине шага настройки 1 КГц эффективная скорость сканирования составит примерно 400 каналов в течение 1 секунды.

Имейте в виду, что максимальная скорость сканирования может ограничиваться фактическими функциональными возможностями центрального процессора Вашего персонального компьютера.

Когда найден полезный сигнал и сканирование приостанавливается в ожидании окончания ранее установленного времени задержки, таймер обратного отсчета времени появляется в окошках кнопок [<<] или [>>]. Если время задержки не было установлено, сканирование приостанавливается до исчезновения полезного сигнала, при этом символы [<<] или [>>] будут мигать.

Группирование

Установка режима «Groups»-«Группирование»  достаточно полезна для сканирования памяти – «Memory Scanning». Данная функция будет подробно описана позже. Она предназначена для ограничения сканирования памяти только для определенных групп памяти.

Исключения

Иногда бывает желательно исключить определённые частоты при сканировании. Это означает, что такие определённые частоты должны быть проигнорированы, даже если уровень полезного сигнала этих частот выше уровня шумоподавления.

Приложение прикладных задач р/приемника WiNRADiO G313 дает возможность увеличения количества частотных поддиапазонов, которые бывает необходимо исключить. Это осуществляется при помощи виртуальной кнопки «Exclusions»-«Исключения». Когда Вы нажимаете эту кнопку, откроется окошко редактирования исключений - «Exclusions editor», давая возможность ввести частотный поддиапазон, который необходимо исключить при сканировании.

Для того, чтобы эти исключения были включены в работу, проверьте наличия флажка или «галочки» на экранном окошке «Enable excluding while scanning»-«Включение функции исключения при сканировании».

Сканирование частотного поддиапазона

Для того, чтобы иметь возможность применения функции сканирования частотного поддиапазона – «Frequency Range Scanning», Вам необходимо установить вначале желаемый поддиапазон для сканирования. Это выполняется при помощи виртуальной кнопки «Ranges»-«Поддиапазоны», расположенной в верхней колонке меню «Options | Scanning»-«Опции/Сканирование».

Введите новое значение поддиапазона с помощью виртуальной кнопки «New»-«Новый». При этом откроется диалоговое окно, в котором Вы можете установить нижний и верхний предел частотного поддиапазона, режим модуляции, уровень шумоподавления и дополнительно описание. Вы можете ввести столько частотных поддиапазонов, сколько захотите:

Когда выполнено определение параметров поддиапазона, закройте диалоговое окно, затем закройте окно установок сканера. Затем нажмите виртуальную кнопку «Range»-«Поддиапазон» на  панели регулирования сканирования.

Когда Вы нажимаете виртуальную кнопку [>>]-«Scan Forward»-«Сканирование вперед», сканер начинает сканировать от начальной частоты первого поддиапазона. Когда достигнута последняя частота первого поддиапазона, сканирование продолжится на следующем поддиапазоне и т.д. Когда  сканирование подходит к концу последнего поддиапазона, то начнется опять сканирование от начальной частоты первого поддиапазона, и этот непрерывный поиск будет продолжен до нахождения полезного сигнала или до тех пор, пока этот процесс не будет прекращен вручную или приостановлен. Если Вы нажали виртуальную кнопку [<<I-«Scan Backward»-«Сканирование назад» [<<], то сканирование будет проходить в обратном режиме (т.е. начинаться от верхней частоты последнего поддиапазона и проходить все частоты в обратном порядке сверху вниз). Вы можете остановить или приостановить процесс сканирования при помощи виртуальных кнопок «Stop»-«Стоп» или «Pause»-«Пауза». Если Вы нажали виртуальную кнопку «Pause»-«Пауза», то повторный пуск сканирования при помощи виртуальных кнопок «Scan Forward»-«Сканирование вперед» или «Scan Backward»-«Сканирование назад» продолжит процесс с частоты, которая была до паузы. Если Вы прекратили сканирование виртуальной кнопкой «Stop»-«Стоп», то затем нажатие виртуальных кнопок «Scan Forward» или «Scan Backward» начнет вновь процесс сканирования с начальной (или последней) частоты. Если в списке поддиапазонов нет ни одной надписи, то включение процесса сканирования в режиме «Поддиапазоны» ни к чему не приведёт. Другим полезным свойством сканирования частотных поддиапазонов является то, что все найденные частоты могут быть автоматически занесены в память, даже если Ваш р/приёмник оставлен без присмотра. Для этого выведите на экран окошко «Auto Store»-«Автосохранение» в окне установки сканирования частот и установите тот ряд ячеек памяти, в котором Вы хотите сохранить сканированные частоты. Вы также можете установить специальную нумерованную группу для этих частот. При использовании функции автосохранения Вы также можете установить соответствующие условия для сканирования, когда сигнал уже найден (например, включение паузы, когда сигнал обнаружен, и возобновление после минимального времени задержки: все это обеспечит быстрое сканирование и сохранение найденных радиосигналов в памяти). Обратите внимание, что если найдено больше полезных сигналов, чем предназначено для них ячеек памяти, то избыточные частоты не будут сохранены.

Сканирование памяти

Последний способ сканирования носит название «Memory Scanning»-«Сканирование памяти». При этом Ваш р/приёмник пошагово сканирует частоты, сохраненные в памяти, начиная от первой и до последней и повторяя поиск до нахождения полезного сигнала или до прекращения вручную режима поиска.

Если уровень шумоподавления сохранён в памяти, то затем это значение будет использовано для сравнения с уровнем текущего полезного сигнала. Если уровень шумоподавления не сохранён в памяти, то текущее значение шумоподавления будет использовано в качестве пороговой величины при сканировании.

Возможно ограничение режима сканирования только для определённых частотных групп памяти. Эти группы могут быть выбраны в активном окне «Options | Scanning | Groups»-«Опции/Сканирование/Группы», которое доступно при активации верхней колонки меню. Группы могут быть включены/выключены при помощи экранной кнопки с «галочкой» «Enable group restriction»-«Включение ограничения групп», расположенной в том же окне.

Примечание: Обычная скорость сканирования для ячеек памяти составляет 40 каналов в секунду. Эта скорость может быть существенно уменьшена для частот, расположенных близко друг к другу. Например, если следующая частота расположена ближе чем на 10 КГц к предыдущей и установленная ширина диапазона также находится в пределах 10 КГц, то нет необходимости для Вашего р/приёмника настраивать его блоки на новую частоту. Вместо этого настройка на новую частоту осуществится путем программного анализа принимаемого спектра радиосигналов. В результате настройка на новую частоту произойдет быстрее.

Индикатор интенсивности принимаемого сигнала –

S-meter

Р\приёмник WiNRADiO G313 оснащен высокочувствительным и высокоизбирательным индикатором интенсивности принимаемого сигнала – «Signal Strength Meter» (S-meter), который дает возможность измерять пиковые значения сигнала или среднеквадратичное значение уровня сигнала в дВт, микровольтах или S-элементах в пределах полосы пропускания фильтра ПЧ. S-элементы измерения уровня сигнала выбираются путем нажатия виртуальных кнопок с соответствующими надписями, расположенных в нижней части дисплея.

Индикатор интенсивности принимаемого сигнала – «S-meter» также отображает текущее выбранное значение уровня шумоподавления (красная секция в нижней части шкалы). Когда уровень сигнала становится ниже уровня шумоподавления (т.е. стрелка находится в красной части шкалы и также меняет свой цвет на красный), звуковой сигнал р/приёмника выключается.

Уровень шумоподавления всегда отображается в дВт (даже если уровень сигнала выражается в S-элементах или микровольтах).

Виртуальные кнопки «Peak»-«Пиковое значение» и «RMS»-«Среднеквадратичное»  дают возможность выбора измерения значения между пиковым и среднеквадратичным (значение калибруется при синусоидальной модуляции).

Индикатор интенсивности принимаемого сигнала – «S-meter» обладает высокой избирательностью и действует только для сигналов в пределах выбранной полосы пропускания ПЧ (затемнённая область реального частотного спектра на дисплее). Виртуальная кнопка «Range»-«Поддиапазоны» разделяет стрелку индикатора S-meter на две части и дает возможность наблюдать динамический уровень входного сигнала (т.е. минимальные и максимальные значения в пределах полосы пропускания полезного сигнала):

Виртуальная кнопка «Avg»-«Среднее» при её включении показывает значение уровня индикатора интенсивности принимаемого сигнала - S-meter как меняющееся среднее арифметическое значение в пределах ранее установленного интервала времени (устанавливается от 1 to 99 секунд). Эта функция используется для сглаживания колебаний индикатора S-meter. Любое изменение, которое может воздействовать на значение индикатора S-meter (такое, как настройка р/приёмника на новую частоту или изменение параметров затухания), приводит к переустановке среднего значения в данном интервале таким образом, что индикатор - S-meter может сразу же отреагировать на такие изменения.

Примечание: Работа индикатора - S-meter во многом зависит от правильной работы АРУ. Поэтому, если АРУ выключена и используется вместо этого ручная регулировка ПЧ, то индикатор интенсивности принимаемого сигнала также оказывается выключенным.

Знаете ли Вы?

Для S-элементов нет точных определений, только лишь некоторые рекомендации. Исторически S-элементы относятся к субъективно различаемым по силе сигналам:

S1...слабые сигналы едва воспринимаемые

S2...очень слабые сигналы

S3...слабые сигналы

S4...достаточные сигналы

S5...достаточно хорошие сигналы

S6...хорошие сигналы

S7...умеренно сильные сигналы

S8...сильные сигналы

S9...крайне сильные сигналы

В наши дни большинство производителей, включая и корпорацию WiNRADiO, обычно выполняют рекомендации Лиги Радиолюбителей (ARRL), которые предусматривают отличие друг от друга S-элементов на 6 дБ и S9 соответствует уровню сигнала в 50 мкВ на 50-омном антенном входе или -73 дВт (на ВЧ диапазонах).

Включение питания

Выключатель питания, расположенный в нижнем правом углу окошка приложений, регулирует поступление питания на Ваш р/приёмник. Когда он выключен, цепи питания р/приёмника обесточены и звук не будет слышен через динамики или наушники.

При выходе из окна приложений WiNRADiO или при повторном его включении состояние выключателя питания «вкл./выкл.» до момента выхода сохранится в памяти Вашего р/приёмника.

Дисплей даты и времени

Часы на дисплее показывают текущее значение времени и дату.

Часы UTC показывают Всеобщее Скоординированное Время, которое раньше носило название GMT (среднее время по Гринвичу), являющееся всемирным стандартом времени. Показания времени отображаются в UTC, так как большинство КВ р/станций объявляют время вещания своих передач в этой временной системе. Информация на оба дисплея поступает от внутренних часов Вашего персонального компьютера. Разница во времени определяется в ОС Windows «Time Zone»-«Часовой пояс» путем последовательного выполнения действий (Start | Settings | Control Panel | Date/Time Properties | Time Zone tab)-(Старт/Установки/Панель регулирования/Свойства даты/времени/Таблица часовых поясов).

Анализатор спектра

Существует две различных версии анализатора спектра в программном обеспечении р/приёмника G313. Выбор между ними осуществляется, кликнув мышкой на одну из виртуальных кнопок с изображением жёлтого треугольника слева от кнопки включения/выключения питания. При этом на экране всплывёт окошко анализатора спектра.

Если нажата виртуальная кнопка с треугольником, направленным вверх, то на дисплее появится полноэкранная версия анализатора спектра большого размера, полностью перекрывая при этом основную панель регулировок р/приёмника:

Если нажата виртуальная кнопка с треугольником, направленным вниз, то окошко анализатора спектра появится внизу основной панели регулирования и будет оставаться прикрепленной к нижней части основной панели, не перекрывая ее:

Окошко с этой уменьшенной версией анализатора спектра может быть изменено до удобного Вам размера путем перемещения нижней границы вверх или вниз.

Кнопки управления в нижней части окошек обоих анализаторов спектра идентичны друг другу. Полноэкранная версия также содержит основной набор регулировок р/приёмника в верхней части, так, чтобы пользователю не приходилось возвращаться к основной панели регулировок р/приёмника для того, чтобы изменить режим модуляции, уровень громкости, затухания и т.д.

В отличие от изображения спектра частот, расположенного на панели демодулятора, которое работает в режиме реального времени и в достаточно узком диапазоне, анализатор спектра имеет широкую полосу  и изображение диаграммы происходит в результате быстрой настройки р/приёмника в пределах выбранного частотного поддиапазона, при этом происходит пошаговое увеличение спектра ПЧ в виде небольших частотных «пакетов», связанных между собой.

Для установки необходимой развёртки спектра наберите в окошках «Start»-«Начало» и «End»-«Конец» числовые значения частот для установки начала и конца того частотного поддиапазона, развёртку которого Вы хотите увидеть. Кроме того, Вы также можете набрать числовые значения частот в окошках «Center»-«Центральная» или «Span»-«Интервал».

Затем выберите режим RBW (Разрешающая способность полосы пропускания), которая определяет уровень детализации спектра (чем ниже значение RBW - «Разрешающая способность», тем более подробная детализация). Наилучшим значением для RBW является частота15.625 Гц. Выбор значения разрешающей способности - RBW пропорционален значению скорости развёртки частотного спектра, т.е. чем больше значение RBW, тем больше скорость развертки, но при этом снижается детализация спектра. Режим VBW (полоса пропускания видеосигнала) представляет собой НЧ фильтр, через который пропускается результирующий видеосигнал, отображаемый на экране в виде непрерывной графической линии, и этот фильтр даёт возможность сгладить неровности графика.  Установка этого параметра имеет тот же эффект, что и режим видеофильтра на панели демодулятора. При включенном анализаторе спектра АРУ не действует. Это сделано для того, чтобы получить в целом одинаковый коэффициент усиления при сканировании всего частотного поддиапазона – если бы коэффициент усиления изменялся в соответствии с работой АРУ, то графическое изображение спектра было бы искажено (более сильные сигналы выглядели бы слабее, а более слабые сигналы, наоборот, выглядели бы сильнее). Регулировка усиления (находящаяся в пределах от 0 до 99 дБ) используется для установки коэффициента усиления ПЧ в режиме анализатора спектра.

Имейте в виду, что если коэффициент усиления установлен довольно высокий, то р/приёмник может быть перегружен при приеме сильных радиосигналов и график спектра будет искажён в результате действия этих сигналов. С другой стороны, если коэффициент усиления слишком мал, то некоторые слабые сигналы просто не будут приняты.

Регулировка развёртки осуществляется при помощи ряда кнопок, аналогичных режиму аудиозаписи: Нажатие кнопки «Start»-«Старт» (с изображением треугольника внутри) начинает режим развёртки. Нажатие кнопки «Stop»-«Стоп» (с изображением квадратика внутри) прекращает режим развёртки, нажатие кнопки «Pause»-«Пауза» (с изображением двух вертикальных линий внутри) приостанавливает режим развёртки.

Виртуальная кнопка с красной круговой стрелкой даёт возможность выбора непрерывного режима развёртки, при котором развёртка начинается от начальной частоты, и при достижении конечной частоты режим развёртки продолжается в этом поддиапазоне до тех пор, пока Вы не остановите его вручную. Если эта кнопка не включена, то анализатор спектра будет отображать развёртку сигнала в одноразовом режиме без постоянного сканирования:

Когда курсор мышки расположен на графическом изображении спектра, его цвет меняется на красный. Кликнув на любом месте на графике спектра, Ваш р/приёмник настроится на частоту, соответствующую данной точке графика. Вы также можете переместить курсор мышки в горизонтальном направлении поперек графика спектра и непрерывно осуществлять настройку р/приёмника.

Частота, соответствующая положению курсора, так же, как и уровень принимаемого сигнала, отображаются над графиком спектра. В дополнение к значениям частоты и уровня радиосигнала также отображаются их минимальное, максимальное значения и разность. Эти значения отображаются в течение всего периода времени развёртки анализатора спектра. Обратите внимание, что если установлен одноразовый режим работы анализатора спектра, минимальное и максимальное значение будут равны по истечении периода развёртки.

Кликнув правой кнопкой мышки на графике спектра, Вы увидите появление на экране постоянной вертикальной голубой линии, своеобразный «маркер» на графике. Эта маркерная линия может перемещаться либо мышкой, либо просто кликнув правой кнопкой мышки на любом месте графика. Данная маркерная линия может стать невидимой при отключении виртуальной кнопки «Show Marker»-«Изображение маркера»:

Виртуальная кнопка изображения маркера автоматически включается, кликнув правой кнопкой мышки на графике спектра.

Когда режим маркера включён, то на дисплее под значениями курсора будут отображаться маркерная линия частоты и связанные с ней значения параметров графика. Если включён дельта-режим работы маркера при нажатии виртуальной кнопки «Marker Delta Mode»-«Дельта-режим маркера», значения этих параметров становятся дифференциальными по отношению к значениям, соответствующим текущему положению курсора:

Виртуальные кнопки «Min»-«Минимум», «Max»-«Максимум» и «Diff»-«Разность» дают возможность вывода на дисплей минимальных, максимальных и дифференциальных показаний значений при выборе режима непрерывной развёртки (шкала для изображения дифференциального графика будет отображаться с правой стороны окна на дисплее всякий раз при нажатии виртуальной кнопки «Diff»-«Разность»).

Дифференциальный график очень полезен при исследовании активности установленного частотного диапазона. Ваш р/приёмник можно оставлять без присмотра в режиме непрерывной развёртки, и любой новый активный радиосигнал будет четко виден на дифференциальном графике. Обратите внимание, что также возможно сохранить в памяти график спектра и затем вновь загрузить его позже для того, чтобы выполнить новую развёртку, и сравнить результаты с графиком, который Вы сохранили в памяти. В результате можно увидеть, что изменилось в данном частотном поддиапазоне за определенный промежуток времени.

В составе анализатора спектра р/приёмника G313 также имеются специальные функциональные виртуальные кнопки для определения места расположения пиковых значений сигналов на частотном спектре:

Кнопка «Find Maximum Peak»-«Нахождение максимального пика» (вверху слева в группе из 4-х кнопок) определяет место расположения максимального пика всего спектра и устанавливает маркерную линию на этом пике. Кнопка «Find Next Peak»-«Нахождение следующего пика» (справа вверху) определяет следующий по высоте пик сигнала. Две кнопки, расположенные ниже, «Find Peak Left»-«Поиск пика слева» или «Find Peak Right»-«Поиск пика справа» определяют место расположения следующих по высоте пиков в соответствующих направлениях. Кнопка «Averaging»-«Усреднение»  усредняет графическое изображение спектра. При включении функции усреднения изображаемый график представляет собой не реальное изображение текущего графика развёртки, а среднее значение текущего графика развёртки и предыдущего по времени графика того же режима развёртки:

Также в Вашем р/приёмнике имеются виртуальные кнопки, имеющие отношение к увеличению изображения графика спектра:

Первая из этих кнопок выполняет действие расширения для зоны маркера (если установлено положение маркерной линии) – если эта кнопка не включена, то увеличение будет происходить по отношению к центральной части экрана. Две оставшиеся виртуальные кнопки выполняют функции фактического увеличения и уменьшения изображения.

Для того, чтобы скрыть анализатор спектра, используйте виртуальную жёлтую кнопку с символом «X» внутри, расположенную справа в нижней части дисплея:

Наибольшая по размерам из версий спектрального графика содержит основные регулировки р/приёмника, которые являются самодостаточными для выполнения с помощью них функций настройки:

Единственной дополнительной функцией является «Tune to marker»-«Настройка на маркер». Она реализуется при помощи виртуальной кнопки моментального действия, при которой р/приёмник настраивается на текущее значение частоты маркера, если режим маркера включён:

Приложение A – Основные неисправности и способы их устранения

Проблема: Приложение WiNRADiO успешно инсталлировано -OK, но из динамиков звук не слышен.

Пути решения: Проверьте, видите ли Вы на графике спектра, расположенного на панели демодулятора, изображение какого-либо шума (при включённых кнопках выбора режима: «AM»-«Амплитудная модуляция», «AMS»-«Синхронная амплитудная модуляция» и т.д.). Когда Вы настраиваетесь на р/станцию, Вы должны увидеть пик сигнала на графике реального частотного спектра. Если Вы не видите этот пик сигнала, пожалуйста, убедитесь в правильности присоединения антенны. Если вы наблюдаете при этом пик сигнала, но из динамика не слышен звук, пожалуйста, проверьте следующее:

- Виртуальная кнопка «Mute»-«Выключение звука» на панели демодулятора должна быть выключена и громкость установлена на среднем уровне (примерно15 единиц).

- «SAGC»-«Программная АРУ» должна быть установлена в среднем положении.

- Уровень шумоподавления должен быть установлен ниже уровня текущего значения полезного сигнала или выключен при помощи виртуальной кнопки «Def» (отмена шумоподавления).

- Значение «Attenuator»-«Затухание» должно быть установлено на "0 дБ" и значение «AGC»-«АРУ» - в среднее положение.

- Аудиовыход р/приемника должен соединяться либо с звукоусилительной аппаратурой (стандартные мультимедийные колонки персонального компьютера с входным стереокабелем), либо с разъёмом линейного входа звуковой карты при помощи входящего в комплект кабеля. (Если у звуковой карты Вашего персонального компьютера нет разъёма линейного входа, Вы также можете использовать аналогичные входы, такие, как «Aux»-«Дополнительный» или «Microphone»-«Микрофон».)

- Если Ваш р/приёмник соединен напрямую со звукоусилительной аппаратурой, убедитесь в том, что звуковые колонки включены и громкость установлена примерно наполовину от предельного значения. Если Вы используете звуковую карту в качестве выхода аудиосигнала, проверьте, чтобы входной разъём, к которому подсоединен р/приёмник, не был выключен из работы на панели регулировок звуковой карты и уровень выходного сигнала также установлен примерно наполовину от максимально возможного значения.

Примечание: Если у Вас возникают трудности при доступе к панели регулировок звуковой карты (например, отсутствует «иконка» с изображением динамика), обратитесь к Приложению В – Регулировки звуковой карты.

Проблема: Я могу слышать звуковой сигнал и могу выполнять настройку р/приёмника, но звук сильно искажен.

Пути решения: Проверьте, включена ли функция «AGC»-«АРУ» (т.е. нажаты ли виртуальные кнопки «Slow»-«Медленно», «Med»-«Средне» или «Fast»-«Быстро» - обычно используется установка среднего режима). Также установите программную АРУ-SAGC в режим «Med.»-«Средне» в установках демодулятора. Отрегулируйте относительный уровень программной АРУ-SAGC вниз.

Проблема: Я могу слышать звуковой сигнал и могу выполнять настройку р/приёмника, но громкость звука очень мала, даже если я устанавливаю максимальный уровень громкости.

Solution: Предполагая, что уровень установлен Вами на максимальное значение (31) только на панели демодулятора, Вы также можете отрегулировать громкость на панели регулировок звуковой карты или на звукоусилительной аппаратуре, которую Вы используете. Также, если функция программной АРУ-SAGC отключена, включите ее, кликнув на виртуальной кнопке «Med»-«Средне»:

Вы можете увеличить громкость при включённой программной АРУ-SAGC, используя окошко «AGC reference level»-«Относительный уровень АРУ», появляющееся после нажатия виртуальной кнопки «Setup»-«Установка» (чрезмерно высокое значение уровня АРУ приведет к искажениям). Если Вы предпочитаете выключить программную АРУ-SAGC, то Вы можете увеличить громкость, вначале нажав виртуальную кнопку «Setup»-«Установка» и затем регулируя уровень сигнала в окошке «Audio gain»-«Усиление аудиосигнала».

Проблема: Я могу слышать звуковой сигнал и могу выполнять настройку р/приёмника, но при этом частотный спектр на дисплее имеет низкую чувствительность, порой даже становясь неподвижным.

Пути решения: Закройте все другие одновременно действующие программы для снижения нагрузки на центральный процессор компьютера. Это может являться сигналом того, что ресурсы материнской платы Вашего персонально компьютера недостаточны. Также возможно и то, что у Вас достаточно много посторонних программ одновременно включено при работе Вашего р/приёмника?

Проблема: Я могу слышать звуковой сигнал и могу выполнять настройку р/приёмника, но звук очень зашумлен. Уровень посторонних шумов, отображаемый на частотном спектре, довольно высок.

Пути решения: Убедитесь в том, что функция «Attenuator»-«Затухание» выключена ("0 дБ"). Проверьте правильность присоединения Вашей антенны, надёжность закрепления штекера в антенном гнезде и отсутствии повреждения антенного кабеля. Значительно ли уменьшается минимальный уровень шумов, если Вы отсоединяете антенну? Если это так, то, возможно, антенна воспринимает достаточно много посторонних шумов, возникающих вокруг неё. Попытайтесь усовершенствовать Вашу приемную антенну или отодвиньте её подальше от компьютера. (Для ознакомления с дополнительными мерами по удалению шумов обратитесь к Приложению  С – Борьба с помехами.)

Проблема: На приём полезного радиосигнала накладывается глухой гул от помех.

Пути решения: Проверьте источники помех среди окружающего Вас оборудования: это могут быть флуоресцентные лампы, реостаты для регулирования силы света ламп или другие бытовые электроприборы. Ваш персональный компьютер (особенно монитор) может также являться виновником происходящего. Если Вы не в состоянии уменьшить помехи непосредственно от источника, то единственным решением является установка более качественной антенны, желательно наружной. Компьютерные сети излучают довольно сильный шум и если Ваш ПК подключён к одной из них, то Вам почти обязательно необходима наружная антенна. Если уровень сигнала помех меняется периодически и пиковые значения помех отстоят друг от друга на 30-100КГц, то наиболее вероятным их источником являются монитор или видеокарта. Выключите монитор: если при этом помехи исчезнут, то причина – в мониторе. Современные ЖК мониторы излучают помехи с гораздо более низким уровнем сигнала, чем электронно-лучевые трубки (ЭЛТ). (Смотри также Приложение С – Борьба с помехами.)

Проблема: Я попытался переместить окошко графика спектра до того положения, при котором можно было наблюдать его нижнюю часть, а теперь обратно это окно не перемещается (верхняя часть графического изображения находится в самом верхнем положении на экране, до которого оно было перемещено).

Пути решения: ОС Windows даёт Вам возможность изменять размер любого окна задач в зависимости от размеров экрана. Такая проблема может возникнуть после изменения размеров почти для любого из демонстрационных окон.

Вы можете вновь изменить размер или переместить панель задач (так же, как и любое другое демонстрационное окно) для того, чтобы сделать видимой нижнюю часть контрольной панели G313. Убедитесь в том, что функция «Lock the Taskbar»-«Блокировка панели задач» не включена на панели всплывающего меню (щелчок правой кнопкой мышки на свободном поле панели задач). Если панель задач заблокирована, то Вы не можете ни изменить ее размер, ни переместить. Если Вы предпочитаете переместить панель задач к левой стороне экрана, то, установив мышку на свободном пространстве этой панели, затем перемещайте ее курсор до нужного места.

Другим способом эту проблему можно решить следующим образом: необходимо закрыть приложение G313 и вручную отредактировать файл wrG313ni в каталоге ОС Windows. Например, Вы увидите значения, примерно похожие на описанные ниже:

[Scope-03E27014]

Видимый=l

Высота=300

где число 03E27014 является серийным номером Вашего р/приёмника. Ваше установленное значение 'высоты' вероятнее всего гораздо выше, но Вы можете изменить его до приемлемого значения (около 200).

Приложение В – Регулировки звуковой карты

Панели регулировок звуковой карты и установки её параметров могут быть несколько изменены. Кроме того, они могут быть несовместимыми в разных версиях ОС Windows.

Требование р/приёмника G313e заключается в том, чтобы вход звуковой карты «Wave»-«Волновой» не был выключен. Тогда громкость можно регулировать, используя скользящий контакт «Wave»-«Волновой» и основную регулировку «Volume Control»-«Регулировка громкости».

Для р/приёмника G313i не требуется звуковая карта, так как выход этой модели р/приёмника представляет собой конвертированный аналог линейного выхода. Вы можете соединить выход напрямую со стандартной мультимедийной звукоусилительной аппаратурой или с внешним усилителем по Вашему выбору. Вы также можете соединить выход этой модели р/приёмника со звуковой картой.

Если Вы захотите соединить Ваш р/приёмник G313i со звуковой картой, то Вам просто нужно использовать для этого аудиокабель, входящий в комплект Вашего р/приёмника и соединить его с линейным входом (либо по выбору с микрофонным входом, если линейный вход каким-то образом недоступен). Уровень выходного сигнала устанавливается регулировкой «Playback»-«Воспроизведение» на звуковой карте.

Обычно получить доступ к регулировке уровня громкости «Playback»-«Воспроизведение» можно, кликнув на «иконке» динамика на панели задач Windows.

Если «иконка» динамика отсутствует, то получить доступ к регулировкам «Playback»-«Воспроизведение» можно также через установочную панель регулировок Windows. Здесь Вы также можете включить или выключить «иконку» динамика.

Таблица на следующей странице показывает, каким образом включить или выключить «иконку» динамика и как получить доступ к регулировкам параметров воспроизведения в рамках панели регулировок Windows. Способы зависят от используемой Вами версии ОС Windows.

Знаете ли Вы?

Общепринятая звуковая карта для ПК была изобретена в Сингапуре инженером и предпринимателем Сим Вонг Ху, который основал компанию «Криэйтив Текнолоджи» в 1981 году. Его первый продукт, точная копия компьютера «Apple»-«Эппл», потерпел неудачу на рынке сбыта. Однако его второй продукт, звуковая карта для ПК, точно попала в цель: Более 120 миллионов звуковых карт были выпущены корпорацией «Криэйтив Текнолоджи» большей частью под торговой маркой «Sound Blaster»-«Звуковой генератор».

| Windows | Включение "иконки" динамика | Регулировки уровня записи/воспроизведения |
| --- | --- | --- |
| 98 | Панель регулировок ¦ Мультимедиа Аудиотаблица Экранная кнопка: "Показывает регулирование громкости на панели задач" | Панель регулировок ¦ Мультимедиа Аудиотаблица Воспроизведение звука: Кликните на этой виртуальной кнопке |
| ME | Панель регулировок ¦ Звук и Мультимедиа Звуковая таблица Экранная кнопка: "Показывает регулирование громкости на панели задач" | Панель регулировок ¦ Звук и Мультимедиа Аудиотаблица Воспроизведение звука -> Виртуальная кнопка «Volume»-«Громкость» |
| 2000 | Панель регулировок ¦ Звук и Мультимедиа Звуковая таблица Экранная кнопка: "Показывает регулирование громкости на панели задач" | Панель регулировок ¦ Звук и Мультимедиа Аудиотаблица Воспроизведение звука -> Виртуальная кнопка «Volume»-«Громкость» |
| XP | Control Panel ¦ Sounds and Multimedia ¦ Sounds-tab Экранная кнопка: "Установите «иконку» громкости на панели задач" | Панель регулировок ¦ Звук и Мультимедиа Аудиотаблица Воспроизведение звука -> Виртуальная кнопка «Volume»-«Громкость» |

Приложение С – Борьба с помехами

Электромагнитное излучение («EMI»-«ЭМИ») это то, что мешает нам принимать чистый сигнал, даже когда р/приёмник имеет высокую чувствительность для приёма таких радиосигналов. Существует много различных видов помех, воздействующих на р/приёмные устройства, которые излучаются как от естественных, так и от искусственных источников вредных излучений.

Естественные помехи излучаются в результате атмосферных явлений, таких как грозы и процессы солнечной активности.

Не удивительно, что искусственные помехи часто гораздо более вредны. Источниками таких помех могут быть электродвигатели, линии электропередач, проходящие автомобили, электросварочное оборудование, флуоресцентные лампы, факсимильные аппараты, компьютерные сети и т.д. Приемные антенны всегда должны располагаться как можно дальше от источников электромагнитного излучения.

Одним из наиболее серьёзных искусственных источников ЭМИ является персональный  компьютер и, в частности, монитор. С тех пор, как для работы р/приёмника WiNRADiO G313 стал требоваться персональный компьютер, это создало своеобразный парадокс. Собственно сам р/приёмник WiNRADiO был разработан для того, чтобы существенно снизить влияние помех от ПК. Однако, каждый р/приёмник необходимо соединять с антенной и антенны не могут различать, какой сигнал является полезным и какой является помехой. Помеха от Вашего персонального компьютера может либо излучаться непосредственно на антенну, либо она может наводиться в виде ЭДС вдоль внешнего проводника антенного кабеля. Даже на профессиональных радиоприемных станциях бывает необходимо затратить значительные усилия и старания для того, чтобы избежать воздействия такого рода самопроизводимых помех.

Некоторые компьютеры бывают гораздо хуже других в части генерирования электромагнитных помех. Наиболее худшими виновниками такого рода излучений являются обычно видеомониторы, которые излучают радиочастоты с многоканальными отклонениями значений частот по горизонтали. Значения этих частот находятся в пределах от 30 до 100 КГц, и Вы можете иногда слышать гармоники этих помех в КВ диапазоне радиоволн. Если Вы обнаружите сильные радиосигналы, которые по звуку напоминают двигатель трактора, расположенные примерно в диапазоне между 30 и 100КГц друг от друга (на многих современных мониторах высокого разрешения обычно частота составляет 94 КГц), то причиной их, скорее всего, является Ваш монитор.

Для того, чтобы проверить это, настройтесь на один из сигналов помех, затем выключите монитор и посмотрите, исчезнет ли сигнал. Если помехи тем не менее остаются, Вы можете продолжать пользоваться р/приёмником WiNRADiO и констатировать тот факт, что некоторые полезные радиосигналы все-таки будут  зашумлены помехами от Вашего монитора, поэтому либо Вам будет необходимо заменить Ваш монитор на более «спокойный» (современные ЖК дисплеи более «спокойные» в части излучения, чем старые мониторы с ЭЛТ), либо попытайтесь разместить Вашу антенну подальше от Вашего компьютера.

Хорошим средством может являться покрытие антенного кабеля длинной ферритовой оболочкой, обмотав ее порядка от пяти до десяти раз вокруг приемного кабеля в месте, где кабель наиболее близко расположен от ПК. (кабель при этом приобретает форму слегка накаченной автомобильной камеры, приобретая свойства антенны тороидального типа). Это приведет к подавлению помех в обычном режиме, которые типичны и вполне устранимы для р/приёмников с компьютерным управлением.

Другим видом помех, с которыми Вы можете столкнуться, являются интермодуляционные помехи. Их источником обычно бывают местные мощные р/станции, сочетание частот которых приводит к удвоению мощности полезного сигнала, что является результатом арифметических действий с параметрами передающих сигналов. Эти удвоенные сигналы могут иногда совпадать с частотами полезных радиосигналов, частично отражая или полностью забивая их. Они обычно исчезают, когда Вы включаете виртуальную кнопку «Attenuator»-«Затухание» на панели регулировок р/приёмника. Вы можете также попробовать укоротить антенну.

Если Вы живете рядом с мощным передающим радиоцентром, все эти меры могут быть неэффективными. В этом случае Вы можете свести на нет интермодуляцию, установив специальный антенный фильтр для уменьшения уровня сигналов, вызывающих помехи. Разработка и применение таких фильтров выходит за пределы данной инструкции пользователя. Однако частотные фильтры для радиоприема и настраиваемые преселекторы являются стандартными устройствами и могут быть приобретены Вами у проверенных продавцов радиопродукции.

Приложение D - Устройство блоков WR-G313

Пользователи с техническим складом ума могут получать удовольствие от исследования р/приёмника WiNRADiO G313 и экспериментируя с некоторыми новаторским идеями, заложенными в данное радиоустройство с программным удалением помех.

Р/приёмник WiNRADiO G313 является из первых серийно доступных р/приёмников с программным удалением помех, в котором функции демодулирования сигнала полностью выполняются программным способом.

Структурная схема р/приёмника состоит из следующих функциональных блоков:

Входной сигнал поступает на антенну (в диапазоне частот от 9 КГц до 30 Мгц, и нестандартном диапазоне от 9 КГц до 180 МГц), затем на фильтр, усилитель ВЧ сигнала и смеситель. В смесителе происходит смешивание сигнала с первой частотой гетеродина - LO (местный гетеродин), который управляется при помощи прямого цифрового синтезатора - DDS (Прямой цифровой синтезатор аналогового сигнала) системой PLL (Фазовая автоподстройка частоты (ФАПЧ). Результирующая промежуточная частота со значением 45 МГц  поступает на 4-полюсный 45 МГц детекторный фильтр с шириной полосы пропускания ПЧ в 15 КГц и затем на усилитель ПЧ сигнала.

Во втором смесителе также используется цифровой синтезатор - DDS с системой ФАПЧ - PLL для снижения значения ПЧ с 45 МГц до значения второй ПЧ - 16 КГц (значения последней промежуточной частоты могут выбираться в диапазоне от 12 до 22 КГЦ  для того, чтобы соответствовать различным специальным приложениям).

Внутренняя опорная частота для обоих контуров  цифрового синтезатора - DDS равна 16.384 МГц, которая получается путем дифференциации частоты генератора 32.768 МГц.

Выходное  значение ПЧ второй ступени 16 КГц поступает на 16-разрядный АЦП с дискретизацией 64 КГц. Преобразованный звуковой сигнал в цифровом виде поступает на цифровой процессор сигналов – DSP, в котором происходит фильтрация цифровых сигналов (в зависимости от меняющейся полосы пропускания ПЧ) и демодуляция. Дополнительное преобразование цифрового сигнала (например, функции быстрого преобразования Фурье применительно к работающему в режиме реального времени графику спектра и избирательному индикатору интенсивности принимаемого сигнала - S-meter) осуществляется на хосте персонального компьютера.

Функция АРУ-AGC действует на ПЧ первой ступени, основой её сигнала является последнее выходное значение ПЧ. АРУ-AGC действует с задержкой до тех пор, пока полностью не исчезнут динамические колебания ПЧ первой ступени – это делается для того, чтобы предотвратить снижение чувствительности р/приёмника при наличии соседних сильных сигналов, находящихся в пределах полосы пропускания ПЧ в 15 КГц. Возникающие в результате этого изменения выходного звукового сигнала затем компенсируются программным способом с использованием функции демодулятора «Software AGC»-«Программная АРУ».

Примечание: Такая смешанная регулировка, при которой критическая дискретизация преобразования сигнала из аналогового в цифровой и дальнейшее преобразование выполняются только с помощью встроенного цифрового процессора сигналов – DSP, в то время, как остальные функции выполняются Вашим ПК (более приемлемо, чем выполнение всех преобразований радиосигнала исключительно при помощи персонального компьютера), имеет преимущество для обеспечения наиболее качественного воспроизведения звукового сигнала, что достигается удалением различных изменений звукового сигнала, которые бывают вызваны низким качеством или некорректной установкой звуковой карты в Вашем ПК. Высококачественный АЦП, используемый в р/приёмнике  G313, обеспечивает также более высокий возможный уровень дискретизации, чем тот, который может обеспечиваться стандартной звуковой картой Вашего ПК, что в результате улучшает воспроизведение радиосигналов. Совместно с критичной во времени системой кодирования демодулятора, действующей в цифровом процессоре сигналов - DSP, это также даёт возможность для отдельного ПК поддерживать работу нескольких р/приёмников, работающих одновременно без дополнительной нагрузки на внутренние ресурсы центрального процессора Вашего ПК.

Приложение E – Устройство демодулятора WR-G313

Для того, чтобы увидеть структуру и внутреннее устройство демодулятора G313. достаточно нажать виртуальную кнопку «Study»-«Изучение», расположенную на панели демодулятора.

Работа демодулятора G313 зависит от отображения основного среднеквадратичного значения входящих модулированных сигналов. Такие сигналы могут представлять собой результат суммирования двух амплитудно-модулированных несущих частот, смещённых друг от друга на 90 градусов, обычно обозначаемые, как I & Q.

Структурная схема AM демодулятора

Окно со структурной схемой демодулятора включает два спектральных анализатора, дающих возможность наблюдения за спектром сигнала в режиме реального времени. Каждый анализатор может быть связан с любой из контрольных точек – «test points», изображенных в виде зеленых точек на диаграмме спектра. Для установки левого анализатора спектра на определенную контрольную точку кликните мышкой на зеленой точке. Её цвет изменится на красный. Кликнув правой кнопкой мышки на контрольной точке, она будет установлена на правом анализаторе, и её цвет изменится на голубой. Если на обоих экранах анализаторов спектра установлена одна и та же контрольная точка, цвет её изменится на красный.

В рамках показанного на дисплее спектра курсор частоты красного цвета может перемещаться вручную при помощи левой кнопки мышки по определённому участку спектра. Два дисплея «Vector Voltmeter»-«Векторный вольтметр», обозначенные символами влево/вправо, отображают относительное значение амплитуды и разности фаз между двумя составляющими спектра для курсора частоты.

Для синхронной демодуляции амплитудно-модулированных сигналов (режим «AMS»-«Амплитудная синхронная модуляция») с учётом снижения влияния несущей частоты или её флуктуаций в демодуляторе G313 используется многократно используемая система ФАПЧ - PLL несущей частоты в составе блока «Costas loop»-«Схемы Костаса»:

Структурная схема синхронного АМ демодулятора

Демодуляторы сигналов в режимах с нижней боковой полосой - LSB и верхней боковой полосой - USB в основе своей имеют одну и ту же топологию. Режим отдельной боковой полосы – ISB может являться комбинацией обоих режимов - LSB и USB, при которых каждый из каналов на звуковой карте используется только для одной независимой боковой полосы.

Структурная схема USB-демодулятора

Принимаемые сигналы режима незатухающей волны – CW вначале преобразовываются в сигналы с нулевым значением частоты, и затем, после дополнительного прохождения через фильтр канала, преобразовываются в удобную частоту звукового сигнала. Значение этой частоты удобно для регулировки пользователем (цифровой генератор биений-BFO), такое регулирование осуществляется изменением параметра значения частоты тонального сигнала незатухающей волны – «CW tone frequency» в установках демодулятора.

Структурная схема демодулятора незатухающей волны - CW

В конечном итоге частотный демодулятор выполняет функцию дифференцирования по времени арктангенса частоты Q по отношению к частоте I для обеспечения амплитудно-независимой демодуляции частоты входного полезного сигнала:

Приложение F – Поддержка разработок

Корпорация WiNRADiO всегда осуществляла непрерывное совершенствование всех своих р/приёмников на основе модернизации программного обеспечения, разрабатываемого третьими лицами, и р/приёмник WiNRADiO G313 не является исключением. Для разработчиков программного обеспечения мы предоставляем технические особенности нашего радиооборудования для того, чтобы получить следующие результаты:

- Разработка третьими лицами приложений, расширяющих возможности регулировок р/приёмника WiNRADiO G313.

- Мы делаем это для обеспечения программного интерфейса приложений - API информацией, дающей возможность получения доступа к блокам р/приёмника третьим лицам – разработчикам программного обеспечения. (См. наш сайт http://www.winradio.com/home/developer.htm).

- Блочный принцип построения для обеспечения повышения функциональности. Для этого мы разработали специальный интерфейсный стандарт, который мы назвали «XRS» (расширенная радиоспецификация). Все наши р/приёмники соответствуют этому стандарту и многие входящие в его состав блоки уже доступны для использования различных приложений (см. http://xrs.winradio.com).

- Новые типы демодуляторов. Демодуляторы р/приёмника G313 фактически представляют специальный вид сменных плат XRS. Более подробная информация доступна на сайте http://xrs.winradio.com).

- Поддержка работы в среде других операционных систем. Примеры см. на сайте http://www.linradio.com.

- Поддержка  при «Radio Basic»-«Базовое радио» для удобства применения специальных языков программирования для р/приёмников. См наш сайт http://www.rbasic.com.

Вы все еще не зарегистрировались? Корпорация WiNRADiO дает возможность получения Вами регулярных рекомендаций по модернизации ПО приложений Вашего р/приёмника. Используйте форму заявки на регистрацию на нашем сайте www.winradio.com/register в режиме он-лайн для того, чтобы ощутить преимущества  этой бесплатной услуги..

Приложение G – Дополнительные блоки

На р/приёмнике WR-G313 доступны следующие дополнительные блоки и устройства, устанавливаемые на предприятии-производителе:

Устройство расширения частоты (G313/180)

Устройство расширения диапазона частот на моделях G313/180 дает возможность расширения  зоны охвата частот со стандартного диапазона 9 КГц – 30 МГц до 9 КГц – 180 МГц. Это позволяет использовать р/приёмник для узкополосной радиосвязи в нижней части СВЧ диапазона. Меняющаяся полоса пропускания ПЧ р/приёмника обеспечивает возможность особенно для слежения и мониторинга за гражданскими и военными летательными аппаратами и судами морского сообщения. Эта функция доступна на обоих моделях р/приёмника: G313e и G313i.

Устройство внешнего генератора опорной частоты (G313/XR)

Для этого устройства в моделях G313/XR требуется внешний SMA-коннектор для соединения с панелью р/приёмника, который может использоваться для подключения внешнего генератора опорной частоты для обеспечения наибольшей возможной точности ее значения. Этот внешний генератор может быть настроен на любую частоту в пределах от 8 до 20 МГц. Вход генератора сдвоенный для переменного тока со входным сопротивлением 150 Ом, причем форма внешнего опорного сигнала должна быть синусоидальная или ступенчатая, диапазон напряжений между пиковыми значениями от 100 мВ до 5 В.                                                                                                                                       Эта функция обычно доступна только для р/приёмников модели G313i.

Для выбора внешней опорной частоты используется активация следующей командной строки программного обеспечения:

/c

Включение этой функции выключает внутренний генератор опорной частоты и устанавливает частоту внешнего опорного генератора. Внешняя опорная частота находится в пределах от 8 до 20 МГц. Например, если значение внешней частоты равно 16.7890124 МГц, то это потребует набора и включения следующей командной строки:

/c16.7890124

Для применения функции включения командной строки Вам необходимо набрать наименование этой прикладной задачи в окне приложений запуска программ ОС Windows и затем нужную Вам командную строку. Либо Вы можете кликнуть правой кнопкой мышки на «иконке» р/приёмника G313, расположенной на экранной панели, выберите «Properties»-«Свойства», и добавьте командную строку к функции «Target»-«Цель».

Например, для значения внешней опорной частоты 10 МГц командная строка включения этой функции будет выглядеть следующим образом:

"C:\Program Files\WiNRADiO\G313\WRg313.exe" /c1O

Вы также можете скопировать «иконку» на экранной панели, создав аналогичную при помощи командной строки или без её помощи, переименовав полученные «иконки» для того, чтобы отразить выполненные функциональные изменения.

Примечание: Полное наименование пути файла «Target»-«Цель» заключено в двойные кавычки в отличие от командной строки (иначе эта строка читалась бы как выполняемая часть пути файла).

Выходное устройство опорного генератора (G313/RO)

Для этого устройства в моделях G313/RO требуется внешний SMA-коннектор для соединения с панелью р/приёмника, который может использоваться для выхода сигнала внутреннего генератора опорной частоты. Это бывает полезным для ситуаций, когда внутренний генератор вашего р/приёмника используется в качестве опорного для других блоков или, если используется внешний опорный источник сигнала для обеспечения внешней опорной частоты для других р/приёмников, работающих по принципу гирлянды. Эта функция обычно доступна только для модели р/приёмника G313i.

Если р/приёмник работает на базе внутреннего опорного генератора, то эта функция обеспечивает выходное значение опорной частоты 16.384 МГц. Если используется внешний генератор, то на данном выходе будет присутствовать частота внешнего генератора.

Выходная частота представляет собой двухканальный синусоидальный сигнал, совместимый со значением уровней выходного сигнала (примерно от 0.6 до 4 В) с комплексным сопротивлением150 Ом, который реализуется на базе комплементарной полупроводниковой металло-оксидной технологии – CMOS.

Устройство выхода промежуточной частоты 45 MHz (G313/IF4)

Для этого устройства в моделях G313/F4 требуется внешний SMA-коннектор для соединения с панелью р/приёмника, обеспечивающий широкополосный выход ПЧ для входного диапазона 9 КГц – 30 МГц, затем преобразуемый в ПЧ 45 МГц (т.е. 9 КГц соответствует 45.009 МГц, а 30 МГц – 75 МГц). Это даёт возможность использования р/приёмника в качестве пользовательского интерфейсного тюнера для ВЧ контрольных систем, способного мгновенно преобразовывать в цифровые значения полностью частоты ВЧ диапазонов; или программы пользовательского интерфейса для анализатора спектра, получая преимущества в виде превосходной чувствительности и низкого начального уровня шумов. Эта функция обычно доступна только для модели р/приёмника G313j.

Устройство выхода промежуточной частоты 10.7 MHz (G313/IF1)

Аналогично предыдущему устройству данная функция для р/приёмника G313/IF1 обеспечивает широкополосный выход ПЧ. Отличие состоит в том, что данное устройство включает в себя дополнительный понижающий конвертер, который преобразовывает ПЧ 45 МГц до10.7 МГц. Эта функция обычно доступна только для модели р/приёмника G313j.

Для подключения Вашего р/приёмника к одной или нескольким из вышеперечисленных функций просто добавьте соответствующий данному устройству код(ы) к серийному номеру р/приёмника. Например, для возможности приема частот в диапазоне до 180 МГц р/приёмником с внешним генератором опорной частоты серийный номер модели будет следующий: G313i/180/XR. Некоторые функциональные устройства могут быть совместными (за исключением тех функций ПЧ, где может быть выбрана только одна из них, т.е. ПЧ1 и ПЧ4 не могут быть выбраны одновременно).

Р/приёмник G313i с дополнительными функциями

Примечание: Многочисленные функции программного обеспечения для этого р/приёмника также доступны; для этого, пожалуйста, обращайтесь на наш веб-сайт WiNRADiO или связывайтесь с нами для получения более подробной интересующей Вас информации по электронному адресу www.winradio.com/enquiry.

Приложение H – Калибровка частоты

Серия р/приёмников G313 характеризуется отличной точностью значения частоты и стабильности для р/приёмников этого класса. Тем не менее возможно улучшение этой точности еще больше при помощи индивидуальной калибровки.

Калибровка р/приёмника осуществляется с помощью ввода контрольных параметров частоты в данные файла wrg313.ini, который располагается в директории ОС Windows. Контрольное значение параметра частоты состоит из двух строк следующего формата:

[Калибровка часов] серийный_номер_р/приёмника=контрольная_частота

Серийный номер р/приёмника можно узнать, например, из экранного окошка «About»-«О» в приложении G313. Контрольная частота фактически является частотой внутреннего генератора опорной частоты в Гц. Обычно её значение равно 16.384 МГц, т.е. 16384000 Гц.

Каждый р/приёмник калибруется на заводе-изготовителе, поэтому основная корректировка номинального значения контрольной частоты 16.384 МГц уже существует и заложена во внутренней памяти р/приёмника. Эта коррекция может быть изменена на новые параметры в файле wrg313.ini. Для определения фактического смещения от идеальной настройки, вначале используйте значение 16384000 (т.е. номинальное значение контрольной частоты в Гц) в качестве контрольного параметра частоты. Допустим, что серийный номер Вашего р/приёмника  - 02L27011:

[Калибровка часов] 02L27011=16384000

Сохраните это значение в файле wrg313.ini, затем запустите приложение. Теперь ошибка частоты будет гораздо хуже, поскольку новый параметр превышает значение калибровки, установленное производителем. Затем настройте р/приёмник на известную стандартную частоту. Для этого может  использоваться высокоточный генератор сигналов или один из сигналов времени Всемирной Службы Погоды – WWV или р\станций стандартных частот. Следите за появлением пика на спектре частот и слушайте пульсацию частоты в режиме незатухающей волны - CW в минимальном частотном диапазоне ПЧ. Затем отметьте разность значений частот (Например, -152 Гц на 10 МГц).

Затем сведите разность частот к масштабу 16.384 МГц. Например, если разность частоты составляет 152 Гц на 10 МГц, для контрольной частоты 16.384 МГц эта разность уже будет составлять 249 Гц.

Для приближения к правильному значению контрольной частоты вычтите разность частот из значения 16384000. В нашем примере 16384000-(-249)=16384249. Полностью значение параметра контрольной частоты в файле wrg313.ini будет выглядеть следующим образом:

[Калибровка часов] 02L27011=16384249

Сохраните файл wrg313.ini , затем запустите вновь приложение G313 и обратите внимание на различие.

Для того, чтобы вернуться к первоначальной заводской калибровке частоты, просто удалите две  вставленные в файл wrg313.ini линии. Вы также можете удалить файл целиком (однако в результате этого Вы потеряете все текущие настройки р/приёмника и вернетесь к стандартным параметрам, установленным предприятием-производителем).

Знаете ли вы?

Время Всемирной Службы Погоды – WWV и радиостанции стандартных частот, вещающие на  2.5, 5, 10, 15 и 20 МГц, имеют довольно давнюю  историю, которая берет начало у истоков радиовещания. Позывные буквы WWV были установлены Национальным Институтом Стандартов и Технологии США (затем названным Национальным Бюро Стандартов) в октябре 1919 года. В декабре 1922 год было решено, что основной задачей этих радиостанций является передача стандартных частотных сигналов. Точность частоты сигналов была определена не хуже, чем 0.3 процента. В наши дни частота этих радиостанций контролируется в пределах 1/1013, что свидетельствует о повышении точности частоты в 30 миллиардов  раз.

Приложение I – Калибровка индикатора S-meter

В составе серии р/приёмников G313 предусмотрен уникально точный и мощный индикатор интенсивности принимаемого сигнала - S-meter. Однако, возможно ещё больше увеличить его точность с помощью индивидуальной калибровки.

Калибровка индикатора интенсивности принимаемого сигнала р/приёмника - S-meter выполняется с использованием специального приложения «S-meter Calibrator»-«Калибратор индикатора S- meter», которое может быть загружено с веб-страницы WiNRADiO www.winradio.com/home/calibrator.htm.

Калибратор индикатора интенсивности сигнала - S-meter изменяет предварительно установленные предприятием-производителем параметры калибровки  в файле wrg313.cal, который размещается в папке приложения р/приёмника (т.е. обычно C:/Program files/WiNRADiO/G313).

Калибратор индикатора интенсивности принимаемого сигнала - S-meter требует применения генератора сигналов с точным синхронизированным значением параметров для генерации уровней сигналов в интересующих Вас частотных диапазонах. Также возможно создание калибровочных таблиц для необходимого количества контрольных точек частоты, и Вы можете интерполировать значения  в этих таблицах для достижения абсолютных значений уровней калибровки для любой произвольной частоты радиосигнала, на который настроен Ваш р/приёмник.

Калибратор индикатора интенсивности принимаемого сигнала - S-meter включает специальные команды для создания, редактирования и манипуляции с калибровочными таблицами, интерполяции между отдельными точками калибровки как в рамках отдельной таблицы, так и между таблицами, для калибровки графических изображений для отдельных частот, а также ряд других полезных функций.

Калибратор индикатора интенсивности принимаемого сигнала -  S-meter в состав комплекта WiNRADiO входит в качестве дополнительного устройства. Процесс калибровки нельзя доверять специалистам, не имеющим глубокого понимания и представления сущности калибровки, поскольку только корпорация WiNRADiO может обеспечить техническую поддержку работы соответствующего приложения, и в случае неквалифицированного вмешательства не несёт никакой ответственности за те трудности, возникающие при этом.

Для восстановления первоначально установленных на предприятии-изготовителе калибровочных значений просто удалите файл wrg313.cal и вновь выполните инсталляцию приложения G313.

Декларация соответствия

Это радиоустройство с торговым наименованием «Р/приёмник WiNRADiO Комьюникейшнс», номер модели WR-G313, соответствует требованиям части 15 Правил Федеральной Комиссии Связи (FCC). Нормальная работа р/приёмника зависит от следующих условий: (1) это радиоустройство может не вызывать вредных помех и (2) это радиоустройство может воспринимать любой сигнал помехи, включая те помехи, которые могут вызвать нежелательные последствия.

Мы определяем и гарантируем, что описанное в настоящей инструкции радиоустройство в полной мере соответствует требованиям части 15 Правил ФКС - FCC, что подтверждается проведением испытаний в специальной лаборатории, имеющей соответствующую аккредитацию. Каждый входящий в состав р/приёмника блок идентичен прошедшему испытание аналогичному блоку. Соответствие Правилам подразумевает, что никакие изменения без согласия производителя не могут быть выполнены для р/приёмника, что гарантирует его правильную эксплуатацию и надёжную работу. При производстве изделия составляется тестовый протокол. Технический файл, содержащий тестовый протокол, будет сохраняться в течение как минимум двух лет, после прекращения выпуска данного изделия. При этом подразумевается, что технические характеристики радиоустройства после завершения этого срока требуют повторной проверки.

Пожалуйста, со всеми вопросами относительно темы данного раздела обращайтесь к:

Менеджер по соответствию

Лаборатория Розетта ПТИ Лимитед

15 Стэмфорд Роуд

Окли, штат Виктория 3166

Австралия

Телефон:  +61 3 9568 2568

Телефакс: +61 3 9568 1377

WiNRADiO

Комьюникейшнс

www.winradio.com