WiNRADiO®

Радиоприёмник G313 HF

Дополнение к инструкции пользователя

Отпечатано в типографии

корпорации «WiNRADiO Комьюникейшнс»

Почтовое отделение 6118, Сейнт Килда Роуд, Мельбурн 3004, Австралия

©2005 WiNRADiO Комьюникейшнс, Мельбурн

Все права защищены. Ни одна из частей этой инструкции не может быть воспроизведена или скопирована в любом виде либо любыми средствами без письменного разрешения издателя.

Торговые марки

WiNRADiO, G3 и G313 являются торговыми марками корпорации «WiNRADiO Комьюникейшнс».

Все остальные брэнды и наименования изделий являются торговыми марками соответствующих владельцев этих знаков.

Патенты

Технология производства WiNRADiO защищена патентом США №. 6,289,207 и другими поданными заявками на изобретения в Комитеты по интеллектуальной собственности США и других стран.

Отпечатано в Австралии

Введение

Р/приёмник с программным удалением помех имеет основное преимущество в том, что даже после продажи его потребителю возможно постоянное усовершенствование его технических характеристик. Основное достоинство р/приёмника состоит в возможности постоянного усовершенствования технических характеристик, что свидетельствует о постоянном росте достоинств р/приёмника в течение времени эксплуатации.

Это дополнение к инструкции описывает два основных усовершенствования, которые были выполнены для модели G313 со времени начала ее выпуска. Описание одной или обоих этих технических характеристик может быть пропущено в руководстве пользователя, которое Вы получаете при покупке р/приёмника, поэтому, пожалуйста, прочтите этот документ совместно с основной инструкцией.

Также, пожалуйста, периодически заходите на страничку прикладного программного обеспечения (ПО) на нашем веб-сайте www.winradio.com, для того, чтобы усовершенствование Вашего р/приёмника шло в ногу со временем.

Нет предела совершенствованию WiNRADiO!

Пожалуйста, не забудьте зарегистрироваться на нашем веб-сайте (www.winradio.com/register): в качестве зарегистрированного пользователя Вы автоматически получаете возможность доступа к информации о всех усовершенствованиях и выпущенных новинках.

Аудиофильтр

Функция аудиофильтра была добавлена к программному обеспечению демодулятора р/приёмника G313, позволяя применить режим фильтрации демодулированного сигнала.  Эта функция бывает довольно полезной, особенно в случае приема радиосигналов, для которых их четкость улучшается за счет выделения определенных частот (обычно речевых частот НЧ диапазона 300 – 300 Гц). В FM диапазоне аудиофильтр обычно используется для ослабления высоких частот.

Фильтр включается при помощи виртуальной кнопки «Audio filter»-«Аудиофильтр», расположенной ниже виртуальной кнопки «Video filter»-«Видеофильтр». Фильтр может быть установлен для каждого режима демодуляции после включения виртуальной кнопки «Setup»-«Установка», и непосредственно установка параметров и состояния аудиофильтра (включен/выключен) сохраняется в памяти для каждого режима работы р/приёмника.

Знаете ли Вы?

Небольшое, но очень полезное усовершенствование было внесено в функцию сканирования диапазонов радиоволн. После последовательного нажатия «Options | Scanning | Ranges»-«Опции/Сканирование/Диапазоны» Вы увидите экранную кнопку с «галочкой» при начале сканирования каждого дополнительного диапазона частот. Это дает возможность выборочно включать/выключать те или иные диапазоны радиочастот без необходимости их удаления или повторного их включения.

Функция «Audio filter settings»-«Настройки аудиофильтра»  дает возможность пользователю устанавливать параметры аудиофильтра для каждого режима демодуляции. Виртуальная кнопка «On»-«Вкл.» включает, либо выключает функцию фильтра  и связана с виртуальной кнопкой «Audio filter»-«Аудиофильтр», расположенной на передней панели демодулятора.

Виртуальные кнопки «Band-pass»-«Средние частоты» и «Low-pass»-«Нижние частоты» дают возможность выбора желаемого типа фильтра. Режекторный фильтр радиочастот может быть выбран либо путём набора его числового значения, либо границы частотного фильтра могут быть перемещены при помощи мышки. Для среднечастотного фильтра полоса пропускания полностью может быть смещена влево или вправо с помощью верхней горизонтальной красной линии.

С помощью среднечастотного фильтра можно установить приемлемые для Вас нижний и верхний уровни для лучшей чёткости речевого диапазона радиоволн, в-основном, это значения 300 и 3000 Гц.

Ослабление высоких частот обычно бывает необходимым для применения только в FM диапазоне. Обычно стандартной является величина 6 дБ на октаву.

Знаете ли Вы?

Хотя ослабление высоких частот используется специально для FM диапазона, некоторые наиболее опытные профессиональные радиолюбители применяют эту функцию для улучшения качества приема зашумленных радиосигналов АМ диапазонов и сигналов одной боковой полосы – SSB с целью снижения утомляемости при прослушивании радиопередач.

Настройка средних частот

Функция «Bandpass Tuning»-«Настройка средних частот» дополняет функцию «IF Shift»-«Сдвиг ПЧ», которая описана в инструкции пользователя и входит в состав основных функций р/приёмника. Для применения функции «IF shift»-«Сдвиг ПЧ», Вам достаточно переместить красную вертикальную линию в середину выделенного частотного диапазона режекторного фильтра таким образом, чтобы эта линия совпадала с пиковым значением сигнала в пределах реального частотного спектра, показанного на дисплее:

Функция «IF Shift»-«Сдвиг ПЧ» дает возможность быстро и наглядно настроиться на другую радиостанцию, которая отображается в виде пика сигнала на реальном частотном спектре. Однако, эта функция не вполне применима в режимах «AMS»-«Синхронная АМ», «USB»-«Верхняя боковая полоса», «LSB»-«Нижняя боковая полоса», «DSB»-«Две боковые полосы» и «ISB»-«Отдельная боковая полоса», если Вы только хотите установить положение полосы частот режекторного фильтра непосредственно для той р/станции, на которую до этого настроились (например, для того, чтобы избежать перекрёстных помех от соседнего радиоканала). Если Вы сделаете это и, например, Ваш р/приёмник будет настроен на АМ р/станцию в режиме синхронной АМ или на р/станцию одной боковой полосы в режиме USB или LSB, то уход от точного значения сигнала несущей частоты приведет к появлению хорошо слышимого свиста, уровень которого прямо пропорционален перемещению ПЧ при выполнении функции «IF Shift»-«Сдвиг ПЧ».

Советуем обратить внимание:

Новая удобная функция добавлена к функциям ПЧГ - VFO: к уже имеющимся параметрам ПЧГ, сохраняющимся в памяти, добавляется ширина полосы пропускания ПЧ и сдвиг ПЧ. Эти настройки добавляются к функциям памяти Вашего р/приёмника.

Для получения возможности перемещения только полосы частот режекторного фильтра, оставаясь при этом настроенным на фиксированную волну, была добавлена функция «Passband Tuning»-«Диапазонная настройка»: она активизируется путем перемещения центра графика полосы частот фильтра при помощи правой кнопки мышки вместо левой. Это дает возможность точной настройки положения режекторного фильтра в режимах «AMS»-«Синхронная АМ», «LSB»-«Нижняя боковая полоса», «USB»-«Верхняя боковая полоса», «DSB»-«Двойная боковая полоса», «ISB»-«Отдельная боковая полоса» или «CW»-«Незатухающая волна», исключив при этом звуковой эффект свиста. Режим «Passband Tuning»-«Диапазонная настройка» отображается в виде символа "PBT" на графике частотного спектра фильтра:

Обратите внимание, что при работе в режиме «Passband Tuning»-«Диапазонная настройка» невозможно переместить полосу пропускания фильтра на другую станцию. Для этого просто вернитесь в стандартный режим функции сдвига ПЧ путем нажатия левой кнопки мышки на окошке «IF Shift»-«Сдвиг ПЧ» либо нажмите кнопку «Res»-«Перезапуск», если Вам необходимо настроиться на другую р/станцию. Итак, подводя итоги, у Вас есть два способа перемещения реального частотного спектра:

- С помощью функции «IF Shift»-«Сдвиг ПЧ» (без изменений частоты генератора биений), дающей возможность настройки р/приёмника на другую р/станцию путем простого перемещения диапазона частот режекторного фильтра таким образом, чтобы этот диапазон совпадал с пиковым значением видимого полезного сигнала. Для этого используйте левую кнопку мышки.

- С помощью функции «Passband Tuning»-«Диапазонная настройка» (совместно с изменением частоты генератора биений), дающей возможность установки положения фильтра в режимах «SSB»-«Одна боковая полоса» и «CW»-«Незатухающая волна» без ухода частоты настройки принимаемой р/станции. Для этого используйте правую кнопку мышки.

Знаете ли Вы?

Функция «клиент-сервер» для Вашего р/приёмника G313 дает возможность осуществлять контроль за работой Вашего р/приёмника на расстоянии посредством LAN или Интернета. Более подробную информацию см. на сайте www.winradio.com/home/g313-cso.htm.

WiNRADiO®

КОМЬЮНИКЕЙШНС

www.winradio.com