Содержание								1

1. Введение 								2

1-1 Стандартные принадлежности						2

1-2 Дополнительные принадлежности						2

2. Спецификация								2

2-1 Основная спецификация							2

2-2 Американский охват частот							2

2-3 Европейский охват частот							2

2-4 Спецификация передатчика							2

2-5 Спецификация приемника							3

3. Быстрое ознакомление							3

3-1 Прием									3

3-2 Передача								3

3-3 Программирование							3

3-4 Сканирование								3

3-5 Приоритет								4

3-6 Автоматические операции 							4

3-7 Схема DSQ 								4

3-8 Репитер пересекающихся диапазонов						4

4. Описание								5

4-1 Передняя панель управление/функции					5

4-2 Верхняя панель управление/функции						8

4-3 Левая сторона управление/функции						8

4-4 Правая сторона управление/функции						9

4-5 Описание ЖКД дисплея							9

5. Начинаем сначала (Прием)							10

5-1 Ввод с клавиатуры							10

5-2 Кнопки установки шага							10

5-3 Прямой ввод с клавиатуры							10

5-4 Очистка введенного							10

5-5 Функция одного диапазона							10

6. Передача								11

6-1 Установка уровня выходного сигнала						11

6-2 Режим низкого уровня аккумулятора						11

7. Режимы трансивера							11

7-1 Режим VFO								11

7-2 Режим памяти								11

7-2-1 Программирование ячейки памяти (кнопка MW)				11

7-2-2 Просмотр памяти							11

7-2-3 Отмена ячейки памяти							12

7-2-4 Свободный VHF/UHF ячейки памяти					12

7-2-5 Функция переноса из памяти в VFO						12

7-3 Режим вызова								12

7-3-1 Программирование вызывного канала (кнопка W)				12

7-3-2 Включение вызывного канала						12

7-3-3 Функция переноса из вызывного канала в VFO					12

8. Функция приоритета 							13

8-1 Приоритет VFO								13

8-2 Приоритет памяти							13

8-3 Приоритет вызова							13

8-4 Функция двойного просмотра						13

8-4-1 VFO/Память двойной просмотр						13

8-4-2 Вызывной/VFO двойной просмотр						13

8-4-3 Вызывной/Память двойной просмотр					13

9. Функция сканирования							14

9-1 Сканирование VFO								14

9-1-1 Режим программного сканирования диапазона (режим VFO)				14

9-2 Сканирование памяти								14

9-2-1 Режим пропуска ячейки памяти							14

9-3 Типы сканирования								14

9-4 Другая информация о сканировании							14

9-4-1 Сканирование в двух диапазонах							14

9-4-2 Сканирование в двух диапазонах с приоритетом памяти					14

10. Работа с репитером								15

10-1 Функция разнесенных частот							15

10-1-1 Режим VFO разнесения частот							15

10-1-2 Режим Памяти разнесения частот							15

10-2 Кнопка реверса									15

10-3 Сброс радио									15

10-4 CTCSS кодировщик / декодировщик							15

11. Работа автоматического дозвона							16

11-1 Программирование номера автонабора						16

11-2 Очистка памяти автонабора							16

11-3 Правильность кодов в памяти автонабора						16

11-4 передач номера автонабора							16

11-5 Ручной набор									16

11-6 Отключение автонабора								16

12. Цифровое SQUELCH  (DSQ)							16

  - Программирование всех DSQ кодов						16

  - Режимы DSQ								17

12-3-1 Передача (SQUELCH код)							17

12-3-2 Прием  (SQUELCH код)								17

12-3-3 Передача (Групповой вызов)							17

12-3-4 Прием (Групповой вызов)							17

12-3-5 Передача (Выборочный вызов в группе)						17

12-3-6 Прием (Выборочный вызов в группе)						17

12-3-7 Передача (Выборочный вызов)							18

12-3-8 Прием (Выборочный вызов)							18

  - Коды ошибок								18

  - Временное разделение							18

  - DSQ спецсимвол								18

  - Сигнал цифрового сообщения							18

12-7-1 Передача сигнала цифрового сообщения						18

12-7-2 Прием сигнала цифрового сообщения						18

12-7-3 Передача с показанным цифровым сообщением					18

12-7-4 Просмотр цифрового сообщения в памяти						18

12-7-5 Очистка сообщений в памяти							18

13. Репитер пересекающихся диапазонов							19

13-1 Включение репитера пересекающихся диапазонов					19

13-2 Отключение репитера пересекающихся диапазонов					19

14. Работа полного дуплекса								19

14-1 Включение динамика на полный дуплекс						19

14-2 Отключение динамика на полный дуплекс						19

- Введение

Мы ALINCO благодарим Вас за покупку ALINCO DJ-580 T/Е. Радиостанции и другие изделия, произведенные ALINCO, являются одними из самых лучших в мире. Ваш DJ-580T/E был произведен и очень подробно протестирован на фабрике, и Вы получаете превосходную работу на много лет.

  - Стандартные принадлежности

Когда вы открываете трансивер ALINCO, вы находите внутри следующие стандартные принадлежности:

- Ni-Cad аккумулятор (7.2 В 700 мА/Ч) 		EBP-20N

- АС Зарядное устройство				EDC-24 (120 V)

EDC-25 (220/240V)

- Поясной чехол

- Ручной ремешок

- Двух диапазонная антенна

- Принципиальная схема

- Инструкция по эксплуатации

- Регистрационная гарантийная карта

  - Дополнительные принадлежности

Для улучшения DJ-580 имеются дополнительные принадлежности. ALINCO мы рекомендуем покупать дополнительные принадлежности для получения полных возможностей и улучшения вашего радио.

- Ni-Cad аккумулятор (7.2 В 700 мА/Ч)			EBP-20N

- Ni-Cad аккумулятор (12 В 700 мА/Ч)			EBP-22N

- Быстрое зарядное устройство Ni-Cad аккумуляторов

- Переносной кабель DC питания

с фильтром 				EDC-36

без					ЕDC-43

5. Наушник 						EME-6

6. DC кабель для источника питания			EDC-37

7. Наушник и микрофон с РТТ				EME-11

- Динамик и микрофон				EMS-2Z

- Устройство дистанционного управления с динамиком и микрофоном 										EMS-8Z

- Гарнитура с РТТ/VOX 				EME-10K

- Улучшенный чехол					ESC-17

- Блок SQUELCH тон					EJ-12U

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификация предназначена для данного продукта для использования его вами в только любительском диапазоне. Нет гарантий, других специфических или связанных, применяются некоторые функции или специфические вне любительского диапазона. Для индивидуальных радио надо имеют возможную квалификацию определенного уровня и/или определенные знания. Все спецификации и свойства могут служить объектом для изменения без предупреждения или обязательства.

2-1 Основная спецификация

Интервал канала: 			5, 10, 12.5, 15, 20, 25 кГц шаг

Ячеек памяти: 				42 ячейки (40 всего вместе для VHF и UHF)

1 VHF вызывной канал

1 UHF вызывной канал

Сопротивление антенны: 		50 ом неуравновешенный

Входное сопротивление Микрофона: 	2 кОм

Тип сигнала: 				F3E (FM)

Рекомендуемый источник питания: 	13.8 В DC

Размеры (Только радио): 		Высота 140 мм

Ширина 58 мм

Толщина 33 мм

Масса: 					Примерно 410 г.

DTMF: 					16 кнопочная клавиатура

Подзвуковые тоны:			Установленный Кодировщик и Декодировщик

2-2 Американский охват частот DJ-580T

VHF диапазон			144.000 – 147.995 МГц (ТХ)

110.000 – 142.995 МГц (RX) после модификации

130.000 - 173.995 МГц (RX)

UHF диапазон:			440.000 – 449.995 МГц (ТХ)

420.000 – 479.995 МГц (RX)

2-3 Европейский охват частот DJ-580E

VHF диапазон:			144.000 – 145.995 МГц (TX/RX)

UHF диапазон: 			430.000 – 439.995 МГц (TX/RX)

2-4 Спецификация передатчика

Уровень выходного сигнала: Примерно 2 Ватта со стандартным аккумулятором EBP-20N

Примерно 5 Ватт с дополнительным аккумулятором EBP-22N

Система модуляции: 	       Изменяемое реактивное сопротивление FM

Макс. Разброс Частоты:         +/- 5кГц

Побочное излучение:	       Меньше 60 дБ ниже несущей частоты

Тоны частоты: 	от 67.0 до 250.3 Гц (38 вариантов)

DJ-580T (Подзвуковой Декодировщик Тонов)

DJ-580E (1.750 импульс тона)

Микрофон: 		Конденсаторного типа

Рабочие режимы: Одиночный:

Сдвоенный: 5кГц шаг меньше между 0 – 15.995 МГц от принимаемой частоты

CTCSS Кодировщик: Встроен и включен как стандартный для DJ-580T

CTCSS Декодировщик: Встроен и включен как стандартный для DJ-580T

2-5 Описание приемника

Принимающая система: Супергетеродин, Двойное Преобразование

Чувствительность: 	12 дБ SINAD меньше чем –15 дБ на микровольт

Промежуточная частота: VHF – 1-ый IF 55.05 МГц

2-ой IF 455 кГц

UHF –1-ый IF 30.875 МГц

2-ой IF 455 кГц

Уровень выхода звука: 	250 мВатт (10% Всего гармонических искажений)

Сопротивление динамик: 8 оМ

- Быстрое ознакомление

3-1 Прием

# Подключите питание

Подключите данное радио к источнику питания с 13.8 Вольт постоянного питания. Поверните кнопку питания по часовой стрелке.

Режим VFO
Нажмите кнопку VHF или UHF.

# Частота VFO

Используюте клавиатуру для ввода частоты. Введите все 6 чисел, даже если последнее число ноль.

3-2 Передача

# Одиночная

(FUNC) + (1) кнопки одновременно пока на дисплее не исчезнет (+) или (-) или символ звезды.

# Со Смещением

(FUNC) + (1) кнопки одновременно пока на дисплее не покажется (+) или (-) символ.

# Раздельная

(FUNC) + (1) кнопки одновременно пока на дисплее не покажется символ звезды. Сохраните принимаемую частоту в любой ячейки памяти. Введите передовающую частоту в VFO.

# Кодировщик тонов

Нажмите (FUNC) + (4) кнопки один  раз. Поворачивайте главную ручку настройки для выбора, требуемого кода. (FUNC) + (6) кнопки несколько раз до символа “T” на дисплее.

# Декодировщик тонов

Нажмите (FUNC) + (4) кнопки один  раз. Поворачивайте главную ручку настройки для выбора, требуемого кода. (FUNC) + (6) кнопки несколько раз до символов “T SQL” на дисплее.

3-3 Программирование

# Режим Памяти

Нажмите (MR) кнопку.

# Просмотр Памяти

Войдите в режим Памяти, поворачивайте главную ручку настройки или используйте кнопки (#) или (*).

# Запись в Память

Нажмите кнопку (MR), поворотом главной ручки настройки выберите ячейку памяти, введите частоту нажмите (FUNC) + (MW) кнопки.

# Пропуск Памяти

Войдите в режим Памяти. Поворотом главной ручки настройки выберите ячейку памяти, которую нужно пропустить. Нажмите кнопку (SKIP).

# Перенос из памяти в VFO

Войдите в режим VFO, нажмите кнопку MR, поворотом главной ручки настройки выберите ячейку памяти, нажмите  (FUNC) + (M->V) кнопки.

# Свободные ячейки памяти

Нажмите (FUNC) + (*) кнопки, (FUNC) + (1) кнопки. Поворотом главной ручки настройки до требуемой Вам ячейки памяти в показанном нужном вам диапазоне. Нажмите (FUNC) + (*) кнопки 4 раза до исчезновения “FL/PL” на дисплее.

# Вызывной канал

Нажмите (CALL) кнопку.

# Запись вызывного канала

Нажмите (CALL) кнопку, введите частоту, нажмите (FUNC) + (W) кнопки.

3-4 Сканирование

# Сканирование в VFO

Войдите в режим VFO и нажмите кнопку (SCAN).

# Сканирование Памяти

Войдите в режим Памяти и нажмите кнопку (SCAN).

# Направление Сканирования

Используя главную ручку настройки против часовой стрелки уменьшая частоту и по часовой стрелки увеличивая частоту. Вы можете использовать кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для получения подобных результатов.

# Остановка Сканирования

Нажмите кнопку (SCAN).

# Сканирование Занятого

Останавливается на занятом канале до освобождения. Установлено по умолчанию. Если на дисплее отображается белая буква (Т) в черном квадрате, нажмите (FUNC) + (8) чтобы символ исчез.

# Временное Сканирование

Останавливается на занятом канале и продолжается через 5 секунд. Нажмите (FUNC) + (8) до появления на  дисплее белой буквы (Т) в черном квадрате.

# Сканирование Двух Диапазонов

Введите VFO частоту, выберите ячейку памяти в режиме Памяти, нажмите (FUNC) + (0) кнопки.

# Сканирование области

Войдите в режим VFO, введите нижний предел частоты, нажмите кнопку (MR), поворотом главной ручки настройки до появления “P1”, нажмите (FUNC) + (MW) кнопки. Поворотом главной ручки настройки до появления “P2”, нажмите (FUNC) + (MW) кнопки. Нажмите (FUNC) + (PS) кнопки.

3-5 Приоритет

# Приоритет VFO

VFO принимается в течение 4 секунд и канал памяти в течении 0.5 секунд. Войдите в режим VFO, введите частоту, нажмите (MR) кнопку, выберите канал памяти, вернитесь в режим VFO, нажмите кнопку (А).

# Приоритет Памяти

Канал Памяти принимается в течение 5 секунд и VFO в течение 2 секунд. Войдите в режим VFO, введите частоту, нажмите (MR) кнопку, выберите канал памяти, нажмите кнопку (А).

# VFO/Вызывной Приоритет

VFO просматривается в течение 0.5 секунды и Вызывной канал в течение 4 секунд. Войдите в режим VFO, введите частоту, нажмите (CALL) кнопку, нажмите кнопку (А).

# ПАМЯТЬ/ВЫЗЫВНОЙ ПРИОРИТЕТ

Память просматривается в течение 0.5 секунды и Вызывной канал в течение 4 секунд. Войдите в режим ПАМЯТИ, поворотом главной ручки настройки выберите ячейку памяти, нажмите (CALL) кнопку, нажмите кнопку (А).

3-6 АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА

# PGM АВТОНАБОР

Нажмите (FUNC) + (A) кнопки, поворотом главной ручки настройки выберите “C1”,”C2”,”C3” памяти автонабора. Введите до 16-тиричный номер, буквы или символы. Нажмите (FUNC) + (A) кнопки. Нажмите (РТТ) для передачи и нажмите (FUNC) кнопку во время передачи последовательности автонабора.

# ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОНАБОРА

Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC) +(А) + (С) +(А).

3-7 СХЕМА DSQ

ОБЗОР DSQ
А-000 = Первый групповой код

В-000 = Второй групповой код

Р-000 = Ваш персональный код

y-000 = Код других операций

nn-00 = Сигнал Цифрового Сообщения

# Программирование DSQ

- Войдите в режим VFO, нажмите кнопки (FUNC) +(В). Введите 3 цифры первого группового кода А-000.

- Поворотом главной ручки настройки выберите “b-000” на дисплее, введите 3 цифры второго группового кода В-000.

- Поворотом главной ручки настройки выберите “Р-000” на дисплее, введите 3 цифры персонального кода Р-000.

- Поворотом главной ручки настройки выберите “у-000” на дисплее введите 3 цифры кода других операций У-000.

- Поворотом главной ручки настройки выберите “nn-00” на дисплее введите 2 цифры сигнала цифрового сообщения nn-00.

- Войдите в режим VFO и заканчивайте программирование DSQ.

# DSQ ВЫЗОВ

DSQ Вызов содержит DSQ, ГРУППОВОЙ ВЫЗОВ, ВЫБОРОЧНЫЙ ВЫЗОВ В А ГРУППЕ, ВЫБОРОЧНЫЙ ВЫЗОВ.

# DSQ ВЫЗОВ

Нажмите кнопку (В) несколько раз до появления “D.SQ” на дисплее.

ГРУППОВОЙ ВЫЗОВ
Нажмите кнопку (В) несколько раз до появления “ G D.SQ” на дисплее.

# ВЫБОРОЧНЫЙ ВЫЗОВ В А ГРУППЕ

Нажмите кнопку (В) несколько раз до появления “ G P .SQ” на дисплее.

# ВЫБОРОЧНЫЙ ВЫЗОВ

Нажмите кнопку (В) несколько раз до появления “ P .SQ” на дисплее.

3-8 РЕПИТЕР ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ ДИАПАЗОНОВ

ВКЛЮЧЕНИЕ
Установите порог SQUELCH и позже упреждение. Поверните регулятор громкости полностью по часовой стрелке. Нажмите кнопки (FUNC) + (*). Когда “FL” высветится, последовательно нажмите кнопки (#), (5), (0), (8).

ОТКЛЮЧЕНИЕ
Нажмите кнопки (FUNC) + (*)несколько раз до исчезновения индикатора “FL/PL” с дисплея.

## 4 ОПИСАНИЕ

Данный раздел описывает, как вам использовать функции и управление.

4-1 Передняя панель управление/функции

- ЖидКОКРИСТАЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ
Отдельный раздел посвящен описанию Дисплея.

- КЛАВИАТУРА

Клавиатура имеет 16 многофункциональных кнопок для работы, и выполняют большинство операций для DJ-580T/E. Также служит как DTMF  клавиатура.

- МИКОФОН

Микрофон конденсаторного типа встроен в переднюю панель. При передаче, говорите непосредственно в микрофон расстояния примерно 12 см. Микрофонные разъемы описаны следующие:

Маленький разъем (MIC JACK):

Тип: Линия РТТ/Передача Звука

Размер: 5V DC (для EME-10K)

Сигнал: Сигнальная «земля»

Большой разъем (SPEACER JACK):

Тип: Прием звука

Размер: Дистанционное управление (для EMS-8)

Сигнал: Сигнальная «земля»

- Динамик

Динамик находится ниже клавиатуры на лицевой панели. Его сопротивление 8 Ом и он не работает при использовании внешнего динамика.

- КНОПКА VHF ДИАПАЗОНА

Нажмите данную кнопку для работы в двухметровом VHF диапазоне.

- КНОПКА UHF ДИАПАЗОНА

Нажмите данную кнопку для работы в 70-ти сантиметровом UHF диапазоне.

- КНОПКА СМЕЩЕНИЯ (SHIFT KEY)

КНОПКА СМЕЩЕНИЯ используется для установки смещения и сдвига.

Символы “-“ , “+” и “” используются при индикации смещения.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (1) несколько раз пока требуемое смещение не будет показано на дисплее. Символ (-) показывает, сколько передатчик будет вычитать смещение из передаваемой частоты. Символ (+) показывает, сколько передатчик будет прибавлять смещение из передаваемой частоты. Символ “” показывает раздельное смещение. Симплексная работа действует, когда ни один символ “-“ или “+” или “” показан на дисплее. Если на дисплее отображено (OFF) на месте частоты при передаче, выбранная частота вне диапазона.

- Выберите Главный диапазон нажатием кнопок (UHF) или (VHF). Дисплей высветит частоту.

Обратите внимание

Для более значительного изменения установок частоты нажмите кнопку (FUNC) и поворачивайте Главную Ручку Настройки. Изменяются 1 МГц цифры. Любительские радио-репитеры используют раздельные передающие и принимающие части. Частота радио может изменяться ниже или выше принимаемой частоты соответственно соответствующим условиям репитера. Стандартное смещение для 2 метрового диапазона 600 кГц. Смещение для

70-ти сантиметрового диапазона 5 МГц. Направление смещения различное для разных частей диапазона.

- КНОПКА ШАГА (STEP KEY)

Функция Шага использует выбранные возрастающие изменения для передаваемых/принимаемых частот, с шагом 5, 10, 12.5, 15, 20 или 25 кГц.

- Выберите Главный Диапазон нажатием кнопок (UHF) или (VHF).

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (2). Шаг канала будет изменяться каждый раз при нажатии кнопки (2). Вы также можете изменять шаг канала, используя Главную Ручку Настройки, кнопки (*) или (#).

- Выберите Главный Диапазон нажатием кнопок (UHF) или (VHF) для установки шага канала и вернутся к рабочей частоте.

После установки шага канала, принимаемая/передаваемая частота будет изменяться в большую или меньшую сторону на выбранную величину, когда вы поворачиваете Главную Ручку Настройки.

Когда передаваемая частота расширяется вне установленного лимита, “OFF” загорается на дисплее. Радио не может передавать когда “OFF” горит на дисплее.

Обратимся к следующему разделу СМЕЩЕНИЯ частот (Таблица 1) перед фактической передаче. Передаваемая частота может различаться от той, что высвечивается на дисплее.

Таблица 1

| ЧАСТОТА НА ДИСПЛЕЕ | РЕАЛЬНАЯ ЧАСТОТА |
| --- | --- |
| ***.*02.5 кГц ***.*07.5 кГц ***.*17.5 кГц ***.*22.5 кГц ***.*27.5 кГц ***.*32.5 кГц ***.*42.5 кГц ***.*47.5 кГц ***.*52.5 кГц ***.*57.5 кГц ***.*67.5 кГц ***.*72.5 кГц ***.*77.5 кГц ***.*82.5 кГц ***.*92.5 кГц ***.*97.5 кГц | ***.*00.0 кГц ***.*05.0 кГц ***.*15.0 кГц ***.*20.0 кГц ***.*25.0 кГц ***.*30.0 кГц ***.*40.0 кГц ***.*45.0 кГц ***.*50.0 кГц ***.*55.0 кГц ***.*65.0 кГц ***.*70.0 кГц ***.*75.0 кГц ***.*80.0 кГц ***.*90.0 кГц ***.*95.0 кГц |

- КНОПКА РЕВЕРСА (REV KEY)

В некоторых территориях где репитеры работают на двух частот репитера, точный противоположному другого репитеру на территории. То есть, вход одного репитера есть  выходная частота другого и замещает versa. Для избежания неудобства для перепрограммирования каждый раз обоих репитеров в диапазоне, кнопка  (3) предназначена для временного изменения входных и выходных частот и направлений смещения. Функция РЕВЕРСА также используется для  установки входа репитера для определения другой станции, при прослушивании непосредственно работая в симплексе.  Для задействования функции РЕВЕРСА:

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (3). Входная частота репитера и противоположный индикатор СМЕЩЕНИЯ появится на дисплее.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (3) снова для отмены функции РЕВЕРСА.

Если частота, в результате нажатия на кнопку (3) включится вне размера диапазона, раздастся звуковой сигнал и установки не будут произведены. Звук не будет слышен, если динамик будет выключен.

- КНОПКА ТОНОВ (TONE KEY)

Тоновый Кодировщик и Тоновый (Декодировщик) SQUELCH функции стандартные для DJ-580T. Тоновый Кодировщик и Декодировщик работают только в Главном Диапазоне. DJ-580T имеет 38 установок от 67 Гц до 250.3 Гц (Таблица 2). Используйте кнопку (4) для доступа к данным установкам. Доступно увеличивающееся количество репитеров ограниченных требованием под звуковых тонов, передаваемых с входным сигналом для открытия репитера. Для выбора требуемого тона выполните следующие действия:

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (4). Частотные тоны высветятся на дисплее.

- Поворотом главной ручки настройки или используя кнопки (#) или (*) для выбора требуемого тона.

- Выберите Главный диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

- Тон был выбран, если вам требуется его задействовать, нажмите кнопку (6).

#### Таблица № 2

| ### Раздел Под Звуковых Тонов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67,0 85,4 103,5 127,3 156,7 192,8 241,8 | 71,9 88,5 107,2 131,8 162,2 203,5 250,3 | 74,4 91,5 110,9 136,5 167,9 210,7 | 77,0 94,8 114,8 141,3 173,8 218,1 | 79,7 97,4 118,8 146,2 179,9 225,7 | 82,5 100,0 123,0 151,4 186,2 233,6 |

- КНОПКА УРОВНЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА (РО KEY)

Изменение уровня выходного сигнала изменяется следующим образом.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (5) несколько раз для выбора требуемого уровня выхода.

Когда отображен символ “H” уровень выходного сигнала максимальный/высокий для заряда батареи. Когда отображен символ “М” уровень выходного сигнала средний для заряда батареи. Когда отображен символ “L” уровень выходного сигнала  низкий для заряда батареи.

##### ВНИМАНИЕ

Возможна помеха приему UHF при передаче на VHF. Чтобы избежать этого случая, гарантируйте, что частота VHF в троекратном размере не совпадает с частотой UHF. Для примера, передаваемая частота VHF 146.190 МГц тогда частота UHF не должна быть 438.570 МГц.

- КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ТОНОВ (T.SQL KEY)

Тоновый Кодировщик и Тоновый (Декодировщик) SQUELCH функции стандартные для DJ-580T. Тоновый Кодировщик и Декодировщик работают только в Главном Диапазоне. DJ-580T имеет 38 установок от 67 Гц до 250.3 Гц (Таблица 3). Используйте кнопку (4) для доступа к данным установкам. Доступно увеличивающееся количество репитеров ограниченных требованием под звуковых тонов, передаваемых с входным сигналом для открытия репитера. Для выбора требуемого тона выполните следующие действия:

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (4). Частотные тоны высветятся на дисплее.

- Поворотом главной ручки настройки или используя кнопки (#) или (*) для выбора требуемого тона.

- Выберите Главный диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (6) для появления символа “T” и включите кодировщик под звуковых тонов. Если отображено “T” и “SQL”, то тоновый SQUELCH или тоновый декодировщик работает.

Частотные тоны сохраняются и передаются с входной частотой репитера.

#### Таблица № 3

| ### Раздел Под Звуковых Тонов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67,0 85,4 103,5 127,3 156,7 192,8 241,8 | 71,9 88,5 107,2 131,8 162,2 203,5 250,3 | 74,4 91,5 110,9 136,5 167,9 210,7 | 77,0 94,8 114,8 141,3 173,8 218,1 | 79,7 97,4 118,8 146,2 179,9 225,7 | 82,5 100,0 123,0 151,4 186,2 233,6 |

- КНОПКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА (BEEP KEY)

Когда кнопка звукового сигнала включена, при каждом нажатии кнопок будет слышен звуковой сигнал.

Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (7). Каждое нажатие кнопки (7) из динамика раздается звуковой сигнал от высокого до низкого тона. Если звуковой сигнал максимально высок, Звуковой сигнал выключен, если низок включен.

Функция звукового сигнала может быть использована для обоих диапазонов в любое время. Только звуковой сигнал, если функция включена.

Радио заранее установлено низкий/легкий уровень сигнала. Если вы хотите увеличить уровень до высокого, сделайте следующее:

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (*). На дисплее отобразится ”FL”.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (2). На дисплее отобразится “bEEPH” высокого уровня звукового сигнала.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (2). На дисплее отобразится “bEEPL” низкого уровня звукового сигнала.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (*) три раза до исчезновения на дисплее

“FL / PL” и выхода  режима уровня тона.

- TMS/VCS KEY

Данная кнопка используется для выбора 1 из 3 режима сканирования.

- КНОПКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ (APO KEY)

Данная (9) кнопка используется для Автоматического Отключения Питания. Функция АРО предотвращает неаккуратное использование аккумуляторов, когда радио неумышленно осталось включенным. Так оно используется.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (9). На дисплее отобразится “APo30”.

- Время в 30 минут установлено на фабрике. Промежуток времени выставляется при помощи Главной Ручки Настройки. Время изменяется от 5 до 60 минут.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (9). На дисплее отобразится “АРО”.

Без активности в течение установленного времени прозвучит звуковой сигнал и через 30 секунд дисплей погаснет. Аккумуляторы отключаются от радио. Для восстановления АРО выключите радио и после включите.

- Выйдите из АРО функции, выберите главный диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF). Индикатор “APO” останется на дисплее.

- Для отмены АРО, нажмите и удерживайте  кнопку (FUNC), и нажмите кнопку (9) 2 раза. Индикатор АРО исчезнет с дисплея. Выйдите из функции АРО, выбрав Главный Диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

При принятии любого сигнала во время работы АРО, АРО сбрасывается и начинает отсчет сначала.

- КНОПКА СТРЕЛКА ВНИЗ И FL/PL КНОПКА

Кнопка (*) переключает различные значения, зависящие от требуемой задачи. Много раз используется для уменьшения значения VFO частоты. Если данная кнопка удерживается, уменьшение значения происходят постоянно.

“FL” показывает Запрет Частоты. В данном режиме главная клавиатура, кнопки (PS) и (W) закрыты и не функционируют.

“PL” показывает Запрет Нажать Чтобы Говорить. В данном режиме оба диапазона закрыты от кнопки РТТ. Частоты будут неизменяемы и сохранены.

Данные условия для предотвращения несанкционированного функционирования, когда радио не в режиме контрольного обслуживания. Вот как использовать данные условия.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (*). Каждый раз при нажатии кнопки, вы переключаете положение на дисплее следующим образом: “FL“, “PL” после “FL” и “PL”  и после обе функции выключены.

- КНОПКА СДВОЕНИЯ (DUAL KEY)

Данная функция используется для показа двух определенных каналов. Имеются:

- Каналы VFO и Памяти

- Каналы VFO и Вызова

- Каналы VFO и VFO

- Каналы Вызова и Памяти

В других текстах, сдвоенный канал показывается показом двух каналов. Вот так происходит для VFO и Памяти. Вы можете объединить большинство действий с другими доступными.

Двойной просмотр

- Выберите Главный диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

- Нажмите кнопку (MR). Выберите требуемый канал памяти, используя Главную Ручку Настройки.

Две цифры номера канала памяти мигают, как при программировании. Хотя бы один запрограммированный канал должен имеется в разделе.

- Вернитесь в режим VFO и введите VFO частоту.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (0). Индикатор “PRI” начнет мигать и выключится на дисплее. Радио будет периодически попеременно между VFO частотой и Частотой Памяти в течение 0.5 секунды.

- При приеме сигнала, сигнал принимается в течение 5 секунд.

- Для выключения функции ДВОЙНОЙ ПРОСМОТР, нажмите кнопку (А) или выберите кнопку VFO.

- КНОПКА СТРЕЛКА ВВЕРХ И СОБЩЕНИЯ (UP ARROW & MESS KEY)

Кнопка (#) переключает различные значения, зависящие от требуемой задачи. Много раз используется для увеличения значения VFO частоты. Если данная кнопка удерживается, увеличение значения происходят постоянно. Кнопка (#) используется для Сигналов Цифровых сообщений. Смотрите раздел.

- КНОПКА ПРИОРИТЕТА / НАБОР (PRI/DIAL M KEY)

“PRI” высвечивается при Приоритете. Когда нажата кнопка (A) функция приоритета включена.

Кнопка (А) используется для сохранения и автоматической передачи последовательности из цифр/кодов. Данное используется при автоматических операциях. Смотрите раздел для полной информации.

- GP DSQ/DSQS KEY

Данная кнопка используется связи с использованием DTMF шумоподавителя. Смотрите раздел для информации.

- КНОПКА ПРОУСКА/ИЗ ПАМЯТИ В VFO (SKIP/M TO V KEY)

Кнопка (С) используется для пропуска выбранного канала памяти во время сканирования памяти.

Функция из M в V данной кнопки используется для переноса информации из памяти в VFO.

- КНОПКА СЧИТЫВАНИЯ/ЗАПИСИ ПАМЯТИ (MR/MW KEY)

MR является Считыванием Памяти. Данная функция используется для рассмотрения информации в канале памяти.

MW является Запись Памяти. Данная функция используется для записи/сохранения частот и условий в канал памяти. Смотрите раздел для более полной информации.

- Нажмите кнопку (MR) для перевода Главного Диапазона в режим Каналов Памяти. Двух цифровой номер канала памяти (0-19) появится. Данные 2 цифры будут мигать, если не запрограммирован ни один из каналов памяти.

- Нажмите кнопку (SCAN)  для возрастания, на одно нажатие, запрограммированного канала. Используйте Главную ручку настройки для изменения возрастания или уменьшения просмотра.

- КНОПКА СКАНИРОВАНИЕ/ПРГРАМНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (SCAN/PS KEY)

Кнопка (SCAN) используется для последовательного сканирования частот в режимах VFO и Памяти. Нажмите кнопку примерно на 1 секунду, и начнется сканирование. Сканирование активно, когда включена десятичная точка, она справа от одно-мегагерцовой цифры. Для отключения нажмите кнопку SCAN еще раз.

“PS” является Программным Сканированием. Это используется когда вам нужно сканировать в определенной области частот. Вы можете сканировать области частоты  в VHF и исполняя  также для UHF в любое время. Так это работает.

- Выберите Главный диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

- Введите нижний диапазон частот при помощи клавиатуры.

- Нажмите кнопку (MR). Поворотом Главной Ручки Настройки выберите канал памяти “P1”.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (MW). Из динамика раздается звуковой сигнал и канал памяти “P1” перестает мигать. В P1 была запрограммирована нижняя частота.

- Теперь введите при помощи клавиатуры верхнюю частоту.

- Нажмите кнопку (MR). Поворотом Главной Ручки Настройки выберите канал памяти “P2”.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (MW). Из динамика раздается звуковой сигнал и канал памяти “P2” перестает мигать. В P2 была запрограммирована верхняя частота.

- Выберите Главный VFO диапазон как рассказано в пункте 1.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (PS). На дисплее будет показано сканирование в области частот запрограммированных в Р1 и Р2. Индикатор Р мигает на дисплее.

- Для выхода из программного сканирования, выберите Главный Диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF) или кнопки (SCAN).

- КНОПКА ВЫЗОВА/ЗАПИСЬ ВЫЗОВА (CALL/CALL.W KEY)

Каждый диапазон имеет 1 вызывной канал, который может быть немедленно доступен нажатием кнопки (CALL).

Часто используемая частота, полезная предпочтительно для местного репитера, обычно программируется в Вызывной канал памяти.

Кнопка (CALL) используется для доступа к Вызывному каналу памяти.

Кнопка (CALL W) используется для записи информации в Вызывной канал памяти.

Смотрите раздел для информации.

- КНОПКА ПОДСВЕТКИ (LAMP KEY)

- Нажмите кнопку (LAMP) для подсветки дисплея. Подсветка автоматически выключится через 5 секунд.

- Если вам нужно чтобы подсветка всегда работала, нажмите удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (LAMP).

- КНОПКА МОНИТОРА/ХРАНИТЕЛЯ БАТАРЕЙ (MONI/BS KEY)

“MONI” сокращение от слова МОНИТОР или ОТКЫТИЯ ШУМОПОДАВИТЕЛЯ. Включается следующим образом:

- Нажмите и удерживайте кнопку (MONI) до показа шумоподавителя в выбранном диапазоне. В данном режиме слабый сигнал ниже порога шумоподавителя будет слышен.

“BS” сокращение Сохранения Батарей. Сохранение батарей предназначено понижения излишнего уровня утечек батарей периодическим прослушиванием и режимом Сохранения Батарей. Если нет действий в течение 5 секунд, режим BS прослушивает сигнал в течение примерно 130 мсек. и Сохранение Батарей в течение примерно 390 мсек. Постоянно повторяющимся циклом. Выполните следующее для включения или выключения свойства Сохранения Батарей. Установка данной функции одновременна для VHF или UHF диапазонов.

- Для включения свойства сохранения батарей, нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (BS) пока не появится символ “S”.

- Для выключения свойства сохранения батарей, нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (BS) пока не исчезнет символ “S”.

4-2 ВЕРХНЯЯ СТОРОНА ФУНКЦИИ/УПРАВЛЕНИЕ

- BNC РАЗЪЕМ АНТЕННЫ

Подсоедините соответствующую Двух диапазонную антенну с низким коэффициентом действия SWR. Подключаемая антенна должна удовлетворять обоим диапазонам 2 метровому и 70-ти сантиметровому.

- УРОВЕНЬ ЗВУКА VHF

Изменяет уровень VHF звука. Поворотом по часовой увеличиваете уровень звука, против часовой - уменьшаете.

- ШУМОПОДАВИТЕЛЬ VHF

Сначала поверните регулятор полностью по часовой стрелке, после поворачивайте регулятор до тихого фона шумов.

- ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ/УРОВЕНЬ ЗВУКА UHF

Питание не поступает на радио, когда кнопка ПИТАНИЯ полностью против часовой стрелки. Когда кнопка ПИТАНИЯ поворачивается по часовой стрелке, питание поступает в радио и уровень звука для UHF диапазона может изменяться.

- ШУМОПОДАВИТЕЛЬ UHF

Сначала поверните регулятор полностью по часовой стрелке, после поворачивайте регулятор до тихого фона шумов.

- ГЛАВНАЯ РУЧКА НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопки VHF или UHF для выбора Главного диапазона. Главная ручка настройки может поворачиваться в любую сторону для выбора передаваемой и принимаемой частоты, шага частоты, под звуковых тонов и смещения передаваемой частоты. Частоты увеличивается/уменьшается на 1 Мгц соответственно направлению поворота ручки настройки.

- РАЗЪЕМ МИКРОФОНА

Внешний микрофон подключается к данному разъему.

- РАЗЪЕМ ДИНАМИКА

Внешний динамик сопротивлением 8 ом подключается в данный разъем. Внутренний динамик при этом отключается.

- V/U РАЗЪЕМ ДИНАМИКА

DJ-580Т/Е имеет внешний стерео разъем динамика делающий доступным звук для каждого диапазона (VHF/UHF). Когда используются стерео наушники, каждый диапазон слышен отдельно в каждом наушнике. Раздельные внешние динамики могут быть подсоединены в разъем, используя маленький двойной стерео штекер. Звук VHF диапазона слышен в Левом канале и UHF диапазона слышен в Правом канале.

Внимание: Вставка стандартного монофонического штекера в разъем закорачивает  UHF канал. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО СТЕРЕО РАЗЪЕМ,

Обратите внимание: Когда разъем используется, звуковой разъем находящийся сверху радио отключается.

4-3 ЛЕВАЯ СТОРОНА УПРАВЛЕНЕ/ФУНКЦИИ

Следующее управление находится с левой стороны, когда радио направлено лицевой частью на пользователя.

- КНОПКА ФУНКЦИЙ

Предназначена для доступа к вторичным функциям. Данные вторичные функции написаны зеленым на лицевой панели. Кнопка Функций дает доступ к вторичным функциям. При нажатой кнопке (FUNC) нажмите требуемую командную кнопку.

- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РТТ

Нажмите и удерживайте данную кнопку для передачи. При нажатой кнопке РТТ вы должны говорить в микрофон.

Обратите внимание: В DJ-580E нижняя часть переключателя РТТ используется для передачи тоновых Импульсов, и верхняя часть для переключателя РТТ. В DJ-580T вся кнопка задействует Переключатель РТТ.

- КНОПКА БЛОКИРОВКИ БАТАРЕЙ

Кнопка блокировки батарей освобождает батареи из радио. Батарея закрыта от избежания батарей от неправильной установки. Для присоединения батарей, задвижка батареи проводится слева направо пока батарея со щелчком не встанет на место. Для извлечения батареи, нажать и удерживать кнопку блокировки батарей вверх и переместить батарею вправо (от точки когда, радио лицевой панелью к пользователю).

4-4 ПРАВАЯ СТОРОНА УПРАВЛЕНИЕ/ФУНКЦИИ

Следующее управление находится с правой стороны, когда радио направлено лицевой частью на пользователя.

- РАЗЪЕМ ВНЕШНЕГО ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Используйте разъем для обеспечения максимального выходного сигнала. Подсоедините внешний источник постоянного напряжения 13.8 В в разъем.

Внимание: Соблюдайте правильность полярности. Вершинка штекера (+) корпус штекера (-).

Когда источник напряжения подсоединен в разъем аккумулятор выключается из работы и не заряжает батарею в таком положении.

EDC-36 и EDC-37 рекомендуются как дополнительные принадлежности. Смотрите раздел ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

4-5 ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ

- КАНАЛ ПАМЯТИ

Двух цифровой индикатор показывает выбранный диапазон в режиме памяти и показывает номер канала памяти.

- ХРАНИТЕЛЬ БАТАРЕЙ

Символ “S” показан, когда функция сохранения батарей включена.

- ТОНОВЫЙ КОДИРОВЩИК/ТОНОВЫЙ ШУМОПОДАВИТЕЛЬ

Символ “T” показан, когда тоновый кодировщик включен и “T SQL”, когда функция тонового шумоподавителя (Декодировщика) включена.

- ПРИОРИТЕТ/ДВОЙНОЙ ПРОСМОТР

Символ “PRI” показан, когда функции ПРОРИТЕТА/ДВОЙНОГО ПРОСМОТРА включены.

- РАЗНЕСЕНИЕ
Символ “” показан, когда функция разнесения включена.

- ВРЕМЕННОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Другой символ “T” для показа включения функции ВРЕМЕННОГО СКАНИРОВАНИЯ. Когда символ “T” не показан, включено СКАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТОГО.

- УРОВЕНЬ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА

Когда показан символ “L”, включен НИЗКИЙ УРОВЕНЬ. Индикатор “M” для СРЕДНЕГО УРОВНЯ и “H” для ВЫСОКОГО УРОВНЯ.

- НАБОР

Когда символ “” показан, включена функция ПАМЯТИ НОМЕРОНАБИРАТЕЛЯ.

- СМЕЩЕНИЕ

Символы “+” и “-“ используются в функции смещения.

- DSQ

Когда ”P” или “G” и “D.SQ” показаны, функция DSQ включена. DSQ является DTMF управлением шумоподавителя.

- VHF

Символ “VHF” показывает, что выбран VHF диапазон.

- ИНДИКАТОР ЧАСТОТЫ

Принимаемая и передаваемая частота, смещение и частотные тоны, шаг каналов, коды DSQ и номера в канале памяти номеронабирателя показаны в данной зоне согласно выбранному режиму.

- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

“APO” показано, когда АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ включено.

- В ЭФИРЕ ON AIR

Символ “on air” показан, при передаче.

- S/RF

В режиме приема символ “S/RF” и полоса Signal/RF, показывают уровень сигнала. Когда происходит передача, символ “on air” и полоса Signal/RF показывают уровень RF выходного сигнала.

- ДЕСЯТИЧНАЯ ТОЧКА ЧАСТОТЫ

При приеме, передаче или смещении частоты показываются на дисплее, десятичная точка делит на МГц и КГц.

- ДЕСЯТИЧНАЯ ТОЧКА ЧАСТОТНЫХ ТОНОВ

Когда частотные тоны показаны, десятичная точка делит на Гц и 0.1 Гц.

- PL

Символ “PL” показывает, что переключатель РТТ заблокирован. Радио не будет передавать если будет случайно нажат переключатель РТТ.

- FL

“FL” является БЛОКИРОВКОЙ ЧАСТОТЫ. Когда FL показано, управление и функциональные кнопки блокированы. Используйте данную функцию для предотвращения случайного использования команд и управления клавиатурой.

- UHF

Символ “UHF” показывает, что диапазон UHF выбран.

- НАЧАЛО (ПРИЕМ)

- Установите следующие переключатели и органы управления сверху радио.

Кнопка POWER/UHF: ВЫКЛЮЧЕНА

УРОВЕНЬ ЗВУКА: Полностью против часовой стрелки

УРОВЕНЬ ШУМОПОДАВИТЕЛЯ: Полностью против часовой стрелки

- Подсоедините батарею или внешний Источник Постоянного питания 13.8 В к радио.

- Подсоедините антенну в соответствующий антенный соединитель сверху радио. Тип антенны подходящий под BNC тип.

- Поворачивайте кнопку ПИТАНИЯ по часовой стрелке, пока питание не поступит в радио.

- Поворачивайте регулятор уровня звука VHF (левый регулятор) и регулятор уровня звука UHF (правый регулятор) по часовой стрелке пока сигнал (или шум) не будет слышен в динамике. Засветится дисплей и покажет частоты для обоих диапазонов. Начальные установки для VHF диапазона вы найдете в Таблице 4, UHF диапазона в Таблице 5.

Таблица 4					Таблица 5

| VHF |  | UHF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VFO Частота: Частоты в Памяти Шаг канала (580Т) Шаг канала (580Е) Смещение Сдвиг частоты Канал памяти Установки DSQ Вызывная частота Установки тонов Частотный тон Уровень сигнала Вызывная частота (580Т) Вызывная частота (580Е) | 145.000 МГц Пусто 5 кГц - кГц Нет 0.6 МГц 1 Нет 145.000 МГц Нет 88.5 Средняя 145.000 МГц 145.000 МГц |  | VFO Частота 580Т: VFO Частота 580Е: Канал памяти Шаг канала (580Т) Шаг канала (580Е) Смещение Установки тонов Установки DSQ Вызывная частота (580Т) Вызывная частота (580Е) Сдвиг частоты (580Т) Сдвиг частоты (580Е) Частотный тон Уровень сигнала | 445.000 МГц 433.000 МГц 1 5 кГц - кГц Нет Нет Нет 445.000 МГц 433.000 МГц 5 МГц 7.6 МГц 88.5 Средняя |  |  |

- Поворотом Главной Ручки Настройки выберите открытую частоту в каждом диапазоне. Поворачивайте управление шумоподавителем по - против часовой стрелке для каждого диапазона пока индикатор “S/RF” исчезнет для каждого из диапазонов на дисплее.

- Выберите требуемый диапазон нажатием кнопок UHF или VHF. Символ VHF будет показан при выборе диапазона VHF, и UHF символ будет показан, когда выбран UHF.

Обратите внимание: Если вы подключаете внешний источник питания, проверьте, что радио выключено при подключении питания.

5-1 ПРЯМОЙ ВВОД С КЛАВИАТУРЫ

Когда частота выбирается прямым вводом с клавиатуры, цифры появляются на дисплее, как только вводятся с клавиатуры.

Для прямого ввода частоты с клавиатуры сделайте следующее. Для примера используем 2 метровую частоту 146.52.

- Выберите Главный Диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

- Введите 100 МГц цифру первой.		Пример: 1__.___

- Следующей введите 10 МГц цифру.	Пример: 14_.___

- Следующей введите 1 МГц цифру.	Пример: 146.___

- Следующей введите 100 кГц цифру.	Пример: 146.5__

- Следующей введите 10 кГц цифру.	Пример: 146.52_

- Следующей введите 1 кГц цифру.	Пример: 146.520

Если Шаг больше 10 кГц, 10 кГц цифра будет последней введенной цифрой и при продолжении ввода позвучит звуковой сигнал.

Если Шаг установлен 5 кГц, последняя цифра введется.

5-3 КНОПКА ШАГА

Функция Шага используется для выбора требуемой величины изменения принимаемых/передаваемых частот, с шагом 5, 10, 12.5, 15, 20 или 25 кГц. Используется так:

- Выберите Главный Диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (2). Выберите шаг канала используя Главную Ручку настройки, кнопками (#) или (*).

- Выберите Главный Диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF) для установки шага канала и возврата к рабочей частоте.

- После установки шага, принимаемая/передаваемая частота увеличивается/уменьшается на величину выбранную вами при повороте Главной Ручки настройки.

Обратите внимание: Следующие правила описывают индикации шага каналов.

Когда выбран 5 кГц шаг канала, кнопками (0) и (5) можно ввести 1 кГц цифру.

Когда выбран 10 кГц шаг канала, кнопками (0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) можно ввести 10 кГц цифру.

Когда выбран 12.5 кГц шаг канала, кнопками (0), (1), (2), (3), (5), (6), (7) и (8) можно ввести 10 кГц цифру.

Когда выбран 15 кГц шаг канала, кнопками (0), (1), (3), (4), (6), (7) и (9) можно ввести 10 кГц цифру.

Когда выбран 20 кГц шаг канала, кнопками (0), (2), (4), (6) и (8) можно ввести 10 кГц цифру.

Когда выбран 25 кГц шаг канала, кнопками (0), (2), (5) и (7) можно ввести 10 кГц цифру.

5-3 ВВОД С КЛАВИАТУРЫ

Когда частота выбирается прямым вводом с клавиатуры, цифры появляются на дисплее, как только вводятся с клавиатуры.

- Выберите Главный Диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

- Введите 100 МГц цифру первой.

- Следующей введите 10 МГц цифру.

- Следующей введите 1 МГц цифру.

- Следующей введите 100 кГц цифру.

- Следующей введите 10 кГц цифру, если Шаг больше 10 кГц, 10 кГц цифра будет последней введенной цифрой, при продолжении ввода позвучит звуковой сигнал и индикатор перестанет мигать.

- Следующей введите 1 кГц цифру, если Шаг установлен 5 кГц, последняя цифра введется.

5-4 ОЧИСТКА ВВЕДЕННОГО

Для очистки ошибки при вводе с клавиатуры вы должны:

- Нажать кнопки (VHF) или (UHF) или

- Нажать кнопку РТТ

5-5 ФУНКЦИЯ ОДНОГО ДИАПАЗОНА

Если вам нужно использовать один диапазон без отвлечения внимания на другой диапазон, выполните следующие действия.

- Выключите радио.

- Нажмите и удерживайте кнопку (VHF) или (UHF) при включении радио.

Восстановление двойного диапазона возможно нажатием кнопки неактивного диапазона. Если выбран VHF для одиночного диапазона, нажмите кнопку (UHF) для восстановления двойного диапазона.

- ПЕРЕДАЧА

- Гарантируйте, что вы проделали все шаги раздела «НАЧАЛО».

- Выберите частоту, направление смещения, величину смещения, и PL частотный тон.

- Проверьте частоту перед передачей.

- Выберите требуемый уровень выходного сигнала переключателем на радио.

- Нажмите кнопку (РТТ) и говорите в микрофон с расстояния 12.5 см, находящийся на лицевой стороне.

6-1 ВЫБОР УРОВНЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА

Имеется три установки уровня выходного сигналя в DJ-580T/E. Вы можете выбрать Высокий (Н), средний (М) или Низким (L) с помощью функции РО на лицевой панели. Изменение уровня выходного сигнала изменяется следующим образом.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (5) несколько раз для выбора требуемого уровня выхода.

##### ВНИМАНИЕ

Возможна помеха приему UHF при передаче на VHF. Чтобы избежать этого случая, гарантируйте, что частота VHF в троекратном размере не совпадает с частотой UHF. Для примера, передаваемая частота VHF 146.190 МГц тогда частота UHF не должна быть 438.570 МГц.

6-2 РЕЖИМ НИЗКОГО УРОВНЯ БАТАРЕЙ

Данная функция предназначена для продолжительного использования благодаря снижения питания батарей. Индикатор “FULL” будет мигать, когда снижается питание батареи примерно до 6.2 вольт. Когда вы работаете, ваш шумоподавитель будет на пороговой точке, он начинает открываться примерно при 4.75 вольт. Чувствительность и уровень выходного сигнала начнет снижается в это время, до примерно нормальной работы. Радио продолжает работать примерно на 4.50 вольт. Особенность используется с ТОЛЬКО СУХИМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ВАТАРЕЯМИ.

7 РЕЖИМЫ ТРАНСИВЕРА

DJ-580T/E имеет 3 режима; режим VFO, режим Памяти и режим Вызова.

7-1 РЕЖИМ VFO

Трансивер имеет режим VFO. Данный режим используется для выбора частоты и выбора требуемого канала памяти, смещения частоты (до 15.995 МГц с 5 кГц), частотных тонов (38 частот в Гц), двойного просмотра, и т.д.

- Выберите Главный Диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

7-2 РЕЖИМ ПАМЯТИ

Следующие разделы руководства помогут вам программировать, и умело обращаться с каналами памяти. В режиме памяти, рассматриваются каналы памяти. Дополнительные разделы содержат Сканирование Памяти, Приоритет памяти и Двойной Просмотр. Для выбора режима памяти нажмите кнопку (MR). Большинство недавно используемых каналов памяти показывают:

- Частоту

- Номер канала памяти

- Другие запрограммированные функции

7-2-1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАНАЛА ПАМЯТИ (КНОПКА MW)

Для записи функций любого канала памяти, необходимо во первых выбрать функции в режиме VFO.

- Выберите режим VFO (кнопки VHF или UHF)

- Выберите принимаемую частоту

- Выберите сдвиг репитера “-” или “+” или единичное

- Выберите требуемое смещение. Проконсультируйтесь с оператором репитера

- Выберите соответствующий CTCSS подзвуковой тон “T”. Проконсультируйтесь с оператором репитера

- Выберите тон Шумоподавителя (декодера) “TSQL”

- Выберите частотный тон

После выбора и установок требуемых функций вы должны записать (сохранить) данные функции в канале памяти следующим образом:

- Выберите Главный Диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

- Выберите частоту, направление смещения, размер смещения, CTCSS подзвуковой тон, тон Шумоподавителя и частотный тон.

- Нажмите кнопку (MR). Две цифры номера канала памяти будут показаны на дисплее. Если данные цифры мигают, то данный канал памяти не имеет сохраненную информацию.

- Поворачивайте Главную Ручку настройки по часовой стрелке для выбора номера требуемого канала памяти (по часовой повышая, против часовой понижая). Выберите требуемый номер канала памяти (от 0 до 19).

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (MW) для сохранения  частоты в память.

- Нажмите кнопку (MR) для выхода.

Альтернативный способ программирования каналов памяти приведен ниже:

- Выберите Главный Диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

- Нажмите кнопку (MR). Две цифры номера канала памяти будут показаны на дисплее. Если данные цифры мигают, то данный канал памяти не имеет сохраненную информацию.

- Поворачивайте Главную Ручку настройки по часовой стрелке для выбора номера требуемого канала памяти (по часовой повышая, против часовой понижая). Выберите требуемый номер канала памяти (от 0 до 19).Нажмите кнопку (MR). Две цифры номера канала памяти будут показаны на дисплее. Если данные цифры мигают, то данный канал памяти не имеет сохраненную информацию.

- Выберите частоту, направление смещения, размер смещения, CTCSS подзвуковой тон, тон Шумоподавителя и частотный тон.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (MW) для сохранения  частоты в память.

- Нажмите кнопку (MR) для выхода.

7-2-2 ПРОСМОТР ПАМЯТИ

Просмотр банков памяти VHF или UHF вверх или вниз возможен одним из двух путей.

КНОПКА MR:

- Нажмите кнопку (MR) для помещения Главного Диапазона в режим каналов Памяти. Показан номер канала памяти (от 0 до 19). Если данные цифры мигают, то данный канал памяти не имеет сохраненную информацию. Поворотом Главной Ручки настройки увеличивайте или уменьшайте канал памяти или используйте кнопки (#) / (*).

- Нажмите кнопку (MR) для выхода из Режима Памяти и возврата в режим VFO. Две цифры канала памяти исчезнут с дисплея и вы возвращается в режим VFO.

Вы можете сканировать каналы памяти при помощи кнопки (SCAN), выберите пропуск некоторых каналов памяти при помощи кнопки (SKIP), или выбрать тип сканирования при помощи кнопки (8). Смотрите раздел СКАНИРОВАНИЯ.

DJ-580T/E имеет два (02) банка каналов памяти:

Первый VHF банк имеет 20 каналов памяти доступных нажатием кнопки (MR).

Второй UHF банк имеет 20 каналов памяти доступных нажатием кнопки (MR).

7-2-3 СТИРАНИЕ КАНАЛА ПАМЯТИ

- Выберите Главный диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

- Нажмите кнопку (MR).

- Поворотом Главной ручки Настройки выберите требуемый номер канала памяти. Выберите не мигающий канал памяти (0-19).

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (MW) для стирания канала памяти. Двух цифровой номер канала памяти начнет мигать и канал памяти очищен.

7-2-4 Свободные VHF/UHF каналы памяти

Данная особенность используется для возможности использования ваших свободных каналов памяти одного диапазона для другого диапазона, для сохранения частоты.

ПРИМЕР: СВОБОДНЫЕ КАНАЛЫ ПАМЯТИ

Когда вам нужно иметь 25 запрограммированных каналов памяти для VHF, но радио имеет всего 20. Нет проблем, данная возможность дает вам такое. Поскольку радио имеет 40 каналов памяти, по 20 для каждого VFO, возможно назначить все 40 каналов для одного диапазона для программирования памяти. Ниже описано, как этого можно добиться.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (*). Символ “FL” будет показан на дисплее.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (1). Количество распределенных каналов памяти для каждого VFO будет показано на каждом дисплее диапазонов.

Когда Главная Ручка настройки поворачивается по часовой стрелке, количество возможных каналов памяти для VHF увеличивается, количество возможных каналов памяти при  индикации UHF уменьшается.

Когда Главная Ручка настройки поворачивается против часовой стрелки, количество возможных каналов памяти для UHF увеличивается, количество возможных каналов памяти при индикации VHF уменьшается.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (*)  четыре (4) раза до исчезновения FL/PL с дисплея звукового сигнала выхода.

7-2-5 ФУНКЦИЯ ПЕРЕНОСА ИЗ ПАМЯТИ В VFO
Данная функция используется для переноса подробностей из памяти или вызывного канала в VFO.

- Выберите Главный диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

- Нажмите кнопку (MR).

- Выберите номер канала памяти поворотом Главной Ручки настройки.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (C). Информация из канала памяти будет перенесена в VFO и показана на дисплее.

7-3 ВЫЗЫВНОЙ РЕЖИМ

Режим ВЫЗОВА предназначен для немедленного доступа к запрограммированной частоте при помощи одной кнопки. Каждый диапазон имеет один Вызывной Канал доступный через нажатие кнопки (CALL). Предпочтительно использование программирование Вызывного канала для местного репитера. Индикатор С показан на дисплее когда функции Приоритет Вызова и/или Двойной просмотр включены.

7-3-1 ПРГРАММИРОВАНИЕ ВЫЗЫВНОГО КАНАЛА (КНОПКА W)

Для записи функций в Вызывной канал, во первых вы должны установить все функции в режиме VFO.

- Выберите режим VFO (Диапазон VHF или UHF).

- Выберите принимаемую частоту.

- Выберите смещение репитера “-“ или “+”.

- Выберите требуемый сдвиг. Проконсультируйтесь с оператором репитера.

- Выберите соответствующий CTCSS подзвуковой тон “T”. Проконсультируйтесь с оператором репитера

- Выберите тон Шумоподавителя (декодера) “TSQL”

- Выберите частотный тон

После выбора и установок требуемых функций вы должны записать (сохранить) данные функции в канале Вызова следующим образом:

- Выберите Главный Диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

- Выберите частоту, направление смещения, размер смещения, CTCSS подзвуковой тон, тон Шумоподавителя и частотный тон.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (CALL). Выбранная в шаге 2 частота сохраняется в Вызывной канал. Индикатор “C” показан на дисплее, вам, что сейчас режим Вызывного Канала.

- Нажмите кнопку (CALL) для выхода в предыдущие режим и частоту.

7-3-2 ВКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛА ПАМЯТИ

- Выберите главный Диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

- Нажмите кнопку (CALL). Индикатор “C” показан на дисплее.

- Нажмите кнопку (CALL) повторно для выхода в предыдущие режим и частоту.

7-3-3 ФУНКЦИЯ ПЕРЕНОСА ВЫЗЫВНОГО КАНАЛА В VFO

Данная функция  используется для переноса подробностей из памяти или вызывного канала в VFO.

- Выберите Главный диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

- Нажмите кнопку (MR).

- Выберите номер канала памяти поворотом Главной Ручки настройки.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (C). Информация из канала памяти будет перенесена в VFO и показана на дисплее.

- ФУНКЦИЯ ПРИОРИТЕТА

Следующая функция имеет:

- Приоритет VFO

- Приоритет Памяти

- Приоритет Вызова (Двойной просмотр)

8-1 ПРИОРИТЕТ VFO
В данном режиме VFO принимается в течение 4 секунд и канал памяти в течении 0.5 секунд циклически.  Работает так:

- Выберите Главный диапазон нажатием кнопки (VHF) или (UHF).

- Выберите и введите частоту.

- Нажмите кнопку (MR) для включения режима Памяти.

- Поворотом Главной ручки настройки выберите требуемый запрограммированный канал памяти. Можете использовать кнопки “#” или “*” для выбора канала памяти.

- Вернитесь в режим Главный Диапазон VFO как расписано в пункте 1.

- Нажмите кнопку (А) для начала функции приоритета. На дисплее высветится “PRI”.

- Нажмите кнопку (А) для остановки функции приоритета. На дисплее исчезнет “PRI”.

Обратите внимание: Когда сигнал принимается в канале памяти, появится Звуковой Сигнал. При приоритете VFO, радио включится на одной из частот. Нажмите РТТ когда выбранная частота показана на дисплее.

# 8-2 Приоритет Памяти

В этом режиме Канал Памяти принимается в течение 5 секунд и VFO в течение 2 секунд циклически.

Работает так:

- Выберите Главный диапазон нажатием кнопки (VHF) или (UHF).

- Выберите и введите частоту.

- Нажмите кнопку (MR) для включения режима Памяти.

- Поворотом Главной ручки настройки выберите требуемый запрограммированный канал памяти. Можете использовать кнопки “#” или “*” для выбора канала памяти.

- Нажмите кнопку (А) для начала функции приоритета. На дисплее высветится “PRI”.

- Нажмите кнопку (А) для остановки функции приоритета. На дисплее исчезнет “PRI”.

Обратите внимание: Когда сигнал принимается в канале памяти, появится Звуковой Сигнал. При приоритете памяти, радио включится на одной из частот. Нажмите РТТ когда выбранная частота показана на дисплее.

8-3 ПРИОРИТЕТ ВЫЗЫВА

В данном режиме VFO просматривается в течение 0.5 секунды и Вызывной канал в течение 4 секунд

- Выберите Главный диапазон нажатием кнопки (VHF) или (UHF).

- Если Вызывной канал не запрограммирован, смотрите раздел для информации.

- Выберите частоту в режиме VFO или Выберите канал памяти в режиме памяти.

- Нажмите кнопку (CALL) в течении примерно 0.5 секунды. Вызывной приоритет начнет циклически повторятся между Вызывным каналом и выбранной частотой VFO или каналом памяти.

- Нажмите кнопку (А) для начала функции приоритета. На дисплее высветится “PRI”.

- Нажмите кнопку (А) для остановки функции приоритета. На дисплее исчезнет “PRI”.

Обратите внимание: Когда сигнал принимается в канале памяти, появится Звуковой Сигнал. При приоритете Вызова, радио включится на одной из частот. Нажмите РТТ когда выбранная частота показана на дисплее.

8-4 ФУНКЦИИ ДВОЙНОГО ПРСМОТРА

В отличие от приоритета, здесь нет временного промежутка между двумя режимами. Двойной просмотр постоянно показывает два режима.

8-4-1 ДВОЙНОЙ ПРОСМОТР VFO/ПАМЯТЬ

Выполним следующее для двойного просмотра VFO/Памяти.

- Выберите Главный Диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF). Введите требуемую частоту.

- Нажмите кнопку (MR) для выбора требуемого канала памяти.

- Выберите Главный Диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (DUAL). Радио начнет с частоты VFO после частота канала памяти. Циклически  изменяясь между частотами примерно 0.5 сек.

- Выберите Главный Диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF) для остановки Двойного Просмотра.

###### Рабочее указание

При остановки работы двойного просмотра, вы можете ввести новую частоту в выбранном VFO и Двойной Просмотр продолжится автоматически. Вводите новую VFO частоту, используя клавиатуру.

Работа Двойного Просмотра приостанавливается, когда вы вводите новую VFO частоту, и продолжает работу, когда вы закончите ввод.

8-4-2 ДВОЙНОЙ ПРОСМОТР ВЫЗОВНОЙ/VFO

В отличие от приоритета, здесь нет временного промежутка между двумя режимами. Двойной просмотр постоянно показывает два режима. Выполним следующее для двойного просмотра ВЫЗОВА/VFO.

- Выберите Главный Диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF). Введите требуемую частоту.

- Нажмите кнопку (CALL) для выбора канала вызова, он должен быть запрограммирован.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (DUAL). Радио начнет с частоты Вызова после частота VFO. Циклически  изменяясь между частотами примерно 0.5 сек.

- Выберите Главный Диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF) для остановки Двойного Просмотра.

8-4-3 ДВОЙНОЙ ПРОСМОТР ВЫЗОВ/ПАМЯТЬ

В отличие от приоритета, здесь нет временного промежутка между двумя режимами. Двойной просмотр постоянно показывает два режима. Выполним следующее для двойного просмотра ВЫЗОВА/Памяти.

- Нажмите кнопку (MR) для выбора требуемого канала памяти.

- Нажмите кнопку (CALL) для выбора канала вызова, он должен быть запрограммирован.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (DUAL). Радио начнет с частоты ВЫЗОВА после частота канала памяти. Циклически  изменяясь между частотами примерно 0.5 сек.

- Выберите Главный Диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF) для остановки Двойного Просмотра.

- ФУНКЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ

DJ-580T/E предлагает различные условия сканирования и 3 режима сканирования, описанные в данном разделе.

###### VFO сканирования

Сканируется один диапазон.

Сканирование Запрограммированного Диапазона (Режим VFO)

Сканирование программируется верхними и нижними частотами. ВЫ можете сканировать область частоты.

###### Сканирование Памяти

Сканирование каналов памяти для каждого диапазона.

9-1 СКАНИРОВАНИЕ VFO

Сканируется каждый диапазон. При режиме сканирования Диапазона DJ-580T\E сканирует на Шаг канала, на 100 кГц или 1 МГц шаги. Как сканирование допускается между 500 кГц или 1 МГц точки, звуковой тон слышен, если функция Звукового сигнала включена.

- Выберите Главный диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF). Намеренно нажмите кнопку диапазона дважды, если вы находились в режиме памяти.

- Нажмите кнопку (SCAN) на одну секунду и отпустите. Используйте Главную Ручку настройки или кнопки (#) или (*) для сканирования в конкретном направлении.

- Направление циклической работы вверх или вниз при сканировании десятичная точка будет мигать, показывая, что сканирование началось.

- При приеме сигнала, сканирование останавливается и остается на частоте. Когда данный канал не представляет для вас интереса поворотом Главной Ручки настройки по часовой или против часовой, продолжите сканирование.

- Для отмены сканирования нажмите кнопку (SCAN) повторно.

Все три типа сканирования доступны для Сканирования диапазона.

9-1-1 РЕЖИМ ПРОГРАММНОГО СКАНИРОВАНИЯ ДИАПАЗОНА (РЕЖИМ VFO)

Дополнительно сканирование предусмотрено в области VFO частот. Каждый диапазон может иметь независимую область сканирования. Нижний предел диапазона программируется в канал памяти 18. Верхний предел диапазона программируется в канал памяти 19. Вы можете запустить Программное Сканирование Диапазона в любом режиме VFO или Памяти.

- Выберите Главный диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF), для примера VHF.

- Введите нижний диапазон частот при помощи клавиатуры,  для примера «146.000 МГц».

- Нажмите кнопку (MR).

- Поворотом Главной Ручки Настройки выберите канал памяти “P1”.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (MW) для сохранения Нижней частоты в памяти.

- Введите при помощи клавиатуры верхнюю частоту для примера «146.100 МГц».

- Нажмите кнопку (MR).

- Поворотом Главной Ручки Настройки выберите канал памяти “P2”.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (MW) для сохранения выбранной Верхней Частоты в память.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (SCAN). На дисплее будет показано сканирование в области частот запрограммированных в Р1 и Р2. Индикатор Р мигает на дисплее. Сканирование происходит между 146.000 и 146.100 МГц.

- Для выхода из программного сканирования, выберите Главный Диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF) или кнопки (SCAN).

9-2 РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ ПАМЯТИ

Данное сканирование предназначено для сканирования частот, которые запрограммированы в некоторые (или все) каналы памяти. Диапазоны могут сканироваться по отдельности или вместе.

- Выберите Главный диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF) дважды. Намеренно нажмите кнопку диапазона дважды, если вы находились в режиме памяти.

- Нажмите кнопку (MR).

- Нажмите кнопку (SCAN). Используйте Главную Ручку настройки или кнопки (#) или (*) для сканирования в конкретном направлении.

- Направление циклической работы вверх или вниз при сканировании десятичная точка будет мигать, показывая, что сканирование началось.

- При приеме сигнала, сканирование останавливается и остается на частоте. Когда данный канал не представляет для вас интереса поворотом Главной Ручки настройки по часовой или против часовой, продолжите сканирование.

- Для отмены сканирования нажмите кнопку Главного Диапазона или кнопку  (SCAN) повторно.

9-2-1 РЕЖИМ ПРОПУСКА КАНАЛА ПАМЯТИ

Пропуск Канала Памяти предназначена для ненужных каналов памяти, которые пропускаются при сканировании. Данный шаг возможен если хотя бы несколько (все) каналы памяти запрограммированы.

- Нажмите кнопку (MR).

- Поворачивайте главную Ручку Настройки до показаний требуемого вам для пропуска канала памяти.

- Нажмите кнопку (SKIP). Десятичная точка исчезнет от показанной частоты, показанная частота будет пропускаться. Повторите шаги 2 и 3 для каждого канала памяти, который вы хотите пропустить.

- Для отмены Пропуска Канала Памяти, нажмите кнопку (SKIP) повторно. Появится десятичная точка, и канал памяти восстановлен для сканирования.

9-3 ТИПЫ СКАНИРОВАНИЯ

DJ-580T/E имеет 3 различных типа сканирования представленные ниже. На фабрике установлен режим Сканирования занятого канала.

###### Сканирование Занятого

Останавливается на занятом канале или частоте до освобождения. Через 2 секунды после исчезновения сигнала сканирование продолжается.

###### Временное Сканирование

Останавливается на занятом канале или частоте, после продолжается через 5 секунд после, если даже канал остается занятым. Сканирование продолжается, когда принимаемый сигнал исчезает.

Выбор типа сканирования:

- Выберите Главный Диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (8). Темный квадрат с буквой Т показывается на дисплее показывая, что Временное Сканирование выбрано.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (8) повторно для отмены временного сканирования. Темный квадрат с буквой Т исчезает с дисплея.

DJ-580T/E будет во Сканировании Занятого когда не во Временном Сканировании.

9-4 ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СКАНИРОВАНИЮ

Данный раздел посвящен дополнительной информации по сканированию.

9-4-1 СКАНИРОВАНИЕ ДВУХ ДИАПАЗОНОВ

Когда вам нужно сканировать сразу два диапазона в одно время, сделайте следующее:

- Нажмите кнопку (VHF).

- Нажмите кнопку (#) примерно 1 секунду.

- Нажмите кнопку (UHF).

- Нажмите кнопку (#) примерно 1 секунду.

9-4-2 СКАНИРОВАНИЕ ДВУХ ДИАПАЗОНОВ С ПРИОРИТЕТОМ ПАМЯТИ

Когда вам нужно задействовать Приоритет для двух диапазонов при Сканировании, сделайте следующее:

- Нажмите кнопку (VHF).

- Нажмите кнопку (MR) и выберите требуемый канал памяти при помощи Главной Ручки настройки.

- Нажмите кнопку (VHF).

- Нажмите кнопку (SCAN) примерно на 1 секунду.

- Нажмите кнопку (А).

- Нажмите кнопку (UHF).

- Нажмите кнопку (MR) и выберите требуемый канал памяти при помощи Главной Ручки настройки.

- Нажмите кнопку (UHF).

- Нажмите кнопку (SCAN) примерно на 1 секунду.

- Нажмите кнопку (А).

- РАБОТА С РЕПИТЕРОМ

Любительское радио репитеры используют различные передающие и принимающие части. Частота радио должна быть смещена выше или ниже принимаемой частоты, соответствуя условиям репитера.

10-1 ФУНКЦИЯ РАЗНЕСЕННЫХ ЧАСТОТ

Когда стандартные смещения не удовлетворяют входной или выходной частоте, разнесение используется для данных целей. Разнесение может быть установлено в DJ-580T/E для режимов VFO и Памяти. Разнесение частот не работает в режиме Вызова.

10-1-1 РАЗНЕСЕНИЕ В VFO РЕЖИМЕ

- Выберите Главный передающий диапазон (VFO) нажатием кнопок (VHF) или (UHF). Введите частоту в VFO для вашей внешней (принимаемой) частоты.

- Нажмите кнопку (MR). Запрограммируйте, или выберите частоту в канале памяти для вашей внутренней (передаваемой) частоты.

- Войдите в режим VFO повторно. Вы в приеме, при передаче переведите в Канал Памяти для передаваемой частоте.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (1) несколько раз до появления символа “” на дисплее. Установка разнесения осуществлена.

10-1-2 РАЗНЕСЕНИЕ В РЕЖИМЕ ПАМЯТИ

- Нажмите кнопку (MR). Запрограммируйте, или выберите частоту в канале памяти для вашей внутренней (передаваемой) частоты.

- Выберите Главный передающий диапазон (VFO) нажатием кнопок (VHF) или (UHF). Введите частоту в VFO для вашей внешней (принимаемой) частоты.

- Нажмите кнопку (MR) повторно. Вы в приеме, при передаче переведите в Канал Памяти для передаваемой частоте.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (1) несколько раз до появления символа “” на дисплее. Установка разнесения осуществлена.

10-2 КНОПКА РЕВЕРСА

В некоторых территориях где репитеры работают на двух частот репитера, точный противоположному другого репитеру на территории. То есть, вход одного репитера есть  выходная частота другого и замещает versa. Для избежания неудобства для перепрограммирования каждый раз обоих репитеров в диапазоне, кнопка  (3) предназначена для временного изменения входных и выходных частот и направлений смещения. Функция РЕВЕРСА также используется для  установки входа репитера для определения другой станции, при прослушивании непосредственно работая в симплексе.  Для задействования функции РЕВЕРСА:

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (3). Входная частота репитера и противоположный индикатор СМЕЩЕНИЯ появится на дисплее.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (3) снова для отмены функции РЕВЕРСА.

10-3 СБРОС РАДИО

Обратите внимание: Сброс радио стирает всю запрограммированную пользователем информацию (частоты, смещения, сдвиги и т.д.). Будьте, уверены в том, что информация, которую вы хотите стереть, вам больше не понадобиться.

- Убедитесь, что питание выключено.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC) и включите радио поворотом кнопки питания. На дисплее показаны 145.00 (VHF) и 445.000 (UHF).

Обратите внимание: Если когда удерживая кнопку (FUNC) и не отпустите при включении питания, весь дисплей будет показан.

10-4 CTCSS КОДИРОВЩИК/ДЕКОДИРОВЩИК

CTCSS кодировщик позволяет вам выбрать правильный частотный тон для открытия радио другого пользователя или репитера. CTCSS декодировщик дает возможность другому пользователю выбрать тон вашего приемника требующийся для связи с вами.

- Выберите Главный диапазон нажатием кнопок (VHF) ил (UHF).

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (4).

- Поворотом главной ручки настройки выберите требуемый тон.

- Когда тон выбран, выберете Главный диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (6) несколько раз. Установки тонов изменяются каждый раз при нажатии кнопки (6).Следующее высвечивается на дисплее:

- Тоновый кодировщик включен, когда символ “T” показан на дисплее.

- Декодировщик тонов шумоподавителя включен, когда символы “T” и “SQL” отображены на дисплее.

- Когда символы  “T” и “SQL” не показаны кодировщик/декодировщик отключен.

- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОПЕРЕРАЦИИ

DJ-580T/E  имеет три ячейки памяти для автоматического набора. Телефонный номер может быть введен в режимах VHF или UHF частот. Сохраненный телефонный номер передается каким угодно выбранным Главным Диапазоном.

11-1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОМЕРА АВТОНАБОРА

Для ввода номера автонабора сделайте следующее:

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (А). Выбранная частота исчезает с дисплея и показаны «С1» или «С2» или «С3». Поворачивайте Главную ручку настройки по часовой или против часовой до выбора требуемой памяти автонабора. Символ телефона показан на дисплее и мигает, показывая, что память автонабора готова для ввода номера. Вы можете ввести 16 цифр, букв или символов, четыре за один раз в четырех группах.

- Телефонный номер или коды могут вводится с самого начала. Следующие символы используются: 0-9, A-D,*,#.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (А) для сохранения введенных телефонных номеров или кодов. Символ телефона перестает мигать и остается, показывая, что данная функция включена.

11-2 ОЧИСКА ПАМЯТИ АВТОНАБОРА

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (А).

- Поворотом Главной Ручки настройки выберите память автонабора для очистки.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (С) следующей (А) один раз.

11-3 ПРАВИЛЬНОСТЬ КОДОВ В ПАМЯТИ АВТОНАБОРА

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (А).

- Поворотом Главной Ручки настройки выберите память автонабора, которую вы хотите исправить.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после поворотом Главной Ручки Настройки до неправильной цифры, которую нужно исправить, и так далее до правильного ввода всего.

11-4 ПЕРЕДАЧА НОМЕРА АВТОНАБОРА

После выполнения всех предыдущих действий в разделе, сделайте следующее для передачи запрограммированного номера.

- Проверьте, что телефонный символ показан на дисплее.

- Нажмите РТТ для передачи последовательности автонабора.

Совет: Если требуется для репитера входящий код доступа до телефонного номера, первым введите код, после телефонный номер. Все цифры будут переданы. В некоторых случаях вам придется ввести код доступа вручную, после используйте автонабор.

11-5 РУЧНОЙ НАБОР

В некоторых случаях вам будет нужно ввести номер вручную, сделайте следующее:

- Телефонный символ не показан на дисплее. Если это есть, нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (А), после нажмите кнопку (С) и последней повторно (А).

- Нажмите и удерживайте РТТ.

- Теперь набирайте номер телефона с клавиатуры как на телефоне.

11-6 ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОНАБОРА

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (А), после нажмите кнопку (С) и последней повторно (А).

- ЦИФРОВОЙ ШУМОПОДАВИТЕЛЬ (DSQ)

DSQ является управлением шумоподавителем с DTMF. DSQ очень разнообразный и дает вам:

- Производит передачу и соединяет группы

- Дает персональный вызов выбранного лица в группе

- Вызов единичного пользователя

- Непосредственная передача DSQ

Особенность достигается использованием DTMF тонов для открытия (или закрытия) DJ-580T/E. В данном разделе вы узнаете, как передавать и принимать DSQ схемы. Радио должно быть совместимо и иметь данную функцию.

12-1 СХЕМА DSQ

Перед началом посмотрите структуру  DSQ тонов. Во время передачи типы (Группа, Персональный и т.д.) различных последовательностей тонов будут отосланы. Структура тонов показана ниже:

- ГРУППОВОЙ код

Последовательность 3 цифр

- ДРУГОЙ код

Последовательность 3 цифр

- СВОЙ КОД

Последовательность 3 цифр

- РАЗНЫЕ коды

Следующий раздел покажет, как вам использовать последовательности кодов.

«ГРУППОВОЙ» КОД ИЗ 3-х ЦИФР

Программированием 3-х цифрового кода группы члены вашей группы будут принимать общие передачи. Пожалуй, группа не хочет, чтобы ей предназначенные передачи слышали другие группы, используйте 3=х цифровую последовательность кода.

«ДРУГОЙ» 3-х ЦИФРОВОЙ КОД

Данный код используется для другой станции. Другими словами – это свои коды других пользователей.

«СВОЙ» 3-х ЦИФРОВОЙ КОД

Передается в станцию 3-х цифры вашего персонального опознавательного кода. Принимающая станция определяет код того кто вызывает её.

###### РАЗНЫЕ КОДЫ

16 цифр, букв и символов могут быть использованы для кодирования. Вы можете использовать: (0) - (9), (А) – (D), (*) и (#). Также «Н» может быть показана на дисплее, когда (#) введен и нажатая (А) была показана, когда (#) вводится. Значок (#) используется как безналичный символ.

12-2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВСЕХ DSQ КОДОВ

Поверните радио лицом к вам и приготовьтесь для установки работы DSQ.

- Выберите Главный диапазон нажатием кнопок (VHF) или (UHF).

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (В). Дисплей покажет “A-000”.

- Введите три цифры для той группы, которую ВАМ нужно вызвать. Другими словами, уникальный вызывной код для определенной группы.

- Поворотом Главной ручки настройки по часовой стрелке выберите на дисплее “b-000”.

- Введите три цифры для той группы, которую ВАМ возможно надо будет вызвать. Код определенной  другой группы.

- Поворотом Главной ручки настройки по часовой стрелке выберите на дисплее “Р-000”.

- Введите три цифры ВАШЕГО ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА. Уникальный персональный код.

- Поворотом Главной ручки настройки по часовой стрелке выберите на дисплее “У-000”.

- И вы должны выбрать "другие" три цифры кода. Вызов вас оператором. Если вы сказали вашему оператору что ваш код 200, ведите "200" с клавиатуры.

- Поворотом Главной ручки настройки по часовой стрелке выберите на дисплее “nn-00”.

- Введите 2-х цифровой код сигнала Цифрового сообщения.

- Нажмите кнопку (VHF) или (UHF) для окончания установки.

12-3 РЕЖИМЫ DSQ

Данный раздел посвящен всем функциям DSQ и объясняет вам как их использовать. Только изучая DSQ вы сможете ими пользоваться. DSQ работает в различных разновидностях показанных в таблице.

| ФУНКЦИЯ DSQ | НА ДИСПЛЕЕ |
| --- | --- |
| Прямой DSQ Групповой вызов Персональный вызов в группе Персональный вызов | D.SQ G D.SQ G P D.SQ P D.SQ |

12-3-1 ПЕРЕДАЧА (КОД ШУМОПОДАВИТЕЛЯ)

Код шумоподавителя – это уникальная последовательность трех цифр, которые отправляются другому устройству сконфигурированному только для DSQ, открывающемуся при приеме. Это прекрасная идея избегать просмотра каждого пользователя (личный код) и групповых кодов.

- Выберите Главный диапазон нажатием кнопки (VHF) или (UHF).

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите (В).

- Поворотом главной ручки настройки выберите любые "А-" для ГРУППЫ А или "b-" для ГРУППЫ В. Каждая группа имеет свой уникальный опознавательный код. Если ГРУППА А или В не содержит требуемого кода, введите его при помощи клавиатуры.

- Вернитесь в Главный диапазон как выбирали в пункте 1.

- Нажмите кнопку (В) несколько раз до появления на дисплее "D.SQ" в верхнем правом углу дисплея.

- Когда вы нажимаете РТТ, код шумоподавителя передается автоматически. При завершении передачи 3-х цифрового кода, радио пользователя, которого вы вызывали, принимает вашу передачу.

12-3-2 ПРИЕМ (КОД ШУМОПОДАВИТЕЛЯ)

Если принимаемый сигнал Кода Шумоподавителя совпадает с установленным Кодом шумоподавителя, "D.SQ" мигает на дисплее. В дополнение звуковой сигнал слышен из динамика. Если приемник в режиме приема кода шумоподавителя, возможность соединения после 1.5 секунды после приема сигнала.

12-3-3 ПЕРЕДАЧА (ГРУППОВОЙ ВЫЗОВ)

Когда выбирается данная особенность, вы можете связываться со многими пользователями, объединенными в группу. Если пользователи работающие с соответствующими DSQ правильно сконфигурированы, и все запрограммировали один групповой код, их радио будут открываться и принимать ваш вызов. Это прекрасная идея избегать просмотра каждого пользователя (личный код) и групповых кодов.

- Нажмите кнопку (В).

- Поворотом главной ручки настройки выберите любые "А-" для ГРУППЫ А или "b-" для ГРУППЫ В. Каждая группа имеет свой уникальный опознавательный код.

- Нажмите кнопку (В) несколько раз до появления на дисплее "G D.SQ" в верхнем правом углу дисплея.

- Когда вы нажимаете РТТ, код группы передается всем членам группы.

Если вы использовали код Группы "А" в шаге 2 и вам нужно выбрать группу "В", повторите шаги 1-4.

12-3-4 ПРИЕМ (ГРУППОВОЙ ВЫЗОВ)

Для приема кодов DSQ ГРУППОВОГО ВЫЗОВА, установите ваше радио для G DSQ так:

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), и нажмите кнопку (В) до появления "G D.SQ" на дисплее.

Когда принимаемый сигнал DSQ Кода совпадает с установленными 3 цифрами на вашем дисплее, индикатор " G D.SQ" мигает на дисплее. Если звуковой сигнал выключен, шумоподавитель открывается, когда вызывающий пользователь передает. Если звуковой сигнал включен, звуковой сигнал слышен из динамика, и на дисплее будет показано какая группа вызывает. Сбросьте показания дисплея нажатием кнопки Диапазона или РТТ.

12-3-5 ПЕРЕДАЧА (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ В ГРУППЕ)

- Нажмите кнопку (В).

- Поворотом главной ручки настройки выберите любые "А-" для ГРУППЫ А или "b-" для ГРУППЫ В. Каждая группа имеет свой уникальный опознавательный код.

- Нажмите кнопку (В) несколько раз до появления на дисплее "G Р D.SQ" в верхнем правом углу дисплея.

- Нажмите РТТ для передачи кода DSQ или нажмите кнопку VFO для диапазона в котором вы хотите работать.

12-3-6 ПРИЕМ (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ В ГРУППЕ)

Для приема кодов DSQ ПЕРСОНАЛЬНОГО ВЫЗОВА В ГРУППЕ, установите ваше радио для GРDSQ так:

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), и нажмите кнопку (В) до появления "G Р D.SQ" на дисплее.

Когда принимаемый сигнал DSQ Кода совпадает с установленными 3 цифрами на вашем дисплее, индикатор " G Р"  мигает на дисплее. Если звуковой сигнал выключен, шумоподавитель открывается когда вызывающий пользователь передает. Если звуковой сигнал включен, звуковой сигнал слышен из динамика, и на дисплее будет показано какая группа вызывает. Сбросьте показания дисплея нажатием кнопки Диапазона или РТТ.

12-3-7 ПЕРЕДАЧА (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ)

Данная особенность используется, когда кому-нибудь нужно вызвать только вас. Различная кодировка/декодировка потому что, это ваш личный опознавательный код и нет подзвуковых тонов.

- Нажмите кнопку (В).

- Нажмите кнопку (В) несколько раз до появления на дисплее "Р D.SQ" в верхнем правом углу дисплея.

- Нажмите РТТ для передачи кода DSQ или нажмите кнопку VFO для диапазона в котором вы хотите работать.

12-3-8 ПРИЕМ (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ)

Для приема кодов DSQ ПЕРСОНАЛЬНОГО ВЫЗОВА, установите ваше радио для GРDSQ так:

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), и нажмите кнопку (В) до появления "Р D.SQ" на дисплее.

12-4 КОД ОШИБКИ

Когда "Другой" персональный код не соответствует, на дисплее высвечивается "Er".

12-5 ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ

Возможность послать коды с задержкой до 750 мс после нажатия РТТ.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (*). На дисплее показано "FL".

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (4). На дисплее показано "d-750" или "d-450". Повторите шаг  до выбора требуемого значения.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (*). Повторите шаг до исчезновения с дисплея "FL" и "PL".

  - DSQ БЕЗНАЛИЧНЫЙ СИМВОЛ

Символ "#" безналичный символ может заменять любую одну цифру, букву или символ используемых в кодах DSQ. Когда символ "#" введен показанным на дисплее при нажатии А. Безналичный символ используется в большом количестве комбинаций. Если первая или первая и вторая цифра нескольких групп кодов, вы можете заменить вторую или третью цифру (или только третью) символом "#", таким образом всей выбранной группе.

Пример:

- Выберите 2-х метровую частоту 146,520.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (В). Выберите любую ячейку памяти кода шумоподавителя.

- Отпустите кнопку (FUNC) и введите 3-х цифровой код шумоподавителя используя клавиатуру.

Пример: Введите 3 цифры кода 1#5.

- Нажмите кнопку (FUNC) для возврата к рабочей частоте. На дисплее видите Р45,52.

- Нажмите кнопку (В) несколько раз до появления "С" на месте 100 МГц цифры С45520.

- Когда вы принимаете вызов другой станции, символ "С" мигает и выключается когда другой пользователь передает. Ваше радио уже запомнило, кто вызывал вас, нажмите кнопку РТТ и вы передаете в ту станцию непосредственно. Когда вы закончили ваше DSQ, введите последовательность с безналичным символом повторно для открытия вашего радио другими станциями повторно.

  - СИГНАЛ ЦИФРОВОГО СООБЩЕНИЯ

Вы сохраняете 1 сигнал сообщения в памяти радио.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (В).

- Поворотом Главной ручки настройки выберите канал памяти сообщения "nn".

- Введите 2-х цифровой код сообщения. Данный код должен быть заранее установлен и известен вашим коллегам.

- Нажмите кнопку (VHF) или (UHF) для окончания установки.

- Установите соответствующие функции доступа. (D.SQ, G D.SQ и т.д.)

- Нажмите РТТ для передачи DSQ кода. Продолжайте удерживать РТТ и нажмите CALL.

Принимающий сигнал видит на дисплее номер вызывающей станции м после 2-х цифровой код.

12-7-2 ПРИЕМ СИГНАЛА ЦИФРОВОГО СООБЩЕНИЯ

- Выберите соответствующую функцию доступа. (D.SQ, G D.SQ и т.д.)

- Когда соответствующий код принимается, ваш приемник открывает эфир вызывающему оператору. Когда сигнал цифрового сообщения приходит во время передачи, вы видите на дисплее 3 цифры вызывающей станции и после 2-х цифровое сообщение.

12-7-3 ПЕРЕДАЧА С ПОКАЗОМ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА

Когда сигнал цифрового сообщения показан, нажмите РТТ. Ваш сигнал будет передан обратно вызывающей станции, используя показанные установки DSQ. На дисплее появляется частота.

12-7-4 ПРОСМОТР ПАМЯТИ ЦИФРОВОГО СООБЩЕНИЯ

Вы можете сохранить до трех предварительно принятых сигналов цифрового сообщения. Первые две памяти сохраняют сообщения в принимаемом порядке. Третья память последнее сообщение. Данные сообщения показаны 3-мя цифрами вызывающей станции и 2-мя цифрами сообщения. Просмотр памяти сообщений производится так:

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (#). Выберите любой канал памяти кода шумоподавителя. Последнее сообщение высветится на дисплее.

- Поворотом главной ручки настройки просмотрите предыдущее сообщение "n1" после "n2". Вы также можете использовать кнопки со стрелками для просмотра сообщений.

12-7-5 ОЧИСТКА ПАМЯТИ СООБЩЕНИЙ

Если вам необходимо удалить сообщения сделайте следующее:

- Выберите номер памяти и нажмите кнопку (С) один раз для стирания.

- РЕПИТЕР ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ ДИАПАЗОНОВ

DJ-580 способен работать репитером пересекающихся диапазонов. Для простоты, если возможно, вы передаете на одном диапазоне и одновременно принимаете на другом. Для этого вы должны установить репитер пересекающихся диапазонов. Однако это не репитер как репитер пересекающихся диапазонов или пререкающиеся связи.

- Когда crossband репитер включен, вы не можете изменять частоту или применять другие функции, до отключения функции crossband.

- Установите порог шумоподавителя перед включением crossband репитера.

- Не надо изменять радио для включения данной функции.

- Данная функция использует питание на все 100%. В случае нагрева рации, нужно постепенно дождаться ее охлаждения.

  - ВКЛЮЧЕНИЕ РЕПИТЕРА ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ ДИАПАЗОНОВ

- Поверните регуляторы звука VHF и UHF диапазонов полностью против часовой.

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (*). На дисплее высветится "FL".

- Нажмите следующие кнопки последовательно: #, 5, 0 и 8. Вы видите слово "oPEn" на дисплее и индикатор противоположного диапазона гаснет.

- Нажмите кнопку РТТ и отпустите. Радио работает как репитер пересекающихся диапазонов. Когда сигнал принимается на одном диапазоне, он перепередается на другом диапазоне.

  - ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕПИТЕРА ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ ДИАПАЗОНОВ

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), после нажмите кнопку (*) 4 раза. После нажатия кнопки первый раз высветится на дисплее "CloSE". Это показывает вам, что функция отключена. Другие три нажатия кнопки (*) выключают индикаторы "FL" и "PL".

- ДВУСТОРОННЯЯ РАБОТА

Принцип двусторонней работы очень напоминает телефон. В идее использован разговор да 2 метровом диапазоне и прием передачи 440 диапазоне.

  - ВКЛЮЧЕНИЕ ДВУСТОРОННЕЙ РАБОТЫ

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), и после нажмите кнопку (*). На дисплее показано "FL".

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), и после нажмите кнопку (5). На дисплее показано "Fd-on". Повторите шаг до появления "Fd-on".

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), и после нажимайте кнопку (*) до исчезновения на дисплее "FL" и "PL".

  - ОТКЛЮЧЕНИЕ ДВУСТОРОННЕЙ РАБОТЫ

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), и после нажмите кнопку (*). На дисплее показано "FL".

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), и после нажмите кнопку (5). На дисплее показано "Fd-on". Повторите шаг до появления "Fd-on".

- Нажмите и удерживайте кнопку (FUNC), и после нажмите кнопку (*) до исчезновения на дисплее "FL" и "PL".