# Инструкция к радиостанциям DJ-182/382/482

ВВЕДЕНИЕ...........................................1

1. АКСЕССУАРЫ......................................1

1.1.   Дополнительные устройства....................1

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ..............................2

2.1.   Общие технические данные.....................2

2.2.   Передатчик...................................2

2.3.   Приемник.....................................2

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ...............................3

3.1.   Передняя, верхняя и боковая панели...........3

3.2.   Дисплей......................................6

4. РАБОТА С РАДИОСТАНЦИЕЙ..........................8

4.1.   Прием........................................8

4.2.   Передача.....................................8

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ .....................9

5.1.   Сканирование (обзор).........................9

5.2.   Режим "монитора"............................10

5.3.   Подсветка...................................10

5.4.   Индикатор разряда аккумуляторной батареи....10

5.5.   Блокирование клавиатуры.....................10

5.6.   Выбор мощности передатчика..................10

5.7.   Режим экономии аккумуляторной батареи.......11

6. СЕЛЕКТИВНЫЙ ВЫЗОВ..............................12

6.1.   Селективный шумоподавитель..................12

6.2.   DTMF шумоподавитель.........................13

6.2.1. 3-х значное кодирование вызова..............13

6.2.2. 7-и значное кодирование вызова..............15

6.2.3. Включение режима DTMF.......................19

6.2.4. Автонабор...................................20

6.2.5. Автоповтор..................................21

6.3.   DTMF и селективный шумоподавитель...........22

I. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

* Аккумуляторная батарея 7.2 В х 0.7 А/ч............ EBP-26N

* Аккумуляторная батарея  12 В х 0.7 А/ч............ EBP-28N

* Аккумуляторная батарея 7.2 В х 1.2 А/ч............ EBP-24N

* Футляр для сухих батарей (1.5 В х 6 шт.).......... EDH-11

* Зарядное устройство для аккум. батареи ........... EDC-50

* Зарядное устройство для ускоренного заряда ....... EDC-46

* Микротелефонная гарнитура......................... EMS-9

* Скоба для монтирования в автомобиль............... EBC-6

* Мини-наушник...................................... EME-12

* Микро-наушник..................................... EME-13

* Микрофон-заколка.................................. EME-15

* Чехол стандартный................................. ESC-18

* Чехол увеличенный................................. ESC-19

* Адаптер для внешнего блока питания................ EDH-12

* Логический модуль для радиотелефонной связи....... EJ-18U

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. ОБЩИЕ

Диапазон частот................136.000-155.000 МГц (DJ-182C1)

150.000-173.995 МГц (DJ-182C2) Шаг настройки..................5,10,12.5,15,20,25 КГц Каналы памяти..................10 каналов

Антенный импеданс..............50 Ом (несимметричный)

Модуляция частотная............F3E

Напряжения источника питания...5.5 - 13.8 вольт (постоянного тока рекомендуется напряжение

7.2 вольт ) Размеры........................приблизительно 132х58х33 мм Вес............................около 350 гр

2.2. ПЕРЕДАТЧИК

Выходная мощность..............2.0 ватта с источником 7.2 В

5.0 ватт с источником 12 В Модуляция частотная............F3E

Максимальная девиация частоты.._ 5 КГц

Частоты тонвызова..............от 67 до 250.3 Гц 38 субзвуковых частот для кодирования вызова

Разнос частот приемника и передатчика....................от 0 до  15.995 МГц

2.3. ПРИЕМНИК

Тип приемника..................супергетеродин с двойным преобразованием частоты

Промежуточные частоты..........1-я: 21.4 МГц, 2-я: 455 КГц

Чувствительность...............не хуже 16 db (0.16 мкВ) Избирательность................не хуже  12 КГц/ - 6 db

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. ПЕРЕДНЯЯ, ВЕРХНЯЯ И БОКОВАЯ ПАНЕЛИ

1 Разъем MIC   служит для подключения микротелефонной

(микрофон)	гарнитуры  и  выносного  микрофона (не

может быть задействован если подключено устройство EJ-18U)

2 Разъем SP служит  для  подключения внешнего гром-

(громкоговоритель) коговоритемя и микротелефонной гарнитуры

3 Разъем ANT служит для подключения антенны

(антенна)

4 Ручка SQUELCH служит  для  установки  уровня системы

(шумоподавитель)	шумоподавителя. При повороте против ча-

совой стрелки до упора шумоподавитель открыт (шум максимальный), при повороте по часовой стрелке до упора порог системы шумоподавителя максимальный

5 Дисплей служит для отображения всей информации

о частоте, каналах памяти и т.п.

6 Кнопка F нажать  и держать эту кнопку для вклю-

(функция)	чения дополнительных функций клавиатуры

7 Кнопка РТТ нажать при передаче, отпустить при при-

(прием/передача)	еме

8 Кнопка отключения для отключения аккумуляторной батареи

аккумуляторной	нажать и удержать кнопку, батарея бу-

батареи	дет легко отсоединена

9 Внутренний громкоговоритель

10 Внутренний микрофон

11 Клавиатура служит для набора кодов, номера теле-

фона

12 Кнопка ТОNE служит для селективного шумоподавления

(тон)	(только  в  комплекте  с   устройством

EJ-17U)

13 Кнопка MONI/H/L в	режиме приема при ее нажатии отклю-

(шумоподавитель/	чается  шумоподавитель.  При одновре-

выбор мощности)	менном нажатии кнопок "F" (см. п.6) и

"MONI/H/L" изменяется выходная мощность (H-большая, L-малая)

14 Кнопка LAMP/KL при ее нажатии дисплей подсвечивается

(лампа/блокировка) на 5 секунд. При одновременном нажатии кнопок "F" (см.п.6) и "LAMP/KL" работа клавиатуры и кнопок управления может быть или заблокирована или разблокирована (указатель на дисплее KL )

15 Кнопка ANS/DIAL служит  для  включения  автоответчика,

(автоответчик,	совместно с нажатием кнопки "F" (см.

автонабор)	п.6) включает режим автонабора

16 Кнопка SCAN/CODE служит для включения  сканирования по

(сканирование/код) частотам и каналам памяти,  совместно

с нажатием кнопки "F"  включает набор

селективного вызова DTMF

17 Кнопка     /С.ON включает  шкт, а  совместно  с кнопкой

"F" служит для набора телефонного номера DTMF

18 Ручка POWER/VOLUME служит для включения питания радиостан- (включение/громк.) ции и регулировки уровня громкости

19 Ручка DIAL  служит  для  установки частот,  выбора

(диалог)	канала, частоты тонвызова и т. д.

3.2. ДИСПЛЕЙ

1   L	указывает на пониженную (LOW) мощность передат-

чика, при полной мощности гаснет

2   T SQ	указывает на включенный тонкодер и шумоподавитель

с тоновым кодированием

3	указывает на сдвиг частоты передатчика относи-

тельно приемника (плюс или минус)

4   B	указывает на разряд  аккумуляторной батареи

5   M:88	индицирует номер канала памяти

6   BUSY	индицирует открытие  шумоподавителя, т.е. нали-

чие сигнала на входе приемника (занятость канала)

7   " . "	отделяет мегагерцы  от  килогерц  при индикации

частоты, мигает при включенном режиме обзора каналов

8   " . "	отделяет герцы от долей герц при наборе частоты

вызванного тона при включении DTMF вызова, мигает при закрытом шумоподавителе

9   KL	индицирует блокировку  клавиатуры

10	мигает  при  закрытом  шумоподавителе  (субзвук

или DTMF)

11  С	индицирует  режим  3-х значного кодирования при

DTMF шумоподавителе

12  А	указывает на режим 7-и значного кодирования при

DTMF шумоподавителе

13  D	указывает  на  режим  7-и  значного кодирования

DTMF с автоответом

14  ON AIR	указывает на включение передатчика

15 частота индицирует частоту приема и/или передачи, а также частоту тонвызова

1. Частота приема / передачи

М1 145.00

2. Номер канала

ch-1

4. РАБОТА С РАДИОСТАНЦИЕЙ

4.1. ПРИЕМ	1. Поверните ручку "POWER /VO-

LUME" по часовой стрелке до щелчка, установите желаемый уровень громкости

2. Поверните ручку "SQUELCH" против часовой стрелки до упора, а затем медленно поворачивайте по  часовой  стрелки  до полного исчезновения шума (при отсутствии сигналов других ра-

Дисплей 1 вариант	диостанций). Не устанавливайте

(индикация номера	без необходимости ручку  "SQU-

канала и частоты)	ELCH" по  часовой  стрелке  до

упора

3. Установка канала памяти. Вращайте ручку "DIAL" по часо-

Дисплей 2 вариант	вой стрелке для увеличения но-

(индикация номера	мера канала  и  против часовой

канала)	стрелки для уменьшения  номера

канала соответственно

4.2. ПЕРЕДАЧА	1. Установка канала памяти

Установите канал памяти точно также как и для приемника (см.п.4.1.3)

2. Нажмите кнопку "PTT" и начинайте передачу. На дисплее высвечивается панель |ON AIR|. Говорите нормальным голосом четко и внятно

3. Отпустите кнопку "PTT" для перехода на прием. Для связи только с конкретной станции

(см. стр.ХХ)

Ограничение времени	Если предварительно было уста-

передачи	новлено  ограничения   времени

передачи (от 30 до 450 секунд), то радиостанция  автоматически перейдет в режим приема по истечении этого  времени.  Чтобы продолжить передачу  отпустите и вновь нажмите кнопку "PTT".

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

5.1. СКАНИРОВАНИЕ (ОБЗОР)

А) С  индикацией  частоты	1.  Нажмите кнопку "SCAN" точ-

ка на дисплее между мегагерцами и килогерцами частоты замигает и начнется сканирование по каналам памяти

2. Если во время сканирования повернуть ручку "DIAL" по часовой стрелке номера каналов будут меняться от меньшего к большему, если против часовойто от большего к меньшему

3. Для прекращения сканирования нажмите кнопку "SCAN", или кнопку "PTT" на нужном канале

Если на одном из каналов присутствует сигнал радиостанции, то сканирование прекращается на 5 секунд, а затем возобновляется.

Во время сканирования можно пользоваться кнопками "LAMP" (подсветка дисплея) и "MONI" (для выключения шумоподавителя)

Примечание: Если сканирование не происходит (при отсутствии блокировки клавиатуры-надпись KL не горит) обратитесь к своему диллеру.

В) С индикацией номера	1. То же что и в пункте  А  но

канала	на дисплее высвечивается толь-

ко номер канала

5.2. МОНИТОР	При нажатие кнопки "MONI" вык-

лючается шумоподавитель. Это эквивалентно установке ручки "SQUELCH" в крайнее левое положение.

5.3. ПОДСВЕТКА	При нажатие   кнопки	"LAMP"

включается подсветка дисплея на 5 секунд.

5.4. ИНДИКАТОР РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Появление на дисплее знака "В" означает что необходима зарядка или смена аккумуляторов, без этого работа радиостанции может привести к порче аккумуляторов.

5.5. БЛОКИРОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ

При нажатие на кнопку "F" и одновременно на кнопку "LAMP/KL" можно заблокировать или разблокировать клавиатуру радиостанции. Если после нажатие "F" и "LAMP/KL" на дисплее появится надпись KL включена блокировка, а если исчезла то блокировка выключена. Не блокируется кнопка "LAMP" (подсветка), "MONI" (выключение шумоподавителя), "F" (функция) и "PTT" (прием/передача).

5.6. ВЫБОР МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА

При нажатии на кнопку "F" и одновременно на кнопку "MONI/H/L" изменяется мощность передатчика: большая или малая. Если после нажатия на "F" и "MONI/H/L" на дисплее появится буква L , то включена малая мощность, а если исчезла, то большая.

Не рекомендуется использовать повышенную мощность, если устойчивая связь возможна при малой мощности, это приведет к преждевременному разряду аккумуляторов.

5.7. РЕЖИМ ЭКОНОМИИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Экономайзер позволяет продлить срок службы аккумуляторов. Он не работает при режиме DTMF и сканировании.

6. СЕЛЕКТИВНЫЙ ВЫЗОВ

При необходимости установить связь с определенным корреспондентом, используется 38 субзвуковых частот, которые передаются одновременно с речью или же посылка DTMF, передаваемая после нажатия кнопки "передача", возможно использовать эти методы как совместно так и раздельно. Эти функции могут быть установлены дилером или пользователем. Система ШКТ может быть реализована только с доп. блоком EJ-17U.

6.1. СЕЛЕКТИВНЫЙ ШУМОПОДАВИТЕЛЬ

1. Нажмите кнопку "TONE", на дисплее загорится знак Т и частота тона в герцах.

2. Вращением ручки "DIAL" можно выбрать любую из 38 частот (см. таблицу).

3. Тонкодер / ШКТ

После выбора тончастоты возможно установить один из  трех  режимов: передача  тона,  ШКТ  и их выключение.

4. Нажмите кнопку "ANS" для возврата в рабочий режим.

Примечание: Если	Вы   нажали

кнопку "TONE", но установка тона невозможна (даже когда нет знака KL значит эта функция не была установлена Вашим дилером).

6.2. DTMF ШУМОПОДАВИТЕЛЬ

Для установления связи с конкретным корреспондентом код DTMF предшествует передаче речи при нажатии кнопки "PTT" Вы можете услышать его в динамике радиостанции. Возможен выбор одного из 4-х режимов (индицируется на дисплее)

C  - 3-х цифровой вызов

D  - 7-и цифровой вызов

AD - 7-и цифровой вызов с автоответчиком.

Если ни один из этих знаков не присутствует на дисплее DTMF ШКТ выключен.

6.2.1. 3-Х ЗНАЧНОЕ КОДИРОВАНИЕ ВЫЗОВА

Знак "С" указывает на включение 3-х цифрового вызова. Если принятый код совпадает с кодом Вашей радиостанции Вы услышите вызов

Передача.

При нажатии кнопки "PTT" передается код для определенного корреспондента (время между нажатиями кнопки должно быть в пределах 2-х секунд)

Прием.

Если принятый код совпал с собственным кодом радиостанции Вы услышате вызов. Вызов возможен в течение 10 секунд, любые манипуляции с радиостанцией прекращают вызов. Если в течении 10 секунд не предпринято никаких действий, то радиостанции снова переходит в режим ожидания вызова.

Установка кода на радиостанции. Выбранный Вами код должен состоять из 3-х цифр (применение букв недопустимо)

1. При высвеченной букве С: нажмите кнопку "F" и кнопку CODE- на дисплее высветится код Вашей радиостанции (если 000 -то код не установлен).

2. Используя клавиатуру наберите необходимый код начиная с 1-й цифры. Набор более, чем 3-х цифр недопустим . При ошибке в наборе кода исправте ее, нажав одновременно кнопки F и C, на дисплее будут 000. Повторите набор кода. При правильном наборе нажмите "ANS" для возврата в рабочий режим.

6.2.2. 7-МИ ЗНАЧНОЕ КОДИРОВАНИЕ ВЫЗОВА

Знак "D" на дисплее указывает на режим 7-и цифрового вызова. Этот режим используется для вызова конкретной р/ст или группы р/ст.

1. Передача

Форма передаваемого кода

7-и цифровой код вызова состоит

из  раздел/код ответа 3-х цифр код

Метод передачи

A.Форма вводимого кода определяется по таблице 1.Для передачи кода нажимается кнопка "*".

B.При нажатой кнопке "РТТ" нажатие других кнопок кода приводит к передаче кода "DTMF" в реальном времени.

Групповой вызов

Знаком "А" заменить любую цифру от 0 до 9 при вызове нескольких станций одновременно. Например при вводе кода "12А" будут вызваны корреспонденты с индивидуальными кодами от 120 до 129. Знак "А" не может быть использован более,чем один раз.Например код "11А" может быть использован для вызова корреспондентов с индивидуальными кодами от 100 до 199 и т.д.

Таблица 1.	7-и цифровой вызов

пример:  собственный код 534            собственный код 123

знак раздела Е	знак раздела Е

условный код 756

собственный код 538 знак раздела Е

Индивидуальный вызов (только для р/ст В)

|  | ввод с клавиат. | переданный код |
| --- | --- | --- |
| передача без опознавания/ собств. кода | 534 # * четвертым знаком всегда должен быть раздел | 534 ВВВ ВВВ используется р/ст "А" как собственный код.Этот вызов наиболее прост для набора с клавиш для вызова других групп |
| передача с про- извольно введен- ным кодом | 534 # 999 * любые три цифры | 534 Е 999 собственный код р/ст "А" |
| передача с собс- твенным кодом р/ст "А" 123 | 534 # # 1 * | 534 Е 123 собственный код р/ст "А" |
| передача с ус- ловным кодом 756 | 534 # # 2 * | 534 Е 756 условный код |

групповой вызов (для р/ст "В" и "С" исключая все другие)

|  | ввод с клавиат. | переданный код |
| --- | --- | --- |
| передача без опознавания/ собственного ко- да | 53А # * | 53А Е ВВВ |
| передача с про- извольным кодом | 53А # 751 * | 53А Е 751 |
| передача с собс- твенным кодом 123 | 53А # # 1 * | 53А Е 123 |
| передача с ус- ловным кодом 756 | 53А # # 2 * | 53А Е 756 |

(2) Ввод условного кода

1.При знаке "D" на дисплее : нажмите кнопку "F" и одновременно кнопку "CODE", на дисплее высветится условный код или нули в случае его отсутствия.

2.Используя клавиатуру введите три цифры кода (использование букв недопустимо). При ошибке нажмите кнопку "F" и одновременно "С".

3.Нажмите кнопку "ANS" или "PTT" для возврата в рабочий режим.

(3) Прием

Если принятый код (три цифры и знак раздела) совпадают с собственным кодом Вашей р/ст, то Вы услышите вызов.

Ваш собственный код и т.д. программируется в режиме 7 цифровом вызове.

Дисплей высветит принятый код, при манипуляциях с клавиатурой

дисплей вернется в предыдущее состояние.

Принятый код ВВВ

"С" : индивидуальный вызов

"А" : групповой вызов

На дисплее может быть высвечено три варианта 3-х цифрового кода:

- собственный код передающей станции ;

- условный код передающей станции ;

- произвольно набранный код передающей станции.

Если цифры кода приняты с ошибкой, на дисплее будет высвечено Еrr (error - ошибка).

(4) Автоответчик

Если принят индивидуальный вызов при знаке "А" на дисплее, р/ст может быть запрограммирована на автоответчик в 3-х режимах :

1.Ответ индивидуальным кодом р/ст

2.Ответ условным кодом

3.Ответ тоном

Если знак "А" не  высвечен  или

принят групповой  вызов,  режим

автоответчика не  работает,  но

подаются звуковые сигналы в те-

чении 10 сек.  Для их прекращения нажать любую кнопку.

Если не производилось никаких манипуляций и в течении 10 сек. не принято сигналов, р/ст переходит в режим ожидания.

Вкл/выкл. автоответчика

Если после вкл. питания на дисплее знаки "А" и "D" нажмите кнопку "ANS".Знак "А" погаснетавтоответчик выключен, при повторном пажатии "ANS" знак "А" появится - автоответчик включен и т.д.

Примечание :если после вкл.питания знаки "А" и "D" не высвечиваются , значит этот режим не установлен диллером и нажатие "ANS" бесполезно.

6.2.3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА DTMF

Если ни один из знаков "С","А" или "D" не высвечиваются,то режим DTMF выключен. Принятые коды не идентифицируются, работа на передачу возможна.

Передача:

При нажатой кнопке "РТТ" коды DTMF передаются в реальном времени.

Автонабор и перенабор возможен.

6.2.4. АВТОНАБОР

Этот режим позволяет автоматически передать до 7-и 24-х значных кодов DTMF.

Установка режима автонабора :

1.При нажатой кнопке "F", нажмите кнопку "DIAL" - высветятся последние 3-и цифры набранного кода или прочерки, если код не набран.

2.Выберите один из каналов памяти (от 1 до 7) вращением ручки "DIAL".

3.Введите код при помощи клавиатуры (все 16 клавиш могут быть задействованы) при наборе кода цифры на дисплее перемещаются справа налево.

Если Вы допустили ошибку, то при нажатой кнопке "F" поверните ручку "DIAL" по часовой стрелке, ошибочно введенный знак исчезнет.Введите правильный знак и поверните ручку "DIAL" против часовой стрелки при нажатой кнопке "F".

4.Сброс кода:

Нажмите кнопку "F" и одновременно кнопку "С" - вместо цифр на дисплее появятся прочерки.

Автонабор

При соответственно установленной частоте или номере канала нажмите кнопку "*" и на время не более 4-х секунд один из номеров (от 1 до 7) заранее набранных кодов DTMF.Код будет передан в эфир и Вы услышите его в динамике р/ст.

Примечание:

Если кнопка номера автонабора нажата более,чем через 4 секунды после нажатия кнопки "*" или если в памяти не записан код автонебора ,передачи не будет.

Индексация знаков

В таблице приведены коды автонабора и их изображение на дисплее

кнопки

дисплей

6.2.5. АВТОПОВТОР

Вы можете неоднократно повторять код набора DTMF.

1.При наличии на дисплее частоты или номера канала нажмите кнопку "*".

2.В течении 4-х сек. нажмите на эту кнопку повторно.Последний набор кода будет автоматически повторен и Вы услышите его в динамике р/ст.Если между нажатиями кнопки"*" пройдет более 4-х сек. повтора не произойдет.

6.3. DTMF и СЕЛЕКТИВНЫЙ ШУМОПОДАВИТЕЛЬ

Процедура связи с конкретными корреспондентами использующими код DTMF или CTCSS смотри стр. ХХ и ХХ соответственно. Ниже приводится метод комбинации этих двух систем.

1.Системы DTMF/CTCSS обе выключены - возможны прием и передача.

2. Включена   только	система

CTCSS - если принятый тон соответствует тону, установленному на приемнике р/ст.ШКТ откроется и Вы услышите корреспондента,а нажав на кнопку "РТТ" можете вести передачу.При совпадении тона Вы ничего не услышите из приемника.

Переход на передачу вызовет однократное появление надписи "BUSY" на дисплее.

3.Включен только ШП DTMF - при нажатии "РТТ" десятичная точка загорится и р/ст перейдет в режим передачи.В течении 10 сек. после окончания передачи ШП DTMF открыт и возможен прием сигналов корреспондента.Если же в течении 10 сек. не производилось никаких манипуляций и не было приема сигналов корреспондента, р/ст вернется в режим ожидания DTMF вызова.

Примечание :

появление на дисплее десятичной точки указывает, что ШП DTMF открыт.

(4) Включены DTMF и CTCSS

На входе приемника нет сигнала.При нажатии "РТТ" загорается десятичная,передатчик работает.Через 10 сек. после окончания передачи ШП DTMF закрывается.В течении этого времени,если принят сигнал CTCSS,возможен прием сообщений.Если не было манипуляций с р/ст или не было принято несущей, ШП DTMF переходит в режим ожидания.

(5) Временное выключение DTMF/CTCSS

При	включенных	системах

DTMF/CTCSS нажмите кнопку

для их блокировки.При повторном нажатии той же кнопки системы опять включаются и т.д.

(6) Блокировка передачи на занятом канале

Если системы DTMF/CTCSS включены и принимается несущая без тона (кода) или если нажата кнопка "РТТ" но идут звуковые сигналы и передача невозможна,значит установлена блокировка передачи на занятом канале.Передача возможна только при отсутствии станции в канале приема или при появлении символа на дисплее.

Д О П О Л Н Е Н И Е

к инструкции пользователя портативной носимой радиостанцией DJ-182

1. Включить радиостанцию.

2. Нажать кнопку	( на дисплее появиться символ	).

3. Отрегулировать ручкой SQUELCH шумоподавитель ( шумов не должно быть, подпись "BUSY" на дисплее отсутствует).

4. Нажать кнопку	( на дисплее нет символа	).

Радиостанция находится в режиме ожидания вызова.

Для вызова конкретной радиостанции.

1.Нажать кнопку РТТ.

2.Набрать условленный номер 001, 002 и т.д. на клавиатуре.

3.Отпустить кнопку РТТ.

4.Ожидать ответа.

При приеме вызова, радиостанция издает звуковые сигналы в течение 10 секунд, на дисплее загорается точка, указывающая, что шумоподавитель открыт / Сh0 . . .Для прекращения звукового вызова нажать любую кнопку, например "TONE". Можно вести связь, что паузы не должны превышать 10 секунд, иначе радиостанция опять перейдет в режим ожидания вызова. Для перевода радиостанции в обычный режим нажать (на дисплее появится символ ). После окончания связи нажать кнопку (на дисплее нет символа ), радиостанция находится в режиме ожидания вызова.

Для полного выключение селективного вызова нажать кнопку , (на дисплее появится символ ).

О Г Л А В Л Е Н И Е

1.  Технические  параметры.

1.1 Общие параметры.

1.2 Передатчик.

1.3 Приемник.

2.  Режимы.

3.  От распаковки до работы.

4.  Органы управления.

4.1 Передняя, верхняя и боковая панель.

4.2 Жидкокристаллический дисплей.

5.  Программирование каналов памяти.

5.1 Програмирование каналов памяти.

5.2 Выбор каналов памяти.

5.3 Установка рабочих частот.

5.4 Установка шага настройки.

5.5 Установка разноса частот.

5.6 Установка тона CCTSS.

6.  Установка функций и режимов DTMF/ANI.

6.1 Установка.

2. Р е ж и м ы

В радиостанции два режима: диллерский и пользовательский.Это руководство описывает только диллерский режим, для информации о режиме пользователя смотри соответствующее руководство.

3. О т   р а с п а к о в к и   д о   у с т а н о в к и

После  доставки	р/ст

находится в    диллерском

режиме и  нуждается в ус-

тановке   соответствующих

функций и введение инфор-

мации в память микропроцессора.

Пользуясь данным руководством определите необходимую информацию для программирования р/ст.

1.Данные каналов памяти.

2.Функции.

3.Функции DTMF.

После программирования переведите р/ст в режим пользователя путем удаления перемычек "W301" или "W303" соответственно с ре-

жимом индикации.

Все операции могут быть проведены с помощью компьютера.

4.

5.П р о г р а м м и р о в а н и е  к а н а л о в  п а м я т и

В этом разделе описано занесение информации в память о рабочих частотах и т.д. Пользователь может работать только на запрограммированных каналах.

Число Каналов:	от 0 до 9 (10).Есть 40 канальные версии.

Информация в канале:	рабочая частота

сдвиг частоты

направление сдвига ("+" или "-")

частота CCTSS (при наличии EJ-17U).

5.1 Введение необходимой информации.

1.Нажмите на кнопку "ANS" для установки режима памяти ("М" и номер канала на дисплее).

2.Вращая ручку "DIAL" по часовой стрелке или против, установите нужный номер канала.

3.Нажав повторно кнопку "ANS" вернитесь в режим "VFO" (установка частоты).

4.Установите необходимую	частоту

(разнос частот, тон также  должен

быть предварительно   установлен,

если это нужно см. стр. 12-13).

5.При нажатой кн."F"	нажмите

кн."TONE" (в р/ст DJ-182  на  кн.

"TONE" нет надписи  "MW"  как  на

DJ-180). Звуковой сигнал означает, что информация записана в памяти.

5.2

1.Для проверки правильности записи информации нажмите кн. "ANS" для выхода в режим памяти и проверьте данные на дисплее.

2.Аналогичным образом запишите информацию во все остальные каналы, подлежащие программированию.

3.Мигающая буква "М" означает, что канал не запрограммирован.

5.3 Установка частоты

Нажимая кн."ANS" установите режим "VFO" ("М" и номер канала отсутствуют на дисплее).

Вращая ручку "DIAL" установите необходимую частоту.Используйте также кн. "F" для смены частоты с шагом 1 МГц.При нажатой кн. "F" вращением ручки "DIAL" установите первых три цифры частоты в МГц.

5.4 Установка шага настройки.

1.При нажатии кн. "F" нажмите кн. "SCAN".

2.Вращая ручку "DIAL" установите желаемый шаг настройки -

5; 10; 12.5; 15; 20; 25 кГц.

3.Нажмите кн. "ANS" для возврата в прежний режим работы.

5.5 Установка разноса частоты.

Для работы с репитером необходимо установить разнос частот приема и передачи.Он может быть в пределах от 0 до 15.995 МГц.

1.При нажатой кн."F" нажмите кн. "ANS", на дисплее появится значение разноса частоты.

2.Вращая ручку "DIAL"	установите

необходимый разнос частот.

3.Если частоты значительно отличаются друг от друга, используйте кн. "F" для перестройки с шагом 1 МГц.

4.При нажатой кн. "F" нажимая кн. "ANS" выберите направление разноса частот ( плюс или минус: на дисплее соответственно будут знаки "+" или "-").

5.После выбора знака и частоты нажмите кн.  "ANS", р/ст вернется в исходное состояние.

7.Если частота р/ст с учетом сдвига окажется за пределами рабочего диапазона частот на дисплее появится надпись "OFF", в этом случае необходимо проверить исходные частоты и устранить возможную оши-

бку в наборе.

5-6 Установка частот CCTSS

При использовании дополнительного устройства EJ-17U возможна работа с шумоподавителем, открывающимся при приеме одной из 38 субзвуковых частот.

1.Нажмите кн. "TONE", на дисплее появится значение частоты тона в герцах.

2.Вращая ручку "DIAL" выберите одну частоту из 38.

3.Нажмите кн. "TONE" для выбора одного из трех режимов:(см.рис.).

4.Нажмите кн. "ANS" для возврата р/ст в исходное состояние.

6. Установка DTMF/ANI

После нажатия на кн. ,а затем на одну из кнопок клавиатуры программируются режимы кодов DTMF/ANI.

DTMF: при передаче код DTMF передается для вызова конкретной станции.О деталях смотри "Руководство пользователя".

ANI:Использование кодов "ANI" (максимум 24 знака) позволяют главной станции определить от какого корреспондента пришел вызов.

Т А Б Л И Ц А

Использование кн. клавиатуры не указанных в таблице не допускается.

Если режимы не изменялись, состояние программ соответствует таблице.

< Ввод режимов DTMF >

1.Исходное состояние.

2.Нажата кн.

3.Используя клавиатуру введите код режима.

< Окончание выбора режима >

1.После установки режима для перехода к следующей операции нажмите кн."РТТ" или "ANS".

2.Нажмите кн.	для возврата в

исходное состояние.

6.1	>1   Установка  времени  передачи   кода "ANI".

Выбирается один из трех режимов передачи кода. Для выбора вращайте ручку "DIAL" как показано на рис.

Режим  включен

Код передается при нажатии на кн. "РТТ".

Код передается при отпускании кн. "РТТ".

Код передается как при нажатии так и при отжатии кн. "РТТ".

6.2	>2   Режим программирования кода  "ANI".

Комбинация может содержать максимум 24 знака и могут быть использованы все 16 кн. клавиатуры.

1.Ввод кода.

Прочерки на дисплее	указывают,

что код не введен.

Используя клавиатуру введите необходимые знаки от первого до последнего (не более 24-х).Если допущена ошибка, нажмите и удерживайте кн."F".Вращая ручку "DIAL" по часовой стрелке установите на дисплее состояние, предшествующее ошибке.Нажмите кн. с правильным значением. Продолжите набор кода до его окончания. При нажатой кн. "F", вращая ручку "DIAL", можно последовательно просмотреть всю набранную комбинацию.

2.Сброс кода.

Для стирания кода при нажатой кн. "F" нажмите кн. "С".

6.3	>3   Установка времени задержки передачи первого знака

кода.

Вращая ручку "DIAL" установите необходимую задержку как показано на рис.

6.4	>4

В это режиме устанавливается время передачи второго и последующих знаков, и одновременно интервал между знаками. Вращая ручку "DIAL" установите необходимое время как показано на рис.

6.5	>5	Установка времени передачи  первого  знака.

Вращая ручку "DIAL" установите необходимое время как показано на рис.

6.6	>6	Установка режима вызова DTMF.

Устанавливается один из трех режимов вызова DTMF. Вращая ручку DIAL

выберите необходимый режим.

Режим  выключен

Режим 3-х значного кода вызова.

Режим 7-и значного кода вызова без автоответчика.

Режим 7-и значного кода вызова с автоответчиком.

Для повторного описания каждого из 3-х режимов смотри "Руководство пользователя".

6.7	>7  Установка индивидуального кода радиостанции.

В этом режиме устанавливается 3-х цифровой индивидуальный код радиостанции.Можно использовать цифры от 0 до 9,другие знаки вводить недопустимо.

1.Ввод кода.

Если код не вводится, то на дисплее будет "000". Используя клавиатуру введите 3-х цифровой код. Ввод более 3-х цифр приведет к

ошибке.

2.Стирание кода.

Нажмите и удержите кнопку "F", затем нажмите кнопку "С". На дисплее появится "000".

6.8	>8	Установка знака раздела.

В этом режиме устанавливается комбинация, выполняющая функции знака раздела для 7-и значного вызова DTMF. Возможен выбор любого из 16 знаков.Если режим не использовался, автоматически выбран знак #.

знак   раздела   #

знак   раздела   *

знак   раздела   A

6.9	>9  Установка группового вызова.

Имеет два состояния.Вращая ручку "DIAL" установите:

On   включено

Off  выключено

6.10   >10   Установка автоответа.

Включает или выключает режим автоответа.Имеет два состояния.Вращая ручку "DIAL" установите:

On   включено

Off  выключено

6.11   >11   Вариант автоответа.

Устанавливается один из трех вариантов автоответа 7-и значного вызова "DTMF".Вращая ручку "DIAL" выберите один из трех вариантов:

ответ установленным кодом

ответ тоном

6.12   >12	Установка функций.

Нажмите и задержите кнопку "F" одновременно нажмите кнопку ";$"

отпустите обе кнопки и введите с клавиатуры число от 1 до  8  для

программирования функций согласно таблице:

по умолчанию

1.Блокировка передачи на занятом

канале (вкл/выкл)	выкл.

2.Экономайзер (вкл/выкл)	вкл.

3.Ограничитель времени передачи (вкл/выкл)	0

4.Возможность выбора мощности (возм/невозм)	возм.

5.Использование кнопки монитор (возм/невозм)	возм.

6.Установка тона СТСSS (возм/невозм)	возм.

7.Сканирование (возм/невозм)	возм.

8.Биппер (вкл/выкл)	вкл.

Могут быть задействованны кнопки только от 1 до 8 .Все функции программируются диллером.

Если программирования не было,то устанавливается режим по умолчанию.

Ввод установки режима программ

1.Исходное состояние (VFO/память).

2.Нажать кнопку "F" и ";$"

3.Нажать одну из кнопок от 1 до 8.

Завершение программирования.

1.После завершения одной из операций, для перехода к следующей нажмите кнопку "РТТ" или "ANS".

2.Для возврата радиостанции в исходное состояние нажмите кнопку ";$".

7.Программирование функций.

7.1	>1 Блокировка передачи или занятие канала.

При включении этого режима невозможно вести передачу с радиостанции если не принять соответствующий тон "СТСSS" или комбинацию "DTMF".

Для установки вращая ручку "DIAL" выберите состояние вкл. или выкл.

7.2	>2	Экономайзер.

Экономайзер работает по следующему циклу:

включено - 300 mS

выключено - 200 mS

Вращая ручку "DIAL" выберите состояние вкл. или выкл.

7.3	Ограничитель времени передачи

При включенном ограничителе устанавливается время непрерывной передачи от 30 до 450 секунд с шагами по 30 секунд. Вращая ручку DIAL вы-

берите необходимое время  или	вы-

ключите ограничитель, установив на дисплее.

7.4	Выбор мощности передатчика

В этом режиме возможно	разрешить

или запретить использование кнопок H/L (совместно с кн. "F"), т.е. либо мощность передатчика постоянна,

либо ее можно менять.

выбор разрешен

OFF выбор запрещен

Вращая ручку "DIAL" выберите соответствующий режим.

7.5	Использование кн. "MONITOR"

В этом режиме выбирается возможность или ее отсутствие по  использованию кн. "MONITOR". Вращая ручку  "DIAL" выберите соответствующий режим.

7.6 Возможность установки тона CCTSS (использование кн. TONE)

Вращая ручку DIAL выберите соответствующий режим.

7.7	Сканирование

В этом режиме возможно разрешить или запретить режим сканирования по частотам или каналам памяти.

Вращая ручку DIAL выберите соответствующий режим.

7.8	Биппер

При включенном биппере нажатие любой кнопки (кроме РТТ) сопровождается коротким звуковым сигналом. В режиме сканирования по частотам переход через 0,5 и 1 МГц также сопровождается одним или двумя сигналами. Вращая ручку DIAL включите или выключите биппер.

8.  Предустановка микропроцессора

Сброс всех запрограммированных функций, каналов памяти и т.д. и возврат к заводской установке всех режимов можно осуществить следующим образом:

1.Выключите радиостанцию.

2.Нажмите и держите кн. "F".

3.Включите питание, повернув ручку VOLUME до щелчка по часовой стрелке.

4.Удерживайте кн. "F" пока на дисплее не появятся всевозможные знаки.

5.Отпустите кн. "F" и р/ст вернется в режим заводской установки.

9.   Диллерский режим

В диллерском режиме возможно разрешить или запретить те или иные функции р/ст при ее пользователю.

Для ознакомления с пользовательским режимом смотри "Руководство пользователя".

Однако имеются некоторые особенности, а именно :

1.Режим блокировки передачи на занятом канале включается только по особому соглашению с пользователем.

2.Ограничения времени передачи нет.

3.Прием и передача возможны как в режиме "VFO", так и в режиме каналов памяти.

9.1 Режимы VFO  и памяти

Нажатием кнопки "ANS" можно переводить радиостанцию в тот или другой режим. Если на дисплее высвечивает-

ся буква -М- (при пустых каналах памяти она мигает), радиостанция находится в режиме каналов памяти и вращением ручки "DIAR" можно изменять каналы от 1 до 9.

Если на дисплее присутствует только частота, радиостанция   находится  в режиме VFO (свободного  выбора  частот). Установка частоты производится вращением ручки "DIAR".

9.2  Сканирование

Сканирование возможно как по частоте, так и по каналам памяти. Если был обнаружен сигнал какой-либо радиостанции сканирование приостанавливается

на 5 сек, а затем продолжается. Направление сканирования выбирается ручкой "DIAR". В режиме сканирования десятичной точкой разделяются мегогерцы и килогерцы, на дисплее она   мигает. Для начала  сканирования  нажимается кн. "SCAN", для остановки также  кн. "SCAN". Аналогично происходит сканирование по каналам памяти, при  этом радиостанция должна находиться в режиме памяти    (буква М на дисплее). Сканирование возможно только по  запрограммированным  каналам   памяти. При пустых   каналах    радиостанция настраивается на частоту,  предшествующую выполнению сканирования.