CSA291K

Быстрое зарядное устройство

Инструкция по эксплуатации

 Зарядное устройство CSA291K разработано для использования с аккумуляторами типа CNB290/CNB291/CNB292 производства компании STANDARD.

 Прочитайте, пожалуйста, эту инструкцию перед использованием зарядного устройства. Сохраните инструкцию для информации.

 Время необходимое для полного заряда аккумуляторной батареи CNB290 составляет примерно 1 час 40 минут, а CNB291 и CNB292 - примерно 2 часа.

 Светящийся индикатор показывает, что идет процесс зарядки.

ВНИМАНИЕ!

 Это зарядное устройство разработано специально для использования с аккумуляторными батареями CNB290/CNB291/CNB292. Не используйте другие типы батарей для зарядки в этом устройстве. Это может привести к повреждению зарядного устройства.

 Никогда не используйте зарядное устройство в качестве источника питания.

 Никогда не разбирайте зарядное устройство.

 Никогда не прикасайтесь металлическими предметами до выводов зарядного устройства и не допускайте их замыкания между собой.

 Не допускайте попадания влаги на зарядное устройство.

 Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания, это может повредить его.

 Не используйте зарядное устройство при напряжении сети, превышающем допустимые пределы.

 Не подключайте адаптер к сети с помощью удлинительного кабеля.

 Не допускайте работы зарядного устройства при температуре, превышающей допустимые пределы (от +10°С до +35°С).

 Питание радиостанции должно быть выключено перед установкой в зарядное устройство. Если радиостанция будет включена на передачу в процессе зарядки, то радиостанция и зарядное устройство могут быть повреждены.

 Не стучите по зарядному устройству в процессе зарядки батареи.

 Не используйте зарядное устройство вблизи ТВ устройств, медицинских приборов и другого оборудования.

 Для питания зарядного устройства используйте только адаптер, входящий в комплект поставки изделия.

 Выключайте адаптер из сети после окончания зарядки батареи.

 Зарядное устройство должно быть размещено в сухом, вентилируемом помещении.

 Перед первичным применением или после длительного хранения батареи должны быть заряжены.

 Не используйте сетевой адаптер для питания других устройств.

ПРИМЕЧАНИЯ

 Индикатор не светится, если батарея неправильно установлена в гнездо зарядного устройства. В этом случае, удалите батарею, очистите контакты и вновь установите батарею в гнездо.

 Если сетевое питание отключалось на короткое время или случайно нарушился контакт батареи в зарядном устройстве в процессе зарядки, то может произойти сброс и переход в режим медленного заряда. Для возобновления нормального процесса зарядки удалите батарею из зарядного устройства, и вновь ее установите на место.

 Не заряжайте батарею, если она была только что заряжена, это приводит к перезарядке батареи и сокращению ее ресурса.

 Если частично разряженная батарея поставлена на зарядку, то возникает «эффект памяти», заключающийся в том, что аккумулятор накапливает и отдает в нагрузку только ту часть емкости, которую получил при последней зарядке. Поэтому, убедитесь в том, что батарея полностью разряжена, прежде, чем ставить ее на зарядку.

 Если аккумуляторная батарея ранее никогда не заряжалась или длительное время не использовалась, то индикатор может примерно через 5 минут показать, что процесс зарядки закончен (мигающий режим), хотя батарея была полностью разряжена. В этом случае необходимо повторить процесс зарядки второй раз, и если ситуация повторится, то запустить цикл зарядки третий раз. После этого процесс зарядки должен пройти нормальным образом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСТРОЙСТВА

Наименование элементов устройства

Направляющая       Выводы подключения батареи

Индикатор                                                                               Разъем подключения адаптера

1. Визуально проверьте устройство на отсутствие повреждений после изъятия из упаковки.

2. Соедините разъем адаптера с зарядным устройством.

3. Включите адаптер в сеть с напряжением 220 В.

4. Вставьте аккумуляторную батарею или радиостанцию с батареей в гнездо зарядного устройства.

- Удалите батарею или радиостанцию с батареей из зарядного устройства, после того, как индикатор начнет мигать.

Время зарядки:

- CNB290 - приблизительно 1 час 40 минут;

- CNB291 - приблизительно 2 часа;

- CNB292 - приблизительно 2 часа.

- Время зарядки зависит от температуры и ресурса батареи.

Состояние индикатора:

- светится постоянно - идет процесс быстрой зарядки;

- мигает - процесс быстрой зарядки завершен, идет медленный заряд;

- не светится - нет зарядки.

Технические характеристики устройства

Диапазон рабочих температур . . . . . . . . . от + 10 °С  до +35°С

Напряжение питания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 В 50 Гц

Выходное напряжение/ток зарядного устройства . .9 В/800 мА

Потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Вт

Габаритные размеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Х 125 Х 60 мм

Вес основного блока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 г.

Технические характеристики и внешний вид изделия могут быть изменены без уведомления потребителя.