LDG AT-100 Pro 100 Вт автоматический антенный тюнер

LDG Electronics 1445 Parran Road St. Leonard MD 20685-2903 USA Phone: 410-586-2177 Fax: 410-586-8475 ldg@ldgelectronics.com www.ldgelectronics.com

Оглавление

Введение4

Быстрый старт, или «реальные радиолюбители не читают руководства»4

Технические характеристики5

Важное замечание об уровне мощности5

Важное предупреждение по технике безопасности6

Знакомство с AT-100 Pro6

Передняя панель6

Задняя панель7

Установка8

Основные операции10

Работа с кнопками на передней панели10

Операции при включении10

Пользовательские настройки11

Передача и прием13

Настройка14

Основные операции настройки14

Ручная настройка по ячейкам памяти15

Ручная настройка полным циклом16

Режим обхода тюнера16

Индикация ошибок17

Инженерные настройки17

Ручная подстройка емкости и индуктивности17

Установка высокого/низкого сопротивления антенны18

Ручное сохранение параметров18

Проверка статуса18

Дополнительная информация19

Мобильность19

Экономия энергии при работе от аккумулятора20

Внутренний высокочастотный шум20

MARS/CAP перекрытие21

Теория работы21

Некоторые базовые понятия об импедансе21

Передатчики, линии передач, антенны и импеданс21

LDG AT-100 Pro24

Комбинации кнопок26

Несколько слов об этикете26

Уход и обслуживание27

Техническая поддержка27

Двухлетняя гарантия27

Послегарантийное обслуживание28

Возврат изделия для обслуживания28

Отзыв о продукции29

Примечание переводчика29

ВВЕДЕНИЕ

LDG впервые создал автоматический широкодиапазонный тюнер с переключением индуктивности в 1995 году. Из своих лабораторий в г. Св. Леонардо (штат Мериленд) LDG продолжает диктовать моду в инновационной  сфере автоматических тюнеров и подобных устройств для ежедневных радиолюбительских нужд.

Поздравляем Вас с выбором 100-Ваттного автоматического антенного тюнера AT-100 Pro фирмы LDG Electronics. AT-100 Pro обеспечивает автоматическую и полуавтоматическую настройку антенн во всем КВ диапазоне, включая 6-ти метровый диапазон, с излучаемой мощностью до 125 Вт. Он настроит диполи, вертикальные вибраторы, Яги или любые другие антенны с питанием по коаксиальному фидеру. Наш тюнер подходит к всевозможным КВ антеннам с широким диапазоном входных сопротивлений, который перекрывает рабочий диапазон сопротивлений других тюнеров, которыми Вы могли пользоваться ранее, включая тюнеры, встроенные во многие трансиверы.

AT-100 Pro использует поляризованные реле и другие энергосберегающие технологии для очень малого энергопотребления при отсутствии подстройки антенны, что весьма актуально при работе трансивера и тюнера от аккумулятора.

БЫСТРЫЙ СТАРТ, ИЛИ «РЕАЛЬНЫЕ РАДИОЛЮБИТЕЛИ НЕ ЧИТАЮТ РУКОВОДСТВА»

Это так, но они как минимум читают один этот раздел перед использованием AT-100 Pro:

- Соедините прилагаемым к тюнеру 50-омным кабелем-перемычкой  антенный выход трансивера с разъёмом ТХ на задней панели AT-100 Pro.

- Подсоедините Вашу антенну 50-омным кабелем к разъёму ANT 1 на задней панели AT-100 Pro.

- Подсоедините штекер прилагаемого двухжильного кабеля питания к разъёму 12 VDC. Свободные концы этого кабеля подсоедините к источнику постоянного напряжения величиной от 11 до 16 вольт, 500 ма. Центральный контакт штекера – «плюсовой».

- Включите трансивер и установите требуемую частоту и режим работы.

- Включите режим передачи.

- После завершения процесса настройки антенны Вы готовы к работе!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диапазон проходящей мощности от 1 до 125 Вт (в SSB и CW), 100 Вт в диапазоне 6 метров.

- Применяются поляризованные реле для низкого энергопотребления.

- Встроенный переключатель разъёмов двух антенн с 2000 ячейками памяти настроек для каждого разъёма.

- Время настройки от 0,2 до 2,5 секунд, из памяти – 0,2 секунды.

- Рабочий диапазон частот от 1,8 до 54 МГц, встроенный датчик частоты.

- Настраивает антенны с волновым сопротивлением от 6 Ом до 1 кОм (от 16 до 150 Ом в диапазоне 6 метров), от 6 Ом до 4 кОм с балуном 4:1 (приобретается отдельно).

- Две светодиодных шкалы для мощности излучения, КСВ и режима работы.

- Настраиваемые пользователем режимы: Автоматический/Полуавт., 125/12,5 Вт и др.

- Прилагаются интерфейсные кабели для управления тюнером трансиверами ICOM и Yaesu.

- Питание: 11 – 16 В постоянного напряжения, 500 мА max, 7мА в режиме ожидания.

- Размеры: 19,05х13,97х5,08 см, вес 680 грамм.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ОБ УРОВНЕ МОЩНОСТИ

Тюнер AT-100 Pro спроектирован под максимальную проходящую мощность 125 Вт. Многие радиолюбительские передатчики и трансиверы, а так же практически все усилители мощности, имеют выходную мощность более 125 Вт. Превышение указанной максимальной проходящей мощности может повредить или вывести из строя Ваш AT-100 Pro. В случае повреждения тюнера от перегрузки, одновременно могут быть повреждены и Ваш передатчик или трансивер. Контролируйте выходную мощность вашего передатчика или трансивера и не превышайте указанного ограничения по максимальной мощности.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Никогда не располагайте антенны или линии передачи (фидеры антенн) над или рядом с высоковольтными линиями электропередач (ЛЭП). Вы можете получить серьезную травму или погибнуть, если какая-либо часть антенны, оттяжки или фидера коснется высоковольтной линии. Всегда придерживайтесь следующего правила безопасности: расстояние до ближайшего провода ЛЭП должно быть как минимум в два раза больше длины самой длинной антенны, фидера или оттяжки.

ЗНАКОМСТВО С AT-100 PRO

Ваш AT-100 Pro – это качественный и высокоточный прибор, который прослужит Вам долгие годы без какого-либо обслуживания. Потратьте некоторое время на его изучение.

Передняя панель:

На передней панели AT-100 Pro размещены семь кнопок и две светодиодных шкалы.

- Func – активирует вторичные функции остальных кнопок.

- Ant – выбирает активный антенный разъем (ANT1 или ANT2).

- C Up – ручное увеличение емкости.

- C Dn – ручное уменьшение емкости.

- L Up – ручное увеличение индуктивности.

- L Dn – ручное уменьшение индуктивности.

- Tune – включает режим настройки по ячейкам памяти или полный цикл настройки. Кратковременное нажатие включает режим обхода тюнера.

- PWR Meter – шкала отображения проходящей мощности в пределах 0 – 12,5Вт или 0 – 125 Вт.

- SWR Meter – шкала отображения КСВ в процессе настройки или передачи.

Каждая кнопка имеет основную функцию, которая написана над ней. Дополнительно, нажав кнопку Func перед нажатием остальных кнопок, активируется дополнительные функции кнопок, написанные под ними.

- Peak – выбирает пиковую или среднюю мощность, отображаемую ваттметром.

- Scale – выбирает предел измерения мощности 12,5 или 125 Вт.

- Hi/LoZ – ручной выбор импеданса антенны по её высокому Hi или низкому Lo волновому сопротивлению.

- Auto – выбор автоматического или полуавтоматического режима работы.

- Thresh – установка уровня КСВ, при котором начнется настройка антенны в автоматическом режиме.

- Store – запоминает текущие настройки тюнера для данной частоты.

Тюнер не имеет кнопки включения питания. Когда тюнер не используется, он находится в «спящем режиме» с очень низким энергопотреблением. Если производится нажатие кнопки на передней панели тюнера или включается режим передачи трансивера, тюнер «просыпается» и сразу готов к работе.

Задняя панель:

На задней панели находятся шесть разъёмов.

- Ant 1 – разъём SO-239 для подключения 50-омного коаксиального фидера.

- Ant 2 – второй разъём SO-239 для подключения 50-омного коаксиального фидера.

- Gnd – разъём для заземления тюнера.

- Tx – разъём для соединения тюнера и антенного выхода трансивера с помощью прилагаемого 50-омного кабеля-перемычки.

- Radio – разъём подключения прилагаемых интерфейсных кабелей для трансиверов ICOM и Yaesu.

- Power – разъём для подключения штекера прилагаемого двухжильного кабеля питания. Свободные концы этого кабеля подключать к источнику постоянного напряжения 11 – 16 в, 500 мА. Центральный контакт – «плюсовой».

УСТАНОВКА

Тюнер AT-100 Pro предназначен для использования только внутри помещений, так как он не является влагозащищенным. Если Вы используете его вне помещений (например, в полевых условиях), то необходимо принять меры для защиты тюнера от осадков (снег, дождь). AT-100 Pro спроектирован для работы с антеннами, запитываемыми по коаксиальному фидеру.  Если для запитки антенны используется длинная или симметричная линия,  то необходимо использовать внешний балун. В зависимости от используемой линии передач идеально подходят балуны LDG RBA-4:1 или  RBA-1:1.

Разместите AT-100 Pro в удобном месте вблизи трансивера. Всегда выключайте свой трансивер перед тем, как что-либо подключать к нему или отключать. Трансивер может быть поврежден, если он включен во время подключения или отключения кабелей.

Соедините антенный выход трансивера с разъёмом Tx антенного тюнера, используя прилагаемый к тюнеру 50-омный коаксиальный кабель-перемычку. Для этого так же можно использовать любой другой подходящий отрезок 50-омного кабеля, рассчитанного на работу с мощностью излучения не менее 125 Вт.

Подсоедините 50-омный коаксиальный фидер антенны к разъёму Ant 1 на задней панели тюнера. Дополнительно можно подсоединить вторую антенну к разъёму Ant 2.

Интерфейс AT-100 Pro спроектирован для работы со многими популярными моделями трансиверов ICOM и Yaesu, имеющих одну кнопку настройки. Трансиверы ICOM, кроме того, по интерфейсному кабелю осуществляют  и электропитание тюнера.

Для трансиверов ICOM, поддерживающих внешний тюнер АН-3 или АН-4, соедините 4-х контактный штекер Molex соединительного интерфейсного кабеля, поставляемого ICOM, с портом «Тюнер» трансивера. Затем противоположный штекер 1/8” стерео этого интерфейсного кабеля вставьте в разъем Radio на задней панели тюнера AT-100 Pro. Штекер питания интерфейсного кабеля ICOM вставьте в разъем Power AT-100 Pro.

Для трансиверов Yaesu FT-857 и Yaesu FT-897 используйте прилагаемый к тюнеру кабель Y-ACC. Красный штекер этого кабеля с надписью «Radio» вставьте в разъем АСС трансивера, а черный штекер с надписью «Tuner» вставьте в разъем Radio на задней панели AT-100 Pro.

В случае питания AT-100 Pro по интерфейсному кабелю ICOM вам будет необходимо использовать и двухжильный кабель питания из комплекта тюнера. С одной стороны на этом кабеле есть штекер 2,5х5,5 мм. Вставьте его в разъем Power AT-100 Pro. Свободные концы этого кабеля подсоедините к источнику постоянного напряжения величиной от 11 до 16 вольт с рабочим током не менее 500 мА.

Заземление AT-100 Pro улучшит его работу и повысит безопасность при его использовании. Компания LDG рекомендует заземлять тюнер на подходящее для этих целей заземление. Общий провод заземления, соединенный с закопанными радиалами, будет идеальным вариантом. Но кроме этого можно использовать одиночный провод заземления или заземление из розетки бытовой электросети, если она им оборудована. Компания LDG так же настоятельно рекомендует использовать высококачественные и правильно установленные в фидерах антенн грозоразрядники.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Работа с кнопками на передней панели.

Все операции с AT-100 Pro производятся с помощью кнопок на его передней панели. Несмотря на то, что на передней панели семь кнопок, количество выполняемых с AT-100 Pro операций несколько больше. Для того, чтобы увеличить количество выполняемых каждой кнопкой операций, тюнер определяет, каким образом была нажата кнопка. Все команды активируются только после того, как нажатая кнопка была отжата.

Варианты нажатия кнопок:

- Быстрое или короткое нажатие – кнопка нажата и сразу же отпущена.

- Среднее нажатие – кнопка удерживается нажатой не более 2,5 секунд и затем отпускается.

- Длинное нажатие – кнопка удерживается нажатой более 2,5 секунд и затем отпускается.

- Func  Button – сначала нажимается кнопка Func, а затем производится короткое нажатие соответствующей кнопки. Например, Func  Store: «Сначала нажимается и отпускается кнопка Func, а затем нажимается и отпускается кнопка Store».

- ButtonA + ButtonB + ButtonC – три кнопки удерживаются нажатыми одновременно.

Операции при включении

AT-100 Pro имеет три операции, которые могут быть выполнены только при включении тюнера. Для выполнения этих команд сначала нужно обесточить тюнер, затем нажать и удерживать нажатыми необходимые кнопки, и после этого подать питающее напряжение на тюнер.

Версия прошивки: Нажмите и удерживайте кнопку Func при включении тюнера. Основной номер прошивки высветится на верхней светодиодной шкале, а вспомогательный номер – на нижней. Цифры читаются с права на лево. На рисунке показан пример прошивки версии 1,3. Ваш номер прошивки может отличаться от указанного.

Версия прошивки 1,3

Сброс настроек: Перед включением тюнера нажмите и удерживайте кнопки Func + Ant + Tune. Эта операция сбросит все настройки тюнера к заводским и обнулит все ячейки памяти.

Вкл/выкл светодиодных шкал: При работе от аккумулятора бывает целесообразно отключить светодиодные шкалы для экономии заряда аккумулятора. Для вкл/выкл указанных шкал перед включением тюнера нажмите и удерживайте кнопку Ant.

Пользовательские настройки.

AT-100 Pro предлагает несколько пользовательских настроек, которые позволяют подстроить работу тюнера под конкретные условия работы. Большинство этих функций доступны в режиме Func. Для этого нужно сначала нажать и отпустить кнопку Func, а затем нажать и отпустить требуемую кнопку.

Для подтверждения входа в режим Function после нажатия на кнопку Func на светодиодных шкалах появится «стрелка вверх».

Режим Func включен

Режим Func выключается автоматически через несколько секунд, если в течение этого времени не была нажата ни одна кнопка. Так же режим Function можно выключить повторным нажатие кнопки Func. В любом случае при выходе из режима Func на светодиодных шкалах появляется «стрелка вниз».

Режим Func выключен

Пиковый режим вкл/выкл: Индикатор проходящей мощности PWR может показывать её среднее или пиковое значение. Режим средней мощности подходит при работе с сигналами, имеющими постоянную амплитуду несущей, например: FM, RTTY, PSK. Режим отображения пиковой мощности более предпочтителен при работе с сигналами, при передаче которых меняется амплитуда несущей, например: SSB, AM. По умолчанию стоит режим средней мощности.

Пиковый режим

Для переключения между режимами нажмите Func  C Up (Peak) (нажмите и отпустите Func, а затем нажмите и отпустите C Up (Peak)). Пиковый режим отображается с помощью светодиодного столбика с фиксированием максимального достигнутого значения, пока столбик уменьшается до нуля. Режим средней мощности отображается аналогично, но без фиксации максимального значения. Для переключения между режимами пиковой и средней мощности повторно нажимайте комбинацию кнопок Func  C Up (Peak).

Шкала ваттметра: Светодиодная шкала ваттметра может иметь пределы измерения мощности 0 – 12,5 Вт или 0 – 125 Вт. Переключение между этими пределами измерения можно комбинацией кнопок Func  L Up (Scale). Включение светодиодов с надписью «10» или «100» сразу отобразит выбранный предел измерения мощности. По умолчанию установлен предел измерения мощности 125 Вт.

Предел 12,5 Вт                           Предел 125 Вт

Режим автоматической настройки: AT-100 Pro может быть установлен в режим автоматической или полуавтоматической настройки. В полуавтоматическом режиме процесс настройки антенны начинается только после нажатия кнопки Tune. В автоматическом режиме настройка антенны начинается в случае, если есть излучение передатчика и значение КСВ превышает некоторый установленный порог. По умолчанию установлен автоматический режим работы.

Для переключения между пределами измерения мощности нажмите кнопки Func  C Dn (Auto). При этом светодиодные шкалы высветят одну из двух комбинаций огней, по которым можно определить установленный режим.

Автоматический режим          Полуавтоматический режим

Порог автоматической подстройки КСВ: В автоматическом режиме AT-100 Pro начинает настройку антенны в случае, если есть излучение передатчика и при этом КСВ превысило некоторый заданный порог. Этот порог пользователь может установить сам в пределах от 1,1:1 до 3,5:1. Для установки этого порога несколько раз нажмите кнопки Func  L Dn (Thresh). (Func  L Dn (Thresh), Func  L Dn (Thresh) и т.д.) Установленное значение сразу отобразится на светодиодной шкале КСВ.

По умолчанию установленный порог КСВ равен 2,0:1. На рисунке ниже установлен порог 1,7:1.

Установленный порог

Переключение антенн: Нажмите кратковременно кнопку Ant для переключения рабочего разъема антенны. При этом светодиодные шкалы покажут активный антенный разъем. При переключении на другой разъем все предыдущие запомненные настройки сохраняются.

Антенна 1                                  Антенна 2

Передача и прием.

Обычно во время приема на AT-100 Pro не должен светиться ни один светодиод. Во время передачи на шкале ваттметра индицируется проходящая мощность, а на шкале КСВ – текущее значение КСВ. Если в целях экономии заряда аккумулятора отключено свечение светодиодов, то и во время передачи они не загораются.

При считывании значения КСВ следует иметь ввиду, что «Текущее значение КСВ не менее индицируемого значения». Другими словами, если светится значение 1,3, то это значит, что КСВ находится в пределах между 1,3 и 1,5:1. Если ни один светодиод шкалы КСВ не светится, то это значит, КСВ менее 1,1:1.

НАСТРОЙКА

Основные операции настройки.

Процесс настройки AT-100 Pro запускается нажатием кнопки Tune на передней панели прибора. В автоматическом режиме настройка начинается после превышения КСВ заданного порога. При использовании трансивера ICOM и соответствующего интерфейсного кабеля процесс настройки запускается нажатием на трансивере кнопки Tuner/Call.

Возможны два вида настройки:

- Настройка по ячейкам памяти позволяет быстро настроить антенну по данным для выбранной частоты, находящимся в памяти. Если ранее тюнер настраивался на данную частоту, то параметры настройки должны сохраниться в памяти тюнера. При повторной настройке на данную частоту, параметры настройки будут вызваны из памяти и применены, если они будут удовлетворять заданному значению КСВ.

Величина шага памяти частот изменяется в зависимости от выбранного диапазона. В низкочастотных диапазонах шаг не большой, чтобы подстроиться под обычно высокодобротную антенну для этих диапазонов. В высокочастотных диапазонах шаг больше (17 метров и выше), так как добротность антенн для них ниже.

- Полный цикл настройки начинается с самого начала, в процессе которого AT-100 Pro быстро перебирает комбинации емкостей и индуктивностей, а затем устанавливает самую приемлемую комбинацию из всех найденных. Когда цикл настройки закончен, то самый подходящий вариант емкости и индуктивности для данной частоты запоминается в памяти тюнера. Таким образом, в последующем при выборе данной частоты информация о настройках для неё будет быстро найдена в памяти и применена.

Таким образом, происходит «самообучение» AT-100 Pro: чем больше Вы его используете, тем больше он «знает» настроек для частот и диапазонов, в которых Вы работаете. Вероятно, что большинство пользователей будет использовать режим настройки из памяти тюнера. Он дает преимущество в скорости по любой запомненной настройке. Но если нет запомненных данных, то сначала все равно придется использовать полный цикл настройки тюнера.

Ручная настройка по ячейкам памяти.

Для ручного запуска процесса настройки из памяти, нажмите и удерживайте кнопку Tune от 0,5 до 2,5 секунд (среднее нажатие), а затем отпустите кнопку. На светодиодной шкале при этом отобразится следующая комбинация огней для данного выбранного режима:

Среднее нажатие > 0,5 сек

Если Вы используете интерфейсный кабель ICOM или Yaesu, то Ваш трансивер автоматически снизит мощность, перейдет в режим CW и будет передавать столько, сколько нужно для полного цикла настройки по ячейкам памяти. После этого трансивер перейдет в установленный режим и восстановит рабочую мощность.

Если Вы не используете интерфейсные кабели для трансиверов ICOM или Yaesu, то Вам необходимо вручную установить режим работы трансивера. В режиме SSB или АМ начните говорить в микрофон, в режиме CW – нажмите на ключ. В случае, если Ваш трансивер не имеет цепей защиты от повышенного КСВ, необходимо сначала вручную уменьшить мощность излучения до уровня 25 Вт или меньше. В любом случае нельзя устанавливать мощность излучения более 125 Вт.

Если процесс настройки по ячейкам памяти не даст нужного результата, то тюнер перейдет в режим полной настройки по диапазону. При этом в конце цикла настройки светодиодная шкала покажет самое наилучшее достигнутое значение КСВ.

При использовании интерфейсного кабеля ICOM с соответствующим трансивером, нажмите на передней панели трансивера кнопку Tuner/Call для запуска цикла настройки по ячейкам памяти.

Ручная настройка полным циклом.

Как и в случае с настройкой по ячейкам памяти, если Ваш трансивер не имеет цепей защиты от повышенного КСВ, перед настройкой уменьшите мощность излучения до значения 25 Вт или меньше. Для запуска полного цикла настройки нажмите на передней панели тюнера кнопку Tune и удерживайте её нажатой более 2,5 секунд. В подтверждение выбранного режима на светодиодных шкалах высветится следующая комбинация огней:

Длинное нажатие > 2.5секунд

Если Вы используете один из интерфейсных кабелей, то трансивер автоматически снизит мощность излучения, перейдет в режим CW и включится на передачу, пока будет происходить процесс настройки. Если эти кабели не используются, то включите режим передачи (говорите в микрофон в режимах SSB или АМ, нажмите ключ в режиме CW) до тех пор, пока процесс настройки не закончится. Как и в случае настройки по ячейкам памяти, в конце цикла настройки светодиодная шкала покажет самое наилучшее достигнутое значение КСВ.

Режим обхода тюнера.

AT-100 Pro может быть переведен в режим обхода путем быстрого (менее 0,5 секунд) нажатия кнопки Tune на его передней панели. Перевод тюнера в режим обхода позволяет исключить его из антенно-фидерного тракта и тюнер становится эквивалентом коаксиальной перемычки между трансивером и антенным кабелем. Режим обхода может быть полезен при сравнении качества работы АФУ с тюнером и без него. Повторное быстрое нажатие на кнопку Tune выключит режим обхода и включит тюнер в антенно-фидерный тракт с параметрами настройки, которые были перед его отключением.

При использовании интерфейсного кабеля ICOM и соответствующего трансивера, AT-100 Pro можно перевести в режим обхода путем быстрого нажатия кнопки Tuner/Call на передней панели трансивера. При работе на некоторых моделях трансиверов ICOM переход на другой рабочий диапазон может автоматически привести к переключению AT-100 Pro в режим обхода.

Индикация ошибок.

В ходе процесса настройки могут возникнуть условия, которые не позволят успешно завершить начатый процесс. В случае обнаружения подобных условий, которые могут привести к ошибке настройки, все светодиоды шкалы мощности PWR начнут мигать.

- С началом процесса настройки отсутствует излучение передатчика. Другими словами, кнопка Tune была нажата для начала настройки, а трансивер не перешел в режим передачи.

- Излучение передатчика пропало до того, как закончился процесс настройки. Вы должны удерживать режим передачи до тех пор, пока не закончится процесс настройки.

- Превышение пределов измерения. Проходящая мощность больше, чем выбранный диапазон, или значение КСВ более чем 3,5:1.

Индикация ошибок

ИНЖЕНЕРНЫЕ НАСТРОЙКИ

Ручная подстройка ёмкости и индуктивности.

В некоторых редких случаях после настройки тюнера возникает необходимость подстроить значение ёмкости и индуктивности, которые подобрал тюнер в процессе настройки. Обычно ручная подстройка производится в случаях настройки антенны вдали от её резонансной частоты.

Для увеличения/уменьшения ёмкости используют кнопки C Up / C Dn, для увеличения/уменьшения индуктивности используют кнопки L Up / L Dn соответственно. Быстрое нажатие на любую из этих кнопок приводит к увеличению или уменьшению значения параметра на минимальное значение, которое отображается на светодиодных шкалах. Ёмкость отображается на шкале PWR, а индуктивность – на шкале SWR. Эти значения выровнены по левому краю и отображаются в двоичной системе (светится /не светится). Минимальное значение параметра отображается самым левым светодиодом. Самый правый светодиод шкалы PWR соответствует самому высокому/низкому значению сопротивления реактивности.

Нажмите несколько раз на соответствующую кнопку, чтобы увеличить или уменьшить соответствующее значение параметра. Вы так же можете удерживать кнопку нажатой, что приведет к автоматическому изменению параметра, пока кнопка нажата. Во время подстройки емкости и индуктивности Вы можете включить трансивер на передачу. При этом на шкалах будет отображаться значения проходящей мощности и текущего КСВ, а настройка производится по изменению значения КСВ.

Установка высокого/низкого сопротивления антенны.

В дополнение к ручной корректировке ёмкости и индуктивности AT-100 Pro позволяет вручную установить высокое или низкое значение реактивного сопротивления, которое определяет алгоритм работы тюнера L-C или C-L. Для выбора величины реактивного сопротивления нажмите Func  Ant. Светодиодные шкалы отобразят соответствующий режим:

Низкое сопротивление         Высокое сопротивление

Ручное сохранение параметров.

После того, как ручная настройка закончена, нажмите Func  Tune (Store) (быстро нажмите Func, а затем быстро нажмите Tune (Store)), чтобы запомнить настройки емкости и индуктивности для частоты, на которой была передача последний раз.

Проверка статуса.

Значения (режимы) большинства пользовательских настроек можно проверить путем нажатия и удержания кнопки Func и последующего нажатия соответствующей кнопки. Например, для проверки текущего порога КСВ для срабатывания автоматической настройки необходимо нажать кнопку Func, а затем, не отпуская её, нажать кнопку L Dn (Thresh). На светодиодной шкале при этом отобразится значение проверяемого параметра.

Во время нажатого состояния кнопки Func, светодиодные шкалы будут отображать следующую комбинацию свечения, которая означает, что AT-100 Pro ожидает нажатия следующей кнопки для контроля параметра:

Кнопка Func нажата

Могут быть проверены следующие параметры:

| Нажатая Func + кнопка | Проверяемый параметр |
| --- | --- |
| Ant (Hi/Lo Z) | Отображает выбранную антенну |
| C Up (Peak) | Режим пиковой мощности или средней мощности |
| C Dn (Auto) | Автоматический или полуавтоматический режим |
| L Up (Scale) | Предел измерения шкалы ваттметра |
| L Dn (Thresh) | Порог КСВ для срабатывания автонастройки |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мобильность.

AT-100 Pro отлично подходит для работы в мобильных условиях. Он может размещаться под приборной панелью рядом с трансивером или на удалении от него. Единственные требования сводятся к тому, чтобы тюнер оставался сухим и чтобы цепь питания были защищена предохранителем. Рекомендуется применять плавкий предохранитель на 2А.

Если нужны интерфейсные кабели ICOM и Yaesu для удаленной установки тюнера, то входящие в комплект тюнера интерфейсные кабели можно нарастить путем их разрезания и припаивания перемычек необходимой длины между разрезанными концами. Или можно самому изготовить интерфейсный кабель требуемой длины, купив подходящие штекеры и кусок кабеля нужной длины и емкости жил.

Если тюнер размещен где-то в труднодоступном месте, например, под приборной панелью автомобиля, переведите его в полностью автоматический режим. В этом случае тюнер будет сам подстраивать антенну, как только КСВ превысит установленный порог. Светодиодные шкалы тюнера в этом случае не будут видны. Поэтому результат работы тюнера можно оценить по встроенному в Ваш трансивер КСВ-метру.  Помните, что в движение всегда нужно следить за дорогой! В большинстве случаев параметры настройки будут вызваны из памяти и уровень КСВ будет снижен до минимального значения, как только Вы начнете передачу.

Экономия энергии при работе от аккумулятора.

AT-100 Pro проектировался для преимущественной работы в мобильном варианте.  Тюнер имеет в своем составе поляризованные реле, которые потребляют энергию только в момент переключения. В режиме ожидания AT-100 Pro потребляет очень мало электроэнергии.

Один из самых энергоемких потребителей в тюнере – это светодиодные шкалы. В случае работы от аккумуляторов Вы можете отключить индикацию шкал так, как описано выше в разделе «Операции при включении».

Для максимальной экономии заряда аккумуляторов Вы можете даже отключить питание тюнера от батареи. И даже в этом случае тюнер будет обеспечивать согласование антенны с трансивером на последней установленной перед отключением частоте, что возможно благодаря использованию поляризованных реле. Но не забывайте включить питание тюнера перед очередной подстройкой антенны.

Внутренний высокочастотный шум.

AT-100 Pro управляется микропроцессором и, как следствие, в процессе работы микропроцессора генерируется внутренний высокочастотный шум. Обычно микропроцессор работает только в момент излучения передатчика и шума в этот момент не слышно. Однако если выбран пиковый режим работы, то после переключения на прием микропроцессор тюнера ещё некоторое время работает, пока шкала мощности обнулится. В течение этого времени Вы кратковременно услышите немного шума в Вашем приемнике. Это нормально и наиболее заметно в режиме CW с пиковым режимом работы тюнера. На практике это не должно быть проблемой, так как в режиме CW пиковый режим обычно не применяется.

MARS/CAP перекрытие.

AT-100 Pro обеспечивает сплошное перекрытие диапазона частот от 1,8 МГц до 54 МГц, а не только в радиолюбительских диапазонах. Это способствует работе с MARS или CAP и в других радиолюбительских диапазонах.

ТЕОРИЯ РАБОТЫ

Некоторые базовые понятия об импедансе.

Фундаментальная теория антенн и линий передач достаточно сложна и на практике использует математический аппарат, базирующийся на комплексных числах, которые состоят из «реальной» и «мнимой» частей. Этот материал выходит за рамки данного руководства, чтобы представить рассмотрение данной темы. Но некоторые базовые знания позволят Вам понять, что делает тюнер AT-100 Pro и как он это делает.

В простой электрической цепи постоянного тока часть его энергии преобразуется в тепло. Соотношения между напряжением, током и сопротивлением описывается хорошо известным законом Ома, названного в честь немецкого ученого Георга Ома, впервые нашедшего это соотношение в 1826 году. В высокочастотных цепях существуют аналогичные, но более сложные соотношения.

Высокочастотные цепи дополнительно сопротивляются протеканию электрического тока. Кроме того, присутствие ёмкостных или индуктивных элементов позволяет напряжению опережать или отставать от тока соответственно. В высокочастотных цепях это сопротивление электрическому току называется «импедансом» и оно может включать все три составляющие: резистивную, емкостную и индуктивную.

Выходные цепи передатчика состоят из индуктивностей и конденсаторов, соединенных последовательно/параллельно и образующие так называемый П-образный контур. Линия передачи может быть представлена как длинная линия из конденсаторов и индуктивностей, соединенных последовательно и параллельно, а антенна  - как своего рода резонансная цепь. На любой заданной частоте каждый из них может быть представлен как сопротивление, а импеданс – в форме емкостного или индуктивного сопротивления.

Передатчики, линии передач, антенны и импеданс.

Выходные цепи передатчика, линии передач и антенны имеют характеристическое сопротивление (импеданс). Опуская детали, выходящие за рамки данного документа, принято считать, что стандартное значение импеданса равно 50 Ом резистивного сопротивления с нулевыми значениями емкостной и индуктивной составляющей. Когда все три части имеют подобное сопротивление, то говорят, что система «согласована» и выходная мощность передатчика полностью отдается в антенну. Когда выходные цепи передатчика и линия передач исправны и имеют соответствующий импеданс, то антенна сопротивлением 50 Ом не имеет реактивных составляющих только на своей физической резонансной частоте. На других частотах антенна может быть представлена как емкостная или индуктивная нагрузка, что приводит к тому, что антенна имеет сопротивление, отличающееся от 50 Ом.

Если импеданс антенны отличается от импеданса выхода передатчика и линии передач, то говорят, что система «несогласованна». В этом случае часть излучаемой передатчиком мощности отражается от антенны обратно в линию передач и передатчик. Если уровень отражаемой мощности достаточно велик, то это может вызвать повреждение выходных цепей передатчика.

Ёмкостное сопротивление                     Индуктивное сопротивление

Соотношение между излученной и отраженной энергией называется «коэффициентом стоячей волны» или КСВ. КСВ равный 1 (иногда пишут 1:1) соответствует идеальному согласованию. С увеличением величины отраженной мощности КСВ растет до 2, 3 и более. Как правило, все современные трансиверы могут работать с КСВ не более 2. Ламповые передатчики более терпимы к высокому КСВ. Если 50-омная антенна резонирует на рабочей частоте, то КСВ стремится к 1. Но такой вариант бывает не всегда: чаще всего бывает необходимо работать на частотах, отличных от резонансной для данной антенны. В результате появляется реактивное сопротивление антенны и КСВ увеличивается.

| Ротр | Падающая мощность, Рпад (Вт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2 | 1,92 | 1,70 | 1,58 | 1,5 | 1,45 | 1,41 | 1,38 | 1,35 | 1,33 |
| 4 | 2,62 | 2,15 | 1,92 | 1,79 | 1,70 | 1,63 | 1,58 | 1,53 | 1,5 |
| 6 | 3,42 | 2,62 | 2,26 | 2,06 | 1,92 | 1,83 | 1,75 | 1,7 | 1,65 |
| 8 | 4,44 | 3,14 | 2,62 | 2,33 | 2,15 | 2,02 | 1,92 | 1,85 | 1,79 |
| 10 | 5,83 | 3,73 | 3,00 | 2,62 | 2,38 | 2,22 | 2,09 | 2,00 | 1,92 |
| 12 | 7,87 | 4,44 | 3,42 | 2,92 | 2,62 | 2,41 | 2,26 | 2,15 | 2,06 |
| 14 | 11,24 | 5,31 | 3,90 | 3,25 | 2,87 | 2,62 | 2,44 | 2,30 | 2,20 |
| 16 | 17,94 | 6,42 | 4,44 | 3,60 | 3,14 | 2,83 | 2,62 | 2,46 | 2,33 |
| 18 | 37,97 | 7,87 | 5,08 | 4,00 | 3,42 | 3,06 | 2,80 | 2,62 | 2,47 |
| 20 |  | 9,90 | 5,83 | 4,44 | 3,73 | 3,30 | 3,00 | 2,78 | 2,62 |
| 22 |  | 12,92 | 6,74 | 4,94 | 4,07 | 3,55 | 3,21 | 2,96 | 2,77 |
| 24 |  | 17,94 | 7,87 | 5,51 | 4,44 | 3,83 | 3,42 | 3,14 | 2,92 |
| 26 |  | 27,96 | 9,32 | 6,17 | 4,85 | 4,12 | 3,65 | 3,32 | 3,08 |
| 28 |  | 57,98 | 11,24 | 6,95 | 5,31 | 4,44 | 3,90 | 3,52 | 3,25 |
| 30 |  |  | 13,93 | 7,87 | 5,83 | 4,79 | 4,16 | 3,73 | 3,42 |
| 32 |  |  | 17,94 | 9,00 | 6,42 | 5,18 | 4,44 | 3,95 | 3,60 |
| 34 |  |  | 24,63 | 10,40 | 7,09 | 5,60 | 4,75 | 4,19 | 3,80 |
| 36 |  |  | 37,97 | 12,20 | 7,87 | 6,07 | 5,08 | 4,44 | 4,00 |
| 38 |  |  | 77,99 | 14,60 | 8,80 | 6,60 | 5,44 | 4,71 | 4,21 |
| 40 |  |  |  | 17,94 | 9,90 | 7,19 | 5,83 | 5,00 | 4,44 |
| 42 |  |  |  | 22,96 | 11,24 | 7,87 | 6,26 | 5,31 | 4,68 |
| 44 |  |  |  | 31,30 | 12,92 | 8,65 | 6,74 | 5,65 | 4,94 |
| 46 |  |  |  | 47,98 | 15,08 | 9,56 | 7,27 | 6,02 | 5,22 |
| 48 |  |  |  | 97,99 | 17,94 | 10,63 | 7,87 | 6,42 | 5,51 |
| 50 |  |  |  |  | 21,95 | 11,92 | 8,55 | 6,85 | 5,83 |

КСВ=1+РотрРпад1-РотрРпад

где: Ротр – величина отраженной мощности, Вт;

Рпад – величина падающей мощности, Вт.

КСВ измеряется при помощи так называемого «КСВ моста», установленного в линию передачи между передатчиком и антенной. Он измеряет величину падающей и отраженной волны и по их значениям вычисляет КСВ. Более сложные устройства могут одновременно измерять падающую и отраженную мощность, а так же одновременно показывать их значения и КСВ.

Антенный тюнер – это устройство, применяемое для компенсации реактивного сопротивления антенны. Тюнер добавляет емкость, чтобы скомпенсировать индуктивное сопротивление, и наоборот. Простые тюнеры имеют переменную емкость и индуктивность, которые оператор регулирует вручную, наблюдая за отраженной мощностью, и добиваясь минимального КСВ. Тюнер AT-100 Pro автоматизирует этот процесс.

Никакой тюнер не исправит плохую антенну. Если антенна работает на частоте, далекой от её резонанса, то эффективность работы будет низкая – это простая физика.  Большая часть излучаемой мощности может быть рассеяна тюнером как тепло, в результате эта мощность вообще не доходит до антенны. Тюнер просто «дурачит» передатчик, как будто антенна настроена в резонанс на рабочей частоте, предотвращая повреждения передатчика, которые могут возникнуть при большой отраженной мощности. Для эффективной работы необходимо использовать антенны, которые на требуемых частотах работают вблизи своего резонанса.

LDG AT-100 Pro

В 1995 году LDG Electronics открыла новый тип автоматических тюнеров. LDG стала использовать наборы емкостей и индуктивностей, которые включались в работу с помощью реле, управляемых микропроцессором. Дополнительное реле переключает значение высокого и низкого импеданса. Встроенный датчик КСВ имеет обратную связь: микропроцессор подбирает комбинации емкости и индуктивности до тех пор, пока не получит наименее возможное КСВ. Тюнер представляет собой «переключаемую индуктивность» и имеет последовательно соединенные индуктивности и параллельно соединенные конденсаторы. LDG выбрал индуктивный алгоритм работы для уменьшения количества  составляющих частей и для возможности настраивать такие несбалансированные нагрузки, как диполи, вертикальные вибраторы, Яги и фактически любую другую антенну с питанием по коаксиальному кабелю.

Последовательность индуктивностей включается и выключается в тракте ВЧ сигнала, а параллельные емкости подключаются и отключаются от общего проводника под управлением микропроцессора. Реле высокого/низкого импеданса переключает группу конденсаторов относительно группы индуктивностей то со стороны передатчика, то со стороны антенны. Это позволяет AT-100 Pro управлять нагрузкой, которая по значению больше или меньше 50 Ом. Все реле рассчитаны на длительную работу с мощностью 125 Вт. Реле являются поляризованными, благодаря чему они потребляют энергию только в момент переключения.

КСВ датчик представляет собой вариант цепи Бруно. Такие измерители применяются в большинстве двунаправленных прямо показывающих измерителях КСВ. Были произведены небольшие доработки, связанные с анализом напряжения, а не тока, для АЦП, который дает пропорциональные сигналы для падающей и отраженной волны. Единственная обмотка в центре датчика производит отбор высокочастотного сигнала. Диоды выпрямляют высокочастотный сигнал и преобразуют его в уровень постоянного напряжения, пропорциональный уровню сигнала. Напряжения падающей и отраженной волны анализируются микропроцессором, который в результате вычисляет КСВ в реальном масштабе времени.

Хотя микропроцессор работает на частоте 20 МГц, для осуществления настройки достаточно нескольких миллисекунд, так как это время требуется реле, чтобы установить заданную комбинацию емкостей и индуктивностей. Но процесс настройки может занять и несколько секунд в случае, если для настройки антенны нужно перебрать большое количество комбинаций емкостей и индуктивностей.

Алгоритм настройки работает таким образом, чтобы уменьшить количество переключений для достижения требуемых параметров. При этом сначала отключается реле высокого/низкого импеданса (при необходимости) и после этого производится настройка подбором индуктивности. Подобрав необходимую индуктивность, тюнер производит подстройку путем подбора емкости. Если подходящей комбинации не найдено, то тюнер повторяет весь процесс настройки с включенным реле высокого/низкого импеданса. Затем производится точная подстройка емкостей и индуктивностей. Программа контролирует LC комбинации пока не определит, что получен КСВ 1,5 или меньше. После этого настройка завершается.

Микропроцессор переключается на точную подстройку только после того, как был достигнут КСВ 1,5 или менее. Точной подстройкой тюнер пытается найти самое наименьшее значении КСВ для данной частоты. Этот процесс может длится примерно 0,5 секунд.

КОМБИНАЦИИ КНОПОК

| Кнопка | Основная функция | Func Button | Проверка статуса (Удержание Func + кнопка) | Включение питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tune (Store) | Полная настройка (длинное нажатие) Настр. по яч. Памяти (среднее нажатие) Режим обхода (короткое нажатие) | Ручное запоминание параметров настройки | Контроль настройки реактивностей |  |
| Ant (HiLoZ) | Переключение антенн | Переключение высокого/низкого импеданса | Контроль выбранной антенны | Индикаторы вкл/выкл |
| C Up (Peak) | Увеличение емкости | Переключение пиковой/средней мощности | Контроль режима индикации мощности |  |
| C Dn (Auto) | Уменьшение емкости | Переключение автомат/полуавт режима | Контроль авт/полуавт режима |  |
| L Up (Scale) | Увеличение индуктивности | Переключение предела измерения мощности | Контроль предела измерения мощности |  |
| L Dn (Thresh) | Уменьшение индуктивности | Установка предела КСВ для автонастройки | Контроль предела КСВ для автонастройки |  |
| Func | Включение вторичных функций кнопок |  |  | Отображение версии прошивки |
| Func+Ant+Tune |  |  |  | Сброс всех настроек |

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЭТИКЕТЕ

Настраиваясь на какую-либо частоту, убедитесь, что она не занята. При активной работе радиолюбителей найти такие частоты довольно трудно. В любом случае не создавайте помех другим радиолюбителям. AT-100 Pro имеет очень малое время настройки, соизмеримое с долями секунды, поэтому помехи от его работы практически отсутствуют.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

AT-100 Pro фактически не требует обслуживания в процессе эксплуатации. Приведенные ограничения мощности должны строго выдерживаться. При необходимости тюнер можно обтирать от загрязнений мягкой ветошью, смоченной в разбавленном растворе бытового моющего вещества.  Как любое современное электронное устройство AT-100 Pro может быть выведен из строя высокой температурой, водой, падением или статическим электричеством. LDG настоятельно рекомендует использовать в антенных фидерах правильно установленные высококачественные разрядники.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Служба технической поддержки LDG готова ответить на все вопросы о Вашем тюнере по телефону или через Интернет. Мы надеемся, что Вы получите больше удовольствия от использования нашей продукции, зная, что LDG готова в любой момент ответить на все Ваши вопросы.

Ссылка на наш он-лайн центр поддержки пользователей позволяет Вам послать нам свой вопрос или найти нужный ответ среди часто задаваемых вопросов. LDG постоянно обновляет он-лайн информацию и каждый день Вы можете получить самую лучшую он-лайн поддержку.

В случае, если Вы утеряете инструкцию по эксплуатации к своему изделию, на сайте LDG Вы можете найти ссылки и скачать необходимую инструкцию. Если Вы решите купить другое изделие фирмы LDG, то на нашем сайте есть необходимые характеристики и фотографии нашего товара, чтобы облегчить Вам выбор. Не забывайте про ссылки на наших официальных дилеров, которые также помогут Вам сделать выбор необходимого устройства LDG.

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

Ваше изделие обладает двухлетней гарантией со дня покупки на случай выявления дефектов сборки или качества комплектующих. Эта двухлетняя гарантия является передаваемой. Когда Вы продаете или отдаете свое изделие LDG, дайте копию гарантийного талона новому пользователю, и он также будет пользоваться двухлетней гарантией.

Нет необходимости заполнять гарантийный талон или регистрировать Ваше изделие LDG. Квитанция на приобретение изделия LDG так же дает право на гарантийный ремонт, поэтому сохраните эту квитанцию. При отправке изделия LDG в ремонт предоставьте квитанцию для гарантийного ремонта. Если Вы отдадите в ремонт изделие LDG без гарантийного талона или квитанции, то это будет рассматриваться как послегарантийный ремонт.

Компания LDG не предоставляет гарантию на изделия, поврежденные в результате неаккуратного обращения или не соблюдения указанных ограничений. Это означает, что повреждения, возникшие по вине пользователя или природных явлений (например, от молнии), не покрываются гарантией. Повреждение так же может быть вызвано в результате слабого контроля за предельной величиной некоторых параметров или в результате недостаточного радиолюбительского опыта.

ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При повреждении изделия LDG в послегарантийный период компания LDG сделает все возможное, чтобы восстановить Ваш прибор. Отошлите Ваше изделие нам. Мы определим неисправность и сообщим Вам по указанному Вами контакту информацию о требуемом ремонте и необходимой сумме, которую Вам нужно будет оплатить для его проведения. Вы можете задать нам любые вопросы перед тем, как отправите нам своё изделие для послегарантийного ремонта.

ВОЗВРАТ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Возвратить изделие фирмы LDG легко. Мы принимаем товар на возврат без каких-либо подтверждений с нашей стороны и нет никакой необходимости согласовывать возврат Вашего изделия LDG с нами. Просто зайдите на нашу страничку пользовательской поддержки, скачайте и заполните форму на ремонт. В этой форме постарайтесь подробно описать для специалистов LDG то, что произошло и чего не было, а также то, почему Вы считаете, что Ваше изделие требует обслуживания. Наш специалист постарается найти и подтвердить Ваши проблемы с изделием LDG, описанные в ремонтной форме. Поэтому чем лучше Вы опишите проблемы, тем меньше времени нам понадобиться на их обнаружение и устранение.

Попросите у фирмы-перевозчика контрольный номер Вашей бандероли с изделием LDG или отправьте своё изделие с уведомлением о доставке. Это позволит Вам узнать, что Ваше изделие благополучно дошло до фирмы LDG. Не забудьте указать нам свой e-mail, чтобы наш грузоотправитель смог уведомить Вас о том, что Ваше изделие отправлено обратно к Вам. И будьте уверены в том, что мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы закончить ремонт и обслуживание Вашего изделия раньше указанного нами времени. Мы ценим Ваше время и терпение.

Ремонт занимает от шести до восьми недель, но обычно он заканчивается раньше. Самую последнюю информацию о возврате изделий LDG для обслуживания Вы можете найти на нашей страничке пользовательской поддержки в Интернете. Отсылайте Ваше хорошо упакованное изделие с ремонтной формой по адресу:

LDG Electronics, Inc.

Attn: Repair Department

1445 Parran Rd

St. Leonard, MD 20685

ОТЗЫВ О ПРОДУКЦИИ

Мы будем благодарны Вам за отзыв о наших изделиях! Расскажите нам, что Вы действительно думаете о продукции фирмы LDG, которой Вы пользуетесь. Опишите нам на открытке, в письме или через e-mail (предпочтительнее), как Вы используете наш товар, и как он работает в Ваших условиях. Для иллюстрации описания можете прислать нам фотографию, схему или чертеж, который может пояснить имеющиеся в описании нюансы. Мы обсудим Ваши комментарии с нашими сотрудниками, дилерами и другими пользователями на нашем веб-узле LDG.

http://www.ldgelectronics.com/

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА Данное руководство пользователя является практически дословным переводом официального руководства пользователя автоматического антенного тюнера LDG AT-100 Pro, выложенного на сайте фирмы LDG. Поэтому переводчик не несет никакой ответственности за возможные повреждения Вашего тюнера, которые могут возникнуть в результате использования данного руководства пользователя. Помните, что все действия Вы делаете на свой страх и риск. Данный перевод руководства пользователя тюнера LDG AT-100 Pro не преследует какой-либо коммерческой цели и предназначен для свободного распространения.

В режиме SSB просто говорите в микрофон во время передачи. Настройка возможна с максимальной проходящей мощностью до 125 Вт при условии, что трансивер имеет цепи защиты от высокого значения КСВ. Для трансиверов, не имеющих цепей защиты от высокого КСВ, для настройки антенны нужно ограничить выходную мощность до 25 Вт с целью защиты от выхода из строя передатчика или тюнера.

Цепи защиты от повышенного значения КСВ автоматически снизят мощность передатчика при высоком КСВ. О наличии таких цепей  защиты уточните в инструкции по эксплуатации Вашего трансивера.

Исключение составляет IC-756Pro. При использовании AT-100 Pro с этим трансивером нажмите кнопку Tune на передней панели тюнера.

Для более полного изучения данной темы найдите любой подходящий справочник или учебник.