Приложение 1 к приказу Главгоссвязьнадзора России от .08.96г № Утверждаю Начальник Главного управления государственного надзора за связью в Российской Федерации _________________ Н.А. Логинов. 8 августа 1996 г.

Инструкция

о порядке регистрации и эксплуатации любительских

радиостанций

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

2. Категории любительских радиостанций.

3. Порядок оформления разрешений на постройку (приобретение) и уксплуатацию любительских радиостанций.

4. Порядок эксплуатации радиостанций.

5. Технические требования к любительским пpueмo-пepeдаюшим радиостанциям

6. Правила любительской радиосвязи

7. Позывные сигналы любительских радиостанций.

8. Документация любительской радиостанции.

9. Оформление иностранным радиолюбителям временных разрешений на работу в эфире с территории России.

10. Работа и оформление радиолюбительских ретрансляторов УКВ диапазона.

11. Использование любительских радиостанций в чрезвычайных ситуациях.

12. Использование любительских радиостанций с соревнованиях по очным видам радиоспорта и для радиоуправления моделями.

13. Оформление разрешения на ввоз любительских радиостний.

14. Меры, применяемые к владельцам (начальникам) любительских радиостанций, за нарушение требований настоящей инструкции.

Приложение № 1 Диапазоны (полосы) частот, допустимые мощности и виды радиосвязи,

Разрешенные любительским радиостанциям.

Приложение № 2 Список вопросов для приема экзаменов для выдачи разрешений на эксплуатацию любительских радиостанций.

Приложение № 3 Удостоверение экзаменатора.

Приложение № 4 Разрешение на постройку (приобретение) радиостанции.

Приложение № 5 Заявление-анкета на получение разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции.

Приложение № 6 Справка о сдаче экзаменов на открытие любительской радиостанции

Приложение № 7 Разрешение па право эксплуатации любительской paдиостанции

Приложение № 8 Выписка из основного разрешения.

Приложение № 9 Акт технического осмотра радиостанции.

Приложение №10 Заявление на право работы с борта судна.

Приложение № 11 Правила техники безопасности и пожарной безопасности на любительских радиостанциях.

Приложение № 12 Заявление на выдачу специального позывного сигнала для работы в международных соревнованиях.

Приложение № 13 Распределение радиолюбительских позывных сигиалов по областям, краям и распубликам Российской Федерации.

Приложение № 14 Фонетический алфавит.

Приложение № 15 Выражение Q-кода.

Приложение № 16 Радиолюбительский код.

Приложение № 17 Заявление-анкета на оформлены временного разрешения иностранным радиолюбителям.

Приложение № 18 Заявка на установку радиолюбительского ретранслятора.

Приложение № 19 Акт приемки радиолюбительского ретранслятора.

Приложение № 20 Разрешение на право эксплуатации радиолюбительского ретранслятора.

## Общие положения

### Настоящая инструкция разработана в соответствии с:

"Положением о службе государственного надзора за связью в Российской Федерации" (утверждено постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 15 ноября  1993 г. № 1156);

"Положением о порядке изготовления и ввоза в Российскую Федерацию радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств)" (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г, № 643)

Положениями Регламента радиосвязи Международного Союза Электросвязи.

### Настоящая инструкция действует на всей территории Российской Федерации.

### Любительская служба: служба радиосвязи для целей самосовершенствования, взаимной связи и технических исследований, осуществляемая любителями, т.е. лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающиеся радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды (Ст.1 п.п. 3.34. P.p.).

### Любительские радиостанции могут быть индивидуального и коллективного пользования.

### Эксплуатация любительских радиостанций допускается только при наличии разрешений, выданных органами Госсвязьнадзора России.

### Выдача разрешений на постройку (приобретение) и эксплуатацию любительских радиостанций, контроль технического состояния аппаратуры, контроль за использованием выделенных для любительской радиосвязи диапазонов частот и перерегистрация любительских радиостанций осуществляется региональными управлениями Госсвязьнадзора России.

### Любительские радиостанции коллективного пользования могут быть построены (приобретены) и эксплуатироваться любым коллективом радиолюбителей, независимо от его общественной принадлежности или ведомственной подчиненности.

### Положения настоящей Инструкции распространяются на юридические и физические лица Российской Федерации, эксплуатирующие любительские радиостанции, а также на иностранных радиолюбителей, имеющих временные разрешения Главного управления государственного надзора за связью в Российской Федерации (Главгоссвязьнадзор России) на работу в эфире с территории Российской Федерации.

## Категории любительских радиостанций

### Любительские радиостанции подразделяются на четыре категории, которые различаются разрешенными полосами частот, видами излучений и разрешенной выходной мощностью передатчика (Приложение 1).

### Разрешения на эксплуатацию любительских радиостанций 1-й категории выдаются лицам, достигшим 16-летнего возраста, 2-й категории - достигшим 14-летнего возраста, а 3-й и 4-й категории - лицам, достигшим 8-летнего возраста. Начальниками коллективных радиостанций могут быть только лица, достигшие 16-летнего возраста.

### Квалификация радиолюбителя определяется по результатам экзамена по знанию основ электро- и радиотехники, техники безопасности и правил работы в эфире (Список экзаменационных вопросов приведен в Приложении 2), а также экзамена по приему и передаче на слух телеграфной азбуки. Радиолюбитель должен уметь принимать и передавать смысловые сигналы со скоростью 30 знаков в минуту для 3-й категории, 60 знаков в минуту для 2-й категории и 90 знаков в минуту для 1-й категории. Для получения разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции 4-й категории знания телеграфной азбуки не требуется.

### Для открытия радиостанций 4-й категории допускается заочный прием экзаменов для граждан, проживающих в населенных пунктах, отдаленных от центров организованного радиолюбительского движения, и для инвалидов.

Лицо, желающее получить разрешение на открытие радиолюбительской станции, либо повысить категорию станции, должно направить в региональное управление Госсвязьнадзора России заявление с просьбой принять квалификационные экзамены. Региональные управления Госсвязьнадзора России определяют квалификационную комиссию и письменно уведомляют заявителя о месте и времени сдачи экзаменов. Срок рассмотрения заявления- 1 месяц.

### Квалификационные экзамены принимают общественные комиссии, которые создаются при региональных управлениях Госсвязьнадзора России на добровольных началах. В состав комиссий привлекаются в качестве экзаменаторов преподаватели школ, средних и высших специальных учебных заведений, квалифицированные радиоинженеры, представители региональных управлений Госсвязьнадзора России, а также радиолюбители, имеющие разрешения на право эксплуатации любительской станции 1-ой категории, со стажем работы в эфире не менее 5 лет.

При формировании квалификационной комиссии учитываются рекомендации радиолюбительских организаций. В области (крае, республике) может быть образовано несколько комиссий, каждая из которых заключает письменное соглашение с региональным управлением Госсвязьнадзора России.

В соглашении должны быть определены:

процедура подготовки и проведения экзаменов;

место, день и время подготовки и проведения экзаменов;

количество кандидатов на каждом экзамене;

порядок отчетности.

Членам комиссии выдается удостоверение (Приложение 3), подтверждающее их полномочия на право приема квалификационных экзаменов на территории области (края, республики).

Экзамен должен приниматься в присутствии не менее трех членов комиссии.

Экзаменаторами не могут быть:

-лица, работающие в организациях, занимающихся продажей радиолюбительской аппаратуры;

лица, чья радиолюбительская станция временно закрывалась за нарушение требований Инструкции за последние пять лет любительской деятельности.

### Региональные управления Госсвязьнадзора России имеют право проверки результатов квалификационных экзаменов. При обнаружении фактов недобросовестного отношения членов комиссии к приему экзаменов разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции не выдается. В этом случае члены комиссии лишаются прав на дальнейший прием квалификационных экзаменов и состав комиссии пересматривается.

### Радиолюбители, не имеющие опыта работы в эфире, могут получить разрешения на эксплуатацию любительских радиостанций 4-й или 3-й категории. Любое повышение категории любительской радиостанции может быть произведено не ранее, чем через год после получения разрешения на эксплуатацию радиостанции более низкой категории.

## Порядок оформления разрешений на постройку (приобретение) и эксплуатацию любительских радиостанций.

### Постройка (приобретение) радиостанции дня открытия новой любительской радиостанции может производиться только после получения письменного разрешения регионального управления Госсвязьнадзора (Приложение 4), которое выдается на основании представляемых в территориальное управление следующих документов:

заявления-анкеты (Приложение 5);

фотокарточки размером 4,5 х 6 см;

справки квалификационной комиссии о сдаче экзаменов (Приложение 6).

### При оформлении разрешений на постройку (приобретение) радиостанции для открытия индивидуальной радиостанции 2-й, 3-й и 4-й категорий лица, не достигшие 16-летнего возраста, помимо документов, перечисленных в п. 3.1, представляют:

справку жилищного органа о месте постоянной прописки (регистрации);

заявление главы семьи (или попечителя) о том, что он (она) не возражает против выдачи разрешения на постройку (приобретение) и эксплуатацию любительской радиостанции и принимает на себя ответственность за соблюдение ее владельцем требований настоящей Инструкции, включая правила техники безопасности.

### При открытии коллективной радиостанции, физическими или юридическими лицами дополнительно представляется заявление на открытие коллективной радиостанции с указанием места ее размещения, а также рекомендуемого радиолюбителя в качестве начальника радиостанции.

### По получении разрешения нa постройку (приобретение) любительской радиостанции заявитель должен установить аппаратуру радиостанции и подготовить ее к работе в срок не позднее шести месяцев со дня получения разрешения. По истечении вышеуказанного срока владелец, не предъявивший для контроля построенную (приобретенную) радиостанцию или не продливший срок действия разрешения, теряет право на постройку (приобретение) радиостанции.

### Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции оформляется региональным управлением Госсвязьнадзора на основании письменного уведомления о постройке (прио6ретении радиостанции, акта технического осмотра радиостанции (Приложение 9), составленного представителем регионального управления Госсвязьнадзора или уполномоченными Госсвязьнадзором представителями радиолюбительских организаций.

Срок оформления разрешений на эксплуатацию любительских радиостанций не должен превышать одного месяца с момента поступления документов в региональное управление Госсвязьнадзора.

### На всей территории Российской Федерации выдаются разрешения на эксплуатацию любительских радиостанций единой формы (Приложение 7). Радиолюбителю, имеющему помимо стационарной радиостанции носимую или мобильную УКВ радиостанцию, может быть выдана (на основании заявления) выписка из основного разрешения по форме Приложения 8.

### При получении разрешения или его перерегистрации радиолюбитель платит регистрационный сбор за имеющуюся у него любительскую радиостанцию (радиостанции). Эксплуатационный сбор взимается за передатчик в соответствии с действующими тарифами.

### Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции выдается сроком на 5 лет. Ежегодный эксплуатационный сбор вносится на расчетный счет регионального управления Госсвязьнадзора России в течение года, но не позднее, чем за месяц до его окончания.

### За нарушение сроков уплаты ежегодных эксплуатационных сборов на владельцев (начальников) радиостанций налагаются санкции. При неуплате эксплуатационных сборов в течение двух лет подряд и отсутствии в региональном управлении Госсвязьнадзора России заявления о временном прекращении работы радиостанции, разрешение на эксплуатацию этой любительской радиостанции может быть аннулировано, либо приостановлено.

### Выдача дубликата разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции производится региональным управлением Госсвязьнадзора России на основании заявления владельца (начальника) радиостанции.

### Перевод любительской радиостанции в более высокую категорию осуществляется на основании заявления и справки о сдаче владельцем (начальником) квалификационных  экзаменов. При этом действующее разрешение на эксплуатацию подлежит переоформлению.

### Разрешение на эксплуатацию радиостанции коллективного пользования оформляется на имя ее начальника. У начальника коллективной радиостанции может быть несколько заместителей. Если начальник и (или) заместители имеют разрешения на эксплуатацию индивидуальных радиостанций не ниже, чем категория коллективной радиостанции, то они представляют в региональное управление Госсвязьнадзора России при оформлении разрешения только заявление-анкету.

Если же эти лица имеют разрешение на эксплуатацию радиостанций более низкой категории, то они представляют в региональное управление Госсвязьнадзора России:

заявление- анкету,

справку о сдаче квалификационных экзаменов на соответствующую категорию.

### Оформление разрешений на право эксплуатации любительских радиостанции военнослужащим и лицам гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации осуществляется в соответствии с "Инструкцией о развитии радиолюбительства в Вооруженных силах Российской Федерации".

## Порядок эксплуатации радиостанции

### Любительская радиостанция коллективного пользования должна быть размещена так, чтобы ее эксплуатация была, исключена в отсутствии начальника коллективной радиостанции, его заместителей или допущенных к самостоятельной работе лиц.

### Решением начальника коллективной радиостанции или его заместителей для самостоятельной работы на радиостанции могут быть допущены лица, имеющие разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции категории не ниже категории коллективной радиостанции. Все остальные лица (владельцы индивидуальных радиостанций более низких категорий, а также наблюдатели) могут работать на коллективной радиостанции только в присутствии начальника или его заместителей.

### Любительская радиостанция индивидуального пользования устанавливается по месту жительства ее владельца. Не разрешается установка любительской индивидуальной радиостанции в общежитиях, где в комнате проживает более одного человека (за исключением семейных), и в местах общего пользования коммунальных квартир.

### Начальник коллективной радиостанции имеет право допустить для работы на радиостанции любое лицо, имеющее разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции индивидуального пользования любой категории, выданное региональным управлением  Госсвязьнадзора России. Это лицо может работать только в присутствии начальника коллективной радиостанции своим позывным в диапазонах частот, разрешенных для своей категории, либо позывным коллективной радиостанции по ее категории.

### Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции, выданное гражданину России региональным управлением Госсвязьнадзора России, действует на территории всей страны.

### При временном, сроком не более одного месяца, пребывании на территории другой области, края или республики радиолюбителю разрешается работа без предварительного уведомления органов Госсвязьнадзора только в УКВ диапазонах.

При этом владелец радиостанции использует свой позывной сигнал с обязательной передачей через дробь цифры, соответствующей радиолюбительскому району, из которого работает (при изменении местонахождения в пределах радиолюбительского района повторяет цифру своего позывного).

Haпример: RU6AAA/6 -в любой области шестого района, RU6AAA/3- в любой области третьего района.

При изменении местонахождения в пределах своей области, края или республики дробь не передается.

При работе с подвижных объектов на суше необходимо дополнительно идентифицировать работу с подвижного объекта.

Например: RU6AAA/M.

### Разрешение на временный, сроком не более 12 месяцев, перенос радиостанции из одной области (края, республики) России в другую, связанный с выездом на соревнования, в радиолюбительские экспедиции или для экспериментов по любительской радиосвязи, выдается владельцу (начальнику) станции региональным управлением Госсвязьнадзора России по постоянному месту жительства.

### При переезде на постоянное место жительства в другую область (край, республику) радиолюбитель обязан известить об этом региональные управления Госсвязьнадзора России, выдавшее ему разрешение и в течение месяца зарегистрироваться в региональном управлении Госсвязьнадзора по новому месту жительства с оплатой страхового регистрационного и ежегодных эксплуатационных сборов в соответствие с п.п. 3.7 и 3.8. При этом радиолюбитель вправе оформить новый позывной, либо работать старым позывным, передавая через дробь номер радиолюбительского региона. За радиолюбителем сохраняется право на оформление радиостанции той категории, которую он имел по прежнему месту жительства (без сдачи квалификационных экзаменов) на основании разрешения на эксплуатацию и справки регионального управления Госсвязьнадзора России по прежнему месту жительства.

### Разрешения на работу с борта судна (речное, морское) оформляется региональным управлением Госсвязьнадзора России на основании следующих документов:

заявления радиолюбителя (Приложение 10);

копии разрешения;

письменного согласия капитана судна.

Документы должны поступить в региональное управление Госсвязьнадзора не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты начала работы с борта судна. При этом работа с борта судна должна быть идентифицирована, например, RU6AAA/MM.

### Любительские радиостанции должны эксплуатироваться с учетом требований техники безопасности (Приложение 11).

## Технические требования к любительским приемо-передающим радиостанциям

### В состав любительской станции должны входить:

#### комплект передающей (приемно-передающей) радиоаппаратуры, обеспечивающей работу в пределах диапазона частот и уровней мощности, указанных в разрешении на эксплуатацию. При совместном использовании любительской - станции членами одной семьи передающая аппаратура станции должна обеспечивать возможность работы уровнями мощности, указанными в разрешении каждого из членов семьи;

#### приемная аппаратура;

#### антенные устройства с фидерными линиями (включая грозозащиту);

#### вспомогательные устройства для контроля параметров радиопередающей аппаратуры;

#### инструменты и инвентарь.

### В зависимости от категории и в пределах диапазонов (полос) частот, указанных в разрешении на эксплуатацию, любительских станции могут применять следующие виды излучений:

телеграфию с амплитудной модуляцией - ТЛГ;

телефонию с частотной модуляцией - ОБП, АМ;

телефонию с частотной модуляцией - ЧМ;

цифровые виды (ПАКЕТ, АМТОР, ПАКТОР, ССТВ).

Распределение перечисленных видов радиосвязи по полосам частот для различных категорий любительских станций, основные характеристики видов радиосвязи, классификация соответствующих видов излучения приведены в приложении 1. Вопросы выдачи разрешений на использование любительских станций в режимах работы, непредусмотренных настоящей инструкцией, рассматриваются Главгоссвязьнадзором России в исключительных случаях по ходатайству регионального управления Госсвязьнадзора и радиолюбительской организации.

### Передатчики любительских станций должны удовлетворять следующим требованиям к стабильности частоты, определяемой как абсолютный уход частоты в течение 15 минут с момента вхождения в связь.

#### Для станций 1-й и 2-й категорий в диапазонах ниже 30 МГц - не более 300 Гц, в УКВ диапазонах - не более 1000 Гц.

#### Для станций 3-й категории в диапазонах  1,8 МГц, 3,5 МГц и 21 МГц - не более 500 Гц, в диапазоне 28 МГц - не более 2000 Гц, в УКВ диапазонах не более 10 кГц.

#### Для станций 4-й категории - не более 500 Гц.

### Средняя мощность побочных излучений, создаваемых передатчиками любительских станций должна быть:

#### Для передатчиков мощностью не более 5 Вт при работе в диапазонах ниже 30 МГц - на 30 дБ ниже мощности основного излучения.

#### Для остальных передатчиков в диапазонах ниже 30МГц - на 40 дБ ниже мощности основного излучения, но не более 50 мВт.

#### Для передатчиков, работающих в УКВ диапазонах 144, 430 и 1296 МГц - не более 25 мкВт. В остальных УКВ диапазонах мощность побочных излучений любительских станций настоящей инструкцией не регламентируется.

### Мощность передатчиков любительских станций измеряется на согласованной пассивной нагрузке (эквиваленте антенны). Уровни предельно допустимой мощности и зависимости от категории станции и диапазонов (полос) частот приведены в Приложении 1.

### Для настройки, проверки и измерения параметров радиопередающей аппаратуры на станции должен быть эквивалент антенны. Конструкция эквивалента должна обеспечивать возможность его подключения к антенному выходу передатчика любительской станции и проведение измерений высокочастотного напряжения на эквиваленте выносным ВЧ вольтметром. Станции, использующие однополосную модуляцию (ОБП), должны быть оснащены двухтональным звуковым  генератором любой конструкции, в том числе встроенным в передатчик радиостанции.

### Конструкция станции должна обеспечивать ее безопасное обслуживание и исключать возможность поражения окружающих электрическим током.

### Установка наружных антенн любительской станции на крышах зданий должна быть согласована с жилищно-эксплуатационными или административными органами, в ведении которых находятся эти здания. Ответственность за безопасность работ по установке, ремонту и настройке антенных сооружений любительской станции несет ее владелец (начальник).

Владельцы индивидуальных станций отвечают за сохранность кровли зданий в местах расположения мачт опор и креплений, принадлежащих им антенных сооружений, а также за безопасность этих сооружений для окружающих.

## Правила любительской радиосвязи

### Любительская радиостанция может работать на передачу на любой из частот в пределах частотных полос, соответствующих ее категории (Приложение 1). Владельцы (операторы) любительских радиостанций обязаны выбирать рабочие частоты так, чтобы весь спектр излучаемого сигнала, при любых изменениях частоты (в том числе и из-за нестабильности частоты) всегда находился в пределах любительских диапазонов и полос частот, отведенных для данного вида работы.

Любительская радиостанция должна использовать минимальную мощность передатчика, необходимую для проведения желаемого вида связи.

### При работе в полосах частот, используемых радиолюбителями на вторичной основе, владельцы любительских радиостанций не должны создавать помех работе радиостанций первичной службы и обязаны либо немедленно изменить рабочую частоту, либо прекратить работу на передачу в случае претензий на помехи.

### В пределах выделенных частотных полос любительские радиостанции могут устанавливать радиосвязи только с любительскими радиостанциями (кроме случаев, оговоренных в п.п. 11.1). Разрешается проводить радиосвязи через базовые наземные ретрансляторы, бортовые ретрансляторы любительских ИСЗ, а также радиосвязи с роботами-ответчиками, имеющимися на борту таких ИСЗ.

Радиосвязи с другими радиостанциями (служебными и т.п.) допускаются только в случае передачи последними сигналов бедствия (SOS, MAYDAY) на частотах любительских частотных полос. О каждой такой радиосвязи владелец (начальник) любительской радиостанции уведомляет региональное управление Госсвязьнадзора России.

### Владельцы (операторы) любительских радиостанций обязаны называть позывной своей радиостанции в начале и при полном окончании каждого сеанса радиосвязи, а при длительных сеансах связи повторять свой позывной сигнал не реже одного раза в 5 минут.

Владельцы (операторы) радиостанций, участвующие в спортивном Мероприятии, должны называть свой позывной сигнал так часто, как этого требуют правила данного спортивного мероприятия, но не реже одного раза в 5 минут.

При изменении рабочей частоты владелец (оператор) радиостанции обязан назвать свой позывной сигнал в начале работы на новой частоте. Невыполнение этого требования, а также повторение своего позывного сигнала на одной и той же частоте с интервалом, превышающим 5 минут - квалифицируется как работа без позывного сигнала.

### Знаки позывного сигнала любительской радиостанции должны передаваться раздельно и четко. При телефонных радиосвязях рекомендуется передавать буквы позывного при помощи слов фонетического алфавита (Приложение 12). При передаче позывных следует избегать применения сокращенных, уменьшительных и иных производных форм фонетического алфавита.

### Во время радиосвязи владельцам (операторам) любительских радиостанций разрешается производить обмен информацией только по вопросам радиолюбительства и радиоспорта, по техническим данным аппаратуры любительских радиостанций, погодным условиям и условиям распространения радиоволн. Следует ограничиваться замечаниями личного характера, передача которых через службу общественной электросвязи, вследствие их небольшой важности, не оправдывается (Ст. 32 Р.р.)

Радиообмен в пределах указанной тематики ведется открытым текстом с применением выражений Q-кода (Приложение 13) и радиолюбительского кода. (Приложение 14).

### Запрещается:

#### передача информации, содержащей государственную и служебную тайну;

#### применение шифров, условных кодов и произвольных сокращений, за исключением сокращений и кодов, упомянутых в п. 6.6, а также сокращений, утвержденных в установленном порядке Главгоссвязьнадзором России или региональными управлениями Госсвязьнадзора России для мероприятий областного, краевого и республиканского статуса;

#### передача ложных или вводящих в заблуждение сообщений;

#### работа без позывных или неприсвоенными позывными сигналами;

#### допуск к работе на радиостанцию посторонних лиц;

#### работа на передачу с уровнем мощности, превышающим предельно допустимую мощность для данной категории радиостанции и диапазона (полосы) частот;

#### работа в диапазонах (полосах) частот и видами излучений, непредусмотренными категорией радиостанции;

#### ведение переговоров, выходящих за рамки тематики, указанной в п.п. 6.6, обсуждение в эфире политики, религии, секса, коммерции;

#### употребление во время радиосвязи непристойных или оскорбительных выражений;

#### передача радиовещательных программ, звукового сопровождения телевизионных программ, музыкальных записей и всякого рода рекламы;

#### эксплуатация любительских радиостанций, не отвечающих техническим требованиям и правилам техники безопасности;

#### использование международных сигналов бедствия SOS или MAYDAY (за исключением чрезвычайных ситуаций);

#### нарушение режима использования диапазонов (полос) частот выделенных любительским радиостанциям на вторичной основе;

#### использование любительских радиостанций для передачи сообщений от (для) третьих лиц (кроме случаев, оговоренных в п.п. 1);

#### работа любительской радиостанции, создающей помехи работе телевизионных приемников промышленного изготовления, подключенных к настроенным и согласованным наружным телевизионным антеннам.

Владельцы (операторы) любительских радиостанций должны проявлять инициативу в обнаружении и устранении помех;

#### работа в эфире на любительской радиостанции в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

### Во всех случаях, не оговоренных в настоящей Инструкцией, владельцы (операторы) любительских радиостанций должны следовать общепринятому радиолюбительскому этикету, проявлять в ходе радиосвязи взаимную вежливость (выдержку и такт).

## Позывные сигналы любительских радиостанций.

### Любительским радиостанциям присваиваются позывные сигналы в соответствии с требованиями Регламента радиосвязи.

### Радиолюбитель Российской Федерации может иметь только один российский позывной сигнал на постоянной основе.

### Главгоссвязьнадзор России осуществляет:

#### выдачу позывных сигналов для работы со следующих территорий:

Антарктида;

остров малый Высоцкий;

архипелаг Земля Франца-Иосифа;

#### выдачу позывных сигналов для коллективных радиостанций организаций имеющих всероссийский статус;

#### выдачу специальных позывных сигналов разового использования для любительских радиостанций на время проведения мероприятий, имеющих всероссийский и международный статус;

#### выдачу специальных позывных сигналов для участия в международных соревнованиях по радиосвязи на KB и УКВ (только для коллективных и индивидуальных радиостанций 1-й категории) на основании заявки (Приложение 10);

#### выдачу позывных сигналов для участия в очных соревнованиях по радиосвязи на KB и УКВ, имеющих всероссийский статус;

#### выдачу позывных сигналов для иностранных радиолюбителей, в том числе и из стран СНГ.

Документы на оформление специальных позывных сигналов должны представляться в Главгоссвязьнадзор России через региональные управления не позднее, чем за два месяца до предполагаемой даты начала работы специальным позывным сигналом в эфире.

За оформление разрешений на использование специальных позывных сигналов (п.п. 7. 3.4, 7.3.5, 7.3.6) взимается плата в соответствии с действующими тарифами.

### Региональные управления Госсвязьнадзора России осуществляют:

#### выдачу постоянных (регулярных) позывных сигналов для любительских радиостанций в соответствии с "Инструкцией о порядке присвоения позывных сигналов любительским радиостанциям России". Любительским радиостанциям индивидуального и коллективного пользования присваиваются шестисимвольные позывные сигналы. Радиолюбитель, имеющий разрешение на право эксплуатации радиостанции первой категории, может при желании заменить шестисимвольный позывной на новый пятисимвольный. Замена производится региональным управлением Госсвязьнадзора России на основании личного заявления радиолюбителя и справки о сдаче квалификационного экзамена на 1-ую категорию. Регулярные позывные сигналы выдаются индивидуальным и коллективным радиостанциям строго в порядке латинского алфавита. Просьбы о присвоении какого-либо особого позывного не рассматриваются

#### выдачу позывных сигналов для работы с борта судна (речного, морского);

#### выдачу специальных позывных сигналов разового использования для любительских радиостанций на время проведения мероприятий областного, краевого и республиканского статуса (слеты, юбилеи и т.п.). Специальные позывные сигналы должны быть шестисимвольными и иметь следующую форму:

UE (префикс) + цифра и буква, соответствующие условному территориальному делению (Приложение 11) + двузначная буквенная приставка.

Например, для Красноярского края: UE0AAA – UE0ZZZ

Решение о необходимости выдачи таких позывных сигналов принимается региональными управлениями Госсвязьнадзора России самостоятельно. Во время проведения соревнований использование специальных позывных с префиксом UE запрещается.

За оформление разрешений на использование специальных сигналов взимается плата в соответствии с действующими тарифами.

## Документация любительской радиостанции.

На каждой любительской радиостанции| должны находиться:

разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции установленной формы, выданное региональным управлением Госсвязьнадзора России;

настоящая Инструкция;

аппаратный журнал.

В аппаратном журнале должна фиксироваться следующая информация:

дата проведения радиосвязи;

время начала радиосвязи (всемирное координированное - UTC), а для длительных (более 10 минут) радиосвязей еще и время ее окончания;

позывной любительской радиостанции, с которой установлена радиосвязь;

полоса частот и вид работы;

оценка сигнала RST или RS (переданная и принятая).

В аппаратный журнал можно не вносить информацию о радиосвязях при участии в соревнованиях. В этом случае в нем делается запись о периоде работы и числе проведенных радиосвязей. Записи о связях, проведенных в соревнованиях, хранятся вместе с аппаратным журналом.

Допускается ведение аппаратного журнала на магнитных носителях.

Радиостанция и аппаратный журнал должны быть доступными для инспектирования по требованию представителей региональных управлений Госсвязьнадзора России.

Срок хранения аппаратного журнала не менее 3-х лет (с момента проведения последней внесенной в него радиосвязи).

При работе в УКВ диапазоне с использованием носимой или возимой радиостанции ведение аппаратного журнала и Наличие данной Инструкции необязательно.

## Оформление иностранным радиолюбителям временных разрешений на работу в эфире с территории России.

Оформление временных разрешений иностранным радиолюбителям (включая радиолюбителей из стран - членов СНГ) осуществляет Главгоссвязьнадзор России.

Для получения разрешений необходимо представить:

анкету-заявление радиолюбителя (Приложение 15);

копию разрешения (лицензии);

Желательно иметь рекомендательное письмо от национальной радиолюбительской организации.

Документы подаются не позднее, чем за два месяца до предполагаемой даты начала работы радиостанции.

Разрешение выдается на срок не более 1 года.

За оформление разрешения взимается плата в соответствии с действующими тарифами.

## Работа и оформление радиолюбительских ретрансляторов УКВ- диапазона.

Радиолюбительский ретранслятор - приемопередающая радиостанция, которая работает в автоматическом режиме и способна в режиме полного дуплекса излучать сигналы, принятые ею на частоте, отстоящей от частоты передачи на 600 кГц.

Радиолюбительские ретрансляторы могут быть установлены любым радиолюбителем либо коллективом радиолюбителей.

Оформление разрешения на установку радиолюбительского ретранслятора с выдачей позывного сигнала и номера рабочего канала осуществляет Главгоссвязьнадзор России на основании заявки (Приложение 16), поступившей через региональное управление Госсвязьнадзора России.

Для радиолюбительских ретрансляторов могут быть использованы  нижеуказанные частоты приема-передачи.

| № рабочего канала | Частота приема, кГц | Частота передачи, кГц |
| --- | --- | --- |
| RO | 145000 | 145600 |
| R1 | 145025 | 145625 |
| R2 | 145050 | 145650 |
| R3 | 145075 | 145675 |
| R4 | 145100 | 145700 |
| R5 | 145125 | 145725 |
| R6 | 145150 | 145750 |
| R7 | 145175 | 145775 |
| R8 | 145200 | 145800 |

Мощность радиолюбительского ретранслятора может достигать 100 Вт, используемый вид радиосвязи FM (частотная модуляция - F3E).

Оформление разрешения на эксплуатацию радиолюбительского ретранслятора осуществляет региональное управление Госсвязьнадзора России на имя лица, от ответственного за его эксплуатацию, на основании акта приемки (Приложения 17 - 20). Срок действия разрешения - 5 лет.

За оформление разрешения на установку и эксплуатацию радиолюбительских ре трансляторов взимается плата в соответствии с действующими тарифами. Эксплуатационный сбор взимается ежегодно.

## Использование любительских paдиостанций в чрезвычайных ситуациях.

### Любительские радиостанции могут быть привлечены для организации радиосвязи в чрезвычайных ситуациях как внутри страны, так и с зарубежными странами с правом передачи информации от (для) третьих лиц, в соответствии с Регламентом радиосвязи (Резолюция № 640) и международными договоренностями и соглашениями.

### По согласованию с Главгоссвязьнадзором России создана Радиолюбительская аварийная служба (РАС), включающая в себя коллективные и индивидуальные радиостанции, владельцы которых изъявляют желание оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях. Процедура работы любительских радиостанций РАС в чрезвычайных ситуациях регламентируется отдельными документами.

### Во время чрезвычайных ситуаций все любительские радиостанции должны оказывать содействие радиостанциям РАС

## Использование любительских радиостанций в соревнованиях по очным видам радиоспорта и для радиоуправления моделями.

### Для обеспечения соревнований по спортивной радиопеленгации ("охота на лис") разрешается использование не более шести передатчиков мощностью до 5 Вт каждый, работающих телеграфом или телефоном в диапазонах 3500 – 3650 кГц и 144-146 МГц.

Радиопередатчикам для спортивной радиопеленгации присваивают следующие позывные сигналы:

| №№ | назначение | Позывные сигналы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | телеграф | Телефон |
| 1 | привод | МО (МОТ) | "лиса" |
| 2 | лиса-1 | МОЕ | "лиса первая" |
| 3 | лиса-2 | MOI | "лиса вторая" |
| 4 | лиса-3 | MOS | "лиса третья" |
| 5 | лиса-4 | МОH | "лиса четвертая" |
| 6 | лиса-5 | МО5 | "лиса пятая" |

### Разрешение на использование любительских радиостанций в соревнованиях по очным видам радиоспорта оформляется региональным управлением Госсвязьнадзора России на имя председателя технической  комиссии, начальника трассы или другого ответственного лица, назначенного проводящей соревнования организацией.

### Для обеспечения соревнований по радио разрешается использовать радиостанции мощностью до 5 Вт, работающие в телеграфном или телефонном режимах в диапазонах частот 1830 – 1930 и 3500 - 3650 кГц.

Позывные для соревнований по радиомногоборью выдаются на имя ответственного лица, назначенного организацией, проводящей соревнования, региональными управлениями Госсвязьнадзора России по следующей форме:

UE (префикс) + цифра и буква, соответствующая vусловному территориальному делению (Приложение 11) +двухбуквенная приставка.

Например: UE3AAB

### Для радиоуправления моделями разрешается использовать радиопередатчики, работающие в диапазонах (полосах) частот 28000-28200 кГц и 144-146 МГц мощностью не более 1 Вт с занимаемой полосой частот не более 25 кГц и в полосе частот 26957-27283 кГц мощностью не более 0.5 Вт с занимаемой полосой не более 20 кГц. Упомянутые радиопередатчики должны использоваться исключительно для передачи команд управления моделями. Использование таких передатчиков для радиосвязи категорически запрещается.

Оформление документов для получения разрешения на постройку (приобретение) и эксплуатацию передатчиков для радиоуправляемых моделей производится региональными управлениями Госсвязьнадзора России, для чего моделист-конструктор должен представить в региональное управление Госсвязьнадзора России заявление-анкету и фотокарточку размером 5 х 6 см.

## Оформление разрешения на ввоз любительских радиостанций.

Разрешение на ввоз на территорию Российской Федерации радиолюбительской аппаратуры выдается Главгоссвязьнадзором России на основании:

заявки с указанием фирмы-изготовителя, наименования и типа оборудования и его технических характеристик;

копии разрешения на право эксплуатации любительской станции;

экспертизы представленных технических характеристик ввозимого оборудования на соответствие действующим Российской Федерации ГОСТам и нормам на параметры излучения.

В год радиолюбителю разрешается ввоз не более трех; любительских радиостанций, а именно: стационарная, мобильная, носимая станции.

## Меры, применяемые к владельцам (начальникам) любительских радиостанций за нарушение требований настоящей Инструкции.

### За изготовление (приобретение), использование любительских радиостанции без разрешения органов Госсвязьнадзора России, а также за передачу или продажу любительских радиостанций лицам, не имеющим соответствующего разрешения Госсвязьнадзора России, владельцы этих радиостанций, в зависимости от характера допущенных ими нарушений, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

### За нарушение требований настоящей Инструкции в тех случаях, когда эти нарушения не влекут за собой ответственности в соответствии с действующим законодательством, к владельцам (начальникам) любительских радиостанций могут применяться следующие меры:

#### Предупреждение:

за нарушение пунктов 3.1, 4.6, 4.9, и 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7.7, 6.7.10, 6.7.12, 6.7.13, 6.7.14, 6.7.15, 6.7.16  настоящей Инструкции;

#### Закрытие любительской радиостанции на срок от трех месяцев до одного года:

за повторное нарушение пунктов, указанных в п.п. 14.2.1 и за нарушение пунктов 6.7.4, 6.7.5, 6.7.6, 6.7.8, 6.7.9;

#### Аннулирование разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции:

за нарушение пунктов 3.9, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3  настоящей Инструкции.

Вопрос о выдаче нового разрешения в этом случае может рассматриваться не ранее чем через два года (с пересдачей экзаменов).

### Меры, перечисленные в п.п. 14.2, налагаются старшими государственными инспекторами Госсвязьнадзора России на основании фактов вскрытых ими нарушений.

### При необходимости наложить ту или иную санкцию региональные управления Госсвязьнадзора России письменно уведомляют о своем решении владельца (начальника) любительской радиостанции, допустившей нарушение.

Владелец (начальник) любительской радиостанции обязан подчиниться решению территориального управления Госсвязьнадзора по получении им письменного уведомления о закрытии станции и сдать разрешение на право ее эксплуатации.

### Владелец (начальник) любительской радиостанции может обжаловать решение регионального управления Госсвязьнадзора России в Главгоссвязьнадзоре России.

Приложение № 1

Диапазоны (полосы) частот, допустимые мощности и виды радиосвязи, разрешенные любительским радиостанциям

1. Порядок и условия использования конкретных полос частот средствами любительской и любительской спутниковой служб определяется "Таблицей распределения полос частот между радиосредствами Российской Федерации". Любительским радиостанциям Российской Федерации разрешается использовать для связи перечисленные ниже диапазоны (полосы) частот.

| Частоты ниже 30 Мгц (KB - диапазон) |  | Частоты выше 30 Мгц (УКВ диапазон) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1830-1930 кГц | 18068-18168 кГц | 144-145 МГц | 47-47,2 ГГц |
| 3500-3650 кГц 3650-3800 кГц | 21000-21450 кГц | 430-440 МГц 435-438 МГц | 75,5-76 ГГц |
| 7000-7100 кГц | 24890-24990 кГц | 1260-1300 МГц 2400-2450 МГц | 119,98-120,02 ГГц |
| 10100-10150 кГц | 28000-29700 кГц | 5650-5670 МГц | 142-144 ГГц 144-149 ГГц |
| 14000-14250 кГц 14250-14350 кГц |  | 10-10,5 ГГц 24,0-25,05 ГГц 24,05-24,25 ГГц | 241-250 ГГц |

Полоса частот 1830-1930 кГц может использоваться для работы любительских станций мощностью не более 5 Вт (в отдельных случаях до 10 Вт), на вторичной основе.

Полоса частот 3500-3650 кГц может использоваться любительской службой.

Полоса частот 3650-3800 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.

Полоса частот 7000-7100 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.

Плотность потока мощности излучений космических станций любительской спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м2.

Полоса частот 10100-10150 кГц может использоваться, любительской службой на вторичной основе.

Полоса частот 14000-14250 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.

Плотность потока мощности излучений космических станций любительской спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус  110дБВт/м2.

Полоса частот 14250-14350 кГц может использоваться любительской службой.

Полоса частот 18068-16168 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.

Полоса частот 21000-21450 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.

Плотность потока мощности излучений космических станций любительской спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус  110дБВт/м2.

Полоса частот 24890-24990 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.

Полоса частот 28-29.7МГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.

Плотность потока мощности излучений космических станций любительской спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110дБВт/м2.

Полоса частот 144-146 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчика до 5 Вт на вторичной основе. В отдельных случаях (для любительских ретрансляторов) допускается использование передатчиков с мощностью до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций в установленном порядке.

Полоса частот 430-440МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчика не более 5 Вт на вторичной основе, с учетом территориальных ограничений в полосе 430-433 Мгц.

Полоса частот 435-438 МГц может использоваться на вторичной основе любительской спутниковой службой.

Полоса частот 1260-1300 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчика до 5 Вт на вторичной основе. В отдельных случаях (для любительских ретрансляторов) допускается использование передатчиков с мощностью до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций в установленном порядке.

Полоса частот 2400-2450 МГц может использоваться на вторичной основе любительской спутниковой службой на вторичной основе.

Полоса частот 5650-5670 МГц может использоваться любительской спутниковой службой с мощностью передатчиков не более 5 Вт на вторичной основе.

Полоса частот 10000-10500 МГц может использоваться любительской службой на вторичной основе

Полоса частот 24-24,05 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.

Полоса частот 24,05-24,25 ГГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.

Полоса частот 47-47.2 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.

Полоса частот 75,5-76,0 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.

Полоса частот 119,96-120,0 ГГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.

Полоса частот 142-144 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.

Полоса частот 144-149 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.

Полоса частот 241-248 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.

Полоса частот 248-250 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.

Таблица № 1

| Категория и вид использования радиостанции | Мощность, Вт | Полоса частот, кГц | Вид радиосвязи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Радиостанции индивидуального и коллективного пользования 4-й категории | 5 | 1830-1860 | CW |  |
|  |  | 1860-1930 | SSB, CW |  |
|  |  | 1900-1930 | AM, CW |  |
|  | 5 | УКВ-диапазон |  |  |
| Радиостанции индивидуального и коллективного пользования 3-й категории | 5 | 1830-1860 | CW |  |
|  |  | 1860-1930 | SSB, CW |  |
|  |  | 1900-1930 | AM, CW |  |
|  | 10 | 3500-3650 | CW |  |
|  |  | 3650-3700 | CW |  |
|  |  | 21000-21450 | CW |  |
|  |  | 28000-28050 | CW |  |
|  |  | 28050-28150 | Цифровая связь,CW |  |
|  |  | 28150-28200 | CW |  |
|  |  | 28200-28700 | SSB, CW |  |
|  |  | 28700-29200 | SSB, AM, CW |  |
|  |  | 29200-29300 | FM, AM, SSB, CW |  |
|  |  | 29520-29700 | FM, SSB, CW |  |
|  | 5 | УКВ-диапазон |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Радиостанции индивидуального и коллективного пользования 2-й категории | 5 | 1830-1860 |  | CW |
|  |  | 1860-1930 |  | SSB, CW |
|  |  | 1900-1930 |  | AM, CW |
|  | 50 | 3500-3580 3580-3600 |  | CW Цифровая связь, CW |
|  |  | 3600-3620 |  | SSB, Цифровая связь, CW |
|  |  | 3620-3650 |  | SSB, CW |
|  |  | 3650-3700 |  | SSB, CW |
|  |  | 7000-7035 |  | CW |
|  |  | 7035-7040 |  | Цифровая связь, CW |
|  |  | 7040-7045 |  | SSB, Цифровая связь, CW |
|  |  | 7045-7100 |  | SSB, CW |
|  |  | 14000-14070 |  | CW |
|  |  | 14070-14100 |  | Цифровая связь, CW |
|  |  | 14100-14112 |  | Цифровая связь, SSB, CW |
|  |  | 14112-14350 |  | SSB, CW |
|  |  | 14230 |  | SSTV, FAX |
|  |  | 18068-18100 |  | CW |
|  |  | 18100-18110 |  | Цифровая связь, CW |
|  |  | 18110-18168 |  | SSB, CW |
|  |  | 21000-21080 |  | CW |
|  |  | 21080-21120 |  | Цифровая связь, CW |
|  |  | 21120-21150 |  | CW |
|  |  | 21150-21450 |  | SSB, CW |
|  |  | 24890-24920 |  | CW |
|  |  | 24920-24930 |  | Цифровая связь, CW |
|  |  | 24930-24990 |  | SSB, CW |
|  |  | 28000-28050 |  | CW |
|  |  | 28050-28150 |  | Цифровая связь, CW |
|  |  | 28150-28200 |  | CW |
|  |  | 28200-28700 |  | SSB, CW |
|  |  | 28700-29200 |  | SSB, AM, CW |
|  |  | 29200-29300 |  | FM, AM, SSB, CW |
|  |  | 29300-29520 |  | SSB (канал приема сигналов с ИСЗ) |
|  |  | 29520-29700 |  | FM, SSB, CW |
|  | 5 | УКВ-диапазон |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Радиостанции индивидуального и коллективного пользования 1-й категории | 10 | 1830-1860 |  | CW |
|  |  | 1860-1930 |  | SSB, CW |
|  |  | 1900-1930 |  | AM, CW |
|  | 50 | 3500-3580 3580-3600 |  | CW Цифровая связь, CW |
|  |  | 3600-3620 |  | SSB, Цифровая связь, CW |
|  |  | 3620-3650 |  | SSB, CW |
|  |  | 3650-3800 |  | SSB, CW |
|  |  | 7000-7035 |  | CW |
|  |  | 7035-7040 |  | Цифровая связь, CW |
|  |  | 7040-7045 |  | SSB, Цифровая связь, CW |
|  |  | 7045-7100 |  | SSB, CW |
|  |  | 14000-14070 |  | CW |
|  |  | 10100-10140 |  | CW |
|  |  | 10140-10150 |  | Цифровая связь, CW |
|  |  | 14000-14070 |  | CW |
|  |  | 14070-14100 |  | Цифровая связь, CW |
|  |  | 14100-14112 |  | Цифровая связь, SSB, CW |
|  |  | 14112-14350 |  | SSB, CW |
|  |  | 14230 |  | SSTV, FAX |
|  |  | 18068-18100 |  | CW |
|  |  | 18100-18110 |  | Цифровая связь, CW |
|  |  | 18110-18168 |  | SSB, CW |
|  |  | 21000-21080 |  | CW |
|  |  | 21080-21120 |  | Цифровая связь, CW |
|  |  | 21120-21150 |  | CW |
|  |  | 21150-21450 |  | SSB, CW |
|  |  | 24890-24920 |  | CW |
|  |  | 24920-24930 |  | Цифровая связь, CW |
|  |  | 24930-24990 |  | SSB, CW |
|  |  | 28000-28050 |  | CW |
|  |  | 28050-28150 |  | Цифровая связь, CW |
|  |  | 28150-28200 |  | CW |
|  |  | 28200-28700 |  | SSB, CW |
|  |  | 28700-29200 |  | SSB, AM, CW |
|  |  | 29200-29300 |  | FM, AM, SSB, CW |
|  |  | 29300-29520 |  | SSB (канал приема сигналов с ИСЗ) |
|  |  | 29520-29700 |  | FM, SSB, CW |
|  | 5 | УКВ-диапазон |  |  |

Таблица № 2

| Категория и вид использования радиостанции | Полоса частот, кГц | Вид радиосвязи |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Радиостанции индивидуального и коллективного пользования 4-й, 3-й, 2-й и 1-й категорий | 144000 – 144150 | CW |
|  | 144150 – 144500 | SSB, CW |
|  | 144500 – 145800 | FM |
|  | 145800 – 146000 | SSB, CW |
|  | 144625 – 144675 | Цифровая связь |
|  | 430000 - 432150 | CW |
|  | 432150 – 432500 | SSB, CW |
|  | 432500 - 432500 | FM |
|  | 435000 - 438000 | SSB, CW |
|  | 438000 - 440000 | FM |
|  | 433625 – 433725 | Цифровая связь |
|  | 438025 - 438175 | Цифровая связь |
|  | 1260000 - 1270000 | SSB, CW |
|  | 1270000 - 1296000 | FM |
|  | 1296000 - 1296150 | CW |
|  | 1296150 - 1297000 | SSB, CW |
|  | 1297000 - 1300000 | FM |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Если для отдельных полос частот перечислены несколько разрешенных видов излучения, то вид, указанный первым имеет приоритет. Слово "приоритет" понимается как "несоздание помех станциями, использующими вид излучения указанный вторым или третьим.

2. SSB - однополосная модуляция с полностью или частично подавленной несущей

(классы J3E, R3E) с шириной полосы 3 кГц;

CW - амплитудная телеграфия (класс А1А) с шириной полосы 100 Гц;

AM - двухполосная телефония с амплитудной модуляцией (класс АЗЕ) и шириной полосы 6 кГц; FM - телефония с частотной модуляцией (класс А3E). В KB - диапазоне ширина полосы 6 кГц, в УКВ - диапазоне ширина полосы - 25 кГц;

SSTV - черно-белое или цветное телевидение с медленной разверткой,

класс излучения - J2F;

"Цифровая связь" подразумевает все виды работ - RTTY (бодо), AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, PACKET RADIO.

3. При работе SSB в полосах частот ниже 10 Мгц используется нижняя боковая полоса (LSB), a в полосах частот выше 10 Мгц - верхняя боковая полоса (USB).

4. Радиолюбителям рекомендуется воздерживаться от проведения радиосвязей с местными радиостанциями в международных "DX" участках 1830 -1835 кГц, 1840-1845 кГц, 1907-1913 кГц, 3500 - 3510 кГц, 3790 - 3800 кГц, 7000 - 7010 кГц, 7040 - 7045 кГц, 10100 - 10105 кГц, 14000 - 14025 кГц, 14190 - 14200 кГц, 18068 – 18073 кГц, 18140 -18150 кГц, 21000 - 21025 кГц, 21290 - 21300 кГц, 24890 - 24895 кГц, 24940 - 24950 кГц, 28000 - 28025 кГц, 28490 - 28500 кГц и участках приема информации с борта ИСЗ: 29300 - 29520 кГц.

5. Радиосвязи с отражением от Луни проводятся в полосах:

144,000 -144,010 МГц;

432,000 – 432,010 МГц;

1296,000 -1296,110 MГц

6. Работа в полосе частот 50 - 54 Мгц категорически запрещается.

Приложение № 2

# Список вопросов
для приема экзаменов для выдачи разрешений
на эксплуатацию любительских радиостанций 
3-й и 4-й категорий

Основы электро- и радиотехники

1. Проводимость (проводник, полупроводник, изолятор, ток, напряжение, сопротивление, единицы ампер, вольт, ом; Закон Ома, электрическая мощность, единица Ватт).

2. Источники электричества (батареи и сетевые источники питания).

3. Радиоволны (радиоволны как электромагнитные волны, скорость распространения радиоволн и связь частоты и длины волны, поляризация, частота, единица измерения герц).

4. Модулированные сигналы (звуковой сигнал, преимущества и недостатки: амплитудная модуляция, однополосная модуляция, несущая частота, боковые полосы частот, ширина полосы частот).

5. Мощность (мощность переменного тока и выходная мощность по высокой частоте).

6. Резистор (сопротивление, единица измерения ом, рассеиваемая мощность, последовательное и параллельное соединение резисторов).

7. Конденсатор (емкость, единица измерения фарада, использование конденсаторов постоянной и переменной емкости: воздушные, слюдяные, керамические, электролитические, последовательное и параллельное соединение конденсаторов).

8. Катушка индуктивности (единица измерения генри, трансформаторы).

9. Диод (применение диодов: выпрямитель, стабилитрон).

10. Транзистор (знать, что транзистор может быть использован как усилитель или как генератор).

11. Резонансные цепи (последовательный и параллельный колебательный контур).

12. Фильтры (фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, полосовой фильтр, заграждающий фильтр - знать только о применении).

13. Приемники (типы: супергетеродинный приемник с одним преобразованием, приемник прямого усиления, блок-схемы: CW-приемника, АМ-приемника, SSB-приемника).

Принципы работы отдельных узлов (только на уровне блок-схемы: генератор фиксированной частоты, генератор изменяющейся частоты, преобразователь частоты, усилитель промежуточной частоты, детектор, телеграфный гетеродин, низкочастотный усилитель, автоматическая регулировка усиления, источники питания).

14. Передатчики (типы- CW-передатчик, SSB-передатчик). Работа следующих узлов - только на уровне блок-схем: преобразователь, генератор (кварцевый и управляемый напряжением), буферный каскад, предоконечный усилитель, умножитель частоты, усилитель мощности, гармоники и побочные излучения.

15. Характеристики передатчика (только простое описание: стабильность частоты, полоса излучаемых радиочастот, боковые полосы частот, выходная мощность, гармоники и побочные излучения).

16. Антенны и линии передач (типы антенн - только конструкция, направленность, поляризация: полуволновой диполь с центральным питанием, четвертьволновая вертикальная антенна, волновой канал).

17. Подключение антенн (коаксиальный кабель: преимущества и недостатки, конструкция и использование).

18. Согласование (блоки настройки антенны).

19. Частотный спектр и распространение радиоволн (только простое описание: слои ионосферы и их влияние на распространение коротких волн, замирания, тропосфера и влияние погодных условий на распространение KB и УКВ-сигналов).

20. Измерения (как производятся измерения: напряжение постоянного и переменного тока, переменный и постоянный ток, сопротивление, мощность постоянного тока, средняя, пиковая мощность переменного тока.

21. Измерительные приборы (универсальный измерительный прибор, измеритель коэффициента стоячей волны, абсорбционный волномер, эквивалент нагрузки).

22. Помехи (помехи в электронном оборудовании: приему телевидения и вещательных станций, аудиотехнике).

23. Причины помех (побочное излучение передатчика, проникновение сигнала через антенный вход через другие подключенные линии, помехи от прямого излучения).

24. Меры для подавления помех (фильтры в любительских станциях, в телевизорах и другой аппаратуре, экранирование).

25. Безопасность  при работе с электричеством (человеческое тело и электрический ток, предотвращение поражения электрическим током, первая помощь при поражении током).

26. Потенциальные опасности в аппаратуре (высоковольтные цепи и заряженные конденсаторы).

27. Молнии (опасность и методы защиты).

Основы работы в эфире

1. Радиолюбительские коды (Q-код, радиолюбительский код - основные сокращения), фонетический алфавит.

2. Позывные любительских радиостанций (необходимость идентификации в эфире, структура позывных).

3. Порядок проведения радиолюбительских связей (типовая радиосвязь).

Национальные и международные правила любительской радиосвязи

1. Порядок получения разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции (документы, регулирующие любительскую радиосвязь в мире и в стране, их содержание).

# Список вопросов
для приема экзаменов для выдачи разрешений
на эксплуатацию любительских радиостанций
1-й и 2-й категорий

Основы электро- и радиотехники

1. Проводимость (проводник, полупроводник, изолятор, ток, напряжение, сопротивление, единица ампер, вольт, ом; Закон Ома, электрическая мощность, единица ватт, электрическая энергия, емкость батареи).

2. Источники, электричества (элементы и батареи, электродвижущая сила, ток короткого замыкания внутреннее сопротивление, выходное напряжение, последовательное и параллельное соединение элементов и батарей, сетевые источники питания).

3. Электрическое поле (напряженность электрического поля, единица измерения - вольт на метр, экранирование электрических полей).

4. Магнитное поле (магнитное поле вокруг проводника с током, экранирование магнитных полей).

5. Электромагнитное поле (радиоволны как электромагнитные волны, скорость распространения радиоволн и связь частоты и длины волны, поляризация).

6. Синусоидальные сигналы (графическое представление, мгновенное, эффективное и средне значение, амплитуда, период и частота, единица измерения герц, разность фаз).

7. Несинусоидальные сигналы (аудиосигналы, сигналы прямоугольной формы, графическое представление во времени, постоянная составляющая напряжения, первая гармоника, высшие гармоники).

8. Модулированные сигналы (амплитудная, фазовая, частотная и однополосная модуляция, девиация, индекс модуляции, несущая частота, боковые полосы частот, ширина полосы частот, форма сигнала).

9. Мощность и энергия (мощность синусоидальных сигналов, отношение мощностей в зависимости от следующих величин: 0 дБ, 3 дБ, 6 дБ, 10 дБ, 20 дБ для положительных и отрицательных значений, отношение мощностей входа/выхода в децибелах для последовательно подключенных усилителей и/или аттенюаторов, согласование и условие максимальной передачи мощности, отношение между входной и выходной мощностью и коэффициент полезного действия, мощность на пике огибающей).

10. Резистор (сопротивление, единица измерения ом, характеристика напряжение-ток, рассеиваемая мощность, положительный и отрицательный температурный коэффициент).

11. Конденсатор (емкость, единица измерения фарада, использование конденсаторов постоянной и переменной емкости: воздушные, слюдяные, керамические, электролитические – сравнительные характеристики, реактивное сопротивление, фазовые соотношения между напряжением и температурный коэффициент  емкости, ток утечки).

12. Катушка индуктивности (самоиндукция, единица измерения генри, влияние числа витков, диаметра, длины и материла, из которого изготовлен магнитопровод, на самоиндукцию - только качественный подход, реактивное сопротивление, фазовые соотношения между током и напряжением, добротность, скин-эффект, потери в материале).

13. Трансформаторы (идеальный трансформатор, соотношение между коэффициентом трансформации и отношением числа витков для напряжения, тока и сопротивления).

14. Диод (применение диодов: выпрямитель, стабилитрон, светодиод, варикап, - мощностные и температурные характеристики, обратное напряжение).

15. Транзистор (транзисторы рnр и nрn, коэффициент усиления, полевой транзистор с р-n переходом - n-канал и р-канал, транзистор в схеме с общим эмиттером или истоком, базой или затвором, коллектором или стоком, входное и выходное сопротивление перечисленных схем, способы задания смещения).

1б. Другие электронные устройства (радиолампы, простые цифровые схемы).

17. Комбинации компонентов (последовательное и параллельное включение резисторов, кашек, конденсаторов, трансформаторов и диодов, токи и напряжения в таких цепях, полные сопротивления таких цепей).

18. Фильтры (последовательный и параллельный колебательные контура, полное сопротивление контура, частотная характеристика, резонансная частота, добротность контура, ширина полосы пропускания, полосовой фильтр, фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, полосовой фильтр и заграждающий фильтр на основе пассивных элементов и его частотная характеристика, П-фильтр, Т-образный фильтр, кварцевый резонатор).

19. Источники питания (схемы однополупериодного и двухполупериодного выпрямителя, мостовой выпрямитель, сглаживающий фильтр, стабилизаторы в низковольтных источниках напряжения).

20. Усилители (низкочастотный и высокочастотный усилители, коэффициент усиления, амплитудно-частотные характеристики и ширина полосы пропускания, напряжение смещения для классов А, А/В, С, нелинейные искажения сигнала).

21. Детекторы (детектор амплитудно-модулированных сигналов, диодный детектор, смесительный детектор, детектор радиомодулированных сигналов, частотные детекторы, детекторы СW, АМ, SSB и FM приемников).

22. Генераторы (факторы, влияющие на частоту и стабильность, LC-генератор, кварцевый генератор, генератор на гармониках).

23. Фазовая автоподстройка частоты (петля управления со схемой фазового компаратора).

24. Приемники (супергетеродинный приемник с одним и двумя преобразованиями, блок-схемы CW, АМ, SSB и FM приемников).

25. Отдельные узлы приемников (высокочастотный усилитель, генератор фиксированной частоты, генератор изменяющейся частоты, преобразователь частоты, усилитель промежуточной частоты, ограничитель, детектор, телеграфный гетеродин, кварцевый калибратор, низкочастотный усилитель, автоматическая регулировка усиления, измеритель уровня сигналов, шумоподавитель).

26. Характеристики приемников (избирательность по соседнему каналу, селективность, чувствительность, стабильность, зеркальный канал приема, взаимная модуляция, перекрестная модуляция).

27. Передатчики (передатчики с преобразованием частоты и без преобразования, умножение частот, блок-схемы CW, SSB и FM передатчиков).

28. Отдельные узлы передатчиков (преобразователь, генератор, буферный каскад, предоконечный усилитель, умножитель частоты, усилитель мощности, выходной фильтр, частотный модулятор, SSB-модулятор, фазовый модулятор, кварцевый фильтр).

29. Характеристики передатчиков (стабильность частоты, полоса излучаемых радиочастот, боковые полосы частот, диапазон аудиочастот, нелинейность, выходное сопротивление, выходная мощность коэффициент полезного действия, девиация частоты, индекс модуляции, CW-щелчки и "чирикание", паразитные излучения, излучение от корпуса передатчика).

30. Антенны (полуволновой диполь с центральным питанием, антенна с нижним питанием, петлевой вибратор, четвертьволновая вертикальная антенна, направленные антенны с пассивными элементами, параболическая антенна, диполь с режекторными контурами).

31. Характеристики антенн (распределение тока и напряжения, входное сопротивление в точке питания, емкостное или индуктивное входное сопротивление нерезонансной антенны, поляризация, усиление антенны, эффективная излучаемая мощность, соотношение прямого и обратного излучения, диаграммы излучения в вертикальной и горизонтальной плоскости).

32. Линии передачи (двухпроводная линия, коаксиальный кабель, волновод, волновое сопротивление, коэффициент укорочения, коэффициент стоячей волны, потери, симметрирующий трансформатор, четвертьволновая линия как трансформатор сопротивлений, незамкнутая и замкнутая линии как резонансные цепи, блоки настройки антенны).

33. Распространение радиоволн (слои ионосферы, критические частоты, влияние солнечного излучения на ионосферу, максимальная используемая частота, земная волна, пространственная волна, угол излучения и "скачок", замирания, тропосфера, влияние высоты антенны на дальность передачи - радиогоризонт, температурная инверсия, спорадическое Е-прохождение, авроральное прохождение).

34. Измерения (измерения напряжения постоянного и переменного тока, ошибки измерения, влияние частоты и формы сигнала, влияние входного сопротивления измерительных приборов, измерение сопротивления, измерение мощности постоянного тока, радиочастотной средней мощности, пиковая мощность, измерение коэффициента стоячей волны, наблюдение формы огибающей радиосигнала, измерение частоты и резонансной частоты).

35. Измерительные приборы (электромагнитные приборы, универсальный измерительный прибор, рефлектометр мостового типа, частотомер, абсорбционный волномер, гетеродинный индикатор резонанса, осциллограф).

36. Помехи в электронном оборудовании (блокирование, интермодуляция, детектирование в аудиоцепях, причины возникновения помех - напряженность поля передатчика, побочные излучения передатчика, проникновение помех в аппаратуру - через антенный вход, через другие подключенные линии, прямым излучением).

37. Способы предотвращения помех (фильтры, развязывающее устройство, экраны).

38. Безопасность при работе с электричеством (электропроводность человеческого тела, опасные напряжения и токи, предотвращение поражения электрическим током, первая помощь при поражении током, молнии - опасность и методы защиты).

Основы работы в эфире

1. Радиолюбительские коды (Q-код, радиолюбительский код - основные сокращения), фонетический алфавит.

2. Позывные любительских радиостанций (необходимость идентификации в эфире, структура позывных, префиксы стран мира).

3. Порядок проведения радиолюбительских связей (типовая радиосвязь).

4. Международные сигналы бедствия и связь при природных катастрофах (сигналы бедствия SOS и MAYDAY, Резолюция № 640 Международного союза электросвязи, международное использование любительских радиостанций в случаях бедствия).

Национальные и международные правила любительской радиосвязи

1. Порядок получения разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции (документы, регулирующие любительскую радиосвязь в мире и в стране, их содержание).

2. Частоты любительской службы (частотный план Международного радиолюбительского союза).

3. Международный регламент радиосвязи (определение любительской службы и любительской связи, определение любительской станции, любительские частоты, статус, регионы).

Приложение № 3

| Место для фото М.П Личная подпись | # Госсвязьнадзор России |  | Управление Госсвязьнадзора по_______________________ (область, край, республика) УДОСТОВЕРЕНИЕ № является экзаменатором общественной квалификационной радиолюбительской комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| действительно по_________200__ |  |  | Начальник управления |
| продлено по_________200__ |  |  | _______200__ М.П. |

Приложение № 4

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА

СВЯЗЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Госсвязьнадзора России

по ________________________________________

(область, край, республика)

| Адрес: тел.: факс.: | Расчетный счет |
| --- | --- |
| телетайп: | корр/счет: |

№__от'     '___________г.

Кому _______________

(Ф.И.О)

Куда _______________

Постройка (приобретение) и монтаж любительской радиостанции ______________ категории __________________ пользования разрешается Вам только на разрешенных для данной категории диапазонах (полосах) частот.

Разрешение на эксплуатацию радиостанции будет выдано после получения от Вас заявления об окончании постройки и акта технического обследования радиостанции представителем Госсвязьнадзора России.

Ввод радиостанции в эксплуатацию без разрешения органов Госсвязьнадзора России КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Постройка радиостанции должна быть произведена в течение 6 месяцев. Если в указанный срок радиостанция не будет построена (приобретена) и предъявлена представителю Госсвязьнадзора России, данное разрешение аннулируется.

Начальник Управления Госсвязьнадзора  _____________________________

(подпись)

Приложение № 5

Место для фотографии

В Управление Госсвязьнадзора России

по _______________________________

(область, край, республика)         .

АНКЕТА – ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу:

1. Выдать мне разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции _____________________ категории;

2. Перевести принадлежащую мне радиостанцию (личный позывной ________________) в _______________________ категорию.

О себе сообщаю следующие данные:

Фамилия ___________________

Имя _______________________

Отчество __________________

Родился  «___» __________ 19__ г.

в __________________________________________________________________________

(деревня, поселок, город, край, республика)

Паспорт: серия _____ № _____________

Выдан «___» ____________ ______ г.

__________________________________

(орган, выдавший паспорт)

Прописан по адресу:

____________________________________________________________________________

Телефоны: __________________ (служебный); _____________________ (домашний)

"Я изучил документы, регламентирующие любительскую радиосвязь в Российской Федерации, и обязуюсь соблюдать их требования".

___________________                                                 «_____» ________________ 200___ г.

(подпись заявителя)

Приложение № 6

В Управление Госсвязьнадзора России

по _______________________________

(область, край, республика)         .

СПРАВКА

Фамилия ________________________

Имя ____________________________

Отчество _______________________

Позывной _______________________

сдал экзамены по основам любительской радиосвязи, по основам электро- и радиотехники, по приему и передаче на слух телеграфной азбуки в соответствии с требованиями на  _____________________ категорию.

Экзаменаторы:

________________________ _______________________ ______________

(Ф.И.О.)                                       (позывной)                            (подпись)

________________________ _______________________ ______________

(Ф.И.О.)                                       (позывной)                            (подпись)

________________________ _______________________ ______________

(Ф.И.О.)                                       (позывной)                            (подпись)

Дата принятия экзамена  _______________________

Приложение № 7

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА

СВЯЗЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Госсвязьнадзора России по ________________________________

(область, край, республика)

РАЗРЕШЕНИЕ № _______

на право эксплуатации любительской радиостанции __________

индивидуального/ коллективного пользования

| Позывной сигнал | Позывной сигнал |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество владельца (начальника) радиостанции | Фамилия, имя, отчество владельца (начальника) радиостанции |
| Адрес установки любительской радиостанции | Адрес установки любительской радиостанции |
| Начальник управления Госсвязьнадзора России по __________________________________________ (область, край, республика) | Начальник управления Госсвязьнадзора России по __________________________________________ (область, край, республика) |
| Подпись _____________________ | Подпись _____________________ |
| «___»_____________ ____ года М.П. | «___»_____________ ____ года М.П. (Заполняется при изменении места жительства и установки радиостанции) |

Владелец (начальник) радиостанции обязан соблюдать все требования инструкции         "О порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций".

Эксплуатация радиостанции разрешена в полосах частот, мощностями, классами и шириной полосы излучения, утвержденных Главгоссвязьнадзором России для данной категории радиостанции

Зарегистрированная любительская аппаратура

| № п/п | Тип | Заводской номер | Подпись/печать |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание: Каждая позиция должна сопровождаться печатью регионального управления Госсвязьнадзора

Приложение № 8

|  | Госсвязьнадзор России Управление Госсвязьнадзора по_______________________ # (область, край, республика) |  | Разрешается эксплуатация носимых/мобильных любительских радиостанций УКВ диапазона мощностью до 5 Вт _______ __________________ ______________ (тип) (Рабочий диапазон) (Заводской номер) ________________ (М.П.) _______ __________________ ______________ ________________ (М.П.) Начальник управления Госсвязьнадзора по _______________________________ (область, край, республика) |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЫПИСКА ИЗ РАЗРЕШЕНИЯ №_____ |  |  |  |
| Место для фото М.П | Выдано «__»________200__г. гр._______________________ Позывной сигнал:__________ Адрес владельца р/ст________ |  |  |

Приложение № 9

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА

СВЯЗЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Госсвязьнадзора России

по ________________________________________

(область, край, республика)

| Адрес: тел.: факс.: | Рассчетный счет |
| --- | --- |
| телетайп: | корр/счет: |

АКТ

технического осмотра радиостанции

№  _____________  от   «___»  _________________ 200__ г.

Представителем Управление Госсвязьнадзора России

по ________________________________________

(область, край, республика)

____________________________ произведен технический осмотр любительской радиостанции индивидуального (коллективного) пользования _______________ категории, позывной сигнал ______________ вновь открываемой (действующей, закрытой).

1. Ф.И.О. владельца (начальника) _______________________________________________

2. Адрес станции _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

При этом установлено следующее:

А) Передатчик ___________________ каскадный, тип выходного прибора _____________

напряжение питания (анода) оконечного каскада ________ В.

Б) Передатчик ___________________ соответствует нормам техники безопасности и противопожарной охраны.

В) Тип антенны, ее техническое состояние _______________________________________ ____________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________

Г) Наличие документации и ее техническое ведение: _______________________________

____________________________________________________________________________

Заключение _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________

Акт подписали:__________________________

(ф.и.о.)

__________________________

(ф.и.о.)

Приложение 10

Начальнику Управления Госсвязьнадзора России

по ________________________________

от______________________________________

(Ф.И.О)

______________________________________

(позывной)

______________________________________

(почтовый адрес, индекс)

______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас разрешить мне использование моего позывного сигнала ____________________________ /ММ с борта судна _____________________________________

(наименование судна)

на период с "___" __________ _____года по "___" __________ _____года

Письменное согласие капитана судна прилагается

В____________ году Управлением Госсвязьнадзора России по_______________________

(область, край, республика)

мне уже выдавался позывной сигнал _____________________________ /ММ для работы с борта судна на период с "___" __________ _____года по "___" __________ _____года

"___" __________ _____г.            _____________________________

(подпись заявителя)

Приложение 11

Правила техники безопасности и пожарной безопасности на 
любительских радиостанциях

## Общие требования

### К настройке, регулировке и эксплуатации аппаратуры любительских радиостанций, а также к установке, настройке и ремонту их антенн могут быть допущены только те радиолюбители, которые изучили правила техники безопасности (ТБ) и пожарной безопасности (ПБ). Прошли собеседование или инструктаж. Владельцы (операторы) любительских радиостанций должны соблюдать правила ТБ и ПБ и предупреждать случаи нарушения этих правил другими лицами.

## Меры безопасности в помещениях любительских радиостанций.

### Индивидуальная радиостанция устанавливается по месту жительства ее владельца, а коллективная радиостанция в специально выделенном для нее помещении за исключением помещений с повышенной опасностью.

### К помещениям с повышенной опасностью относятся помещения, в которых имеется один или несколько из следующих факторов:

сырость (относительная влажность длительно превышает 80%) или токопроводящая пыль;

токопроводящие полы (металлические, земляные и т.п.);

высокая температура, длительно превышающая +30 градусов Цельсия;

химически активная среда (постоянно или длительно содержатся пары или отложения которые разрушают изоляцию или токонесущие части радиоаппаратуры).

### Аппаратура любительской радиостанции (трансиверы и т.п.) устанавливаются на рабочих столах операторов (за исключением мобильной и носимой аппаратуры). Выходные каскады (усилители мощности) и выпрямительные устройства могут размещаться в той же комнате, либо в отдельных изолированных помещениях. Каждое радиоустройство должно быть помещено в корпус, исключающий возможность случайного прикосновения к токонесущим частям аппаратуры. Корпуса аппаратуры, питаемой от сети переменного тока, должны быть надежно заземлены.

### Возимые радиостанции устанавливаются на автомобилях таким образом, чтобы дисплей и органы управления были легко доступны. Радиостанция должна быть установлена в таком месте автомобиля, где она не будет мешать управлению автомобиля или обзору водителя.

### Заземление аппаратуры любительской радиостанции должно выполняться путем подключения к специально устроенному наружному заземлению, либо к контуру заземления здания (жилого дома). Для устройства наружного заземления в яму размерами 1x1 метр глубиной не менее 1,5 м помещается стальной или медный лист не менее 5 мм. К листу должен быть приварен стальной (медный) провод сечением не менее 16 кв. мм. Если яма для заземления вырыта в сухом грунте, перед засыпкой в нее необходимо поместить слой золы или древесного угля и обильно полить водой. Вывод провода заземления до высоты 2,5 м над землей должен быть защищен металлической трубой. Применять для заземления голые алюминиевые провода запрещается.

В случаях, когда подключение к контуру заземления здания невозможно, допускается использование для заземления труб водопровода (холодная вода). На зачищенную трубу через свинцовую прокладку надевается металлический хомут, к которому крепится провод заземления. Использовать для заземления трубы и радиаторы отопления и трубы газовой сети не разрешается.

Все соединения в цепях заземления аппаратуры радиостанции должны быть выполнены методами сварки, спрессования или винтовой окрутки с последующей пропайкой Применение одной только пайки запрещается. Для подключения проводов заземления блоки аппаратуры должны иметь резьбовые зажимы, гарантирующие надежное механическое соединение и электрический контакт.

### Все цепи электропитания передающей, приемной и другой аппаратуры радиостанции должны быть защищены плавкими предохранителями, рассчитанными на нормальный ток  потребления соответствующего радиоустройства. Запрещается применять самодельные вставки или предохранители, рассчитанные на ток, превышающий нормальный ток потребления.

### Сетевые выводы радиоаппаратуры должны выполняться из провода соответствующего сечения в резиновой или иной надежной термостойкой изоляции. В процессе эксплуатации  радиоустройства его сетевой провод не должен нагреваться.

### Электропроводка на напряжение выше 65 В в помещении радиостанции должна прокладываться на высоте не менее 2,5 м от пола. Если обеспечить указанную высоту невозможно, электропроводка должны выполняться скрытым способом (в стенах), либо прокладываться в  заземленных металлических трубах или гибких шлангах. Для электропроводки должны применяться алюминиевые или медные провода в надежной двойней изоляции. В процессе эксплуатации радиостанции электропроводка не должна нагреваться. Вводы электропроводки в помещение любительской радиостанции должны быть защищены плавкими предохранителями (пробками) или автоматическим предельным выключателем и оборудованы рубильником (автоматом), позволяющим обесточить всю аппаратуру радиостанции.

### Электропроводка в помещении любительской радиостанции, а также все электроустановочные изделия (розетки, вилки, патроны, разъемы), силовые щиты, рубильники и т.п. должны содержаться в исправном состоянии. Владельцы радиостанций при обнаружении какой-либо неисправности в цепях электропитания должны немедленно обесточить аппаратуру и принять меры к устранению неисправности.

### Фидеры антенных устройств любительской радиостанции, выполненные из голого медного провода или антенного канатика, должны вводится в помещение станции через фарфоровые изоляторы, рассчитанные на рабочее напряжение не менее 5 кВ. Внутри помещения такие фидеры должны проходить на высоте не менее 2,5 м от пола или иметь специальные ограждения на вводах фидеров должны быть установлены переключатели, позволяющие отключать антенны от передатчиков и подключать их к заземлению, а для стекания статических зарядов вводы должны быть снабжены высокочастотными дросселями.

Центральные жилы фидеров, выполненных из коаксиального кабеля, также должны быть заземлены по постоянному току через высокочастотные дроссели, установленные в выходном каскаде (усилителе мощности) радиостанции или в антенном коммутаторе. Должна 6ыть предусмотрена возможность подключения центральных жил фидеров к заземлению.

### В составе оборудования любительских радиостанций рекомендуется иметь:

- инструмент (отвертки, плоскогубцы, бокорезы и т.п.) с изолированными ручками длинной не менее 100 мм;

- диэлектрические перчатки длинной не менее 350 мм;

- изолирующий резиновый коврик размером не менее 500x500 мм;

- переносное заземление, провода которого выполнены из гибких медных жил сечением не менее 16 кв. мм. и снабженные соответствующими наконечниками для подключения к заземляющей проводке или конструкции;

- изолирующий щуп (штангу) для наложения переносного заземления;

- аптечку с набором средств для оказания первой медицинской помощи;

На коллективных радиостанциях перечисленное оборудование является обязательным.

## Техника безопасности при настройке регулировке и эксплуатации аппаратуры.

### Все операции по замене выходных ламп, элементов выпрямительных устройств и т.п. в процессе эксплуатации любительской радиостанции должны выполняться в полностью обесточенной аппаратуре. Перед началом работ необходимо при помощи изолирующего щупа наложить переносное заземление на все детали радиоустройства, где могут сохраняться заряды высокого напряжения.

### Категорически запрещается допуск к любым работам на аппаратуре любительских радиостанций лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

### Настройка, регулировка включенных передатчиков и выходных каскадов (усилителей мощности) должна производился ручками управления, выведенными на переднюю панель. Если необходимо провести регулировку контуров, подстроечных конденсаторов и т.п. под напряжением, должны строго соблюдаться следующие правила:

регулировка должна производиться инструментом с изолированными ручками;

лицо, производящее регулировку  должно быть в диэлектрических перчатках и стоять на изолирующем резиновом коврике;

регулировка должна производиться одной рукой. Вторая рука должна в это время находится за спиной;

регулировка должна производится под наблюдением второго лица, имеющего диэлектрические перчатки и знакомого с правилами оказания первой помощи при поражениях электротоком.

3.4 Во время грозы или при ее приближении эксплуатация любительской станции должна быть прекращена, вводы фидеров антенных устройств заземлены, а аппаратура станции обесточена.

## Техника безопасности при установке, настройке и ремонте антенн.

### Лица, производящие на антенных устройствах любительских станций работы, связанные с выходом на крышу зданий, или подъемом на мачты (башни), должны иметь обувь с нескользящей подошвой и брезентовые или кожаные рукавицы. При установке антенн на коллективных станциях, начальник станции или его заместитель должны произвести специальный инструктаж со всеми участниками работ, каждый из которых должен расписаться в журнале инструктажа по ТБ и ПБ. Работа операторов на крыше здания допускается только под наблюдением начальника станции или его заместителя.

### Категорически запрещается допуск к указанным работам лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

### Запрещается подниматься на мачты (башни) и производить работы на антенных устройствах во время грозы или при ее приближении, при сильном ветре, дожде, снегопаде и гололеде.

### Перед выходом на наклонную крышу здания необходимо надеть предохранительный пояс со страховочной веревкой, либо обвязаться прочной веревкой, оставив свободный конец для страховки. Страховочную веревку следует закрепить на чердаке за балку или стропила. Крепить веревку за дымовые трубы, стойки радиотрансляционных сетей, мачты телевизионных антенн и т.п. запрещается.

### Выходить на крышу разрешается через выходные люки и слуховые окна. На крутых наклонных крышах, между мачтой антенны и боковой стенкой ближайшего слухового окна следует натянуть страховочный трос (стальную проволоку диаметром 5 мм.), к которому при переходе от окна до антенны крепился карабин цепи предохранительного пояса или страховочная веревка.

### Для установки антенн следует выбирать скат крыши, обращенный в сторону двора. Оттяжки мачт должны крепиться за балки крыши или вделанные в стены здания закладные части. Крепление оттяжек к трубам, стойкам радиотрансляционных сетей, а также заделка на карнизах, желобах и около водосточных труб запрещается. Если наклон крыши превышает 25 градусов или крыша покрыта непрочным материалом (шифер, черепица и т.п.), около антенны следует оборудовать переходные мостики из досок толщиной не менее 40 мм и общей шириной не менее 0,б м. На время проведения работ необходимо выставить наблюдателей со всех сторон здания, где существует опасность падения предметов с крыши.

### В работах по установке мачт (башен) антенных сооружений должны принимать участие и менее двух человек, а при установке мачт высотой более 8м - не менее шести человек.

### Металлические детали антенн, опущенных для ремонта или настройки (элементы, оттяжки и т.п.), не должны выходить за пределы крыши или соприкасаться с проводами радиотрансляционных, телефонных и иных сетей.

### Металлические мачты и башни, не изолированные по электрической схеме от земли, необходимо оборудовать защитными заземляющим устройством или соединить с контуром заземления здания. Для мачт и башен, изолированных от земли, должна быть предусмотрена возможность их заземления в период установки и ремонтных работ.

### При проведении работ по ремонту или настройке антенн, связанных с подъемом на мачты (6aшни), лицо, проводящее такие работы, должно прикрепить себя к телу мачты цепью предохранительного пояса. Расстегнуть карабин цепи разрешается только при переходе через оттяжки. Для обеспечения безопасности перехода через оттяжки необходимо применять предохранительный пояс, снабженный двумя цепями. Во время работ на мачтах антенных сооружений фидеры антенн должны быть обесточены, а металлические конструкции мачт заземлены.

Лицо, проводящее работы на мачте, должно иметь сумку для инструмента и диэлектрические перчатки. Перед началом работ должно быть проверено отсутствие напряжения на антенне и фидере. Запрещается класть на конструкции мачты инструменты, болты, гайки и другие предметы. Лица, наблюдающие за работой, должны находиться от мачты на расстоянии, равном не менее 1/3 ее высоты.

### Доставка материалов на крышу должна производиться через чердак. Громоздкие детали мачт и антенн поднимают непосредственно с земли при помощи кронштейна с блоком. Кронштейн должен крепиться к предварительно проверенным балкам крыши или к пожарным лестницам. Во время подъема детали направляют с земли с помощью веревок.

Материалы, поднятые на крышу, должны быть аккуратно уложены и закреплены веревками за устойчивые конструкции крыши. Инструмент и мелкие детали должны храниться в сумках. По окончании работ остатки материалов должны быть убраны с крыши.

### Для работы на чердаках и в других помещениях следует пользоваться переносными лестницами длиной не более 5 м. Длина лестницы должна быть такой, чтобы все работы можно было производить стоя не выше, чем на третьей ступеньке сверху. При работе на переносных лестницах на высоте свыше 3 м необходимо прикрепляться при помощи предохранительного пояса к какой-либо конструкции или опоре. Пристегиваться поясом к незакрепленной лестнице запрещается.

Лестницы, устанавливаемые на гладких и шероховатых полах, должны иметь основания обитые резиной, а устанавливаемые на земле - иметь на основаниях острые металлические наконечники. Если при работе внутри здания нельзя прочно закрепить верх лестницы, у ее основания должен находиться человек, поддерживающий лестницу в устойчивом положении. Работать электроинструментом на высоте более 2,5 м с приставных лестниц запрещается.

### Ручной электроинструмент (дрель, паяльник и т.п.) используемый для антенных работ вне помещений, должен быть на напряжение 36 В. Допускается электроинструмент на напряжение 220 В, но с обязательным использованием защитных средств (перчаток) и надежного заземления корпуса электроинструмента.

Для присоединения электроинструмента к сети должен применяться шланговый провод. Допускаются к применению многожильные гибкие провода типа ПРГ с изоляцией на напряжение не ниже 500 В, заключенные в резиновый шланг. Перед началом работы электроинструмент должен быть проверен на отсутствие замыкания на корпус, нарушений изоляции проводов и обрыва заземляющей жилы. Электроинструментом с дефектами работать запрещается.

### Лица, занятые прокладкой фидеров антенн и устройством ввода фидеров в помещение любительской радиостанции, должны иметь предохранительные пояса и страховаться веревками. При пробивке отверстий, гнезд и борозд в каменных или бетонных стенах зданий, следует работать в защитных очках с небьющимися стеклами и в рукавицах. Сверлить отверстия для ввода фидеров в оконных рамах можно только с внутренней стороны окна. Держаться за рамы запрещается. Перед подключением фидера к радиоустройству необходимо убедиться в отсутствии на фидере напряжения электросети, радиотрансляционной сети и т.п. Подключать фидер, находящийся под напряжением запрещается.

## Обеспечение пожарной безопасности в помещениях любительских радиостанций.

### Для обеспечения пожарной безопасности владельцы (начальники) любительских радиостанций должны строго соблюдать требования п.п. 2 настоящих правил, следить за наличием и исправностью предохранительных устройств в цепях электропитания и молниезащитных заземляющих устройств на вводах фидеров.

### Каждая коллективная радиостанция должна быть оборудована одним или несколькими углекислотными (сухими) огнетушителями. Все операторы станции должны уметь пользоваться огнетушителями. Начальник станции несет ответственность за исправность и своевременную перезарядку огнетушителей. Использование пенных огнетушителей на любительских радиостанциях категорически запрещается.

### Помещение любительской радиостанции должно содержаться в чистоте и порядке. Карточки-квитанции должны храниться в специальных ящиках или шкафах, а деловые бумаги подшиваться в папки. Все ненужные бумаги должны по мере их накопления изыматься из помещения станции. Запрещается хранить в помещении станции легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества (бензин, ацетон, эпоксидную смолу и т.п.)

### В светильниках радиостанций, имеющих пластмассовые патроны и другие термопластические детали, должны применяться электролампы той мощности, на которую рассчитан данный светильник. Во всех случаях применять для освещения любительских радиостанций электролампы мощностью более 100 Вт запрещается.

### Для курения на коллективных радиостанциях должны быть выделены специально оборудованные места. Курение на рабочих местах операторов запрещается.

### Ремонтные и монтажные работы в помещениях любительских радиостанций связанные с применением легковоспламеняющихся веществ (бензина, ацетона, масел и т.п.), должны производиться только в светлое время суток при полностью обесточенной аппаратуре и выключенном освещении. Во время таких работ пользование электроинструментом, включая паяльники и измерительными приборами, питаемыми от сети, запрещается.

По окончании работ остатки легковоспламеняющихся веществ, а также пропитанная ими ветошь, промасленные тряпки и т.п. должны быть убраны из помещения радиостанции, а само помещение проветрено.

Приложение 12

Начальнику Главного управления

Госсвязьнадзора Российской Федерации

103375, г. Москва, ул. Тверская

от______________________________________

(Ф.И.О)

______________________________________

(позывной)

______________________________________

(почтовый адрес, индекс)

______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать (продлить) разрешение на работу в эфире специальным позывным сигналом __________________________________________________________________________ для участия в международных радиолюбительских соревнованиях ____________________ года.

В ______________ году Главгоссвязьнадзором России мне выдавался специальный позывной сигнал ________________________________________________.

"___" __________ _____г.               _____________________________

(подпись заявителя)

Согласовано:

Начальник управления

Госсвязьнадзора

По ____________________

(область, край, республика)

«__»______________ 200__ г.

Приложение 13

Распределение радиолюбительских позывных сигналов
по областям, краям и республикам Российской Федерации

«Европейская» часть РФ

Префиксы радиолюбительских позывных

RA, RK. RN, RU, RV, RW, RX, RZ, UА

| Суффикс | Наименование области, края, республики | Суффикс | Наименование области, края, республики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1А,1В | г. Санкт-Петербург | ЗХ | Калужская область |
| 1C, 1D | Ленинградская область | ЗY | Брянская область |
| 1N | Карельская республика | 3Z | Белгородская область |
| 1О | Архангельская область | 4А | Волгородская область |
| 1P | Ненецкий АО | 4С | Саратовская область |
| 1Q | Вологодская область | 4F | Пензенская область |
| 1T | Новгородская область | 4Н | Самарская область |
| 1W | Псковская область | 4L | Ульяновская область |
| 1Z | Мурманская область | 4N | Кировская область |
| 2F | Калининградская область | 4Р | Республика Татарстан |
| 3A, 3B | г. Москва | 4S | Республика Марий-Эл |
| 3D, 3F | Московская область | 4U | Республика Мордовия |
| 3E | Орловская область | 4W | Республика Удмуртия |
| 3G | Липецкая область | 4Y | Республика Чувашия |
| 31 | Тверская область | 6А, 6В | Краснодарский край |
| 3L | Смоленская область | 6Е | Карачаево-Черкесская Республика |
| 3M | Ярославская область | 6H, 6F | Ставропольский край |
| 3N | Костромская область | 6I | Республика Калмыкия |
| 3P | Тульская область | 6J | Республика Северная Осетия |
| 3Q | Воронежская область | 6L, 6M | Ростовская область |
| 3R | Тамбовская область | 6Р | Республика Чечня |
| 3S | Рязанская область | 6Q | Республика Ингушетия |
| 3T | Нижегородская область | 6U | Астраханская область |
| 3U | Ивановская область | 6W | Республика Дагестан |
| 3V | Владимирская область | 6Х | Республика Кабардино-Балкария |
| 3W | Курская область | 6Y | Республика Адыгея |

«Азиатская» часть РФ

Префиксы радиолюбительских позывных

RA, RK. RN, RU, RV, RW, RX, RZ, UА

| Суффикс | Наименование области, края, республики | Суффикс | Наименование области, края, республики |
| --- | --- | --- | --- |
| 8Т 8V 9А, 9В 9С, 9D 9F 9G 9Н 9J 9К 9L 9М 9О 9Q, 9R 9S 9U 9W 9Х 9Y 9Z | Усть-Ордынский Бурятский АО Агинский Бурятский АО Челябинская область Свердловская область Пермская область Коми-Пермяцкий АО Томская область Ханты-Мансийский АО Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Омская область Новосибирская область Курганская область Оренбургская область Кемеровская область Республика Башкортостан Республика Коми Алтайский край Горно-Алтайский АО | 0А | Красноярский край |
|  |  | 0В | Tаймырский АО |
|  |  | 0С | Xабаровский край |
|  |  | 0D | Еврейская АО |
|  |  | 0F | Сахалинская область |
|  |  | 0Н | Эвенкийский АО |
|  |  | 0I | Магаданская область |
|  |  | 0J | Амурская область |
|  |  | 0К | Чукотский АО |
|  |  | 0L | Приморский край |
|  |  | 0O | Республика Бурятия |
|  |  | 0Q | Республика Саха |
|  |  | 0S | Иркутская область |
|  |  | 0U | Читинская область |
|  |  | 0W | Республика Хакасия |
|  |  | 0X | Коряцкий АО |
|  |  | 0Y | Республика Тува |
|  |  | 0Z | Камчатская область |

Приложение 14

Фонетический алфавит

| А | Анна, Антон | Alpha |
| --- | --- | --- |
| В | Борис | Bravo |
| С | центр, цапля | Charlie |
| D | Дмитрий | Delta |
| Е | Елена | Echo |
| F | Федор | Foxtrot |
| G | Галина | Golf |
| Н | Харитон | Hotel |
| I | Иван | India |
| J | Иван краткий, йот | Jullett |
| К | киловатт, Константин | Kilo |
| L | Леонид | Lima |
| М | Михаил, Мария | Mike |
| N | Николай | November |
| О | Ольга | Oscar |
| Р | Павел | Papa |
| Q | Щука | Quebec |
| R | Роман, радио | Romeo |
| S | Сергей | Sierra |
| Т | Тамара, Татьяна | Tango |
| U | Ульяна | Uniform |
| V | жук, Женя | Victor |
| W | Василий | Whisky |
| X | Знак, икс | X-ray |
| Y | Игрек | Yankee |
| Z | Зинаида | Zulu |

Приложение 15

Выражения Q-кoда

| QRA | Как называется Ваша станция? |  | Моя станция называется … |
| --- | --- | --- | --- |
| QRB | На каком приблизительно расстоянии Вы находитесь от моей станции? |  | Приблизительное расстояние между нашими станциями равно … километров |
| QRG | Сообщите мою точную частоту |  | Bаша точная частота … |
| QRH | Меняется ли моя частота? | Bаша частота меняется |  |
| QRI | Каков тон моей передачи? |  | Тон Вашей передачи … |
| QRK | Какова разборчивость моих сигналов |  | Разборчивость Ваших сигналов … |
| QRL | Заняты ли Вы? |  | Я занят, прошу не мешать |
| QRM | Испытываете ли Вы помехи от других станций? |  | Я испытываю помехи от других станций |
| QRN | Мешают ли Вам атмосферные помехи? |  | Мне мешают атмосферные помехи |
| QRO | Должен ли я увеличить мощность передатчика? |  | Увеличив мощность передатчика |
| QRP | Должен ли я уменьшить мощность передатчика? |  | Уменьшите мощность передатчика |
| QRQ | Должен ли я передавать быстрее? |  | Передавайте быстрее |
| QRS | Должен ли я передавать медленнее? |  | Передавайте медленнее |
| QRT | Должен ли я прекратить передачу? |  | Прекратите передачу |
| QRU | Есть ли у Вас что-нибудь для меня? |  | У меня ничего для Вас нет |
| QRV | Готовы ли Вы? |  | Я готов |
| QRW | Должен ли я сообщить ... что Вы вызываете его на ... кГц (или МГц) |  | Пожалуйста, сообщите ... что я вызываю его на … кГц (или МГц) |
| QRX | Когда Вы вызовете меня снова? |  | Подождите, я, вызову Вас снова |
| QR2 | Кто меня вызывает? |  | Вас Вызывает |
| QSB | Замирают ли мои сигналы? |  | Ваши сигналы замирают |
| QSK | Можете ли Вы слышать меня в паузах между своими сигналами? |  | Я могу слышать Вас в паузах между своими сигналами |
| QSL | Можете ли Вы подтвердить прием? |  | Ваш прием подтверждаю |
| QSO | Можете ли Вы связаться с ... непосредственно |  | Я могу связаться с ... непосредственно |
| QSP | Можете ли Вы передать...? |  | Я могу передать … |
| QSY | Должен ли я перейти на другую частоту? |  | Перейдите на другую частоту |
| QSX | Слушаете ли Вы позывной сигнал на частоте ... кГц (МГц) |  | Я слушаю Ваш позывной сигнал на частоте... кГц (Мгц) |
| QTC | Имеется ли у Вас сообщение? |  | У меня имеется, дня Вас сообщение |
| QTH | Каково Ваше местонахождение? |  | Я нахожусь |
| QTR | Какое точное время? |  | Точное время ... часов |

Приложение 16

Радиолюбительский код

| Сокращение | Слово или значение, от которого образовано сокращение |  |
| --- | --- | --- |
| АВТ | About | Около, приблизительно |
| АDR | Addres | Адрес |
| AFTER | Аfter | После |
| AGN | Again | Опять, снова |
| ALL | All | Все |
| ALSO | Also | Также |
| AM | Amplitude modulation | Амплитудная модуляция |
| АNТ | Antenna | Антенна |
| AT | At | К, в, при |
| BAD, BD | Bad | Плохо, плохой |
| BAND | Band | Диапазон |
| BCNU | - | Буду рад встретиться снова |
| BEAM | Beam | Направленная (антенна) |
| BEST | Best | Наилучший |
| BOX | Box | Ящик (почтовый) |
| BUT | But | Но |
| CALL | Call | Вызов (позывной) |
| CFM | Confirm | Подтверждаю, подтверждение |
| CHERRIO | Cheerio | Желаю успеха |
| CLG | Calling | Вызывает, вызываю |
| CONDX | Conditions | Условия (слышимость) |
| CONGRATS | Congratulations | Поздравления |
| COPI | Copy | Записывать (принимать) |
| CQ | - | Всем, всем (общий вызов) |
| CU | See you | Встретимся (в эфире) |
| CUAGN | See you again | Встретимся снова |
| CUL | See you later | Встретимся noзже |
| CW | Continuous wave | Незатухающие колебания |
| DE | — | От, из |
| DIRECT | Direct | Непосредственно, прямо |
| DR | Dear | Дорогой |
| DWN | Down | Вниз, ниже |
| DX | -- | Дальняя связь, дальнее расстояние |
| ES | — | И |
| EX | EX | Бывший (о позывном) |
| FB | Fine business | Превосходно, прекрасно |
| FЕR, FOR, FR | For | За, для, при |
| FM | From | Из, от |
| FM | Frequency modulation | Частотная модуляция |
| FREQ | Frequency | Частота |
| FROM | From | От, из |
| GA | Go ahead | Давайте, начиняйте |
| GA | Good afternoon | Добрый день (во вторую половину дня) |
| GB | Good bye | Прощайте, до свидания |
| GD | Good day | Добрый день (во вторую половину дня) |
| GE | Good evening | Добрый вечер |
| GLD | Glad | Рад, доволен |
| GM | Good morning | Доброе утро |
| GN | Good night | Доброй ночи |
| CND | Ground | Заземление |
| GOT | Got | Получил |
| GUD | Good | Хороший, хорошо |
| GUHOR | - | Ничего не слышно |
| HAM | - | Любитель-коротковолновик, имеющий передатчик |
| HF | High Frequency | Высокая частота |
| HI | - | Выражение смеха |
| HOPE, HPE | Hope | Надеюсь |
| HR | Here | Здесь |
| HRD | Heard | Слышал |
| HW | - | Как дела, Как Вы меня слышите |
| INFO | Information | Информация |
| K | - | Отвечайте, передавайте |
| KW | Kilowatt | Киловатт |
| LAT | Latitude | Широта |
| LF | Low frequency | Низкая частота |
| LID | - | Плохой оператор |
| LONG | Longitude | Долгота |
| LOG | Logbook | Список радиостанций |
| LSB | Lower side band | Нижняя боковая полоса |
| LTR | Letter | Письмо |
| MIKE | Microphone | Микрофон |
| MIN | Minute | Минута |
| MNI | Meny | Много, многие |
| MOM | Moment | Момент |
| MSG | Message | Сообщение |
| MTR | Meter | Метр |
| NEAR, NR | Near | Близ |
| NBFM | Narrow band frequency modulation | Узкополосная частотная модуляция |
| NIL | - | Ничего |
| NR | Number | Номер |
| NW | Now | Теперь, приступаю к передаче |
| OK | - | Принял правильно, понял |
| OM | Old man | Приятель (дословно – старый человек) |
| ONLY | Only | Только |
| OP, OPR | Operator | Оператор, радист |
| OUTPT | Output | Отдаваемая мощность |
| PA | Power amplifier | Мощный усилитель |
| PM | Post merediem | Пополудни |
| PSE | Please | Пожалуйста |
| PSED | Pleased | Доволен, рад |
| PWR | Power | Мощность |
| R | Right | Верно, правильно принял |
| RCV | Receive | Получать, принимать |
| RCVR | Receiver | Приемник |
| REPT, RPRT | Report | Сообщение |
| RIG | - | Передатчик |
| RPT | Repeat | Повторение, повторите, повторяю |
| RTTY | Radioteletype | Радиотелетайп |
| SIGS | Signals | Сигналы |
| SKED | Schedule | Расписание работы |
| SM, SUM | Some | Некоторые, несколько |
| SOON, SN | Soon | Скоро, вскоре |
| SORI, SRI | Sorry | К сожалению, жаль |
| SSB | Single side band | Однополосная модуляция |
| STN | Station | Станция |
| SURE | Sure | Уверенность, будьте уверены |
| SWL | Short wave listner | Наблюдатель |
| SWR | Standing wave ratio | Коэффициент стоячей волны (КСВ) |
| TEST | Test | Опыт, опытная работа, соревнования |
| TIME | Time | Bpeмя |
| TKS | Thanks |  |
| TNX | Thanks | Благодарность |
| TRCVR | Transceiver | Трансивер |
| TU | Thank you | Благодарю Вас |
| TUB | Tube | Лампа |
| TVI | Television interference | Помехи приему телевидения |
| TX | Transmitter | Передатчик |
| TXT | Text | Текст |
| U | You | Вы |
| UFB | Ultra fb | Превосходно |
| UNLIS | Unlicensed | Нелегальная станция |
| UP | Up | Вверх, выше |
| UR | Your | Baш |
| URS | Yours | Baши |
| USB | Upper side band | Верхняя боковая полоса |
| VIA | Via | Через, посредством |
| VFO | Variable frequency oscillator | Генератор плавного диапазона |
| VHF | Very high frequency | Сверхвысокие частоты |
| VY | Very | Очень |
| WTTS | Watts | Ватты |
| WEAK | Weak | Слабый |
| WID | With | С |
| WKD | Worked | Работал |
| WLL | Will | Буду, будет, будете |
| WRK | Work | Работа, работать |
| WRKD | Worked | Работал |
| WW | World-wide | Becь мир |
| WX | Weather | Погода |
| XTAL | Crystal | Кварцевый кристалл |
| HYI | Ex young lady | Жена |
| YES | Yes | Да |
| YL | Young lady | Девушка |
| 78 | - | Наилучшие пожелания |
| 88 | - | Любовь и поцелуй(передается в шутку) |
| БЛГ | - | Благодарю |
| ДСВ | - | До свидания |
| ЗДР | - | Здравствуйте |
| НЛД | - | Выпуски "На любительских диапазонах" |
| СПБ | - | Спасибо |
| AS | - | Ждите |
| AR | - | Конец передачи |
| БК | - | Рабата полудуплексом |
| ВТ | - | Знак раздела |
| КN | - | Случаю только своего корреспондента |
| SK | - | Полное окончание обмена |

Приложение 17

Начальнику Главного управления

Государственного надзора за связью в

Российской Федерации

103375, г. Москва, ул. Тверская

Application for a Temporary Russian Amateur Radio License

Заявление-анкета на оформление временного разрешения иностранным радиолюбителям

(issued only for non-Russian citizens if applied 2 month before the event)

(выдается для иностранных граждан при условии подачи настоящего заявления за 2 месяца до предполагаемой работы в эфире с территории РФ)

1. Name

Фамилия

2. Given Names

Имя, отчество

3. Date and place of birth

Дата и место рождения

4. Citizenship

Гражданство

5. Permanent home address

Адрес постоянного места жительства

6. Passport number

Номер паспорта

7. Call sign

Позывной сигнал

8. Class of license

Категория

9. Required period for temporary license

Необходимый период для выдачи разрешения на эксплуатацию

10. Location of amateur station installation

Место расположения радиостанции (адрес)	(complete address required)

11. Have you ever received a Russian license? If so, mark all the details

Получали ли Вы ранее разрешение на эксплуатацию в РФ. Если да, укажите дату и номер.

12. Equipment to be brought

Ввозимое оборудование

I declare that the information I have given is correct.

Я заявляю, что предоставленные мною сведения являются правильными.

Applicant signature ________________________	date _____________________

Подпись заявителя	Дата

Приложение 18

Начальнику Главного управления

Государственного надзора за связью в

Российской Федерации

103375, г. Москва, ул. Тверская

Заявка на установку радиолюбительского ретранслятора

Прошу оформить разрешение на установку радиолюбительского ретранслятора. Сообщаю следующие сведения:

1 .Место установки

(адрес с указанием области, края, республики)

2. Ответственный за эксплуатацию

(Ф.И.О. с указанием личного позывного)

3. Технические характеристики ретранслятора:

3.1. Тип ретранслятора

3.2. Мощность передатчика (Вт)

3.3. Частота приема (МГц)

3.4. Частота передачи (МГц)

3.5. Класс излучения

3.6. Тип антенны

3.7. Высота установки антенны над уровнем земли (м)

3.8. Особые отметки

«____»_____________ 200___ г.  	__________________________

(подпись)

Согласовано:

Начальник управления

Госсвязьнадзора

По ____________________

(область, край, республика)

«__»______________ 200__ г.

Приложение № 19

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА

СВЯЗЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Госсвязьнадзора России

по ________________________________________

(область, край, республика)

| Адрес: тел.: факс.: | Рассчетный счет |
| --- | --- |
| телетайп: | корр/счет: |

Акт приемки радиолюбительского ретранслятора

№  _____________  от   «___»  _________________ 200__ г.

Представителем Управление Госсвязьнадзора России по

(область, край, республика)

произведен технический осмотр радиолюбительского ретранслятора, установленного согласно разрешению Главгоссвязьнадзора России № _____ от  «___»_________________ 200__ г. со следующими данными:

1. Позывной сигнал

2. Место установки

3. Ответственный за эксплуатацию

(Ф.И.О. с указанием личного позывного)

3. Технические характеристики ретранслятора:

3.1. Тип ретранслятора

3.2. Мощность передатчика (Вт)

3.3. Частота приема/передачи (Мгц)

3.4. Класс излучения

3.5. Тип антенны/высота установки

3.7. Особые отметки

Ретранслятор соответствует нормам техники безопасности и противопожарной охраны.

Заключение:

Акт подписали: 	___________________

(Ф.И.О)

___________________

(Ф.И.О)

Приложение № 20

Действительно на срок 5 лет с момента выдачи

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА

СВЯЗЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Госсвязьнадзора России по _____________________________________

(область, край, республика)

РA3РЕШЕНИЕ №_____

на право эксплуатации радиолюбительского ретранслятора

| Позывной сигнал | Тип ретранслятора |
| --- | --- |
| Адрес установки | Мощность ретранслятора (Вт) |
| ретранслятора | Частота (МГц) |
| Принадлежность | Частота передачи (Мгц) |
|  | Класс излучения |

Начальник управления Госсвязьнадзора России __________________________________

по ________________________________	(подпись)

(область, край, республика)

«__»______________ 200__ г.			М.П.

Приложение № 21

КОМАНДИРУ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 74211

121351, г.Москва,Г-351

ГЛАВГОССВЯЗЬНАДЗОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Госсвязьнадзора России по _____________________________________

(область, край, республика)

сообщает об открытии, закрытии, изменении адреса установки и присвоенной категории любительской радиостанции ________________________________________________________ (нужное подчеркнуть)

| Позывной радиостанции | *01* |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия владельца (начальника) радиостанции | *02* |  |
| Имя | *03* |  |
| Отчество | *04* |  |
| Год рождения | *05* |  |
| Месторасположение радиостанции (город, район) | *06* |  |
| Название улицы (микрорайон, квартал, село, деревня) | *07* |  |
| Дом, корпус, квартира | *08" |  |
| Телефон | *09* |  |
| Номер разрешения | *10* |  |
| Вид пользования (индив., колект.) | *11* |  |
| Категория радиостанции | *12* |  |
| Дата открытия радиостанции | *13* |  |
| Принадлежность радиостанции коллективного пользования | *14* |  |
| Состояние радиостанции | *15* |  |
| Дата снятия с учета или срок закрытия радиостанции | *16* |  |
| Особые отметки | *17* |  |

Начальник управления Госсвязьнадзора России __________________________________

по ________________________________	(подпись)

(область, край, республика)

«__»______________ 200__ г.			М.П.