# 9     ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЕМАХ

Разъем RS-232 C

Разъем дистанционного управления (3,5 мм)

Разъем промежуточной частоты (RCA)

Выход АРУ (RCA)

Внешний динамик (3,5 мм)

Разъемы внешних источников 13,8 В

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | Заземлен |
| 2 | RXD | Порт входа для приема данных в формате CI-V; +12В/-12В. |
| 3 | TXD | Порт выхода для передачи данных в формате CI-V; +12В/-12В. |
| 4 5 | RTS CTS | Контакты 4 и 5 замкнуты между собой внутри. Могут быть подключены к контакту 8 (DCD) через внутренние цепи схемы (контактные площадки) |
| 6 | DSR | Не подключен. Может быть подключен к контакту 20 (DTR) через внутренние цепи схемы (контактные площадки) |
| 7 | GND | Заземлен |
| 8 | DCD | Не подключен. Может быть подключен к контактам 4 и 5 (RTS/CTS) через внутренние цепи схемы (контактные площадки) |
| 9-19 | NC | Не подключен. |
| 20 | DTR | Не подключен. Может быть подключен к контакту 6 (DSR) через внутренние цепи схемы (контактные площадки) |
| 21-25 | NC | Не подключен. |

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| Внутренний | REMOTE | Входной/Выходной порт для данных формата CI-V +5В/0В |
| Внешний | GND | Заземлен |

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| Внутренний | Выход ПЧ | Частота 10,7 МГц, Выходной уровень – 60дБ(при наличие сигнала – 50 дБ с модуляцией WFM на антенном входе) |
| Внешний | GND | Заземлен |

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| Внутренний | Выход АРУ | Выходное напряжение: от 1 до –2,4 (пост. напряж.) (уровень сигнала от низкого до высокого) Вых. сопр. 2,2 МОм |
|  | Выход НЧ детектора | Ввходной уровень: 200мВ (Мод.=1кГц, Дев.=3,5 кГц) Вых. Сопр. 4,7 кОм. Перед каскадом частотной коррекции. Используется только для ЧМ(FM), исключая WFM |
| Внешний | GND | Заземлен |

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| Внутренний | НЧ выход | Выходная мощность не менее 2 Вт Выходное сопротивление 4 – 8 Ом. |
| Внешний | GND | Заземлен |

*DC IN

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| Внутренний | Вход | Предназначен для подключения только сетевого адаптера AD-55 A/V |
| Внешний | GND | Заземлен |

*DC 13.8V

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход 13.8 В | Вход 13,8 В стабилизированного напряжения; потр. ток 2 А |
| 2 | Выход 12,5 В | Выход 12,5 В стабилизированного напряжения; Макс. ток 2 А. |
| 3 | Не подключен. | Не используется |
| 4 | GND | Заземлен |

43

# Инструкция по эксплуатации связного широкодиапазонного сканирующего приемника ICOM IC-R8500

Разъем дистанционного управления магнитофоном

(3,5 мм)

Выход на магнитофон

(3,5 мм)

Разъем головных телефонов

(6 мм 3-х контактный)

44

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| Внутренний | Шумоподавит. | Заземлен при открытом ш/п Может быть отключен в режиме начальных установок Макс. Ток 2 А. |
| Внешний | GND | Заземлен. |

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| Внутренний | Детектор | Детектированный НЧ сигнал 100 – 300 мВ/4,7 кОм |
| Внешний | GND | Заземлен |

| Контакт | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| Внутренний Средний | НЧ | НЧ выход Выходное сопротивление 4 – 16 Ом |
| Внешний | GND | Заземлен |