Системные и «железные» требования.

Операционка – любая Win32

Компьютер – 486DX40 и выше, 16 Мб ОЗУ, звуковая карта (желателен качественный Creative SoundBlaster). До 1МБ свободного места на винчестере.

Звук выдается по двум каналам. По одному – TrxTone для включения передатчика. К данному каналу подключается любая система VOX (голосовое управление), в простом случае – выпрямитель и транзистор, управляющий реле, либо замыкающий цепь передачи на «массу». Второй канал – Data – данные на модулятор передатчика (непосредственно на варикап). Подключение – через компаратор, преобразующий синусоиду в прямоугольник (155ТЛ1, 561ТЛ1, 544СА2, операционник)

Формат сообщений на отправку.

Отправляемые сообщения должны предварительно сохраняться в файле *.msg, которые сохраняются в директории …\out. Формирование сообщений в обычный текстовый файл может происходить в любой подходящей программе – от СУБД Клиппер до обычного Бейсика. Формат файла следующий:

Baudrate – число от 0 до 2 – скорость передачи данных (0-512, 1-1200, 2-2400)

Capcode – кейпкод вызываемого пейджера (число в пределах 1 – 2000000)

Subcode – субкод пейджера (0 – 3)

Text – текст отправляемого сообщения, 256 символов в 7-ми битной кодировке конкретного пейджера (символы с ASC-кодами от 0 до 127). Без переносов Enter’ом!

Каждая переменная в файле записывается с отдельной строки.

# Установка программы

Распаковать архив в отдельную директорию. Назначение файлов и директорий:

MSG – резервная директория. В ней лежит пример сообщения на отправку.

OUT – директория сообщений на отправку. Сообщений может быть сколько угодно, лишь бы различались имена.

Pcoder.raw – звуковой файл, который, по сути, и выдается в эфир как пейджинговое сообщение. Формат данного файла устанавливается по умолчанию Windows. (Пуск – настройка – панель управления – мультимедиа. Установить качество записи «Запись с компакт диска»). Размер может варьироваться в зависимости от длины отправляемого сообщения.

Psc.exe – непосредственно исполняемый файл. Автоматически сканирует директорию …\out на предмет наличия сообщений на отправку. После отправки – удаляет использованный файл.

Psc.ini – файл конфигурации. Перед первым запуском в текстовом редакторе откорректировать параметр OutDirPath – вписать ПОЛНЫЙ путь к директории …\out. ВНИМАНИЕ: регистр букв имеет значение!

Pscdll.dll – библиотека перекодировки файлов *.msg в звук.

ВСЕ звуковые оповещения Windows должны быть отключены (Пуск – Настройка – Панель управления – Звук). Отрегулировать уровень выходного сигнала с помощью встроенного Регулятора уровня (как общий, так и баланс каналов) для устойчивого срабатывания системы VOX и компаратора данных.

Не допускается запуск на пейджинговом компьютере программ, использующих собственные звуковые эффекты, либо проигрывать музыку (что будет твориться в эфире – надеюсь, понятно).