Связной широкодиапазонный сканирующий приемник ICOM IC- R8500

Инструкция по эксплуатации

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- 1. Выключатель питания [POWER]

- Нажать для вкл/выкл

- 2. Авт. Отключение/Режим установки [SLEEP/SET]

- * нажать кратковременно и установить время автоматического отключения (sleep) 30, 60, 90, 120 мин или  OFF.

- * нажать на 1 с и войти в режим установки.

- **использовать кнопку 28- [M-CH] и ручку настройки 17 для выбора необходимого режима.

- 3. Гнездо 3,5 мм управления режимом записи магнитофона [REC REMOTE]

- *управление режимом записи магнитофона. Соединить с гнездом REMOTE магнитофона.

- 4. Гнездо 3,5 мм выхода аудио сигнала на запись [REC OUT]

- * соединить с гнездом [LINE IN] магнитофона.

- 5. Гнездо 6 мм выхода для наушников[PHONES]

- * cопротивление наушников  4-16 Ом.

- * при использовании наушников встроенный динамик отключается. Выход сигнала - моно при подключении стерео наушников.

- 6. Кнопки переключателей видов модуляции [WFM]/[FM]/[AM]/[SSB/CW]

- *Нажмите соответствующую кнопку для выбора следующих  видов модуляции:

- [WFM]	WFM – радиовещательная широкая

- [FM]	FM, FM narrow (узкая)

- [AM]	AM, AM narrow (узкая), AM wide (широкая)

- [SSB/CW]	USB, LSB, CW, дополнительно CW narrow (узкая)

- *при выбранном виде модуляции SSB/CW , нажмите [SSB/CW] на  1 с для точной настройки частоты BFO .

- 7. Выключатель импульсного шумоподавителя/автоподстройки частоты [NB]/[AFC]

- Активирует импульсный шумоподавитель или фукнкцию АПЧ.

- * импульсный шумоподавитель работает только в режимах SSB, CW или AM.

- * автоподстройка частоты работает только в режимах FM or WFM.

- 8. Регулятор уровня выходного сигнала (громкость) [AFGAIN]

- Вращайте ручку для увеличения/уменьшения  громкости аудио сигнала.

- 9. Кнопка автоматической регулировки усиления АРУ  [AGC]

- Toggles the time constant of the AGC circuit between "slow" and "fast." •When "fast" is selected, "AGC-F" appears. •Cannot be used in FM or WFM modes.

- 10. Ручка шумоподавителя [SQUELCH].

- *выбирает уровень превышения сигнала над уровнем шумов.

11. Ручка сдвига частоты ПЧ  [IF SHIFT]

*Работает только на SSB и CW  модуляции.

12. Управление селективным аудио фильтром [APF].

Настроиться по наилучшей разборчивости аудио сигнала при включенной кнопке [APF].

*поворот ручки сдвигает центральную частоту фильтра вверх/вниз

13. переключатели аттенюаторов по входу приемника [10dB]/[20dB]

* уровень ослабления сигнала при включении аттенюаторов суммируется: 10 дБ, 20 дБ, 30 дБ(10+20 дБ) . Ниже 500 кГц возможно включение только уровня ослабления 20 дБ

14. выключатель селективного аудио фильтра [APF]

* кратковременно нажать на кнопку для вкл/выкл фильтра.

*повторное нажатие кнопки в режиме вкл переводит фильтр в режимы узкой/нормальной полосы.

* узкая полоса возможна только при SSB, CW м AM модуляции.

15. Кнопка синтезатора голоса/блокировки управления [SPCH/LOCK]

* нажать кратковременно кнопку, синтезатор голоса работает только при наличие дополнительной платы UT-102 speech synthesizer unit.

*нажмите на кнопку в течение 1 с для включения/отключения блокировки управления приемником. Уровень блокировки может быть задан в режимах установки (SET) для полной или частичной блокировки органов управления приемником..

16. Шаг настройки  [TS▲] / [TS▼]

* нажатием кнопок [TS▲] и [TS▼] можно выбрать следующие шаги ручкой настройки:

* 10 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 2.5 kHz, 5 kHz, 9 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 100 kHz и 1 MHz.

* программируемые шаги  ручной настройки от 0.5 до 199.5 kHz.

17. Ручка настройки приемника. [MAIN DIAL].

*применяется для настройки на частоту, установки режимов и т.п.

18. Регулятор усилия вращения ручки настройки (под шлиц)

* отрегулировать усилие вращения ручки настройки.

19. Многофункциональный дисплей.

* позазывает установленную частоту настройки, вид модуляции, имя ячейки памяти и т.п.

20 Стрелочный индикатор уровня сигнала  S-METER

*показывает уровень принимаемого  сигнала.

*показывает уровень  установленной границы шумоподавителя [SQUELCH].

21. Кнопка установки памяти [M-SET]

*используется в режиме копирование/вставка индицируемой частоты в любой канал памяти.

*первое нажатие копирование частоты с появлением символа [M] на дисплее, вторичное нажатие – запись в ячейку данной счастоты и выключение символа [M].

*частота, модуляция, шаг настройки, имя ячейки памяти и т.п. могут быть использованы при программировании как временная память.

22. Кнопка очистки памяти [M-CL]

*нажать и удерживать до очистки индицируемой частоты.

* имена банков не могут быть стерты.

23. Кнопка записи в ячейку памяти [MW]

* нажать и удерживать кнопку до записи индицируемых частоты, модуляции, шага настройки, и т.п. в выбранную ячейку памяти.

24. Кнопка БАНК [BANK]

* нажмите кратковременно для переключения лимита банка вкл/выкл

* если на индикаторе имеется символ "BANK", то каналы памяти могут быть отобраны через [М- CH] только в пределах отобранного банка

*нажать на 1 с для выбора большего/меньшего количества каналов в выбранном банке

25. Селектор каналов памяти [M-CH]

*выберите нужный канал памяти вращением ручки селектора

* вращение селектора по часовой стрелке увеличивает номер выбранного канала, против часовой стрелки - уменьшает

*в режимах установок и быстрых установок "SET" приемника селектор используется для выбора  соответствующей функции.

26. Задержка/контроль скорости [DELAY/SPEED]

*регулирует время задержки  и скорость сканирования в зависимости от состояния переключателя [DLY D/S]

*когда выбрано время задержки сканирования,  регулятор устанавливает время паузы сканирования. Это особенно эффективно в режиме"OFF DLY ∞", выбранном кнопкой [DLY D/S]

*когда назначена скорость сканирования, регулятор устанавливает скорость сканирования.  В этом случае время паузы сканирования задается в режимах установок.

27. Переключатели режимов сканирования [SCAN/SCAN SET ]

*все эти переключатели относятся к функциям сканирования следующим образом:

[MEMO] - сканирование  памяти

*нажмите кратковременно для вкл/выкл сканирования  памяти

*нажмите цифровые клавиши, затем эту клавишу для сканирования выбранного банка памяти

*нажмите эту клавишу, а затем режимный переключатель  для активации режима сканирования

*нажмите на 1 с для выбора автоматического банка и функции пропуска .

* функция ограничения(лимита) банка и /или функция пропуска активируется автоматически при выборе "AUTO" и начато сканирование.

[SEL] сканирование выделенных каналов (селекция)

* нажмите кратковременно для вкл/выкл сканирования выделенных каналов

* нажать на 1 с для выделения "sel" канала

[PROG] сканирование по программе

*нажмите кратковременно для вкл/выкл сканирования по программе.

*нажмите цифровые клавиши до , или после нажатия этой клавиши для начала запрограммированого сканирвания используя обозначенную крайнюю группу сканирования.

* доступны 10 групп программируемого сканирования.

*нажать на 1 с для программирования диапазона сканирования

[SKIP] пропуск ячеек при сканировании

*нажать кратковременно для переключения  функции "пропуск" вкл/выкл для любого режима сканироввания .

* функция "пропуск" автоматически активизируется в режиме сканирования [MEMO] память.

*нажать кнопку  на 1 с для отметки данного канала памяти как канал для "пропуска" skip.

[AUTO] авто сканирование с записью

*нажать кратковременно для вкл/выкл сканирования с автоматической записью

*нажать на 1 с для выбора условий сканирования памяти с автоматической записью.

*доступны два условия, предварительная очистка памяти перед началом сканирования или сохранение памяти перед началом автосканирования.

[VSC] голосовое управление сканированием

*нажать для переключения в режим функции управления сканирования по голосу вкл и выкл.

Push to toggle the voice scan control function ON

and OFF.

*функция голосовое управление сканированием " VSC" возобнавляет сканирование при отсутствии в декектированном сигнале голосовых компонентов.

*на дисплее появляется символ "VSC" при включенной функции голосового управления сканированием.

[PRIO] сканирование по приоритетам

*нажать кратковременно для вкл/выкл режима приоритета при сканировании.

*сканирование с приоритетом может быть использовано в комбинациях с другими режимами сканирования

*нажать на 1 с для ввода условий режима приоритета канала памяти

[DLY D/S]  выбор особенностей режимов сканирования

*нажать кратковременно для выбора особенностей режимов сканирования, на дисплее подчеркиваются соответствующие  символы:

-"OFF"  временное приостановление сканирования при появлении сигнала и дальнейшее возобновление сканирования через  3 с после останова.

-"DLY' останов сканирования при появлении сигнала и возобновление сканирования через 3 с после остановки сканирования.

- "∞" останов сканирования при появлении сигнала.

*нажмите на 1 с для ввода времени задержки сканирования

*можно выбрать функцию [DELAY/SPEED]

28 KEYPAD Клавиатура цифровая

*цифровая клавиатура может использована по различному назначению как описано ниже:

*цифровые клавиши + [ENT] (then [MW]) — непосредственный ввод частоты

*цифровые клавиши + [M-CH] – ввод номера канала памяти

* [CE*NAME] + цифровые клавиши —буквенно-цифровой ввод названий ячеек и банков памяти и т.п.

* цифровые клавиши+ [TS▲] или [TS▼] —произвольная настройка шага сканирования.

• цифровые клавиши + [MEMO] или [SEL] - выбирает банк памяти для сканирования по памяти или резим по выбранным каналам

*цифровые клавиши+ [PROG] или [AUTO] –выбирает заранее выбранный  номер диапазона для сканирования по программе или автосканирования.

#### ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. RS-232C Разъем (CONNECTOR )

* Разъем для кабеля RS-232C. Кабель RS-232C  используется для соединения IC-R8500 с  ПК. Таким образом можно передавать управляющие команды приемнику через ПК.

2. CI-V Гнездо дистанционного управления (REMOTE CONTROL JACK)

* Позволяет обеспечить связь с подключенным приемопередатчиком или другим приемником системы ICOM для функции радиопередачи. Также позволяет соединить с ПК через дополнительный интерфейс CT-17 CI-V КОНВЕРТЕРОВ УРОВНЯ с несколькими приемниками для их управления через ПК.

3. Гнездо выхода ПЧ.(IF OUT JACK )

* Выход  10.7 МГц сигнала ПЧ и 9 В постоянного напряжения для работы дополнительного ТВ адаптера TV-R7100

4. Гнездо (AGC)

* Гнездо AGC имеет функции, которые выбираются через внутренние параметры настройки приемника.

**Выход сигнала AGC для дополнительного ТВ адаптера TV-R7100.

**Выход аудио сигнала с частотного дискриминатора для передачи данных со скоростью 9600 б/с (только для FM модуляции).

5. Соединитель питания пост. напряжения  13.8 В

* Соединитель питания пост. напряжения 13,8 В . (при питании не через сетевой адаптер 220/13,8 В, припитании через сетевой адаптер в него вставляется штатная заглушка)

6. Гнездо 3,5 мм для подключения внешнего динамика (EXCTERNAL SPEAKER JACK)

*Подсоедините 8 Ом внешний динамик.

**При подключении внешнего динамика внутренний динамик отключается.

7. Гнездо подключения питания от сетевого адаптера (DC IN JACK)

* Соедините сетевой адаптер 220/13,8 В, входящий в комплект поставки с данным гнездом.

8. Разъем антенны  50 Ом (HF 50 Om ANTENNA CONNECTOR)

* Соедините с антенной, работающей в диапазоне до 30 МГц

** Используйте для соединения с антенной коаксиальный кабель и разъем PL-259.

** Убедитесь, что в быстрых установках приемника выбран активным данных антенный вход.

9. Клемма подключения заземления (GROUND TERMINAL )

* Соединить клемму с земляной шиной.

10. Разъем антенны  500 Ом (HF 500 Om ANTENNA CONNECTOR)

* При использовании 500 Ом длинной проволочной антенны в диапазоне частот до 30 МГц

11. Разъем антенны УВЧ/УКВ (VHF/UHF ANTENNA CONNECTOR)

* Соединить с антенной, работающей в диапазоне выше 30 МГц.

** Используйте для соединения с антенной коаксиальный кабель и разъем N-типа.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

1. Индикатор дистанционного управления (REMOTE INDICATOR)

* Появляется, когда команда управления осуществляется от ПК через интерфейс CI-V.

** Когда этот индикатор появляется, управление ручками регулирование игнорируется.

** Индикатор исчезнет, когда ручка управления вращается.

2. Индикатор вида модуляции (MODE INDICATORS)

* Показывает текущий вид модуляции

3. Индикатор частоты настройки (FREQUENCY READOUT)

* Показывает частоту настройки.

4. Индикатор пропуска каналов (SKIP INDICATOR)

* Появляется при активизации функция пропуска.

* Мигает во время сканирования каналов при активизации функция пропуска авто функцией пропуска.

5. Индикатор голосового управления сканированием (VSC INDICATOR)

* Появляется при активизации функция голосового управления сканированием.

6.Индикатор условий сканирования (SCAN RESUME CONDITION INDICATORS)

* Появляется при соответствующем выборе условий сканирования.

7. Индикатор шага настройки частоты (TUNING STEP INDICATORS)

* Показывает выбранный шаг частоты настройки

** Р появляется при выборе программируемого шага частоты настройки.

8. Индикатор временной памяти  (TEMPORARY MEMORY INDICATOR )

* Появляется при нажатии на кнопку [M-SET] и показывает, что частота записана во временную память.

* Исчезает, когда частота из временной памяти записывается в другой канал памяти.

9. Индикатор номера канала памяти (MEMORY CHANNEL READOUT)

* Показывает номер выбранного канала памяти.

10. Индикатор выбора канала как пропущенного (SKIP CHANNEL INDICATOR)

*Появляется при выборе канала как пропущенного

11. Наименование канала (MEMORY NAME INDICATORS)

- * Выводит имя канала или группы сканирования, запрограммированных в память.

12. Индикатор выбора канала как отобранного (SELECT CHANNEL INDICATOR)

* Появляется при выборе канала как отобранного.

13. Индикатор номера банка (BANK NUMBER INDICATOR)

* Показывает номер установленного банка

14. Индикатор Банк (BANK INDICATOR)

* Появляется при активизации функция предела банка.

* Мигает во время сканирования при  активизации  функция предела банка авто функцией банка.

15. Наименование банка (BANK NAME INDICATOR)

* Показывает запрограммированное имя банка.

16. Индикатор включения звукового пикового фильтра (AUDIO PEAK FILTER INDICATOR)

* "APF" или "APF-N" появляется при включении функции пикового звукового фильтра.

17. Индикатор антенного аттенюатора (ATTENUATOR INDICATORS)

* Появляется при включении аттенюатора RF

18. Индикатор АРУ (AUTOMATIC GAIN CONTROL INDICATOR) (p. 15)

* AGC-F появляется при выборе малой постоянной времени АРУ и пропадает при выборе большой постоянной времени АРУ.

19. Индикатор приема RECEIVE INDICATOR

* Появляется при приеме сигнала

20. Индикатор точной настройки на ЧМ (FM CENTER INDICATORS)

* Появляется при неточной настройки на центральную частоту принимаемого сигнала.

21. Индикатор шумоподавителя (NOISE BLANKER INDICATOR)

* Появляется при включении шумоподавителя

22. Индикатор АПЧ ЧМ (AFC INDICATOR)

* Появляется при включении АПЧ только при ЧМ (FM и WFM) модуляции.

23. Индикатор блокировки (LOCK INDICATOR)

* Появляется при блокировке органов управления.

24 Индикатор автоматического отключения (SLEEP INDICATOR)

- *Появляется при установке таймера автоматического отключения.

- Подключение антенны КВ 50/500 Ом.

- По умолчанию активной является антенна 50 Ом. Для переключения приемника на работу с длинной проволочной антенной 500 Ом необходимо:

- 1. На 1 с нажать кнопку [SLEEP/SET]

- 2. Вращать селектор [M-СN] до появления на экране дисплея символа "HF ANT"

- 3. Вращать ручку [MAIN DIAL] до появления символа 500 Ом